PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

- Código del Programa de Formación: 223309 VERSION 100

- Nombre del Proyecto Formativo: AUTOMATIZACIÓN DE UN EQUIPO, MAQUINA O PROCESO INDUSTRIAL.

- Fase del Proyecto : EVALUACION

- Actividad de Proyecto Formativo :  AUTOMATIZAR UNA MÁQUINA, PROCESO O SISTEMA INDUSTRIAL.

- Competencia: GESTIONAR LA AUTOMATIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES

- Resultados de Aprendizaje:

- : IMPLEMENTAR REDES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL EN PROCESOS AUTOMATIZADOS, PARA LOGRAR LA INTEGRACIÓN Y EFECTIVIDAD EN EL PROCESO.

- Duración de la Guía de Aprendizaje :90 Horas

2. PRESENTACIÓN

En la industria, las comunicaciones deben poseer unas características particulares para responder a las necesidades de intercomunicación en tiempo real. Además, deben resistir un ambiente hostil, donde existe gran cantidad de ruido electromagnético y condiciones ambientales duras.

En esta guía conceptualizarás sobre los principios básicos de las redes industriales de comunicación.

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Descripción de la(s) Actividad(es)

3.1 Actividades de reflexión inicial: TIEMPO: 30 Minutos

Ver video y anotar conclusiones técnicas Comunicaciones Industriales: Conceptos básicos

https://www.youtube.com/watch?v=SU_yM50tz6E

¿Cuándo usted se encuentra en un recinto con muchas personas, cómo se logra una comunicación efectiva?

¿Qué elementos son necesarios para llevar a cabo esta comunicación?

Evidencia requerida

Modalidad de trabajo: Individual Diligencie el cuadro mediante la Tecnica Didactica – Lluvia de ideas Presentar trabajo final con INTRODUCCION ,JUSTIFICACION ,OBJETIVO GENERAL,OBJETIVOS ESPESIFICOS,CONTENIDO PUNTO 3.1 ACTIVIDAD DE REFLEXION.

Ambiente requerido: Ambiente de formación Automatozacion y mecatronica.

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Debate,consulta,investigación y socialización.

Materiales de formación:computador.

Material de apoyo:videos,internet,socialización y reflexión de instructor.

Duración de la actividad:1  hora.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

TIEMPO: 1 Horas

Usted desea enviar 2000 libros a un amigo que se encuentra en Madrid, España.

Describa los procesos que se llevan a cabo desde que usted tiene los libros en su casa hasta que su amigo los puede abrir.

Debate con tus compañeros acerca de estas preguntas y realice un cuadro comparativo con los conceptos básicos de comunicaciones industriales según el video de actividad de reflexión.

Evidencia requerida

Modalidad de trabajo: Individual Diligencie el cuadro mediante la Tecnica Didactica – Lluvia de ideas Presentar trabajo final con INTRODUCCION ,JUSTIFICACION ,OBJETIVO GENERAL,OBJETIVOS ESPESIFICOS,CONTENIDO PUNTO 3.2 ACTIVIDAD DE CONTEXTUALIZACION.

Ambiente requerido:  Ambiente de formación de Automatizacion.

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Presentación en power point, Debate,consulta,investigación y socialización.

Materiales de formación: Formatos DINA4,Lapiz HB2,Borrador,Juego de escuadras.

Equipos: Computador, Videobeam, Memoria USB.

Material de apoyo: libros compartidos

Evidencias de aprendizaje: descrita en el cuadro de evidencias

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo de conocimiento (planos).

Duración de la actividad: 5 Horas

3.3 Actividades de apropiación:

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: Interconectar componentes utilizando redes de comunicación industrial de acuerdo con las especificacioens del proceso.

Actividad Cognitiva: (saber) Conceptualizar acerca de las redes de comunicación industrial.

Actividad Procedimental: (hacer)  Implementar redes de comunicación industrial para el envío de información de acuerdo con las especificaciones del proceso.

Actividad Actitudinal: (Saber Ser) Actúar de manera responsable acatando las normas de salud y seguridad para el trabajo con sistemas eléctricos.

SUBACTIVIDADES

    - ETHERNET. Realice lectura del capítulo 1 y 2 del libro “Redes locales”. y arme una presentación explicando lo tratado en las unidades vistas.

REALIZAR APUNTES DE CONCEPTO DE subnetting.

https://www.youtube.com/watch?v=tXm9FILp78o

REALIZAR APUNTES DE CONCEPTO DE tipos de IP según clases.A B C D.

https://cecomart.com/tipos-ip-que-son-ventajas-clases/

REALIZAR APUNTES DE CONCEPTO DE host:

https://www.youtube.com/watch?v=7d2aq_RRQz0

PROGRAMACION LADDER DE SILO

PROGRAMACION LADDER DE ASENSOR

PROGRAMACION LADDER DE SEMAFORO

    - Diseñe una red LAN para la conexión de 4 PLC, 4 HMI, 1 Robot, 1 CNC y 4 computadores del ambiente de mecatrónica utilizando subnetting.(192.168.0.1-192.168.0.2-192.168.0.3…..192.168.0.33)

    - Diseñe una red LAN para la conexión de los 6 PLC, 6 HMI y 6 computadores del ambiente de automatización utilizando subnetting.

    - Conecte las dos redes anteriores utilizando un router y realice la simulación utilizando el software Packet tracer.

(utilizando el software packet tracer y router real hacer conexion de equipos)

COMO descargar programa:

https://www.youtube.com/watch?v=fkz6oDV48mU

.

    - ASi. Participe en la presentación sobre los fundamentos de las redes ASi y tome apuntes de los expuesto.

    - Con base en los planos eléctricos de la estación banda transportadora, calcule las direcciones de los sensores y actuadores y diligencie la siguiente tabla.

| Símbolo | Segmento | Función | Esclavo ASi | IN | OUT | Dirección en el PLC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - PROFIBUS. Participe en la presentación sobre los fundamentos de las redes PROFIBUS y tome apuntes.

Evidencia requerida

Modalidad de trabajo: Individual Desarrollo de las actividades Presentar trabajo final con INTRODUCCION ,JUSTIFICACION ,OBJETIVO GENERAL,OBJETIVOS ESPESIFICOS,CONTENIDO PUNTO 3.3.1 a la 3.2.10 ACTIVIDAD DE APROPIACION DEL CONOCIMIENTO.

Ambiente requerido:  Ambiente de formación de Mecatronica.

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Presentación en power point, Debate,consulta,investigación y socialización.

Materiales de formación: Formatos DINA4,Lapiz HB2,Borrador,Juego de escuadras.

Equipos: Computador, Videobeam, Memoria USB.

Material de apoyo: libros compartidos

Evidencias de aprendizaje: descrita en el cuadro de evidencias

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo de conocimiento (planos).

Duración de la actividad: 16 horas

  - Actividades de Transferencia el Conocimiento:

    - Red ethernet

Programe dos PLC S7-300 para el envío de datos a través de la red ethernet.

Al presionar el pulsador de Start en el PLC1, se debe encender la lámpara de Start en el PLC2 y viceversa.

Programe una estación con el control de otra.

    - Red MPI

Programe dos PLC S7-300 para el envío de datos a través de la red MPI.

Al presionar el pulsador de Start en el PLC1, se debe encender la lámpara de Start en el PLC2 y viceversa.

Programe una estación con el control de otra.

    - Red ASI

- Monte una red ASI utilizando los siguientes componentes:

  - PLC S7300 con módulo CP343-2

  - Fuente ASI

  - Panel de control ASI

  - Esclavos ASI

  - Fuente de 24V

  - Sensores capacitivo y óptico

  - Electroválvula biestable 5/2

  - Cilindro de simple efecto

  - Pulsador

  - Lámpara

  - Final de carrera eléctrico

  - Cables ASI

- Programe la estación banda transportadora utilizando la tabla de entradas y salidas realizada anteriormente para la siguiente aplicación:

  - Al presionar el pulsador “Auto_ON” se retrae el stopper del conjunto 1.

  - Al detectar un pallet en el segmento 3, se activa el stopper para dejarlo pasar

3.3.4 Programe las estaciones de distribución, verificación y banda transportadora(VIRTUAL CIROS), realizando comunicación entre las estaciones usando entradas y salidas.

- Simule el proceso en CIROS y luego pruébelo en las estaciones reales.

3.4.2 Programe las estaciones de distribución, verificación y banda transportadora, realizando comunicación entre las estaciones usando MPI y Ethernet.

- La comunicación entre la estación de distribución y verificación se debe realizar por MPI.

- La comunicación entre la estación de verificación y la banda transportadora se debe realizar por ethernet.

- Pruebe el proceso utilizando las estaciones reales.

Evidencia requerida

Modalidad de trabajo: Individual Desarrollo de las actividades 3.4 Presentar trabajo final con INTRODUCCION ,JUSTIFICACION ,OBJETIVO GENERAL,OBJETIVOS ESPESIFICOS,CONTENIDO PUNTO 3.4 ACTIVIDAD DE APROPIACION DEL CONOCIMIENTO. Modalidad de trabajo: Grupal Programación, simulación y puesta en marcha de la línea de producción compuesta por la estación de distribución, verificación y banda transportadora, utilizando comunicación por entradas y salidas y redes MPI y ethernet. Técnica didáctica Proyecto

Ambiente requerido:  Ambiente de formación de Mecatronica o Automatizacion.

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Presentación en power point, Debate,consulta,investigación y socialización.

Materiales de formación: Formatos DINA4,Lapiz HB2,Borrador,Juego de escuadras.

Equipos: Computador, Videobeam, Memoria USB.

Material de apoyo: libros compartidos

Evidencias de aprendizaje: descrita en el cuadro de evidencias

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo de conocimiento (planos).

Duración de la actividad: 16 horas

- Ambiente Requerido: Taller de mecatrónica

- Materiales: Computador con acceso a internet, software Step 7, PLCs S7-300, módulos ASi, cables de comunicación.

- Ambiente Requerido: Taller de mecatrónica

- Materiales: Computador con acceso a internet, software Step 7, PLCs S7-300, módulos ASi, cables de comunicación, estaciones MPS de distribución, procesos y banda transportadora.

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

| Fase del proyecto formativo | Actividad del proyecto formativo | Actividad de Aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJECUCION | 6. VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO Y DOCUMENTAR SU DESARROLLO |  | Evidencias de Desempeño: Programación y montaje de la automatización de la actividad 3.4 Evidencias de producto: Archivo de simulación de la red del punto 3.3.4. Redes de los puntos 3.3.5, 3.3.7 y 3.3.10. Tabla del punto 3.3.8 Simulación y montaje del punto 3.4 Evidencias de conocimiento: Sustentación de la automatización del punto 3.4 | Planea, diseña y desarrolla sistemas de control de procesos automatizados y redes de comunicación industrial, simulando y verificando el comportamiento de las variables que intervienen en los mismos.. |  | TECNICA: Observación directa INSTRUMENTO: Lista de chequeo de desempeño. TECNICA:Valoración del producto INSTRUMENTO: Lista de chequeo de producto TÉCNICA: Respuesta a preguntas |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

ASi: AS-i es un Bus de Sensores y Actuadores, estándar internacional IEC62026-2 y europeo EN 50295 para el nivel de campo más bajo desde 1999.

MPI: La red MPI utiliza la topología tipo BUS donde pueden interconectarse hasta 32 participantes, bajo la norma física RS485. Cada equipo de la red debe poseer una dirección MPI diferente.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

Abad Domingo, A. (2012). Redes Locales (1a. ed.). McGraw-Hill. https://elibro-net.bdigital.sena.edu.co/es/ereader/senavirtual/50228

Rodríguez Penin, A. Comunicaciones industriales. Barcelona: Marcombo, 2008. p. https://elibro-net.bdigital.sena.edu.co/es/ereader/senavirtual/35710?page=10

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | ABEL CHAPARRO | INSTRUCTOR | AUTOMATIZACION Y MECATRONICA | 2025 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  |  |  |  |  |