ANEXO No. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANIFESTAMOS EXPRESAMENTE QUE CUMPLIMOS CON CADA UNO Y CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS   SOLICITADOS POR LA ENTIDAD.

| Ítem | Actividades | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Inspección y Diagnóstico Exhaustivo: |  |  |
|  | •Inspección visual de todos los componentes: módulos, inversores, cableado, estructuras y protecciones. •Inspección termográfica de todos los componentes eléctricos como módulos, inversores, cableado y conexiones. •Medición de parámetros eléctricos para identificar posibles degradaciones o fallas. •Verificación del funcionamiento correcto de los inversores, incluyendo la lectura de códigos de error y parámetros de rendimiento. •Revisión del estado del cableado, conexiones y cajas de conexión para detectar posibles puntos calientes, corrosión o daños. •Evaluación de la integridad de las estructuras de soporte y fijaciones. •Análisis de la producción histórica del sistema para identificar posibles desviaciones del rendimiento esperado. •Elaboración de un informe detallado de diagnóstico con hallazgos, análisis y recomendaciones. | Unidad | 1 |
| 2 | 2. Mantenimiento Preventivo: |  |  |
|  | •Limpieza profesional de los 378 módulos solares para eliminar polvo, suciedad, hojas u otros elementos que reduzcan la irradiación. •Reapriete de tornillos y elementos de fijación en las estructuras de soporte. •Verificación y ajuste de las conexiones eléctricas en módulos, cajas de conexión e inversores. •Revisión del estado de los sistemas de puesta a tierra y protecciones contra sobretensiones. •Actualización del firmware de los inversores, si aplica y es necesario. | Unidad | 1 |
| 3 | 3. Mantenimiento Correctivo: |  |  |
| 4 | Reemplazo de módulos solares defectuosos identificados durante el diagnóstico. | Unidad | 1 |
| 5 | Cambio de cable solar en interconexiones de elementos | Unidad | 1 |
| 6 | Cambio de conectores MC4 | Unidad | 1 |
| 7 | Cambio de uniones que presenten sulfatación o que estén defectuosas | Unidad | 1 |
| 8 | Cambio de DPS´s que presenten fallas o mal funcionamiento | Unidad | 1 |
| 9 | Cambio de interruptores o seccionadores que presenten fallas o se encuentren defectuosos | Unidad | 1 |
| 10 | Cambio de perfilería estructural de soporte que se encuentre defectuosa o en mal estado | Unidad | 1 |
| 11 | Cambio de herraje estructural tipo Mclamp que se encuentre defectuosa o en mal estado | Unidad | 1 |
| 12 | Cambio de herraje estructural tipo Eclamp que se encuentre defectuosa o en mal estado | Unidad | 1 |
| 13 | Cambio de herraje estructural tipo Gclamp que se encuentre defectuosa o en mal estado | Unidad | 1 |
| 14 | Cambio de herraje estructural tipo L que se encuentre defectuosa o en mal estado | Unidad | 1 |
| 15 | Cambio de pernos que presenten corrosión, que estén defectuosos o en mal estado | Unidad | 1 |
| 16 | Cambio de cable de puesta a tierra que este defectuoso o en mal estado | Unidad | 1 |
| 17 | Ajuste de las alarmas de monitoreo | Unidad | 1 |
| 18 | Reemplazo e instalación de bornes defectuosos o en mal estado | Unidad | 1 |
| 19 | Cambio e instalación Protección contra Sobretensiones | Unidad | 1 |
| 20 | Cambio de Interruptor diferencial que se encuentren en mal estado | Unidad | 1 |
| 21 | Cambio de Interruptor Magnetotérmico CA que se encuentre en mal estado | Unidad | 1 |
| 22 | Cambio de Interruptor Magnetotérmico CC que se encuentre en mal estado | Unidad | 1 |
| 23 | Cambio de fusibles y portafusibles de caja de conexión CC que se encuentre en mal estado | Unidad | 1 |
| 24 | Cambio de abrazadera y fijaciones que hagan falta o se encuentre en mal estado | Unidad | 1 |
| 25 | Corrección y eliminación de errores del inversor | Unidad | 1 |
| 26 | Cambio del sistema de enfriamiento del inversor defectuoso o en mal estado | Unidad | 1 |
| 27 | Cambio tarjeta de control del inversor defectuosa o en mal estado | Unidad | 1 |
| 28 | Cambio de inversor fronius primo 15. 0-1 208/240 | Unidad | 1 |
| 29 | Cambio de fusibles de la Combiner box que estén defectuosos o en mal estado | Unidad | 1 |
| 30 | Cambio de fusibles de la Combiner box que estén defectuosos o en mal estado | Unidad | 1 |
| 31 | 4. Pruebas de Rendimiento: |  |  |
|  | •Medición de la producción de energía del sistema después de las labores de mantenimiento para verificar la mejora del rendimiento. •Comparación de los parámetros eléctricos y de producción con los valores de referencia del fabricante y los datos históricos. | Unidad | 1 |
| 32 | 5. Documentación y Reportes: |  |  |
|  | •Elaboración de un informe final del proyecto de mantenimiento, detallando las actividades realizadas, los hallazgos, las correcciones aplicadas y los resultados de las pruebas de rendimiento. •Actualización de la documentación técnica del sistema, incluyendo diagramas unifilares, planos de montaje y fichas técnicas de los componentes. •Registro de las actividades de mantenimiento en un historial para futuras referencias. •Generación de plan de mantenimiento predictivo con base en los hallazgos y las condiciones reales del sistema. | Unidad | 1 |
| 33 | 6. Asesoría Técnica y Seguimiento: |  |  |
|  | •Sesión de asesoría con el propietario o responsable del sistema para explicar el informe final y responder preguntas. •Recomendaciones para futuros mantenimientos preventivos y monitoreo del sistema. | Unidad | 1 |

ASÍ MISMO, ATENDEREMOS CUALQUIER REQUERIMIENTO DE LA ENTIDAD A FIN DE COMPROBAR LA CALIDAD O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS ÍTEMS SOLICITADOS

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________________

NIT: __________________________________

Nombre del Representante Legal: _________________________________________

C. C. N.º ______________________________ de ____________________________

Dirección: ___________________________________________________________

Ciudad: _____________________________________________________________

Teléfono(s): _________________________________________________________

Correo Electrónico_____________________________________________________

FIRMA: _______________________

NOMBRE DE QUIEN FIRMA___________________________________________