NUMERO DE PROCESO FGN-NC-MC-00XX-2025

ANEXO No 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción

Herramientas

27111500 Herramienta de corte y engarzado y punzones 39121400 conectores de cables 27113200 juegos de herramientas 27111700 Destornilladores

Listado de herramientas: No.; Artículo; Cantidad; Unidad de Medida. 1; Taladro Inalámbrico; 1; UN. 2; Generador de Tonos; 1; UN. 3; Ponchadora AMP UTP CAT 6 / 6a; 1; UN. 4; Ponchadora para Conector RJ45; 1; UN. 5; Rotuladora para cableado estructurado; 1; UN. 6; Juego Alicates Aislado; 1; UN. 7; Juego Destornilladores Aislado; 1; UN. 8; Conector RJ45 SLX AMP CommScope Cat 6A Blindado; 50; Paquete x 50. 9; Conector RJ45 Plástico; 100; Paquete x 100. 10; Maletín para portar herramienta; 1; UN.

- Taladro Inalámbrico: - Percutor - Potencia: 300 W - Velocidad Sin Carga: Mínimo 1700 RPM - Batería: 12 V - Tipo de batería: Deslizante recargable - Mínimo 2 Baterías y cargador - Voltaje: 20 V - Garantía de un (1) año que cubra defectos de fabricación o funcionamiento. MARCA ______ REFERENCIA __________ - Generador De Tonos: - Para permitir la localización de cables de red categoría 5, 6, - Para probar el cable Ethernet que permite seguir cualquier tipo de cable a través del escaneo pin a pin - Que cuente con la función de salida de audio - Que contenga los respectivos cables de pruebas - Garantía de un (1) año que cubra defectos de fabricación o funcionamiento. MARCA ______ REFERENCIA __________ - Ponchadora AMP UTP CAT 6 / 6a: - Para terminación de todas las tomas modulares AMP-TWIST y Serie SL (5e,6,6a y 7a) - Para tirar el cable, marca el papel de aluminio, terminar y cortar 8 conductores a la vez - Para mantener la integridad del par trenzado - Ponchadora para Conector RJ45 : - Para terminar las tomas terminadas en RJ45 y 6P/RJ12, 4P/RJ11 - Con componentes de acero que aseguren su durabilidad MARCA ______ REFERENCIA __________ - Rotuladora para cableado estructurado: - Tipo portátil y de alto rendimiento con conexión al PC - Con identificación de cableado estructurado - Con ingreso de texto mediante teclado - Impresión de etiquetas de 6mm, 9mm, 12mm y 19mm de ancho - Alimentación: batería recargable de litio - Voltaje: 12V - Garantía de un (1) año que cubra defectos de fabricación o funcionamiento. MARCA ______ REFERENCIA __________ - Juego Alicates Aislado: - Con punta dieléctricos aislado 1000 V - Que Incluya alicate, pinza y cortafrios MARCA ______ REFERENCIA __________ - Juego Destornilladores Aislado: - De precisión de pala y estrella 1/4 X 4, dieléctricos aislados 1000v, mangos ergonómicos antiderrapantes. - Que incluya destornillador probador de corriente MARCA ______ REFERENCIA __________ - Conector RJ45 SLX AMP CommScope Cat 6A Blindado: - Soporte de velocidades de Ethernet de 10 Gigabit - Con Blindaje: (STP o FTP) - El conector debe ser metálico - Conector RJ45 Plástico: - Componente indicado para conectar redes de cableado estructurado Cable Categoría 5e y 6 - Material: en PVC termoformado MARCA ______ REFERENCIA __________ - Maletín para portar herramienta: - Capacidad de almacenaje mínimo 30 cm3 - Su material debe ser en poliester - Que contenga múltiples bolsillos internos y externos - Con base reforzada - Su cierre debe ser en cremallera - Garantía de un (1) año que cubra defectos de fabricación. MARCA ______ REFERENCIA __________

Los elementos deben ser entregados sin sobre empaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.

Nombre del proponente:

Nit:

Firma del representante legal y cédula de ciudadanía: