| CANTIDAD | EQUIPO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |
| --- | --- | --- |
| 4 | BASCULA DIGITAL TIPO ADULTO GRADO MEDICO | 1. Bascula digital |
|  |  | 2. Base antideslizante, sólida y estable para mayor seguridad |
|  |  | 3. Fabricada en material plástico de alta resistencia |
|  |  | 4. Despliegue del peso digital |
|  |  | 5. Display: LCD |
|  |  | 6. Ajuste automático a cero |
|  |  | 7. Rango de medición: 0 a 180 kilogramos o más amplio |
|  |  | 8. Escala de peso graduada en kilos y gramos |
|  |  | 9. Resolución mínima de 0.1 Kg |
|  |  | 10. Apagado automático |
|  |  | 11. Con Funcionamiento a baterías |
|  |  | 12. Dimensiones: 31 x 29,8 x 3,5 cm o menor Ó 12. Dimensiones 43 cm W x 37 cm D x 3 cm H |
| 4 | CINTA MÉTRICA | 1. Rango de medición entre: 0 - 205 cm |
|  |  | 2. División:1 mm |
|  |  | 3. Dimensiones mínimas Diámetro 70 mm, altura 22mm |
|  |  | 4. Peso máximo 60 g |
|  |  | 5. Material de la carcasa en plástico ABS o PVC |
|  |  | 6. Cinta métrica extraíble sin escalas |
| 4 | EQUIPO DE ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS PORTÁTIL | 1. Equipo de órganos de los sentidos compuesto por: Cabezote de otoscopio y oftalmoscopio para examinar los oídos y ojos. |
|  |  | 2. Otoscopio iluminación fibra óptica, bombillo led, y oftalmoscopio iluminación directa |
|  |  | 3. Tipo de bombillo: Otoscopio y oftalmoscopio LED - intensidad de luz 18.5 L |
|  |  | 4. Espéculos: 2,4 mm, 3 mm, 4 mm y 5 mm de diámetro x 2 |
|  |  | 5.Cantidad de aperturas: 5 tipos - [grande, pequeño, semi abertura, cruzada, filtro del rayo rojo |
|  |  | 6. Campo de corrección: (-)20d a (+)20d |
|  |  | 7. Uso con baterías alcalinas recargables |
|  |  | 8. Mango para baterías |
| 4 | FONENDOSCOPIO DE DOS SERVICIOS | 1. Equipo de dos servicios: Adulto y pediátrico |
|  |  | 2.Diafragma acústico de mínimo 4cm de diámetro que proporcione alta frecuencia |
|  |  | 3. Pieza receptora en forma de campana de mínimo 3 cm de diámetro, con conector para adaptarse al tubo. |
|  |  | 4. Capacidad de detectar sonidos de baja y alta frecuencia, (entre 20 y 500 Hz) |
|  |  | 5.Con juego de olivas y membrana de repuesto. |
|  |  | 6. Arco y auriculares de acero inoxidable o bronce cromado o titanio o aluminio |
|  |  | 7. Protector de oídos "olivas" |
|  |  | 8. Largo de mínimo de la manguera extensora 50 cm |
|  |  | 9. Sonido claro y preciso en la auscultación médica. |
|  |  | 10. Rango de Referencia: 100 – 1000 Hz |
| 4 | INFANTÓMETRO | 1. Para determinar la talla de niños menores de 2 años |
|  |  | 2. Hecho en Plexiglas (Material inoxidable) |
|  |  | 3. Doble escala en centímetros y pulgadas |
|  |  | 4. Longitud de 52cm (21”) a 100cm (39”) |
|  |  | 5. Con precisión de 1 mm |
|  |  | 6. Plegable |
|  |  | 7. Con tope cefálico |
|  |  | 8. Laterales negros con y con tablas de medida para los infantes |
|  |  | 9. Dimensiones: Largo 54 cm, Ancho: 7.3 cm, Alto: 150 cm |
| 4 | PULSOXÍMETRO | 1. Oxímetro de pulso |
|  |  | 2. Pantalla led |
|  |  | 3. Apagado Automático |
|  |  | 4. Rangos de medición: (35-100) % PULSO: (25-250) BPM. |
|  |  | 5. Visualización numérica de la medición de pulso y saturación de oxígeno SpO2 |
|  |  | 6. Permite sensado de pacientes en movimiento o con baja perfusión. |
|  |  | 7. Exactitud: SpO2 +-2%, Pulso: 20 a 250 latidos por minuto ±5 |
|  |  | 8. Peso aproximado 54g |
|  |  | 9. Alimentación con baterías recargables y/o alcalinas. |
| 4 | TALLÍMETRO | 1. Unidad de medida longitud: escala en centímetros |
|  |  | 2. Práctico y funcional para medir la estatura de niños y adultos |
|  |  | 3. Cinta de medición enrollable, con mecanismo de retracción automática para mayor comodidad. |
|  |  | 4. Fijación sencilla en la pared con un solo tornillo. |
|  |  | 5. Indicador de medida en el tope para la cabeza, facilitando la lectura precisa |
|  |  | 6. Fabricado en metal, lo que garantiza durabilidad y resistencia. |
|  |  | 7. Diseño compacto y ligero, ideal para espacios reducidos. |
|  |  | 8. Rango de medida: 0 – 2200 mm (2.2 metros) |
|  |  | 9. Graduación: 1 mm |
|  |  | 10. Dimensiones: 140 x 35 x 130 mm ó 10. 125 x 125 x 173 mm |
|  |  | 11.Peso aproximado: 180 g ó 11. Peso aproximado 202g. |
|  |  | 12.División de escala: (1mm). |
|  |  | 13. Posicionamiento: Vertical. |
|  |  | 14. Acrílico o material plástico ABC o PVC. |
|  |  | 15. Rango de medida mínimo 0 – 2.20 CM cm. |
|  |  | 16 Accesorios – 3 Tornillos (para sujeción a pared) |
|  |  | 17. Escala análoga |
| 4 | TENSIÓMETRO ADULTO | 1. Tensiómetro Aneroide portátil |
|  |  | 2. Pantalla con diámetro mínimo de 45 mm con escala de lectura legible |
|  |  | 3.Cubierta del manómetro anti impacto |
|  |  | 4. Perilla de insuflación con válvula de liberación de aire y sistema de seguridad que impida la salida del mismo. |
|  |  | 5. Manguera que une la perilla con el brazalete. Brazaletes |
|  |  | 6.Tablero en escala de mmHg en rango ≤ a 20 hasta 300 mmHg mmHg |
|  |  | 7. Pera en goma con válvula |
|  |  | 8. Manguera extensora |
|  |  | 9. Brazalete para paciente adulto reusable |
|  |  | 10. Precisión de la visualización ± 3 MMHG |
| 4 | TERMÓMETRO INFRARROJO (PISTOLA) | 1. Termómetro infrarrojo sin contacto |
|  |  | 2. Temperatura ambiente: 10ºC - 40ºC |
|  |  | 3. Pilas: 3V (2 pilas AA) |
|  |  | 4. Resolución de pantalla de temperatura: 0.1 ºC |
|  |  | 5. Distancia de medición: 3CM - 5CM |
|  |  | 6. Apagado automático: <30 Segundos |

RELACIÓN DE PRECIOS TECHOS POR EQUIPO

| Equipo requerido | Valor Techo por unidad (1) |
| --- | --- |
| Báscula digital tipo adulto - grado médico | $ 568.385 |
| Tensiómetro adulto | $ 384.448 |
| Fonendoscopio de dos servicios | $ 411.986 |
| Equipo de órganos de los sentidos portátil | $ 1.479.892 |
| Pulsoximetro | $ 252.759 |
| Termómetro infrarrojo (pistola) | $ 147.279 |
| Cinta métrica | $ 43.990 |
| Tallímetro | $ 115.837 |
| Infantometro | $ 179.900 |
| VALOR TOTAL | $ 3.584.476 |