PROBLEMATICA DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA SOBRE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL ETANOL ANHIDRO COMBUSTIBLE Y ETANOL ANHIDRO COMBUSTIBLE DESNATURALIZADO

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

2025

PROBLEMA PRINCIPAL

Análisis de los parámetros de calidad del Etanol anhidro combustible y desnaturalizado en el contexto de la regulación vigente en Colombia: Implicaciones para una normativa eficiente y sostenible.

CAUSA DIRECTA “A”

Falta de actualización en los métodos de medición de calidad del etanol anhidro combustible y etanol anhidro combustible desnaturalizado

CAUSA DIRECTA “B”

Deficiencias en la supervisión y control por parte de las entidades reguladoras, afecta la correcta implementación de los estándares de calidad.

CONSECUENCIA DIRECTA “A”

Cumplimiento o incumplimiento de estándares de calidad: Si los parámetros de calidad del etanol anhidro y desnaturalizado no se ajustan a la normativa vigente, se puede generar el retiro del producto del mercado, sanciones a los productores y la pérdida de confianza por parte de las autoridades regulatorias y consumidores. Desalineación con estándares internacionales de calidad afectando la compatibilidad con nuevas tecnologías de motores.

CONSECUENCIA DIRECTA “B”

Impacto en el desempeño de los combustibles y los motores: La calidad del etanol influye directamente en el rendimiento energético, emisiones contaminantes y vida útil de los motores, lo que afecta tanto al consumidor final como a los estándares técnicos exigidos por la industria automotriz. Posible incremento de emisiones contaminantes

CONSECUENCIA INDIRECTA 1

Distorsiones en el mercado nacional e internacional del etanol: Una normativa ineficiente puede provocar barreras comerciales, tanto para exportaciones como importaciones, reduciendo la competitividad del etanol colombiano frente a productos de otros países con mejores estándares de calidad y certificación.

CAUSA INDIRECTA 1

Limitada inversión en investigación e innovación tecnológica en el sector bioenergético con baja financiación en desarrollo tecnológico y científico dificultando la creación de sistemas más eficientes para garantizar la calidad del etanol y adecuarse a estándares internacionales más exigentes.

PROBLEMA PRINCIPAL

Análisis de los parámetros de calidad del Etanol anhidro combustible y desnaturalizado en el contexto de la regulación vigente en Colombia: Implicaciones para una normativa eficiente y sostenible.

CAUSA DIRECTA “A”

Falta de actualización en los métodos de medición de calidad del etanol anhidro combustible y etanol anhidro combustible desnaturalizado

CAUSA DIRECTA “B”

Deficiencias en la supervisión y control por parte de las entidades reguladoras, afecta la correcta implementación de los estándares de calidad.

CONSECUENCIA DIRECTA “A”

Cumplimiento o incumplimiento de estándares de calidad: Si los parámetros de calidad del etanol anhidro y desnaturalizado no se ajustan a la normativa vigente, se puede generar el retiro del producto del mercado, sanciones a los productores y la pérdida de confianza por parte de las autoridades regulatorias y consumidores. Desalineación con estándares internacionales de calidad afectando la compatibilidad con nuevas tecnologías de motores.

CONSECUENCIA DIRECTA “B”

Impacto en el desempeño de los combustibles y los motores: La calidad del etanol influye directamente en el rendimiento energético, emisiones contaminantes y vida útil de los motores, lo que afecta tanto al consumidor final como a los estándares técnicos exigidos por la industria automotriz. Posible incremento de emisiones contaminantes

CONSECUENCIA INDIRECTA 1

Distorsiones en el mercado nacional e internacional del etanol: Una normativa ineficiente puede provocar barreras comerciales, tanto para exportaciones como importaciones, reduciendo la competitividad del etanol colombiano frente a productos de otros países con mejores estándares de calidad y certificación.

CAUSA INDIRECTA 1

Limitada inversión en investigación e innovación tecnológica en el sector bioenergético con baja financiación en desarrollo tecnológico y científico dificultando la creación de sistemas más eficientes para garantizar la calidad del etanol y adecuarse a estándares internacionales más exigentes.

ÁRBOL DEL PROBLEMA

- PROBLEMÁTICA GENERAL

En Colombia, la calidad del etanol anhidro combustible y del etanol anhidro desnaturalizado estuvo regulada principalmente por la Resolución 898 de 1995 expedida por el Ministerio de Ambiente, que estableció, entre otros, las normas de calidad de los combustibles líquidos. Dicha resolución fue modificada por las resoluciones 40103 de 2021, 1565 de 2004, 789 de 2016, 1180 de 2016, 68 de 2001, entre otras.

La Tabla 1A de las citadas resoluciones estableció requisitos sobre: claridad, color, acidez, conductividad eléctrica, masa específica, pureza volumétrica (> 99,5 % etanol), contenido máximo de humedad (0,20 % masa), metales (cloro, cobre), materia no volátil, residuo fijo, entre otros parámetros. Para garantizar la no potabilización, exige una mezcla de gasolina no plomada entre 1.7 % y 2.8 % en volumen como desnaturalizante, prohibiendo sustancias como metanol o terpenos, salvo autorización expresa.

La Resolución 789 de 2016 actualizó el enfoque: acentúa el control del contenido de agua, acidez titulable y conductividad, dados los impactos en la separación de fases y corrosión que afectan el rendimiento y emisiones de los motores, especialmente en mezclas E10 (10 % etanol en gasolina). La separación de fases inicia alrededor de 4 500 ppm de agua (≈ 0,45 %) en mezcla E10.

Los ministerios competentes para expedir la regulación consideran que, actualizar los parámetros de calidad del etanol anhidro combustible y del etanol anhidro combustible desnaturalizado, es una medida necesaria. Esta actualización envía una señal clara al sector energético sobre la confiabilidad de estos combustibles para su producción y comercialización. Al fortalecer la confianza en su uso, se espera también contribuir a reducir el riesgo de desabastecimiento.

El análisis de la calidad del etanol anhidro combustible y del etanol anhidro combustible desnaturalizado en Colombia mostró un marco regulatorio que, si bien es relativamente sólido en términos formales, aún enfrenta retos importantes en su implementación operativa e institucional. La normativa referenciada anteriormente estableció parámetros clave —como el contenido de agua, la acidez y la conductividad— y exigió certificación a través de laboratorios acreditados. Sin embargo, persisten retrasos en los procesos de acreditación, ausencia de estándares nacionales plenamente consolidados y dificultades en el control logístico, lo que limita su aplicación efectiva.

Es clave resaltar que, acelerar la acreditación de laboratorios ONAC bajo ISO/IEC 17025:2017, desarrollar estándares ICONTEC específicos para etanol colombiano que consideren condiciones climáticas y logísticas locales, y seguir formalizando protocolos de muestreo en todos los centros de la cadena (plantas, transporte, almacenamiento, estaciones) con trazabilidad digital?????.

Avanzar hacia una regulación más eficiente y sostenible implicaría:

- Acelerar la acreditación y formación de laboratorios a través de ONAC, bajo protocolos técnicos estandarizados.

- Implementar normas ICONTEC específicas para etanol, alineadas con las condiciones y necesidades del contexto colombiano, la cual en la actualidad se encuentra definida en la NTC 5308: 2019

- Implementar sistemas digitales de supervisión y trazabilidad, que garanticen transparencia en cada etapa de la cadena de distribución.

- Aplicar de forma integral las buenas prácticas logísticas definidas en la NTC 6198:2025, desde la producción hasta la distribución en estaciones de servicio.

- Realizar evaluaciones técnicas sobre el uso de desnaturalizantes alternativos o complementarios, en armonía con los estándares internacionales y criterios ambientales.

La consolidación de estas acciones no solo fortalecería la calidad y confiabilidad del etanol como componente oxigenante en las mezclas de combustibles, sino que también proyectaría al país de manera positiva ante mercados internacionales más exigentes. A su vez, aportaría a la eficiencia energética, a la reducción de emisiones contaminantes y al posicionamiento estratégico de la industria nacional de biocombustibles en el camino hacia una transición energética más limpia y sostenible.

  - CAUSAS IDENTIFICADAS

    - Causa Directa A: Falta de actualización regulatoria en los métodos de medición de calidad del etanol anhidro combustible y etanol anhidro combustible desnaturalizado

El etanol anhidro combustible y su versión desnaturalizada juegan un papel fundamental en la matriz energética de numerosos países, especialmente en aquellos que han optado por políticas de biocombustibles como medio para reducir la dependencia de combustibles fósiles, mitigar el cambio climático y fomentar economías rurales. En este contexto, la calidad del etanol utilizado como combustible debe ser rigurosamente controlada, no solo por razones de eficiencia energética, sino también por consideraciones ambientales, de seguridad y de compatibilidad con motores de combustión interna.

Uno de los principales puntos a considerar en la cadena de producción y comercialización del etanol combustible es la actualización de los métodos utilizados para medir su calidad. Esta situación da lugar a inconsistencias en la verificación de los parámetros de calidad exigidos por normativas nacionales e internacionales, como el contenido de agua, la presencia de contaminantes, el grado alcohólico, entre otros. La ausencia de procedimientos armonizados y actualizados puede derivar en fallas durante los procesos de mezcla con gasolina, deterioro de los motores, emisiones contaminantes inesperadas e incluso sanciones comerciales en mercados exigentes.

Existe una brecha de conocimiento sobre el control de calidad del etanol anhidro a lo largo de toda la cadena de producción, desde las materias primas hasta el almacenamiento. Esta revisión tiene como primer objetivo analizar las causas de formación de impurezas y sus efectos en etapas clave como la fermentación, recuperación y almacenamiento, así como en las propiedades finales del etanol. Con base en este análisis, se proponen directrices específicas y estrategias para mejorar la calidad del etanol y reducir la contaminación.

Por otro lado, los estándares internacionales, como los de ASTM (American Society for Testing and Materials), la normativa europea EN y la ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), han venido actualizándose constantemente para reflejar los avances en los métodos analíticos y garantizar la calidad del etanol anhidro combustible y etanol anhidro combustible desnaturalizado. No adoptar estos estándares internacionales coloca a los países productores en desventaja competitiva y puede generar barreras no arancelarias para la exportación del etanol en mercados estratégicos de la región.

La Tabla 1 presenta una comparación de nuestra situación actual respecto a diversos estándares internacionales en cuanto a los parámetros de calidad del etanol anhidro combustible y del etanol anhidro combustible desnaturalizado.

- Tabla 1. Comparativo de las referencias estándar internacionales Vs nacionales parámetros de calidad de etanol anhidro combustible y etanol anhidro combustible desnaturalizado

| Parámetro | NTC 1380[1] | NTC 5308[2] | ASTM D4806-25[3] | EN 15376[4] | ABNT NBR 10896[5] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenido de etanol (% vol) | 10 ± 0,5 (mezcla E10) | ≥ 99 (etanol puro para mezcla) | ≥ 92,1 | ≥ 99,2 | ≥ 99,3 |
| Contenido de agua (% vol) | No aplica directamente | ≤ 0,2 | ≤ 1,0 | ≤ 0,5 – 1,0 | ≤ 0,7 |
| Contenido de metanol (% vol) | No aplica | No permitido | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| Gomas lavadas con solvente (mg/100 mL) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Acidez (como ácido acético, mg/kg) | No especificado | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 |
| PHe | No aplica | 6,5 – 9,0 | 6,5 – 9,0 | 6,5 – 9,0 | 6,5 – 9,0 |
| Corrosión al cobre (ASTM D130) | Grado 1 máx. | Grado 1 máx. | Grado 1 máx. | Grado 1 máx. | Grado 1 máx. |
| Contenido de azufre (mg/kg) | ≤ 900 (0.09 g/100g) | ≤ 30 | ≤ 30 (preferido ≤ 10) | ≤ 30 | ≤ 30 |
| Cloruros inorgánicos (mg/kg) | No especificado | ≤ 5 | ≤ 6,7 | ≤ 6 | ≤ 6 |
| Sulfatos (mg/kg) | No especificado | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
| Densidad (kg/m³ a 20°C) | 650–770 (mezcla final) | 750–800 | 750–810 | 750–810 | 750–810 |
| Desnaturalizante permitido | Etanol desnaturalizado según NTC 5308 | Gasolina automotriz | Solo gasolina o componentes compatibles | Etanol puro (sin desnaturalizar) | Gasolina automotriz |
| Aplicación principal | Gasolina oxigenada (E10) | Etanol anhidro desnaturalizado para mezcla | Etanol desnaturalizado para mezcla (E1–E15) | Etanol anhidro para mezcla E5/E10 | Etanol anhidro para industria y mezcla |

- Fuente: Elaboración propia

    - Causa indirecta 1: Limitada inversión en investigación e innovación tecnológica en el sector bioenergético con baja financiación en desarrollo tecnológico y científico dificultando la creación de sistemas más eficientes para garantizar la calidad del etanol y adecuarse a estándares internacionales más exigentes.

El desarrollo del sector bioenergético, y en particular de la producción de etanol anhidro combustible, enfrenta serios desafíos que impactan su capacidad para cumplir con estándares técnicos internacionales. Una de las causas subyacentes es la limitada inversión en investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i), que ha restringido la adopción de sistemas avanzados de monitoreo, instrumentación y control en tiempo real. Estas herramientas son esenciales para optimizar etapas críticas del proceso, como la deshidratación y la destilación, en las que se determinan parámetros claves como la concentración de agua, la pureza del etanol y la eliminación de impurezas volátiles.

La ausencia de tecnologías de control automatizado, metodologías analíticas de alta precisión y validación industrial impide garantizar la consistencia operativa necesaria para cumplir con las especificaciones técnicas exigidas para la mezcla con gasolina, conforme a normativas como ASTM D4806, EN 15376 o ABNT NBR 10896. Esta situación ha generado una brecha persistente entre los desarrollos académicos y su aplicación efectiva en el entorno industrial, lo cual limita la competitividad del bioetanol colombiano y su capacidad de insertarse en mercados regulados y exigentes de la región.

Aunque existen capacidades en instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas que adelantan proyectos de CTeI en pregrado y posgrado enfocados en tecnologías emergentes como membranas, catalizadores o producción de etanol de segunda generación (2G) a partir de biomasa residual, la débil articulación entre la academia y el sector industrial ha dificultado la maduración tecnológica y la escalabilidad de estas soluciones. Como resultado, la innovación permanece confinada al laboratorio sin traducirse en mejoras en los estándares nacionales.

Entre 2021 y 2024, según los registros de la plataforma RedCOL, se han reportado 619 trabajos de pregrado, 8 artículos científicos (5 en revistas indexadas internacionales y 3 en revistas nacionales), una tesis doctoral y 4 tesis de maestría relacionadas con investigaciones en bioetanol a nivel nacional. Estos datos evidencian no solo la fragmentación del conocimiento, sino también la baja inversión estratégica en investigación aplicada al desarrollo del bioetanol combustible. Esta situación, que también se refleja a nivel regional — con Brasil como el país con mayor inversión en I+D+i para biocombustibles— posiciona a Colombia en una situación desventajosa frente a la consolidación de un ecosistema de innovación robusto y competitivo que responda a los estándares internacionales del sector.

Esta desconexión entre generación de conocimiento y aplicación práctica se agrava por la ausencia de políticas de financiamiento continuo. La falta de líneas estructurales y permanentes dedicadas a bioenergía y validación tecnológica ha impedido la consolidación de capacidades críticas, como infraestructura analítica de última generación (cromatografía de alta resolución, sensores en línea, sistemas de monitoreo de humedad y pureza), así como la formación de recursos humanos especializados en automatización, instrumentación y aseguramiento de calidad.

A pesar de algunos avances institucionales, como las convocatorias del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación - Minciencias en el marco del Sistema General de Regalías (Convocatoria No. 938 en 2023 y No. 40 en 2024), la baja frecuencia, la fragmentación temática y los tiempos prolongados de ejecución han generado vacíos críticos en la transferencia tecnológica y en la validación industrial de los desarrollos científicos. Esta discontinuidad ha incidido indirectamente en el rezago tecnológico del sector, dificultando la incorporación de herramientas que permitan mejorar los parámetros técnicos del etanol carburante de forma sostenida.

En consecuencia, la falta de madurez tecnológica, sumada a la escasa disponibilidad de talento humano altamente calificado y a la debilidad de los mecanismos de articulación interinstitucional, se configuran como causas indirectas que impiden al país avanzar hacia una estandarización nacional robusta, alineada con las exigencias del comercio internacional y los principios de sostenibilidad de la bioeconomía. A este panorama se añade la baja inversión sostenida en actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), tanto en Colombia como en América Latina y el Caribe (ALC), lo cual limita significativamente el avance en sectores estratégicos como el de los biocombustibles. Según datos de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), aunque la inversión en I+D ha mostrado una evolución positiva en la región, alcanzando un crecimiento del 27% en ALC y del 42% en el conjunto iberoamericano en el largo plazo, la participación de la región en el total mundial sigue siendo baja, con apenas un 2,5%. En términos relativos al PIB, la inversión en I+D de los países de ALC fue de solo el 0,56% en 2021, muy por debajo de países industrializados como Israel (6%) o Corea del Sur (5%). Colombia, en particular, se encuentra por debajo del promedio regional, sin haber logrado consolidar una estrategia sostenida de financiamiento a la I+D+i orientada a fortalecer la bioeconomía. Esta situación ha restringido el desarrollo tecnológico nacional en áreas críticas como la producción de bioetanol, limitando la posibilidad de alcanzar estándares internacionales de eficiencia y sostenibilidad. Superar estas barreras exige una estrategia integral de fortalecimiento del ecosistema de I+D+i, centrada en mejorar de forma técnica, verificable y escalable los parámetros de calidad del alcohol carburante anhidro y desnaturalizado producido en el país.

En conclusión, la ausencia de un compromiso decidido con la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica limitará significativamente la capacidad del sector bioenergético para mejorar la calidad del etanol producido y cumplir con los estándares técnicos internacionales establecidos.

    - Causa Directa B: Deficiencias en la supervisión y control por parte de las entidades reguladoras, afecta la correcta implementación de los estándares de calidad.

En Colombia, la implementación de estándares de calidad para el etanol anhidro combustible y desnaturalizado enfrenta limitaciones debido a falencias en los mecanismos de supervisión y control por parte de las entidades reguladoras. Si bien la Resolución 0789 de 2016 del Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible establecía parámetros de calidad para el etanol como componente oxigenante de la gasolina, actualmente esta normativa se encuentra fuera de vigencia, lo que ha generado la necesidad de actualizar y armonizar el marco regulatorio para fortalecer la gestión de la calidad del producto.

Además, la falta de recursos y capacidades técnicas en las entidades reguladoras limita su capacidad para realizar inspecciones y auditorías efectivas en la cadena de producción y distribución del etanol. Esta debilidad institucional permite que productos de calidad inferior ingresen al mercado, lo que afecta la eficiencia de los motores, incrementa las emisiones contaminantes y pone en riesgo la salud pública y el medio ambiente. De acuerdo con el informe del Environmental Integrity Project (2024), muchas plantas de producción de etanol emiten cantidades significativas de contaminantes peligrosos, como formaldehído, acetaldehído, hexano y acroleína, debido en gran parte a regulaciones permisivas y a una supervisión técnica limitada, lo que agrava los impactos ambientales y sanitarios asociados al uso de biocombustibles.

La situación se ve agravada por la falta de actualización en los métodos y especificaciones de medición de calidad, lo que impide una evaluación precisa y oportuna del cumplimiento de los estándares establecidos. La combinación de una supervisión inadecuada y el uso de métodos de medición obsoletos contribuye a la persistencia de productos de baja calidad en el mercado, afectando negativamente la competitividad del sector y la confianza de los consumidores. En este sentido, la norma ISO 9001:2015 destaca la importancia de implementar procesos de evaluación y medición eficaces y actualizados, así como de mantener un enfoque sistemático para la mejora continua, con el fin de asegurar la conformidad del producto y fortalecer la satisfacción del cliente (ISO, 2015).

El resultado de una supervisión ineficiente y estándares desactualizados implica:

Tabla 2. Impactos sectoriales y riesgos

| Impacto | Efecto sobre el sector del Etanol |
| --- | --- |
| Eficiencia Técnica | Reducción del rendimiento de los motores |
| Ambiental | Aumento de emisiones contaminantes |
| Salud pública | Presencia de compuestos nocivos en combustión |
| Competitividad | Pérdida de confianza del consumidor e inversionista |
| Legitimidad regulatoria | Debilitamiento de instituciones y baja capacidad sancionatoria |

Fuente: Elaboración propia

En conclusión, para garantizar la correcta implementación de los estándares de calidad del etanol anhidro combustible y desnaturalizado en Colombia, es esencial fortalecer la supervisión y control por parte de las entidades reguladoras, mejorar la coordinación interinstitucional y actualizar los métodos de medición de calidad. De esta manera se podrá asegurar la producción de este tipo de biocombustibles de alta calidad que contribuyan a una matriz energética más limpia y sostenible.

  - CONSECUENCIAS IDENTIFICADAS

    - Consecuencia Directa A: Cumplimiento o incumplimiento de estándares de calidad: Si los parámetros de calidad del Etanol Anhidro y Desnaturalizado no se ajustan a la normativa vigente, se puede generar el retiro del producto del mercado, sanciones a los productores y la pérdida de confianza por parte de las autoridades regulatorias y consumidores.

- En Colombia, para la calidad del etanol anhidro y desnaturalizado existen normas técnicas como la NTC 5308 y regulaciones emitidas por el Ministerio de Minas y Energía como la resolución 0789 de 2016 que se encuentra fuera de vigencia actualmente, junto con la supervisión de Ministerio de Minas y Energía y la DIAN en el caso de los importadores. Estas normas especifican parámetros críticos como el contenido de agua, acidez, presencia de contaminantes y grado alcohólico mínimo, esenciales para asegurar un desempeño óptimo cuando el etanol se mezcla con gasolina. El incumplimiento de estos estándares puede conllevar consecuencias severas. En primer lugar, los lotes que no cumplan con la calidad establecida pueden ser retirados del mercado, ocasionando pérdidas económicas a los productores. Además, las autoridades regulatorias pueden imponer sanciones administrativas, económicas o incluso el cierre temporal de las plantas de producción.

- Más allá del impacto económico, se genera una pérdida de confianza por parte de entidades reguladoras, distribuidores y consumidores finales, afectando la reputación del sector. Esto puede repercutir negativamente en futuras licitaciones o en la capacidad de las empresas para expandirse en mercados internacionales. En un contexto donde se promueve la transición energética justa y el cumplimiento de los compromisos climáticos, mantener estándares de calidad es vital para la credibilidad y sostenibilidad del sector bioenergético. Por lo tanto, el cumplimiento riguroso de las especificaciones técnicas no es solo un requisito normativo, sino una condición indispensable para la viabilidad y competitividad del etanol colombiano en el mercado nacional e internacional.

- Por lo tanto, se tiene las siguientes normas técnicas relevantes que aumentan la probabilidad de riesgos por incumplimiento:

- Acidez total, expresado como ácido acético máximo; para el etanol anhidro combustible y el etanol anhidro combustible desnaturalizado, con la norma ASTM D1613, donde su importancia se encuentra enfocada en determinar niveles bajos de acidez, inferiores al 0,05 %, en compuestos orgánicos y mezclas de hidrocarburos, la acidez total se calcula como ácido acético o miligramos de hidróxido de sodio por gramo de muestra, también este tipo de acidez puede estar presente como resultado de la contaminación, la descomposición durante el almacenamiento o la distribución, o la fabricación. Este método de prueba se puede utilizar para evaluar el cumplimiento de una especificación..

- El incumplimiento de la citada norma de calidad, lleva a consecuencias como  la corrosión acelerada de componentes metálicos como el acero, el carbono, el cobre, el laton, aluminio y sus aleaciones (INCLURI LA CITA 13 EN ESTE PUNTO) por un exceso de acidez, indicando presencia de ácidos orgánicos o inorgánicos, como ácido acético los cuales son altamente corrosivos..

- El parámetro permitido para evitar estas posibles fallas se determina en la tabla 3, tanto para el etanol anhidro combustible y etanol anhidro combustible desnaturalizado.

- Tabla 3. Acidez Total expresado como ácido acético

| Parámetro Técnico del etanol anhidro y desnaturalizado – Normativa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parámetro de Calidad | Unidad | Fuente Normativa | Máximo |
| Acidez Total (como ácido acético) | mg/L | ASTM D1613 | 56 máximo |

- Fuente: Elaboración Propia

- Aunque los combustibles tradicionales no causan mayores problemas de corrosión, el biocombustible como el etanol contiene una porción de agua, el cual puede conducir a fallas de componentes metálicos que entran en contacto con la mezcla de (etanol-gasolina)

- Según estudios realizados por la Escuela de Ingeniería Metalurgia y Ciencias de los Materiales, de la Universidad Industrial de Santander (UIS), se han documentado varios casos de componentes metálicos (principalmente tanques de almacenamiento, distribución y suministro de biocombustible) que han sufrido fallas debido a fenómenos de Corrosión Bajo Tensión (CBT) que se generan al entrar en contacto con el Etanol .

- Para el cumplimiento de este parámetro, y, por tanto, no incurrir en afectaciones de este tipo, a nivel internacional se cuentan con la norma ASTM E1064 con unidad de medida porcentaje en volumen. La técnica coulométrica es especialmente adecuada para determinar bajas concentraciones de agua en líquidos orgánicos que producirían títulos pequeños mediante el procedimiento volumétrico de Karl Fischer.

- El parámetro permitido para evitar estas posibles fallas se determina en la tabla 4, tanto para el etanol anhidro combustible y etanol anhidro combustible desnaturalizado.

- Tabla 4. Contenido de Agua Máximo

| Parámetro Técnico del etanol anhidro y desnaturalizado – Normativa |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parámetro de Calidad | Unidad | Fuente Normativa | Máximo | Observación |
| Contenido de Agua, máximo | %Vol. | ASTM E1064 (agua) | 0,5 | Etanol Anhidro Combustible |
| Contenido de Agua, máximo | %Vol. | ASTM E1064 (agua) | 0,7 | Etanol Anhidro Combustible Desnaturalizado |

- Elaboración propia

    - Consecuencia Directa B: Impacto en el desempeño de los combustibles y los motores: La calidad del etanol influye directamente en el rendimiento energético, emisiones contaminantes y vida útil de los motores, lo que afecta tanto al consumidor final como a los estándares técnicos exigidos por la industria automotriz.

- El etanol anhidro, al mezclarse con gasolina en proporciones reguladas, debe cumplir rigurosamente con especificaciones técnicas para asegurar un óptimo desempeño del combustible resultante en los motores de combustión interna. En Colombia, la calidad del etanol afecta directamente la eficiencia energética, la generación de residuos sólidos y gaseosos, y la durabilidad de los componentes del sistema de inyección y combustión. Cuando se emplea etanol que no cumple con parámetros como el contenido de agua, pH, acidez o nivel de impurezas, se generan problemas de corrosión, detonación irregular y depósitos en válvulas y cámaras de combustión. Esto no solo deteriora el rendimiento del vehículo, sino que incrementa los costos de mantenimiento y reduce la vida útil del motor.

- El etanol es utilizado principalmente como aditivo en la gasolina para mejorar el rendimiento energético y reducir las emisiones de CO₂. Sin embargo, la calidad del etanol influye directamente en la cantidad de energía que puede proporcionar al motor:

- Concentración de agua: Si el etanol tiene un nivel elevado de agua, reduce su poder calorífico, lo que disminuye la eficiencia energética del combustible. Un etanol de baja calidad con mayor contenido de agua no genera suficiente energía cuando se quema en el motor, lo que lleva a una disminución del rendimiento del vehículo.

- Impurezas y componentes indeseados: La presencia de impurezas como aldehídos, ácidos y compuestos volátiles puede disminuir la eficiencia energética al alterar las propiedades de combustión del etanol. Esto resulta en una menor cantidad de energía liberada durante la combustión, afectando negativamente el rendimiento de los motores.

- Una de las principales ventajas del etanol como biocombustible es su capacidad para reducir las emisiones de gases contaminantes, especialmente el CO₂. Sin embargo, la calidad del etanol también afecta el tipo y la cantidad de emisiones generadas en los motores.

- Combustión incompleta: El etanol de baja calidad puede provocar una combustión incompleta en los motores, lo que genera un aumento de emisiones nocivas como monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no quemados (HC) y óxidos de nitrógeno (NOx). Estos contaminantes no solo afectan la calidad del aire, sino que también pueden ocasionar fallos en los sistemas de control de emisiones de los vehículos.

- Impacto en los sistemas de inyección y escape: La presencia de impurezas o agua en el etanol puede afectar negativamente los sistemas de inyección de combustible, alterando la cantidad y la precisión con la que se introduce el etanol en los cilindros del motor. Esto puede resultar en una mayor emisión de contaminantes.

- La calidad del etanol también tiene un impacto importante en la durabilidad y la vida útil de los motores de los vehículos, ya que el etanol interactúa con las partes del motor de manera distinta a la gasolina.

- Corrosión y desgaste prematuro: El etanol de baja calidad, especialmente aquel con un alto contenido de agua o impurezas, puede aumentar el riesgo de corrosión en las partes metálicas del motor, como los inyectores, los cilindros y el sistema de escape. La corrosión puede generar fallos prematuros en estas partes, reduciendo la vida útil del motor y aumentando los costos de mantenimiento.

- Degradación de componentes de goma y plástico: El etanol, debido a su naturaleza solvente, puede dañar los componentes de goma y plástico de los motores, como las juntas, mangueras y sellos. Si el etanol no es lo suficientemente puro o está contaminado, puede acelerar la degradación de estos componentes, lo que resultará en fugas de combustible o incluso en el fallo total del sistema de combustible.

- Los consumidores finales también experimentan las consecuencias de la baja calidad del etanol en su experiencia con los vehículos.

- Mayor consumo de combustible: Debido a la menor eficiencia energética del etanol de baja calidad, los vehículos consumen más combustible para recorrer la misma distancia, lo que incrementa los costos operativos para los conductores.

- Aumento de las visitas al taller: Los problemas derivados de la corrosión, el desgaste prematuro y el mal funcionamiento del sistema de inyección pueden resultar en un mayor número de reparaciones y mantenimiento de los vehículos, lo que incrementa los costos para los consumidores.

- Reducción del rendimiento y fiabilidad: Los problemas derivados de la baja calidad del etanol pueden afectar el rendimiento general del vehículo, como la aceleración y la potencia del motor, lo que puede causar frustración entre los consumidores y disminuir la confianza en los biocombustibles.

- Desde un punto de vista normativo, esto representa una infracción técnica que compromete la confianza del consumidor en el producto y en la política pública que impulsa el uso de biocombustibles. Además, puede afectar la relación entre productores de etanol y fabricantes de vehículos, quienes demandan estrictos controles de calidad para garantizar la compatibilidad con sus sistemas. En Colombia, donde el parque automotor es variado en antigüedad y tecnología, el riesgo es aún mayor, ya que muchos vehículos no están plenamente adaptados a biocombustibles de baja calidad. Esto podría traducirse en una percepción negativa sobre el uso del etanol, reduciendo su aceptación social y política. Por lo tanto, el control de calidad es indispensable no solo para la funcionalidad mecánica, sino para la viabilidad general del programa nacional de uso de etanol como alternativa limpia y eficiente.

    - Consecuencia indirecta 1: Distorsiones en el mercado nacional e internacional del etanol: Una normativa ineficiente puede provocar barreras comerciales, tanto para exportaciones como importaciones, reduciendo la competitividad del etanol colombiano frente a productos de otros países con mejores estándares de calidad y certificación.

- Un marco normativo desactualizado en aspectos claves — como calidad, trazabilidad y certificación del etanol anhidro combustible y desnaturalizado — puede generar distorsiones serias en los mercados interno y externo. Si la regulación colombiana no se alinea con estándares internacionales (por ejemplo, los de Estados Unidos, la Unión Europea o Brasil), los exportadores nacionales enfrentan barreras no arancelarias que limitan el acceso a mercados exigentes.

- Teniendo un esquema robusto de certificación — como el ISCC CORSIA — impide que el etanol colombiano sea reconocido como sostenible o trazable. Esa falta de reconocimiento impide acceder a incentivos internacionales y a cuotas preferenciales, reduciendo su competitividad frente a etanoles certificados en otros países.

- En países como Brasil, la adopción de certificaciones ISCC CORSIA (Plus y Low LUC Risk) ha facilitado la expansión de su etanol en mercados globales. Colombia podría beneficiarse de esquemas similares para evitar distorsiones y mejorar su posicionamiento. Según International Sustainability and Carbon Certification (ISCC), estas certificaciones permiten demostrar la sostenibilidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es clave para acceder a mercados regulados como el europeo o iniciativas internacionales como CORSIA de la OACI.

- Del lado interno, una regulación débil también puede facilitar la entrada de productos importados a bajo costo, pero de calidad inferior, desestabilizando el mercado local y perjudicando a los productores que sí cumplen con altos estándares técnicos. Esta competencia desleal puede desencadenar una carrera hacia el abaratamiento de costos, en detrimento de la calidad y sostenibilidad. En el contexto de tratados de libre comercio y la creciente exigencia de los consumidores por productos sostenibles y verificados, el no contar con una regulación alineada con las mejores prácticas globales coloca a Colombia en una posición de desventaja. Además, se pierde la oportunidad de consolidar el liderazgo regional en biocombustibles, lo cual podría ser estratégico para una economía que busca diversificar su matriz exportadora y reducir su dependencia de los hidrocarburos. Así, una normativa eficiente no solo regula el mercado, sino que construye confianza, impulsa la competitividad y fortalece la soberanía energética.

(Revisión Exhaustiva de la Contaminación Potencial en la Producción de Etanol Combustible con Criterios Directivos Específicos Propuestos | Sección Introducción, 2022); https://www.mdpi.com/1996-1073/15/9/2986?utm_source=chatgpt.com

(Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Red Colombiana de Investigación – RedCOL, 2020); https://redcol.minciencias.gov.co/Search/Results?type=AllFields&lookfor=bietanol&limit=20&sort=relevance

(La Referencia. Red de repositorio de ciencia abierta de América Latina, 2022); https://www.lareferencia.info/vufind/Search/Results?lookfor=Bioetanol&type=AllFields&daterange%5B%5D=publishDate&publishDatefrom=2020&publishDateto=2024

(Departamento Nacional de Planeación. (2022). Política nacional de ciencia, tecnología e innovación 2022-2031, 2022) (CONPES 4069); https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/paginas/conpes_4069.pdf

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2023). Convocatoria 938: Ecosistemas en Energía Sostenible, Eficiente y Asequible – 2023 | Convocatoria Ecosistemas en Energía Sostenible, Eficiente y Asequible-2023 | Convocatoria 938 | Minciencias

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2024). Convocatoria 40: Reto 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos. | Reto 3. Asegurar la generación, acceso y uso de energías sostenibles para todos | Convocatoria 40 | Minciencias

(Sasson, A., & Malpica, C. Bioeconomy in Latin America. New Biotechnology https://doi.org/10.1016/j.nbt.2017.06.007, 2018)

RICYT. (2024). El estado de la ciencia: Principales indicadores de ciencia y tecnología 2024. Dossier: Bioeconomía. Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). https://oei.int/wp-content/uploads/2024/12/el-estado-de-la-ciencia-2024.pdf

(Environmental Integrity Project. Farm to Fumes: Hazardous Air Pollution from Biofuel Production. Environmental Integrity Project., 2024)

(ISO. (2015). ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements. International Organization for Standardization., 2015)

(Efectos en el rendimiento de la durabilidad del inyector de combustible portuario, 2007). https://www.jstor.org/stable/44650934

Norma ASTM D1613; https://store.astm.org/d1613-17r23.html

(Sustancias que atacan los metales. Medio ambiente-Universidad de Sevilla, 2020); https://smantenimiento.us.es/uma/info_sustancias_que_atacan_los_metales.php?utm_source=chatgpt.com

(Corrosión de partes de vehículos fabricados con latón y bronce expuestas a mezclas de Bioetanol-Gasolina, 2011); http://www.scielo.org.co/pdf/rion/v24n1/v24n1a06.pdf

Norma ASTM E1064; https://store.astm.org/e1064-24.html

Mielenz, J. R. (2001). Ethanol production from lignocellulosic biomass: Technology, economics, and future prospects. Applied Biochemistry and Biotechnology, 91, 387-400.

Demirbas, A. (2009). Biofuels: Securing the planet's future energy needs. Springer.

Fulton, L., & Jochem, E. (2004). Biofuels in the context of energy systems and climate change: An assessment of the potential impacts of biofuels on global emissions. Energy Policy, 32(1), 149-159.

Borges, M. A., & Ferreira, A. C. (2017). Effect of ethanol quality on engine emissions and performance: A review. Journal of the Energy Institute, 90(6), 1043-1052.

Szybist, J. P., & Colket, M. B. (2007). Impact of ethanol blends on gasoline engine emissions: A review. Environmental Science & Technology, 41(5), 1533-1539

Salvatore, J., & Allen, D. (2010). The impact of ethanol on the materials used in automotive fuel systems. International Journal of Engine Research, 11(4), 341-350.

Pimentel, D., & Patzek, T. W. (2005). Ethanol production: Energy and economic issues related to the production of ethanol from corn. Natural Resources Research, 14(1), 65-78.

Pimentel, D., & Patzek, T. W. (2005). Ethanol production: Energy and economic issues related to the production of ethanol from corn. Natural Resources Research, 14(1), 65-78.

Borges, M. A., & Ferreira, A. C. (2017). Effect of ethanol quality on engine emissions and performance: A review. Journal of the Energy Institute, 90(6), 1043-1052.

Zhao, H., & Liao, X. (2011). A review on the utilization of ethanol in internal combustion engines. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(6), 2674-2681.

ISCC System. (2024, 19 junio). First ISCC Low Land Use Change Risk Certificate Issued. ISCC System.

(ISCC and CORSIA: Sustainable aviation fuels and certification schemes., 2023), https://www.iscc-system.org