FICHA TECNICA

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MICROCHIPS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA EN UN MEDIO ELECTRÓNICO DE CONSULTA EN LÍNEA, MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE MICROCHIPS DE CARÁCTER PERMANENTE EN EL MUNICIPIO DE COTA, CON EL FIN DE FORTALECER EL CONTROL, LA TRAZABILIDAD Y LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA DOMÉSTICA.

| ITEM | NOMBRE DEL BIEN O PRODUCTO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lectores para microchip genéricos | Debe leer microchips bajo los estándares ISO 11784/11785 FDX-B (15 dígitos) • Lectura de microchips: ISO 11784/11785 FDX-B (15 dígitos) • Batería: recargable de litio interna, incluir cable de carga. • Duración de carga: 600 lecturas aproximadamente • Distancia de lectura: 8 cm para microchips FDX-B, • Temperatura de funcionamiento: -5 ° C a 50 ° C • Pantalla: OLED • Tonos: pitido audible • Operación: apretón simple para iniciar el escaneado y apagado automático. • Garantía: garantía del fabricante de 1 año | Unidad |
| 2 | Microchips para caninos y felinos | Frecuencia 134.2 KHz Protocolo ISO 11784/11785 FDX-b (15 dígitos) Tipo de Microchip EM4305 / 134.2 KHz Capacidad Memoria 256 bits Dimensiones 2.12 x 12 mm Material Bio glass cilíndrico Jeringa y Empaque Material Empaque Bolsa grado medica esterilizada Esterilización Jeringa EO gas Temperatura de operación -25 C / 70 C Temperatura de bodegaje -40 C / 100 C Periodo de valides esterilización empaque Mínimo 5 años | Unidad |
| 3 | Plataforma (Software) | El sistema de software propuesto debe permitir la recolección y gestión de información relacionada con el responsable de un animal de compañía, así como los datos específicos de cada animal. Para ello, se requiere un módulo que registre la fecha de diligenciamiento, validando que se ingrese en el formato día/mes/año. Además, debe incluir la captura del nombre completo del tutor, quien será el responsable principal del animal, solicitando información adicional como el tipo de documento de identidad, el número de identificación y el lugar de expedición. El sistema también debe permitir registrar el número de teléfono principal del tutor y un segundo número de contacto correspondiente a otro miembro del núcleo familiar, con el fin de contar con una red de respaldo. En cuanto a la ubicación, se debe especificar el departamento (en este caso, por defecto Cundinamarca) y el municipio (dentro del municipio de Cota), así como la dirección completa, incluyendo nomenclatura exacta de calles, carreras, diagonales y transversales, barrio o vereda, el estrato socioeconómico y la clase de vivienda (unifamiliar, arriendo, vivienda propia, multifamiliar, etc.). Asimismo, el sistema debe permitir definir la ubicación geográfica en términos de zona urbana o rural y el número de habitantes que residen en la vivienda. Respecto al registro del animal de compañía, el sistema debe posibilitar la captura del nombre del animal, especificando el número total de animales por tutor. Debe incluir información detallada como la raza, seleccionada desde un listado predefinido que contenga tanto razas puras como mestizas, y la especie, la cual se debe poder elegir entre canino y felino. Adicionalmente, es necesario registrar el sexo del animal, la talla (pequeña, mediana o grande), el color y características particulares visibles. El sistema debe contemplar también el grado de confinamiento, especificando si el animal permanece dentro del hogar, tiene acceso al exterior o circula libremente. Todos los campos deben contemplar validaciones obligatorias y reglas de negocio que garanticen la calidad de los datos y permitan su posterior análisis. Además, el sistema debe estar diseñado para facilitar reportes y análisis estadísticos, así como integrarse con funcionalidades de generación de códigos QR para identificación y seguimiento de los animales registrados. | Unidad |
| 4 | Personal idóneo (veterinario y auxiliar veterinario) | Profesional en medicina veterinaria, con experiencia en el manejo e implantación de microchips conservando las medidas sanitarias de bioseguridad en felinos y caninos , acompañado por su respectivo auxiliar, quien será responsable de la recopilación de la información y respectivo registro el sistema destinado para tal fin la . Ambos se encargarán de garantizar el cumplimiento de todos los controles necesarios para un manejo adecuado, incluyendo la aplicación de medidas de higiene, el aseguramiento del bienestar animal y la correcta manipulación durante todo el procedimiento. | equipo profesional y técnico |