PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Tecnólogo En Automatización De Sistemas Mecatrónicos.

- Código del Programa de Formación: 224312

- Nombre del Proyecto: Automatización y optimización de un proceso de manufactura

- Fase del Proyecto: Análisis

- Actividad de Proyecto: DIAGNOSTICAR EL ESTADO DE UN CIRCUITO ELECTRÓNICO DEL SECTOR PRODUCTIVO.

- Competencias:

- Reparar automatismos de acuerdo con metodología y procedimiento técnico

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar:

- Realizar el montaje de los circuitos electrónicos analógicos según los planos técnicos aprobados

- Duración de la Guía: 138 Horas. (4 horas)

2. PRESENTACIÓN

En la industria, el comercio y en las viviendas, se utilizan las fuentes de poder, estas son dispositivos electrónicos que transforman la corriente alterna en corriente directa y que regulan y filtran la energía eléctrica que reciben los equipos eléctricos y electrónicos para que puedan funcionar correctamente.

Existen dos tipos principales de fuentes de poder: las lineales y las conmutadas, que se diferencian por su diseño, eficiencia y tamaño. Las fuentes de poder lineales son más sencillas, pero menos eficientes, mientras que las fuentes de poder conmutadas son más complejas, pero más eficientes. Ambos tipos de fuentes de poder pueden ser fijas o variables, según el nivel de tensión que proporcionen.

El profesional en mantenimiento preventivo y/o correctivo debe conocer las diferentes etapas que constituyen una fuente de poder, las características de cada etapa y el funcionamiento de todas las etapas interconectadas, para que así pueda desempeñarse de forma profesional. En la presente guía se encuentra diferentes elementos pedagógicos y técnicos que lo orientan en el proceso de desarrollo de su capacidad para mantener los sistemas electrónicos análogos presentes en los equipos industriales, mediante el análisis de las especificaciones técnicas y el reconocimiento de los diferentes dispositivos electrónicos.

En esta guía se pretende que usted pueda realizar el reconocimiento técnico de un equipo electrónico, estableciendo sus diferentes funciones, teniendo en cuenta el contexto de producción y las condiciones ambientales. Se trata de obtener información acerca de lo que está pasando con el equipo. En las actividades inherentes al mantenimiento es importante que procese información proporcionada por sus sentidos y por los equipos de medida.

En la gráfica 1. Observamos una ilustración de una tarjeta electrónica que está compuesta por componentes electrónicos.

Figura 1. Fuente regulada.

Fuente: https://roiberwiestan.weebly.com/blog/principios-electronica-malvino-7-edicion-pdf

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Actividades de Reflexión inicial.

Diferencia entre electricidad y electrónica

La electricidad y la electrónica son dos conceptos que a menudo se confunden, pero que tienen significados y aplicaciones distintas.

La diferencia entre electricidad y electrónica radica en el nivel de abstracción y complejidad con el que se trata la energía eléctrica. Mientras que la electricidad se ocupa de los aspectos más básicos y generales del flujo de electrones, la electrónica se enfoca en los aspectos más específicos y avanzados del comportamiento y la funcionalidad de los electrones. La electricidad es el fundamento de la electrónica, se encarga de la generación, transformación y distribución de la energía, pero la electrónica va más allá de la electricidad al crear sistemas que a partir del uso de estos fenómenos físicos, pueden procesar información y realizar tareas lógicas.

Observe atentamente el siguiente video denominado “Diferencia entre la electricidad y electrónica”

Con el objetivo de profundizar en la comprensión sobre los conceptos de electricidad y electrónica, y realizan de manera individual o en parejas un cuadro comparativo, donde listan aparatos que conozcan de casa, el trabajo o la industria, que se clasifiquen como eléctricos y electrónicos, y explicando qué los hace uno o el otro de acuerdo a la información del video y la discusión inicial con el instructor.

Se introduce el tema de semiconductores con ayuda del video: 
Semiconductores 01, Estructura Atómica, Intrínseco, Extrínseco, Impurezas pentavalentes, trivalentes

youtu.be/cy50YR7kr8c

Tiempo de la actividad: 5 horas.

Modalidad de trabajo: En parejas o individual

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

La identificación de los conocimientos previos es fundamental para el desempeño de los aprendices durante el desarrollo curricular de cualquier tema de formación, pues siempre existen conocimientos básicos que le permitirán comprender mucho más fácil los temas nuevos.

El aprendiz debe desarrollar la evaluación diagnóstica o de conocimientos previos, los cuales le permitirán lograr los resultados de aprendizaje propuestos para esta guía de aprendizaje. El instructor le indicará el medio por el cual debe desarrollar la actividad (puede ser un formulario o una evaluación a través de la plataforma actual).

Historia de la electrónica

Es muy importante conocer la historia de la electrónica, ¿cómo inicia?, ¿quiénes son sus precursores?, ¿Existe alguien a quien podamos llamar el Padre de la electrónica?

Para esta actividad, se crearán grupos de dos aprendices y van a consultar en la web y/o en la biblioteca, sobre la historia de la electrónica, para ello, puede utilizar las siguientes preguntas como guía:

¿Existe alguien a quien podamos llamar el padre de la electrónica?

¿A partir de qué fecha podemos decir que ya se trabaja en electrónica?

¿Quiénes son sus precursores?

complemente su trabajo y Consulte sobre:

1.0 El físico alemán Georg Simón Ohm.

2.0 inventor e ingeniero escocés James Watt.

3.0 El físico y matemático alemán Gustav Kirchhoff

4.0 Thomas Edison

5.0 Nikola Tesla

6.0 Guglielmo Marconi

Escriba como mínimo cinco aparatos industriales, comerciales o del hogar, en los cuales esté presente la electrónica y explique el porqué de su respuesta.

Teniendo presente que el aprendizaje colaborativo es de gran importancia para el logro de los resultados de aprendizaje, el instructor creará un Foro temático por medio del cual los aprendices compartirán estas respuestas.

Evidencia: Presentar un informe. El texto no debe superar las 2000 palabras.

Tiempo de la actividad: 5 horas.

Modalidad de trabajo: En parejas

  - Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

3.3.1. Analizar sistemas electrónicos analógicos con dispositivos semiconductores y componentes discretos de acuerdo con los requerimientos del proyecto.

El análisis de los sistemas electrónicos en general le permitirá al aprendiz comprender mejor las características de los dispositivos semiconductores y componentes discretos que forman parte de cualquier circuito electrónico.

Existen tres tipos de electrónica aún vigentes: La electrónica análoga, la electrónica digital y la electrónica de potencia. En esta ocasión el aprendiz inicia con la electrónica análoga, para lo cual es pertinente que conozca los elementos de circuito involucrados, su concepto, características y aplicación.

3.3.1 PRINCIPIO DE LOS SEMICONDUCTORES

Figura 2. Semiconductor intrínseco

Una de las características de la electrónica, es el uso de los semiconductores, por lo tanto, es muy importante que el aprendiz conozca los diferentes semiconductores utilizados en electrónica, su definición y características.

Figura 3. Semiconductores Extrínsecos

Para esta actividad, el aprendiz debe consultar en medios responsables (e-books, Web, artículos o libros), lo siguiente:

¿A qué se le conoce como semiconductor o semiconductores?

¿a qué se le conoce como semiconductor intrínseco?

¿a qué se le conoce como semiconductor extrínseco?

¿Cuál es la diferencia entre los metales, semiconductores y aisladores?, de algunos ejemplos.

En cuanto a los semiconductores, ¿Cuándo se habla de dopaje, a que se hace referencia?, explique.

¿Cómo se puede diferenciar los semiconductores de los conductores y aislantes? Explique.

Vídeo de apoyo sobre semiconductores: https://youtu.be/cy50YR7kr8c

El aprendiz debe construir un mapa conceptual, en el cual se muestre la constitución de un átomo general, un átomo de cobre, uno de silicio y uno de germanio.

El aprendiz debe construir un mapa mental sobre semiconductores.

Tiempo de la actividad: 15 horas.

Evidencia: Cada uno de los equipos de trabajo deben entregar un informe con normas APA, el cual debe contener la portada, el índice, la introducción, el cuerpo o desarrollo, las conclusiones y la infografía.

Modalidad de trabajo: En grupo.

3.3.2. Diodos

Figura 4. Símbolo eléctrico del diodo de unión.

Se muestran sus terminales Ánodo y Cátodo.

El diodo de unión es el primero de los semiconductores que vamos a trabajar, esto debido a su aplicabilidad en electrónica. Es fundamental que el aprendiz implemente circuitos electrónicos simulados y luego en la protoboard, esto permitirá que comprenda las características de funcionamiento de acuerdo con su ficha técnica y la forma en que se conecte.

Figura 5. Ejemplo de polarización directa e inversa de un diodo.

Para el desarrollo de esta actividad, el aprendiz debe buscar información en la Web sobre:

a. ¿Quién fue Sir John Ambrose Fleming? Válvula de vacio en 1904

b. ¿En qué año fue creado el diodo de unión? Russell Ohl 1939 en bell labs

c. ¿Quién fue William Bradford Shockley?, ¿Cuál fue su propuesta en cuanto al modelado matemático del comportamiento del diodo?

d. Busque y seleccione por lo menos tres ejemplos de aplicación del diodo de unión y explique en qué consiste.

e. ¿A qué se le denomina Unión PN?, explique.

f. en un diodo de unión, ¿cómo se le llama a la parte con dopado tipo P?

g. en un diodo de unión, ¿cómo se le llama a la parte con dopado tipo N?

h. Buscar en la biblioteca y/o en e-books, incluso en la Web si lo desea. Lo siguiente:

i. ¿Qué es un diodo rectificador de silicio?

ii. ¿Cómo se representa en los circuitos electrónicos?

iii. ¿Cómo funciona un diodo rectificador de silicio en corriente contínua?

iV. ¿Cómo funciona un diodo rectificador de silicio en corriente alterna?

i. Buscar información sobre los tres modelos más conocidos, de la forma como se representa el diodo rectificador, las cuales son:

- Modelo ideal ⇒ https://youtu.be/NRc6yraFQS8

- Modelo práctico ⇒ https://youtu.be/Hbpwfhxn2qY

- Modelo real ⇒ https://youtu.be/3rnRkobKyRw

Explique cada uno de los modelos y muestre por lo menos un ejemplo de cada modelo. Si desea puede buscar información complementaria.

Vídeo de apoyo sobre semiconductores: https://youtu.be/lYAIJo26rMk

El diodo emisor de luz o LED.

Otro tipo de diodo que se utiliza mucho en electrónica se conoce como diodo emisor de luz o LED. Este elemento de circuito presenta características en cuanto a la diferencia de potencial que requiere para su funcionamiento y la intensidad de corriente eléctrica que requiere para iluminar. Este elemento de circuito es muy utilizado como indicador de la presencia de tensión en un circuito. Este elemento de circuito es muy utilizado en la industria y el comercio.

Figura 6. Terminales ánodo y cátodo de un diodo led.

Vídeo de apoyo sobre el funcionamiento de un LED: https://youtu.be/Jr6tcXnDHIo

Tiempo de la actividad: 15 horas.

Evidencia: Reporte de la consulta de las preguntas.

Modalidad de trabajo: individual.

3.3.3 Capacitores o más conocidos como “Condensadores”

Los capacitores son elementos de circuito pasivos, estos son muy utilizados en las fuentes de energía eléctrica, también son utilizados como filtros pasa bandas y/o eliminadores de ruido eléctrico en circuitos digitales.

Existen varios tipos de capacitores y se encuentran en equipos industriales, comerciales e incluso equipos del hogar. Debido a lo anterior, es de gran importancia conocerlos, diferenciarlos y sobre todo, saber cómo se comportan de acuerdo con su conexión y aplicación.

A partir del vídeo de apoyo sobre el funcionamiento de un capacitor: https://youtu.be/oS4WQRXfm-M

Los aprendices van  conforme equipos de dos integrantes y  consulte en biblioteca y/o cualquier medio de comunicación responsable, los siguientes tipos de capacitores y:

- su nivel de tensión y rango de capacidades, además buscar

- una imagen o foto que lo muestre.

Y responda las siguientes preguntas

- ¿Cuál es la definición de capacitor?

- ¿Cuáles son las características técnicas de los capacitores electrolíticos?

- ¿Cuáles son las características técnicas de los capacitores de papel?

- ¿Cuáles son las características técnicas de los capacitores de tantalio?

- ¿Cuáles son las características técnicas de los capacitores de cerámica?

- ¿Cuáles son las características técnicas de los capacitores poliéster?

- ¿Cuáles son las características técnicas de los capacitores polipropileno?

- ¿Cuáles son las características técnicas de los capacitores poliestireno?

- ¿Cuáles son las características técnicas de los capacitores policarbonato?

- ¿Cuáles son las características técnicas de los capacitores de mica de plata?

Al finalizar entregue una rejilla analítica condensando todos ellos elementos o aspectos solicitados

3.3.2. Realizar montajes de circuitos electrónicos analógicos secuenciales, verificando su funcionamiento de acuerdo al diseño y simulación.

Ejemplo de aplicación de un capacitor.

Figura 7. Circuito temporizador con un capacitor.

Tiempo de la actividad: 20 horas.

Evidencia: Informe con normas APA, en el cual presentan las consultas realizadas sobre los diferentes tipos de capacitores. El informe no debe exceder de 1500 palabras.

Modalidad de trabajo: En grupo.

3.3.4. Transistores

Figura 8. Circuito de luces intermitentes usando transistores BJT

En este circuito se iluminará alternativamente D1 o D2.

Los dos transistores trabajan en conmutación es decir cuando uno conduce (saturación) el

otro no (corte) y viceversa.

Al conectar la alimentación supongamos que D1 se enciende y D2 está apagado, no

obstante por D2 circula una pequeña corriente (insuficiente para encenderlo) que pasa por R4

atraviesa C1 y llega a la base de T1, por lo que D1 sigue encendido y C1 cargándose.

Cuando C1 está cargado impide el paso de la corriente, bloquea T1 y D1 se apaga. Ahora

circula una pequeña corriente a través de D1 (insuficiente para encenderlo) y R1 hasta la base de

T2 por lo que éste conduce, se enciende D2 y comienza a cargarse C2.

Mientras C2 se carga C1 se descarga a través de R3. Después el proceso se repite.

T1, T2 = Transistor NPN BC547

R2, R3 = 22 K

R1, R4 = 330 Ω

C1, C2 = C. electrolítico 100 uF.

Actividad practica

1. Monta el circuito en un protoboard y comprueba su funcionamiento

2. Sustituye las resistencias R2 y R3 por otras de diferente valor, observa lo que sucede y explica a qué se debe.

3. Sustituye los condensadores por otros de distinta capacidad, observa lo que sucede y explica a qué se debe.

Tiempo de la actividad: 20 horas.

Evidencia: Lista de chequeo.

Modalidad de trabajo: En parejas.

3.3.5. Fuentes de alimentación no reguladas

Figura 9. Diagrama de conexión de un circuito rectificador de tensión.

Las fuentes de tensión no reguladas son dispositivos electrónicos que suministran una tensión constante pero no tienen la capacidad de mantener esa tensión constante ante cambios en la carga o en la alimentación eléctrica. Estas fuentes son comunes en circuitos electrónicos y se utilizan para proporcionar la energía necesaria para el funcionamiento de los componentes.

Las fuentes de tensión no reguladas generalmente se basan en transformadores y rectificadores para convertir la corriente alterna (CA) de la red eléctrica en corriente continua (CC) utilizada por los dispositivos electrónicos. El transformador se encarga de aumentar o disminuir la tensión de entrada según las necesidades del circuito.

La fuente no regulada suministra una tensión constante de salida, pero esta tensión puede variar debido a diferentes factores. Uno de los factores principales es la carga conectada al circuito. Si la carga aumenta, la corriente extraída aumentará y esto puede causar una caída de voltaje en la fuente, lo que resulta en una disminución de la tensión de salida. Por otro lado, si la carga disminuye, la corriente extraída disminuirá y la fuente puede entregar una tensión de salida más alta de lo esperado.

Otro factor que puede afectar la tensión de salida es la fluctuación de la tensión de entrada. Si la tensión de entrada varía debido a problemas en la red eléctrica o a cambios en la carga conectada a otros dispositivos, esto también afectará la tensión de salida de la fuente no regulada.

Es importante tener en cuenta que las fuentes de tensión no reguladas pueden ser útiles en algunas aplicaciones donde se permite cierta variación en la tensión de salida. Sin embargo, en muchos casos, es necesario contar con fuentes de tensión reguladas, que utilizan circuitos de control para mantener la tensión de salida constante a pesar de las variaciones en la carga y la tensión de entrada.

Actividad de aprendizaje: Investigación sobre los transformadores monofásicos y su aplicación en la industria

Objetivo: Comprender las características de funcionamiento y aplicación de los transformadores monofásicos en la industria.

Pasos de la actividad:

los aprendices deben realizar una investigación inicial sobre los transformadores monofásicos. Pueden utilizar libros de texto, recursos en línea o cualquier otra fuente confiable. Deben familiarizarse con los conceptos básicos, el funcionamiento y las partes principales de un transformador monofásico.

Características de funcionamiento: investiguen y hagan una lista de las características de funcionamiento de los transformadores monofásicos. Algunos aspectos que pueden incluir son:

- Principio de funcionamiento del transformador monofásico.

- Relación de transformación y su importancia.

- Eficiencia y rendimiento.

- Regulación de tensión (voltaje).

- Factor de potencia.

Aplicaciones en la industria: investiguen y recolecten información sobre las diferentes aplicaciones de los transformadores monofásicos en la industria. Pueden explorar áreas como:

- Alimentación y distribución eléctrica.

- Sistemas de iluminación.

- Maquinaria y motores eléctricos.

- Equipos electrónicos.

- Industria petroquímica.

- Sistemas de climatización y refrigeración.

- Electrónica de potencia.

Informe de investigación: Solicita a los estudiantes que elaboren un informe de investigación que incluya los siguientes aspectos:

- Introducción a los transformadores monofásicos y su importancia en la industria.

- Explicación detallada de las características de funcionamiento de los transformadores monofásicos.

- Descripción de al menos tres aplicaciones de los transformadores monofásicos en la industria, incluyendo ejemplos específicos y sus ventajas.

- Conclusiones y reflexiones personales sobre la importancia de los transformadores monofásicos en la industria.

Presentación y discusión: Organiza una sesión en clase donde los estudiantes presenten sus informes de investigación. Anima a la participación y promueve la discusión sobre las aplicaciones de los transformadores monofásicos, sus ventajas y desventajas, así como su relevancia en la industria.

Esta actividad permitirá a los estudiantes investigar, comprender y analizar las características y aplicaciones de los transformadores monofásicos en la industria, fomentando su capacidad de investigación, presentación y debate.

Evidencia a entregar

Tiempo de la actividad: 15 horas.

Modalidad de trabajo: En parejas.

3.3.6. Fuentes de alimentación Reguladas.

Figura 10. Diagrama de conexiones de un regulador de tensión.

Investigación sobre las fuentes reguladas de tensión fija y variable en la industria

Objetivo: Comprender las características de funcionamiento y aplicación de las fuentes reguladas de tensión fija y variable en la industria.

Pasos de la actividad:

Los aprendices deben realizar una investigación inicial sobre las fuentes reguladas de tensión fija y variable. Pueden utilizar libros de texto, recursos en línea o cualquier otra fuente confiable. Deben familiarizarse con los conceptos básicos, los principios de funcionamiento y las partes principales de estas fuentes de alimentación.

Fuentes reguladas de tensión fija: Los aprendices deben investigar y crear una lista de las características de funcionamiento de las fuentes reguladas de tensión fija. Algunos aspectos que pueden incluir son:

- Principio de funcionamiento de las fuentes reguladas de tensión fija.

- Regulación de tensión y su importancia.

- Estabilidad y precisión de la tensión de salida.

- Protecciones y funciones de seguridad.

- Eficiencia y rendimiento.

- Ventajas y desventajas de las fuentes reguladas de tensión fija.

Fuentes reguladas de tensión variable: Los aprendices deben investigar y recolectar información sobre las características de funcionamiento de las fuentes reguladas de tensión variable. Algunos aspectos que pueden investigar son:

- Principio de funcionamiento de las fuentes reguladas de tensión variable.

- Rango de tensión de salida y su ajuste.

- Modos de operación (lineal y conmutado).

- Estabilidad y precisión de la tensión de salida.

- Protecciones y funciones de seguridad.

- Aplicaciones y ventajas de las fuentes reguladas de tensión variable.

Aplicaciones en la industria: Los aprendices deben investigar y recolectar información sobre las diferentes aplicaciones de las fuentes reguladas de tensión fija y variable en la industria. Pueden explorar áreas como:

- Electrónica de control.

- Sistemas de telecomunicaciones.

- Equipos médicos.

- Sistemas de iluminación y visualización.

- Industria automotriz.

- Equipos de laboratorio y medición.

- Electrónica de potencia.

Informe de investigación: Los aprendices deben elaborar un informe de investigación que incluya los siguientes aspectos:

- Introducción a las fuentes reguladas de tensión fija y variable y su importancia en la industria.

- Explicación detallada de las características de funcionamiento de las fuentes reguladas de tensión fija y variable.

- Descripción de al menos tres aplicaciones de las fuentes reguladas de tensión fija y variable en la industria, incluyendo ejemplos específicos y sus ventajas.

- Conclusiones y reflexiones personales sobre la importancia de las fuentes reguladas de tensión fija y variable en la industria.

Presentación y discusión: Durante una sesión de formación los aprendices presentarán sus informes de investigación, se hará una discusión académica sobre las aplicaciones de las fuentes reguladas de tensión fija y variable, sus ventajas y desventajas, así como su relevancia en la industria.

Esta actividad permitirá a los aprendices investigar, comprender y analizar las características y aplicaciones de las fuentes reguladas de tensión fija y variable en la industria, fomentando su capacidad de investigación, presentación y debate.

Tiempo de la actividad: 15 horas.

Evidencia:

Modalidad de trabajo: En parejas.

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.

3.4.1 Realizar la implementación de una fuente de alimentación regulada fija simple y simétrica.

Una fuente de tensión regulada fija se compone básicamente de cuatro etapas fundamentales y son: Transformación, rectificación, filtrado y regulación. La función de la primera etapa Transformación es obtener voltajes mayores o menores de acuerdo con el tipo de fuente que se desee armar, a través de un dispositivo electrónico llamado comúnmente transformador de entrada. La segunda etapa Rectificación es la encargada de convertir la corriente alterna en corriente continua. La tercera etapa Filtrado es la encargada de eliminar las ondulaciones que quedan en la señal después de la rectificación. Finalmente, la cuarta etapa Regulación es la encargada de mantener constante el voltaje de salida

Actividad realizada en parejas.

Se debe poner en funcionamiento el circuito, en el protoboard (Recuerde poner en funcionamiento la fuente regulada simple y la simétrica, de acuerdo con lo expuesto por el instructor).

3.4.2 Realizar la implementación de una fuente de alimentación regulada, con salida de tensión variable, simple y simétrica.

Actividad realizada en parejas.

Se debe poner en funcionamiento el circuito, en el protoboard. (Recuerde poner en funcionamiento la fuente regulada simple y la simétrica, de acuerdo con lo expuesto por el instructor).

3.4.3 Realizar el diagnóstico de una fuente de alimentación regulada.

Después de haber recorrido todos los pasos para el diagnóstico de fallas y la reparación de averías en tarjetas electrónicas, y por supuesto, la verificación de dicha reparación se propone que por equipos de trabajo se realice este procedimiento en una fuente regulada que presenta fallas en su funcionamiento, y se finalice con la entrega de dicha tarjeta electrónica funcionando para que posteriormente sea ensamblada en el equipo electrónico que la contiene.

Figura 11. conexiones de una fuente regulada comercial.

Material de Apoyo: Conocimientos adquiridos durante la formación

Evidencia Actividad: Informe y exposición, Desempeño durante la presentación.

Duración de la actividad: 28 Horas.

Ambiente requerido: (Aula, Laboratorio, taller, unidad productiva) y elementos y condiciones de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente

Materiales: Pinzas de punta plana, Cortafrío, Pelacables, Juego destornilladores, Juego de perilleros, Simuladores de circuitos electrónicos, Fuentes de Voltaje reguladas+- 12v, + 5 v, variable, Soldadura, Multímetros, Computadores, Bancos de trabajo, Videobeam o Tv Resistencia, Capacitores, Bobinas, Conductores, Conectores, Potenciómetros.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

La evaluación se ha dado durante el proceso formativo, en las evidencias presentadas por cada actividad planteada.  Para el cierre de la formación mediada por esta guía de aprendizaje se organizará un espacio de discusión en el cual se plantearán las fortalezas y aspectos por mejorar tanto de los aprendices como del instructor

| Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Evidencias de Conocimiento: Sustentaciones. Evaluación de conocimientos. | Identifica los diferentes elementos presentes en un circuito electrónico de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Describe planos esquemáticos de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa. Clasifica herramientas, equipos e instrumentos de medición de acuerdo con la orden de trabajo. Explica planos y manuales de motores eléctricos utilizados en equipos electrónicos industriales según requerimientos de diseño. | De Conocimiento: Técnica: formulación de preguntas, observación directa. Instrumento: Cuestionarios |
| Evidencias de Desempeño: Se evaluará teniendo en cuenta: - Simulación de los circuitos. - El uso adecuado de las herramientas de trabajo en los montajes. - Responsabilidad y cumplimiento en las prácticas de laboratorio. - Exposiciones. |  | De Desempeño: Técnica: Observación directa Instrumento: Lista de chequeo. Videos explicativos |
| Evidencias de Producto: Informes de laboratorio Diapositivas Ejercicios resueltos Investigaciones. |  | De Producto: Técnica: observación directa Valoración de producto Instrumento: Lista de chequeo. |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

- Semiconductor: es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos factores, como por ejemplo el campo eléctrico o magnético.

- Semiconductor tipo N: se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libres (en este caso negativos o electrones).

- Semiconductor tipo P: se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de carga libres (en este caso positivos o huecos).

- Transformador: El transformador es un dispositivo capaz de transformar una corriente de alta tensión a otra tensión, pero más baja. Está constituido por dos o más bobinas de material conductor (primario y secundario), aisladas entre sí eléctricamente por lo general arrolladas alrededor de un mismo núcleo de material ferro magnético.

- Conductor Eléctrico: Material que opone baja resistencia al paso de los electrones y permite fácilmente la circulación de estos.

- Núcleo de hierro: Genera una interacción entre los flujos magnéticos, amplificando el campo que es generado por la corriente que pasa por el alambre, induciendo un flujo magnético y por ende corriente en el otro alambre.

- Bobina: Componente de un circuito eléctrico formado por un hilo conductor aislado y arrollado repetidamente, en forma variable según su uso.

- Diodo rectificador: Componente electrónico formado por dos electrodos que solamente permite el paso de la corriente en un sentido, por lo que se usa como rectificador de corriente.

- Diodo Led:  Led se refiere a un componente optoelectrónico pasivo, más concretamente, un diodo que emite luz.

- Diodo Zener: es un tipo de diodo que por lo general se utiliza como regulador de tensión siendo conectado en directo.

- Puente Rectificador: Dispositivo electrónico utilizado para rectificar señales de corriente alterna a directa.

- Rectificación: Operación que consiste en convertir la corriente alterna en corriente continua.

- Rectificación de media onda: un tipo de rectificación donde solamente se rectifica la mitad de las ondas.

- Regulador de Voltaje: Un regulador es el circuito encargado de reducir el rizado y de estabilizar la tensión de salida exacta a la que deseemos.

- Capacitor o condensador: Es un dispositivo pasivo, utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico.

- PCB: Abreviatura en inglés para placa de circuito impreso.

- Potenciómetro: Es un resistor variable, el cual es un dispositivo pasivo que permite variar el valor de la resistencia que circula por él.

- Proteus: Software que permite simular el comportamiento de los diferentes circuitos electrónicos.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

- Reyes Ayala Nicolás [y otros]. (2016). Laboratorio de circuitos electrónicos I. Bogotá: Ediciones de la U.       (Disponible en Antioquia/Apartado y Antioquia/Rionegro)

- Joseph J. DEFRANCE & Agustin COTIN tr. (1978). Circuitos electrónicos. México: Interamericana.  (Disponible en Bogotá/Complejo sur)

- Donald A. Neamen. (2012).Dispositivos y circuitos electrónicos. México : McGraw-Hill     (Disponible en Antioquia/complejo Norte, Santander/Giron, Valle/Complejo Salomia, Cundinamarca/Agroempresarial)

- Paul M. Chirlian (1967). Análisis y diseño de circuitos electrónicos. Madrid: McGraw-Hill (Disponible en Bogotá/complejo sur, Boyacá/Sogamoso, Caldas/Biblioteca regional, Norte de Santander/CIES)

- Donald L. Schilling, C., Tuvia Apelewicz, R., Saccardi, J. (1996). Circuitos electrónicos: discretos e integrados. Barcelona: McGraw-Hill. (Disponible en Atlántico/Industrial, Caldas/Biblioteca Regional, Risaralda/Dosquebradas, Valle/complejo Salomia.

- David Comer & Donald Comer (2005). Diseño de circuitos electrónicos.

- México: Editorial Limusa Grupo Noriega Editores. (Disponible en Antioquia/La salada, La Guajira/Energías alternativas, Santander/Girón).

- Jacob Millman & Christos C Halkias, (1982). Dispositivos y circuitos electrónicos. Madrid: ediciones Pirámide. (Disponible en: Bogotá/Complejo sur, Risaralda/Dosquebradas).

- N. R. Malik (1998). Circuitos electrónicos: análisis, diseño y simulación. Madrid: Prentice Hall. (Disponible en Bogotá/complejo sur, Caldas/Biblioteca Regional, Quindio/Agroindustrial).

- Robert L. Boylestad & Louis Nashelsky (2014). Electrónica: teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. México: Pearson Prentice-Hall. (Disponible en Bogotá/Complejo sur, Cundinamarca/Agroindustrial, Risaralda/Dosquebradas, Santander/Vélez).

- Germán Santamaría Herranz & Agustín Castejón Oliva (1989). Circuitos y componentes electrónicos activos. Madrid: Editorial La Muralla. (Disponible en Bogotá/Complejo sur).

- Thomas L. Floyd (2008). Dispositivos electrónicos. México: Pearson Educación de México. (Disponible en Antioquia/Complejo/norte, Bogotá/complejo sur, Valle/Complejo salomia).

- Albert Paul Malvino (2000). Principios de electrónica. Madrid: McGraw-Hill. (Disponible en Antioquia/Comercio y servicios, Bogotá/Complejo sur, Boyacá/Sogamoso, Casanare/Yopal, Huila/La Angostura).

- Phillip Cutler (1978). Análisis de circuitos con semiconductores. México: McGraw-Hill. (Disponible en Atlántico/Industrial, Bogotá/Complejo sur, Caldas/Biblioteca Regional, Huila/Sede Industrial, Valle/Buenaventura).

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Ricardo Jaime Muillo | Instructor área electrónica | Centro de electricidad y automatización industrial | 17 sptiembre 2018 |
|  | Gerardo Andrés García G | Instructor área electrónica | Centro de electricidad electrónica y telecomunicaciones |  |
|  | Dolly Astrid Sandoval | Instructor área electrónica | Centro de automatización industrial |  |
|  | Diego Fernando Pineda | Instructor área electrónica | Centro de industria y la construcción de Tolima |  |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Edgar Fernando Araque Orozco | Instructor área electrónica | Centro de la industria la empresa y los servicios. De Norte de Santander | Noviembre de 2018 | Ajustes de tiempos y forma en el documento. |
|  | José Wilson Marín | Instructor área electrónica | Centro para el desarrollo tecnológico de la construcción y la industria. De Quindío. | Noviembre de 2018 | Ajustes de tiempos y forma en el documento. |
|  | Diego Fernando Pineda Carmona. | Instructor área electrónica | Centro de industria y la construcción de Tolima | Noviembre de 2018 | Ajustes de tiempos y forma en el documento. |
|  | Jacinto Torres Carvajal. | Instructor área electrónica | Centro Nacional Colombo Alemán de Barranquilla. | Noviembre de 2018 | Ajustes de tiempos y forma en el documento. |
|  | Andrey Julián Rentería Scarpetta | Instructor área electrónica | CEAI | Marzo 2022 | Actualización de formato, nombre del programa de formación |
|  | Francisco Javier Quintero | Instructor área electrónica | CEAI | Julio 2023 | Ajustes en actividades para el programa de TMEEE |