1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Tecnólogo en Electrónica de Sistemas industriales

- Código del Programa de Formación: 224226

- Nombre del Proyecto: Diseño e implementación de sistemas electrónicos para aplicaciones industriales

- Fase del Proyecto: Análisis

- Actividad de Proyecto: Analizar circuitos electrónicos analógicos y digitales en sistemas industriales.

- Competencia: Elaboración de firmware para circuitos electrónicos programables.

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Elaborar diseños de circuitos electrónicos digitales de acuerdo con criterios técnicos.

- Duración de la Guía: 144 horas (115 horas de trabajo directo y 29 horas de trabajo independiente)

2. PRESENTACIÓN

Los circuitos digitales son un campo de la electrónica que codifica la información en un sistema numérico sólo de dos estados “1” y “0”, falso y verdadero (sistema binario). Mediante el uso de lógica binaria un sistema electrónico digital puede realizar complejas operaciones aritméticas que en comparación con un sistema electrónico análogo resultaría bastante difícil de implementar. Cabe aclarar que un sistema electrónico digital no es mejor ni peor que un sistema electrónico analógico, simplemente cada uno puede ser usado en diferentes aplicaciones y la combinación de ambos sistemas son el resultado de la tecnología actual. La presente guía le facilitará explorar los fundamentos básicos de la electrónica digital mediante el desarrollo de actividades que plantean situaciones reales en la industria.

El siguiente video le permitirá tener una visión general sobre aplicaciones y conocimientos de electrónica digital: “Importancia de la Electrónica Digital.mp4”.

Figura 1. Visualización en sistemas digitales. Fuente http://www.tourdigital.net/SimuladorTTLconEscenarios.htm

3. FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de Reflexión inicial.

Analizar la importancia de los Sistemas Electrónicos Digitales en el mundo moderno y cómo estos facilitan las actividades diarias de los seres humanos.

En equipos de cuatro aprendices, analice los videos:

1. “¿Cómo se fabrican los circuitos integrados?” ubicado en el link:

www.youtube.com/watch?v=GGRWXKhxIqg

2. “Introducción a la electrónica digital” ubicado en el link:

www.youtube.com/watch?v=l2IvsCARwKc

Registre en la plataforma virtual de apoyo a la formación una participación, en el foro creado por el instructor para tal fin, con un aporte de mínimo diez renglones acerca del tema que más le haya llamado la atención en el material analizado.

Duración: 6 horas

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.

Describir procesos y/o sistemas que encuentre en su entorno laboral o doméstico que integren sistemas electrónicos Digitales.

En equipos de cuatro aprendices:

- Realice el diagrama de bloques de uno o más procesos y/o sistemas disponibles en su entorno laboral o doméstico que integren sistemas electrónicos digitales, donde identifique entradas/salidas y la función principal.

- Socialice los diagramas realizados, mediante una presentación elaborada con herramientas informáticas y una duración mínima de 15 minutos.

Nota: Durante el desarrollo de la socialización el instructor aclarará inquietudes frente a la actividad realizada.

Duración: 6 horas

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización):

Analizar sistemas electrónicos digitales combinacionales de acuerdo a requerimientos técnicos

Realizar montaje de circuitos electrónicos digitales combinacionales verificando su funcionamiento de acuerdo al diseño y simulación

3.3.1 Realice la revisión del material de apoyo titulado “Curso completo Electrónica digital” registrando en un mapa conceptual los contenidos.

3.3.2 Desarrolle los ejercicios correspondientes al capítulo 2 del material de apoyo (sistemas de numeración) aplicando conceptos de conversión entre sistemas numéricos.

3.3.3 Analice el funcionamiento de las compuertas lógicas, operadores lógicos, tablas de verdad, ecuaciones con las que se representan y la simbología utilizada para cada una de ellas; mediante la implementación de montajes en físico y/o software para simulación de circuitos digitales planteados en el material de apoyo capítulo 4.

3.3.4 Identifique los métodos de Simplificación de Circuitos Lógicos Digitales, mediante Álgebra de Boole y Mapas de Karnaugh a partir de la comprobación teórico-práctica de los ejercicios planteados en el material de apoyo capítulo 3.

3.3.5 Reconozca el funcionamiento de: Decodificadores, Codificadores, Multiplexores, Demultiplexores, Comparadores, Sumadores y Restadores mediante montajes prácticos de las configuraciones citadas en el capítulo 6 del libro Fundamentos de Sistemas Digitales de Floyd, T., & Vuelapluma Ediciones tr.

Duración: 36 horas

Analizar sistemas electrónicos digitales secuenciales de acuerdo a requerimientos técnicos

Realizar montaje de circuitos electrónicos digitales secuenciales  verificando su funcionamiento de acuerdo al diseño y simulación

3.3.6 Analice el funcionamiento de Flip flops RS, JK, D y T mediante procedimientos de simulación y montaje físico. Recuerde seguir el procedimiento descrito a continuación:

- Identifique las tablas de verdad correspondientes a cada flip flop mencionado

- Verifique los requerimientos de conexión para cada flip-flop de acuerdo a las hojas de especificaciones correspondientes a los circuitos integrados que contienen tales dispositivos.

- Determine los requerimientos de reloj de acuerdo a su tipo (síncrono y/o asíncrono)

- Realice la comprobación mediante simulación y montaje físico

- Determine al menos una aplicación práctica donde se utilice cada tipo de flip-flop

3.3.7 Describa el funcionamiento de sistemas síncronos y asíncronos mediante la implementación de al menos cinco aplicaciones (registros de desplazamiento, sistemas con memoria y contadores) de cada uno, teniendo presentes los diagrama de tiempos.

3.3.8 Realice la implementación de un diagrama de máquina de estado comprobando su funcionamiento mediante el software boole-deusto o aplicaciones que permitan la implementación y simulación de máquinas de estados.

Duración: 32 horas

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento

Aplicar conceptos de circuitos digitales combinacionales y secuenciales a través del desarrollo de proyectos planteados.

3.4.1 En grupos de máximo cuatro personas analice el siguiente caso y plantee una solución que incluya la simulación y el montaje físico del sistema combinacional que cumpla con los requerimientos planteados. El desarrollo debe incluir las siguientes evidencias:

- Las tablas de verdad de todo el sistema lógico combinacional.

- Las ecuaciones de salida.

- La simulación e implementación del sistema combinacional completo funcional.

En un proceso industrial para la producción de un alimento lácteo se requiere un sistema de monitoreo que registre el estado de dos mezclas que se preparan cada una por separado en diferentes tolvas. Debe tenerse en cuenta que el proceso de preparación de ambas mezclas sucede de forma asincrónica, es decir la preparación de mezcla A puede terminar primero que la preparación de la mezcla B, la preparación de la mezcla B puede terminar primero que la preparación de mezcla A o ambos mezclas pueden terminar su preparación al mismo tiempo. Cuando ambas mezclas estén listas éstas deben mezclarse para terminar el producto. El sistema de monitoreo dispone de dos sensores (‘A’, ‘B’) instalados cada uno en su respectiva tolva y visualiza el estado del proceso mediante 3 indicadores luminosos: Rojo, Amarillo, Verde.

- Rojo: Terminó la preparación de mezcla A (Atender proceso de la mezcla A)

- Amarillo: Terminó la preparación de mezcla B (Atender proceso de la mezcla B).

- Verde: Ambos mezclas (‘A’, ‘B’) están listas para mezclarse. (Terminar el producto y esperar indicación del operador)

El sistema cuenta con un visualizador tipo display de 7 segmentos ánodo común que indica las condiciones en que se encuentra el sistema instantáneamente mediante un número:

- 5: Terminó la preparación de mezcla A (Atender proceso de la mezcla A)

- 6: Terminó la preparación de mezcla B (Atender proceso de la mezcla B).

- 9: Ambos mezclas (‘A’, ‘B’) están listas para mezclarse. (Terminar el producto y esperar indicación del operador)

De esta manera el operario puede ejecutar la acción correspondiente y evitar la pérdida de alguna mezcla o terminar el producto si ambas mezclas están listas.

Duración: 16 horas

3.4.2 En grupos de máximo cuatro personas analice el siguiente caso y plantee una solución que incluya la simulación y el montaje físico del sistema secuencial que cumpla con los requerimientos del sistema planteado. El desarrollo debe incluir las siguientes evidencias:

- Diseño de la máquina de estados descrita. Sugerencia: utilice Boole-deusto (software)

- Implementación de la tabla de transición de estados.

- Ecuaciones de excitación de los biestables que compongan la máquina, ecuación de salida de Boole-deusto (software).

- Realizar la máquina con biestables tipo D, o JK, y puertas lógicas.

- Dibujar el esquema de la máquina de estados, incluyendo la salida.

- Simular en Proteus el circuito y demostrar su funcionamiento según lo solicitado.

Se tiene una confluencia de dos vías de acceso a un cajero electrónico con el mismo sentido de circulación; cada vía está dotada de un dispositivo que detecta si hay un vehículo en ella (A y B) y de un semáforo (LA y LB), ambos a cierta distancia del punto de unión. Cuando llega un vehículo a cualquiera de los detectores A o B debe activarse la luz de detención de la otra vía, LB o LA respectivamente, con el fin de detener a cualquier vehículo que llegue por esa vía hasta que el primero haya abandonado su detector. Estados.

Figura 2. Descripción de ingreso a de cajero. Fuente Propia Duración: 16 horas

3.4.3 Realice en grupos de máximo cuatro personas el análisis del siguiente caso y plantee una solución que incluya la simulación y el montaje físico del sistema que cumpla con los requerimientos del sistema planteado. El desarrollo debe ser sustentado ante el instructor y sus compañeros aprendices e incluir las siguientes evidencias:

- Diseño de la máquina de estados descrita. Utilice Boole-deusto (software), Implementación de la tabla de transición de estados.

- Obtención de las ecuaciones de excitación de los biestables que compongan la máquina, así como de la ecuación de salida, dada por Boole-deusto (software). Realizar la máquina con biestables tipo D, o JK, y puertas lógicas. Dibujar el esquema de la máquina de estados, incluyendo la salida

- Simular en Proteus y realizar el montaje del circuito y demostrar su funcionamiento según lo solicitado.

Se desea implementar el circuito electrónico de control para la construcción de una lavadora industrial, la cual pueda operar de manera automática y manual. Se debe tener en cuenta que la lavadora tiene ciclos de llenado de agua, remojo, lavado, enjuague y centrifugado.

Como encargado del departamento de diseño y desarrollo electrónico se le encarga la tarea de diseñar e implementar un circuito electrónico digital basado en una máquina de estados que permita que el proceso de la lavadora funcione de acuerdo a los modos y etapas de lavado. Los tiempos de ejecución de cada proceso deben ajustarse para que el sistema pueda ser probado.

Duración: 32 horas

Ambiente Requerido: Ambiente de electrónica industrial con Bancos de trabajo dotados con: Fuentes de Tensión reguladas con salidas: ±12V, +5V y variable; Osciloscopios; Multímetros; Computadores con Software licenciado para la edición de código y la simulación de circuitos electrónicos; Video Beam o TV.

Materiales: Resistencias. Capacitores. Bobinas. Transistores  bjt. Transistores  fet.Transistores  mosfet. Diodos rectificadores. Puente rectificado de Diodos  especiales. Reguladores de voltaje. Conductores .Circuitos integrados  amplificadores operacionales y lineales. Conectores.  Displays alfanuméricos. Circuitos integrados digitales. Circuitos integrados micro-controladores. Potenciómetros. Kit  SENSORES. Transformadores. Fusibles.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

| Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Evidencias de Conocimiento: Respuesta a taller y/o preguntas acerca de sistemas digitales combinacionales y secuenciales. Evidencias de Desempeño: Desarrollo de ejercicios teórico/prácticos planteados en la presente guía realizando los cálculos algebráicos pertinentes y la comprobación de diseños mediante simulación y montajes físicos. Evidencias de Producto: Informe que incluya las actividades desarrolladas en la presente guía registrando diseños y evidencias de montaje. Circuito de control electrónico funcional basado en sistemas digitales para los ejercicios propuestos en las actividades de transferencia | • Aplicar herramientas de análisis para el diseño de circuitos electrónicos digitales. • Utilizar software para diseño de circuitos electrónicos digitales. • Elaborar diagramas y planos de circuitos electrónicos digitales. • Interpretar diagramas de bloques, tiempos y estados. • Simular el funcionamiento de circuitos electrónicos digitales. • Validar el montaje y funcionamiento de circuitos electrónicos digitales. | Formulación de preguntas/Cuestionario Observación y estudio de casos/Lista de chequeo de desempeño Valoración de producto/Lista de chequeo de producto Estudio de casos, valoración de producto/Lista de chequeo de producto |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Algoritmo: El término algoritmo es un procedimiento o fórmula para resolver un problema. La palabra se deriva del nombre del matemático árabe Al-Juarismi (825 D.C.). Un programa de ordenador puede considerarse como un algoritmo elaborado. En matemáticas o ciencia informática, un algoritmo generalmente es un pequeño procedimiento que resuelve un problema recurrente.

Binario: Método para la codificación de números en forma de series de bits. El sistema numérico binario, conocido también como "base 2", utiliza combinaciones de sólo dos dígitos: 0 y 1.

Bit: Un bit es la unidad más pequeña de datos que un ordenador puede manejar. Los bits se utilizan en distintas combinaciones para representar distintos tipos de datos. Cada bit tiene un valor de 0 ó 1.

Circuito combinacional: es un circuito cuya salida depende solamente de la "combinación" de sus entradas en el momento que se está realizando la medida en la salida.

Circuito secuencial: circuito en el que la salida depende no solo de los valores actuales de las variables de entrada sino también de los valores pasados o almacenados de esas variables.

Código máquina. Es un lenguaje muy básico y elemental usado a nivel del procesador del sistema consistente en combinaciones de ceros y unos. Dicho código es el único entendible por el procesador y los programas digitados deben ser "traducidos" por el compilador a ese lenguaje para poder ejecutarse.

Comando. Se trata de una orden dada a un equipo informático para que realice una acción determinada. Normalmente siempre se habla de comandos cuando se realiza la acción de escribir algo en un entorno de texto, como puede ser MS-DOS, la "interfaz de comandos" de Windows NT o simplemente al consola de Linux con el fin de obtener un resultado.

Compuerta Lógica: circuito integrado electrónico diseñado para realizar operaciones lógicas (AND, OR, XOR, NOT, entre otras) en circuitos digitales a partir de entradas binarias 1 ó 0.

Display: Elemento construido a partir de arreglos de leds utilizado para visualizar caracteres alfanuméricos.

Máquina de estados: es un modelo gráfico que se utiliza ampliamente en el diseño de circuitos digitales para describir el comportamiento de un sistema según el valor de sus entradas y de cómo van cambiando en el tiempo. Posee un estado inicial, condiciones de transición y acciones asociadas a cada estado.

Señales digitales: Las señales digitales, en contraste con las señales analógicas, no varían en forma continua, sino que cambian en pasos o en incrementos discretos. La mayoría de las señales digitales utilizan códigos binarios o de dos estados.

Sistemas electrónicos digitales: es digital cuando las magnitudes de la señal se representan mediante variables discretas, como estados lógicos ALTOS y BAJOS o CEROS y UNOS.

6. REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

- Boole-deusto (2014). https://weblab.deusto.es/website/boole_deusto.html consultado 16-08-2018.

- Floyd, T., & Vuelapluma Ediciones tr. (2006). Fundamentos de sistemas digitales (9a ed.). Madrid: Pearson Educación.

- González, J (2015). Curso completo electrónica digital. Recuperado de: http://www.edudevices.com.ar/articulos_digitales.htm

- Morris Mano, M. (2003). Diseño digital (3a ed.). México: Pearson Education.

- Priego, A. J. M. (2018). Simulador de construcción de circuitos digitales con escenarios virtuales y Tutoriales Interactivos. Recuperado de: http://www.tourdigital.net/SimuladorTTLconEscenarios.htm

- Velásquez, J. (2017). My openlab. Recuperado de: www.myopenlab.org.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Álvaro Fernández Acevedo Edgar Fernando Araque Orozco Julio Cesar Arias Florez | Instructor Instructor Instructor | Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura. Sogamoso, Boyacá Centro de la industria, la empresa y los servicios. Cúcuta, Norte de Santander. Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial. Dos Quebradas, Risaralda. | 16 de agosto de 2018 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Álvaro Fernández Acevedo Edgar Fernando Araque Orozco Julio Cesar Arias Florez | Instructor Instructor Instructor | Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura. Sogamoso, Boyacá Centro de la industria, la empresa y los servicios. Cúcuta, Norte de Santander. Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial. Dos Quebradas, Risaralda. | Sept 13 2018 | Ajustes en contenidos |