FORMATO No. 13

ACEPTACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTOR-SASI-010-2025

OR02-3202053-26-092 – OR05-3202053-26-025 - OR03-3202060-18_1-046, COMPRA E INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA IMPLEMENTAR LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN CON BIENESTAR CON COMUNIDADES CAMPESINAS AL INTERIOR Y EN TERRITORIO COLINDANTE DE LAS ÁREAS PROTEGIDA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA, EN EL MARCO DE DOCUMENTOS DE LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y SERVICIOS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DEL PROYECTO DE CONSERVACIÓN.

DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS

Tabla 1. Consolidado de la descripción de insumos y sus cantidades

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CONSOLIDADO CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA FOTOVOLTAICO MODELO 2: Suministro de un (1) sistema fotovoltaico para vivienda y cerca eléctrica. Para este sistema el proveedor debe suministrar como mínimo los siguientes elementos: 2 PANEL SOLAR MONOCRISTALINO POTENCIA MÁXIMA (WATTS) 550W DIMENSIONES (ALTO, ANCHO, FONDO) 2094 X 1038 X 35 MM (±1) 144 CELDAS (6×24) CON TECNOLOGÍA HALF-CELL VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (V) 49.70 MÁXIMO VOLTAJE DE SUMINISTRO (V) 41.90 MÁXIMA CORRIENTE DE SUMINISTRO(A) 10.99 TIPO DE CELDA MONOCRISTALINA CARACTERÍSTICAS COMPUESTO POR 144 CELDAS (12 X12) ESPESOR DEL MARCO 35 MM EFICIENCIA MÁXIMA 21.16 % CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (A) 11.72 TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C) 85 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DIMENSIONES (ALTO, ANCHO, FONDO) 2094 X 1038 X 35 MM (±1) PESO (KILOGRAMOS) 23.50 Kg 1 REGULADOR SOLAR 12V-24V-48V 40A MPPT 1 PAR DE CONECTORES RETIE MC4, INCLUYE CONECTOR MACHO; CONECTOR HEMBRA; CLIP METÁLICO PARA ENSAMBLE DE CABLES 1 INVERSOR 1000W-24V ONDA PURA INVERTER 1 SISTEMA O ESTRUCTURA DE MONTAJE EN TIERRA Y SOPORTES PARA 2 PANELES FOTOVOLTAICOS CON BASES DE CONCRETO, CON SISTEMA DE AMARRE FIJO PARA LOS PANELES 1 SOPORTE EN ÁNGULO PARA BATERÍA 24 METROS DE CABLE PARA PANEL #10 NEGRO 4 PUNTOS ELÉCTRICOS LOS CUALES CADA UNO DEBEN INCLUIR PLAFON PLÁSTICO PARA PARED O MURO CON TUBERÍA EN PVC, CON CERTIFICACIÓN RETIE, INTERRUPTORES SENCILLOS Y BOMBILLO CON TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN LED CON POTENCIA 9W - VOLTAJE 12V-DC, SU CONEXIÓN DEBE INCLUIR ALAMBRE DE COBRE #10, Y TUBERÍA DE PVC 4 PUNTOS ELÉCTRICOS LOS CUALES CADA UNO DEBEN INCLUIR TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 45 METROS DE ALAMBRE COBRE #10 3 TACOS BREAKER DC 2P 160V- 63A 1 IMPULSOR PARA CERCA ELÉCTRICA CON DISTANCIA MÁXIMA DE COBERTURA 15KM - 110V 8 VARILLAS COOPERWELL 1.50 MAS CONECTOR 1 DESVIADOR DE RAYOS 1 CUCHILLA DOBLE TIRO 1 ROLLO DE CABLE AISLADO X 50 METROS 4 UNIDADES DE TERMINALES COBRE 70A 1 CLAVIJA POLO TIERRA 15A 2 BATERÍAS EN GEL 12V-150 AH CICLO PROFUNDO 1 CANALETA BLANCA CON ADHESIVO EN MATERIAL DE PLÁSTICO DE 40*25 POR 2 METROS | Global | 7 |
| Conectores RETIE MC4. Conector macho; conector hembra; clip metálico para ensamble Cable unifilar 10mm2 Compatible con el conector paralelo. Presentación en Par. | Par | 9 |
| Panel solar 555wp monocristalino rs6-555m-e3. Potencia máx. (Pmax) 555 Wp. Tensión a potencia máx. (Vmp) 42.10 V. Corriente a potencia máxima (Imp) 13.19 A. Tensión en circuito abierto (Voc) 49.95 V Corriente de cortocircuito (Isc) 14.04 A. Eficiencia del módulo 21.5% Dimensiones: 2278 X 1134 X 30 mm | Unidad | 18 |
| Batería Solar 200ah/12v Ciclo Profundo Gel, libre de mantenimiento. | Unidad | 18 |
| Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915 es un tipo de estructura para poder situar los paneles solares sobre una superficie de cubierta metálica o panel de sandwich. Para el anclaje de los paneles a la Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915, se incluyen los presores laterales y centrales para que queden bien sujetos. Este modelo de Estructura es apto para todo tipo y tamaño de paneles, desde paneles de 36 células y 12V hasta los modelos más grandes de 550W. Los presores regulables admiten paneles de cualquier tipo de grosor de marco. | Unidad | 0 |
| Controlador Carga SmartSolar MPPT 100/30. | Unidad | 9 |
| Sistema polo a tierra varilla de cobre copperweld Cu - Cu 5/8"x8' 2.40 metros. | Unidad | 9 |
| Rosetas octagonales en pvc | Unidad | 36 |
| Tomacorriente Doble Miluz 2p+t 15 A 250 V con 2 polo a tierra | Unidad | 36 |
| Interruptor Doble, 10 A, 250 V certificado RETIE | Unidad | 36 |
| Caja plástica octagonal | Unidad | 36 |
| Grapa Para Cable Dúplex Recta Cuadrada Blanca 9mm X40 unds | Paquete | 18 |
| Rollo de Cinta Aislante Color Negro 18mm x 18m | Rollo | 9 |
| Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Rojo 1,5kV. Con normatividad vigente (RETIE) | Rollo | 27 |
| Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Negro 1,5kV. Con normatividad vigente (RETIE) | Rollo | 27 |
| Cable de Interconexión de Baterías. Cable de 50mm de grosor de interconexión para baterías solares con terminal de ojo de acuerdo al diámetro del borne de la batería. Largo 50 cm. Color negro. con normatividad vigente (RETIE) | Unidad | 18 |
| Cable de Interconexión de Baterías. Cable de 50mm de grosor de interconexión para baterías solares con terminal de ojo de acuerdo al diámetro del borne de la batería. Largo 50 cm. Color rojo. | Unidad | 18 |
| Terminal de Ojo- Cable 10mm, Ojo 10mm. está preparado para usarse con cableado de 10 mm de sección y para un tornillo de 10 mm de diámetro. Se trata de un terminal de ojo duradero y preparado para poder suportar altas temperaturas, erosión y humedad. | Unidad | 54 |
| Terminal de Ojo Cable 50mm - Ojo 10mm. Con normatividad vigente (RETIE). | Unidad | 18 |
| Portafusible 1000VDC 10x38 con fusible DC 25A 10x38 1000VDC. Está fabricado con un material autoextinguible que hace que la seguridad aumente, ya que cuando detecta alguna incidencia hace que el fusible se accione. Su funcionamiento es fácil y manejable. El portafusible es compatible con fusibles de hasta 30A de alto voltaje o 1000V, siempre y cuando las dimensiones sean de 10x38. | Unidad | 9 |
| Breaker Solar DC 2X25A 500V. | Unidad | 9 |
| DPS DC SOLAR 20KVA 2P 600V 20KVA 2 Polos. Se utiliza para controlar picos de tensión. Se ubica sobre cada cable que va al panel solar del controlador del inversor. | Unidad | 9 |
| Gabinete eléctrico. Material en lámina galvanizada calibre 20; pintura en polvo base poliéster; dimensiones: 40 x 40 x 20 cm (ancho x alto x profundidad) nivel de protección IP 64; peso 8,9 Kg. Normativa RETIE. Que incluya: 1 Interruptor automático bipolar de 20 A DC. y 1. Interruptor automático bipolar de 15 A DC. | Unidad | 9 |
| Bombillos Luz Led 12V 7watts | Unidad | 36 |
| Fusible DC 50A 14x51 1000V. con normatividad vigente (RETIE) | Unidad | 9 |
| Borne de Conexión Carril Din Tierra | Unidad | 9 |
| Borne de Conexión Carril Din Gris | Unidad | 9 |
| Tablero de Distribución de Sobreponer 8 polos | Unidad | 9 |
| Cinta Aislante Roja x 18 m | Rollo | 9 |
| Pinzas En Cobre Set X2 Cables Auxiliares de Iniciar 600amp | Unidad | 36 |
| Terminales para cable # 12 | Unidad | 54 |
| Vigilante Tensión Monofásico 110V 30A | Unidad | 9 |
| Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS Color rojo | Rollo | 90 |
| Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS Color verde | Rollo | 90 |
| Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS Color Azul | Rollo | 90 |
| Cable Dúplex # 12 rollo 50 m, para instalación de ramal de bombillos y switch, Normativa RETIE | Rollo | 9 |
| Inversor Onda Pura 1000W 24V. Tensión de entrada: 24V DC. Tensión de salida: 110V AC. Potencia continua: 1000W. Eficiencia: 90%. Dimensiones: 367 x 150 x 76 mm. Con normatividad vigente (RETIE). | Unidad | 9 |
| Panel Solar 550W (Policristalino), Potencia Máxima (Pmax) 550 W, Tolerancia de Potencia 0 ~ +5 W, Voltaje a Pmax (Vmp) 41.2 V, Corriente a Pmax (Imp) 13.35 A, Voltaje en Circuito Abierto (Voc) 49.5 V, Corriente de Corto Circuito (Isc) 13.9 A, Temperatura de operación -40°C a +85°C, Peso 28 – 30 kg, Dimensiones 2270 x 1135 x 35 mm (aprox.), Voltaje Máximo del Sistema 1000 / 1500 V, Fusible en serie máximo 20 – 30 A, Tipo de celda Policristalina, Clase de Aplicación A y Coeficiente de temperatura (Pmax) -0.41 %/°C | Unidad | 6 |
| Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915 es un tipo de estructura para poder situar los paneles solares sobre una superficie de cubierta metálica o panel de sándwich. Para el anclaje de los paneles a la Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915, se incluyen los presores laterales y centrales para que queden bien sujetos. Este modelo de Estructura es apto para todo tipo y tamaño de paneles, desde paneles de 36 células y 12V hasta los modelos más grandes de 550W. Los presores regulables admiten paneles de cualquier tipo de grosor de marco. | Unidad | 3 |
| Batería 24V 100Ah de litio de alta eficiencia y larga vida útil con más de 4500 ciclos. Ideal para aplicaciones exigentes, con protección BMS contra sobrecargas y diseño compacto de fácil instalación. | Unidad | 3 |
| Controlador de Carga Solar MPPT, Voltaje de la batería: 12V / 24V / 36V / 48V Automático, Corriente de carga: 60ª, Voltaje máximo del panel solar (PV): 150V y Potencia máxima del panel solar (PV): 800W/12V; 1600W/24V; 2400W/36V; 3200W/48V. | Unidad | 3 |
| Inversor Voltaje de entrada: 24v dc, voltaje de salida: 110v ac, forma de onda: onda sinusoidal pura, frecuencia de salida: 60 hz, potencia de sobretensión: 2000w, potencia continua: 1000w y eficiencia: >= 90% | Unidad | 4 |
| Gabinete para el sistema eléctrico con pintura electrostática, Envolvente y Termoplástica para Sobreponer Magna Ip65 400 x 600 x 200 mm | Unidad | 8 |
| Breaker diseñado para operar con una tensión nominal de aislamiento de 1200 voltios (Ui) y soportar impulsos eléctricos de hasta 6 kilovoltios (Uimp). clasificado dentro de la categoría A y preparado para trabajar a temperaturas de hasta +40 °C. Cumpla con estándares internacionales como IEC/EN 60947-2, AS 60947.2 y GB/T 14048.2, lo cual garantiza su calidad y seguridad en aplicaciones eléctricas. El producto que ha sido certificado por el organismo TÜV bajo el número TUV-026660-EA | Unidad | 3 |
| Conectores Solares MC4 TUV – Par Hembra y Macho para Sistemas Fotovoltaicos | Par | 8 |
| Clavija En Pvc Con Polo A Tierra (tres patas) | Unidad | 3 |
| DPS diseñado para aplicaciones fotovoltaicas, clasificado como Tipo 2 (T2) según la norma EN 61643-31. Tiene una corriente máxima de descarga (Imax) de 40 kiloamperios (kA) y una corriente nominal de descarga (In) de 20 kA. La tensión de protección máxima (Up) es de 2.0 kilovoltios (kV), y la tensión continua máxima del sistema fotovoltaico (Ucpv) que puede soportar es de 600 voltios (V). El dispositivo cumple con la normativa CE, lo que certifica su conformidad con los estándares de seguridad europeos. | Unidad | 3 |
| Varilla Cooper Weld de 14 28MM x 1 50 de Cobre Macizo, con conectores | Unidad | 60 |
| Alambre de cobre N10 x mt, Blanco. | Metro | 360 |
| Terminales de cobre No 6 | Unidad | 16 |
| Canaleta de Superficie regulada, Blanca, 40x25 | Unidad | 3 |
| Cable Dúplex 2X14 x 100M Blanco, 100% cobre. | Rollo | 3 |
| Roseta 200W Blanca Nylon | Unidad | 25 |
| Interruptor Sencillo Sobreponer | Unidad | 25 |
| Toma Doble de Sobreponer | Unidad | 15 |
| Cable tipo vehicular No 8 Rojo para panel solar x mts | Metro | 45 |
| Cable tipo vehicular No 8 Negro para panel solar x mts | Metro | 45 |
| Cinta Super Aislante Eléctrica No 19 - 20mts Color Rojo | Unidad | 11 |
| Cinta Super Aislante Eléctrica No 19 - 20mts Color Negro | Unidad | 11 |
| Impulsor diseñado para cerca eléctrica ganadera alimentado por corriente eléctrica, Alimentación: 110 V AC; Consumo: 15 W; Voltaje de salida: 15.000 voltios; Alcance: 45 km; Energía máxima: 1.2 julios; Duración del pulso: 1 mili-segundos; Resistencia estándar: 500 ohmios; Tiempo entre pulsos: 1,5 segundos y Certificación: RETIE. | Unidad | 2 |
| Cuchilla Doble Tiro Para Cerca Eléctrica | Unidad | 7 |
| Desviador de rayos: de dos electrodos, empalmes y tornillería | Unidad | 7 |
| Cable aislado x 50 mts | Rollo | 7 |
| Alambre Galvanizado No 14, 1030 Rollo x 1000 mts. | Rollo | 28 |
| Tensor inicio- fin, paquete x 50 | Paquete | 14 |
| Tensor Eléctrico punto rojo galvanizado | Unidad | 84 |
| Varilla Cerca Móvil con dimensiones 140 × 1.5 cm ,Altura 1.40m, Material Hierro macizo | Unidad | 700 |
| Aislador Para Cerca Eléctrica* paquete 100 unidades. Características: Diámetro del agujero donde se ubica la varilla: 13 milímetros. Estos aisladores sirven hasta para una varilla de media pulgada Material: Polipropileno, resistencia a los rayos UV. Tensión nominal: 18.000 voltios. 8. Resistencia a la tracción: Límite elástico: 36 (MN/m²) - Carga de rotura: 36 (MN/m²) 9. Medidas una pieza: 5.5x5.5x5.5 centímetros Peso: 22.5 gramos. 10. Medidas de todo el paquete: 30x23x13.5 centímetros Peso: 1.125 kilos | Paquete | 14 |
| Kit para de broche para cerca eléctrica en resorte, ideal para la instalación en los puntos de acceso para los potreros, fabricado con polipropileno de alta calidad filtro UV, CONFORMADO POR: 2 resortes de 3 metros, 2 maniguetas y 4 porta maniguetas; Dimensiones porta manigueta: Alto: 8cm, Largo: 5.5 cm, Ancho: 7 cm y Peso: 35 gramos; Dimensiones manigueta: Largo: 21.5 cm, Ancho: 5 cm, Peso: 85 gramos; Dimensiones Resorte 5 metros: Diámetro: 3.5 cm, Largo: 5 metros, Peso: 215 gramos; Dimensiones Aislador Inicio fin tipo pera: Largo: 3.5 cm, Alto: 7cm, Ancho: 3.5 cm y Peso: 32 gramos. | Unidad | 28 |
| Panel fotovoltaico Policristalino 200w, potencia máxima (Pmax) de 200 W, con una tolerancia de potencia de 0 a +5 W. Su máxima capacidad de voltaje (Vmp) es de 24.36 V y su máxima capacidad de corriente (Imp) es de 8.21 A. El voltaje en circuito abierto (Voc) es de 30.01 V y la corriente de cortocircuito (Isc) es de 8.68 A. Su temperatura nominal de operación (NOCT) es de 45 °C ± 2 °C. peso de 15.0 kg y unas dimensiones de 1320 x 992 x 35 mm. El máximo voltaje del sistema es de 1500 V, con un rango máximo de capacidad del fusible de 25 A. Este panel utiliza celdas de tipo policristalino y pertenece a la clase de aplicación A. Todos los datos técnicos proporcionados están basados en condiciones estándar de prueba: AM=1.5, E=1000 W/m², Tc=25 °C. | Unidad | 5 |
| Controlador de carga solar PWM, Voltaje nominal: 12V / 24V, Corriente nominal: 20ª, Voltaje máximo de entrada fotovoltaica (PV): 50V y Potencia máxima de entrada PV: 260W (12V) 520W (24V) | Unidad | 5 |
| Batería en GEL 55A Ciclo Profundo sellada libre de mantenimiento. | Unidad | 5 |
| Estructura Cubierta Metálica para 1 panel (200W) KH915 es un tipo de estructura para poder situar los paneles solares sobre una superficie de cubierta metálica o panel de sándwich. Para el anclaje de los paneles a la Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915, se incluyen los presores laterales y centrales para que queden bien sujetos. Este modelo de Estructura es apto para todo tipo y tamaño de paneles, desde paneles de 36 células y 12V hasta los modelos más grandes de 550W. Los presores regulables admiten paneles de cualquier tipo de grosor de marco. | Unidad | 5 |
| Impulsor Cerca Eléctrica Solar 12 V 75km 45 Ha. Características Voltaje de salida: 15.000 V. Tarjeta en fibra de vidrio. Conectores de salida (rojo y negro) en acero inoxidable y plástico. polietileno. Planos de instalación. Alto desempeño y ahorro de energía. Tecnología Micro-Tech Protect: Elimina el fusible ya que posee un sistema de protección electrónico inteligente, formando un escudo protector contra corto circuito o sobre carga de energía iniciado por la fuente de alimentación. Energía: 2.5 Julios. Capacidad: 75 km. Consumo de energía:5 wh | Unidad | 5 |
| Cable Dúplex 2X12x mts. 100% cobre. | Metro | 100 |
| Cable duplex 2 x 14 x mts | Metro | 100 |
| Bombillos 12 w - 9 Vatios | Unidad | 10 |
| INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 9 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LOS PUNTOS DE ENTREGA DEFINIDOS POR EL PNN SIERRA DE LA MACARENA | Global | 1 |
| INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 8 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LOS PUNTOS DE ENTREGA DEFINIDOS POR EL PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOS | Global | 1 |
| INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 8 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LOS PUNTOS DE ENTREGA DEFINIDOS POR EL PNN CHINGAZA | Global | 1 |

LUGARES DE EJECUCIÓN, BIENES Y CANTIDADES REQUERIDAS POR CADA ÁREA PROTEGIDA.

4.1 PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA

Sitio de instalaciones:

Punto de Entrega 1: Coordenadas GPS: 3°17'32.26"N 73°56'26.65"O Monserrate Bajo,

Distancia total aproximada: 130–135 km
Duración estimada: 3 h 30 min a 4 h tipo de vía: Vía nacional pavimentada más vía terciaria destapada.

- Villavicencio - Acacías – Guamal. Salida desde Villavicencio por la Ruta Nacional 65 (antigua Troncal del Llano). Pasas por Acacías (4.0876 N, –73.6703 O) y Guamal (3.9635 N, –73.7626 O). Este tramo está completamente pavimentado.

- Guamal -San Juan de Arama: Continúa por la misma vía hacia el sur, pasando cerca de El Dorado y llegando a San Juan de Arama.

- San Juan de Arama (centro urbano): 3.3736 N, –73.8767 O
A este punto habrás recorrido aproximadamente 115 km en 2.5 horas.

- San Juan de Arama → Vereda Monserrate Bajo, Desde el casco urbano, toma la vía terciaria rural hacia el suroriente, en dirección a la cordillera.
La trocha se interna entre fincas, bosque secundario y zonas de piedemonte.
El camino es destapado, con posibles pendientes pronunciadas y cruces de quebradas.

Punto de Entrega 2: -73,9559 - 3,2926 Monserrate Alto.

Distancia total aproximada: 130–135 km
Duración estimada: 3 h 30 min a 4 h tipo de vía: Vía nacional pavimentada más vía terciaria destapada.

- Villavicencio -Acacías -Guamal. Salida desde Villavicencio por la Ruta Nacional 65 (antigua Troncal del Llano). Pasa por Acacías (4.0876 N, –73.6703 O) y Guamal (3.9635 N, –73.7626 O). Este tramo está completamente pavimentado.

- Guamal -San Juan de Arama: Continúa por la misma vía hacia el sur, pasando cerca de El Dorado y llegando a San Juan de Arama.
San Juan de Arama (centro urbano): 3.3736 N, –73.8767 O
A este punto habrás recorrido aproximadamente 115 km en 2.5 horas.

- San Juan de Arama → Vereda Monserrate Bajo, Desde el casco urbano, toma la vía terciaria rural hacia el suroriente, en dirección a la cordillera.
La trocha se interna entre fincas, bosque secundario y zonas de piedemonte.
El camino es destapado, con posibles pendientes pronunciadas y cruces de quebradas.

Punto de Entrega 3: -73,865 o 2,9126 N Caño Amarillo.

- Salida desde Villavicencio, se toma la salida hacia el suroriente del Meta, saliendo por la vía a Acacías (Ruta Nacional 65); Pasas por Acacías, Castilla La Nueva, y continúas hacia Granada, Meta. De Granada a Vista Hermosa, desde Granada, tomas la vía hacia el municipio de Vista Hermosa. Esta ruta es mayoritariamente pavimentada y en buen estado, el trayecto entre Granada y Vista Hermosa es de aproximadamente 65 km, y puede tardar alrededor de 1.5 a 2 horas, Desde el casco urbano de Vista Hermosa a la vereda Caño Amarillo, desde Vista Hermosa, debes tomar una vía terciaria (sin pavimentar) rumbo a la vereda Caño Amarillo, ubicada al suroccidente del municipio. La distancia entre el casco urbano y la vereda es de aproximadamente 20 a 30 km, con un tiempo estimado de recorrido de 1.5 a 2 horas, dependiendo del clima y el estado de la vía.

Punto de Entrega 4: -73,882 o 2,9145 N Caño Amarillo

- Salida desde Villavicencio, se toma la salida hacia el suroriente del Meta, saliendo por la vía a Acacías (Ruta Nacional 65); Pasas por Acacías, Castilla La Nueva, y continúas hacia Granada, Meta. De Granada a Vista Hermosa, desde Granada, tomas la vía hacia el municipio de Vista Hermosa. Esta ruta es mayoritariamente pavimentada y en buen estado, el trayecto entre Granada y Vista Hermosa es de aproximadamente 65 km, y puede tardar alrededor de 1.5 a 2 horas, Desde el casco urbano de Vista Hermosa a la vereda Caño Amarillo, desde Vista Hermosa, debes tomar una vía terciaria (sin pavimentar) rumbo a la vereda Caño Amarillo, ubicada al suroccidente del municipio. La distancia entre el casco urbano y la vereda es de aproximadamente 20 a 30 km, con un tiempo estimado de recorrido de 1.5 a 2 horas, dependiendo del clima y el estado de la vía.

Punto de Entrega 5: 2°51'52.18"N 73°48'13.08"O Alto Caño Piedra

- Salida desde Villavicencio, se toma la salida hacia el suroriente del Meta, saliendo por la vía a Acacías (Ruta Nacional 65); Pasas por Acacías, Castilla La Nueva, y continúas hacia Granada, Meta. De Granada a Vista Hermosa, desde Granada, tomas la vía hacia el municipio de Vista Hermosa. Esta ruta es mayoritariamente pavimentada y en buen estado, el trayecto entre Granada y Vista Hermosa es de aproximadamente 65 km, y puede tardar alrededor de 1.5 a 2 horas, Desde el casco urbano de Vista Hermosa a la vereda Caño Amarillo, desde Vista Hermosa, debes tomar una vía terciaria (sin pavimentar) rumbo a la vereda Alto Caño Piedra (Santo Domingo), ubicada al suroccidente del municipio. La distancia entre el casco urbano y la vereda es de aproximadamente 20 a 30 km, con un tiempo estimado de recorrido de 2 a 3 horas, dependiendo del clima y el estado de la vía.

Punto de Entrega 6: -73,8764 2,9741 vereda la lealtad

- Salida desde Villavicencio, se toma la salida hacia el suroriente del Meta, saliendo por la vía a Acacías (Ruta Nacional 65); Pasas por Acacías, Castilla La Nueva, y continúas hacia Granada, Meta. De Granada a Vista Hermosa, desde Granada, tomas la vía hacia el municipio de Vista Hermosa. Esta ruta es mayoritariamente pavimentada y en buen estado, el trayecto entre Granada y Vista Hermosa es de aproximadamente 65 km, y puede tardar alrededor de 1.5 a 2 horas, desde el casco urbano de Vista Hermosa a la vereda Lealtad.

Punto de Entrega 7: Maracaibo que es la entrada rural al área rural de la vereda la esmeralda. (-73,9071 - 3,0131)

- Salida desde Villavicencio. Se parte desde la ciudad de Villavicencio tomando la Ruta Nacional 65, conocida como la Vía al Llano, en dirección sur, se atraviesan los municipios de Acacías, Castilla La Nueva, San Martín y Granada. Llegada a Vista Hermosa:

- Desde Granada, se toma hacia San Juan de Arama, ruta directa que continúa hacia el municipio de Vistahermosa por una carretera pavimentada. Este trayecto desde Villavicencio hasta Vista Hermosa tiene una duración aproximada de 2 a 4 horas, Desvío hacia la vereda La Maracaibo, desde el casco urbano de Vista Hermosa, se toma una vía terciaria (carretera rural sin pavimentar) que conduce hacia la vereda Maracaibo donde quedarían los elementos.

Punto de Entrega 8: Maracaibo que es la entrada rural al área rural de la vereda la esmeralda. (-73,9165 - 3,0145)

- Salida desde Villavicencio. Se parte desde la ciudad de Villavicencio tomando la Ruta Nacional 65, conocida como la Vía al Llano, en dirección sur, se atraviesan los municipios de Acacías, Castilla La Nueva, San Martín y Granada. Llegada a Vista Hermosa:

- Desde Granada, se toma hacia San Juan de Arama, ruta directa que continúa hacia el municipio de Vistahermosa por una carretera pavimentada. Este trayecto desde Villavicencio hasta Vista Hermosa tiene una duración aproximada de 2 a 4 horas, Desvío hacia la vereda La Maracaibo, desde el casco urbano de Vista Hermosa, se toma una vía terciaria (carretera rural sin pavimentar) que conduce hacia la vereda Maracaibo donde quedarían los elementos.

Punto de Entrega 9: Maracaibo que es la entrada rural al área rural de la vereda la esmeralda. (-73,8996 - 3,0086).

- Salida desde Villavicencio. Se parte desde la ciudad de Villavicencio tomando la Ruta Nacional 65, conocida como la Vía al Llano, en dirección sur, se atraviesan los municipios de Acacías, Castilla La Nueva, San Martín y Granada. Llegada a Vista Hermosa:

- Desde Granada, se toma hacia San Juan de Arama, ruta directa que continúa hacia el municipio de Vistahermosa por una carretera pavimentada. Este trayecto desde Villavicencio hasta Vista Hermosa tiene una duración aproximada de 2 a 4 horas, Desvío hacia la vereda La Maracaibo, desde el casco urbano de Vista Hermosa, se toma una vía terciaria (carretera rural sin pavimentar) que conduce hacia la vereda Maracaibo donde quedarían los elementos.

Tabla 3. Insumos Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena – Transferencias Corrientes

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL REQUERIDA | Punto de entrega 1. Vereda Monserrate Bajo - San Juan de Arama | Punto de entrega 2. Vereda Monserrate Alto - San Juan de Arama | Punto de entrega 3. Vereda Caño Amarillo - Vista Hermosa | Punto de entrega 4. Vereda Caño Amarillo - Vista Hermosa | Punto de entrega 5. Vereda Alto Caño Piedra - Vista Hermosa | Punto de entrega 6. Vereda La Lealtad - Vista Hermosa | Punto instalación 7. Vereda La Esmeralda - Vista Hermosa (-73,9071 - 3,0131) | Punto instalación 8. Vereda La Esmeralda - Vista Hermosa (-73,9165 - 3,0145) | Punto instalación 9. Vereda La Esmeralda - Vista Hermosa (-73,8996 - 3,0086) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Conectores RETIE MC4. Conector macho; conector hembra; clip metálico para ensamble Cable unifilar 10mm2 Compatible con el conector paralelo. Presentación en Par. | Par | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Panel solar 555wp monocristalino rs6-555m-e3. Potencia máx. (Pmax) 555 Wp. Tensión a potencia máx. (Vmp) 42.10 V. Corriente a potencia máxima (Imp) 13.19 A. Tensión en circuito abierto (Voc) 49.95 V Corriente de cortocircuito (Isc) 14.04 A. Eficiencia del módulo 21.5% Dimensiones: 2278 X 1134 X 30 mm | Unidad | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Batería Solar 200ah/12v Ciclo Profundo Gel, libre de mantenimiento. | Unidad | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915 es un tipo de estructura para poder situar los paneles solares sobre una superficie de cubierta metálica o panel de sándwich. Para el anclaje de los paneles a la Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915, se incluyen los presores laterales y centrales para que queden bien sujetos. Este modelo de Estructura es apto para todo tipo y tamaño de paneles, desde paneles de 36 células y 12V hasta los modelos más grandes de 550W. Los presores regulables admiten paneles de cualquier tipo de grosor de marco. | Unidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6 | Controlador Carga SmartSolar MPPT 100/30. | Unidad | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Sistema polo a tierra varilla de cobre copperweld Cu - Cu 5/8"x8' 2.40 metros. | Unidad | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Rosetas octagonales en pvc | Unidad | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Tomacorriente Doble Miluz 2p+t 15 A 250 V con 2 polo a tierra | Unidad | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Interruptor Doble, 10 A, 250 V certificado RETIE | Unidad | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Caja plástica octagonal | Unidad | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 12 | Grapa Para Cable Dúplex Recta Cuadrada Blanca 9mm X40 unds | Paquete | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Rollo de Cinta Aislante Color Negro 18mm x 18m | Rollo | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Rojo 1,5kV. Con normatividad vigente (RETIE) | Rollo | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 15 | Cable Unifilar 6 mm2 Solar ZZ-F Negro 1,5kV. Con normatividad vigente (RETIE) | Rollo | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Cable de Interconexión de Baterías. Cable de 50mm de grosor de interconexión para baterías solares con terminal de ojo de acuerdo al diámetro del borne de la batería. Largo 50 cm. Color negro. con normatividad vigente (RETIE) | Unidad | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | Cable de Interconexión de Baterías. Cable de 50mm de grosor de interconexión para baterías solares con terminal de ojo de acuerdo al diámetro del borne de la batería. Largo 50 cm. Color rojo. | Unidad | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Terminal de Ojo- Cable 10mm, Ojo 10mm. está preparado para usarse con cableado de 10 mm de sección y para un tornillo de 10 mm de diámetro. Se trata de un terminal de ojo duradero y preparado para poder suportar altas temperaturas, erosión y humedad. | Unidad | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 19 | Terminal de Ojo Cable 50mm - Ojo 10mm. Con normatividad vigente (RETIE). | Unidad | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Portafusible 1000VDC 10x38 con fusible DC 25A 10x38 1000VDC. Está fabricado con un material autoextinguible que hace que la seguridad aumente, ya que cuando detecta alguna incidencia hace que el fusible se accione. Su funcionamiento es fácil y manejable. El portafusible es compatible con fusibles de hasta 30A de alto voltaje o 1000V, siempre y cuando las dimensiones sean de 10x38. | Unidad | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Breaker Solar DC 2X25A 500V. | Unidad | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | DPS DC SOLAR 20KVA 2P 600V 20KVA 2 Polos. Se utiliza para controlar picos de tensión. Se ubica sobre cada cable que va al panel solar del controlador del inversor. | Unidad | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Gabinete eléctrico. Material en lámina galvanizada calibre 20; pintura en polvo base poliéster; dimensiones: 40 x 40 x 20 cm (ancho x alto x profundidad) nivel de protección IP 64; peso 8,9 Kg. Normativa RETIE. Que incluya: 1 Interruptor automático bipolar de 20 A DC. y 1. Interruptor automático bipolar de 15 A DC. | Unidad | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Bombillos Luz Led 12V 7watts | Unidad | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25 | Fusible DC 50A 14x51 1000V. con normatividad vigente (RETIE) | Unidad | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Borne de Conexión Carril Din Tierra | Unidad | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Borne de Conexión Carril Din Gris | Unidad | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Tablero de Distribución de Sobreponer 8 polos | Unidad | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Cinta Aislante Roja x 18 m | Rollo | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Pinzas En Cobre Set X2 Cables Auxiliares de Iniciar 600amp | Unidad | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | Terminales para cable # 12 | Unidad | 54 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 32 | Vigilante Tensión Monofásico 110V 30A | Unidad | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS Color rojo | Rollo | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 34 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS Color verde | Rollo | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 35 | Cable de Cobre Aislado No 10 AWG LIBRE DE HALÓGENOS Color Azul | Rollo | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 36 | Cable Dúplex # 12 rollo 50 m, para instalación de ramal de bombillos y switch, Normativa RETIE | Rollo | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Inversor Onda Pura 1000W 24V. Tensión de entrada: 24V DC. Tensión de salida: 110V AC. Potencia continua: 1000W. Eficiencia: 90%. Dimensiones: 367 x 150 x 76 mm. Con normatividad vigente (RETIE). | Unidad | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos y accesorios en el PNN Sierra de la Macarena | Unidad | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4.2 PARQUE NACIONAL NATURAL CORDILLERA DE LOS PICACHOS

Los materiales, insumos y/o elementos que se requieren deberán ser entregados en los siguientes sitios (Inspección de Balsillas, Inspección de Guayabal y corregimiento de Vegalarga), junto con las cantidades establecidas, para lo cual el contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos objeto del contrato.

PUNTOS DE ENTREGA:

Punto de entrega 1: Inspección de Balsillas – Municipio de San Vicente del Caguán – Departamento Caquetá. La entrega de los materiales o elementos se debe realizar en las instalaciones del vivero del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos, ubicado en la inspección de Balsillas – coordenada N 02°44'36,97" W 075°02'55,55", jurisdicción del Municipio de San Vicente del Caguán, Departamento del Caquetá, a 59 kilómetros vía Neiva – San Vicente, por carretera destapada no pavimentada.

Punto de entrega 2: Inspección de Guayabal vereda La Esperanza - Municipio de San Vicente del Caguán – Departamento Caquetá. La entrega de los materiales o elementos se debe realizar en la escuela de la vereda La Abeja - coordenada N 02º 43’ 03.7’’ - W74º 53’ 00.5’’ jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, Departamento del Caquetá, a 94 kilómetros vía Neiva – San Vicente, por carretera destapada no pavimentada.

Sitio de instalaciones:

Punto de instalación 1.1: Se instalarán 3 sistemas fotovoltaicos en la vereda Pueblitos - Municipio de San Vicente del Caguán – Departamento Caquetá. Se realizará la instalación en las siguientes coordenadas: N 02º 46' 54.1" W 074º 58' 38.6" (1) un sistema, N 02º 47' 6.9" W 074º 58' 43.5" (1) un sistema y N 02° 45' 2.4"	W 074° 58' 27.6" (1) un sistema jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, Departamento del Caquetá, a 94 kilómetros vía Neiva – San Vicente, por carretera destapada no pavimentada.

Punto de instalación 2.1: Se instalarán 2 sistemas fotovoltaicos en la vereda San Jorge - Municipio de San Vicente del Caguán – Departamento Caquetá. Se realizará la instalación en las siguientes coordenadas: (1) un sistema jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, Departamento del Caquetá, a 94 kilómetros vía Neiva – San Vicente, por carretera destapada no pavimentada.

Punto de instalación 2.2: Se instalarán 3 sistemas fotovoltaicos en la vereda San Jorge - Municipio de San Vicente del Caguán – Departamento Caquetá. Se realizará la instalación en las siguientes coordenadas: N 02° 45' 6.1"	W 074° 51' 25.1" (1) un sistema, N 02º 44' 28.7" W 074º 50' 48.1" (1) un sistema y N 02º 44' 56.7" W 074º 50' 31.7" (1) un sistema en jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, Departamento del Caquetá, a 94 kilómetros vía Neiva – San Vicente, por carretera destapada no pavimentada.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL REQUERIDA | Punto de entrega 1. Inspección de Balsillas - Municipio San Vicente del Caguán | Punto de entrega 2. Inspección de Guayabal - Vereda La Esperanza - Municipio San Vicente del Caguán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA FOTOVOLTAICO MODELO 2: Suministro de un (1) sistema fotovoltaico para vivienda y cerca eléctrica. Para este sistema el proveedor debe suministrar como mínimo los siguientes elementos: 2 PANEL SOLAR MONOCRISTALINO POTENCIA MÁXIMA (WATTS) 550W DIMENSIONES (ALTO, ANCHO, FONDO) 2094 X 1038 X 35 MM (±1) 144 CELDAS (6×24) CON TECNOLOGÍA HALF-CELL VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (V) 49.70 MÁXIMO VOLTAJE DE SUMINISTRO (V) 41.90 MÁXIMA CORRIENTE DE SUMINISTRO(A) 10.99 TIPO DE CELDA MONOCRISTALINA CARACTERÍSTICAS COMPUESTO POR 144 CELDAS (12 X12) ESPESOR DEL MARCO 35 MM EFICIENCIA MÁXIMA 21.16 % CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (A) 11.72 TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C) 85 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DIMENSIONES (ALTO, ANCHO, FONDO) 2094 X 1038 X 35 MM (±1) PESO (KILOGRAMOS) 23.50 Kg 1 REGULADOR SOLAR 12V-24V-48V 40A MPPT 1 PAR DE CONECTORES RETIE MC4, INCLUYE CONECTOR MACHO; CONECTOR HEMBRA; CLIP METÁLICO PARA ENSAMBLE DE CABLES 1 INVERSOR 1000W-24V ONDA PURA INVERTER 1 SISTEMA O ESTRUCTURA DE MONTAJE EN TIERRA Y SOPORTES PARA 2 PANELES FOTOVOLTAICOS CON BASES DE CONCRETO, CON SISTEMA DE AMARRE FIJO PARA LOS PANELES 1 SOPORTE EN ÁNGULO PARA BATERÍA 24 METROS DE CABLE PARA PANEL #10 NEGRO 4 PUNTOS ELÉCTRICOS LOS CUALES CADA UNO DEBEN INCLUIR PLAFÓN PLÁSTICO PARA PARED O MURO CON TUBERÍA EN PVC, CON CERTIFICACIÓN RETIE, INTERRUPTORES SENCILLOS Y BOMBILLO CON TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN LED CON POTENCIA 9W - VOLTAJE 12V-DC, SU CONEXIÓN DEBE INCLUIR ALAMBRE DE COBRE #10, Y TUBERÍA DE PVC 4 PUNTOS ELÉCTRICOS LOS CUALES CADA UNO DEBEN INCLUIR TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 45 METROS DE ALAMBRE COBRE #10 3 TACOS BREAKER DC 2P 160V- 63A 1 IMPULSOR PARA CERCA ELÉCTRICA CON DISTANCIA MÁXIMA DE COBERTURA 15KM - 110V 8 VARILLAS COOPERWELL 1.50 MAS CONECTOR 1 DESVIADOR DE RAYOS 1 CUCHILLA DOBLE TIRO 1 ROLLO DE CABLE AISLADO X 50 METROS 4 UNIDADES DE TERMINALES COBRE 70A 1 CLAVIJA POLO TIERRA 15A 2 BATERÍAS EN GEL 12V-150 AH CICLO PROFUNDO 1 CANALETA BLANCA CON ADHESIVO EN MATERIAL DE PLÁSTICO DE 40*25 POR 2 METROS | Global | 7 | 3 | 4 |
| 78 | Instalación y puesta en funcionamiento de sistemas fotovoltaicos y accesorios en el PNN Cordillera de los Picachos | Unidad | 8 | 3 | 5 |

4.3 PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA

Los materiales, insumos y/o elementos necesarios para los sistemas fotovoltaicos deberán ser entregados e instalados en los siguientes lugares: municipio de Junín (corregimiento de Chuscales, vereda Colombia), municipio de La Calera (vereda Mundo Nuevo) y municipio de Fómeque (veredas Chinia y Quebrada Blanca). El contratista será responsable de asumir los costos de transporte que se generen para la entrega e instalación de los productos objeto del contrato, según las cantidades previamente establecidas. Además, se deberá garantizar que los sistemas fotovoltaicos queden en funcionamiento y operando conforme a las especificaciones y requisitos acordados, y de acuerdo con la conformidad del beneficiario.

Punto de entrega 1: Fincas para la entrega e instalación en Fómeque:

La instalación de los sistemas fotovoltaicos se llevará a cabo en varias fincas ubicadas en el municipio de Fómeque, Cundinamarca, específicamente en las veredas Chinia y Quebrada Blanca. Las fincas seleccionadas para la instalación son: Finca El Diamante (coordenadas 4°30'37.47"N - 73°50'39.89"O), Finca El Porvenir (coordenadas 4°32'32.53"N - 73°49'35.42"O), Finca San José (coordenadas 4°30'8.39"N - 73°51'26.97"O), y Finca El Laurel (coordenadas 4°30'38.90"N - 73°50'36.26"O), todas localizadas en la vereda Chinia, así como la Finca El Mochuelo (coordenadas 4°31'26.12"N - 73°47'53.25"O), ubicada en la vereda Quebrada Blanca. Las vías de acceso a estas fincas son vías terciarias situadas en la zona rural del municipio de Fómeque, las cuales se encuentran en condiciones regulares de tránsito en su mayor parte, aunque durante la época de lluvias tienden a empeorar, lo que puede dificultar el acceso. El ingreso al municipio de Fómeque desde la ciudad de Bogotá se realiza por carretera pavimentada, con un recorrido aproximado de 65 kilómetros.

Punto de entrega 2: Finca para la entrega e instalación en La Calera: La instalación de los sistemas fotovoltaicos se llevará a cabo en la Finca San Luis, ubicada en la vereda Mundo Nuevo, municipio de La Calera, Cundinamarca. Las coordenadas de la finca son 4°39'1.52"N, 73°52'3.16"O. El ingreso a La Calera desde la ciudad de Bogotá se realiza por carretera pavimentada, recorriendo aproximadamente 20 kilómetros. Sin embargo, la finca se encuentra en el área rural del municipio, por lo que el acceso se realiza a través de vías terciarias que, en general, están en condiciones regulares de tránsito, aunque pueden empeorar durante la época de lluvias, dificultando el acceso.

Punto de entrega 3: Fincas para la entrega e instalación en Junín: La instalación de los sistemas fotovoltaicos se llevará a cabo en dos fincas ubicadas en el municipio de Junín, Cundinamarca, específicamente en la vereda Colombia, corregimiento de Chuscales. Las fincas seleccionadas para la instalación son: Finca Los Pinos (coordenadas 4°37'17.98"N - 73°39'23.51"O) y Finca El Palmar I (coordenadas 4°36'2.30"N - 73°40'13.30"O). Las vías de acceso a estas fincas son vías terciarias en la zona rural del municipio de Junín, las cuales se encuentran en condiciones regulares de tránsito la mayor parte del tiempo, aunque pueden empeorar durante la época de lluvias, lo que podría dificultar el acceso. El ingreso al municipio de Junín y al corregimiento de Chuscales desde la ciudad de Bogotá se realiza principalmente por carretera pavimentada, con un recorrido aproximado de 120 kilómetros, aunque también incluye un tramo de vía secundaria hacia el final del recorrido.

Figura 1. Mapa ubicación puntos entrega e instalación sistemas fotovoltaicos.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD TOTAL REQUERIDA | Punto de entrega 1. FOMEQUE | Punto de entrega 2. LA CALERA | Punto de entrega 3. JUNÍN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Panel Solar 550W (Policristalino), Potencia Máxima (Pmax) 550 W, Tolerancia de Potencia 0 ~ +5 W, Voltaje a Pmax (Vmp) 41.2 V, Corriente a Pmax (Imp) 13.35 A, Voltaje en Circuito Abierto (Voc) 49.5 V, Corriente de Corto Circuito (Isc) 13.9 A, Temperatura de operación -40°C a +85°C, Peso 28 – 30 kg, Dimensiones 2270 x 1135 x 35 mm (aprox.), Voltaje Máximo del Sistema 1000 / 1500 V, Fusible en serie máximo 20 – 30 A, Tipo de celda Policristalina, Clase de Aplicación A y Coeficiente de temperatura (Pmax) -0.41 %/°C | Unidad | 6 | 4 | 2 |  |
| 39 | Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915 es un tipo de estructura para poder situar los paneles solares sobre una superficie de cubierta metálica o panel de sándwich. Para el anclaje de los paneles a la Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915, se incluyen los presores laterales y centrales para que queden bien sujetos. Este modelo de Estructura es apto para todo tipo y tamaño de paneles, desde paneles de 36 células y 12V hasta los modelos más grandes de 550W. Los presores regulables admiten paneles de cualquier tipo de grosor de marco. | Unidad | 3 | 2 | 1 |  |
| 40 | Batería 24V 100Ah de litio de alta eficiencia y larga vida útil con más de 4500 ciclos. Ideal para aplicaciones exigentes, con protección BMS contra sobrecargas y diseño compacto de fácil instalación. | Unidad | 3 | 2 | 1 |  |
| 41 | Controlador de Carga Solar MPPT, Voltaje de la batería: 12V / 24V / 36V / 48V Automático, Corriente de carga: 60ª, Voltaje máximo del panel solar (PV): 150V y Potencia máxima del panel solar (PV): 800W/12V; 1600W/24V; 2400W/36V; 3200W/48V. | Unidad | 3 | 2 | 1 |  |
| 42 | Inversor Voltaje de entrada: 24v dc, voltaje de salida: 110v ac, forma de onda: onda sinusoidal pura, frecuencia de salida: 60 hz, potencia de sobretensión: 2000w, potencia continua: 1000w y eficiencia: >= 90% | Unidad | 4 | 3 | 1 |  |
| 43 | Gabinete para el sistema eléctrico con pintura electrostática, Envolvente y Termoplástica para Sobreponer Magna Ip65 400 x 600 x 200 mm | Unidad | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 44 | Breaker diseñado para operar con una tensión nominal de aislamiento de 1200 voltios (Ui) y soportar impulsos eléctricos de hasta 6 kilovoltios (Uimp). clasificado dentro de la categoría A y preparado para trabajar a temperaturas de hasta +40 °C. Cumpla con estándares internacionales como IEC/EN 60947-2, AS 60947.2 y GB/T 14048.2, lo cual garantiza su calidad y seguridad en aplicaciones eléctricas. El producto que ha sido certificado por el organismo TÜV bajo el número TUV-026660-EA | Unidad | 3 | 2 | 1 |  |
| 45 | Conectores Solares MC4 TUV – Par Hembra y Macho para Sistemas Fotovoltaicos | Par | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 46 | Clavija En Pvc Con Polo A Tierra (tres patas) | Unidad | 3 | 2 | 1 |  |
| 47 | DPS diseñado para aplicaciones fotovoltaicas, clasificado como Tipo 2 (T2) según la norma EN 61643-31. Tiene una corriente máxima de descarga (Imax) de 40 kiloamperios (kA) y una corriente nominal de descarga (In) de 20 kA. La tensión de protección máxima (Up) es de 2.0 kilovoltios (kV), y la tensión continua máxima del sistema fotovoltaico (Ucpv) que puede soportar es de 600 voltios (V). El dispositivo cumple con la normativa CE, lo que certifica su conformidad con los estándares de seguridad europeos. | Unidad | 3 | 2 | 1 |  |
| 48 | Varilla Cooper Weld de 14 28MM x 1 50 de Cobre Macizo, con conectores | Unidad | 60 | 40 | 4 | 16 |
| 49 | Alambre de cobre N10 x mt, Blanco. | Metro | 360 | 245 | 25 | 90 |
| 50 | Terminales de cobre No 6 | Unidad | 16 | 10 | 2 | 4 |
| 51 | Canaleta de Superficie regulada, Blanca, 40x25 | Unidad | 3 | 2 | 1 |  |
| 52 | Cable Dúplex 2X14 x 100M Blanco, 100% cobre. | Rollo | 3 | 2 | 1 |  |
| 53 | Roseta 200W Blanca Nylon | Unidad | 25 | 16 | 5 | 4 |
| 54 | Interruptor Sencillo Sobreponer | Unidad | 25 | 16 | 5 | 4 |
| 55 | Toma Doble de Sobreponer | Unidad | 15 | 10 | 5 |  |
| 56 | Cable tipo vehicular No 8 Rojo para panel solar x mts | Metro | 45 | 30 | 15 |  |
| 57 | Cable tipo vehicular No 8 Negro para panel solar x mts | Metro | 45 | 30 | 15 |  |
| 58 | Cinta Super Aislante Eléctrica No 19 - 20mts Color Rojo | Unidad | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 59 | Cinta Super Aislante Eléctrica No 19 - 20mts Color Negro | Unidad | 11 | 7 | 2 | 2 |
| 60 | Impulsor diseñado para cerca eléctrica ganadera alimentado por corriente eléctrica, Alimentación: 110 V AC; Consumo: 15 W; Voltaje de salida: 15.000 voltios; Alcance: 45 km; Energía máxima: 1.2 julios; Duración del pulso: 1 mili-segundos; Resistencia estándar: 500 ohmios; Tiempo entre pulsos: 1,5 segundos y Certificación: RETIE. | Unidad | 2 | 2 |  |  |
| 61 | Cuchilla Doble Tiro Para Cerca Eléctrica | Unidad | 7 | 5 |  | 2 |
| 62 | Desviador de rayos: de dos electrodos, empalmes y tornillería | Unidad | 7 | 5 |  | 2 |
| 63 | Cable aislado x 50 mts | Rollo | 7 | 5 |  | 2 |
| 64 | Alambre Galvanizado No 14, 1030 Rollo x 1000 mts. | Rollo | 28 | 20 |  | 8 |
| 65 | Tensor inicio- fin, paquete x 50 | Paquete | 14 | 10 |  | 4 |
| 66 | Tensor Eléctrico punto rojo galvanizado | Unidad | 84 | 60 |  | 24 |
| 67 | Varilla Cerca Móvil con dimensiones 140 × 1.5 cm ,Altura 1.40m, Material Hierro macizo | Unidad | 700 | 500 |  | 200 |
| 68 | Aislador Para Cerca Eléctrica* paquete 100 unidades. Características: Diámetro del agujero donde se ubica la varilla: 13 milímetros. Estos aisladores sirven hasta para una varilla de media pulgada Material: Polipropileno, resistencia a los rayos UV. Tensión nominal: 18.000 voltios. 8. Resistencia a la tracción: Límite elástico: 36 (MN/m²) - Carga de rotura: 36 (MN/m²) 9. Medidas una pieza: 5.5x5.5x5.5 centímetros Peso: 22.5 gramos. 10. Medidas de todo el paquete: 30x23x13.5 centímetros Peso: 1.125 kilos | Paquete | 14 | 10 |  | 4 |
| 69 | Kit para de broche para cerca eléctrica en resorte, ideal para la instalación en los puntos de acceso para los potreros, fabricado con polipropileno de alta calidad filtro UV, CONFORMADO POR: 2 resortes de 3 metros, 2 maniguetas y 4 porta maniguetas; Dimensiones porta manigueta: Alto: 8cm, Largo: 5.5 cm, Ancho: 7 cm y Peso: 35 gramos; Dimensiones manigueta: Largo: 21.5 cm, Ancho: 5 cm, Peso: 85 gramos; Dimensiones Resorte 5 metros: Diámetro: 3.5 cm, Largo: 5 metros, Peso: 215 gramos; Dimensiones Aislador Inicio fin tipo pera: Largo: 3.5 cm, Alto: 7cm, Ancho: 3.5 cm y Peso: 32 gramos. | Unidad | 28 | 20 |  | 8 |
| 70 | Panel fotovoltaico Policristalino 200w, potencia máxima (Pmax) de 200 W, con una tolerancia de potencia de 0 a +5 W. Su máxima capacidad de voltaje (Vmp) es de 24.36 V y su máxima capacidad de corriente (Imp) es de 8.21 A. El voltaje en circuito abierto (Voc) es de 30.01 V y la corriente de cortocircuito (Isc) es de 8.68 A. Su temperatura nominal de operación (NOCT) es de 45 °C ± 2 °C. peso de 15.0 kg y unas dimensiones de 1320 x 992 x 35 mm. El máximo voltaje del sistema es de 1500 V, con un rango máximo de capacidad del fusible de 25 A. Este panel utiliza celdas de tipo policristalino y pertenece a la clase de aplicación A. Todos los datos técnicos proporcionados están basados en condiciones estándar de prueba: AM=1.5, E=1000 W/m², Tc=25 °C. | Unidad | 5 | 3 |  | 2 |
| 71 | Controlador de carga solar PWM, Voltaje nominal: 12V / 24V, Corriente nominal: 20ª, Voltaje máximo de entrada fotovoltaica (PV): 50V y Potencia máxima de entrada PV: 260W (12V) 520W (24V) | Unidad | 5 | 3 |  | 2 |
| 72 | Batería en GEL 55A Ciclo Profundo sellada libre de mantenimiento. | Unidad | 5 | 3 |  | 2 |
| 73 | Estructura Cubierta Metálica para 1 panel (200W) KH915 es un tipo de estructura para poder situar los paneles solares sobre una superficie de cubierta metálica o panel de sándwich. Para el anclaje de los paneles a la Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915, se incluyen los presores laterales y centrales para que queden bien sujetos. Este modelo de Estructura es apto para todo tipo y tamaño de paneles, desde paneles de 36 células y 12V hasta los modelos más grandes de 550W. Los presores regulables admiten paneles de cualquier tipo de grosor de marco. | Unidad | 5 | 3 |  | 2 |
| 74 | Impulsor Cerca Eléctrica Solar 12 V 75km 45 Ha. Características Voltaje de salida: 15.000 V. Tarjeta en fibra de vidrio. Conectores de salida (rojo y negro) en acero inoxidable y plástico. polietileno. Planos de instalación. Alto desempeño y ahorro de energía. Tecnología Micro-Tech Protect: Elimina el fusible ya que posee un sistema de protección electrónico inteligente, formando un escudo protector contra corto circuito o sobre carga de energía iniciado por la fuente de alimentación. Energía: 2.5 Julios. Capacidad: 75 km. Consumo de energía:5 wh | Unidad | 5 | 3 |  | 2 |
| 75 | Cable Dúplex 2X12x mts. 100% cobre. | Metro | 100 | 60 |  | 40 |
| 76 | Cable duplex 2 x 14 x mts | Metro | 100 | 60 |  | 40 |
| 77 | Bombillos 12 w - 9 Vatios | Unidad | 10 | 6 |  | 4 |
| 80 | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 8 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN LOS PUNTOS DE ENTREGA DEFINIDOS POR EL PNN CHINGAZA | Unidad | 8 | 5 | 1 | 2 |

Nota 1: La instalación de la cerca eléctrica con buen vivir campesino, según lo indicado en las especificaciones técnicas, debe incluir en los costos el transporte, cargue y descargue de los insumos y el traslado del personal necesario para el montaje de estos en los lugares definidos por la entidad.

Nota 2: Para la instalación se debe tener en cuenta las especificaciones técnicas arriba descritas y se deben entregar e instalar cumpliendo con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento y con el Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas (RETIE).

Nota 3: Para las instalaciones se deberá realizar un cronograma detallado de ejecución de entregas e instalación, con acta suscrita y aprobada por el supervisor en donde se defina la priorización de las instalaciones.

Nota 4: El contratista para la instalación deberá garantizar que el personal contratado para el desarrollo del objeto contractual cuente con la idoneidad y experiencia, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las obligaciones contractuales, al igual que la normatividad vigente del RETIE.

EL PROPONENTE DEBERÁ ENTREGAR LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO SOLICITADO

- El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales, no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada.

- El proponente deberá cotizar el valor total de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores para los artículos solicitados y presentar la descripción de cada uno, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, es decir, deben cotizar la totalidad de los servicios requeridos. No se aceptan propuestas parciales.

- La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.

- El contratista deberá asumir los costos de transporte cargue y descargue en que incurra para la entrega de los productos a adquirir en cada Parque Nacional Natural – Macarena – Picachos – Chingaza.

- El proponente deberá anexar la ficha técnica de manera individual de los siguientes elementos señalados (la no presentación de la ficha técnica de al menos uno de los elementos solicitados será solicita al oferente para su subsanación hasta el término de ley, sino se presenta la ficha técnica o la aclaración de la misma la oferta será rechazada y no podrá ser partícipe de la subasta)

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS QUE REQUIEREN FICHA TÉCNICA

La incorporación de una ficha técnica en el contrato para la adquisición e instalación de sistemas fotovoltaicos es fundamental para garantizar la transparencia, la calidad y el cumplimiento de los requerimientos técnicos del proyecto. Este documento permite detallar las características específicas de los equipos a instalar, tales como la potencia nominal, eficiencia, tipo de tecnología, dimensiones, certificaciones, y demás aspectos técnicos relevante.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN |
| --- | --- |
| 1 | SISTEMA FOTOVOLTAICO MODELO 2: Suministro de un (1) sistema fotovoltaico para vivienda y cerca eléctrica. Para este sistema el proveedor debe suministrar como mínimo los siguientes elementos: 2 PANEL SOLAR MONOCRISTALINO POTENCIA MÁXIMA (WATTS) 550W DIMENSIONES (ALTO, ANCHO, FONDO) 2094 X 1038 X 35 MM (±1) 144 CELDAS (6×24) CON TECNOLOGÍA HALF-CELL VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (V) 49.70 MÁXIMO VOLTAJE DE SUMINISTRO (V) 41.90 MÁXIMA CORRIENTE DE SUMINISTRO(A) 10.99 TIPO DE CELDA MONOCRISTALINA CARACTERÍSTICAS COMPUESTO POR 144 CELDAS (12 X12) ESPESOR DEL MARCO 35 MM EFICIENCIA MÁXIMA 21.16 % CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (A) 11.72 TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C) 85 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DIMENSIONES (ALTO, ANCHO, FONDO) 2094 X 1038 X 35 MM (±1) PESO (KILOGRAMOS) 23.50 Kg 1 REGULADOR SOLAR 12V-24V-48V 40A MPPT 1 PAR DE CONECTORES RETIE MC4, INCLUYE CONECTOR MACHO; CONECTOR HEMBRA; CLIP METÁLICO PARA ENSAMBLE DE CABLES 1 INVERSOR 1000W-24V ONDA PURA INVERTER 1 SISTEMA O ESTRUCTURA DE MONTAJE EN TIERRA Y SOPORTES PARA 2 PANELES FOTOVOLTAICOS CON BASES DE CONCRETO, CON SISTEMA DE AMARRE FIJO PARA LOS PANELES 1 SOPORTE EN ÁNGULO PARA BATERÍA 24 METROS DE CABLE PARA PANEL #10 NEGRO 4 PUNTOS ELÉCTRICOS LOS CUALES CADA UNO DEBEN INCLUIR PLAFÓN PLÁSTICO PARA PARED O MURO CON TUBERÍA EN PVC, CON CERTIFICACIÓN RETIE, INTERRUPTORES SENCILLOS Y BOMBILLO CON TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN LED CON POTENCIA 9W - VOLTAJE 12V-DC, SU CONEXIÓN DEBE INCLUIR ALAMBRE DE COBRE #10, Y TUBERÍA DE PVC 4 PUNTOS ELÉCTRICOS LOS CUALES CADA UNO DEBEN INCLUIR TOMA CORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 45 METROS DE ALAMBRE COBRE #10 3 TACOS BREAKER DC 2P 160V- 63A 1 IMPULSOR PARA CERCA ELÉCTRICA CON DISTANCIA MÁXIMA DE COBERTURA 15KM - 110V 8 VARILLAS COOPERWELL 1.50 MAS CONECTOR 1 DESVIADOR DE RAYOS 1 CUCHILLA DOBLE TIRO 1 ROLLO DE CABLE AISLADO X 50 METROS 4 UNIDADES DE TERMINALES COBRE 70A 1 CLAVIJA POLO TIERRA 15A 2 BATERÍAS EN GEL 12V-150 AH CICLO PROFUNDO 1 CANALETA BLANCA CON ADHESIVO EN MATERIAL DE PLÁSTICO DE 40*25 POR 2 METROS |
| 3 | Panel solar 555wp monocristalino rs6-555m-e3. Potencia máx. (Pmax) 555 Wp. Tensión a potencia máx. (Vmp) 42.10 V. Corriente a potencia máxima (Imp) 13.19 A. Tensión en circuito abierto (Voc) 49.95 V Corriente de cortocircuito (Isc) 14.04 A. Eficiencia del módulo 21.5% Dimensiones: 2278 X 1134 X 30 mm |
| 5 | Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915 es un tipo de estructura para poder situar los paneles solares sobre una superficie de cubierta metálica o panel de sándwich. Para el anclaje de los paneles a la Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915, se incluyen los presores laterales y centrales para que queden bien sujetos. Este modelo de Estructura es apto para todo tipo y tamaño de paneles, desde paneles de 36 células y 12V hasta los modelos más grandes de 550W. Los presores regulables admiten paneles de cualquier tipo de grosor de marco. |
| 23 | Gabinete eléctrico. Material en lámina galvanizada calibre 20; pintura en polvo base poliéster; dimensiones: 40 x 40 x 20 cm (ancho x alto x profundidad) nivel de protección IP 64; peso 8,9 Kg. Normativa RETIE. Que incluya: 1 Interruptor automático bipolar de 20 A DC. y 1. Interruptor automático bipolar de 15 A DC. |
| 38 | Panel Solar 550W (Policristalino), Potencia Máxima (Pmax) 550 W, Tolerancia de Potencia 0 ~ +5 W, Voltaje a Pmax (Vmp) 41.2 V, Corriente a Pmax (Imp) 13.35 A, Voltaje en Circuito Abierto (Voc) 49.5 V, Corriente de Corto Circuito (Isc) 13.9 A, Temperatura de operación -40°C a +85°C, Peso 28 – 30 kg, Dimensiones 2270 x 1135 x 35 mm (aprox.), Voltaje Máximo del Sistema 1000 / 1500 V, Fusible en serie máximo 20 – 30 A, Tipo de celda Policristalina, Clase de Aplicación A y Coeficiente de temperatura (Pmax) -0.41 %/°C |
| 39 | Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915 es un tipo de estructura para poder situar los paneles solares sobre una superficie de cubierta metálica o panel de sándwich. Para el anclaje de los paneles a la Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915, se incluyen los presores laterales y centrales para que queden bien sujetos. Este modelo de Estructura es apto para todo tipo y tamaño de paneles, desde paneles de 36 células y 12V hasta los modelos más grandes de 550W. Los presores regulables admiten paneles de cualquier tipo de grosor de marco. |
| 43 | Gabinete para el sistema eléctrico con pintura electrostática, Envolvente y Termoplástica para Sobreponer Magna Ip65 400 x 600 x 200 mm |
| 68 | Aislador Para Cerca Eléctrica* paquete 100 unidades. Características: Diámetro del agujero donde se ubica la varilla: 13 milímetros. Estos aisladores sirven hasta para una varilla de media pulgada Material: Polipropileno, resistencia a los rayos UV. Tensión nominal: 18.000 voltios. 8. Resistencia a la tracción: Límite elástico: 36 (MN/m²) - Carga de rotura: 36 (MN/m²) 9. Medidas una pieza: 5.5x5.5x5.5 centímetros Peso: 22.5 gramos. 10. Medidas de todo el paquete: 30x23x13.5 centímetros Peso: 1.125 kilos |
| 69 | Kit para de broche para cerca eléctrica en resorte, ideal para la instalación en los puntos de acceso para los potreros, fabricado con polipropileno de alta calidad filtro UV, CONFORMADO POR: 2 resortes de 3 metros, 2 maniguetas y 4 porta maniguetas; Dimensiones porta manigueta: Alto: 8cm, Largo: 5.5 cm, Ancho: 7 cm y Peso: 35 gramos; Dimensiones manigueta: Largo: 21.5 cm, Ancho: 5 cm, Peso: 85 gramos; Dimensiones Resorte 5 metros: Diámetro: 3.5 cm, Largo: 5 metros, Peso: 215 gramos; Dimensiones Aislador Inicio fin tipo pera: Largo: 3.5 cm, Alto: 7cm, Ancho: 3.5 cm y Peso: 32 gramos. |
| 70 | Panel fotovoltaico Policristalino 200w, potencia máxima (Pmax) de 200 W, con una tolerancia de potencia de 0 a +5 W. Su máxima capacidad de voltaje (Vmp) es de 24.36 V y su máxima capacidad de corriente (Imp) es de 8.21 A. El voltaje en circuito abierto (Voc) es de 30.01 V y la corriente de cortocircuito (Isc) es de 8.68 A. Su temperatura nominal de operación (NOCT) es de 45 °C ± 2 °C. peso de 15.0 kg y unas dimensiones de 1320 x 992 x 35 mm. El máximo voltaje del sistema es de 1500 V, con un rango máximo de capacidad del fusible de 25 A. Este panel utiliza celdas de tipo policristalino y pertenece a la clase de aplicación A. Todos los datos técnicos proporcionados están basados en condiciones estándar de prueba: AM=1.5, E=1000 W/m², Tc=25 °C. |
| 71 | Controlador de carga solar PWM, Voltaje nominal: 12V / 24V, Corriente nominal: 20ª, Voltaje máximo de entrada fotovoltaica (PV): 50V y Potencia máxima de entrada PV: 260W (12V) 520W (24V) |
| 72 | Batería en GEL 55A Ciclo Profundo sellada libre de mantenimiento. |
| 73 | Estructura Cubierta Metálica para 1 panel (200W) KH915 es un tipo de estructura para poder situar los paneles solares sobre una superficie de cubierta metálica o panel de sándwich. Para el anclaje de los paneles a la Estructura Cubierta Metálica 2 paneles KH915, se incluyen los presores laterales y centrales para que queden bien sujetos. Este modelo de Estructura es apto para todo tipo y tamaño de paneles, desde paneles de 36 células y 12V hasta los modelos más grandes de 550W. Los presores regulables admiten paneles de cualquier tipo de grosor de marco. |
| 74 | Impulsor Cerca Eléctrica Solar 12 V 75km 45 Ha. Características Voltaje de salida: 15.000 V. Tarjeta en fibra de vidrio. Conectores de salida (rojo y negro) en acero inoxidable y plástico. polietileno. Planos de instalación. Alto desempeño y ahorro de energía. Tecnología Micro-Tech Protect: Elimina el fusible ya que posee un sistema de protección electrónico inteligente, formando un escudo protector contra corto circuito o sobre carga de energía iniciado por la fuente de alimentación. Energía: 2.5 Julios. Capacidad: 75 km. Consumo de energía:5 wh |

CONDICIONES GENERALES DE LOS ELEMENTOS:

1.	El proponente deberá entregar la ficha técnica de los productos solicitados junto con la propuesta.

2.	Es obligación del oferente anexar la marca de cada uno de los bienes que está ofreciendo en la oferta.

3.	El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.

4.	La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio del mercado.

5.	El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir.

# 3. Obligaciones Del Contratista. Generales.

- Cumplir con el objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y sus anexos, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y PNNC.

- Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - PNNC, y obrar con responsabilidad, eficiencia, transparencia, lealtad y buena fe en la ejecución del contrato.

- Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta PNNC a través del Supervisor, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.

- Constituir y allegar a PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - PNNC, las garantías requeridas dentro de los dos CINCO (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato y mantener su vigencia por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.

- Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, así como los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y parafiscal propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar de  conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normativa, de acuerdo con  el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y de manera oportuna. Así mismo deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de éstos y demostrarlo cuando sea requerido por La Entidad.

- Presentar ante la entidad, la correspondiente facturación de conformidad con las disposiciones vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago. Realizando a su vez cargue en la plataforma SECOP II junto con las evidencias de ejecución.

- Participar en todas las reuniones a las que PNNC o el supervisor lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato y suscribir las actas e informes a que haya lugar. Así como diligenciar, suscribir y entregar las actas al supervisor, dentro de los 5 días calendario siguientes a la reunión.

- Reportar e informar por escrito y de forma inmediata a la supervisión cualquier irregularidad, novedad o anomalía que advierta en la ejecución del contrato, así como cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

- Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

- Cumplir con las disposiciones establecidas en el Manual de Contratación de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – PNNC, vigente y demás

- normas que lo adicionen y modifiquen.

- Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre toda la información y documentos a los que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - PNNC.

- Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el gobierno nacional y demás disposiciones pertinentes.

- Mantener fijos los precios ofrecidos durante la ejecución del contrato.

- Allegar a la entidad el Registro Único Tributario (RUT) debidamente actualizado, el cual debe corresponder a la persona natural o jurídica CONTRATISTA.

- Allegar certificado expedido por la Entidad Financiera de cuenta de Ahorros o Corriente donde se verifique que la cuenta se encuentra en estado activo, y que está a nombre de la persona natural o jurídica CONTRATISTA.

- Allegar diligenciado el FORMATO No 2 (personas naturales) o el FORMATO No 3 (personas jurídicas), dependiendo del tipo de CONTRATISTA que se encuentra en los documentos del proceso con el fin de registrar el usuario en el SIIF.

- Cumplir las demás obligaciones que se deriven de los estudios previos y de la naturaleza del contrato.

4. Obligaciones Especificas del Contratista

El contratista se obliga a cumplir con lo siguiente:

- Entregar los elementos en los Parques Nacionales Naturales Sierra de la Macarena, Cordillera de los Picachos, Chingaza, de acuerdo a los puntos establecidos anteriormente.

- Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.

- Asumir los costos del transporte, cargue y descargue de los elementos en cada punto de entrega.

- Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable de ocho (8) días hábiles, efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.

- Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.

- Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.

- Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.

- Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.

- Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.

- Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente.

- Una vez inicia la ejecución del contrato, el contratista deberá subir en la plataforma SECOP II en la opción EJECUCIÓN CONTRACTUAL las facturas después de radicarse en la Entidad Estatal, en esta sección podrá cargar los informes de actividades y en general documentos de la ejecución contractual que la Entidad Estatal le solicite.

- Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.

- Mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato

- Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que:

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo;

Atentamente:

Razón Social………………………………………………………………………

Nombre…………………………………………………………………………..…

Dirección………………………………………………………………………..…

E-mail……………………………………………………………………………

FAX………………………………………………………………………………

FIRMA: