PROCESO

GESTION ORGANIZACIONAL Y DEL RIESGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL DE VEHÍCULOS

Mayo de 2025

- Objetivo

Establecer la metodología para efectuar la inspección preoperacional diaria de seguridad para verificar si los vehículos que realizan desplazamientos laborales al servicio de la compañía se encuentran en adecuado estado, determinando de manera oportuna condiciones que puedan generar incidentes en la vía, de manera que sean intervenidos minimizando el potencial de siniestros viales por fallas mecánicas

- Alcance

Inicia con la inspección preoperacional de los vehículos que realizan desplazamientos laborales al servicio del SENA, reporte de las condiciones de seguridad del vehículo hasta la subsanación de cualquier novedad presentada antes de salir a cumplir su rol misional en la empresa.

- Responsable

Persona en rol de conductor: realizar la inspección preoperacional del vehículo a utilizar durante el desplazamiento laboral.

Reportar las novedades y/o fallas identificadas durante la inspección preoperacional al personal o área que corresponda, siguiendo las instrucciones o indicaciones al respecto.

Líder PESV y/o delegados PESV a nivel nacional: verificar de manera periódica la realización de inspecciones preoperacionales de vehículos que realizan desplazamientos al servicio de la entidad.

Área de mantenimiento y/o área o personal encargado de flota vehicular: realizar seguimiento permanente a la ejecución de inspecciones preoperacionales de los vehículos que realizan desplazamientos laborales al servicio del SENA.

recibir las notificaciones de novedades identificadas durante la inspección preoperacional y planificar, realizar o solicitar la ejecución del mantenimiento correctivo que se requiera.

Generar instrucciones sobre el uso del vehículo acorde con las fallas o novedades identificadas durante la inspección preoperacional.

Definir y actualizar el plan de mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo, así como actualizar la hoja de vida del mismo.

- Definiciones

Inspección pre-operacional: Consiste en una revisión básica del vehículo, se realiza en frío, se aplica al iniciar cualquier viaje o en el caso de ser un conductor, antes de iniciar su jornada laboral, lo que se busca es garantizar el buen funcionamiento de todos los sistemas y componentes del vehículo logrando de manera preventiva tener una jornada productiva y entrar en un ambiente de seguridad.

Motocicleta: Vehículo de dos ruedas, diseñado para el transporte de una o dos personas de un lugar a otro.

Periodicidad: Frecuencia establecida para desarrollar una actividad.

Vehículo: Es un medio de transporte diseñado para mover personas o cosas de un lugar a otro.

- Marco normativo

Resolución 40595 de 2022. Por medio del cual se adopta la metodología para el diseño, implementación y verificación de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, Paso 16 Inspección de vehículos y equipos.

- Generalidades

Al realizar la inspección preoperacional de vehículos, debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- La revisión preoperacional se realiza en frio, es decir antes de encender el vehículo

- Revise que la superficie bajo la cual se encuentra el vehículo no presenta rastros de posibles fugas de fluidos

- Puede iniciar la inspección por la parte externa, que incluye vidrios, espejos, limpia brisas, llantas y posteriormente validar los sistemas básicos de vehículo (fluidos) y finalizar con la inspección y funcionamiento en parte interna (pito, frenos, luces, entre otros).

- Para revisar los niveles de fluidos el conductor puede guiarse por las marquillas de la varilla de medición, revisando los mínimos y máximos establecidos por estos y el color del aceite.

- Se deben diligenciar la lista de chequeo del tipo de vehículo en su totalidad

- Se debe evitar tachones y enmendaduras al diligenciar el formato de inspección en caso de ser físico.

- Se debe registrar claramente las condiciones inseguras, hallazgos u observaciones identificadas durante la inspección.

  - Contenido

| No. | Descripción de la actividad | Responsable | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparar el formato a utilizar durante la inspección preoperacional, tener presente que se debe realizar antes de iniciar el primer desplazamiento del día | Persona en rol de conductor | GIL-F-035 Formato para chequeo antes de la marcha del vehículos XXXXX Formato para inspección de motocicletas |
| 2 | Inicie validando los documentos del vehículo, asegurando que se encuentren disponibles y vigentes: licencia de tránsito, SOAT, revisión técnico mecánica, licencia de conducción, cédula de ciudadanía | Persona en rol de conductor | GIL-F-035 Formato para chequeo antes de la marcha del vehículos XXXXX Formato para inspección de motocicleta GIL-G-007 Guía administración parque automotor |
| 3 | No encienda el vehículo, revise que la superficie bajo la cual se encuentra el vehículo no presenta rastros de posibles fugas de fluidos | Persona en rol de conductor | GIL-F-035 Formato para chequeo antes de la marcha del vehículos XXXXX Formato para inspección de motocicleta |
| 4 | Inspeccione la parte externa del vehículo, según aplique: vidrios, espejos, limpia brisas, asegurándose que se encuentren completos, sin roturas, fisuras u opacidad y limpios | Persona en rol de conductor | GIL-F-035 Formato para chequeo antes de la marcha del vehículos XXXXX Formato para inspección de motocicleta |
| 5 | Revise el estado de las llantas delanteras, traseras y de repuesto según aplique, validando si presentan chichones, cortes, baja presión, se encuentran lisas o cualquier otra condición que pueda generar un riesgo en la vía | Persona en rol de conductor | GIL-F-035 Formato para chequeo antes de la marcha del vehículos XXXXX Formato para inspección de motocicleta |
| 6 | Verificar que los niveles de los fluidos, sean los adecuados e identifique y reporte si se observan fugas: líquidos de frenos, aceite y refrigerante. | Persona en rol de conductor | GIL-F-035 Formato para chequeo antes de la marcha del vehículos XXXXX Formato para inspección de motocicleta |
| 7 | Inicie la verificación interna del vehículo o de mobiliario del vehículo, como sillas, cinturones de seguridad cuando aplique, revisando que no tengan roturas, cinturones funcionales, no deshilachados. | Persona en rol de conductor | GIL-F-035 Formato para chequeo antes de la marcha del vehículos XXXXX Formato para inspección de motocicletas |
| 8 | Valide el funcionamiento de los tableros o indicadores del vehículo, validando que enciendan y no se activen testigos de alerta | Persona en rol de conductor | GIL-F-035 Formato para chequeo antes de la marcha del vehículos XXXXX Formato para inspección de motocicleta |
| 9 | Valide el funcionamiento del pito y las luces: direccionales delanteros y traseras, altas y bajas de parqueo o stop. | Persona en rol de conductor | GIL-F-035 Formato para chequeo antes de la marcha del vehículos XXXXX Formato para inspección de motocicleta |
| 10 | Valide que el vehículo cuenta con los equipos de prevención y seguridad tales como botiquín (elementos vigentes y en buen estado), extintor (vigente y en buen estado), herramientas, kit de carretera (señalética, conos, tacos), gato, inspeccione elementos de protección personal (casco, traje antifricción y/o elementos de protección para motociclistas) | Persona en rol de conductor | GIL-F-035 Formato para chequeo antes de la marcha del vehículos XXXXX Formato para inspección de motocicleta |
| 11 | Deje registro de los hallazgos en el formato establecido y reporte los daños fallas y/o anomalías al encargado de la flota o del mantenimiento del vehículo. Absténgase de operar el vehículo si encuentra fallas que puedan generar condiciones inseguras o siniestros durante los recorridos, espere las indicaciones del encargado de la flota | Persona en rol de conductor | GIL-F-035 Formato para chequeo antes de la marcha del vehículos XXXXX Formato para inspección de motocicleta |

  - Planificación y seguimiento de mantenimientos

Una vez se reportan las novedades identificadas durante la inspección preoperacional el área de mantenimiento y/o área o personas encargadas de la flota, deben realizar la planificación, ejecución y/o seguimiento a la implementación de los mantenimientos correctivos o preventivos identificados, manteniendo actualizado el plan de mantenimiento y hoja de vida del vehículo.

  - Control de registros

Los registros derivados de las inspecciones preoperacionales son almacenados acorde con lo establecido en el listado maestro de registros de la entidad por un tiempo mínimo de un (1) año.

- Documentos relacionados

GIL-F-035 Formato para chequeo antes de la marcha del vehículos

GIL-G-007 Guía administración parque automotor

XXXXX Formato para inspección de motocicleta

- Control de cambios

| VERSION | FECHA DE ENTRADA EN VIGENTE | NATURALEZA DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | Versión inicial |