FICHA TÉCNICA

A continuación, el municipio de La Pintada pone a disposición de los oferentes la ficha técnica para la celebración del contrato que tiene por objeto “ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO BUSETA PARA TRANSPORTE TERRESTRE DE USO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE LA PINTADA”

| TIPO DE HOMOLOGACIÓN CHASIS (X) CARROCERÍA ( ) VEHÍCULO CARROZADO ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERENCIA | MS |  |  |  |  | MODELO |  | 2026 |  |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES (CHASIS O VEHÍCULO |  |  |  |  |  |  | MOTOR |  |  |
| TIPO (ARAÑA O CON TAPÓN) |  | ARAÑA |  |  |  |  | UBICACIÓN |  | DELANTERO |
| NUMERO DE EJES |  | 2 |  |  |  |  | REFERENCIA |  | 4HK1-TCS |
| NUMERO DE LLANTAS |  | 6 |  |  |  |  | POTENCIA MÁXIMA SAE ( ) DIN(X) |  | 210 HO |
| DIMENSIÓN DE LA LLANTA DELANTERA |  | 235/75R17.5 |  |  |  |  | RÉGIMEN A MÁXIMA POTENCIA |  | 2400 Rpm |
| FACTOR DE LA LLANTA DELANTERA |  | 6,66 |  |  |  |  | TORQUE MÁXIMO |  | 72 kg-m |
| DIMENSIÓN DE LA LLANTA TRASERA |  | 235/75R17.5 |  |  |  |  | RÉGIMEN A MÁXIMO TORQUE |  | 1600 Rpm |
| FACTOR DE LA LLANTA TRASERA |  | 6,66 |  |  |  |  | NÚMERO DE CILINDROS |  | 4 |
| CAPACIDAD DE ARRANQUE EN PENDIENTE |  | 64% |  |  |  |  | DISPOSICIÓN |  | EN LÍNEA |
| VELOCIDAD MÁXIMA |  | 85.22 kph |  |  |  |  | DESPLAZAMIENTO |  | 5193 cm ³ |
| DISTANCIA ENTRE EJES |  | 4990 mm |  |  |  |  | COMBUSTIBLE |  | DIESEL |
| DISTANCIA ENTRE EJES TÁNDEM |  | NA mm |  |  |  |  | TIPO ASPIRACIÓN |  | TURBO / FORZADA |
| VOLADIZO ANTERIOR |  | 1547 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| VOLADIZO POSTERIOR |  | 1983 mm |  |  |  |  | CARACTERÍSTICAS DE CAJAS DE VELOCIDADES |  |  |
| LONGITUD TOTAL |  | 8520 mm |  |  |  |  | REFERENCIA |  | MZW6P |
| ANCHO MÁXIMO LLANTAS TRASERAS |  | 2176 mm |  |  |  |  | TIPO (MANUAL AUTOMÁTICA) |  | MANUAL |
| UBICACIÓN DEL MOTOR (delantero o trasero) |  | DELANTERO |  |  |  |  | No. DE CAMBIOS (ADELANTE) |  | 6 |
| UBICACIÓN DIRECCIÓN (adelante o atrás del eje) |  | ADELANTE |  |  |  |  | RELACIONES (MAX-MIN |  | 0.722/6.615 |
| PESO DEL CHASIS O VEHÍCULO |  | 3390 kgs |  |  |  |  | RELACIÓN ALTA CAJA DE TRANSFERENCIA |  | 0 |
| PESO DEL CHASIS EJE DELANTERO |  | 1972 kgs |  |  |  |  | RELACIÓN BAJA CAJA DE TRANSFERENCIA |  | 0 |
| PESO DEL CHASIS EJE TRASERO |  | 1418 kgs |  |  |  |  | RELACIÓN DEL CONVERTIDOR DE TORQUE |  | 0 |
| PESO BRUTO VEHICULAR FABRICANTE |  | 11000 kgs |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CARACTERÍSTICAS DE LOS FRENOS |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DE LOS EJES |  |  |  |  |  |  | FRENO PRINCIPAL |  |  |
| EJE TRACTOR (DELANT TRASER) |  |  | TRASERO |  |  |  | TIPO |  | NEUMÁTICO ABS |
| RELACIONES EJE TRACTOR (MAX-MIN.) |  | 5.857: 5.857 |  |  |  |  | FRENO DE PARQUEO SI (X) ND ( ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | EMISIONES |  |  |
| EJE DELANTERO |  |  |  |  |  |  | MOTORES A GASOLINA EN CONDICIONES DE PRUEBA ESTÁTICA (MARCHA MÍNIMA O RALENTI) |  |  |
| REFERENCIA |  | F041 |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACIDAD MÁXIMA |  | 4000 kgs |  |  |  |  | % POR VOLUMEN DE MONÓXIDO DE CARBONO |  |  |
| CAPACIDAD DE SUSPENSIÓN |  | 4100 kgs |  |  |  |  | PARTES POR MILLÓN DE HIDROCARBUROS |  |  |
| EJE TRASERO |  |  |  |  |  |  | MOTORES A GAS, GASOLINA Y DIESEL EN CONDICIONES DE PRUEBA DINÁMICA |  |  |
| REFERENCIA |  | R077 |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACIDAD MÁXIMA |  | 7600 kgs |  |  |  |  | (CO) MONÓXIDO DE CARBONO |  |  |
| CAPACIDAD DE SUSPENSIÓN |  | 7700 kgs |  |  |  |  | (HC) HIDROCARBUROS |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (NOx) ÓXIDOS DE NITRÓGENO |  |  |
| CARACTERÍSTICAS DE LA DIRECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERENCIA |  | ASISTIDA |  |  |  |  | DISPOSITIVOS CONTROL DE EMISIONES EVAPORADAS MOTORES A GASOLINA |  |  |
| TIPO hidráulica (x) Mecánica ( ) Servo asistida ( ) Otra ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | CANISTER |  | SI ( ) NO ( ) |
|  |  |  |  |  |  |  | CONVERTIDOR CATALÍTICO |  | SI ( ) NO ( ) |
|  |  |  |  |  |  |  | VÁLVULA DE VENTILACIÓN POSITIVA DEL CARTER |  | SI ( ) NO ( ) |
| CARACTERÍSTICAS DE LA CARROCERÍA |  |  |  |  |  |  | DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL (6) |  |  |
| TIPO CARROCERÍA |  |  |  |  |  |  | INDICADOR DE VELOCIDAD |  | SI (X) NO() |
| No. FICHA HOMOLOGACIÓN CHASIS |  |  |  |  |  |  | INDICADOR NIVEL DE COMBUSTIBLE |  | SI(X) NO() |
| MARCA CARROCERÍA |  |  |  |  |  |  | INDICADOR DE TEMPERATURA |  | SI (X) NO() |
| REFERENCIA CARROCERÍA |  |  |  |  |  |  | TACÓGRAFO |  | SI() NO (X) |
| RADIO DE ACCIÓN |  |  |  |  |  |  | INDICADOR DE VOLTAJES |  | SI (X) NO() |
| SERVICIO (Corriente Lujo Escolar - Especial) |  |  |  |  |  |  | INDICADOR DE LUCES |  | SI(X) NO() |
| CAPACIDAD PASAJEROS SENTADOS CON CONDUCTOR |  |  |  |  |  |  | TESTIGO PUERTA ABIERTA |  | SI() NO (X) |
| CAPACIDAD PASAJEROS DE PIE |  |  |  |  |  |  | TESTIGO FALLA DE FRENOS |  | SI (X) NO() |
| DISTANCIA ENTRE EJES |  | mm |  |  |  |  | ILUMINACIÓN INTERIOR |  | SI() NO (X) |
| VOLADIZO ANTERIOR |  | mm |  |  |  |  | LUCES DE ESTRIBO BLANCAS |  | SI() NO (X) |
| VOLADIZO POSTERIOR |  | mm |  |  |  |  | SISTEMA APERTURA PUERTA INTERIOR |  | SI() NO (X) |
| ALTURA DEL VEHÍCULO |  | mm |  |  |  |  | SISTEMA APERTURA PUERTA EXTERIOR |  | SI() NO (X) |
| ANCHO DEL VEHÍCULO |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| LONGITUD DEL VEHÍCULO |  | mm |  |  |  |  | VEHÍCULO ACCESIBLE SEGÚN NTC |  |  |
| PESO DE LA CARROCERÍA |  | kgs |  |  |  |  | ACCESIBILIDAD 1 |  |  |
| PESO VEHÍCULO EJE DELANTERO |  | kgs |  |  |  |  | ACCESIBILIDAD 2 |  |  |
| PESO VEHÍCULO EJE TRASERO |  | kgs |  |  |  |  | ACCESIBILIDAD 3 |  |  |
| PESO TOTAL DEL VEHÍCULO VACÍO |  | kgs |  |  |  |  |  |  |  |
| PESO VEHÍCULO CARGADO EJE DELANTERO |  | kgs |  |  |  |  | SISTEMA ELÉCTRICO |  |  |
| PESO VEHÍCULO CARGADO EJE TRASERO |  | kgs |  |  |  |  | ALTERNADOR |  | 24 V -090 AMPERIOS |
| PESO BRUTO VEHICULAR CALCULADO |  | kgs |  |  |  |  | BATERÍA |  | 12 V |
| NUMERO DE PUERTAS PARA PASAJEROS |  |  |  |  |  |  | VOLTAJE SISTEMA ELÉCTRICO |  | 24 V |
| ANCHO LIBRE DE PUERTAS |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTURA LIBRE DE PUERTAS |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| ATURA ENTRE PELDAÑOS |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTURA DEL SUELDO AL ESTRIBO |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTURA INTERNA LIBRE |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTURA DE VISIBILIDAD SUPERIOR |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTURA DE VISIBILIDAD INFERIOR |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| ANCHO DEL PASILLO |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSICIÓN DE LOS ASIENTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEPARACIÓN DE ASIENTOS |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| ESPACIO ASIENTOS ENFRENTADOS |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| PROFUNDIDAD ASIENTOS |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| ANCHO ASIENTO (POR PERSONA) |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTURA ASIENTO |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| ALTURA DEL ESPALDAR |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |
| % ÁREA EN VIDRIO DE PUERTAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO CLARABOYAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACIDAD DE BODEGA |  | m³ |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACIDAD DE CARGA |  | kgs |  |  |  |  |  |  |  |
| RUTEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SALIDAS DE EMERGENCIA |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIONES MINISTERIO DE TRANSPORTE |  |  |
| TIPO DE EXPULSIÓN ( ) TIPO DE FRAGMENTACIÓN ( ) |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIÓN 1 |  | CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 3752 DE 2015 |
| DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIÓN 2 |  | CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 3753 DE 2015 |
| NUMERO DE SALIDAS COSTADO DERECHO |  |  |  |  |  |  | OBSERVACIÓN 3 |  | CUMPLE CON LA RESOLUCIÓN 4200 DE 2016 |
| NUMERO DE SALIDAS COSTADO IZQUIERDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Diseño | ESPECIFICACIONES GENERALES |
| --- | --- |
|  | Puertas para acceso de pasajeros al lado derecho tipo panto gráfica adelantada. Amplia bodega trasera con acceso desde el casco trasero. Silletería reclinable con coche cama de 990 mm de ancho, con apoyabrazos abatibles y reclinación mecánica distribución 2x2. Sillas en Tipo Cuero Silla conductor, con reclinación neumática Porta paquetes internos con unidades individuales de servicios (salida individual de aire, lámpara de lectura, llamado al auxiliar, numeración de silla) al alcance de cada pasajero Iluminación interna total en Leds Casco trasero con vidrio Espejos carenados Licuadoras-Lámparas Laterales Regletas en Maletero Cornetas Luces en Bomper adelante y atrás Silla Transportin Panorámico enterizo o bipartido Ventanería pegada o con corredera Radio DVD y 8 parlantes Un Monitor de 19" de accionamiento eléctrico Pantalla de 32 Pulgadas Mampara tipo DOT Dos Claraboyas Cámara de Reversa Control de Velocidad Sensores de reversa 2 extintores Luzdia LRD Cinturonesde Seguridad de 3 puntos Retráctiles en en todas las sillas Espejos Retrovisores eléctricos Tomas 110 V en todas las Sillas Vigías Digitales Aire Acondicionado Suministrado por Concesionario |
| ESPECIFICACIONES CARROCERÍA |  |
| La superestructura está diseñada y probada para cumplir con las pruebas de carga lateral y carga sobre techo, de acuerdo con los requerimientos de la Norma Técnica Colombiana NTC 5206-1 y las Resoluciones 3753 y 4200 del Ministerio de Transporte. El forro exterior está fabricado en lámina de aluminio con espesores de 1,2 mm y 2,5 mm. Las estructuras de las puertas de bodega y las tapas de inspección en los faldones también son de aluminio, utilizando pernos en la estructura para garantizar una apariencia excelente. Los recubrimientos internos de los laterales, el piso y el techo son retardantes al fuego y están certificados bajo la norma FMVSS 302 La carrocería está diseñada sin perfiles laterales, lo que facilita los procesos de limpieza y mantenimiento. Esto evita la acumulación de humedad y suciedad, previniendo el deterioro prematuro de la unidad. El diseño de la carrocería se realiza en coordinación con el fabricante del chasis, cumpliendo con todos los requerimientos técnicos para maximizar las características del chasis. Esto garantiza, entre otras cosas, un acceso fácil y rápido a los diferentes componentes mecánicos y eléctricos del bus |  |

| HERRAMIENTAS | Gato original de fabrica Copa o cruceta para pernos Extintor de 5 lb Juego de llaves mixtas (3/8 y 1”) Dos señales de carretera en forma de triangulo en material reflectivos y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical Botiquín de primeros auxilios Dos tacos para bloquear el vehículo |
| --- | --- |
| REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA MARCA | La marca del chasis que se oferte deberá encontrarse inscrita dentro del registro público de la propiedad industrial ante la superintendencia de industria y comercio, con una antelación de mínimo 20 años contados a partir del cierre del proceso, para lo cual el oferente adjuntara el documento de la superintendencia de industria y comercio en el cual se pueda evidenciar el tiempo de inscripción |
| REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRANSITO | El proponente y/o fabricante de carrocería deberá adjuntar certificado emitido por el registro único nacional de tránsito donde acredite su habilitación como fabricante de carrocerías con una vigencia no mayor a 30 días |
| GARANTÍA TÉCNICA DEL VEHÍCULO | Adjuntar certificación emitida por el fabricante o distribuidor autorizado en la ciudad de Medellín en la que se cuenta con la red de talleres y/o concesionarios autorizados para amparar la garantía técnica del vehículo contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos y la disposición de piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, el respectivo soporte de disposición final de estos elementos esta garantía debe ofrecerla sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de dos (2) años para el motor y el chasis, y mínimo un (1) año para la carrocería contados a partir del recibo a satisfacción del vehículo |
| GARANTÍA DEL SERVICIO POST VENTA | Certificación expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado en la ciudad de Medellín en la que se cuenta con la red de talleres y/o concesionarios autorizados, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para el vehículo ofrecido por un tiempo mínimo de diez (10) años |
| MATERIAL DE CONSULTA | Un (1) manual de operación y mantenimiento de la plataforma de movilidad de persona reducida y mantenimiento básico del vehículo |
| LUGAR DE ENTREGA | El vehículo debe ser entregado en el municipio de La Pintada, Antioquia |
| MATRICULA INICIAL (SOAT Y PÓLIZA TODO RIESGO) | El vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT por un (1) año a partir de la matricula |
|  | Póliza todo riesgo que cubra mínimo el 70% a nombre del municipio de La Pintada, con vigencia de un año mínimo a partir de matriculado el vehículo |
| TIPO DE MATRICULA | El vehículo deberá ser matriculado en la entidad de tránsito del departamento de Antioquia con matrícula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos de acuerdo con la resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del ministerio de transporte o la que se encuentre vigente |
| ESTADO DEL VEHÍCULO | El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provista de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el ministerio de transporte y cumplir las ultimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente |

Además de lo anterior la entidad territorial requiere que al vehículo - carrocería se le realice Brandeo general (lateral, frontal y trasero), según diseño suministrado por el municipio, acorde a las especificaciones técnicas suministradas

GARANTÍA: La estructura de la carrocería es garantizada por el plazo de cinco (5) años contra fisuras, fallas de materiales y de manufacturas.

Los componentes utilizados en el producto (excepto vidrios y componentes eléctricos) deben ser garantizados por el plazo de 1 (un) año, en cuanto a la resistencia, funcionamiento, pegado y fijación, desde que los defectos no sean resultantes del desgaste natural o de condiciones anormales e inadecuadas de uso. La pintura debe ser garantizada por el plazo de un (1) año contra posibles defectos de adherencia (desprendimiento), brillo y resistencia

COMPONENTE DE SERVICIOS

Además de las especificaciones técnicas descritas de la carrocería y el chasis, el proponente debe ofrecer en su propuesta un componente de servicios, los cuales corresponden a la entrega del BUS con:

- Aire acondicionado

- SOAT 12 meses

- Matricula en la ciudad de Medellín o el municipio de La Pintada (Oficial)

- Mantenimiento preventivos.

Al tratarse de un vehículo (bus) con las características específicas aquí descritas, las cuales consisten en piezas que ameritan instalaciones tecnológicas y eléctricas, el proponente debe incluir en su oferta los mantenimientos de eso equipos instalados.