FORMATO No. 3 CAPACIDAD TECNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tunja DÍA ____ MES ______ AÑO _____

Señores

MUNICIPIO DE TUNJA

Calle 19 No. 9 – 95

Oficina 312

Ciudad

OFERENTE:

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que de acuerdo con las siguientes especificaciones técnicas para la ejecución de la presente contratación cuyo objeto IST-212 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PARA FORTALECER LA VIGILANCIA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE TUNJA DEFINIDOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PUBLICA DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y EQUIPAMIENTO DEL MUNICIPIO, cumplo con las especificaciones técnicas que para cada caso determine el Municipio de Tunja como se describe a continuación:

- PUNTOS NUEVOS DE CÁMARAS DE SEGURIDAD CIUDADANA

| ITEM | DESCRIPCION ITEM | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Suministro, Instalación e integración de Cámara IP domo PTZ 4MPX 32X | unidad | 45 |
| TIPO: PTZ - Resolución máxima: 4 Megapíxel (2560 × 1440). - Iluminación mínima: color 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON). - Día / Noche Real (filtro ICR). - Distancia focal: 6 mm (32X zoom óptico / 16X zoom digital). - Distancia de infrarrojo: 200 m Smart IR. - Funciones normales: HLC / ROI / WDR 120 dB / BLC / Intrusión de área / Cruce de línea / Defog / EIS / - Detección de movimiento / Alarma de manipulación de vídeo / Entrada y salida de alarma / Detección de cruce de línea / Detección de intrusión / Detección de entrada a región y salida de región / Detección de equipaje desatendido / Detección de retirada de objetos / Captura de rostros. - Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. - Compatible con la plataforma de Hikcentral Instalada Actualmente en el Sistema de Cámaras de Seguridad Ciudadana de Tunja - Alimentación: 24 VCA / Hi-PoE. - Temperatura de operación: -30°C a 65°C / Humedad al 90% máximo. - Uso en exterior IP66. - Antivandálica IK10. - Protección contra sobretensiones y protección contra voltajes transistorios. - Peso: 8.5 Kgs. - Garantía: 2 años. - Incluye POE o fuente de alimentación según el caso - Paneo: 360°. - Tildeo: -15° a 90º (auto flip). - Preset / Patrol / Pattern: 300 / 8 / 4. - Reduccion de falsas alarmas - Función de PARK ACTION. - Soporta hasta 20 usuarios simultáneos. - Entradas de alarma: 2. - Salidas de alarma: 1. - Entradas de audio: 1. - Salidas de audio: 1. - Puerto de red: 1 (10 / 100 Mbps / Hi-PoE). - Almacenamiento micro SD de hasta 256 GB / ANR (Automatic Network Recovery), se debe incluir micro SD correspondiente. - Soporta ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) / ISUP. |  |  |  |

- INSTALACIÓN DE PUNTOS NUEVOS CÁMARAS ANALÓGICAS A EN LA ZONA RURAL:

| ITEM | DESCRIPCION ITEM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cámara BALA FIJA 5mpx |  |  |
|  | Tipo Bala 3K (5 Megapixel) / Lente 3.6 mm / Micrófono Integrado / Imagen a Color 24/7 / Luz Blanca 40 mts / Exterior IP67 / dWDR / 4 Tecnologías / Metal Resolución Máxima: 3K (5 Megapixel) (2960 x 1665) Iluminación mínima: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON) Lente fijo: 3.6mm (Ángulo de apertura 80°) 40 Metros de luz blanca (Ayuda a iluminar el sitio para mantener la imagen siempre a color) Soporta 4 Tecnologías, seleccionable en el mazo de cables (HD-TVI, HD-CVI, AHD,CVBS Analógico 1200TVL´s) dWDR Micrófono Integrado. |  |  |
| 2 | DVR 8 CH 8mpx |  |  |
|  | Grabador PENTAHÍBRIDO: HD-TVI / HD-CVI / Analogico / IP / AHD. Compatible con P2P / DynDNS / No-IP. Funciones Avanzadas: Detección por cruce de linea & detección de intrusión. Soporta detección de movimiento 2.0 ( solo activa el evento cuando detecte humanos o vehículos). Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264. Soporta mínimo 8 canales / analogicos 5MpxSoporta 5 Tecnologías (TVI / AHD / CVI / CVBS / IP) |  |  |
| 3 | DISCO DURO 2 TB |  |  |
|  | Disco Duro para Video. Capacidad: 2 TB.Factor de forma: 3.5 pulgadas.Velocidad de Transferencia de datos: - Búfer a host: 6Gb/s. - Host a/desde disco (sostenido): 145 MB/sCache: 64 MB. Velocidad de rotación: 5400RMP.Interfaz: SATA III, 6.0 Gb/s. Aplicación: Optimizado para Aplicaciones de Video Vigilancia CANT de bahías: De 1 a 8.CANT de cámaras: De 1 a 64 |  |  |
| 4 | UPS interactiva de 1 KVA |  |  |
|  | UPS Interactiva 1000 VA (regulador automático de Voltaje y picos) Rango de operación 89-145 VAC Autorreguladas Micro controladas. Filtro de entrada Salida 115 +/- 7% VAC Tiempo de R/ta. 3 ms. Sistemas de protección eléctricos. Interfaz USB Baterías 12V/7Ah – 12V/9Ah ISO 9001. Certificados con NTC 3383 para dar cumplimiento a RETIE. Supresor de trasientes. Onda senosoidal modificada |  |  |
| 5 | MONITOR 24" |  |  |
|  | Monitor de 24” Conexión HDMI. resolución FHD de 1,920 x 1,080, relación de aspecto de 16:9. contraste de 1000:1 |  |  |
| 6 | GABINETE CAMARAS |  |  |
|  | GABINETE METALICO, PINTURA ELECTROSTATICA, 5 UNIDADES DE RACK FONDO 40 CON CHAPA, MEDIDAS MINIMAS: Ancho: 52 CM Profundidad: 40 CM Altura : 29 CM |  |  |
| 7 | CABLE UTP CAT 6 X 305M |  |  |
|  | Cable UTP Categoria 6 de Cobre, con protección para instalación en exterior. |  |  |

RESUMEN 14 KITS CONFORMADOS POR:

| ITEM | DESCRIPCION ITEM | UNIDAD | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cámara BALA FIJA 5mpx | unidad | 4 |
| 2 | DVR 8 CH 8mpx | unidad | 1 |
| 3 | DISCO DURO 2 TB | unidad | 1 |
| 4 | UPS interactiva de 1 KVA | unidad | 1 |
| 5 | MONITOR 24" | unidad | 1 |
| 6 | GABINETE CAMARAS | unidad | 1 |
| 7 | CABLE UTP CAT 6 X 305M | unidad | 2 |

- BOLSA A MONTO AGOTABLE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CCTV:

| ITEM | DESCRIPCIÓN ITEM | UNIDAD | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BOLSA MONTO AGOTABLE MANTENIMIENTO CCTV | UND | 1 |
|  | VALORES TOTALES |  |  |

NOTAS ALUSIVAS A LA EJECUCIÓN DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS:

- El contratista con plena autonomía técnica, administrativa y bajo su propia responsabilidad deberá ejecutar las actividades detalladas a continuación, de conformidad con las especificaciones.

- El contratista deberá mantener los precios ofrecidos durante el término de ejecución del contrato.

- Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones de la Alcaldía de Tunja no exoneran al contratista de la responsabilidad de efectuar las actividades de acuerdo a la normatividad vigente.

- Si el contratista encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar a la Alcaldía de Tunja, estas discrepancias antes de iniciar la ejecución del contrato.

- El oferente debe asumir los costos de transporte de los materiales, equipos y herramientas hasta el lugar de ejecución de los trabajos.

- Presentar el manual de uso y mantenimiento de los elementos al supervisor para su revisión y/o aprobación, el cual quedará a disposición del del municipio y el operador del sistema CCTV.

- En referencia al numeral 2.1.3.3. de los estudios previos como quiera que se trata de un valor económico de dinero estimado para ejecutar a monto agotable, para el mantenimiento del sistema del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) en la ejecución, adquisición, instalación e integración de nuevos puntos de videovigilancia con la finalidad de ampliar la cobertura del sistema existente hacia sectores urbanos y rurales, puede surgir requerimientos de elementos, bienes o servicios adicionales para su puesta en funcionamiento,  por lo tanto, es ítem no será objeto de modificación (reducción ni aumento) económica por parte de los proponentes si pona de rechazo de sus ofrecimientos.

- Para la ejecución del de la bolsa económica del numeral 4.3. de los estudios previos  el contratista deberá presentar previamente a la Supervisión, la correspondiente cotización de elementos, bienes y/o servicios. Por lo anterior no se requerirán para este caso modificación al objeto contractual. Si el final de le ejecución quedan valores por ejecutar estos serán liberados por en la liquidación a favor del Municipio.

- Adicionalmente deberá presentarse fichas técnicas de los elementos conforman el listado de los elementos de conformidad con la exigencia del literal a) del numeral 4.3. de los estudios previos.

Cordialmente,

NOMBRE DEL OFERENTE:

NIT o c.c.:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:

C.C.:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

FIRMA: