PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

- IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Denominación del Programa de Formación: MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE COSTURA

  - Código del Programa de Formación:  83710189 v 1

  - Nombre del Proyecto: N/A

  - Fase del Proyecto: N/A

  - Actividad de Proyecto: N/A

  - Competencia:

CORREGIR FALLAS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS CONFORME A LOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

  - Resultados de Aprendizaje Alcanzar:

RA1. IDENTIFICAR LOS PROBLEMAS LOCALIZADOS EN MAQUINARIA, APLICANDO PRINCIPIOS DE MECÁNICA

RA2. VERIFICAR QUE LAS MAQUINAS OPEREN DE ACUERDO A SU FUNCIONALIDAD, PROCESO REQUERIDO, Y

TIPOS DE MATERIALES A COSER

RA3. ESTABLECER OPCIONES DE MANTENIMIENTO SEGÚN LA NECESIDAD DE LA MAQUINARIA, GARANTIZANDO LA EFICIENCIA Y DESEMPEÑO DE LA MISMA

RA4. REPARAR LA MAQUINA APLICANDO NORMAS TÉCNICAS PROPORCIONADAS POR LOS FABRICANTES DE MAQUINAS DE COSTURA

.

Duración de la guía: 80 horas

- PRESENTACIÓN:

Querido aprendiz.

Estimado aprendiz el  sector de la confección de prendas de vestir en lugares apartados de las grandes ciudades

representa un porcentaje muy significativo y en muchos casos es difícil conseguir talento humano

capacitado para resolver problemas con los daños técnicos de las máquinas de confección

Domésticas. Por esta razón, se requiere personal operativo que esté en capacidad de realizar

una intervención primaria entendida como un mantenimiento autónomo a la máquina que opera,

impactando a su comunidad, pequeña y empresas familiares.

- FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE.

3.1 Actividad de reflexión inicial

"Limpia, lubrica y tu máquina te lo agradecerá con kilómetros de costura"

"Antes de coser, revisa. La seguridad y eficiencia empiezan con un vistazo"

Apreciado aprendiz lo invitamos a que analice las siguientes imágenes de partes  e identifique el nombre de cada una.

Ambiente Requerido: Ambiente de formación (taller de confecciones) dotado con los equipos y recursos necesarios para orientar el proceso de formación.

Materiales: material de apoyo, maquinaria, equipos, herramientas, insumos y material textil cortado en ejercicios y partes de prendas de vestir

3.2. Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

- Leer material de apoyo y ver los videos enviados por el grupo de whatsapp.

- Analice  la secuencia operacional de la maquina de coser.

- Realice  las operaciones en práctica guiada por el instructor.

- Ver los videos enviados por el grupo.

- Prepare   las partes a utilizar en la maquina de coser.

- identifique ¿Qué operaciones puede realizar con la maquina familiar?

3.2.1identificar herramientas aditamentos y herramientas  utilizada para el mantenimiento de la domestica .

Leer el material de apoyo enviado por el grupo de  whatsapp    e  identificar  las partes y funciones de la maquinas  domesticas de confección.

MAQUINA PLANA DE UNA AGUJA

  - Actividad de apropiación

    - Leer los manuales tecnicos y manuales de partes:

Posteriormente socialice con su grupo de trabajo:

      - ¿Por qué es importante leer los manuales tecnicos de las mquinas domesticas?

      - ¿Cuáles son los problemas mas comunes de las maquinas domésticas de confección?

    - Demostración por parte del instructor,

Ejercicios Específicos de Reparación:

      - Ensamble de sistema de tesion

      - Acondicionar altura de dientes

      - Acondicionar trasporte del diente

      - Sincronizar lanzadera

      - Sincronizar gancho

      - Calibrar altura de barra de aguja

      - Acondicionar tensión de caja bobina

      - Ensamblar motro prinsipal

Ejercicios Específicos de ensamble

      - Armar mecanismo alzador

      - Armar mecanismo de trasporte

      - Montar lanzadera y tapa carril

      - Montar gancho

      - Tensionar correa de trasporte

      - Lubricar barras y ejes

      - Dar torque a tornillos de ensamble

      - Instalar soporte de agujas

Ambiente Requerido: Ambiente de formación (taller de confecciones) dotado con los equipos y recursos necesarios para orientar el proceso de formación.

Materiales: material de apoyo, maquinaria, equipos, herramientas, insumos y material textil cortado en ejerciciosr.

  - Actividad de transferencia

    - Manuales de servicio tecnico :

    - Videos preparación , mantenimiento y reparacion  de maquinas industriales.

Luego de leer y ver  material de apoyo enviado por el grupo whatsapp y ver la demostración del instructor con la práctica guiada: identifique las operaciones de  mantenimiento y reparacion  de maquinas industriales.

    - Apreciado aprendiz, de acuerdo a la prenda confeccionada, identifique los defectos De confección en la parte exterior e interior de la camisa, que le resta calidad al producto;

Adicionalmente relaciones las posibles causas y soluciones.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Tome como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular

| Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Evidencias de Desempeño Resultados de la observación en la instalación de los componentes mecánicos Evidencias de Producto: Resultados de la verificación del armado de los compone-tes mecánicos de la maquina domestica. | RECONOCE LOS DIVERSOS TIPOS, MECANISMOS Y MARCAS DE MAQUINARIA DE COSTURA. IDENTIFICA Y CLASIFICA LA MAQUINARIA SEGÚN SU ESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD. DEFINE LA PROGRAMACIÓN DE LUBRICACIÓN CON BASE EN CRITERIOS TÉCNICOS DE MAQUINARIA, LUBRICANTES Y PRODUCCIÓN. GRADÚA LOS AJUSTES DE CADA MÁQUINA DE ACUERDO AL MATERIAL A COSER. VERIFICA LAS CONDICIONES DE LA MÁQUINA DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO TÉCNICO Y EL PRODUCTO A CONFECCIONAR. REALIZA LOS AJUSTES Y GRADUACIONES EN LA MÁQUINA DE ACUERDO CON LOS MANUALES TÉCNICOS. SELECCIONA LA MAQUINARIA Y LOS ADITAMENTOS (GUÍAS Y ACCESORIOS) DE ACUERDO A LA OPERACIÓN A REALIZAR. APLICAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL TENDIENTES A LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA. DISPONE DE LOS DESECHOS DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO CON LAS NORMAS AMBIENTALES. | Evidencia de: Desempeño Técnica: Observación Directa la Realización de la insatalación de las partes de los diferentes mecanismos de la maquina domestica. Instrumento: lista de chequeo de desempeño Evidencia de: Producto Técnica: Verificación de la puesta punto de la maquina domestica de confección. Instrumento: lista de verificación. |

- GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACCESORIO DE MÁQUINAS: Piezas adicionales que deben ubicarse para adecuar la máquina según la operación a realizar. Estas piezas son indispensables para operar la máquina.

ADITAMENTOS DE MÁQUINAS: Piezas adicionales especializadas según el tipo de máquina y la operación a confeccionar. Estos aditamentos ayudan o facilitan la efectividad y calidad del proceso de confección de la prenda.

CENTÍMETRO: Centésima parte del metro.

COSTURA: Unión de dos o más piezas de tela por una serie de puntadas hechas a máquina o manualmente.

MÁQUINA PLANA: Tiene como función entrelazar un hilo superior con un hilo inferior a través de una tela, realizando una costura recta, transformando materia prima textil en prendas de vestir.

MEDIDA: Longitud de la prenda en centímetros o pulgadas que representa determinada parte del cuerpo y que se toma como base para el trazo del molde.

MILÍMETRO: Milésima parte del metro y décima parte del centímetro.

TENSIÓN DE HILO: Presión que se le ejerce a todos los hilos de una máquina para formar una puntada que cumpla con estándares de calidad

- REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS

Construya o cite documentos de apoyo para el desarrollo de la guía, según lo establecido en la guía de desarrollo curricular

Documento de apoyo por tipos de maquina Catalogo maquina plana:

https://www.juki.co.jp/industrial_j/download_j/manual_j/lz2290aip100sc915/LZ_Espanol.pdf

- CONTROL DEL DOCUMENTO

- CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Hernán Alonso Valencia García | Instructor | Mantenimiento | 10 de agosto del 2025 |

- CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  |  |  |  |  |