Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000010002000 y/o código para formalización 19824010000010002000, ocupado actualmente por PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 3 7 41, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836001.14m, E=4621510.96m, se sigue en línea recta en sentido Noreste en distancia de 29.45 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836009.55m, E=4621538.59m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836009.56m, E=4621538.7m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 3.56 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836006.37m, E=4621539.94m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010019000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836006.37m, E=4621539.94m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 4.23 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836002.48m, E=4621541.61m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010015000

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836002.48m, E=4621541.61m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 14.78 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1835988.54m, E=4621536.68m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010016000

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1835988.54m, E=4621536.68m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 6.63 m hasta el punto # 6 con coordenadas N=1835984.77m, E=4621542.13m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010016000

LINDERO 6= Inicia en el punto # 6 con coordenadas N=1835984.77m, E=4621542.13m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 16.14 m hasta el punto # 7 con coordenadas N=1835971.6m, E=4621532.81m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010014000

LINDERO 7= Inicia en el punto # 7 con coordenadas N=1835971.6m, E=4621532.81m, se sigue en línea recta en sentido Sur en distancia de 11.1 m hasta el punto # 8 con coordenadas N=1835960.73m, E=4621532.59m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010008000

LINDERO 8= Inicia en el punto # 8 con coordenadas N=1835960.74m, E=4621532.72m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 46.17 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010013000

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 732.07 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000010002000 y/o código para formalización 19824010000010002000_Lote-01, ocupado actualmente por LISETH JHOANA MOCHA PARCO localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 3 7 41, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836007.57m, E=4621526.85m, se sigue en línea quebrada en sentido Este en distancia de 0.92 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836007.98m, E=4621527.67m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836007.98m, E=4621527.67m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 11.03 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836009.55m, E=4621538.59m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836009.55m, E=4621538.59m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 3.45 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836006.37m, E=4621539.94m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010019000

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836006.37m, E=4621539.94m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 4.23 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1836002.48m, E=4621541.61m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010015000

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1836002.48m, E=4621541.61m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 10.94 m hasta el punto # 6 con coordenadas N=1835995.84m, E=4621532.91m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 6= Inicia en el punto # 6 con coordenadas N=1835995.84m, E=4621532.91m, se sigue en línea quebrada en sentido Noroeste en distancia de 13.2 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 117.19 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000010002000 y/o código para formalización 19824010000010002000_Lote-02, ocupado actualmente por AREA RESTANTE - RONDA RIO localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 3 7 41, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836001.14m, E=4621510.96m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 17.49 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836007.57m, E=4621526.85m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836007.57m, E=4621526.85m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 13.2 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1835995.84m, E=4621532.91m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1835995.84m, E=4621532.91m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 10.94 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836002.48m, E=4621541.61m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836002.48m, E=4621541.61m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 14.78 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1835988.54m, E=4621536.68m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010016000

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1835988.54m, E=4621536.68m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 6.63 m hasta el punto # 6 con coordenadas N=1835984.77m, E=4621542.13m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010016000

LINDERO 6= Inicia en el punto # 6 con coordenadas N=1835984.77m, E=4621542.13m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 16.14 m hasta el punto # 7 con coordenadas N=1835971.6m, E=4621532.81m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010014000

LINDERO 7= Inicia en el punto # 7 con coordenadas N=1835971.6m, E=4621532.81m, se sigue en línea recta en sentido Sur en distancia de 11.1 m hasta el punto # 8 con coordenadas N=1835960.73m, E=4621532.59m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010008000

LINDERO 8= Inicia en el punto # 8 con coordenadas N=1835960.73m, E=4621532.59m, se sigue en línea quebrada en sentido Noroeste en distancia de 46.03 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010013000

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 614.89 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000010009000 y/o código para formalización 19824010000010009000, ocupado actualmente por DAIRO RODRIGO ALMARIO CONEJO localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 2 7 38 42, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1835951.14m, E=4621522.79m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 15.32 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1835958.62m, E=4621536.17m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010013000

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1835958.62m, E=4621536.17m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 19.72 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1835948.27m, E=4621552.95m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010008000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1835948.27m, E=4621552.95m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 12.5 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1835937.98m, E=4621545.87m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1835937.98m, E=4621545.87m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 12.01 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1835943.84m, E=4621535.39m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010022000

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1835943.84m, E=4621535.39m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 14.56 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000010010000

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 298.91 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000020003000 y/o código para formalización 19824010000020003000, ocupado actualmente por PIEDAD GALLEGO ZUÑIGA localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 2 6A 37 41, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1835992.95m, E=4621618.53m, se sigue en línea recta en sentido Noreste en distancia de 13.22 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836000.59m, E=4621629.33m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836000.59m, E=4621629.33m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 42.75 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1835958.13m, E=4621633.67m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000020005000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1835958.13m, E=4621633.67m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 11.52 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1835954.1m, E=4621622.92m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000020004000

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1835954.06m, E=4621622.93m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 39.14 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000020002000

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 482.56 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000040021000 y/o código para formalización 19824010000040021000, ocupado actualmente por JEIDI NATHALI MUÑOZ GALEGO Y OTRO localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: K 10 3 73, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1835892.26m, E=4621393.07m, se sigue en línea recta en sentido Noreste en distancia de 24.5 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1835899.85m, E=4621416.36m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000040020000

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1835899.85m, E=4621416.36m, se sigue en línea recta en sentido Noreste en distancia de 3.66 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1835900.9m, E=4621419.85m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000040004000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1835900.9m, E=4621419.85m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 14.73 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1835888.9m, E=4621428.39m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000040011000

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1835888.9m, E=4621428.39m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 30.55 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1835878.75m, E=4621399.58m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000040015000

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1835878.75m, E=4621399.58m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 15 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 426.56 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000050022000 y/o código para formalización 19824010000050022000, ocupado actualmente por ESCUELA localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: K 10 1A 09 27 29, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1835769.68m, E=4621372.79m, se sigue en línea recta en sentido Noreste en distancia de 57.96 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1835797.93m, E=4621423.11m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000050004000

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1835797.93m, E=4621423.11m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 17.53 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1835781.39m, E=4621428.91m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1835781.39m, E=4621428.91m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 56.1 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1835754.16m, E=4621379.92m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000050010000

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1835754.16m, E=4621379.92m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 17.08 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000050016000

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 928.28 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000060002000 y/o código para formalización 19824010000060002000, ocupado actualmente por PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 3 8 30 34, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836047.63m, E=4621437.74m, se sigue en línea recta en sentido Noreste en distancia de 20.99 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836061.74m, E=4621453.26m,  colindando con el predio de Codigo Catastral RIO COFRE

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836061.74m, E=4621453.26m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 15.46 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836046.82m, E=4621456.35m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000060001000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836046.82m, E=4621456.35m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 56.15 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1835992.05m, E=4621468.71m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000060020000

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1835992.05m, E=4621468.71m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 17.16 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1835987.59m, E=4621452.15m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1835987.59m, E=4621452.15m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 61.74 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000060003000

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 1165.37 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000060002000 y/o código para formalización 19824010000060002000_Lote-01, ocupado actualmente por MARIA NIBIA CALAMBAS EMBUS localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 3 8 30 34, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836026.49m, E=4621442.81m, se sigue en línea recta en sentido Noreste en distancia de 17.69 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836031.07m, E=4621459.9m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836031.07m, E=4621459.9m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 40 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1835992.05m, E=4621468.71m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000060020000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1835992.05m, E=4621468.71m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 17.16 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1835987.59m, E=4621452.15m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1835987.59m, E=4621452.15m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 40 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000060003000

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 695.9 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000060002000 y/o código para formalización 19824010000060002000_Lote-02, ocupado actualmente por FRANJA PROTECTORA DE RÍO COFRE localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 3 8 30 34, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836047.63m, E=4621437.74m, se sigue en línea recta en sentido Noreste en distancia de 20.46 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836061.35m, E=4621452.92m,  colindando con el predio de Codigo Catastral RIO COFRE

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836061.35m, E=4621452.92m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 14.93 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836046.82m, E=4621456.35m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000060001000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836046.82m, E=4621456.35m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 16.15 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836031.07m, E=4621459.9m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000060020000

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836031.07m, E=4621459.9m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 17.69 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1836026.49m, E=4621442.81m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1836026.49m, E=4621442.81m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 21.76 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000060003000

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 471.37 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000070002000 y/o código para formalización 19824010000070002000, ocupado actualmente por ESTACION DE POLICIA localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 3 7 16 22, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836044.75m, E=4621570.57m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 11.39 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836047.52m, E=4621581.62m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000070010000

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836047.52m, E=4621581.62m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 20.43 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836027.79m, E=4621586.94m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000070010000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836027.79m, E=4621586.94m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 11.79 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836025m, E=4621575.48m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836025m, E=4621575.48m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 15.01 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1836039.59m, E=4621571.95m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000070007000

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1836039.59m, E=4621571.95m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 5.34 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000070003000

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 235.25 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000100007000 y/o código para formalización 19824010000100007000, ocupado actualmente por PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 3 5 70, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836132.58m, E=4621814.47m, se sigue en línea recta en sentido Noreste en distancia de 11.59 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836136.41m, E=4621825.41m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836136.41m, E=4621825.41m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 24.4 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836113.08m, E=4621832.58m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000100014000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836113.08m, E=4621832.58m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 16.91 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836096.37m, E=4621835.1m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000100014000

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836096.37m, E=4621835.1m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 9.82 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1836093.38m, E=4621825.74m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1836093.38m, E=4621825.74m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 21.71 m hasta el punto # 6 con coordenadas N=1836114.81m, E=4621822.3m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000100016000

LINDERO 6= Inicia en el punto # 6 con coordenadas N=1836114.81m, E=4621822.3m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 16.36 m hasta el punto # 7 con coordenadas N=1836129.8m, E=4621815.73m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000100015000

LINDERO 7= Inicia en el punto # 7 con coordenadas N=1836129.8m, E=4621815.73m, se sigue en línea quebrada en sentido Noroeste en distancia de 3.06 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 414.66 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000100007000 y/o código para formalización 19824010000100007000_Lote-01, ocupado actualmente por ESPERANZA QUINTERO Y OTRO localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 3 5 70, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836132.58m, E=4621814.47m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 11.6 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836136.41m, E=4621825.42m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836136.41m, E=4621825.42m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 23.64 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836113.81m, E=4621832.35m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000100014000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836113.81m, E=4621832.35m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 4.97 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836112.8m, E=4621827.49m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836112.8m, E=4621827.49m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 13.5 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1836099.72m, E=4621830.86m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1836099.72m, E=4621830.86m, se sigue en línea quebrada en sentido Este en distancia de 2.3 m hasta el punto # 6 con coordenadas N=1836100.19m, E=4621833.11m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 6= Inicia en el punto # 6 con coordenadas N=1836100.19m, E=4621833.11m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 4.3 m hasta el punto # 7 con coordenadas N=1836095.94m, E=4621833.76m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 7= Inicia en el punto # 7 con coordenadas N=1836095.94m, E=4621833.76m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 8.42 m hasta el punto # 8 con coordenadas N=1836093.38m, E=4621825.74m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 8= Inicia en el punto # 8 con coordenadas N=1836093.38m, E=4621825.74m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 21.71 m hasta el punto # 9 con coordenadas N=1836114.81m, E=4621822.3m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000100016000

LINDERO 9= Inicia en el punto # 9 con coordenadas N=1836114.81m, E=4621822.3m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 16.36 m hasta el punto # 10 con coordenadas N=1836129.8m, E=4621815.73m,  colindando con el predio de Codigo Catastr

LINDERO 10= Inicia en el punto # 10 con coordenadas N=1836129.8m, E=4621815.73m, se sigue en línea quebrada en sentido Noroeste en distancia de 3.06 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral I

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 349.64 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000100007000 y/o código para formalización 19824010000100007000_Lote-02, ocupado actualmente por ANGELICA DEL PILAR LABIO QUINTERO localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 3 5 70, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836112.8m, E=4621827.49m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 4.97 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836113.81m, E=4621832.35m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836113.81m, E=4621832.35m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 17.67 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836096.37m, E=4621835.1m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000100014000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836096.35m, E=4621835.03m, se sigue en línea quebrada en sentido Oeste en distancia de 1.32 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836095.94m, E=4621833.76m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836095.94m, E=4621833.76m, se sigue en línea quebrada en sentido Noroeste en distancia de 4.3 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1836100.19m, E=4621833.11m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1836100.19m, E=4621833.11m, se sigue en línea quebrada en sentido Oeste en distancia de 2.3 m hasta el punto # 6 con coordenadas N=1836099.72m, E=4621830.86m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 6= Inicia en el punto # 6 con coordenadas N=1836099.72m, E=4621830.86m, se sigue en línea quebrada en sentido Noroeste en distancia de 13.5 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 65.02 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000180001000 y/o código para formalización 19824010000180001000, ocupado actualmente por PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 2A 1 102, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836033.2m, E=4622138.15m, se sigue en línea recta en sentido Este en distancia de 9.72 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836033.57m, E=4622147.87m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000180002000

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836033.57m, E=4622147.87m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 15.84 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836017.75m, E=4622147m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000180006000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836017.75m, E=4622147m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 10.36 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836016.16m, E=4622136.76m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836016.16m, E=4622136.76m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 17.1 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 163.01 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000180001000 y/o código para formalización 19824010000180001000_Lote-01, ocupado actualmente por MELIDA ZUÑIGA VALENCIA localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 2A 1 102, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836029.08m, E=4622141.73m, se sigue en línea quebrada en sentido Este en distancia de 5.91 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836029.23m, E=4622147.63m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836029.23m, E=4622147.63m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 11.49 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836017.75m, E=4622147m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000180006000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836017.75m, E=4622147m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 6.08 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836016.8m, E=4622141m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836016.8m, E=4622140.97m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 12.3 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 70.55 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000180001000 y/o código para formalización 19824010000180001000_Lote-02, ocupado actualmente por CARLOS ALIPIO ALMAIRO ZUÑIGA localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 2A 1 102, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836028.97m, E=4622137.81m, se sigue en línea quebrada en sentido Este en distancia de 3.93 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836029.08m, E=4622141.73m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836029.08m, E=4622141.73m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 12.32 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836016.8m, E=4622141m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836016.8m, E=4622141m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 4.28 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836016.16m, E=4622136.76m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836016.16m, E=4622136.76m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 12.85 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 50.69 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000180001000 y/o código para formalización 19824010000180001000_Lote-03, ocupado actualmente por EDWIN ALBEIRO ALMARIO localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 2A 1 102, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836033.2m, E=4622138.15m, se sigue en línea recta en sentido Este en distancia de 9.72 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836033.57m, E=4622147.87m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000180002000

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836033.57m, E=4622147.87m, se sigue en línea recta en sentido Sur en distancia de 4.35 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836029.23m, E=4622147.63m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000180006000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836029.23m, E=4622147.63m, se sigue en línea quebrada en sentido Oeste en distancia de 5.91 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836029.08m, E=4622141.73m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836029.08m, E=4622141.73m, se sigue en línea quebrada en sentido Oeste en distancia de 3.93 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1836028.97m, E=4622137.81m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1836028.97m, E=4622137.81m, se sigue en línea quebrada en sentido Norte en distancia de 4.25 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 41.77 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000180003000 y/o código para formalización 19824010000180003000, ocupado actualmente por GILBERTO ELIAS GALLEGO MANQUILLO localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 2 A 1 86, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836041.73m, E=4622157.63m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 14.33 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836040.06m, E=4622171.86m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836040.06m, E=4622171.86m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 18.13 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836022.65m, E=4622166.82m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000180010000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836022.65m, E=4622166.82m, se sigue en línea recta en sentido Oeste en distancia de 10.72 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836022.16m, E=4622156.12m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836022.16m, E=4622156.12m, se sigue en línea recta en sentido Noreste en distancia de 19.63 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000180006000

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 232.5 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000180009000 y/o código para formalización 19824010000180009000, ocupado actualmente por PREDIO DE MAYOR EXTENSIÓN localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 2 A 1 60, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836037.73m, E=4622191.59m, se sigue en línea recta en sentido Sureste en distancia de 30.86 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836033.91m, E=4622222.21m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836033.91m, E=4622222.21m, se sigue en línea recta en sentido Sur en distancia de 21.11 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836012.9m, E=4622221.71m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000180008000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836012.9m, E=4622221.71m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 8.5 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836004.49m, E=4622220.42m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000180012000

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836004.49m, E=4622220.42m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 25.18 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1835980.73m, E=4622228.77m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000180012000

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1835980.74m, E=4622228.79m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 21.57 m hasta el punto # 6 con coordenadas N=1835978.82m, E=4622207.31m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 6= Inicia en el punto # 6 con coordenadas N=1835978.82m, E=4622207.31m, se sigue en línea quebrada en sentido Noroeste en distancia de 45.56 m hasta el punto # 7 con coordenadas N=1836011.16m, E=4622175.27m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 7= Inicia en el punto # 7 con coordenadas N=1836011.16m, E=4622175.27m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 3.25 m hasta el punto # 8 con coordenadas N=1836014m, E=4622176.85m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 8= Inicia en el punto # 8 con coordenadas N=1836014m, E=4622176.85m, se sigue en línea recta en sentido Noreste en distancia de 27.94 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000180010000

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 1997.33 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000180009000 y/o código para formalización 19824010000180009000_Lote-01, ocupado actualmente por WILMER ESCOBAR localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 2 A 1 60, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1835991.52m, E=4622196.01m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 12 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1835999.27m, E=4622205.17m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1835999.27m, E=4622205.17m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 7 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1835993.93m, E=4622209.69m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1835993.93m, E=4622209.69m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 11.81 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1835986.3m, E=4622200.67m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1835986.3m, E=4622200.67m, se sigue en línea quebrada en sentido Noroeste en distancia de 6.66 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 83.21 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000180009000 y/o código para formalización 19824010000180009000_Lote-02, ocupado actualmente por AREA RESTANTE localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 2 A 1 60, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836037.73m, E=4622191.59m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 30.86 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836033.91m, E=4622222.21m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836033.91m, E=4622222.21m, se sigue en línea recta en sentido Sur en distancia de 21.11 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836012.9m, E=4622221.71m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000180008000

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836012.9m, E=4622221.71m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 8.5 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836004.49m, E=4622220.42m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000180012000

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836004.49m, E=4622220.42m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 25.2 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1835980.74m, E=4622228.79m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000180012000

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1835980.74m, E=4622228.79m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 21.57 m hasta el punto # 6 con coordenadas N=1835978.82m, E=4622207.31m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 6= Inicia en el punto # 6 con coordenadas N=1835978.82m, E=4622207.31m, se sigue en línea quebrada en sentido Noroeste en distancia de 10 m hasta el punto # 7 con coordenadas N=1835986.3m, E=4622200.67m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 7= Inicia en el punto # 7 con coordenadas N=1835986.3m, E=4622200.67m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 11.81 m hasta el punto # 8 con coordenadas N=1835993.93m, E=4622209.69m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 8= Inicia en el punto # 8 con coordenadas N=1835993.93m, E=4622209.69m, se sigue en línea quebrada en sentido Noroeste en distancia de 7 m hasta el punto # 9 con coordenadas N=1835999.27m, E=4622205.17m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 9= Inicia en el punto # 9 con coordenadas N=1835999.27m, E=4622205.17m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 12 m hasta el punto # 10 con coordenadas N=1835991.52m, E=4622196.01m,  colindando con el predio de Codigo Catas

LINDERO 10= Inicia en el punto # 10 con coordenadas N=1835991.52m, E=4622196.01m, se sigue en línea quebrada en sentido Noroeste en distancia de 28.56 m hasta el punto # 11 con coordenadas N=1836011.16m, E=4622175.27m,  colindando con el predio de Codigo

LINDERO 11= Inicia en el punto # 11 con coordenadas N=1836011.16m, E=4622175.27m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 3.25 m hasta el punto # 12 con coordenadas N=1836014m, E=4622176.85m,  colindando con el predio de Codigo Catas

LINDERO 12= Inicia en el punto # 12 con coordenadas N=1836014m, E=4622176.85m, se sigue en línea recta en sentido Noreste en distancia de 27.94 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral 198240

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 1914.12 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000200001000 y/o código para formalización 19824010000200001000, ocupado actualmente por PARQUE (IGLESIA) localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 1 K 9 10, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1835802.64m, E=4621449.67m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 20.78 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1835807.74m, E=4621469.81m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1835807.74m, E=4621469.81m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 19.13 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1835789.99m, E=4621476.96m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1835789.99m, E=4621476.96m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 20.88 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1835784.95m, E=4621456.69m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1835784.95m, E=4621456.69m, se sigue en línea quebrada en sentido Noroeste en distancia de 19.03 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 394.37 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000310007000 y/o código para formalización 19824010000310007000, ocupado actualmente por ROSA ELENA TOMBE CONEJO localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 1 2 04, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1835934.21m, E=4622016.33m, se sigue en línea recta en sentido Noreste en distancia de 6.01 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1835937.29m, E=4622021.48m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000360031000

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1835937.29m, E=4622021.48m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 21.75 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1835918.44m, E=4622032.35m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1835918.44m, E=4622032.35m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 6 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1835915.47m, E=4622027.14m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1835915.47m, E=4622027.14m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 21.64 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000310001000

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 130.23 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000320001000 y/o código para formalización 19824010000320001000, ocupado actualmente por PARQUE PRINCIPAL localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 3 6A 25, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836014.69m, E=4621581.04m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 38.39 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836020.8m, E=4621618.78m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836020.8m, E=4621618.78m, se sigue en línea quebrada en sentido Norte en distancia de 2.29 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1836023.08m, E=4621618.51m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1836023.08m, E=4621618.51m, se sigue en línea quebrada en sentido Noreste en distancia de 28.8 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1836029.07m, E=4621646.67m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1836029.07m, E=4621646.67m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 10.36 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1836019.08m, E=4621649.42m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1836019.08m, E=4621649.42m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 53.92 m hasta el punto # 6 con coordenadas N=1835996.44m, E=4621600.48m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 6= Inicia en el punto # 6 con coordenadas N=1835996.44m, E=4621600.48m, se sigue en línea quebrada en sentido Suroeste en distancia de 15.8 m hasta el punto # 7 con coordenadas N=1835985.24m, E=4621589.34m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 7= Inicia en el punto # 7 con coordenadas N=1835985.24m, E=4621589.34m, se sigue en línea quebrada en sentido Noroeste en distancia de 30.6 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 1163.81 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND

Descripción técnica de linderos

El bien inmueble identificado catastralmente con Código anterior 19824010000340010000 y/o código para formalización 19824010000340010000, ocupado actualmente por z verde - cantera abandonada localizado en el casco urbano del Municipio de Totoró – departamento del Cauca, en la dirección: C 2 1E 327, el cual presenta los siguientes linderos referidos al sistema de referencia Magna Sirgas, con proyección de origen Nacional”:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Sistema de Coordenadas | Magna Origen Nacional (CTM 12) |
| Proyección | Transversa de Mercator |
| Elipsoide | GRS80 |
| Latitud de Origen | 4° N |
| Longitud de Origen | 73° W |
| Falso Este | 5000000 |
| Falso Norte | 2000000 |
| Factor de Escala | 0.9992 |

POR EL NORTE

LINDERO 1= Inicia en el punto # 1 con coordenadas N=1836001.36m, E=4622276.29m, se sigue en línea quebrada en sentido Este en distancia de 32.4 m hasta el punto # 2 con coordenadas N=1836001.79m, E=4622308.6m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

POR EL ESTE

LINDERO 2= Inicia en el punto # 2 con coordenadas N=1836001.79m, E=4622308.6m, se sigue en línea quebrada en sentido Sureste en distancia de 35.75 m hasta el punto # 3 con coordenadas N=1835984.44m, E=4622339.28m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 3= Inicia en el punto # 3 con coordenadas N=1835984.44m, E=4622339.28m, se sigue en línea recta en sentido Suroeste en distancia de 74.6 m hasta el punto # 4 con coordenadas N=1835929.17m, E=4622289.18m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000340011000

LINDERO 4= Inicia en el punto # 4 con coordenadas N=1835929.17m, E=4622288.74m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 43.53 m hasta el punto # 5 con coordenadas N=1835955.66m, E=4622254.28m,  colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

LINDERO 5= Inicia en el punto # 5 con coordenadas N=1835955.66m, E=4622254.28m, se sigue en línea recta en sentido Noroeste en distancia de 27.93 m hasta el punto # 6 con coordenadas N=1835971.48m, E=4622231.27m,  colindando con el predio de Codigo Catastral 19824010000340005000

LINDERO 6= Inicia en el punto # 6 con coordenadas N=1835971.48m, E=4622231.27m, se sigue en línea recta en sentido Noreste en distancia de 54.09 m hasta el punto # 1 de coordenadas conocidas y encierra,   colindando con el predio de Codigo Catastral INGRESE_LINDERO

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

POR EL SUR

POR EL OESTE

Según la delimitación anterior, el área del citado bien inmueble es de: 4287.17 m².

La redacción de linderos se realizó con base al plano predial elaborado según la cobertura catastral del IGAC de febrero de 2025 con verificación y reconocimiento de campo realizado en el mes de septiembre de 2025 por el ingeniero Topográfico IVAN DARIO ROJAS, con Tarjeta Profesional 25335172107 CND