ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO DE PAVIMENTOS, GEOTECNICO Y GEOLOGICO PARA EL PROYECTO:

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MONTELARGO A LA VEREDA LIMONAL (DEL SECTOR LOMA DIVINO NIÑO AL SECTOR PUENTE LA TRAMPA) MUNICIPIO DE ANOLAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA

REALIZADO POR:

ING. ESP. ELBER OLIVARES

M.P. 25202-161833 CND

ANOLAIMA

NOVIEMBRE 2025

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	4

2.	GENERALIDADES	5

2.1.	Localización del Municipio de Anolaima	5

2.2.	Clima y temperatura	6

2.2.1.	Precipitación	6

2.2.2.	Temperatura	6

2.3.	Localización de la zona de estudio	7

3.	Fisiografía y Geología	8

3.1.	Relieve.	8

3.1.1.	Laderas de Montaña.	8

3.1.2.	Laderas con influencia coluvial.	9

3.1.3.	Laderas de Montaña con influencia coluvial.	9

3.1.4.	Abanicos.	9

3.2.	Geología.	9

3.2.1.	Formación Conejo (Kscn).	9

3.2.2.	Grupo Guadalupe, Formación Labor y Tierna (Ksglt).	10

3.2.3.	Grupo Guadalupe, Formación Plaeners (Ksgpl).	10

3.2.4.	Grupo Guadalupe, Formación Arenisca Dura (Ksgd).	10

3.2.5.	Formación Frontera (Ksf).	10

3.2.6.	Formación Simijaca (Kss).	10

3.2.7.	Formación Capotes (Kic).	10

3.2.8.	Formación Hilo (Kih).	11

3.2.9.	Depósitos Fluvio – Glaciares (Kf).	11

3.3.	Altimetría y pendientes.	11

4.	Geomorfología Formaciones	13

5.	Trabajo de Campo	14

6.	Investigación del subsuelo	14

6.1.	Descripción de los Apiques y Ensayos Exploratorios	15

7.	Análisis de resultados para Diseño de Pavimento	16

7.1.	Perfiles de exploración	49

7.1.1.	Apique PDC 1	49

7.1.2.	Apique PDC 2	50

7.1.3.	Apique 3 PDC 3	51

7.1.4.	Apique 4 PDC 4	52

7.2.	Parámetros de CBR por tramo vial	53

7.2.1.	Nivel freático	54

7.2.2.	Potencial de Expansión	54

8.	Tránsito de diseño	60

9.	Diseño de Pavimento	60

9.1.	Configuraciones de las estructuras cartilla de obras menores de drenaje y structuras viales	61

10.	Recomendaciones	66

10.1.	Antes de la construcción	66

10.2.	Durante la construcción	66

10.3.	Características del material de mejoramiento y compactación	67

10.4.	Controles de obra	68

10.5.	Control de flujo de agua	68

11.	Conclusiones	69

12.	Bibliografía	70

13.	ANEXOS	71

13.1.	Anexo A. Fotografías	72

13.2.	Anexo B. Documentos consultor	78

13.3.	Anexo C. Ensayos de laboratorio	80

TABLAS

Table 1 CBR para cada apique realizado	53

Table 2 Posición del nivel freático	54

Table 3 Potencial de Expansión Norma Inv 132-13	54

Table 4 Índice de liquidez suelos Tramo Fuente: INVIAS	55

Table 5 Expansividad de la subrasante según ensayo CBR	55

Table 6 Estimación del CBR de diseño por Inmersión Fuente: Autores	55

Table 7 Clima de la zona del proyecto Fuente: IDEAM	55

Table 8 Clasificación climática Invias Fuente: INVIAS	56

Table 9 Condiciones de Humedad por región Fuente: INVIAS	56

Table 10 Estabilización parcial del suelo de subrasante como mejora a su resistencia Fuente: Autores	57

Table 11 Categorías de la Resistencia de la subrasante Fuente: Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales	57

Table 12  Espesores Recomendados de mejoramiento de subrasante para alcanzar CBR de plataforma mínimo de 3% Fuente: Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales	59

Table 13  Categorías de carga de Diseño Fuente: Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales	60

Table 14  Dimensionamiento de Placa huella Fuente: Elaboración propia	61

Table 15  Despieces de Placa Huella según material de soporte Fuente: Elaboración propia	64

FIGURAS

Figura 1 Perfil Estratigráfico Apique 1 Fuente: autores	49

Figura 2 Perfil Estratigráfico Apique 2 Fuente: autores	50

Figure 3 Perfil Estratigráfico Apique 3 Fuente: autores	51

Figure 4 Perfil Estratigráfico Apique 4 Fuente: autores	52

Figure 5 Sección Transversal de Viga riostra en tramo recto Fuente: Elaboración propia	63

# INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados de la exploración geotécnica de suelos en el sitio de estudio a partir de ensayos de CBR por el método de PDC para el ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MONTELARGO A LA VEREDA LIMONAL (DEL SECTOR LOMA DIVINO NIÑO AL SECTOR PUENTE LA TRAMPA) MUNICIPIO DE ANOLAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA donde se llevó a cabo una exploración del subsuelo mediante la realización de cuatro (04) ensayos de CBR por PDC, cuyos objetivos son:

- Conocer el tipo de material que constituye el perfil del subsuelo hasta una profundidad máxima de 1.50 metros.

- Tomar muestras alteradas de cada material del perfil del subsuelo.

- Establecer la presencia de agua y humedades de los suelos estudiados.

- Determinar las condiciones geológicas y geotécnicas a nivel local.

En primera instancia se dan a conocer algunas generalidades del municipio y del proyecto, indicando las unidades litoestratigráficas: aflorantes, características geomorfológicas y geológicas del área, de igual manera se describen los rasgos geotécnicos del terreno seleccionado para el desarrollo del proyecto; posteriormente se describen y se dan a conocer los resultados del análisis realizado sobre la información obtenida, así como indicaciones de interacción entre estructura y suelo de fundación.

# GENERALIDADES

## Localización del Municipio de Anolaima

El municipio de Anolaima está ubicado en el departamento de Cundinamarca, provincia del Tequendama, al occidente del distrito capital a una distancia de 71 kilómetros.

Figura 1 División política del municipio de Anolaima Fuente: CAR

Anolaima se encuentra dividido catastralmente en 12 veredas, el casco urbano, dos inspecciones y dos corregimientos. La composición de las veredas realmente existentes es posible analizarla en el cual se especifican las veredas catastrales y sus componentes en veredas reales. Catastralmente las veredas inscritas son: Reventones, Iló, San Agustín, Paloquemao, Mátima, La Florida, San Isidro, Mesitas de Caballero, Monte Largo, San Jerónimo, Las Mercedes, Cayundá.

## Clima y temperatura

El clima de la localidad puede verse afectado por aspectos propios del paisaje, relieve, cobertura vegetal y poblados circunvecinos; sin embargo, factores de incidencia directa como son: precipitación, temperatura, humedad relativa y vientos, constituyen el soporte técnico de mayor validez para caracterizar estudios relacionadas con el medio físico, por cualificar la idoneidad del entorno y cumplir

con funciones ecológicas.

### Precipitación

El Municipio de Anolaima posee un régimen de lluvias de tipo ecuatorial con patrón monomodal, con una precipitación promedio anual de 1.232,1 mm, donde el registro máximo anual se presenta para 1987 con un valor de 3.306,7 mm y el mínimo en el año de 1997 con 620,3 mm. Los datos anteriores corresponden a los registros de la estación de Primavera de Mátima, la cual se encuentra ubicada a una altura de 1850 metros sobre el nivel del mar, y proporciona datos a partir del año de 1.986. La estación en mención reporta los meses de mayo, octubre y noviembre como los de mayor precipitación promedio en la última década, mientras que los meses de junio, julio y agosto, como los de menor precipitación en el mismo lapso.

La estación de La Florida, la cual se encuentra ubicada a una altura de 1.915 m.s.n.m., e instalada en noviembre de 1.970, muestra los meses de abril y mayo, al comienzo del año y los meses de octubre y noviembre finalizando el año, como los meses de mayor precipitación.

Los registros de menor precipitación en el transcurso del año, y tomados por la misma estación son los meses de junio, julio y agosto.

### Temperatura

Por su localización el Municipio de Anolaima presenta pisos térmicos diferentes, como queda demostrado con las zonas de vida. El primero de ellos, corresponde al piso térmico frío, ubicado en la zona Norte del Municipio, abarcando parte del mismo, el segundo corresponde al piso térmico templado que abarca la mayor parte del Municipio, el último corresponde a una pequeña zona de clima cálido.

De acuerdo con los registros de las diferentes estaciones meteorológicas, en una misma zona se presenta poca variación en la temperatura durante el año. Así encontramos que en la estación Anolaima, con temperatura promedia anual de 18° C, se registra una máxima promedia de 19.4° C, en el mes de marzo y una mínima promedia de 18.4°C, en el mes de noviembre.

De acuerdo con lo anterior es posible afirmar que la temperatura promedio del Municipio está ubicada entre los dieciocho (18) y los veintidós (22) grados centígrados.

La estación de La Florida, en un compendio de datos que cubren desde noviembre de 1.970, da cuenta de una temperatura máxima histórica en el mes de enero y uno temperatura mínima histórica en el mes de diciembre. La temperatura promedio histórico es de 16.8 °C para este sector. La temperatura promedio anual más baja se registró en el año de 1.996 y el promedio más alto en el año de 1.998.

## Localización de la zona de estudio

El proyecto se encuentra localizado municipio en la VIA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MONTELARGO A LA VEREDA LIMONAL (DEL SECTOR LOMA DIVINO NIÑO AL SECTOR PUENTE LA TRAMPA). En la Figura 1 se muestra la localización aproximada del proyecto en la ciudad y en la Figura 2 se encuentra la localización local de la zona de estudio analizada.

Figura 2  Localización del municipio Fuente: CAR-Satélite Pro

# Fisiografía y Geología

Anolaima está situada en el piedemonte de un brazo de la cordillera oriental, denominado cruz verde, sus principales accidentes son: en límites con el Municipio de Facatativá, encontramos Peñas de California o Peñas blancas a una altura de 3.000 metros con el bosque húmedo de páramo.

En límites con Albán y Guayabal de Síquima encontramos, los montes de Alsacia o San Rafael a 2.500 metros de altura.

En cercanías con Guayabal de Síquima y Bituima encontramos la cordillera de la Cabrera a 1.500 metros de altura. Entre Bituima y Quipile el cerro de Camboa a 1.500 metros de altura.

En límites con Cachipay y Quipile, los cerros del Panóptico a 1.000 metros de altura.

En límites con Cachipay los cerros de San Vicente a 1.300 metros de altura, el cerro del Mohán con una altura de 1.500 metros, la cuchilla del alto del águila con 1.700 metros de altura y el alto de goteras con 2.400 metros, y peñas blancas en límites con Zipacón con 2.900 metros y el cerro de Manjúi con 2.900 metros y con Facatativá el alto de las cruces con 2.900 metros; los anteriores con Facatativá y Zipacón pertenecen a bosque húmedo de páramo.

Es un municipio topográficamente quebrado (85%), (altura promedio de mil seiscientos cincuenta y siete metros sobre el nivel del mar) por lo cual se dice que tiene un clima de pisos; en él se destacan alturas importantes como: Los Cerros de Peñas Blancas , el Alto del Águila, El cerro de Pan de Azúcar, el Cerro de San Vicente y la Cuchilla de Alta Gracia como las más importantes.

La meseta más importante es la de Mesitas de Caballero en donde en la actualidad se genera un desarrollo urbanístico y por ende turístico, jugando papel fundamental en todos los aspectos del desarrollo municipal.

## Relieve.

El Municipio de Anolaima presenta a lo largo de su perímetro cuatro tipos de formas generales de relieve. Su descripción específica y de composición geológica estructural es la siguiente:

### Laderas de Montaña.

En el sector de piso térmico frío húmedo está conformada por areniscas, lutitas y cenizas volcánicas presentándose de fuertemente quebradas a escarpadas. Actualmente presenta un proceso geomorfológico de escurrimientos concentrados y deslizamientos.

En un sector en el que predomina el piso térmico medio húmedo los suelos se componen de arcillas, areniscas y plaeners que presentan formas de quebradas a escarpadas con procesos geomorfológicos actuales de erosión por escurrimiento concentrado. En otro sector del mismo piso térmico la composición de los suelos denota la presencia de lutitas calcáreas, las cuales dan formas quebradas a escarpadas con procesos geomorfológicos actuales de escurrimientos concentrados y deslizamientos localizados.

### Laderas con influencia coluvial.

En el sector del piso térmico frío húmedo a frío muy húmedo está conformada por cenizas volcánicas y/o lutitas y areniscas, sus formas se caracterizan por ser quebradas a escarpadas y su proceso geomorfológico actual es de solifluxión, deslizamientos localizados y golpes de cuchara.

En el sector medio húmedo se conforma por lutitas y cenizas volcánicas, su forma es de quebradas a fuertemente quebradas y su proceso geomorfológico actual es de coladas de barro, solifluxión y golpes de cuchara; y en otro sector del mismo piso térmico las características de sus formas son de onduladas a fuertemente onduladas y su proceso geomorfológico es de deslizamientos.

### Laderas de Montaña con influencia coluvial.

En el sector de los pisos térmicos medio húmedo su material parental es de lutitas y materiales hetereométricos de areniscas en matriz fina, arcillas, localmente cenizas, lutitas con inclusiones calcáreas, sus características son de fuertemente quebradas a escarpadas y onduladas a fuertemente onduladas, su proceso geomorfológico actual es de Solifluxión y deslizamientos sectorizados, coladas de barro, escurrimiento difuso y deslizamientos localizados.

### Abanicos.

En el sector medio húmedo a muy húmedo sus materiales son hetereométricos en matriz arcillosa, sus formas son ligeramente inclinado a inclinado y su proceso geomorfológico actual es de un escurrimiento difuso.

## Geología.

En el Municipio de Anolaima se encuentran las siguientes formaciones geológicas, cuya sucesión estratigráfica se halla determinada por su localización como borde sur-occidental de la sabana de Bogotá, conformando la hoya hidrográfica de los ríos Bahamón y Curí.

### Formación Conejo (Kscn).

Sucesión de arcillolitas y lodolitas, algo calcáreas gris con esporádicas capaz medias de limolita, arenitas de cuarzo de grano fino y biomicrita. Se localiza hacia el norte del Municipio (3000 m.s.n.m) en el Cerro Negro en límites con el Municipio de Guayabal de Síquima, sobre márgenes de la quebrada La Gualauta en el sitio denominado Santa Ana, sector centro norte del Municipio y sobre el sector denominado San Cayetano hacia el norte de la Inspección de Policía La Florida.

### Grupo Guadalupe, Formación Labor y Tierna (Ksglt).

Arenisca de cuarzo, grano fino medio en capas gruesas. Se ubica en el Municipio (3000 m.s.n.m) en nacimientos del Río Curí limitando con el Municipio de Facatativá.

### Grupo Guadalupe, Formación Plaeners (Ksgpl).

Limolita silícea y chert, en capas delgadas a medias, con intervalaciones de lodo y arenitas de cuarzo de grano fino en capas delgadas a medias. Al igual que la anterior se localiza sobre el nacimiento del Río Curí.

### Grupo Guadalupe, Formación Arenisca Dura (Ksgd).

Arenisca de Cuarzo de grano fino, en capas delgadas a muy gruesas, con intercalaciones de limolitas silíceas. Se ubica en límites con el Municipio de Facatativá, sobre terrenos del nacimiento del Río Curí.

### Formación Frontera (Ksf).

En la parte inferior, limolita calcárea con capas medias y delgadas de micrita, con concreciones de diferentes tamaños, se localiza en franjas delgadas en sentido norte - sur, conformando las Peñas de California hacia el oriente del Municipio y en el mismo sentido sobre el cauce de la quebrada La Gualauta; también un sector importante del centro del Municipio localizado entre la cabecera del mismo y la Inspección de La Florida. A este último corresponde la parte media que se compone en lodolitas silíceas en capas delgadas.

### Formación Simijaca (Kss).

Está compuesta de arcillolitas y lodolitas negras con gris oscuras, con esporádicas intercalaciones de arenitas de cuarzo de grano fino.

Comprende gran parte del centro – occidente del Municipio, en límites con los Municipios de Quipile y Bituima.

### Formación Capotes (Kic).

Se compone de limolitas de arcillolitas negras con algunos niveles de concreciones. En el Municipio se localizan al occidente, formando cintas estrechas que lo atraviesan en el sentido norte – sur.

### Formación Hilo (Kih).

Compuesta por limolitas y lodolitas calcáreas a veces silíceas, con estratificación delgada a media, laminación plana paralela y esporádicas capas de micrita. Al igual que la anterior formación se ubica sobre sectores que limitan con el Municipio de Quipile, formando capas delgadas y alargadas en sentido norte – sur atravesando el Municipio.

### Depósitos Fluvio – Glaciares (Kf).

Pertenecientes al periodo cuaternario del Holoceno. Se localiza disperso en sentido oriente – occidente; su parte más amplia se encuentra en las zonas altas del Municipio en límites con Facatativá.

De este punto hacia Quipile se va depositando y formando capas alargadas.

## Altimetría y pendientes.

Topográficamente el Municipio de Anolaima posee un relieve montañoso donde las elevaciones oscilan entre 1.200 y 2.800 m.s.n.m. En la vereda de San Rafael sobresalen las Peñas de California, cuyas pendientes fluctúan entre los 50 y 75%. En las veredas de San Jerónimo y El Limonal encontramos pendientes superiores al 75%.

Sectores de Mesitas de Caballero, San Juanito y Cayundá se caracterizan conjuntamente con un sector intermedio entre Pozo Hondo, Primavera de Mátima y Mátima, por tener pendientes menores al 12%.

El sector occidental de la vereda el Retiro y desembocando en la vereda El Descanso, y Chiniata presenta pendientes de más del 75% en donde se destaca el alto del Burro.

El sector central, correspondiente a las veredas de San Isidro, Platanal, Santa Bárbara y Balsillas, presentan pendientes entre el 12 y el 25%. Así descritas, el Municipio cuenta con las siguientes pendientes

• Pendientes suaves: 7 - 12%

• Pendiente Moderada: 12 - 25%

• Pendiente ligeramente fuerte: 25 - 50%

• Pendientes Fuerte: 50%.

Imagen 3.3-1 Geología de la zona de influencia Fuente: Ingeominas

# Geomorfología Formaciones

La geomorfología es la ciencia que estudia el modelado terrestre, su génesis y dinámica en relación con las características geológicas, climáticas, bióticas y su interrelación a través del tiempo. Ciencia básica para el conocimiento de una región si se desea planificar su desarrollo y explotar técnicamente sus recursos, conservando el equilibrio de los ecosistemas.

La geomorfología tiene por objeto, la descripción de las formas del terreno, su génesis, evolución, naturaleza de los materiales, clasificación de los paisajes, morfología y la explicación y descripción de los procesos geomorfológicos modeladores.

De esta manera, la formación Conejo la encontramos en las veredas de San Juanito, Caprea, Corama, Pozo Hondo, Balsillas, casi la totalidad de Mátima, Primavera de Mátima, San Rafael, un sector entre Santa Ana y San Agustín, así como un sector medio entre Balsillas, San Isidro y Los Balsos.

El grupo Guadalupe aflora en la parte alta de las veredas de Primavera de Mátima y Pozo Hondo. La formación Frontera aflora levemente entre las veredas de Santa Ana y San Agustín, presentando  también un tramo alargado que va desde los límites entre la Florida y Corama cruza los Balsos y Mátima hasta la parte baja de Primavera de Mátima.

Los depósitos Fluvio Glaciares cubren el cuarenta y cinco por ciento del Municipio resaltándose en casi la totalidad de las veredas de La Florida, Mesitas de Caballero  y San Rafael.

La formación Simijaca  aflora en las veredas de El descanso, Chiniata,  Platanal, San Agustín, occidente de Santo Domingo, Margen contra el río Curí en la vereda Milán, La María y Calandaima. Las formaciones capotes e Hiló hacen su presencia en un marcado sector al occidente del Municipio desde la vereda El Descanso, pasando por El Retiro, Iló, Luchima, Monte Largo,  Milán, el Limonal, además de una franja en San Jerónimo, La Laguna y Santo Domingo.

# Trabajo de Campo

Partiendo de la información suministrada por el interesado, se ubican cuatro (04) puntos donde se plantea la realización del proyecto. Allí se realiza la toma de muestras para ensayos de CBR por el método de PDC.

Imagen 3.3-2   Localización de apiques Fuente: Autores.

| # APIQUE | LATITUD (N) | LONGITUD (W) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4°45'5.20"N | 74°29'52.56"O |
| 2 | 4°45'9.30"N | 74°30'7.47"O |
| 3 | 4°45'1.18"N | 74°30'15.21"O |
| 4 | 4°44'50.85"N | 74°30'34.84"O |

Tabla 3.2.9.1 Coordenadas de Apiques Fuente: autores

# Investigación del subsuelo

Para determinar la composición del perfil del subsuelo presente en los sitios donde se plantea la pavimentación de la vía, con la información suministrada por parte del cliente, se efectuaron cuatro (04) ensayos de CBR por PDC, recolectando las muestras y empacadas en papel aluminio y vinipel para su posterior identificación y ejecución de ensayos en el laboratorio permitiendo establecer el tipo de material encontrado, su espesor y características macroscópicas, así como las condiciones del agua subterránea de la capa de material del subsuelo atravesado. La exploración realizada en cada sitio se efectuó siguiendo los lineamientos establecidos en las Normas técnicas colombianas y Normatividades INVÍAS.

A la totalidad de las muestras colectadas, se les clasifico y referencio de tal manera que se facilitara sobre las mismas la ejecución de un programa de ensayos de laboratorio que permitiera conocer sus características geomecánicas para establecer mediante modelos las propiedades de esfuerzo y deformación del material. El registro fotográfico de los apiques se incluye en el Anexo A del presente informe. El programa de ensayo del laboratorio consta de los siguientes ensayos:

   Contenido de agua – Humedad natural. (INV E-122)

   Ensayo de clasificación: Límites de Atterberg. (INV E-125 e INV E-126)

   Ensayo de gravedad especifica. (INV E-128)

   Ensayo Pasa Tamiz 200 (INV E-214)

   Ensayo CBR (INV E- 172)

   Otros

Los resultados de los ensayos de laboratorio sobre las muestras seleccionadas del perfil de cada apique se indican en el Anexos.

## Descripción de los Apiques y Ensayos Exploratorios

El operador sostiene el dispositivo a través de la manija en una posición vertical o a plomo, levanta y libera el martillo, de manera que caiga a la altura especificada. El encargado de registrar la información mide y registra la penetración total para un determinado número de golpes o la penetración por cada golpe. El equipo utilizado se presenta en la Figura 4.

Figura 4 Equipo de PDC utilizado en campo. Fuente: imágenes de Google, 2022.

# Análisis de resultados para Diseño de Pavimento

Por las condiciones topográficas, geológicas y las disposiciones del proyecto en el área de estudio, los apiques realizados se desarrollaron hasta máximo 1.50 m de profundidad.

Se considera que estas profundidades son suficientes para caracterizar e identificar adecuadamente el suelo existente.

Figura 16. Muestras de Laboratorio

Fuente: Autores.

Clasificado cada uno de los materiales reportados e identificadas las características físicas y mecánicas necesarias para el estudio, se lleva a cabo la construcción de los perfiles geotécnicos, en estos se muestran los diferentes niveles o estratos de suelo que se encuentran en el subsuelo de la zona de estudio, e interpolando linealmente a lo largo de la línea entre sondeos realizados, queda definido un perfil estratigráfico para la zona.

## Perfiles de exploración

A continuación, se presenta cada uno de los apiques realizados con los parámetros reportados de los ensayos de laboratorio.

### Apique PDC 1

Inicialmente se encuentra una capa de arcilla con mezcla de lutita y grava color grisáceo presencia de raíces material orgánico hasta 0.20 m de profundidad, seguido de un estrato de Arcilla limosa con grava de baja plasticidad de color Marrón y Gris con: Wn=12.4%,  LL=51%,  IP=28%,  Finos=82.9%, Arenas=17.1%, Gravas=0.0%, y CBR=3.5% hasta 1.00 metros de profundidad. No se reporta nivel freático.

| Profundidad | Perfil de suelo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0,00 m – 0,20 m |  | Mezcla de lutita con grava - presencia de raíces - material orgánico |
| 0,20 m – 1,50 m |  | Arcilla limosa con grava de baja plasticidad de color Marrón y Gris |

Figura 1 Perfil Estratigráfico Apique 1 Fuente: autores

### Apique PDC 2

Inicialmente se encuentra una capa de arcilla con mezcla de lutita y grava color grisáceo presencia de raíces material orgánico hasta 0.20 m de profundidad, seguido de un estrato de Arcilla limosa con grava de baja plasticidad de color Marrón y Gris con: Wn=13.2%,  LL=50%,  IP=28%,  Finos=80.8%, Arenas=19.2%, Gravas=0.0%, y CBR=3.7% hasta 1.00 metros de profundidad. No se reporta nivel freático.

| Profundidad | Perfil de suelo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0,00 m – 0,20 m |  | Recebo de Vía - presencia de raíces - material orgánico |
| 0,20 m – 1,50 m |  | Limo arcilloso con lutitas de baja plasticidad de color Negro y Gris |

Figura 2 Perfil Estratigráfico Apique 2 Fuente: autores

### Apique 3 PDC 3

Inicialmente se encuentra una capa de arcilla con mezcla de lutita y grava color grisáceo presencia de raíces material orgánico hasta 0.20 m de profundidad, seguido de un estrato de Arcilla limosa con grava de baja plasticidad de color Marrón y Gris con: Wn=11.6%,  LL=51%,  IP=23%,  Finos=81.1%, Arenas=18.9%, Gravas=0.0%, y CBR=4.3% hasta 1.00 metros de profundidad. No se reporta nivel freático.

| Profundidad | Perfil de suelo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0,00 m – 0,20 m |  | Recebo de Vía - presencia de raíces - material orgánico |
| 0,20 m – 1,50 m |  | Arcilla fina arenosa con grava de baja plasticidad de color Marrón y Gris |

Figure 3 Perfil Estratigráfico Apique 3 Fuente: autores

### Apique 4 PDC 4

Inicialmente se encuentra una capa de arcilla con mezcla de lutita y grava color grisáceo presencia de raíces material orgánico hasta 0.20 m de profundidad, seguido de un estrato de Arcilla limosa con grava de baja plasticidad de color Marrón y Gris con: Wn=12.7%,  LL=51%,  IP=23%,  Finos=82.9%, Arenas=17.1%, Gravas=0.0%, y CBR=3.5% hasta 1.00 metros de profundidad. No se reporta nivel freático.

Figura 20. Perfil de exploración 4.

| Profundidad | Perfil de suelo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 0,00 m – 0,20 m |  | Recebo de Vía - presencia de raíces - material orgánico |
| 0,20 m – 1,50 m |  | Arena arcillosa con grava de baja plasticidad de color Negro y Gris |

Figure 4 Perfil Estratigráfico Apique 4 Fuente: autores

## Parámetros de CBR por tramo vial

Por las condiciones topográficas del área de estudio, las especificaciones del cliente y las normas pertinentes para este tipo de proyectos, los apiques realizados se desarrollaron hasta una profundidad de 1.00 metros.

Según estos apiques y los correspondientes ensayos de laboratorios se pueden considerar como valores representativos de CBR para cada uno de los tramos viales los siguientes valores:

Table 1 CBR para cada apique realizado

| Tramo | Apique | Nomenclatura | CBR PDC (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | PDC 1 | 3.50 |
|  | 2 | PDC 2 | 3.70 |
|  | 3 | PDC 3 | 4.30 |
|  | 4 | PDC 4 | 3.50 |
|  | PROMEDIO CBR= 3.75% |  |  |

Fuente: Autores.

De acuerdo con los resultados de CBR arrojados por los apiques hechos, se puede determinar que, para el diseño de pavimentos de la vía en el sector de estudio, se hace necesario hacer un mejoramiento del suelo en todos los tramos antes de instalar la estructura recomendada por el diseñador dados los valores obtenidos de CBR, pero se recomienda usar un material de mejoramiento tipo afirmado para escarificar el material de subrasante y compactar una capar delgada para cerear y nivelar la superficie .

Para el uso de materiales de afirmado, subbase o base, se remite al numeral “8.3 Características del material de mejoramiento y compactación”.

Los materiales para utilizar deben ser los permitidos por las especificaciones INVIAS y recomendados para la estructura de pavimento.

### Nivel freático

Se presenta un resumen de la posición del nivel freático encontrado en cada una de las exploraciones realizadas.

Table 2 Posición del nivel freático

| Tramo | Apique | Nomenclatura | Posición del Nivel Freático |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | PDC 1 | No se reporta Nivel Freático |
|  | 2 | PDC 2 | No se reporta Nivel Freático |
|  | 3 | PDC 3 | No se reporta Nivel Freático |
|  | 4 | PDC 4 | No se reporta Nivel freático |

Fuente: Autores.

### Potencial de Expansión

Algunos suelos, en especial de tipo arcilloso, tienen la propiedad de contraerse cuando pierden agua y de expandirse cuando la ganan de nuevo, según las condiciones ambientales, son los denominados suelos expansivos. Esa expansión y contracción genera daños progresivos en los suelos, reflejados en fisuras, grietas y giros en muros y elementos estructurales.

Table 3 Potencial de Expansión Norma Inv 132-13

Para lo cual siguiendo los resultados de laboratorio obtenidos y su análisis pertinente, se determina que para los suelos recuperados existe un potencial de expansión Medio-Alto, y suelos muy susceptibles al cambio de humedad.

Table 4 Índice de liquidez suelos Tramo Fuente: INVIAS

Table 5 Expansividad de la subrasante según ensayo CBR

Table 6 Estimación del CBR de diseño por Inmersión Fuente: Autores

Table 7 Clima de la zona del proyecto Fuente: IDEAM

El clima y la humedad que predominan en la región donde es presentada la propuesta de intervención de la estructura de pavimento tienen gran importancia en el funcionamiento de éste. Las condiciones climáticas de la región en que se encuentra la carretera en estudio son:

- Temperatura promedio de 19.5 °C para la zona de influencia del Municipio de Anolaima

Teniendo en cuenta el manual de diseño de pavimentos asfálticos en vías con medios y altos volúmenes de tránsito del INVIAS, se considera que la zona de diseño se encuentra en una región R2 – Templado seco y Templado semihúmedo, como se muestra en la Tabla 8.

Table 8 Clasificación climática Invias Fuente: INVIAS

La Tabla 9, del Manual de diseño de pavimentos asfálticos del INVIAS, describe las condiciones de humedad para el ensayo basadas en la región climática, la temperatura media anual (TMAP) y la precipitación media anual (mm), especifica si la muestra debe ser ensayada "con humedad y densidad de equilibrio" o "sumergida", dependiendo de las condiciones climáticas de la región.

Table 9 Condiciones de Humedad por región Fuente: INVIAS

Table 10 Estabilización parcial del suelo de subrasante como mejora a su resistencia Fuente: Autores

Table 11 Categorías de la Resistencia de la subrasante Fuente: Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

Se obtuvo con un CBR combinado de 3.09% teniendo en cuenta que la capa de afirmado es de 20Cm. Debido a que la capacidad de soporte No es buena, se determina que se requiere mejoramiento para el tramo vial. A partir del análisis de datos de CBR anteriormente presentados clasificando la Subrasante como S1.

Como resultado de los ensayos de laboratorio para el estudio de suelos expuestos, una de las variables que establecerá la necesidad de requerir mejoramiento de subrasante es el CBR además de tener potencial expansivo.

Para el presente PROYECTO, el diseño de la estructura para la vía terciaria a intervenir recomienda que se contemple el mejoramiento de la subrasante cuando el CBR sea menor al 3%. Cuando se evidencie que la subrasante tiene CBR<3% en el o los tramos de proyecto se recomendará, mediante la ayuda de la herramienta anexa al presente proyecto tipo, apoyar las capas de las estructuras viales sobre una subrasante mejorada con CBR mínimo del 3%.

Lo anterior con el fin de soportar de manera adecuada dichas capas durante el proceso de construcción de la estructura, debido a que, en vías terciarias con subrasantes de baja capacidad portante, se dificultan los procesos de compactación de las capas granulares de subbase y base y se pueden generar fallos estructurales tanto en la fase constructiva, como en el corto plazo de la fase de operación.

Por lo tanto, cuando en el estudio de suelos se reporte un valor de CBR menor a 3%, en dos (02) tramos da el CBR<3.0% se recomienda mejorar parte de la subrasante, en los espesores estimados, mostrados en el nomograma siguiente:

Gráfico 1  Relación de Módulo resiliente de la subrasante existente con respecto al CBR objetivo por estimar Fuente: Rondón Quintana Hugo alexander, Reyes Lizcano Fredy Alberto.

Se debe considerar las condiciones de flujo subsuperficial, en caso de que puedan afectar la resistencia de la subrasante y plantear los mecanismos para controlar dicha condición.

El método de mejoramiento de la subrasante, en la profundidad que se estime en el estudio de suelos propuesto para el presente proyecto tipo es el mejoramiento de la subrasante con adición de materiales, el cual se describe en el Capítulo 2 Explanaciones Articulo INV 200-22 de las especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS.

Table 12  Espesores Recomendados de mejoramiento de subrasante para alcanzar CBR de plataforma mínimo de 3% Fuente: Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

La expresión usada para determinar el espesor de mejoramiento de la subrasante, obtenida

es:

h(cm)=-14.571 x (CBR)+43.936

Gráfico: 3 Obtención de Mejoramiento para el CBR de 1.30% promedio Fuente: Cartilla Colombia Rural

H(cm)= -14.571 x (1.81%) + 43.936 = 17.5 cm

sería el espesor del refuerzo en Subbase Clase en los tramos donde el CBR<3.0.

Para construcción de Placa huella se recomienda una capa de Subase Granular Tipo C de 20Cm.

# Tránsito de diseño

En general, el tránsito influye de manera directa en el diseño de las estructuras de pavimento. El número y el peso de los ejes que pasan en el período de diseño imponen una agresividad o daño a la estructura. En una vía Terciaria este parámetro de diseño influye en mayor magnitud, puesto que el tiempo de aplicación de la carga es mayor debido a que la velocidad de diseño es inferior si se compara con vías principales.

La evaluación del tránsito tiene en cuenta la clasificación y configuración de los vehículos, que permite diferenciar el flujo vehicular que puede circular en este tipo de vías. La clasificación de los vehículos se realiza acorde con su uso, comercial o no, y a su peso, vehículos livianos y pesados. La clasificación asociada al uso de los vehículos define la distribución de tránsito en una vía local rural. Por su parte, la clasificación según la carga permite evaluar el daño que los vehículos pesados imponen a la estructura de pavimento.

Table 13  Categorías de carga de Diseño Fuente: Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales

Al Tramo No se le realizó conteo de tránsito, pero es un Tránsito muy bajo, No se determinó el promedio diario de camiones que pasan, como No se hicieron las proyecciones de tránsito para el periodo de diseño de 20 años se va a tomar el menor correspondiente a Transito Categoría N1.

# Diseño de Pavimento

El diseño de pavimento rígido busca determinar un conjunto de capas de materiales que logren soportar las cargas de los vehículos durante el periodo de diseño, reutilizando los materiales existentes y generando una solución técnica y económicamente viable.  A continuación, se presenta el método de diseño, las alternativas a diseñar y el cálculo de espesores.

En el componente de pavimentos, fueron considerados ocho (8) configuraciones de estructuras de pavimento flexibles, semi rígidos y rígidos para diferentes rangos de variables establecidos. Además, se presentan las estructuras en Placa Huella y los Caminos Ancestrales como alternativas para mejorar la accesibilidad y la transitabilidad en las regiones. El alcance de la cartilla es delimitado bajo las siguientes restricciones.

1.  Solamente podrá ser implementada en vías terciarias.

2.  La carga de diseño máxima es de 150.000 EE8.2t.

3.  Se considera procesos de estabilización sobre suelos especiales: suelos blandos, arcillas expansivas o cenizas volcánicas.

4.  La resistencia mecánica mínima (CBR) es 3%.

5.  La Temperatura Media del Anual Ponderada (TMAP) máxima podrá ser 30°C y la Precipitación Media Anual (PMA) máxima podrá ser 6000 mm/año.

6.  La dosificación de los mejoramientos de suelo propuestos (suelo cemento y suelo cal) deberá ser diseñada por un Ingeniero de Transporte y Vías o Civil Especialista.

7.  El diseño geométrico y estructural de las losas irregulares y las juntas de los pavimentos rígidos será desarrollado por un Ingeniero de Transporte y Vías o Civil Especialista.

8.  Las características de los materiales y procesos constructivos tienen que cumplir las exigencias de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del Instituto Nacional de Vías vigentes.

Configurando un pavimento Rígido sería N1 S1 TC1 P1

## Configuraciones de las estructuras cartilla de obras menores de drenaje y structuras viales

    - Dimensionamiento Placa Huella

Table 14  Dimensionamiento de Placa huella Fuente: Elaboración propia

      - Estructura para Tipo Placa Huella

La placa huella es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas.

Dadas sus características estructurales, el sistema placa huella presentado en esta cartilla es un sistema para vías con bajos niveles de tránsito, que permitan su canalización sobre los rieles de concreto reforzado. Por tanto, debe emplearse en secciones viales existentes con espacio para un solo carril de circulación, estableciéndose nichos específicos con el ancho suficiente, y una superficie distinta de rodado, que permita el paso simultáneo de vehículos en direcciones opuestas. Poder garantizar que el tránsito vehicular se canalice sobre los rieles de concreto reforzado implica que la velocidad de la vía sea baja y los tramos de la placa huella sean discontinuos. Por lo anterior, se recomienda que, el Sistema Placa Huella de esta cartilla sólo se use en vías con ancho de calzada inferior a 5.5 m, velocidad de operación inferior a 30 km/h y que los tramos no superen 500 m de longitud. Así las cosas, en vías predominantemente bidireccionales como las de nuestro país, se sugiere que sólo se utilice este sistema en vías donde las restricciones propias de pendiente y ancho de vía originen velocidades de circulación inferiores a 30 km/h y garanticen condiciones efectivas de comodidad y seguridad. Caso contrario, el sistema podría convertirse en una solución menos segura para los usuarios y deberá considerarse otra alternativa.

En el desarrollo de esta cartilla, se evaluaron diversas combinaciones de espesores de placa, cargas vehiculares y tipos de suelo de subrasante. Se realizaron modelos numéricos considerando vehículos tipo C2, C2p y vehículos ligeros (camionetas y automóviles). También se consideró que la placa estuviera en contacto directo con suelo de bajas especificaciones y sobre una capa de material granular compactado. Se evaluaron igualmente diferentes longitudes de placa para identificar la mejor combinación posible.

      - Placa-huella y riostra

En la Figura 5 se puede observar un módulo de construcción que se repite. Este módulo está conformado por las placas-huella y la riostra. Se dice que es un módulo porque estructuralmente trabajan en conjunto.

Tanto las placas-huella como las riostras se construyen en concreto reforzado. Las placas-huella y la riostra de un módulo se funden monolíticamente con las placas-huella y la riostra del módulo siguiente y así sucesivamente conformando lo que se podría denominar un Pavimento de concreto de cemento Portland con refuerzo continuo, connado mediante riostras uniformemente espaciadas, se puede consultar planos 125 y 126.

Figure 5 Sección Transversal de Viga riostra en tramo recto Fuente: Elaboración propia

      - Placa-huella

La placa-huella es una losa de concreto reforzado fundida sobre la subbase en la que su acero de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la riostra y con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo siguiente.

-    La longitud máxima de la placa-huella es de tres metros (3,00 m). Como el ancho de la riostra siempre es de veinte centímetros (0,20 m) la longitud máxima de un módulo es de tres metros (3,20 m) y corresponde a la longitud del módulo en tangente.

-   En las curvas horizontales la longitud de la placa-huella puede fluctuar entre un (1,00) metro y dos metros con ochenta centímetros (3,00 m).

-    El ancho de la placa-huella en tangente es de noventa centímetros (0,90 m).

-  Dependiendo de su deflexión y radio de curvatura las curvas horizontales pueden requerir

placas-huella de anchos mayores. En la presente Guía se han establecido para las placas-huella en curva tres valores de ancho: noventa centímetros (0,90 m), un metro con treinta y cinco centímetros (1,35 m) y un metro con ochenta centímetros (1,80 m).

-    El espesor de la placas-huella es de quince centímetros (0,15 m).

-    Las funciones de la placa-huella son:

-    Soportar los esfuerzos que se producen por el paso de los ejes de los vehículos.

-   Canalizar la circulación vehicular permitiendo sustituir en las franjas de la sección transversal no sometidas al paso de los ejes un material relativamente costoso como es el concreto simple por uno más económico como lo es la piedra pegada (concreto ciclópeo). Lo anterior se traduce en una menor inversión.

Table 15  Despieces de Placa Huella según material de soporte Fuente: Elaboración propia

      - Riostra

La riostra es una viga transversal de concreto reforzado en la que su acero de refuerzo se entrecruza con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo anterior y con el acero de refuerzo de la placa-huella del módulo siguiente.

-   El ancho de la riostra es de veinte centímetros (0,20 m).

-  El peralte de la riostra es de veinte cinco centímetros (0,25 m). Dicha riostra se apoya totalmente sobre la superficie existente, es decir en la superficie sobre la que se construye la subbase, previa la colocación de un solado de limpieza de tres centímetros (0,03 m) de espesor.

Lo anterior implica:

-   Excavar, en la subbase, una zanja transversal de veinte centímetros (0,20 m) de ancho y dieciocho centímetros (0,18 m) de profundidad en la sección donde se debe construir la riostra.

-  Lo anterior se requiere para compensar la diferencia entre el peralte de la riostra + el solado de limpieza y el espesor de la placa-huella (0,33 m - 0,15 m) = 0,18 m.

-  Se aclara que la subbase se extiende, se conforma y se compacta en toda su longitud y ancho y posteriormente se procede a construir las zanjas transversales para alojar las riostras.

-  La longitud de la riostra es variable y se ajusta al ancho de la sección transversal sea ésta en tangente, en curva, en transición del sobreancho o en Zona de Cruce. Esta última es un tramo en tangente cuya sección transversal se ha ampliado para permitir el cruce de dos vehículos grandes como son los camiones y los buses.

- La función de la riostra es exclusivamente de confinamiento transversal y longitudinal de los elementos del pavimento que se construyen sobre la subbase como son las placas-huella, la piedra pegada, la berma-cuneta y el bordillo. Dado que el acero de refuerzo de la placa-huella anterior pasa a través de la riostra y se traslapa con el acero de refuerzo de la placa-huella siguiente son estas placas-huella, que están totalmente apoyadas sobre la subbase, las que "sostienen" la riostra por lo que la rigidez de su apoyo resulta irrelevante.

      - Piedra pegada

La piedra pegada es una capa de concreto ciclópeo con espesor de quince centímetros (0,15 m).

Las funciones de la piedra pegada son:

- Disminuir los costos de construcción del pavimento ya que es un material menos costoso que el concreto simple.

- Propiciar la canalización del tránsito dado que la alta rugosidad que presenta la piedra pegada desestimula a los conductores a circular por fuera de las placas-huella que son los elementos diseñados para soportar los esfuerzos producidos por el paso de los vehículos.

-   Contribuir a la estética del camino.

      - Berma-cuneta y bordillo

La Berma-cuneta y el bordillo son elementos de drenaje superficial construidos en concreto reforzado, fundidos monolíticamente y articulados estructuralmente con la riostra.

La razón de fundir monolíticamente la berma-cuneta y el bordillo es evitar la junta de construcción que se formaría en la frontera entre ambos elementos, junta que con el paso del tiempo se convertiría en una fisura que permitiría la infiltración del agua que correría por la berma-cuneta con el consecuente deterioro del pavimento.

Las funciones de la Berma-cuneta y el bordillo son:

-   Servir como franja de estacionamiento temporal en el caso de que un vehículo lo requiera por fallas mecánicas u otra causa de fuerza mayor permitiendo que el flujo vehicular no se interrumpa totalmente.

-  Permitir la recolección de las aguas lluvias y conducirlas hasta las alcantarillas y aliviaderos para su evacuación.

-  Brindar confinamiento a la subbase.

Adicionalmente a las berma-cunetas el pavimento debe complementarse con alcantarillas y aliviaderos, así como con subdrenes en el caso de que sean requeridos.

# Recomendaciones

Las características de los suelos encontrados en los sitios de estudio permiten establecer una serie de comentarios finales y recomendaciones que se deben tener en cuenta en los procesos de construcción de los pavimentos que se pretendan realizar.

Con base en las exploraciones realizadas en el sitio de estudio, se puede definir para esta zona la presencia de materiales correspondientes principalmente a estratos de Arcillas grises con presencia de lutitas y limos, siendo suelos muy finos.

## Antes de la construcción

•	Las humedades naturales de los materiales son menores a las humedades de equilibrio, pero se hace necesario realizar un control sobre el flujo de aguas que afecte el proyecto durante cualquiera de sus etapas pues este es uno de los factores claves para reducir el fenómeno de expansión y garantizar la estabilidad y funcionalidad de la estructura.

## Durante la construcción

Para el inicio de las obras debe garantizarse un área libre de materiales orgánicos y otros residuos, a la vez que se considera que el material que sea extraído en el corte o excavaciones requeridas no puede ser utilizado como material de relleno, por lo cual debe garantizarse su disposición final y tener controlados los tiempos y volúmenes de estos.

Así como emplear un material de reemplazo de propiedades adecuadas de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente según INVIAS.

Se deberá localizar topográficamente las secciones de trabajo, se considera una de las etapas más importantes dentro del proceso constructivo, pues cualquier error en la demarcación puede generar reparaciones costosas.

La topografía se debe indicar de forma clara, con referencias exteriores a la zona de trabajo, para evitar que como es factible se pierdan a ras de tierra debido al movimiento del equipo pesado, de acuerdo a los documentos de diseño.

## Características del material de mejoramiento y compactación

El material de Mejoramiento deberá ser caracterizado de acuerdo con los lineamientos normativos para material tipo Afirmado, Base o Subbase (según corresponda), para el cual deberá cumplir con las características requeridas por las normas INVIAS-2022.

Las capas de materiales deben cumplir a cabalidad los lineamentos establecidos  en  el  Capítulo 3  de  las  “Especificaciones  generales  de construcción de carreteras 2022”:

•  Articulo 311 – Afirmado

•  Articulo 320 – Subbase granular

•  Articulo 330 – Base granular

Para la ejecución de los trabajos de compactación deberá seguirse el siguiente procedimiento:

•  El material de mejoramiento debe extenderse

•  Nivelarse con equipo disponible

•  Humedecerse hasta que alcance la humedad óptima o muy cercana.

•	Compactarse con el medio de compactación disponible hasta alcanzar la densidad de diseño

•  Realizar verificación del porcentaje de compactación, el cual deberá ser ≥ 95% o ≥ 98% (según corresponda), mediante pruebas de determinación de densidad y humedad.

## Controles de obra

•	El material que sea extraído de cortes no debe utilizarse como relleno, no es apto para labores de mejoramiento o conformación de rellenos que den apoyo a las obras.

•	En caso de encontrar materiales distintos a los descritos en el presente estudio, se deberá validar dicho hallazgo con la realización de estudios complementarios.

•	Control del porcentaje de compactación y calidad de los agregados a emplear.

•	Ante  cualquier  eventualidad  o  evidencia  de  ocurrencia  de  algún fenómeno geotécnico será necesaria la realización de instrumentación y	monitoreo  de  la  posible  variación  de  propiedades  esfuerzo- deformación de los suelos de apoyo.

## Control de flujo de agua

•	En el suelo encontrado en campo predominan materiales con expansión Medio y Alto, se debe canalizar adecuadamente las aguas de la zona y el manejo de estas evitando la infiltración al terreno.

•	El proyecto deberá contar con un sistema de disposición y evacuación de aguas eficiente, que evite al máximo la infiltración del agua lluvia al terreno natural y la erosión de este.

•	Se deberá fijar adecuadamente los niveles de desagüe, accesos, pistas, acequias y otros así como la construcción de nuevas Alcantarillas que capten adecuadamente el agua de escorrentía.

# Conclusiones

•	Con base en las exploraciones realizadas en el sitio de estudio, se puede definir para esta zona la presencia de materiales correspondientes principalmente a estratos de:

- Arcilla limosa con grava de baja plasticidad de color Marrón y Gris

- Limo arcilloso con grava de baja plasticidad de color Negro y Gris

- Arcilla fina arenosa con grava de media plasticidad de color Marrón y Gris

•	Durante la realización de las exploraciones no se evidencio la presencia de nivel freático.

•  El terreno presenta condiciones de expansividad Medio y Alto.

•	Se recomienda un manejo adecuado de aguas, con el fin de evitar la infiltración al terreno y la erosión de este.

•	Las excavaciones no deben permanecer indefinidamente expuestas a la intemperie, los cambios de humedad modifican la consistencia del suelo y el potencial de expansión.

•	Mientras la excavación permanezca abierta, el talud deberá contenerse mediante entibado temporal, que brinde estabilidad al terreno. Se deben tapar las excavaciones con plástico, con el fin de evitar que se deposite agua en las mismas, evitando así el uso de sistemas de bombeo y reblandecimiento del suelo de fundación.

•		Igualmente se deben disponer zanjas interconectadas en el fondo que lleven el agua a un cárcamo situado a un nivel inferior del resto de la excavación. En el cárcamo la cota del agua debe mantenerse suficientemente baja para que el nivel de agua libre en el perfil de suelo adyacente quede por debajo del fondo de la excavación, con el fin de evitar inestabilidad en el pie de los taludes y paredes excavadas.

•	Los   resultados   y   recomendaciones   del   presente   estudio   son consecuencia lógica de observaciones y mediciones en campo y laboratorio, las cuales tienen como soporte fundamental la investigación puntual del sitio en concretos del área de la obra, tales resultados muestran un suelo homogéneo en resistencia, y en propiedades índice; sin embargo, puede ocurrir que durante las excavaciones para los cimientos se encuentren suelos con propiedades diferentes de las anunciadas en el presente informe, para tal situación se recomienda análisis complementario en cada punto en divergencia por parte del geotecnista.

# Bibliografía

SGC. (1967). Geología de la plancha 171, Anolaima

El Esquema de Ordenamiento Territorial de Anolaima consta de tres documentos o textos a saber: Diagnóstico, Formulación, Acuerdo y un juego de 25 planos los cuales conforman lo que la corporación Autónoma Regional (C.A.R.) denomina Documento técnico de Soporte.

# ANEXOS

65

## Anexo A. Fotografías

66

67

68

69

70

71

## Anexo B. Documentos consultor

MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

Diciembre 15 de 2025

Señores.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA CUNDINAMARCA

Ciudad.

Yo ELEBR RAMIRO OLIVARES BAREÑO Ingeniero Civil con Matrícula Profesional M.P 25202-161833 CND, debidamente registrado en el consejo profesional nacional de Ingeniería, presentó este documento referente a ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE LA VEREDA MONTELARGO A LA VEREDA LIMONAL (DEL SECTOR LOMA DIVINO NIÑO AL SECTOR PUENTE LA TRAMPA) MUNICIPIO DE ANOLAIMA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

Acepto la responsabilidad del concepto técnico implícito en este documento según lo establecido en los artículos, 28 de la ley 400 para la experiencia e idoneidad del consultor de geotecnia.

Cualquier modificación parcial o total de los conceptos dados y/o del no cumplimiento de las Normas Técnicas de Construcción Colombianas, exime de toda responsabilidad al consultor y hace responsable de la estabilidad y normal funcionamiento de la obra directamente al propietario y al constructor por las posibles modificaciones.

Atentamente,

ELBER RAMIRO OLIVARES BAREÑO

M.P 25202-161833 CND

Ing. Civil

Especialista en pavimentos

## Anexo C. Ensayos de laboratorio