PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

- Código del Programa de Formación: 222319

- Nombre del Proyecto ( si es formación Titulada): Implementación de estrategias de control y mitigación de impactos ambientales dentro de las instalaciones del Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico del SENA Regional Guainía

- Fase del Proyecto ( si es formación Titulada): ANALISIS

- Actividad de Proyecto(si es formación Titulada): Diagnosticar los componentes ambientales (emisiones atmosféricas, los vertimientos, ruido y la gestión de residuos sólidos) dentro del Centro Ambiental y Ecoturístico, identificando y clasificando las principales fuentes de impacto ambiental.

- Competencia: 220201002 - CONTROLAR LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS RESULTANTES DE PROCESOS Y OPERACIONES PRODUCTIVAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVA AMBIENTAL ESTABLECIDA.

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar: 592103 - R1. DIAGNOSTICAR LA PROBLEMÁTICA ATMOSFÉRICA SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR.

- Duración de la Guía: 77 horas

2. PRESENTACIÓN

Cordial saludo estimado aprendiz.

Le invito a participar activamente en el desarrollo del resultado de aprendizaje: “Diagnosticar la problemática atmosférica según características del sector”; la importancia de este contenido radica en su capacidad para proporcionarle los conocimientos necesarios sobre las emisiones atmosféricas resultantes de procesos y operaciones productivas, siguiendo los protocolos y normativas establecidas en nuestro país.

En la actualidad, la contaminación del aire se debe a la liberación de gases, partículas y otros elementos contaminantes en la atmósfera, lo cual es uno de los problemas ambientales más perjudiciales a nivel mundial. Esta situación afecta a todas las personas y al medio ambiente en general, teniendo graves repercusiones en la salud y la calidad de vida. En esta guía, se proporcionará un conocimiento detallado sobre cómo identificar las variables relacionadas con la contaminación atmosférica, las diversas fuentes de contaminación, los principales emisores de contaminantes atmosféricos y sus efectos nocivos en la calidad de vida.

Para que esta guía sea efectiva, es crucial que el estudiante reconozca su papel fundamental en el proceso de aprendizaje y que utilice la autoevaluación y el compromiso con las actividades de estudio como herramientas principales para adquirir conocimientos. Además, el trabajo en equipo y el desarrollo personal son elementos esenciales para un aprendizaje integral y exitoso. Como aprendiz, desempeña un papel fundamental en este proceso. Debe llevar a cabo las actividades propuestas y presentar evidencias como medio de verificación de su progreso en el aprendizaje.

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Descripción de la(s) Actividad(es)

3.1 Reflexión inicial

3.1.1 Analizar y reflexionar sobre la contaminación atmosférica mediante el conocimiento del aprendiz y de acuerdo con las actuales problemáticas ambientales

3.1.1.1.	De acuerdo con los recorridos realizados por las instalaciones del SENA Regional Guainía, reflexione y responda las siguientes preguntas JUSTIFICANDO CADA RESPUESTA:

¿En las instalaciones del SENA Regional Guainía se generan contaminantes atmosféricos?

¿Está usted seguro que el aire que respira en este momento no es dañino para su salud?

¿Qué podría hacer usted como aprendiz del SENA Regional Guainía para prevenir la contaminación atmosférica dentro de las instalaciones del SENA?

3.1.1.2.	Reflexione sobre los siguientes vídeos sobre contaminación atmosférica, disponibles en

- https://www.youtube.com/watch?v=g6-bDTslH4s

- https://www.youtube.com/watch?v=In_I_HotTxY&t=248s

Responda los siguientes interrogantes, también puede apoyarse en otras fuentes de información.

-	¿Cuál es la actividad que más contamina el ambiente?

-	¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación antrópicas y naturales?

-	Explique el concepto de lluvia ácida. ¿Cómo afecta los ecosistemas naturales?

-	Explique el concepto del efecto invernadero ¿qué tiene que ver con la desertización, incendios, aumento de la temperatura, las precipitaciones, aumento del nivel del mar y población?

-	¿Qué sucede con la disminución del ozono en el planeta?

-	¿Qué solución darías para preservar la vida en el planeta, la cual se ve afectada por problemas de contaminación atmosférica?

3.1.1.3.	Reflexione sobre la siguiente frase: “El ruido no es un enemigo silencioso”.

-	¿Qué opinión tienes al respecto? Explique su respuesta

3.1.1.4.	Reflexione sobre el siguiente video sobre el Ruido y salud más allá de la molestia: https://youtu.be/xILykRjEFzg

- ¿Por qué se considera el ruido como una fuente de emisión de contaminación?

- ¿Por qué el ruido ambiental afecta nuestra salud, bienestar y economía?

- Mencione algunas fuentes de emisión de ruido en su localidad y cómo afectan su bienestar.

Ambiente Requerido: Aula tradicional dotado con computadores y software ofimático, con conexión a internet

Materiales: Borrador de acrílico; Marcadores borrables; Tablero de acrílico.

3.2 Actividad de Contextualización:

3.2.1 Reconocer conocimientos y aprendizajes previos entorno a los contaminantes atmosféricos los cuales se está expuesto al ambiente según lo establecido en el programa y proyecto de formación.

3.2.1.1 Mediante la lectura y análisis del texto los aprendices deberán poner en práctica los conocimientos previos a los de esta formación, identificando la siguiente información:

¿Qué aspectos e impactos ambientales se identifican?

¿Por qué sucedió el evento de contaminación?

¿Quiénes son los individuos afectados?

¿Qué se debe hacer en caso de este tipo de contaminaciones?

Enlace del texto: https://www.semana.com/sostenible/impacto/informe-especial/articulo/exclusivo-aguacateel-oro-verde-que-envenena-el-agua-del-quindio/202124/

3.2.1.2 De acuerdo con los conceptos básicos sobre contaminación atmosférica, los aprendices realizarán un glosario sobre aspectos relativos a la contaminación atmosférica que contenga:

- Contaminación atmosférica	- Contaminante atmosférico

- Fuente contaminante	- Proceso contaminante

- Emisión	- Inmisión o calidad de aire

- Dispersión de contaminantes	- Valor límite de contaminante

- Umbral	- Valor guía

- Valor de emergencia	- Material particulado

- Partículas en suspensión en la atmósfera	- Partículas sedimentables

- PM10	- Polvos

- Humos	- Nieblas o brumas

3.2.1.3 Referente a la contaminación por ruido la norma colombiana considera como tal el que se transmite a través del aire; realizar un mapa conceptual con los siguientes términos:

- Presión sonora (En que unidades se expresa cual es el umbral de presión sonora).

- Belio	- Ruido

- Decibel	- Ruido Residual

- Nivel de presión sonora continúa equivalente	- Escala de ponderación A de frecuencias.

- Emisión de ruido	- Ruido Ambiental.

- Intervalo de tiempo de referencia. (Diurno y Nocturno).

- Sonómetro	- Pistófono.

3.2.1.4 Analice el contenido de las siguientes afirmaciones y desarrolle los planteamientos enunciados.

El efecto invernadero es un fenómeno por el cual los gases que se encuentran en la atmósfera retienen el calor emitido por la Tierra. Este calor proviene de la natural radiación solar, pero cuando rebota sobre la superficie terrestre queda atrapado por la barrera de gases. Al quedarse estos gases entre suelo y atmósfera, sin poder quedar liberados al espacio, el efecto producido a escala planetaria es muy similar al de un invernadero. El efecto invernadero es la principal causa del calentamiento global. Causas del efecto invernadero. Los gases responsables de este efecto son principalmente el dióxido de carbono y el metano. Su presencia en la atmósfera empezó a multiplicarse durante la Revolución Industrial, momento en el que los avances tecnológicos obligaron al uso de combustibles fósiles. La dinámica del ser humano no ha hecho más que incrementarse, alcanzando un 35% más de dióxido de carbono que en los niveles pre-industriales. La dependencia casi total de un modelo energético basado en el carbón, el gas y el petróleo nos está conduciendo a unas alteraciones en el clima de efectos desastrosos para la vida en el planeta. Las consecuencias del efecto invernadero ya se dejan ver y provocan consecuencias terribles, sobre todo en las zonas más pobres del planeta.

- Ver el vídeo CLIMA S.O.S el cual se encuentra disponible en https://www.youtube.com/watch?v=IE4Rz8Q84gE

- Haga un listado de las palabras técnicas y construye un léxico con ellas definiéndolas en el contexto de la contaminación del aire y el efecto invernadero.

- Realice un esquema de la dinámica de la contaminación del aire en las ciudades, que involucre, el origen y sus consecuencias.

- ¿Conoce que autoridades ambientales existen en Colombia que controlen la contaminación del aire? Nómbrelas

- ¿Recuerda alguna noticia en tu ciudad relacionada con la contaminación del aire? Describa la idea principal de la noticia.

- ¿Conoce algún sistema de tratamiento para descontaminar el aire? Compártelo con tu equipo de trabajo y descríbelo con un texto ayudado con un esquema.

Ambiente Requerido: Aula tradicional

Materiales: Papel, Lápiz; Borrador; Marcadores borrables; Tablero de acrílico.

3.3 Actividad de Apropiación

3.3.1 Identificar los aspectos técnicos relacionados con la problemática de contaminación atmosférica y la normatividad vigente.

De forma individual, consulte un episodio o accidente significativo ocurrido a lo largo del siglo XX relacionado con la contaminación atmosférica a nivel mundial.

- El caso debe contener: Lugar; Fecha del accidente o episodio; Tipo de contaminantes; Fuente que lo produjo; número de Personas afectadas, ecosistemas , etc; Agregue todos los detalles que se relacionen y que sean relevantes en el caso a exponer.

Ambiente Requerido: Aula tradicional dotado con computadores y software ofimático, con conexión a internet .

Materiales: Borrador de acrílico; Marcadores borrables; Tablero de acrílico.

3.3.2 Apropiar los conocimientos y conceptos principales sobre las variables asociadas a la contaminación atmosférica.

De acuerdo con el estudio de caso “Transporte vehicular tiene gran impacto en la calidad del aire en Bogotá - Revista Turbo”, realice un informe que cumpla con normas APA dando respuesta a lo siguiente:

- Capa de la atmosfera afectada

- Clase de contaminante atmosférico

- Reacciones que generan en la atmosfera los contaminantes atmosféricos

- Efectos de los contaminantes atmosféricos sobre los humanos, animales, infraestructura y el ambiente.

- Tipo de fuente contaminante

- Origen y comportamiento de la fuente contaminante

- La variable meteorológica que se generan

- Proceso contaminante generador de emisión.

- Las problemáticas ambientales producidas

Material de apoyo:

Enlace de videos: https://youtu.be/enbHn4vxY34; https://youtu.be/1L8m9n7GETU; https://youtu.be/avQDcVTTfnA

Enlace de material de apoyo: http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/atmosfera; https://www.minambiente.gov.co/asuntos-ambientales-sectorial-y-urbana/contaminacion- atmosférica/; http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones2/libros/396/tipos.html; https://infoaireperu.minam.gob.pe/calidad-de-aire/fuentes-y-contaminantes/; https://content.meteoblue.com/es/especificaciones/variables-meteorologicas

Ambiente Requerido: Aula tradicional dotado con computadores y software ofimático, con conexión a internet .

Materiales: Borrador de acrílico; Marcadores borrables; Tablero de acrílico.

3.4 Actividad de transferencia de conocimiento

3.4.1 Emplear los conocimientos adquiridos frente a la problemática de contaminación atmosférica de acuerdo con lo establecido en el programa y proyecto de formación.

Realizar un informe donde ponga en práctica los conocimientos adquiridos previos y los de este resultado de aprendizaje, frente al caso de contaminación atmosférica generada por una fábrica de café desde la adquisición de la materia prima hasta la entrega del producto final, el aprendiz debería identificar lo siguiente:

- Aspectos e impactos ambientales

- Capa de la atmosfera afectada

- Clase de contaminante atmosférico

- Reacciones que generan en la atmosfera los contaminantes atmosféricos

- Efectos de los contaminantes atmosféricos sobre los humanos, animales, infraestructura y el ambiente.

- Tipo de fuente contaminante

- Origen y comportamiento de la fuente contaminante

- La variable meteorológica que se generan

- Proceso contaminante generador de emisión.  Las problemáticas ambientales producidas

Ambiente Requerido: Aula tradicional dotado con computadores y software ofimático, con conexión a internet .

Materiales: Borrador de acrílico; Marcadores borrables; Tablero de acrílico.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

| Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Evidencias de Conocimiento : Analizar y reflexionar sobre la contaminación atmosférica mediante el conocimiento del aprendiz y de acuerdo con las actuales problemáticas ambientales Evidencias de Desempeño: Reconocer conocimientos y aprendizajes previos entornos a los contaminantes los cuales se está expuesto al ambiente según lo establecido en el programa y proyecto de formación. Identificar los aspectos técnicos relacionados con la problemática de contaminación atmosférica y la normatividad vigente. Evidencias de Producto: Apropiar los conocimientos y conceptos principales sobre las variables asociadas a la contaminación atmosférica. | - Identifica los tipos de contaminantes de un proceso o sector según características del proceso a evaluar y normativo. - Identifica la fuente contaminante generadora de contaminación con base en el análisis del entorno. - Describe las causas de la contaminación atmosférica, de acuerdo con las fuentes de generación. | DE CONOCIMIENTO Analizar y reflexionar sobre la contaminación atmosférica mediante el conocimiento del aprendiz y de acuerdo con las actuales problemáticas ambientales Técnica de evaluación: Formulación de preguntas Instrumento de evaluación: Cuestionario DE DESEMPEÑO Reconocer conocimientos y aprendizajes previos entornos a los contaminantes los cuales se está expuesto al ambiente según lo establecido en el programa y proyecto de formación. Técnica de evaluación: Observación directa Instrumento de evaluación: Lista de chequeo Identificar los aspectos técnicos relacionados con la problemática de contaminación atmosférica y la normatividad vigente. Técnica de evaluación: Valoración del producto. Instrumento de evaluación: Lista de chequeo DE PRODUCTO Apropiar los conocimientos y conceptos principales sobre las variables asociadas a la contaminación atmosférica. Técnica de evaluación: Valoración del producto. Instrumento de evaluación: Lista de chequeo |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Atmósfera: Capa gaseosa que rodea la Tierra.

Aire: Es el fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una mezcla gaseosa cuya composición es, aproximadamente: 78,08 % de nitrógeno (N2), 20,94 % de oxígeno (O2), 0,035 % de dióxido de carbono (CO2) y 0,93 % de gases inertes, como argón y neón. en relación volumétrica.

Contaminación atmosférica: Es el fenómeno de acumulación o de concentración de contaminantes en el aire.

Contaminantes: Son fenómenos físicos, o sustancias, o elementos en estado sólido, líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana que solos, o en combinación, o como productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de causas naturales, o de una combinación de éstas.

Emisión: Es la descarga de una sustancia o elementos al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente fija o móvil.

Fuente de emisión: Es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire.

Fuente fija: Es la fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa.

Fuente fija puntual: Es la fuente fija que emite contaminantes al aire por ductos o chimeneas.

Fuente fija dispersa o difusa: Es aquella en que los focos de emisión de una fuente fija se dispersan en un área, por razón del desplazamiento de la acción causante de la emisión, como en el caso de las quemas abiertas controladas en zonas rurales.

Fuente móvil: Es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de cualquier naturaleza.

Inmisión: Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un receptor. Se entiende por inmisión la acción opuesta a la emisión. Aire inmiscibles es el aire respirable al nivel de la tropósfera.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

Wark, Warner. Contaminación del aire. 1ª Edición Editorial Limusa. Mexico. 2.002.

De Nevers, Noel. Ingeniería de Control de la Contaminación del Aire. 1ª Edición. México. 1.997.

Decreto 948 de 1.995. Ministerio del Medio Ambiente. República de Colombia.

Resolución 601 de 2.006. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. República de Colombia. Tratamiento de olores de Borras de Soya. http://www.upb.edu/investigacion/cipiolores.pdf

Curso de Auto instrucción. Orientación para el control de la contaminación del aire. CEPIS. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria. Lección 8. Control de Emisión de contaminantes provenientes de Fuentes industriales. http://www.cepis.ops-oms.org/bvsci/e/fulltext/orienta2/frame_o.html

Sección 5. Controles para SO2 y gases ácidos. EPA 452/B-02-002. Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos U.S. Environmental Protection Agency. Diciembre de 1995 (versión del original en inglés). http://www.epa.gov/ttncatc1/cica/atech_s.html#50.

Eliminación de COV´s por oxidación térmica. ECOTEC. S.A. Ecología Técnica S.A. www.ecotec.es

Sección 4. Controles de NOx. Controles de NOx en la combustión. Reducción catalítica No selectiva. EPA 452/B-02-002. Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos U.S. Environmental Protection Agency. Octubre de 2.000. http://www.epa.gov/ttncatc1/cica/atech_s.html#50.

Sección 4. Controles de NOx. Controles de NOx en la combustión. Reducción Catalítica Selectiva. EPA 452/B-02-002. Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos U.S. Environmental Protection Agency. Octubre de 2.000. http://www.epa.gov/ttncatc1/cica/atech_s.html#50

Sección 1. Introducción. Estimación de Costos: Conceptos y Metodología. EPA 452/B-02-002. Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos U.S. Environmental Protection Agency. Octubre de 2.000. http://www.epa.gov/ttncatc1/cica/atech_s.html#50

Contaminación del aire. Origen y Control. WARK, Kenneth. Editorial Limusa. M{exico 2.002.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | NICOLÁS AMÉZQUITA | Instructor | FPI | 01/05/2024 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  |  |  |  |  |