INFORMACIÓN GENERAL

EXPEDIENTE No:

ASUNTO: Concepto técnico sobre el estado actual de la infraestructura ubicada en el sector Alto de Ventanas – Parque Nacional Natural Los Nevados (Sin placa).

DEPENDENCIA: Grupo de Infraestructura – SAF

LOCALIZACIÓN: PNN Los Nevados – Dirección Territorial Andes Occidentales

FECHA:   *F_RAD_S*

CONSIDERACIONES TÉCNICAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

1. Consideraciones generales del sector

El Parque Nacional Natural Los Nevados se encuentra localizado en el corazón del Eje Cafetero, este parque sobresale por las cumbres de hielo de sus tres montañas principales. Los nevados del Ruiz, Santa Isabel y Tolima son el centro de un complejo de volcanes que también incluye los paramillos del Cisne, Santa Rosa y Quindío. En el territorio del Parque se protegen humedales altoandinos, bosques nublados, páramos y superpáramos, y tres de los glaciares que aún quedan en el país. Ideal para el avistamiento de aves y las caminatas de alta montaña, esta área protegida también es hogar de dos símbolos nacionales de los colombianos: el cóndor de los Andes y la palma de cera del Quindío.

El Parque Nacional Natural Los Nevados tiene más de 50 años de existencia como área protegida. El territorio fue declarado Parque Nacional Natural el 30 de abril de 1974 y su extensión ha crecido desde entonces. Empezó con 38.000 hectáreas protegidas, pero posteriores revisiones cartográficas y de límites aumentaron su área en dos terceras partes. Hoy supera las 60.000 hectáreas de superficie.

Forma de Acceso:

Transporte terrestre. No hay transporte público para llegar a los diferentes sectores. No obstante, la vía Murillo-Manizales se constituye en límite del Parque. El desplazamiento hacie el interior del Parque debe hacerse en vehículos particulares, preferiblemente de tracción 4×4, dadas las condiciones de las vías (destapadas y sin pavimentar) y el clima.

Acceso por Caldas. Desde Manizales o Villamaría, por circuito vial con vías primarias, secundarias y terciarias. Desde Villamaría: tomar carretera hasta sector La Cueva-Santa Bárbara.

Acceso por Risaralda. Tomar la carretera Santa Rosa de Cabal—La Linda—Potosí—seguir por camino hasta Laguna del Otún.

Localización: Las infraestructuras se encuentran ubicadas en el PNN Los Nevados, sector Alto de Ventanas.

Mapa No 1. Ubicación de las infraestructuras del PNN Los Nevados, sector Alto de Ventanas

Fuente: Google Maps

## Estado actual de las infraestructuras – PNN Los Nevados

En el área protegida del Parque Nacional Natural recientemente se adquirió un predio en el  el sector Alto de Ventanas,. En este lote se encuentran una serie de construcciones, siendo la más relevante una construcción de un piso autogestionada en donde había un uso de vivienda y comercio. Dicha edificación es una preexistencia adquirida dentro del conjunto del lote, y en consecuencia, no cuenta con placa de identificación. A continuación, se presenta el esquema general de la infraestructura objeto de evaluación.

Imagen 1. Planta arquitectónica general

Imagen 2. Fachada Frontal

Imagen 3. Fachada Posterior

Imagen 4. Fachada Lateral

La edificación es de un solo nivel, con un área aproximada de 24,5 m de largo por 8 m de ancho. La edificación se encuentra al borde de la vía, y las dinámicas de su uso han derivado en un endurecimiento y erodación del suelo a su alrededor.Está compuesta por tres habitaciones, una cocina, un baño, un cuarto auxiliar de pequeñas dimensiones, una zona de lavandería y un área múltiple.

La estructura cuenta con una cubierta a una sola agua, con altura frontal de 2,28 m y altura posterior de 3,18 m. Los muros portantes están construidos principalmente en bloque de arcilla, complementados con elementos estructurales en concreto reforzado, como columnetas y viguetas, de aproximadamente 10 cm de espesor.

En el sector de las habitaciones se observa cubierta en lámina de zinc, con cielorraso en machimbre y en algunos sectores en polisombra, evidenciándose filtraciones por deterioro del material de cubierta. Los pisos son en madera y concreto, según el área funcional.

El área múltiple presenta cubierta en lámina de asbesto cemento, apoyada sobre vigas y correas en guadua, las cuales muestran signos de deterioro avanzado, deformaciones y pérdida de sección resistente, mientras que el piso en este sector es de concreto simple. Las puertas y ventanas son en carpintería de madera, con desgaste por exposición a la intemperie.

La zona de lavandería corresponde a un anexo construido de manera informal, conformado por elementos livianos como tejas de zinc, tablas y guaduas, sin la presencia de componentes estructurales ni sistemas de amarre que la vinculen adecuadamente con la infraestructura principal.

Durante la inspección se identificó que la construcción fue ejecutada en diferentes etapas, lo cual se evidencia en la discontinuidad de los elementos estructurales, falta de amarre entre muros y presencia de asentamientos diferenciales. Estos aspectos han generado desplazamientos y fisuras localizadas entre los módulos, así como uniones de vigas sin la correcta continuidad estructural.

Se observan aceros y flejes expuestos y con signos de corrosión en algunas columnetas y viguetas, lo que refleja deficiencias en los métodos constructivos y en la protección de los elementos estructurales.

En la parte posterior del bloque de habitaciones se encuentra un muro de aproximadamente 12 metros de longitud, donde la viga superior no cuenta con apoyos intermedios ni en los extremos, lo que genera una luz excesiva sin soporte adecuado para cumplir su función estructural.

En la parte frontal se evidencian asentamientos diferenciales manifestados en los desniveles de la placa de concreto del pasillo, además de fisuras en muros y elementos estructurales asociados a movimientos de la cimentación.

A pesar de estas condiciones, no se observan fallas estructurales críticas ni grietas de gran magnitud que indiquen un riesgo inminente de colapso. Las fisuras existentes son superficiales y localizadas, y el desplazamiento de algunos elementos no compromete de manera inmediata la estabilidad general de la edificación.

No obstante, se identifican deficiencias importantes en la estructura de cubierta, especialmente en las correas de guadua, las cuales presentan flexiones pronunciadas en el área múltiple.

En las áreas de habitación no se evidencian grietas estructurales, aunque se presentan desprendimientos parciales y deterioro superficial en algunos elementos, sin que estos impliquen riesgo estructural significativo.

En síntesis, la edificación no presenta evidencias de colapso ni pérdida de estabilidad global, manteniendo condiciones de seguridad aceptables para su uso actual. Sin embargo, su construcción no cumple con los parámetros establecidos en la Norma Sismo Resistente NSR-10, presentando deficiencias constructivas y funcionales en la cimentación, estructura, cubierta y mampostería, por lo que se recomienda la ejecución de intervenciones correctivas orientadas a mitigar el riesgo existente y garantizar su estabilidad en el tiempo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE CONDICIONES ACTUALES:

Discontinuidad en elementos estructurales

Asentamientos diferenciales

Falta de elementos estructurales como columnas externas e intermedias

Aceros y flejes expuestos con signos de corrosión

Asentamientos diferenciales que causan desplazamientos y fisuras localizadas entre los módulos

Zona de lavandería construido de manera informal con materiales livianos

Fachada posterior, viga superior no cuenta con apoyos intermedios ni  extremos

Interior de la infraestructura

Área multifuncional, columnas y vigas fisuradas

Correas de guadua deflectadas

CONCEPTO

CONCLUSIÓN

Si bien la edificación actualmente se encuentra en condiciones de habitabilidad y no se hacen evidentes fallas considerables en su conformación estructural, el análisis técnico evidencia deficiencias constructivas y funcionales propias de procesos de autoconstrucción que no son rigurosas en el cumplimiento de la reglamentación así como tampoco de las condiciones mínimas dimensionales de los elementos que conforman de manera adecuada los sistemas que la componen, incluyendo cimentación, estructura, mampostería y cubierta. Estas condiciones implican que cualquier intervención orientada a su recuperación requiere una intervención integral y no parcial, dado que los elementos estructurales presentan obsolescencia, deterioro y ausencia de cumplimiento con la Norma Sismo Resistente NSR-10.

En este sentido, aún cuando es posible la ejecución de actividades de mejoramiento o de readecuación, se recomienda que antes de destinar recursos a obras de reforzamiento, se realice un análisis técnico–económico comparativo entre el costo de una rehabilitación completa y el de una nueva construcción, considerando que la segunda alternativa permitiría garantizar el cumplimiento normativo, la seguridad estructural y la funcionalidad requerida para las condiciones ambientales y operativas del sector Alto de Ventanas del PNN Los Nevados.

Por lo anterior, desde el punto de vista técnico y de sostenibilidad de la inversión pública, resulta más conveniente evaluar la posibilidad de proyectar una nueva edificación, diseñada conforme a la normativa vigente, que asegure condiciones adecuadas de habitabilidad, durabilidad y desempeño estructural en el contexto de alta montaña donde se encuentra ubicada la infraestructura existente, recalcando que en la actualidad no se encuentran evidencias de daño estructural grave, ni riesgo de colapso.

RESPONSABLE (S) DEL CONCEPTO

Elaboró

| ÉRIKA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ Ingeniera Civil Grupo de Infraestructura – SAF | HAMILTON BARRIOS Arquitecto Grupo de Infraestructura – SAF |
| --- | --- |

Revisó, ajustó y aprobó.

JUAN MANUEL HOYOS MORA

Coordinador

Grupo de Infraestructura – SAF