INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SECRETARIA GENERAL - PROGRAMA DE SEGURIDAD EN CARRETERAS NACIONALES

PROCESO XXXXXXXXXX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS CAMIONETA BLINDADA 4X4

| CAMIONETA DC BLINDADA NIVEL III |  |  |
| --- | --- | --- |
| ESPECIFICACIÓN |  | DESCRIPCIÓN |
| Tipo |  | Pick up, Cuatro puertas |
| Modelo |  | Nuevo, no inferior al año de entrega |
| MOTOR |  |  |
|  |  | DIESEL |
| Cilindrada |  | Mínimo 2400 cc. (comercial) |
| Potencia neta |  | Mínimo 147/3400 hp |
| Torque neto |  | Mínimo 400/1600 Nm |
| Disposición | Cuatro (4) a seis (6) cilindros en línea o en V. |  |
| Airbag | Mínimo 6 |  |
| Altura al piso mm | Mínimo 286 (posterior al reforzamiento de la suspensión) |  |
| Control de emisiones | conforme a lo requerido por el ministerio del medio ambiente |  |
| Combustible | Diesel |  |
| Sistema de alimentación | Inyección electrónica |  |
| Encendido | Electrónico |  |
| Sistema eléctrico | El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos cuando estén funcionando |  |
| Batería 12 voltios | Libre mantenimiento mínimo 70 amp. |  |
| Alternador 12 voltios | Mínimo 70 amp |  |
| Luces | Las contempladas en el reglamento del ministerio de transporte. |  |
| Sistema de freno | Sistema de accionamiento hidráulico con circuitos independientes. Delantero de disco y trasero de disco o campana. De parqueo con accionamiento manual por guaya y palanca al piso o en el tablero (Freno de mano), con asistencia de frenado ABS. Reforzado (especificar en la oferta tipo de refuerzo). |  |
| Sistema de dirección | Lado izquierdo. |  |
| Tipo de accionamiento | Asistencia Hidráulica |  |
| Suspensión delantera | Eje rígido o Independiente, doble horquilla |  |
| Suspensión trasera | Eje rígido |  |
| Transmisión - Tipo de accionamiento | Mecánica - Automática |  |
| Número de velocidades | Mínimo seis velocidades hacia delante y una reversa, palanca de cambios al piso o en el tablero. |  |
| Chasis | Independiente. |  |
| Tracción | 4x4 Full time o sistema equivalente con posibilidad de desconexión por el usuario desde el habitáculo. |  |
| Llantas y Rines | Llantas todo terreno (M/T) radial doble servicio con llanta de repuesto colocada en el habitáculo para tal fin de dimensiones acordes a las de diseño del fabricante, cinco (5) rines y llantas iguales con blindaje y sistema run flat. |  |
| Capacidad de carga | Mínimo 890 Kilogramos. |  |
| Silletería | Asientos delanteros individuales, deslizantes, reclinables con apoya cabezas, asientos segunda fila tipo banca con apoya cabezas. |  |
| Color | Verde Ejercito Mate |  |
| Capacidad tanque | Mínimo 20 galones con tapa exterior y con seguro |  |
| Control de emisiones | Conforme a lo requerido por el Ministerio del Medio Ambiente |  |
| Herramientas | Gato original de fábrica, copa o cruceta para pernos, extintor de cinco (5) libras mínimo, Juego de llaves mixtas (mínimo siete (7) unidades) de 3/8 a 1 pulgada o de 8 a 19 milímetros, Juego de destornilladores 6 piezas de estrella y pala, alicates de 6 pulgadas, botiquín, Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical, Un botiquín de primeros auxilios, Dos tacos para bloquear el vehículo, Linterna con baterías. Y maletín para herramienta. |  |
| Accesorios | Vidrios eléctricos, desempañador trasero, antena incorporada, espejo retrovisor, reloj, seguro puertas, limpia brisas delantero, radio AM/FM/MP3 y parlantes, pito, bloqueo central. Mínimo dos (2) llaves de encendido, tapetes, vidrios polarizados, recubrimiento en polímero de platón, sensores y cámara de reversa, gancho trasero de fijación, toma corriente trasero, Luces tipo led de color rojo y azul en la parte delantera y trasera, Cuatro (4) luces estroboscópicas para señalización, Pito o claxon Bitono, Bómper delantero ARB SUMMIT y trasero ARB,SUMMIT RAW, Protector de carter o Skid plate ARB, suspensión OLD MAN EMU, exploradoras adicionales para instalación en bomper, winche de 12000 libras, instalación de los accesorios incluidos. |  |
| Mantenimiento preventivo | Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo del vehículo y blindaje con una cobertura de 50 mil kilómetros con base a las rutinas recomendadas por el fabricante, incluyendo revisión y cambio de pastillas de freno delanteras (2 cambios), revisión y cambio de pastillas o bandas de freno traseras (1 cambio), revisión y cambio de bombillo y fusibles (cambio cuando no funcione), rotación, balanceo alineación y calibración de todas las llantas (cada 10 mil km) y todas aquellas actividades programadas preventivas que determine el fabricante que no correspondan a Mantenimiento Correctivo. |  |
| SERVICIO POSTVENTA | El contratista debe garantizar el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de los repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de 10 años. |  |

| BLINDAJE NIVEL III DE LA NORMA NIJ 0108.01 |  |
| --- | --- |
| ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| CERTIFICACIÓN BLINDADORA | La empresa blindadora o fabricante del blindaje debe entregar las certificaciones balísticas del material utilizado en el proceso constructivo las cuales deben estar avaladas por un laboratorio acreditado por la National Institute of Justice (NIJ) de Estados Unidos. |
| NORMA DEL BLINDAJE | Nivel III de la norma NIJ 0108.01 contra munición estipulada en la capacidad de protección balística. |
| ÁREAS Y MATERIAL | La oferta debe contener en forma clara y precisa la descripción del peso y área a blindar con los materiales y pesos totales teniendo en cuenta que el vehículo soporte el peso del blindaje |
| FIJACIÓN | El blindaje no debe afectar la funcionalidad del vehículo, puertas, cinturones de seguridad y confort interior. |
| PROTECCIÓN BALÍSTICA | Protección balística para impactos de proyectiles en los siguientes calibres: 22 largo; 38 largo; 9 mm pistola, 9 mm subametralladora, 357 y 44 mágnum, 556 y 752X51 NATO y similares dentro de estos rangos. |
| MATERIAL DEL BLINDAJE | Material balístico, se exige que los materiales usados, cumplan con los requerimientos y niveles solicitados, no se acepta en la fijación del material opaco el uso de remaches. |
| DESCRIPCIÓN DEL BLINDAJE | Se debe anexar en planos la descripción de las áreas del vehículo a blindar, con el respectivo peso del material blindado, totalizando el peso del blindaje (opaco y transparente). el peso por metro cuadrado especificado en la oferta se comprobará con el área y peso de las probetas presentadas para la prueba balística. el peso por metro cuadrado de cada material presentado para la prueba deberá ser menor o igual al ofertado, de lo contrario se rechazará la propuesta. |
| PARTES A BLINDAR | Piso, techo, puertas delanteras, puertas traseras, torpedo, parte frontal, guardafangos, parales, incluidas las bombas delanteras, llantas con sistema run flats, tanque de combustible en el mismo material del blindaje, caja de batería, protección de la caja de fusibles y el computador |
| MATERIAL TRANSPARENTE | Los cristales deben ser flotados, debidamente laminados con películas de polivinil butyral ó poliuretano y policarbonato a la vista en la cara anterior para proteger los ocupantes del vehículo. El espesor final que deben tener los cristales blindados debe ser el espesor de diseño que resulte de cumplir la norma NIJ 0108.01 nivel III o similares |
|  | La apariencia original del vehículo debe conservarse en su totalidad |
|  | Los cristales deben estar unidos con la mayor asepsia de tal forma que no aparezcan hongos ni deslaminación entre cristales durante los tres años siguientes, ni presentar distorsiones horizontales o verticales de imagen. |
|  | No se aceptan vidrios con burbujas o cámaras de aire atrapado entre los cristales. |
|  | El proceso de elaboración de los cristales debe cumplir con el reglamento técnico para acristalamientos de seguridad resistentes a las balas para uso en vehículos automotores para su comercialización en Colombia, acorde a la resolución obligatoria 0934 de 2008 del ministerio de comercio, industria y turismo, se debe anexar certificación de cumplimiento. |
|  | La diferencia con alguno de estos parámetros será motivo suficiente para el rechazo del vehículo o para hacer efectivas las garantías de calidad y cumplimiento. |
|  | Especificar el espesor de los cristales. |
| MATERIAL EN ÁREAS OPACAS | Las áreas opacas como las puertas y costados, y otras áreas que por su tamaño y ubicación lo amerite, deben estar blindadas en material balístico que cumpla con los niveles solicitados |
|  | El blindaje debe fijarse en las áreas opacas por medio de elementos que garanticen que no haya desprendimientos que permitan el paso de proyectiles después de los primeros impactos. |
|  | El techo debe estar blindado en nivel III-A de la norma NIJ 0108.01, en material acero balístico. |
|  | El piso debe estar blindado en el mismo nivel III-A de la norma NIJ 0108.01, en material acero balístico y no inflamable. |
| REFUERZO DE LA ESTRUCTURA | ESTRUCTURA: En el mismo material y con el mismo sistema reforzando las áreas de: párales, torpedo, corona de techo, caja de batería y partes estructurales. |
|  | TRASLAPES: En las áreas de las puertas, marcos y ventanas y donde se encuentran las chapas debe haber protecciones mediante traslape que sean fijados sin el uso de remaches, ni refuerzos en cintas de acero. El diseño debe permitir la reparación o mantenimiento de manijas y chapas de las puertas sin que afecte el blindaje. |
|  | BISAGRAS: Las bisagras de todas las puertas deben tener una resistencia tal, que soporte sin problemas el peso adicional del blindaje para evitar descolgamientos. |
|  | PUERTAS: Debe instalarse reatas y guías centradoras (hembra – macho) en las 4 puertas laterales para prevenir descolgamiento |
|  | PROTECCIÓN AL TANQUE DE GASOLINA: Blindado en el mismo sistema e igual material del blindaje con recubrimiento en material no inflamable, blindaje tapa del tanque de combustible |
|  | LLANTAS: Las cinco (5) llantas deben estar blindadas con un sistema tipo runflat plástico, que garantice que el vehículo continuará su desplazamiento como mínimo 30 kilómetros a una velocidad promedio de 70 kilómetros por hora, luego de una agresión. |
|  | Bomper delantero y trasero reforzado |
| ACCESORIOS DEL BLINDAJE | Intercomunicador interior/exterior del vehículo tipo manos libres. de última generación. Centradores de puertas Bomper delantero y trasero reforzado |

| PRUEBAS BALÍSTICAS |  |
| --- | --- |
| ESPECIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| NIVEL | El blindaje opaco y transparente deberá cumplir integralmente con las exigencias mínimas requeridas por la Norma NIJ 0108.01 contra munición 5.56 y 7.62x51 NATO, con velocidad de 785 / 965 +/- 15 m/s. |
| LUGAR Y FECHA | Las pruebas de resistencia al material blindado (opaco y transparente) se realizará en INDUMIL-SOACHA bajo su reglamento interno, previa coordinación y disponibilidad de los laboratorios de la Industria Militar |
| COSTO | El costo de la prueba debe ser cancelado por el oferente |
| PROBETAS O MUESTRAS | Se requiere para las pruebas de tipo destructivo, dos probetas de cada material opaco y dos probetas de material transparente en nivel III contra munición 5.56 y 7.62x51 NATO, con velocidad de 785 / 965 +/- 15 m/s. Las probetas deben cumplir con las dimensiones establecidas por INDUMIL para efectos de valides de la prueba balística. El material usado para tal (es) prueba (s), serán del mismo lote y características del material utilizado para el blindaje del vehiculo, para tal fin se deberá certificar el lote de cada bien incluyendo el número de serial. |
| NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS IMPACTOS | El número y distribución de impactos será el establecido por la norma NIJ 0108.01 para nivel III. En cada impacto se verificará la no penetración de la probeta o muestra y del testigo; en caso contrario se detendrá la continuación de la prueba para la respectiva firma, conceptuando como no superada NOTA: La no aprobación de la prueba balística genera un incumplimiento del Proveedor de Vehículos Blindados. |

EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ESTOS REQUISITOS CONLLEVARA A DETERMINAR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SE APLICARAN LAS MULTAS, PÓLIZAS Y SANCIONES CORRESPONDIENTES.