# EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Para la evaluación de impactos ambientales se realiza teniendo en cuenta las actividades descritas en la Tabla 3, con el objetivo de identificar y evaluar los posibles impactos que se presente en el desarrollo de la instalación de los sistemas fotovoltaicos modulares.

La presente evaluación de impactos ambientales se efectuó a nivel de factibilidad acorde con las actividades propuestas en la etapa de Estructuración que se estiman generarán afectaciones sobre el ambiente por el desarrollo del Proyecto, los resultados de la evaluación, servirán de apoyo para la toma de decisiones que tendrá el futuro Contratista, de modo que se puedan plantear las actividades adecuadas para la atención de los distintos efectos y con ello disminuir los no deseados y potenciar/maximizar aquellos que produzcan beneficios ambientales.

## Metodología de evaluación de impactos ambientales.

### Identificación y evaluación de impactos ambientales.

La metodología seleccionada para la evaluación ambiental se fundamenta en la diseñada por Conesa (2010). mediante la cual se puede establecer la Importancia Ambiental del Impacto (IAI), con el fin de clasificar los impactos y jerarquizarlos de acuerdo a la naturaleza y la relevancia que presentan para el ambiente y la comunidad.

En el caso del escenario “Sin Proyecto”, se identificaron las actividades de mayor relevancia que actualmente se desarrollan en el área y que ejercen influencia sobre los componentes y elementos ambientales en el área del Proyecto. Por su parte, en el escenario “Con Proyecto” se definieron las actividades representativas a la ejecución del Proyecto en las diferentes etapas identificadas (preliminares y constructivas), por medio de estas actividades se puede evidenciar claramente el uso y afectación de los recursos naturales, así mismo como las afectaciones y los beneficios que impactarían a las comunidades presentes en el área de influencia.

Una vez definida las actividades que afectan el ambiente, de manera interdisciplinaria se aplicó la matriz de identificación de impactos, tanto para el escenario "Sin Proyecto" como para "Con Proyecto". Posteriormente se procedió a aplicar la matriz de calificación de impactos y las respectivas interacciones con las actividades identificadas. Esta evaluación se realizó con base a criterios establecidos dentro de la metodología y que serán explicados de forma más detallada a continuación.

Teniendo en cuenta todos los componentes ambientales (abiótico, biótico y socioeconómico) se continuó con la priorización de los impactos identificados de acuerdo a su Importancia Ambiental. Esta priorización es una herramienta fundamental del análisis por medio de la cual se determinan, en orden jerárquico, las actividades que generan los impactos más.

Atributos utilizados y su escala de valoración.

Basados en la Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental de Conesa (2010), se describen a continuación los atributos considerados para realizar la evaluación de los impactos en los escenarios evaluados y sus escalas de valoración particulares, cada uno de estos atributos contienen criterios establecidos para aportar de formar cuantitativa a la construcción de la calificación de Importancia Ambiental del impacto (IA).

Tabla 4. Atributos, características, descripción y escalas de valoración acorde a la metodología Conesa.

| ATRIBUTO | CARACTERISTICA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Naturaleza (+/-) | Describe si el impacto es Importante o negativo | - (+) - (-) |
| Intensidad (In) | Evalúa el grado de destrucción o transformación del factor ambiental | - Baja (1) - Media (2) - Alta (4) - Muy alta (8) - Total (12) |
| Extensión (Ex) | Evalúa el área de influencia o afectación | - Puntual (1) - Parcial (2) - Extensa (4) - Total (8) - Critica (+4) |
| Momento (Mo) | Se califica de acuerdo con el tiempo trascurrido entre la actividad y la manifestación del impacto | - Largo plazo (1) - Mediano plazo (2) - Corto plazo (3) - Inmediato (4) - Critico (+4) |
| Persistencia (Pe) | Evalúa el tiempo de permanencia del impacto | - Fugaz o momentáneo (1) - Temporal o transitorio (2) - Pertinaz o persistente (3) - Permanente o constante (4) |
| Reversibilidad (Rv) | Se califica de acuerdo con el tiempo que puede transcurrir entre la finalización de la actividad que origina el impacto y la reconstrucción del factor ambiental por medios naturales. | - Corto plazo (1) - Mediano plazo (2) - Largo plazo (3) - Irreversible (4) |
| Sinergia (Si) | Evalúa la capacidad del impacto para interactuar con otros, de forma que se potencialice sus efectos | - Sin sinergismo o simple (1) - Sinergismo moderado (2) - Muy sinérgico (4) |
| Acumulación (Ac) | Califica el incremento progresivo del impacto | - Simple (1) - Acumulativo (4) |
| Efecto (Ef) | Evalúa la relación causa-efecto del impacto. | - Indirecto o secundario (1) - Directo o primario (4) |
| Periodicidad (Pr) | Considera la regularidad de la manifestación del impacto. | - Irregular, aperiódico y esporádico (1) - Periódico o de regularidad intermitente (2) - Continuo (4) |
| Recuperabilidad (Rc) | Evalúa la posibilidad de reconstruir el factor ambiental por medios | - Recuperable de manera inmediata (1) - Recuperable en el corto plazo (2) - Recuperable en el mediano plazo (3) - Recuperable en el largo plazo (4) - Mitigable, sustituible o compensable (4) - Irrecuperable (8) |

Fuente: Metodología Conesa, 2010

## Importancia Ambiental del Impacto.

Una vez evaluado cualitativa y cuantitativamente cada uno de los atributos anteriormente descritos, se procede a determinar la Importancia Ambiental del impacto A continuación, se puede observar la ecuación utilizada para el cálculo del impacto ambiental. A continuación, se puede observar la ecuación utilizada para el cálculo del impacto ambiental:

𝐼 = ± [(3 𝐼𝑛) + (2 𝐸𝑥) + 𝑀𝑜 + 𝑃𝑒 + 𝑅𝑣 + 𝑅𝑐 + 𝑆𝑖 + 𝐴𝑐 + 𝐸𝑓 + 𝑃𝑟]

Y a partir de la ecuación se obtiene la escala de interpretación de resultados.

Tabla 5. Escala de interpretación de resultados

| CATEGORIA | CALIFICACIÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| Irrelevante | < 25 | La afectación de este es irrelevante en comparación con los fines y objetivos del Proyecto en cuestión |
| Moderado | 25 - 50 | La afectación de este no precisa prácticas correctoras o protectoras intensivas. |
| Severo | 50 -75 | La afectación de este exige la recuperación de las condiciones del medio a través de medidas correctoras o protectoras. El tiempo de recuperación necesario es en un periodo prolongado |
| Crítico | >75 | La afectación de este es superior al umbral aceptable. Se produce una Pérdida permanente de la calidad en las condiciones ambientales. NO hay posibilidad de recuperación alguna |
| Importante | Los valores positivos se consideran importantes |  |

Fuente: Ajustada, Metodología Conesa, 2010

Tabla 6. Valoración de los impactos ambientales del proyecto desarrollados con la metodología Conesa

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2025

Tabla 7. Resumen de los impactos ambientales del proyecto

| ETAPA | ACTIVIDAD | IMPACTO AMBIENTAL |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IMPACTO GENERADO | CATEGORIA |
| PRECONSTRUCCION | ADQUISICION DE PREDIOS Y SERVIDUMBRES | Cambio en las actividades productivas | MODERADO |
|  |  | Cambio en la capacidad de gestion de la comunidad | MODERADO |
|  |  | Cambios en las acciones colectivas y organizaciones sociales | IMPORTANTE |
|  | CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y BIENES Y SERVICIOS | Cambio en la dinamica Poblacional | MODERADO |
|  |  | Cambio en la demanda y oferta de servicios sociales y públicos | MODERADO |
|  |  | Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios locales | IMPORTANTE |
|  |  | Cambio en la dinamica de empleo | IMPORTANTE |
|  |  | Cambio en las actividades productivas | MODERADO |
|  |  | Modificación de las practicas culturales | MODERADO |
|  |  | Cambio en la capacidad de gestion de la comunidad | MODERADO |
|  |  | Cambios en las acciones colectivas y organizaciones sociales | MODERADO |
| ACTIVIDADES TRANSVERSALES | MOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS ELECTROMECANICOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | IRRELEVANTE |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  |  | Atropellamiento de fauna | MODERADO |
|  |  | Cambio en la Salud Publica | MODERADO |
|  |  | Cambio en las condiciones de movilidad | MODERADO |
|  |  | Cambio en la infraestructura vial | IRRELEVANTE |
|  | OPERACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | SEVERO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | MODERADO |
|  |  | Cambio en la Salud Publica | MODERADO |
|  |  | Cambios en las acciones colectivas y organizaciones sociales | IRRELEVANTE |
|  | GENERACION, MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS | Cambio de la calidad visual del paisaje | IRRELEVANTE |
| CONSTRUCCION | REMOCION DE LA COBERTURA VEGETAL, DESMONTE Y DESCAPOTE | Modificación de la geoforma | MODERADO |
|  |  | Cambio de la estabilización del terreno | MODERADO |
|  |  | Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio en uso del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | MODERADO |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | MODERADO |
|  |  | Modificación de la cobertura vegetal | SEVERO |
|  |  | Desplazamiento y/o pérdida de la fauna | MODERADO |
|  | EXCAVACIONES | Modificación de la geoforma | MODERADO |
|  |  | Cambio de la estabilización del terreno | MODERADO |
|  |  | Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio en uso del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | IRRELEVANTE |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | MODERADO |
|  | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DERIVACION | Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio en uso del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | MODERADO |
|  |  | Cambio en la dinámica fluvial de los cuerpos de agua superficiales | MODERADO |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | MODERADO |
|  |  | Modificación de la estructura y composición de las comunidades hidrobiológicas y el hábitat acuático | MODERADO |
|  | CONSTRUCCION DE OBRAS HIDRAULICAS | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | MODERADO |
|  |  | Cambio en la dinámica fluvial de los cuerpos de agua superficiales | MODERADO |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | MODERADO |
|  |  | Modificación de la estructura y composición de las comunidades hidrobiológicas y el hábitat acuático | MODERADO |
|  | CONSTRUCCION DE TUNEL A PRESION | Cambio de la estabilización del terreno | MODERADO |
|  |  | Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio en uso del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | MODERADO |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | MODERADO |
|  |  | Modificación de la estructura y composición de las comunidades hidrobiológicas y el hábitat acuático | MODERADO |
|  | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONDUCCION | Cambio en uso del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | MODERADO |
|  |  | Cambio en la dinámica fluvial de los cuerpos de agua superficiales | MODERADO |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | MODERADO |
|  |  | Modificación de la estructura y composición de las comunidades hidrobiológicas y el hábitat acuático | MODERADO |
|  | CONSTRUCCION DE LA CASA DE MAQUINAS | Cambio en uso del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | MODERADO |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | MODERADO |
|  |  | Modificación de la estructura y composición de las comunidades hidrobiológicas y el hábitat acuático | MODERADO |
|  | CONSTRUCCIONES DE ZONA DE DEPOSITO | Cambio de la estabilización del terreno | MODERADO |
|  |  | Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo | IRRELEVANTE |
|  |  | Cambio en uso del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | MODERADO |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | IRRELEVANTE |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | IRRELEVANTE |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | MODERADO |
|  |  | Modificación de la estructura y composición de las comunidades hidrobiológicas y el hábitat acuático | MODERADO |
|  |  | Cambios en las acciones colectivas y organizaciones sociales | IRRELEVANTE |
|  | TRANSPORTE Y DISPOSICION DE EXCEDENTES DE EXCAVACION Y MATERIALES DE CONTRUCCION | Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | IRRELEVANTE |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | MODERADO |
|  |  | Atropellamiento de fauna | MODERADO |
|  |  | Cambio en la Salud Publica | MODERADO |
|  |  | Cambio en las condiciones de movilidad | IRRELEVANTE |
|  |  | Cambio en la infraestructura vial | IRRELEVANTE |
|  | CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO NUEVAS | Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio en uso del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  |  | Cambio en las condiciones de movilidad | IMPORTANTE |
|  |  | Cambio en la infraestructura vial | IMPORTANTE |
|  | ADECUACION DE VIAS EXISTENTES | Cambio de la estabilización del terreno | IMPORTANTE |
|  |  | Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | IRRELEVANTE |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | IMPORTANTE |
|  |  | Cambio en las condiciones de movilidad | IMPORTANTE |
|  |  | Cambio en la infraestructura vial | IMPORTANTE |
|  |  | Cambio en la demanda y oferta de servicios sociales y públicos | IMPORTANTE |
|  |  | Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios locales | IMPORTANTE |
|  | CONSTRUCCION DE PUENTES | Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio en uso del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | MODERADO |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | MODERADO |
|  |  | Cambio en la infraestructura vial | IMPORTANTE |
|  |  | Cambios en las acciones colectivas y organizaciones sociales | IRRELEVANTE |
|  | INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO (OFICINAS, CAMPAMENTOS Y TALLES) | Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo | IRRELEVANTE |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | IRRELEVANTE |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | MODERADO |
| OPERACIÓN | OPERACIÓN DE AZUD / CAPTACION DE AGUA PARA GENERACION DE ENERGIA | Cambios en la disponibilidad del agua superficial | MODERADO |
|  |  | Cambios en las acciones colectivas y organizaciones sociales | MODERADO |
|  | OPERACIÓN DE EQUIPOS HIDROMECANICOS | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  | OPERACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  | OPERACIÓN DE LA SUBESTACION DE GENERACION | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  | OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | IRRELEVANTE |
|  |  | Cambios en la disponibilidad del agua superficial | IRRELEVANTE |
|  | MANTENIMIENTO DE MAQUIARIA Y EQUIPOS | Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | MODERADO |
|  | MANTENIMIENTO DE VIAS | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | IRRELEVANTE |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | IMPORTANTE |
|  |  | Cambio en las condiciones de movilidad | IMPORTANTE |
|  |  | Cambio en la infraestructura vial | IMPORTANTE |
|  | MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE LOS SEDIMENTOS ATRAPADOS EN LAS ESTRUCTURASDE RETENCION Y DERIVACION | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | MODERADO |
|  |  | Cambios en la disponibilidad del agua superficial | MODERADO |
| CIERRE Y ABANDONO | DEMOLICION DE INFRAESTRUCTURA | Cambio de la estabilización del terreno | MODERADO |
|  |  | Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | IRRELEVANTE |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | MODERADO |
|  |  | Cambio en la dinamica Poblacional | IMPORTANTE |
|  |  | Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios locales | MODERADO |
|  |  | Cambio en la dinamica de empleo | MODERADO |
|  |  | Modificación de las practicas culturales | MODERADO |
|  |  | Cambio en la capacidad de gestion de la comunidad | IMPORTANTE |
|  |  | Cambios en las acciones colectivas y organizaciones sociales | IRRELEVANTE |
|  | DESMONTE Y LIMPIEZA | Cambio de la estabilización del terreno | MODERADO |
|  |  | Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo | MODERADO |
|  |  | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | IRRELEVANTE |
|  |  | Cambio en la concentración de gases contaminantes y material particulado | MODERADO |
|  |  | Cambio en los niveles de presión sonora | MODERADO |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | IMPORTANTE |
|  | RESTAURACION ECOLOGICA DEL AREA | Cambio de la estabilización del terreno | IMPORTANTE |
|  |  | Variación de las propiedades físicas y químicas del suelo | IMPORTANTE |
|  |  | Cambio de las características fisicoquímicas y/o bacteriológicas del agua superficial | IMPORTANTE |
|  |  | Cambios en la disponibilidad del agua superficial | IMPORTANTE |
|  |  | Cambio de la calidad visual del paisaje | IMPORTANTE |

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2025

# Resultados del cálculo de la importancia del impacto

De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de impactos, se encontraron que 101 impactos calificados como moderados, 17 impactos con nivel de significancia irrelevante, como impactos Importantes un total de 22 y como impactos severos 2, como se muestra en la gráfica a continuación.

Gráfico 1. Total impactos generados por el proyecto.

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2025

## Análisis de los impactos por etapa del proyecto.

- Pre construcción: Los impactos generados en esta etapa corresponden a 8 impactos moderados y 3 Importantes.

Gráfico 2. Impactos generados en la etapa de actividades previas

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2025

- Actividades Transversales: Los impactos generados en esta etapa corresponden a 8 impactos moderados 2 irrelevantes, 9 importantes y 1 severo.

Gráfico 3.  Impactos generados en la etapa de actividades transversales

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2025

- Actividades de construcción: Los impactos generados en esta etapa corresponden a 73 impactos moderados 12 irrelevantes, 2 Importantes y 1 severo.

Gráfico 3. . Impactos generados en la etapa de construcción

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2025

- Actividades de operación: Los impactos generados en esta etapa corresponden a 12 impactos moderados, 3 irrelevantes y 3 Importantes

Gráfico 4. Impactos generados en la etapa de operación

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2025

- Actividades de cierre y abandono: Los impactos generados en la etapa de cierre y abandono corresponden a 5 impactos Importantes.

Gráfico 5. . Impactos generados en la etapa de cierre y abandono

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, 2025