Diciembre de 2025

CONCEPTO TÉCNICO REVISIÓN DE DETERMINANTES AMBIENTALES

## SÍNTESIS DE LA SOLICITUD

El presente concepto técnico se emite en el marco de la revisión de las determinantes ambientales aplicables al predio, FL SAN MIGUEL LT DE TERRENO LT 2, localizado en suelo rural vereda Murillo del municipio de Armenia – Quindío, con vocación a vivienda campestre.

## REVISIÓN DE DETERMINANTES AMBIENTALES APLICABLES

El predio objeto de la verificación presentado en la tabla 1 y figura 1, se encuentra ubicado en zona rural del municipio de Armenia, Quindío, en el predio denominado FL SAN MIGUEL LT DE TERRENO LT 2, identificado con número de matrícula inmobiliaria 280-194382 el polígono en formato Shapefile fue obtenido a partir de la información entregada por el peticionario

Cabe precisar que, la información contenida en el presente concepto corresponde al análisis de la información cartográfica oficial disponible por parte de la Autoridad Ambiental, así como la revisión de los instrumentos de planificación y políticas ambientales con las que cuenta la entidad.

## ASPECTOS GENERALES DEL PREDIO RELACIONADO

De acuerdo con la información aportada en la denuncia y, con base en la consulta realizada a través del Sistema de Información Geográfica – SIG Quindío, visor en el que se publica la cartográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC y de otras fuentes oficiales, se identificó lo siguiente:

| Municipio | Armenia |
| --- | --- |
| Clase de Suelo | Área rural con vocación a vivienda campestre |
| Denominación del predio | FL SAN MIGUEL LT DE TERRENO LT 2 |
| Matrícula inmobiliaria | 280-194382 |
| Ficha catastral | Sin Información |
| Área (ha) | 12,44 hectáreas |
| Funcionario/Área que Remite la Solicitud | JHOAN SEBASTIAN PULECIO GÓMEZ subdirector de Regulación y Control Ambiental |
| RADICADO | CI 1469 del 22 de octubre de 2025 |

Imagen 1. Ubicación del predio objeto de estudio.

## REVISIÓN DE LAS DETERMINANTES AMBIENTALES: Se procedió con la revisión de las determinantes ambientales del medio natural y de orden territorial, de conformidad con lo establecido Resolución N° 1688 de 2023, “POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZAN Y COMPILAN LAS DETERMINANTES AMBIENTALES DE SUPERIOR JERARQUIA PARA LA ORDENACION DEL TERRITORIO EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL. QUINDIO-CRQ Y SE ESTABLECEN OTRAS DETERMINACIONES”, en su artículo primero establece “Adoptar las determinantes ambientales definidas en título 1° del documento técnico denominado: “DETERMINANTES Y LINEAMIENTOS AMBIENTALES APLICABLES EN LA JURISDICCION DE CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO”, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.

Esta revisión se efectuó con base en la información cartográfica oficial disponible a través del Sistema de Información Geográfico – SIG Quindío, así como en los datos recopilados durante la visita técnica realizada al predio objeto de estudio.

### Áreas del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas SINAP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015 la reserva, alinderación, declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo integrantes del SINAP constituyen determinantes ambientales de superior jerarquía. Estas no pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en los procesos de formulación, revisión, ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT y EOT).

En el ámbito de las áreas protegidas públicas, el SINAP está conformado por las siguientes categorías:

a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

b) Las Reservas Forestales Protectoras.

c) Los Parques Naturales Regionales.

d) Los Distritos de Manejo Integrado.

e) Los Distritos de Conservación de Suelos.

f) Las Áreas de Recreación.

De acuerdo con lo anterior, el predio objeto de estudio no se localiza dentro de las áreas protegidas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) declaradas para el Departamento del Quindío, conforme a la verificación realizada de la cartografía oficial, como se evidencia en la siguiente imagen.

Imagen 2. Ubicación del predio objeto de estudio con relación a las áreas del SINAP.

### Áreas de especial importancia estratégica y ecosistemas estratégicos, encontramos las siguientes:

#### Complejos de páramos.

#### De conformidad con la Resolución 1688 de 2023, los páramos constituyen determinantes ambientales de superior jerarquía que deben ser consideradas en el análisis del medio natural y del ordenamiento territorial.

#### En este sentido, se realizó la verificación predio objeto de estudio respecto a los complejos de páramo identificados en el departamento del Quindío y se estableció que NO SE LOCALIZA dentro del complejo de páramos delimitados para el departamento del Quindío.

Imagen 3. Ubicación del predio objeto de estudio con relación al complejo de Paramos.

#### Humedales

En cumplimiento de lo establecido en el Título I, Capítulo II, numeral 2.3 del documento técnico adoptado mediante la Resolución 1688 de 2023, los humedales constituyen ecosistemas estratégicos y áreas de especial importancia ecosistémica, por lo que deben ser evaluados en el marco de la revisión de las determinantes ambientales del medio natural y del ordenamiento del territorio.

Para este análisis, se consultó la información cartográfica oficial disponible en el Sistema de Información Geográfica – SIG Quindío, junto con los registros de humedales identificados por la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ hasta la fecha.

Imagen 4. Ubicación del predio objeto de estudio con relación a los humedales identificados hasta el momento por la CRQ.

Como resultado, se estableció que el predio objeto de estudio NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR NINGÚN ECOSISTEMA ESTRATÉGICO DE HUMEDAL REGISTRADO POR ESTA AUTORIDAD AMBIENTAL HASTA EL MOMENTO.

#### Identificación de Fuentes Hídricas y Acotamiento de Rondas Hídricas.

El predio objeto de estudio denominado “FL SAN MIGUEL LT DE TERRENO LT 2”, ubicado en el área rural del municipio de Armenia, Quindío, cuenta con una extensión de 12,44 hectáreas. De acuerdo con la cartografía oficial de la Corporación Autónoma Regional del Quindío – SIG Quindío, en dicho predio se identifican fuentes hídricas superficiales que lo atraviesan y lo afectan parcialmente, tal y como se observa en la siguiente imagen:

Imagen 5. Ubicación del Predio objeto de estudio con relación a la cartografía de drenajes sencillos y dobles a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Por lo tanto, se procedió a realizar visita el 10 de noviembre de 2025 con el objetivo de verificar en campo la información cartográfica, específicamente con respecto a la presencia de drenajes y nacimientos de agua en el predio objeto de estudio, encontrando lo siguiente:

En coordenadas latitud 4°28’27,1’’ y longitud -75°44’43,8’’ se observó plena conformación de cauce con canal visible, presencia de agua de bajo caudal y probablemente de escasa profundidad, con lecho compuesto mayormente por sedimento fino (arena) y vegetación densa circundante (ver registro fotográfico 1).

Registro fotográfico 1.

Posteriormente, se observó en coordenadas latitud 4°28’27,2’’ y longitud -75°44’42,4’’ la geoforma de un canal que atraviesa el predio objeto de estudio, sin presencia de agua y sin vegetación circundante (ver registro fotográfico 2).

Registro fotográfico 2.

Luego, se continuó el recorrido, observando en coordenadas latitud 4°28’31,5’’ y longitud -75°44’41,1’’ que la apariencia del canal ya se asociaba a la geoforma de un cauce (geoforma fluvial); presenta una incisión lineal y con márgenes inclinadas que exhiben patrones de erosión lateral, sin embargo,  se observa que no hay presencia de agua y que su fondo está cubierto por detritos, además, en la zona circundante, hay presencia de cultivo de aguacate y una densa cobertura de vegetación (Ver registro fotográfico 3).

Registro fotográfico 3.

Seguidamente, se continuó el recorrido y se observó en coordenadas latitud 4°28’28,4’’ y longitud -75°44’43,1’’ ya por fuera del predio objeto de estudio y en el inicio de la formación del drenaje según la información cartográfica, una evidente alteración antrópica, a las paredes verticales del canal, lo cual es un indicativo de excavación o rectificación artificial. Así mismo, al igual que en los tramos anteriores, no se observa presencia de agua (ver registro fotográfico 4).

Registro fotográfico 4.

Posteriormente, en coordenadas latitud 4°28’17’’ y longitud -75° 44’41’’ se observa la conformación del drenaje denominado quebrada los ángeles con entorno de bosque denso, caracterizado por especies de guadua y de heliconias, y un ambiente con alta humedad (Ver registro fotográfico 5).

Registro fotográfico 5.

De acuerdo con lo anterior, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.18.1 del Decreto 1076 de 2015, en relación con la conservación, protección y aprovechamiento de las aguas, los propietarios de predios están obligados a:

1.    No incorporar en las aguas cuerpos o sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, tales como basuras, desechos, desperdicios o cualquier sustancia tóxica, o lavar en ellas utensilios, empaques o envases que los contengan o hayan contenido.

2.    Observar las normas que establezcan el Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible y el ICA para proteger la calidad de los recursos, en materia de aplicación de productos de agroquímicos.

3.    No provocar la alteración del flujo natural las aguas o el cambio su lecho o cauce como resultado de la construcción o desarrollo de actividades no amparadas por permiso o concesión de la autoridad ambiental competente, o de la violación de las previsiones contenidas en la resolución de concesión o permiso.

4.    Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en la resolución de concesión.

5.    No utilizar mayor cantidad de agua que la otorgada en la concesión.

6.    Construir y mantener las instalaciones y obras hidráulicas en las condiciones ADECUADAS de acuerdo con la resolución de otorgamiento.

7.    Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de las obras que las deban obtener.

8.    Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes.

9.    Construir pozos sépticos para colectar y tratar las aguas negras producidas en el predio cuando no existan sistemas de alcantarillado al cual puedan conectarse.

10. Conservar en buen estado de limpieza los cauces y depósitos de aguas naturales o artificiales que existan en sus predios, controlar los residuos de fertilizantes, con el fin de mantener flujo normal de las aguas y evitar los crecimientos excesivos de la flora acuática.

Así mismo, de acuerdo con la Resolución 1688-23, en su capítulo V establece:

“Capítulo V, Determinantes relacionadas con la ocupación en suelo rural:

“Para efectos de lo dispuesto en los artículos 14, 16.3 y 17 de la Ley 388 de 1997, en el componente rural del plan de ordenamiento y en su cartografía se deberán determinar y delimitar cada una de las categorías de protección y de desarrollo restringido a que se refiere el Decreto 3600 de 2007 (compilado en el Decreto 1077 de 2015) con la definición de los lineamientos de ordenamiento y la asignación de usos principales, compatibles, condicionados y prohibidos correspondientes.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 2.2.2.2.1.1. del Decreto 1077 de 2015, serán determinantes ambientales de superior en jerarquía para la ordenación del suelo rural, así como en el desarrollo de acciones y actuaciones urbanísticas por parte de los municipios de la jurisdicción de la autoridad ambiental en el Departamento del Quindío.

(…)

El Decreto 1077 de 2015 en el artículo 2.2.6.2.2 plantea lo siguiente relacionado con la prohibición de parcelaciones en suelo rural: A partir del 17 de enero de 2006, no se podrán expedir licencias de parcelación o construcción autorizando parcelaciones en suelo rural para vivienda campestre, mientras no se incorpore en el Plan de Ordenamiento Territorial la identificación y delimitación precisa de las áreas destinadas a este uso, con la definición de las normas urbanísticas de parcelación, las cuales deberán tener en cuenta la legislación agraria y ambiental. (…)

Parágrafo: Los municipios y distritos señalarán los terrenos que deban ser mantenidos y preservados por su importancia para la explotación agrícola, ganadera, paisajismo o de recursos naturales, según la clasificación del suelo adoptada en el Plan de Ordenamiento Territorial. En estos terrenos no podrán autorizarse actuaciones urbanísticas de subdivisión, parcelación o edificación de inmuebles que impliquen la alteración o transformación de su uso actual.

De igual manera el numeral 1. CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN DEL SUELO RURAL 1.1. ÁREAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL., establece:

“La Corporación Autónoma Regional del Quindío adopta las siguientes categorías de protección ambiental en la totalidad del suelo rural (artículo 2.2.2.2.1.3, Decreto 1077 de 2015). En esta categoría se incluyen las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental (numeral 1) ‘de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, para lo cual en el componente rural del plan de ordenamiento se deben señalar las medidas para garantizar su conservación y protección’.

Dentro de esta categoría se incluyen:

- Las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

- Las áreas de reserva forestal.

- Las áreas de manejo especial.

- Las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hídricas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, y reservas de flora y fauna.

- Las demás incorporadas como determinantes del medio natural en el presente documento (Capítulo II).”

#### Áreas forestales protectoras

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.1.1.17.6 (que compila el artículo 9 del Decreto 877 de 1976), las áreas forestales protectoras comprenden, entre otras, las señaladas en el literal e), referidas a las zonas de influencia sobre cabeceras y nacimientos de los ríos y quebradas, sean estos permanentes o no. (Subrayado por fuera del texto).

El artículo 2.2.1.1.18.2 del mismo Decreto (que compila el artículo 3 del Decreto 1449 de 1977), sobre protección y conservación de los bosques, establece que se consideran áreas forestales protectoras:

a)   Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia.

b)   Una faja no inferior a 30metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua.

c)    Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45°).

En ese sentido, el predio objeto de estudio presenta en suelos de protección por área forestal protectora 1,68 hectáreas tal y como se observa en la imagen 6, las cuales deben ser conservadas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015.

Imagen 6. Ubicación del Predio objeto de estudio con relación a las áreas forestales protectoras de los drenajes naturales presentes.

Por lo tanto, para las áreas forestales protectoras con respecto a la faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua, la Corporación Autónoma Regional del Quindío adopta los siguientes usos (tabla 2):

Tabla 2. Regímenes de usos para las áreas forestales protectoras en el departamento del Quindío

| PERMITIDOS | LIMITADOS | PROHIBIDOS |
| --- | --- | --- |
| Protección integral de los recursos naturales (preservación conservación), Rehabilitación, restauración, ecológica, recreación pasiva, educación ambiental, investigación científica. | Aprovechamientos forestales solo para guaduales con permiso de aprovechamiento por la CRQ, finalidad de manejo silvicultural de guaduales con permios del CRQ. Sujetas a plan de manejo y estudio de impacto ambiental y permisos de autoridad ambiental competente: Obras de conducción de aguas residuales, obras de conectividad vial, infraestructura para generación de energía, suministro de agua potable, embalses, represas, reservorios y similares. Educación ambiental, turismo de naturaleza | Actividades agropecuarias, Aprovechamiento forestal, vías carreteables, vivienda, parcelación, minería, Acuicultura. |

Fuente: Resolución 1688 de 2023.

#### Rondas Hídricas

De conformidad con la Resolución 1688 de 2023, establece:

“RONDAS HIDRICAS: En cumplimiento de la Ley 1450 de 2011, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió el Decreto No.2245 de 2017 en el cual se establecen los criterios técnicos con base en los cuales las Autoridades Ambientales competentes realizarán los estudios para el acotamiento de las rondas hídricas en el área de su jurisdicción. La ronda hídrica se constituye en una norma de superior jerarquía y determinante ambiental. Mediante la Resolución No. 3541 del 29 de noviembre de 2018, la Corporación Autónoma Regional del Quindío, adoptó en su integridad, el documento técnico denominado “Priorización de rondas hídricas en el Departamento del Quindío”.

Imagen 7. Ubicación del predio objeto de estudio con relación a ronda hídrica.

El predio objeto de estudio no se encuentra dentro del estudio de acotamiento de Ronda Hídrica del rio Quindío y sus tributarios priorizados.

### Reservas Forestales Nacionales de la Ley 2 de 1959.

En el departamento del Quindío tiene influencia la Reserva Forestal Central, una de las siete Reservas Forestales Nacionales creadas mediante la Ley 2 de 1959. Esta área, de acuerdo con la Resolución 1688 de 2023, hace parte de las categorías de conservación y protección ambiental en suelo rural y constituye una determinante ambiental de superior jerarquía.

Mediante Resolución 1922 de 2013, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible zonificó la Reserva Forestal Central y definió lineamientos de ordenamiento generales y específicos para cada una de sus zonas, estableciendo restricciones y usos compatibles orientados a garantizar su conservación y función ecológica, los cuales deben cumplirse en concordancia con las disposiciones de la autoridad ambiental competente.

En la siguiente imagen se observa la relación del predio objeto de revisión con la zonificación de la Reserva Forestal Central:

Imagen 8. Ubicación del predio objeto de estudio con relación a la Reserva Forestal Central de ley segunda de 1959.

De acuerdo con la imagen anterior, El predio objeto de estudio se encuentra por FUERA de la zonificación correspondiente a la Ley 2ª de 1959 (Reserva Forestal Central).

### Estrategias de conservación, encontramos las siguientes:

#### Humedales Ramsar

De acuerdo con la imagen 9, El predio objeto de estudio se encuentra por fuera de la zona de humedales Ramsar.

#### Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación de las Aves - AICAS.

De conformidad con la Resolución 1688-23, establece:

“ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS AVES – AICAS

Un AICA es una distinción internacional que hace referencia a la conservación de las Aves, coordinada por BirdLife International; su propósito es identificar, documentar y gestionar una red global de sitios críticos para la conservación de las aves y la biodiversidad, considerados "hotspots" irremplazables y potencialmente vulnerables. En Colombia y el mundo las AICA se identifican atendiendo criterios técnicos que consideran la presencia de especies de aves que son prioritarias para la conservación. El programa de “Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (AICAS) de Colombia” o IBAs por su sigla en inglés; comenzó a mediados del 2001 con el objetivo de crear una red nacional de áreas de conservación para nuestro país. En la actualidad, el programa AICAS-Colombia es coordinado por la Asociación Calidris, socio de BirdLife International en el país, con el apoyo técnico del Instituto Alexander von Humboldt.”

Imagen 9. Ubicación del predio objeto de estudio con relación a Humedales RAMSAR Y AICAS.

De acuerdo con la imagen anterior, El predio objeto de estudio se encuentra por fuera de las Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación de las Aves y humedales RAMSAR.

#### Áreas de importancia estratégica para la Conservación del recurso Hídrico.

ÁREAS DE IMPORTANCIA ESTRATEGICA PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS (AIE): El predio objeto de revisión NO se superpone con las Áreas de Importancia Estratégica para la Conservación de Recursos Hídricos, las cuales han sido identificadas, delimitadas y priorizadas por la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ para la adquisición y/o implementación de esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) por parte de los municipios. Estas áreas se localizan aguas arriba de las bocatomas municipales, con el fin de garantizar el abastecimiento y la calidad del recurso hídrico para la comunidad.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 953 de 2013, que ordena a las autoridades ambientales identificar, delimitar y priorizar dichas áreas estratégicas, labor que la CRQ llevó a cabo y que fue adoptada por su Consejo Directivo mediante los Acuerdos 04 de 2015 y 05 de 2017.

Imagen 10. Ubicación del predio objeto de estudio con relación a áreas de importancia estratégica para la Conservación del recurso Hídrico.

### Determinantes derivadas de Instrumentos de Planificación

#### La Resolución 1688 de 2023 señala que los instrumentos de planificación, como los POMCA, POT, PBOT y EOT, generan determinantes ambientales que los municipios deben aplicar de forma obligatoria en el uso del suelo, con el fin de proteger los recursos naturales y promover un desarrollo sostenible.

#### Determinantes derivadas del POMCA del Río La Vieja.

##### Análisis de la Zonificación Ambiental del POMCA del río La Vieja.

De acuerdo con la Resolución 1688 de 2023, las zonas y subzonas definidas en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del río La Vieja (POMCA) constituyen determinantes ambientales de superior jerarquía, las cuales deben ser tenidas en cuenta de manera obligatoria en el ordenamiento y uso del suelo dentro de su área de influencia. Estas determinantes buscan garantizar la protección de los recursos hídricos, el manejo sostenible de la cuenca y la prevención de impactos ambientales, por lo que cualquier proyecto, obra o actividad que se pretenda desarrollar deberá ajustarse a las disposiciones establecidas en dicho instrumento de planificación.

Así mismo, es importante aclarar que el Plan de Ordenación y Manejo de Cuenca Hidrográfica (POMCA), es un instrumento de planificación ambiental que orienta el uso sostenible de la cuenca, mediante el establecimiento de lineamientos y directrices para su ordenación y manejo integral. Así mismo, se constituye en una determinante ambiental que debe ser observada por los municipios en la revisión y modificación de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y en las disposiciones normativas que de estos se deriven, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015.

El POMCA se erige como uno de los principales referentes orientadores del ordenamiento ambiental del territorio, dado que su formulación se desarrolló bajo una metodología participativa, racional, sistémica y holística, que buscó alcanzar un enfoque prospectivo y estratégico, a partir de los escenarios tendenciales obtenidos en la fase de diagnóstico y los escenarios deseados por parte de los actores que participaron en la fase de formulación.

Por lo tanto, a partir del análisis de los escenarios tendenciales y deseados, se obtuvo el escenario apuesta, denominado Zonificación Ambiental, el cual tiene como propósito orientar el modelo de ocupación territorial para que sea ambientalmente sostenible y contribuya a reducir los conflictos asociados al uso y manejo de los recursos naturales renovables de la cuenca, principalmente de la estructura físico-biótica del recurso hídrico.

Desde este contexto, se presenta la zonificación ambiental del POMCA del río La Vieja correspondiente al predio objeto de estudio, la cual deberá ser tenida en cuenta por el ente territorial al momento de evaluar, autorizar o viabilizar el desarrollo de actividades, proyectos u obras en el área, tal y como se observa en la siguiente imagen:

Imagen 11. Ubicación del predio objeto de estudio con relación a la zonificación ambiental del POMCA río La Vieja.

El predio objeto de estudio se encuentra DENTRO de la capa de zonificación ambiental del POMCA río La Vieja dentro de las clasificaciones de Áreas de producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de Recursos Naturales.

##### Análisis del Componente de Riesgo del POMCA del río La Vieja

Avenida Torrencial

De acuerdo con la Resolución 1688 de 2023, el POMCA del río La Vieja identifica y delimita las zonas con amenaza por avenidas torrenciales como una determinante ambiental de obligatorio cumplimiento en el ordenamiento territorial. Estas áreas, localizadas en varios municipios de la cuenca, presentan riesgo medio o alto y requieren que cualquier proyecto, obra o actividad que se pretenda desarrollar en ellas evalúe las condiciones de amenaza y vulnerabilidad, y adopte medidas de prevención o mitigación. Cuando la amenaza es no mitigable, el suelo puede ser clasificado como de protección, limitando su uso para salvaguardar la vida, los bienes y el ambiente.

Imagen 12. Ubicación del predio objeto de estudio con relación Amenaza avenida Torrencial.

El predio objeto de estudio no se localiza dentro de las zonas identificadas con amenaza por avenidas torrenciales, de acuerdo con la zonificación establecida en el componente de riesgo del POMCA del río La Vieja, adoptado mediante la Resolución 1688 de 2023.

Inundación

De acuerdo con la Resolución 1688 de 2023 y la zonificación del POMCA del río La Vieja, las áreas con amenaza por inundación constituyen una determinante ambiental de superior jerarquía, en las cuales se restringe el desarrollo de nuevos asentamientos, infraestructura estratégica y actividades productivas, debiendo priorizarse usos de protección, rehabilitación o restauración ecológica, así como la implementación de medidas estructurales y no estructurales para la prevención y mitigación del riesgo.

Imagen 13. Ubicación del predio objeto de estudio con relación Amenaza de Inundación.

El predio objeto de estudio no se encuentra dentro de las zonas identificadas con amenaza por inundación, según la zonificación establecida en el componente de riesgo del POMCA del río La Vieja, adoptado mediante la Resolución 1688 de 2023.

Movimientos en Masa

La Resolución 1688 de 2023, en su documento técnico, incorpora la zonificación de amenaza por movimientos en masa del POMCA del río La Vieja como parte de las zonas y subzonas que deben considerarse en el ordenamiento territorial. Dichas zonas se muestran en el “Mapa de amenaza por movimientos en masa en el Quindío”, el cual obliga a tratar esa información como determinante ambiental relevante.

Imagen 14. Ubicación del predio objeto de estudio con relación Amenaza de movimiento en masa.

El predio objeto de estudio se superpone con amenaza por movimiento en masa con rango bajo en su totalidad, según la zonificación establecida en el componente de riesgo del POMCA del río La Vieja, adoptado mediante la Resolución 1688 de 2023.

Incendios

De conformidad con la Resolución N°1688 de 2023, establece Zonas de amenaza por incendios forestales “Todos los municipios del departamento del Quindío presentan condiciones de amenaza media y alta por incendios forestales, siendo más significativa para los municipios de Buenavista, Armenia, Circasia, Filandia, Quimbaya y parte de Pijao, en especial donde hay coberturas de pastos arbolados, pastos y árboles plantados, en las subcuencas del Quindío.”

Imagen 15. Ubicación del predio objeto de estudio con relación Amenaza de Incendio.

El predio objeto de estudio se superpone en amenaza de incendio media en 1,98 hectáreas y en alta en 10,46 hectáreas, según la zonificación establecida en el componente de riesgo del POMCA del río La Vieja, adoptado mediante la Resolución 1688 de 2023.

## OTRAS DETERMINANTES Y ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA

### Clasificación Agrológica de los suelos

### Clases 7 y 8 como determinantes ambientales.

De acuerdo con la Resolución CRQ No. 1688 del 29 de junio de 2023, “Por medio de la cual se actualizan y compilan las determinantes ambientales de superior jerarquía para la ordenación del territorio en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Quindío - CRQ y se establecen otras determinaciones”, se consideran como determinantes ambientales los suelos de las clases agrológicas VII y VIII. Estas clases están asociadas a la conservación del recurso hídrico, el control de procesos erosivos y la protección de zonas forestales, conforme a lo establecido en el Estudio Semidetallado de Suelos del Quindío, a escala 1:25.000, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) en el año 2014.

El predio objeto de estudio se encuentra por FUERA de las clases agrológicas clase VII y clase VIII.

Imagen 16. Predio objeto de revisión con relación clase agrologicas 7 y 8.

- PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA “ACUERDO MUNICIPAL NO 019 DE 2009”

Posteriormente, se realizó la revisión con los componentes ambientales definidos para el área rural, según el plan de ordenamiento territorial del municipio de Armenia adoptado mediante Acuerdo municipal No 019 del 2009.

SUELOS DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO 90. DEFINICIÓN DEL SUELO DE PROTECCIÓN Es el conjunto de áreas con diferentes categorías, que por su localización, funcionalidad ecológica, composición, biodiversidad y generación de bienes y servicios ambientales, constituyen un patrimonio natural municipal, por tal razón merecen ser conservadas; orientando políticas de conocimiento, conservación y recuperación por la relevancia de su naturaleza dentro del sistema territorial.

De acuerdo con el Artículo 35 de la Ley 388 de 1997, el suelo de protección está constituido por las zonas y áreas de terreno, localizadas dentro de cualquiera de las clases de suelo, que por sus características geográficas, paisajísticas o ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública para la ubicación de infraestructura para servicios públicos, o de las áreas de amenaza y riesgos no mitigables para la localización de vivienda, tiene prohibida la posibilidad de urbanizarse.

Una vez hecha la superposición de la capa del plano 28 del POT del municipio de Armenia, el predio objeto de estudio, se encuentra afectado por los suelos de protección como se puede observar en la imagen 17.

Imagen 17. Ubicación del predio objeto de estudio con respecto a los suelos de protección establecidos en el POT del municipio de Armenia mediante plano No 28.

Las Áreas de Conservación y Protección Ambiental incluyen las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal, para lo cual en el componente rural del plan de ordenamiento territorial se deben señalar las medidas para garantizar su conservación y protección. En esta categoría de suelo se incluyen las establecidas por la normativa vigente como:

- Las áreas del sistema nacional de áreas protegidas.

- Las áreas de reserva forestal.

- Las áreas de manejo especial.

- Las áreas de especial importancia ecosistémica; tales como nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas y reservas de flora y fauna.

- El suelo de protección correspondiente a las cañadas y cañones con pendientes mayores al 30% o 18º que corren por el Municipio, y a los bosques y humedales asociados o no asociados a éstas, cuyo uso permitido es la protección, conservación e investigación ecológica.

En el caso de Ríos y Quebradas, la delimitación se fundamenta en condiciones naturales, que

determinan el suelo de protección, de acuerdo con lo definido en el Decreto-Ley 2811 de 1974 estipulando la delimitación por distancias horizontales de 15 m al lado y lado de quebradas y 30m al lado y lado de ríos, medidos a partir del borde del cauce, consolidando franjas y rondas de protección de 30m y 60m respectivamente.

ARTÍCULO 94. USOS Y MANEJO DE LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL SUELO DE PROTECCIÓN. Las Categorías de uso y manejo de las áreas que conforman el suelo de protección y que serán tomadas como referencia, una vez sea adoptada la Norma Ambiental Urbana, que regulará en sectores normativos, cada una de las microcuencas como reglamentación del Plan de Ordenamiento Territorial serán:

Áreas forestales protectoras. Estas áreas deben ser conservadas, como bosques naturales o plantados; su principal finalidad es la conservación y protección de los recursos naturales existentes, la diversidad biológica y otros recursos genéticos existentes.

2.1. Uso permitido: Recuperación de los recursos naturales existentes, investigación, recreación pasiva, educación ambiental, infraestructura ambiental liviana.

2.2. Usos limitados: Aprovechamiento sostenible del recurso forestal, ecoturismo, infraestructura para la educación ambiental, extracción de material genético.

2.3. Usos incompatibles: Actividades agropecuarias, industriales, desarrollos urbanísticos, minería, y otras actividades como la tala, quema, caza, pesca y vías carreteables.

ARTÍCULO 205. ZONAS DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA. Corresponden a fragmentos de bosque y humedales existentes en el Municipio de Armenia, ofreciendo bienes y servicios ambientales, tales como: conservación de la biodiversidad, generación y regulación de aguas, descontaminación de aguas, banco de recursos genéticos, conservación del paisaje, hábitat para control biológico, estabilización y control de taludes, control de erosión por afectación hídrica, producción de guadua, producción de madera, leña y bejucos, sombrío para el ganado, recreación y comunicación entre vecinos, educación ambiental, y descanso.

Imagen 18. Ubicación del predio objeto de estudio con respecto a las áreas de fragilidad ecológica definidas en el POT del municipio de Armenia.

Una vez hecha la superposición de la capa del plano 30 del POT, el predio de estudio se encuentra afectado por las zonas de fragilidad ecológica definidas en el POT de Armenia en 0,12 hectáreas.

SECCIÓN III

COMPONENTE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

ARTÍCULO 37. OBJETIVO. Reducir los riesgos de origen natural o antrópico en el Municipio de Armenia, a través de la adopción de políticas y estrategias que permitan mejorar la capacidad técnica, administrativa, operativa y social, de las instituciones y comunidades, a fin de manejar los riesgos existentes, evitar la generación de nuevos riesgos y limitar las pérdidas ocasionadas por los desastres.

Para estos efectos, la Gestión Integral del Riesgo se entenderá como un proceso social que tiene la tarea de actuar adecuadamente sobre el riesgo, con el fin de evitarlo o mitigarlo, a través de actividades de prevención, mitigación, preparación, y transferencia que se ejecutan antes de la ocurrencia del evento potencialmente dañino como aquellas de atención y rehabilitación en caso de desastre, convirtiéndose en un elemento básico del ordenamiento territorial, que permita generar condiciones favorables para encaminar al municipio hacia un tipo de desarrollo con opciones de sostenibilidad.

Imagen 19. Ubicación del predio objeto de revisión con respecto a las zonas de riesgo establecidas en el POT del municipio de Armenia.

Una vez hecha la superposición de la capa del plano 34 del POT, el predio objeto de estudio, NO está afectado por las zonas de riesgo del municipio.

- COMPATIBILIDAD DE LOS USOS DE SUELO CON LAS DETERMINANTES AMBIENTALES

El proyecto urbanístico HATO VERDE tiene como objetivo el desarrollo de veintisiete (27) viviendas con sus respectivos sistemas de vertimientos, una (1) portería y vía interna comunes. La implantación del proyecto se presenta a continuación, conforme a la información suministrada por el peticionario:

Imagen 20. Implantación del proyecto denominado HATO VERDE.

Posteriormente, se realizó el traslape del proyecto con los suelos de protección identificados por la Corporación Autónoma Regional del Quindío de acuerdo con la información cartográfica disponible verificada durante la visita de campo y los definidos por el POT del municipio de Armenia, evidenciando lo siguiente:

Imagen 21. Implantación del proyecto denominado HATO VERDE con los suelos de protección identificador por la autoridad ambiental y los definidos por el POT de Armenia.

- REVISIÓN DENSIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y OCUPACIÓN

Para el caso particular del permiso de vertimientos en suelo rural, adicional a lo dispuesto en el decreto 1077 de 2015 y reglamentarios, se toma en cuenta la determinante de superior jerarquía establecida en el numeral 31 del artículo 31 de la ley 99 de 1993, que dice:

“ Sin perjuicio de las atribuciones de los municipios y distritos en relación con la zonificación y el uso del suelo, de conformidad con lo establecido en el artículo 313 numeral séptimo de la Constitución Nacional, las Corporaciones Autónomas Regionales establecerán las normas generales y las densidades máximas a las que se sujetarán los propietarios de vivienda en áreas suburbanas y en cerros y montañas, de manera que se protejan el medio ambiente y los recursos naturales. No menos del 70% del área a desarrollar en dichos proyectos se destinará a la conservación de la vegetación nativa existente.” (subrayado fuera de texto).

Según lo anterior se realizó los cálculos de áreas del proyecto constructivo, para estimar el índice de ocupación, para lo cual se tuvo en cuenta la información suministrada por el usuario (archivos en formato vectorial tipo shape o “.shp”). Se realizó el cálculo pertinente de la implantación del proyecto teniendo en cuenta los polígonos aportados, tales como: implantación (viviendas), portería, vías y stard (sistemas de tratamiento) que suman un área de 1,05 hectáreas.

| DESCRIPCION | AREA (Ha) |
| --- | --- |
| AREA BRUTA (LOTE) | 12,44 |
| AREA EN SUELOS DE PROTECCION | 3,31 |
| AREA NETA URBANIZABLE | 9,13 |
| AREA OCUPADA EN CONSTRUCCIONES (zonas duras) | 1,05 |
| INDICE DE OCUPACION | 11,5% |
| AREA EN CONSERVACION | 88,5% |

El índice de ocupación calculado es de 11,5 % de área intervenida y 88,5 % en conservación, se incorpora únicamente como parte del análisis de determinantes ambientales previsto en la Resolución CRQ 1688 de 2023, sin que ello implique valoración urbanística o definición de parámetros de uso del suelo, competencias que corresponden exclusivamente del ente territorial.

## CONCLUSIONES

- El predio objeto de estudio se encuentra por FUERA de las áreas del sistema nacional de áreas protegidas (SINAP).

- De acuerdo con la inspección ocular realizada en el predio objeto de estudio, se identificó una geoforma de drenaje que atraviesa el sector central del terreno. Este elemento se ubica aproximadamente entre las coordenadas latitud 4°28’27,2’’ y longitud 75°44’42,4’’ O, y latitud 4°28’31,5’’ N y longitud 75°44’41,1’’ O.

Durante el recorrido de este tramo, no se observó presencia de flujo de agua ni vegetación ribereña asociada. Adicionalmente, se constató que esta geoforma ha sido objeto de una modificación y rectificación antrópica significativa en su trazado, dificultando la determinación precisa de su régimen de flujo natural (permanente o intermitente). En sus condiciones actuales, la geoforma es compatible con un canal de escorrentía.

Sin embargo, al momento de revisar los suelos de protección definidos por del POT del municipio de armenia adoptado mediante acuerdo No 019 de 2009, se encontró que este mismo tramo de la geoforma está definido como Suelo de Protección, en ese sentido, se respeta la decisión adoptada por el municipio. Razón por la cual el desarrollador del proyecto deberá respetar las determinantes ambientales definidas mediante el Acuerdo 019 de 2009 y demás normas complementarias, así como lo definido en la resolución No. 1688 de 2023.

El predio objeto de estudio está afectado por un total de 3,31 hectáreas en suelos de protección, resultado de la superposición de 1.68 hectáreas por áreas forestales protectoras en cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución No 1688 de 2023 y 1,63 hectáreas definidos según el POT del municipio de Armenia adoptado mediante acuerdo No 019 del 2009. Razón por la cual el desarrollador del proyecto deberá respetar las determinantes ambientales definidas mediante el Acuerdo 019 de 2009 y demás normas complementarias, así como lo definido en la resolución No. 1688 de 2023.

- El predio objeto en estudio se encuentra por FUERA de los dos complejos de páramos presentes en el departamento del Quindío.

- El predio objeto de estudio se encuentra por FUERA de los humedales identificados hasta el momento por la Corporación Autónoma Regional del Quindío.

- El predio objeto de estudio se encuentra por FUERA del acotamiento de la ronda hídrica del río Quindío y sus tributarios priorizados.

- El predio objeto de estudio se encuentra por FUERA de la reserva forestal central de Ley segunda de 1959.

- El predio objeto de estudio, de acuerdo con la zonificación ambiental del POMCA río La Vieja se encuentra en su totalidad en áreas de Producción agrícola, ganadera y de usos sostenible de los Recursos Naturales.

- El predio objeto de estudio se encuentra por FUERA de las zonas identificadas con amenaza por avenidas torrenciales, según la zonificación establecida en el componente de riesgo del POMCA del río La Vieja, adoptado mediante la Resolución 1688 de 2023.

- El predio objeto de estudio se encuentra por FUERA de las zonas identificadas con amenaza por inundación, según la zonificación establecida en el componente de riesgo del POMCA del río La Vieja, adoptado mediante la Resolución 1688 de 2023.

- El predio objeto de estudio presenta amenaza de movimiento en masa baja en su totalidad, según la zonificación establecida en el componente de riesgo del POMCA del río La Vieja, adoptado mediante la Resolución 1688 de 2023.

- El predio objeto de estudio se superpone en amenaza de incendio media en 1,98 hectáreas y en alta en 10,46 hectáreas, según la zonificación establecida en el componente de riesgo del POMCA del río La Vieja, adoptado mediante la Resolución 1688 de 2023.

- El predio objeto de estudio se encuentra por FUERA de las clases agrológicas VII y VIII, consideradas como determinantes ambientales según la Resolución No 1688 de 2023. Los suelos de clasificación agrológica I, II y III son determinantes de ordenamiento del territorio, competencia directa del ente territorial; por lo tanto, no tienen la connotación de determinante ambiental; no obstante, se considerarán como asuntos o lineamientos ambientales a concertar.

- El predio objeto de estudio se encuentra por FUERA de las áreas de importancia estratégica del recurso hídrico.

- El predio objeto de estudio se encuentra por FUERA de los ecosistemas RAMSAR y AICAS.

- El cálculo del Índice de Ocupación, el cual resultó en un 11,5% (cumpliendo con el máximo de ocupación del 30% establecido por la Ley 99 de 1993), se efectuó con estricto sustento en la información cartográfica (formato .shp) suministrada por el peticionario, la cual incluye la implantación del proyecto, con las 47 viviendas, vías internas, portería y sistemas de tratamiento de vertimientos. En este sentido, el presente concepto técnico se limita a validar las áreas asignadas a la geométrica de los datos aportados y al traslape sobre los suelos de protección ambientales. La precisión, veracidad y correspondencia de la implantación del proyecto con la realidad física del terreno y el diseño final son responsabilidad directa y exclusiva del peticionario.

- En los tramos de la vía interna del proyecto que se traslapan con los suelos de protección definidos por el POT del municipio de Armenia, es necesario formular y desarrollar sistemas alternativos de conectividad en el marco de la Resolución No 617 del 30 de abril de 2020 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROTOCOLO PARA LA APROBACIÓN DEL SISTEMA ALTERNATIVO PARA LA CONECTIVIDAD EN MICROCUENCAS - SACM Y SE ADOPTA EL MANUAL PARA LA ASIGNACIÓN DE COMPENSACIONES POR PÉRDIDA O AFECTACIÓN DE BIODIVERSIDAD ASOCIADA A LOS SACM, EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, Q”.

- El uso del suelo y el desarrollo del proyecto deberán ajustarse a las limitaciones, prohibiciones y compatibilidades establecidas en el Esquema de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio, teniendo en cuenta las determinantes ambientales establecidas en la Resolución 1688 de 2023 o normas que lo modifiquen o sustituyan.

- Para el desarrollo de cualquier actividad en el predio objeto de estudio, los permisos correspondientes deberán solicitarse ante la autoridad competente, para su evaluación.

- El presente concepto no autoriza ni convalida la prestación de servicios públicos, ni la compatibilidad del uso del suelo, toda vez que dichas situaciones son ajenas al marco funcional y de competencias de la autoridad ambiental.

COMPONENTE JURÍDICO

- De conformidad con la información contenida en el Certificado de Tradición y Libertad correspondiente a la Matrícula Inmobiliaria No. 280-194382, se establece que el predio objeto de estudio cuenta con una extensión total de 12 hectáreas y 6.801 metros cuadrados. Esta superficie, además de permitir una identificación clara de sus linderos y características físicas, resulta plenamente suficiente para adelantar la verificación de los parámetros urbanísticos asociados al índice de ocupación, densidad permitida y demás condiciones de implantación definidas tanto en el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Armenia como en las determinantes ambientales emitidas por la autoridad ambiental competente. La disponibilidad de un área de esta magnitud configura un elemento esencial en la valoración de la viabilidad del uso propuesto y confirma la coherencia del proyecto frente a los lineamientos de ordenamiento territorial previamente analizados.

- En relación con el régimen de usos, al revisar el Concepto de Usos del Suelo expedido por la Curaduría Urbana No. 1 de Armenia, identificado con radicado 63001-1-25-0533 del 15 de septiembre de 2025, se evidencia que el predio se encuentra clasificado oficialmente como suelo rural y se localiza dentro del sector normativo denominado “Área Rural con Vocación de Vivienda Campestre Marmato”. Esta clasificación reviste especial relevancia, toda vez que determina el conjunto de actividades permitidas y la intensidad de uso admisible. Conforme con lo dispuesto en dicho concepto, la normativa aplicable habilita de manera expresa la vivienda campestre, la cual se reconoce como un uso principal en esta zona del territorio municipal. En consecuencia, el desarrollo de este tipo de uso no constituye una excepción ni requiere un tratamiento especial adicional, sino que se inserta dentro de la vocación predominante del sector y es coherente con el modelo de ocupación rural adoptado por el municipio.

- Por su parte, el Plan de Ordenamiento Territorial de Armenia, consagrado mediante el Acuerdo 019 de 2009, establece los parámetros generales para la localización, implantación y regulación de la vivienda campestre en suelo rural. Específicamente, el artículo 26 del mencionado Acuerdo regula la vivienda campestre individual o agrupada como un uso permitido en determinadas áreas rurales, fijando condiciones tales como: los índices máximos de ocupación, las densidades admisibles de parcelación, la superficie mínima de lote requerida y los criterios de localización que permiten garantizar la preservación paisajística, la funcionalidad del territorio y la compatibilidad con actividades agrícolas, forestales o de conservación.

- Estas disposiciones buscan asegurar que el desarrollo de vivienda campestre se realice de manera ordenada, controlada y ambientalmente sostenible, evitando procesos de urbanización dispersa que puedan afectar la estructura ecológica o la dinámica productiva del suelo rural.

Adicionalmente, en materia ambiental, la Resolución 1688 de 2023, en su numeral 2.2.1.2., establece las determinantes ambientales aplicables a proyectos de vivienda campestre en suelo rural dentro del Municipio de Armenia. Este acto administrativo define parámetros estrictos relacionados con la densidad máxima de parcelación, señalando que en el territorio municipal el número máximo permitido es de tres (3) unidades de vivienda campestre por predio, cada una asociada a una superficie mínima de 3.100 metros cuadrados. Este requisito tiene por finalidad garantizar que la ocupación del territorio no exceda la capacidad de carga ecosistémica, que se mantengan corredores de conectividad ecológica y que se evite la fragmentación excesiva del paisaje rural.

Atentamente,

JUAN DIEGO FORERO CARDONA.

Lic. Biología- MsC DSMA- Contratista.

JHOAN SEBASTIÁN ARISTIZÁBAL HERNÁNDEZ

Componente Jurídico

Abogado Contratista – OAP.