HA-LP-004-2025

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO

CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL PLURIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL TARRA, MUNICIPIO DE HACARÍ - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

# Descripción del proyecto

La población actual del Municipio de Hacarí según fuente realizada por el DANE, proyectada para el 2023 es de 11.452 habitantes, estableciendo que en el área urbana se encuentra ubicada una población equivalente 1.724 habitantes y el resto se encuentra ubicada en la zona rural que representa 9.728 habitantes.

El proyecto beneficia directamente a 10.659 personas que corresponde al número de víctimas presentes en el municipio e indirectamente se beneficia la población en general de acuerdo a que en cualquier momento pueden participar de estos espacios.

El índice de presión que es el resultante de la división de la población victima dentro de la población existente según fuente del Boletín de fichas estadísticas para Hacarí, Norte de Santander es bastante alto y representa el 97.6 % para el año 2023.

En el Municipio de Hacarí no se cuenta con un centro de atención, sin embargo, existe un punto de atención en el cual se atendieron 8.873 víctimas hasta el año 2020.

A nivel local para atender integralmente la población víctimas hay un funcionario de manera exclusiva en su calidad de Enlace Municipal de Víctima mediante provisionalidad, esta creado por decreto el Comité Territorial de Justicia Transicional CTJT y cuatro (4) subcomités técnicos creados por resolución los cuales son los responsables del diseño, implementación y monitoreo de la política pública en el ámbito local, en los componentes de Prevención y Protección, Atención, Asistencia, Reparación integral, Verdad y Justicia; los ejes transversales de Participación, Sistemas de información, Fortalecimiento Institucional y el cumplimento de los enfoques diferenciales de niñez y juventud, mujeres, vejez, personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica, personas con discapacidad o habilidades diversas que habitan en el municipio y que requieren atención en necesidades específicas como identificación, libreta militar, seguridad alimentaria, asistencia funeraria, educación, reunificación familia, generación de ingresos, vivienda digna urbana, rural y salud.

Igualmente, en el municipio de Hacari, existe un punto de atención a víctimas el cual atiende diariamente una gran cantidad de víctimas en lo referente a solicitud de ayudas de inmediatez, emergencia, orientación en rutas, asesoría para reparación e indemnización por vía administrativa, entre otros convirtiéndose en el canal para la atención de solicitudes, inquietudes, información y trámites que adelanta la Unidad para la Atención y Reparación.

Dicho lo anterior la construcción del salón comunal plurifuncional beneficiará a la población objetivo de diversas maneras, lo que se traducirá en ahorros significativos para su participación y acceso a programas de participación social.

Estos ahorros abarcan aspectos como desplazamientos, capacitaciones, servicios jurídicos, psicosociales y culturales, además del acceso y la atención a programas de bienestar. Por un lado, se brindará la oportunidad de disfrutar de servicios y espacios de esparcimiento y encuentro, tanto para el desarrollo personal como profesional, sin que la población deba incurrir en gastos considerables. Por otro lado, la construcción del salon también conllevará a la reducción de los costosos desplazamientos que previamente la población víctima debía realizar para acceder a estos servicios en otros municipios. Cabe resaltar que dicha infraestructura contara con un área de 619 m2 y se localizara específicamente en el centro poblado del corregimiento de San José del tarra del municipio de Hacari – Norte de Santander y que según lo descrito en el EOT se encuentra ubicado en el sector rural.

# Descripción de las condiciones actuales a intervenir

Cabe resaltar que dentro del lote de terreno donde se pretende realizar la construcción del salón plurifuncional no se cuenta ningún tipo de infraestructura existente pues el alcance del proyecto corresponde a una infraestructura totalmente nueva. Para lo cual se cuenta con planos a detalle de los distintos componentes del proyecto (topográficos, arquitectónicos, estructurales, hidro – sanitarios, eléctricos) los cuales serán entregados con los demás estudios y diseños al contratista seleccionado para su respectiva revisión y posibles ajustes a realizar.

## Localización

El proyecto se localiza en municipio de Hacarí, corregimiento San José del Tarra;

Departamento de Norte de Santander, en la zona Nor- Oeste del casco urbano, barrio La Esperanza.

Ubicado en las siguientes coordenadas de origen único nacional:

| COORDENADAS | ESTE | NORTE |
| --- | --- | --- |
| A | 4992674.386 | 2476511.434 |
| B | 4992654.279 | 2476496.243 |
| C | 4992669.084 | 2476476.647 |
| D | 4992689.191 | 2476491.838 |

Figura 1.1. Ubicación salón plurifuncional corregimiento San José del Tarra municipio de Hacari N de S.

# Actividades a ejecutar y alcance

ALCANCE

“Construcción de salón comunal plurifuncional en el Corregimiento de San José del Tarra, municipio de Hacarí - Departamento Norte de Santander”.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNDIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |
| 1.1 | LIMPIEZA Y DEMOLICIONES |  |  |
| 1,1,1 | DESCAPOTE A MAQUINA E MAX=0.10M (INCLUYE DESCAPOTE. NIVELACIÓN DE TERRENO. TRASIEGO. CARGUE A SITIO DE ACOPIO TEMPORAL Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.) | M2 | 619.9 |
| 1.2 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |
| 1,2,1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 619.92 |
| 2 | CIMENTACIÓN |  |  |
| 2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS |  |  |
| 2,1,1 | EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN (NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO) | M3 | 402.95 |
| 2,1,2 | EXCAVACIÓN MANUAL ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION EN MATERIAL COMÚN 0M-3M (NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO) | M3 | 150.46 |
| 2,1,3 | RETIRO DE SOBRANTES DISTANCIA MAX. 10 KM (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O AUTORIDAD TERRITORIAL) | M3 | 719.43 |
| 2,1,4 | LLENOS PARA PLACA DE CONTRAPISO EN BASE GRANULAR CLASE C INV-330-13 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN) | M3 | 450.71 |
| 2,1,5 | LLENO COMPACTADO EN CAPAS NO SUPERIORES A 15 CMS CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 10.00 |
| 2.2 | CONCRETOS DE CIMENTACIÓN |  |  |
| 2,2,1 | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA PARA SOLADOS 2000 PSI E=0,05M (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONCRETO 2000 PSI, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE REFUERZO) | M2 | 85.89 |
| 2,2,2 | PEDRAPLEN COMPACTADO | M3 | 23.22 |
| 2,2,3 | CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO | M3 | 13.00 |
| 2,2,4 | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO) | M3 | 23.22 |
| 2,2,5 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.000 PSI. (NO INCLUYE REFUERZO) | M3 | 25.77 |
| 2,2,6 | PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO) | M3 | 3.24 |
| 2,2,7 | PLACAS DE CONTRAPISO E=0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM 15*15) | M2 | 607.32 |
| 2.3 | ACEROS DE REFUERZO CIMENTACION |  |  |
| 2,3,1 | ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | KG | 4,669.53 |
| 3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS |  |  |
| 3.1 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |
| 3,1,1 | COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3.000 PSI. (NO INCLUYE REFUERZO) | M3 | 21.30 |
| 3,1,2 | PLACA MACIZA CONCRETO 3,000 psi E=0,15 (NO INCLUYE REFUERZO) | M2 | 19.18 |
| 3,1,3 | VIGAS, VIGUETAS Y VIGA CANAL DE CUBIERTA EN CONCRETO 3,000 PSI ACABADO A LA VISTA (NO INCLUYE REFUERZO) | M3 | 37.34 |
| 3,1,4 | CINTA CORONA EN CONCRETO 3.000 PSI. (NO INCLUYE REFUERZO) | M3 | 9.41 |
| 3,1,5 | VIGAS INTERMEDIAS Y CINTAS DE REMATE MUROS DIVISORIOS EN CONCRETO 3.000 PSI. (NO INCLUYE REFUERZO) | M3 | 3.00 |
| 3.2 | ACEROS DE REFUERZO |  |  |
| 3,2,1 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | KG | 13,692.46 |
| 3.3 | ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |
| 3,3,1 | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS/PUENTES/ESTRUCTURAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CERCHAS, CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERÍA, PLATINAS, PERNOS, SOLDADURA, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | KG | 3,900.70 |
| 4 | MAMPOSTERIA |  |  |
| 4.1 | MAMPOSTERIA EN BLOQUES O LADRILLOS DE ARCILLA |  |  |
| 4,1,1 | MURO E=0,12 EN BLOQUE ESTRIADO #5 33X11,5X23 (INCLUYE BLOQUE #5, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIOS) | M2 | 540.45 |
| 5 | PREFABRICADOS |  |  |
| 5.1 | MESONES EN CONCRETO |  |  |
| 5,1,1 | MESONES DE CONCRETO Y APOYOS EN MAMPOSTERÍA; PLAQUETA EN CONCRETO F'C=3.000 PSI A.=0,75M E.=0,12M, ACABADO INFERIOR Y LATERALES A LA VISTA | M | 4.36 |
| 6 | INSTALACION HIDROSANITARIA, RED CONTRA INCENDIO Y GAS |  |  |
| 6.1 | RED HIDROSANITARIA |  |  |
| 6,1,1 | ACOMETIDA |  |  |
| 6,1,1,1 | S/I CAJILLA CON MEDIDOR. (INCLUYE SUM. Y MONTAJE DE CAJILLA, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIDOR Y MEDIDOR) | UND | 1.00 |
| 6,1,1,2 | S/I TUBERIA PVC 1 1/2"RD 21 (INCLUYE SUM E INSTAL TUBERIA SOLDADURA PEGANTE Y ACCESORIOS) | M | 11.09 |
| 6,1,1,3 | S/I VALVULATIPO BOLA 1" | UND | 1.00 |
| 6,1,1,4 | S/I REGISTRO P/D 1 " | UND | 2.00 |
| 6,1,2 | RED GENERAL DE AGUA FRIA PVC-P |  |  |
| 6,1,2,1 | S/I LLAVE MANGUERA +REGISTRO 1/2" | UND | 3.00 |
| 6,1,2,2 | S/I REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1/2" | UND | 1.00 |
| 6,1,2,3 | S/I TANQUE PLÁSTICO 2000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. | UND | 2.00 |
| 6,1,2,4 | S/I TUBERIA PVCP 1/2" RDE 9 (INCLUYE SUM E INSTAL TUBERÍA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y ACCESORIOS) | M | 46.95 |
| 6,1,2,5 | S/I VALVULA DE FLOTADOR (BOLA PLÁSTICA) D: 1" | UND | 2.00 |
| 6,1,2,6 | S/I VALVULA BOLA DE ROSCAR 1" | UND | 3.00 |
| 6,1,2,7 | S/I REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1 1/2" | UND | 1.00 |
| 6,1,3 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA |  |  |
| 6,1,3,1 | PUNTO HIDRAULICO AF PVCP/PARAL LAVAMANOS DE 1/2" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios despues de la valvula de control) | UND | 7.00 |
| 6,1,3,2 | PUNTO HIDRAULICO AF PVCP/PARAL LAVAPLATOS DE 1/2" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios despues de la valvula de control) | UND | 1.00 |
| 6,1,3,3 | PUNTO HIDRAULICO AF PVCP/PARAL SANITARIO DE 1/2" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios despues de la valvula de control) | UND | 8.00 |
| 6,1,3,4 | PUNTO HIDRAULICO LLAVE DE MANGUERA DE 1/2" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios despues de la valvula de control) | UND | 1.00 |
| 6,1,4 | RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES |  |  |
| 6,1,4,1 | CAJA DE INSPECCION Hmax=1.00 M DE 0,60x0,60 EN MAMPOSTERIA (SUMINISTRO E INSTALACION) INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0,20 BASE, BASE EN CONCRETO. | UND | 4.00 |
| 6,1,4,2 | S/I SIFONES 2" | UND | 3.00 |
| 6,1,4,3 | S/I TUBERIA PVC PARA AGUAS RESIDUALES D:4" (100 mm) | M | 51.40 |
| 6,1,4,4 | S/I TUBERIA PVC SANITARIA D: 2", incluye suministro e instalación | M | 27.87 |
| 6,1,4,5 | S/I TUBERIA PVC SANITARIA D: 4", incluye suministro e instalación | M | 16.42 |
| 6,1,4,6 | S/I TUBERIA PVC V D: 2" | M | 13.00 |
| 6,1,4,7 | S/I TUBERIA PVC V D: 4" | M | 13.00 |
| 6,1,4,8 | S/I TUBERIA PVC SANITARIA D: 3", incluye suministro e instalación | M | 13.00 |
| 6,1,5 | SALIDAS SANITARIAS |  |  |
| 6,1,5,1 | S/I BRIDA PARA MONTAJE SANITARIO | UND | 7.00 |
| 6,1,5,2 | SALIDA SANITARIA PVCS/PARAL LAVAMANOS 2" | UND | 7.00 |
| 6,1,5,3 | SALIDA SANITARIA PVCS/PARAL LAVAPLATOS 2" | UND | 1.00 |
| 6,1,5,4 | PUNTO SANITARIO DE D: 4" | UND | 9.00 |
| 6,1,5,5 | SALIDA SANITARIA PVCS/SIFON DE PISO 2" | UND | 3.00 |
| 6,1,6 | RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS |  |  |
| 6,1,6,1 | CAJA DE INSPECCION Hmax=1.00 M DE 0,60x0,60 EN MAMPOSTERIA (SUMINISTRO E INSTALACION) INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0,20 BASE, BASE EN CONCRETO. | UND | 1.00 |
| 6,1,6,2 | S/I TUBERIA PVC SANITARIA D: 4", incluye suministro e instalación | M | 20.09 |
| 6,1,6,3 | S/I TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:6" (160 mm) | M | 6.00 |
| 6,2 | RED GAS |  |  |
| 6,2,1 | REDES Y CONCEXIONES |  |  |
| 6,2,1,1 | S/I TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1/2" | M | 1.00 |
| 6,2,1,2 | S/I REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1/2" | UND | 1.00 |
| 6,2,1,3 | PUNTOS DE GAS ACERO GALVANIZADO. (INCLUYE CODO 90°, MANGUERA FLEXIBLE, REDUCCION EXCENTRICA, SELLANTE, TAPÓN, TORNILLOS, TUBERÍA ACERO GALV, UNION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | UND | 1.00 |
| 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |
| 7.1 | SALIDAS ELÉCTRICAS |  |  |
| 7,1,1 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS (CON TAPA) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 74.00 |
| 7,1,2 | DERIVACIÓN DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELÉCTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG CON CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA DESDE LUMINARIA CON TOMA AÉREA. INCLUYEN ACCESORIOS. | UND | 74.00 |
| 7,1,3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 5.00 |
| 7,1,4 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 9.00 |
| 7,1,5 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT/PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 48.00 |
| 7,1,6 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT/PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 4.00 |
| 7,1,7 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT/PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 48.00 |
| 7,1,8 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, POR CANALETA Y CABLE TRENZADO DE COBRE 3X12 TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA MONOFÁSICA, CONECTORES, EMPALMES, TROQUEL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 1.00 |
| 7.2 | TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS |  |  |
| 7,2,1 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20, 1X30, 1X40 O 1X50 AMPERIOS | UND | 8.00 |
| 7,2,2 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO MINIPRAGMA DE 8 CIRCUITOS PARA UBICAR TELERRUPTORES. | UND | 1.00 |
| 7,2,3 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULABLE DE 28 A 40 AMPERIOS. | UND | 1.00 |
| 7,2,4 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULABLE DE 64 A 80 AMPERIOS. | UND | 1.00 |
| 7,2,5 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA. | UND | 1.00 |
| 7,2,6 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE SIRENA ESTROBOSCÓPICA. | UND | 1.00 |
| 7,3 | LUMINARIAS |  |  |
| 7,3,1 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED CIRCULAR (30 CM DIÁMETRO) 24 W 120 V. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN. | UND | 20.00 |
| 7,3,2 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED SELLADA RECTANGULAR (1.30X0.14) DE DESCOLGAR 2X18 W 120 V. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN. | UND | 53.00 |
| 7,4 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO |  |  |
| 7,4,1 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30CM PARA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE TAPA, MARCO, CONTRAMARCO. | UND | 3.00 |
| 7,4,2 | SUMINISTRO E HINCADA DE VARILLA DE COBRE DE 2.44 METROS X 5/8" PARA CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y/O ATERRAMIENTO. | UND | 3.00 |
| 7,4,3 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 2/0 PARA PUESTA A TIERRA DE LOS DIFERENTES SISTEMAS. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN. | M | 30.00 |
| 7,4,4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 120 GRAMOS DE SOLDADURA CADWELD PARA UNIR VARILLA CON CABLE Y/O CABLE CON CABLE MONTAR Y CONFIGURAR EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y/O ATERRAMIENTO. | UND | 5.00 |
| 7,4,5 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 1/0 PARA SISTEMA DE BAJANTES. INCLUYE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA 3/4" DE PROTECCIÓN, ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS PARA MONTAJE Y CONEXIÓN. | M | 2.00 |
| 7,4,6 | SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PUNTA CAPTORA PARA SISTEMA APANTALLAMIENTO. INCLUYE AISLADOR, SOPORTE, DISTANCIADOR DE 60 CM, EXTENSOR DE 100 CM Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA MONTAR Y CONFIGURAR EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. | UND | 3.00 |
| 7,4,7 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ALAMBRÓN DE 50 MM² PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO EN CUBIERTAS. INCLUYE CONECTORES, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUSTANCIAS EPÓXICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA MONTAR Y CONFIGURAR LOS SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO SIN AFECTAR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA METÁLICA. | M | 50.00 |
| 7,5 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |
| 7,5,1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE COMUNICACIONES SENCILLA. INCLUYE JACK CATEGORÍA 6A, FACE PLATE, MARQUILLA PARA TOMA Y CABLE. | UND | 3.00 |
| 7,5,2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE COMUNICACIONES DOBLE. INCLUYE JACK CATEGORÍA 6A, FACE PLATE, MARQUILLA PARA TOMA Y CABLE. | UND | 4.00 |
| 7,5,3 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, ANGULADO, PARA CATEGORÍA 6A. INCLUYE 24 JACKS CATEGORÍA 6A, MARQUILLAS Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIME INSTALACIÓN. | UND | 2.00 |
| 7,5,4 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD CERTIFICADO CATEGORÍA 6A DE TRES METROS, PARA PUESTO DE TRABAJO. INCLUYE MARQUILLAS. | UND | 20.00 |
| 7,5,5 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD CERTIFICADO CATEGORÍA 6A DE UN METRO, PARA RACK. INCLUYE MARQUILLAS. | UND | 20.00 |
| 7,5,6 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE RACK TIPO BASTIDOR DE 45 RU, CON SISTEMA AVANZADO DE ADMINISTRACIÓNDE CABLEADO. INCLUYE MULTITOMA, BARRA DE TIERRA, ELEMENTOS DE ANCLAJE AL PISO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 1.00 |
| 7,5,7 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK | UND | 1.00 |
| 7,5,8 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ORGANIZADOR VERTICAL, PARA SISTEMA AVANZADO DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES 6" X 8" X 7'. | UND | 1.00 |
| 7,5,9 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A | M | 100.00 |
| 7,5,10 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PROGRAMACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS X 10/100/1000 (RJ-45) PUERTOS,POE, 4 X 1000X SFP, CAPA 3, DETECCIÓN AUTOMÁTICA, MINIGIBIT PARA RESPECTIVA CONEXIÓN A FIBRA, 2 RANURAS DE MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE PUERTO, COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA DE LOS EQUIPOS ACTIVOS EXISTENTES EN LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ. | UND | 1.00 |
| 7,5,11 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE ¾" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS, PARA CONFORMAR LA SALIDA. | M | 10.00 |
| 7,5,12 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 2" NECESARIA PARA TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS. | M | 10.00 |
| 8 | PAÑETES Y ESTUCO |  |  |
| 8,1 | SOBRE MUROS |  |  |
| 8,1,1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO IMPERMEABILIZADO 1:4, CON SIKA 1, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) | M2 | 882.90 |
| 8,1,2 | ESTUCO PLASTICO | M2 | 882.90 |
| 9 | PISOS |  |  |
| 9,1 | BASES Y AFINADOS |  |  |
| 9,1,1 | AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=5CM | M2 | 406.28 |
| 9,1,2 | AFINADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=5CM | M2 | 24.30 |
| 9,2 | ACABADOS PISOS |  |  |
| 9,2,1 | BOCAPUERTA EN GRAVILLA LAVADA ANCHO 20 CM | M | 19.23 |
| 9,2,2 | PISO EN CERAMICA GRANILLA FORMATO DE 45X45 CM COLOR BLANCO | M2 | 406.28 |
| 9,2,3 | PISO PARA BAÑO EN TABLETA CERAMICA FORMATO 30 X 60. | M2 | 24.30 |
| 9,3 | GUARDA ESCOBAS |  |  |
| 9,3,1 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA GRANILLA FORMATO 10cm x 45cm, COLOR BLANCO | M | 275.57 |
| 10 | ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS MUROS |  |  |
| 10,1 | ENCHAPES |  |  |
| 10,1,1 | ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 30*60 PARA PARED FIJADA A MURO CON MORTERO DE LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O SIMILAR Y EMBOQUILLADO. | M2 | 68.39 |
| 11 | CARPINTERÍA |  |  |
| 11,1 | PUERTAS Y ACCESORIOS |  |  |
| 11,1,1 | PUERTA SENCILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18. CUERPO SUPERIOR TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO. MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 SEIS BISAGRAS. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD | M2 | 47.11 |
| 11,1,2 | PUERTA PARA DIVISIÓN DE BAÑO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. A 20CM DEL PISO. TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE. PASADOR INTERNO DE SOBREPONER POSICIÓN HORIZONTAL ACABADO CROMADO. | M2 | 5.20 |
| 11,2 | VENTANAS Y ACCESORIOS |  |  |
| 11,2,1 | VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA. INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM. | M2 | 25.84 |
| 12 | CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES |  |  |
| 12,1 | CUBIERTAS |  |  |
| 12,1,1 | S/I CUBIERTA TERMO ACUSTICA E=30MM CAL. 28 TIPO SANDWICH | M2 | 506.00 |
| 12,1,2 | FLASHING (FLANCHE) / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS.<=25 CM, ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR SEGÚN DISEÑO. | M | 21.00 |
| 12,2 | CIELORASOS |  |  |
| 12,2,1 | CIELOS RASOS EN DRY WALL LAMINA YESO 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, LAMINAS, MASILLA, VINILO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | M2 | 430.57 |
| 13 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |
| 13,1 | APARATOS SANITARIOS |  |  |
| 13,1,1 | S/I LAVAMANOS DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO, ANCHO 56,3 CM, PROFUNDIDAD 15 CM | UND | 7.00 |
| 13,1,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TAZA ALONGADA, BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR, ALTURA TRADICIONAL, DE ALTA EFICIENCIA, CONSUMO 4.8LTS POR DESCARGA, CON ASIENTO SANITARIO Y CONEXIÓN SUPERIOR. (INCLUYE KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTI VANDÁLICA, CON BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTI VANDÁLICO METÁLICO CROMADO Y JUEGO DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN SUPERIOR CORONA O SIMILAR) | UND | 7.00 |
| 13,1,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL BLANCO (INCLUYE KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTI VANDÁLICA, CON BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTI VANDÁLICO METÁLICO CROMADO Y JUEGO DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN SUPERIOR CORONA O SIMILAR) | UND | 1.00 |
| 13,2 | ACCESORIOS DE BAÑO |  |  |
| 13,2,1 | S/I BARRA DE SEGURIDAD EN "L" PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, TORNILLOS OCULTOS, PARA INSTALAR EN SANITARIO, 36" X 52", CON DIAMETRO DE 1 ¼”, DISTANCIA DE LA PARED 1 1/2" | UND | 1.00 |
| 14 | APARATOS DE COCINA-LABORATORIOS Y ACCESORIOS |  |  |
| 14,1 | APARATOS DE COCINA-LABORATORIOS Y ACCESORIOS |  |  |
| 14,1,1 | S/I LAVAPLATOS DOBLE DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | UND | 1.00 |
| 15 | VIDRIOS - ESPEJOS Y SEÑALETICA |  |  |
| 15,1 | ESPEJOS |  |  |
| 15,1,1 | ESPEJO EN CRISTAL BICELADO DE 4 MM, INCLINADO PARA PRM ANCLAJE CON ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 2.70 |
| 15,2 | SEÑALETICA |  |  |
| 15,2,1 | S/I SEÑAL INFORMATIVA | UND | 5.00 |
| 15,2,2 | S/I SEÑAL EVACUACIÓN | UND | 3.00 |
| 15,2,3 | S/I SEÑAL PREVENTIVA | UND | 3.00 |
| 16 | PINTURA |  |  |
| 16,1 | SOBRE MAMPOSTERÍA |  |  |
| 16,1,1 | PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE HIDROFUGADA, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, TRES MANOS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) | M2 | 882.90 |
| 17 | INSTALACIÓN DE RED CONTRAINCENDIOS |  |  |
| 17,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO 30 Lb | UND | 5.00 |
| 17,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO SOLKALFLAM 20 Lb | UND | 1.00 |
| 18 | ADECUACIONES EXTERIORES |  |  |
| 18,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA METALICA ARQUITECTONICA 4,13 MTS * 2 MTS (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACION) | UND | 2.00 |
| 18,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERGOLA METALICA EN TUBO RECTANGULAR 40*80*2 MM (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA) | ML | 34.00 |
| 18,3 | LADRILLO A LA VISTA DOS CARAS E=12 CMS | M2 | 15.60 |
| 18,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO PREPULIDA, GRIS, DE 0.40x0.40x0.06m | M2 | 129.23 |
| 18,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TACTIL TIPO GUIA, PREFABRICADA EN CONCRETO, AMARILLA, DE 0.40x0.40x0.06m | M2 | 26.72 |
| 18,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TACTIL TIPO ALERTA, PREFABRICADA EN CONCRETO, AMARILLA, DE 0.40x0.40x0.06m | M2 | 1.98 |
| 19 | DENAJES |  |  |
| 19,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO 0.5 * 0.5 MTS (INCLUYE GEOTEXTIL NT 1600, GRAVILLA Y TUBERIA PERFORADA DE 4") | ML | 45.00 |

## Fases y etapas del proyecto

Este proyecto se desarrollará en una única fase o contrato único, que es la construcción de salón comunal plurifuncional en el corregimiento de San José del Tarra, municipio de Hacarí - Departamento Norte de Santander.

.

- Ítems de pago:

Ver cuadro anterior inciso 3.0.

# Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.

Se establece como plazo de ejecución, Siete (07) Meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, una vez se haya efectuado el registro presupuestal y aprobadas las garantías establecidas.

Etapa I: Etapa de apropiación de estudios, diseños, presupuesto y de gestión y obtención de permisos y/o licencias ambientales.

Esta primera etapa estará dada para que el contratista seleccionado por el municipio realice la apropiación, ajuste y si se requiere la complementación de estudios, diseños y presupuesto existentes y adicional la gestión y obtención de permisos y/o licencias ambientales; por otro lado la interventoría seleccionada por el municipio, realizará todos los productos entregados por el contratista de obra en el marco de la revisión de la actualización, ajustes, complementación, apropiación de los estudios, diseños, presupuesto y aprobará y suscribirá el acta de apropiación de estudios, diseños y presupuesto.

Esta etapa comprende una socialización del alcance preliminar del proyecto a la comunidad  beneficiada durante la cual esta podrá sugerir o efectuar  recomendaciones, sin que las  mismas puedan llegar a modificar el objeto y el alcance de este; en ese caso, las recomendaciones serán recopiladas por el contratista de obra e interventoría para evaluación técnica. Posteriormente se realizará la validación en campo de los estudios y diseños referentes suministrados y el levantamiento de información complementaria, para determinar la necesidad de ajustes de los estudios, diseños, presupuesto y demás documentos técnicos definitivos, necesarios para la etapa de ejecución, cuando aplique.

Así mismo, el contratista deberá realizar la georreferenciación del proyecto a implementar en formato shape o en una GeoDataBase de acuerdo con los lineamientos indicados en los documentos: protocolo de georreferenciación de la ART, lineamientos básicos para la georreferenciación de proyectos de la dirección de estructuración y ejecución de proyectos de la ART; así como, en concordancia con el archivo en formato shape de veredas y el mapa de alertas de la ART, de conformidad con lo establecido en los lineamientos de la Política de cambio climático, a las alertas ambientales y sugerencias operativas para la

implementación de los proyectos de infraestructura.

Finalizada esta etapa se contará con el proyecto apropiado estará conformado como mínimo por los documentos técnicos de soporte, así como el presupuesto para la etapa de ejecución de obras y expedirá su respectiva acta de apropiación de los estudios y diseños.

Lo anterior deberá ser socializado con la comunidad previo al inicio de la ejecución de las obras.

Cabe resaltar que todo ajuste y actualización que conlleve el proyecto deberá ser aprobado por la interventoría, la cual deberá emitir Certificado de aprobación de estudios y diseños.

NOTA: En caso de presentarse inconvenientes en la obtención de permisos y/o licencias ambientales que pongan en riesgo la ejecución del proyecto, la interventoría procederá a comunicar a la supervisión y esta a su vez al comité técnico operativo, con el fin de tomar las decisiones a que haya lugar para evitar exceder el plazo contractual.

Como producto de la etapa I y previa aprobación de la interventoría el contratista de obra entregará a la entidad territorial, entre otros el presupuesto revisado y apropiado y deberá informar si hubo ajustes, que para ello no afecten e incidan en sobre costos.

No obstante, lo anterior se aclara que está circunstancia no afectará el valor de la interventoría por cuánto el mismo se encuentra actualizado y por ello no será objeto de adición presupuestal por el uso de la bolsa.

Etapa II: Etapa de ejecución

En esta etapa se desarrollarán todas las actividades necesarias para garantizar la ejecución oportuna y con calidad de las obras aprobadas por la interventoría, y se iniciará el proceso de acompañamiento comunitario al contrato. En la ejecución de las obras se deberá involucrar de manera directa con mano de obra calificada y no calificada, según sea el caso, a las comunidades asentadas en El territorio donde se implementará el contrato.

El interventor se encargará de realizar el seguimiento a la ejecución de las obras y garantizará la realización de los espacios participativos de acompañamiento comunitario con el fin de generar los registros, recomendaciones y controles pertinentes en su ejercicio de supervisión durante la ejecución de las actividades contratadas, siguiendo las programaciones y actividades precisadas para ello.

En esta etapa, los miembros del –Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS, deberán iniciar con el acompañamiento social a las actividades de obra.

Nota: Se deberá realizar el Índice de capacidad organizacional - ICO con apoyo de la ART, por parte de los contratistas, la implementación del plan de mejoramiento del mismo con apoyo de la capacidad técnica del MUNICIPIO.

Etapa III: Etapa de Cierre y entrega del contrato

Una vez cumplidas las actividades de ejecución de obra, se deberá iniciar la etapa de cierre del contrato, con el objeto de garantizar una entrega satisfactoria y de calidad de las obras.

En esta etapa se suscribirá el acta de terminación del contrato, el acta de recibo final de obra y el Acta de entrega y recibo de actividades bienes y/o servicios, y la interventoría autorizará la entrega formal del proyecto ejecutado a los representantes del Comité de Seguimiento y Control Social y a la comunidad en general, en el marco del del mismo.

Es importante mencionar que el contratista será el responsable del mantenimiento de las obras hasta el momento de la entrega formal de la obra ejecutado en el Comité Control Social y Seguimiento.

# SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS

Este proceso está encaminado a la conservación de la infraestructura construida para un mejor desempeño de operación del bien y reducción del nivel de riesgo de daños humanos y materiales. Para ello es necesario el involucramiento permanente de las comunidades en todo el proceso de implementación de la obra, garantizando así su empoderamiento y compromiso positivo sobre este. Sin embargo, esta sostenibilidad estará en cabeza de la entidad territorial.

Para ello, el contratista de obra deberá elaborar un documento que consolide los

componentes del plan de sostenibilidad, el cual deberá ser aprobado por el interventor, teniendo en cuenta los aportes y acuerdos concluidos con las comunidades y demás actores según corresponda. Este documento será entregado por el contratista al ente territorial en la sesión del Comité de seguimiento y control social.

En el documento del plan de sostenibilidad elaborado por el contratista, deben identificarse los actores involucrados de manera directa en las etapas de operación y mantenimiento dela infraestructura, los medios de comunicación locales que pueden utilizarse para divulgación de la información importante sobre el uso adecuado de la infraestructura, las necesidades y los recursos con los que se cuenta para las etapas de operación y mantenimiento de la infraestructura. De la misma manera se realizará un inventario físico de los elementos que componen el proyecto (incluyendo costos finales de los elementos), analizando las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del plan de sostenibilidad. Así como, realizando las recomendaciones técnicas para la operación y mantenimiento de la infraestructura.

El documento de Plan de Sostenibilidad incluye el Diagnóstico, el Plan de mantenimiento periódico: preventivo y obligatorio de la infraestructura, el Manual de uso preventivo y correctivo y el Plan de Manejo Ambiental – PMA (cuando aplique).

# Forma de pago

El Municipio determinó realizar el pago de la ejecución del objeto a precios unitarios teniendo en cuenta que es el sistema que más facilita la determinación del alcance del objeto de los contratos; permite una mejor comparación de las diferentes ofertas; permite un mejor control de la ejecución para la autorización de los pagos y control de la utilización de los recursos que se ejecuten en el tiempo previsto en el cronograma de ejecución de inversión.

La cancelación del contrato se hará de la siguiente forma:

- El 95% del precio en actas parciales, según avance de obra y hasta la ejecución total del contrato.

- El 5% del precio en acta final con el acta de recibo final y la liquidación del contrato, con su correspondiente aprobación por parte del Municipio y la interventoría.

Nota: No se pactará anticipo.

# Condiciones particulares del proyecto

El conflicto armado, que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la población sin igual en nuestra historia. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole y un amplio número de familias, colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio” (Gobierno nacional y FARC-EP, 2016). Por tal razón, se establece como objetivo avanzar en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado mediante el aumento del número de centros regionales de atención a víctimas, para garantizar la implementación de la estrategia de recuperación emocional de las víctimas a nivel individual, de acuerdo al daño específico que hayan padecido. También, mediante la creación de estos espacios, se busca promover la  participación social e interacción comunitaria de la población víctima y de la población en general del municipio de Hacarí, garantizando el derecho a la paz de la población en estos territorios que se han visto afectados por el conflicto.

NORMATIVIDAD TECNICA SEGÚN CONVENIO 2480-2025

Las obras previstas dentro de los proyectos que se van a ejecutar en el marco del convenio deben cumplir con las Normas vigentes y disposiciones de las siguientes reglamentaciones:

1. Norma Técnica Colombiana NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería.

2. Obligación de los Municipios a incorporar la gestión del riesgo en sus normas de ordenamiento territorial (Ley 1523 de 2012).

3. Decreto 1072 de 2015 y demás legislación de seguridad y de salud en el Trabajo -SST.

4. Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistentes que aplique de acuerdo con los diseños aprobados vigente NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma que regule el diseño y construcción sismo resistente en Colombia.

5. Ley 400 de 1997, por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistente o la que aplique de acuerdo con los diseños aprobados.

6. Obligación por parte de los urbanizadores de realizar estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa o inundación como requisito previo para obtener la licencia de urbanismo (Ley 9/97).

7. Normas Ambientales Ley 373 de 1997 sobre uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989.

8. Ley 400/97-Exigencia de estudios arquitectónicos, geotécnicos, estructurales, no estructurales.

9. Norma ICONTEC NTC 2050-Código Eléctrico Nacional.

10. El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE – expedido por el Ministerio de Minas y Energía (RETIE).

11. Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP.

12. Las normas de la empresa de energía encargada del suministro y control de la energía en la localidad.

13. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico vigente.

14. Normas de Salubridad (ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981, NTC 1700 de 1982).

15. Necesidad de contar con revisor estructural independiente y un supervisor técnico independiente en ciertos casos (Ley 1796/16).

16. Ley 1882 de 2018: Por lo cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la Ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones.

17. La iluminación de emergencia definida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Reglamento NSR10 (decretos 926/10, 2525/10, 092/11, 340/12) con unos estándares determinados

18. Obligación de presentar proyectos arquitectónicos que tengan en cuenta a las personas en condición de discapacidad (Ley 1680/13).

NORMAS TECNICAS GENERALES

- Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares

Esta norma establece los requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo en armonía con las condiciones locales, regionales y nacionales. Adicionalmente, puede ser utilizada para la evaluación y adaptación de las instalaciones escolares existentes.

Esta norma abarca aquellas instalaciones y ambientes (como el colegio, las aulas, los laboratorios, etc., en la concepción tradicional) que son generados por procesos educativos que se llevan a cabo de manera intencional y sistemática.

El desarrollo de la norma acoge, en el tema educativo, las disposiciones de la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y en materia de arquitectura y medio ambiente construido, los temas de accesibilidad, seguridad y comodidad, desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, para generar así instalaciones con bajos costos de funcionamiento y mínimo deterioro del ambiente.

- Norma Técnica Sectorial 001  Operación De Congresos, Ferias Y

Convenciones.

Esta Norma Técnica Sectorial establece los requisitos de calidad que deben cumplir los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones OPC.

Esta norma sugiere que el operador profesional de congresos, ferias y convenciones (OPC) debe definir y documentar los procesos relacionados con la organización de eventos, destacando aspectos de planeación, realización, evaluación y acciones de mejora del servicio prestado. Así mismo, resalta el compromiso que la dirección de este tipo de empresas debe tener al establecer políticas y objetivos de calidad para la organización de eventos, con el fin de garantizar un compromiso de la empresa orientado a la satisfacción de las expectativas de los clientes.

- Norma Técnica Colombiana NTC 4596 señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares

Esta norma establece los requisitos para diseñar y desarrollar un sistema integral de señalización en las instituciones educativas que contribuya a la seguridad y fácil orientación de los usuarios dentro de estas.

- Norma Técnica Colombiana  NTC 5183  Ventilación para una Calidad Aceptable del Aire en Espacios Interiores.

La norma rige para todos los espacios interiores o cerrados que la gente puede ocupar, excepto cuando otras normas y requisitos vigentes requieran mayor cantidad de ventilación que esta norma. La liberación de humedad en cocinas y baños residenciales, en gabinetes y piscinas está incluida en el ámbito de esta norma.

NORMATIVIDAD LEGAL

• Ley 152 de 1994. Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

• Ley 160 de 1994. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.

• Ley 388 de 1997. Ley de Desarrollo Territorial.

• Ley 418 de 1997. Por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones.

• Ley 975 DE 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.

• Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.

• Decreto Ley 893 De 2017. Por el cual se crean los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET.

• Decreto 4800 DE 2011. Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones.

• Agenda 2030. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

• Plan Nacional De Desarrollo (2022-2026)” Colombia, potencia mundial de la vida”.

• Plan De Desarrollo Para Norte De Santander 2024-2027 “Norte, territorio de paz”.

• Plan de Acción Municipal para la Transformación Regional (PATR).

• Plan de Desarrollo Municipal “Hacarí territorio de paz” 2024-2027.

• Plan De Acción Territorial Para La Prevención, Atención, Asistencia Y Reparación Integral A Las Víctimas Para La Vigencia 2024-2027, Municipio de Hacarí.

• Plan De Contingencia Para La Atención De Emergencias Humanitarias Hacarí -

Norte De Santander

• Plan Integral De Prevención De Violaciones A Derechos Humanos E Infracciones Al Derecho Internacional Humanitario, Municipio de Hacarí 2024-2027.

## Especificaciones técnicas

Las especificaciones técnicas del proyecto son las siguientes:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  | $ 9.982.571,76 |
| 1,1 | LIMPIEZA Y DEMOLICIONES |  |  |  | $ 4.571.910,00 |
| 1,1,1 | DESCAPOTE A MAQUINA E MAX=0.10M (INCLUYE DESCAPOTE. NIVELACIÓN DE TERRENO. TRASIEGO. CARGUE A SITIO DE ACOPIO TEMPORAL Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO.) | M2 | 619,9 | $ 7.375,00 | $ 4.571.910,00 |
| 1,2 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  | $ 5.410.661,76 |
| 1,2,1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 619,92 | $ 8.728,00 | $ 5.410.661,76 |
| 2 | CIMENTACIÓN |  |  |  | $ 598.747.995,40 |
| 2,1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS |  |  |  | $ 281.072.632,51 |
| 2,1,1 | EXCAVACIÓN MECANICA EN MATERIAL COMÚN (NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO) | M3 | 402,95 | $ 27.248,00 | $ 10.979.581,60 |
| 2,1,2 | EXCAVACIÓN MANUAL ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION EN MATERIAL COMÚN 0M-3M (NO INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO) | M3 | 150,46 | $ 91.634,00 | $ 13.787.251,64 |
| 2,1,3 | RETIRO DE SOBRANTES DISTANCIA MAX. 10 KM (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O AUTORIDAD TERRITORIAL) | M3 | 719,43 | $ 30.600,00 | $ 22.014.558,00 |
| 2,1,4 | LLENOS PARA PLACA DE CONTRAPISO EN BASE GRANULAR CLASE C INV-330-13 (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, CARGUE, TRASIEGO, INSTALACIÓN, COMPACTACIÓN MÍNIMA 95% PRÓCTOR MODIFICADO Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN) | M3 | 450,71 | $ 518.537,00 | $ 233.709.811,27 |
| 2,1,5 | LLENO COMPACTADO EN CAPAS NO SUPERIORES A 15 CMS CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 10,00 | $ 58.143,00 | $ 581.430,00 |
| 2,2 | CONCRETOS DE CIMENTACIÓN |  |  |  | $ 262.154.651,19 |
| 2,2,1 | CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA PARA SOLADOS 2000 PSI E=0,05M (INCLUYE SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CONCRETO 2000 PSI, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN. NO INCLUYE REFUERZO) | M2 | 85,89 | $ 80.582,00 | $ 6.921.187,98 |
| 2,2,2 | PEDRAPLEN COMPACTADO | M3 | 23,22 | $ 360.206,00 | $ 8.363.983,32 |
| 2,2,3 | CONCRETO CICLOPEO PARA MEJORAMIENTO DEL SUELO | M3 | 13,00 | $ 1.211.424,00 | $ 15.748.512,00 |
| 2,2,4 | ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO) | M3 | 23,22 | $ 1.642.119,00 | $ 38.130.003,18 |
| 2,2,5 | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO 3.000 PSI. (NO INCLUYE REFUERZO) | M3 | 25,77 | $ 1.582.123,00 | $ 40.771.309,71 |
| 2,2,6 | PEDESTAL EN CONCRETO 3000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO) | M3 | 3,24 | $ 1.736.035,00 | $ 5.624.753,40 |
| 2,2,7 | PLACAS DE CONTRAPISO E=0,10M EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM 15*15) | M2 | 607,32 | $ 241.380,00 | $ 146.594.901,60 |
| 2,3 | ACEROS DE REFUERZO CIMENTACION |  |  |  | $ 55.520.711,70 |
| 2,3,1 | ACERO DE REFUERZO- 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | KG | 4.669,53 | $ 11.890,00 | $ 55.520.711,70 |
| 3 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS |  |  |  | $ 360.269.577,59 |
| 3,1 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  |  | $ 128.735.894,19 |
| 3,1,1 | COLUMNAS Y COLUMNETAS EN CONCRETO 3.000 PSI. (NO INCLUYE REFUERZO) | M3 | 21,30 | $ 1.556.570,00 | $ 33.154.941,00 |
| 3,1,2 | PLACA MACIZA CONCRETO 3,000 psi E=0,15 (NO INCLUYE REFUERZO) | M2 | 19,18 | $ 260.580,00 | $ 4.997.924,40 |
| 3,1,3 | VIGAS, VIGUETAS Y VIGA CANAL DE CUBIERTA EN CONCRETO 3,000 PSI ACABADO A LA VISTA (NO INCLUYE REFUERZO) | M3 | 37,34 | $ 1.780.555,00 | $ 66.485.923,70 |
| 3,1,4 | CINTA CORONA EN CONCRETO 3.000 PSI. (NO INCLUYE REFUERZO) | M3 | 9,41 | $ 1.941.749,00 | $ 18.271.858,09 |
| 3,1,5 | VIGAS INTERMEDIAS Y CINTAS DE REMATE MUROS DIVISORIOS EN CONCRETO 3.000 PSI. (NO INCLUYE REFUERZO) | M3 | 3,00 | $ 1.941.749,00 | $ 5.825.247,00 |
| 3,2 | ACEROS DE REFUERZO |  |  |  | $ 162.803.349,40 |
| 3,2,1 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO, ALAMBRE NEGRO, FIGURACIÓN, AMARRE, INSTALACIÓN Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | KG | 13.692,46 | $ 11.890,00 | $ 162.803.349,40 |
| 3,3 | ESTRUCTURAS METÁLICAS |  |  |  | $ 68.730.334,00 |
| 3,3,1 | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTAS/PUENTES/ESTRUCTURAS (INCLUYE SUMINISTRO DE CERCHAS, CORREAS, PERFILES, PERLINES, TUBERÍA, PLATINAS, PERNOS, SOLDADURA, FABRICACIÓN, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVA, ESMALTE, ANCLAJES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU ADECUADO EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | KG | 3.900,70 | $ 17.620,00 | $ 68.730.334,00 |
| 4 | MAMPOSTERIA |  |  |  | $ 34.924.959,90 |
| 4,1 | MAMPOSTERIA EN BLOQUES O LADRILLOS DE ARCILLA |  |  |  | $ 34.924.959,90 |
| 4,1,1 | MURO E=0,12 EN BLOQUE ESTRIADO #5 33X11,5X23 (INCLUYE BLOQUE #5, MC 1:3 E=1CM, ANDAMIOS) | M2 | 540,45 | $ 64.622,00 | $ 34.924.959,90 |
| 5 | PREFABRICADOS |  |  |  | $ 1.146.209,12 |
| 5,1 | MESONES EN CONCRETO |  |  |  | $ 1.146.209,12 |
| 5,1,1 | MESONES DE CONCRETO Y APOYOS EN MAMPOSTERÍA; PLAQUETA EN CONCRETO F'C=3.000 PSI A.=0,75M E.=0,12M, ACABADO INFERIOR Y LATERALES A LA VISTA | M | 4,36 | $ 262.892,00 | $ 1.146.209,12 |
| 6 | INSTALACION HIDROSANITARIA, RED CONTRA INCENDIO Y GAS |  |  |  | $ 27.076.633,20 |
| 6,1 | RED HIDROSANITARIA |  |  |  | $ 26.694.316,20 |
| 6,1,1 | ACOMETIDA |  |  |  | $ 1.704.893,87 |
| 6,1,1,1 | S/I CAJILLA CON MEDIDOR. (INCLUYE SUM. Y MONTAJE DE CAJILLA, PLAQUETAS DE IDENTIFICACIÓN DE MEDIDOR Y MEDIDOR) | UND | 1,00 | $ 751.693,00 | $ 751.693,00 |
| 6,1,1,2 | S/I TUBERIA PVC 1 1/2"RD 21 (INCLUYE SUM E INSTAL TUBERIA SOLDADURA PEGANTE Y ACCESORIOS) | M | 11,09 | $ 39.143,00 | $ 434.095,87 |
| 6,1,1,3 | S/I VALVULATIPO BOLA 1" | UND | 1,00 | $ 221.193,00 | $ 221.193,00 |
| 6,1,1,4 | S/I REGISTRO P/D 1 " | UND | 2,00 | $ 148.956,00 | $ 297.912,00 |
| 6,1,2 | RED GENERAL DE AGUA FRIA PVC-P |  |  |  | $ 5.877.015,70 |
| 6,1,2,1 | S/I LLAVE MANGUERA +REGISTRO 1/2" | UND | 3,00 | $ 344.370,00 | $ 1.033.110,00 |
| 6,1,2,2 | S/I REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1/2" | UND | 1,00 | $ 168.169,00 | $ 168.169,00 |
| 6,1,2,3 | S/I TANQUE PLÁSTICO 2000 LTS DE USO ESPECÍFICO PARA CONTENCIÓN DE AGUA POTABLE. | UND | 2,00 | $ 1.574.062,00 | $ 3.148.124,00 |
| 6,1,2,4 | S/I TUBERIA PVCP 1/2" RDE 9 (INCLUYE SUM E INSTAL TUBERÍA, SOLDADURA, LUBRICANTE Y ACCESORIOS) | M | 46,95 | $ 19.426,00 | $ 912.050,70 |
| 6,1,2,5 | S/I VALVULA DE FLOTADOR (BOLA PLÁSTICA) D: 1" | UND | 2,00 | $ 123.666,00 | $ 247.332,00 |
| 6,1,2,6 | S/I VALVULA BOLA DE ROSCAR 1" | UND | 3,00 | $ 74.558,00 | $ 223.674,00 |
| 6,1,2,7 | S/I REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1 1/2" | UND | 1,00 | $ 144.556,00 | $ 144.556,00 |
| 6,1,3 | PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA |  |  |  | $ 1.264.154,00 |
| 6,1,3,1 | PUNTO HIDRAULICO AF PVCP/PARAL LAVAMANOS DE 1/2" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios después de la válvula de control) | UND | 7,00 | $ 74.362,00 | $ 520.534,00 |
| 6,1,3,2 | PUNTO HIDRAULICO AF PVCP/PARAL LAVAPLATOS DE 1/2" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios después de la válvula de control) | UND | 1,00 | $ 74.362,00 | $ 74.362,00 |
| 6,1,3,3 | PUNTO HIDRAULICO AF PVCP/PARAL SANITARIO DE 1/2" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios después de la válvula de control) | UND | 8,00 | $ 74.362,00 | $ 594.896,00 |
| 6,1,3,4 | PUNTO HIDRAULICO LLAVE DE MANGUERA DE 1/2" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios después de la válvula de control) | UND | 1,00 | $ 74.362,00 | $ 74.362,00 |
| 6,1,4 | RED GENERAL DE AGUAS RESIDUALES |  |  |  | $ 11.333.121,91 |
| 6,1,4,1 | CAJA DE INSPECCION Hmax=1.00 M DE 0,60x0,60 EN MAMPOSTERIA (SUMINISTRO E INSTALACION) INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0,20 BASE, BASE EN CONCRETO. | UND | 4,00 | $ 783.640,00 | $ 3.134.560,00 |
| 6,1,4,2 | S/I SIFONES 2" | UND | 3,00 | $ 35.024,00 | $ 105.072,00 |
| 6,1,4,3 | S/I TUBERIA PVC PARA AGUAS RESIDUALES D:4" (100 mm) | M | 51,40 | $ 71.825,00 | $ 3.691.805,00 |
| 6,1,4,4 | S/I TUBERIA PVC SANITARIA D: 2", incluye suministro e instalación | M | 27,87 | $ 51.165,00 | $ 1.425.968,55 |
| 6,1,4,5 | S/I TUBERIA PVC SANITARIA D: 4", incluye suministro e instalación | M | 16,42 | $ 69.608,00 | $ 1.142.963,36 |
| 6,1,4,6 | S/I TUBERIA PVC V D: 2" | M | 13,00 | $ 28.807,00 | $ 374.491,00 |
| 6,1,4,7 | S/I TUBERIA PVC V D: 4" | M | 13,00 | $ 47.041,00 | $ 611.533,00 |
| 6,1,4,8 | S/I TUBERIA PVC SANITARIA D: 3", incluye suministro e instalación | M | 13,00 | $ 65.133,00 | $ 846.729,00 |
| 6,1,5 | SALIDAS SANITARIAS |  |  |  | $ 3.674.901,00 |
| 6,1,5,1 | S/I BRIDA PARA MONTAJE SANITARIO | UND | 7,00 | $ 80.103,00 | $ 560.721,00 |
| 6,1,5,2 | SALIDA SANITARIA PVCS/PARAL LAVAMANOS 2" | UND | 7,00 | $ 104.364,00 | $ 730.548,00 |
| 6,1,5,3 | SALIDA SANITARIA PVCS/PARAL LAVAPLATOS 2" | UND | 1,00 | $ 104.364,00 | $ 104.364,00 |
| 6,1,5,4 | PUNTO SANITARIO DE D: 4" | UND | 9,00 | $ 218.464,00 | $ 1.966.176,00 |
| 6,1,5,5 | SALIDA SANITARIA PVCS/SIFON DE PISO 2" | UND | 3,00 | $ 104.364,00 | $ 313.092,00 |
| 6,1,6 | RED GENERAL DE AGUAS LLUVIAS |  |  |  | $ 2.840.229,72 |
| 6,1,6,1 | CAJA DE INSPECCION Hmax=1.00 M DE 0,60x0,60 EN MAMPOSTERIA (SUMINISTRO E INSTALACION) INCLUYE TAPA, MARCOS Y CONTRAMARCOS, EXCAVACION, MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MEDIAS CAÑAS, RELLENO CON RECEBO E=0,20 BASE, BASE EN CONCRETO. | UND | 1,00 | $ 862.289,00 | $ 862.289,00 |
| 6,1,6,2 | S/I TUBERIA PVC SANITARIA D: 4", incluye suministro e instalación | M | 20,09 | $ 69.608,00 | $ 1.398.424,72 |
| 6,1,6,3 | S/I TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:6" (160 mm) | M | 6,00 | $ 96.586,00 | $ 579.516,00 |
| 6,2 | RED GAS |  |  |  | $ 382.317,00 |
| 6,2,1 | REDES Y CONCEXIONES |  |  |  | $ 382.317,00 |
| 6,2,1,1 | S/I TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO SCH 40 DE 1/2" | M | 1,00 | $ 24.917,00 | $ 24.917,00 |
| 6,2,1,2 | S/I REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1/2" | UND | 1,00 | $ 168.169,00 | $ 168.169,00 |
| 6,2,1,3 | PUNTOS DE GAS ACERO GALVANIZADO. (INCLUYE CODO 90°, MANGUERA FLEXIBLE, REDUCCION EXCENTRICA, SELLANTE, TAPÓN, TORNILLOS, TUBERÍA ACERO GALV, UNION Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | UND | 1,00 | $ 189.231,00 | $ 189.231,00 |
| 7 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN |  |  |  | $ 87.627.691,00 |
| 7,1 | SALIDAS ELÉCTRICAS |  |  |  | $ 42.963.238,00 |
| 7,1,1 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS (CON TAPA) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 74,00 | $ 140.817,00 | $ 10.420.458,00 |
| 7,1,2 | DERIVACIÓN DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELÉCTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG CON CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA DESDE LUMINARIA CON TOMA AÉREA. INCLUYEN ACCESORIOS. | UND | 74,00 | $ 59.537,00 | $ 4.405.738,00 |
| 7,1,3 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 5,00 | $ 181.914,00 | $ 909.570,00 |
| 7,1,4 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBO CONDUIT PVC DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 3NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE INTERRUPTOR, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 9,00 | $ 209.570,00 | $ 1.886.130,00 |
| 7,1,5 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT/PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 48,00 | $ 219.248,00 | $ 10.523.904,00 |
| 7,1,6 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT/PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 4,00 | $ 295.056,00 | $ 1.180.224,00 |
| 7,1,7 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO PARA RED REGULADA, EN TUBO CONDUIT EMT/PVC DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12+1NO12+1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA ASILADO GRADO HOSPITALARIO, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 48,00 | $ 280.008,00 | $ 13.440.384,00 |
| 7,1,8 | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, POR CANALETA Y CABLE TRENZADO DE COBRE 3X12 TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE TOMA MONOFÁSICA, CONECTORES, EMPALMES, TROQUEL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 1,00 | $ 196.830,00 | $ 196.830,00 |
| 7,2 | TABLEROS, PROTECCIONES Y MANDOS |  |  |  | $ 4.253.884,00 |
| 7,2,1 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20, 1X30, 1X40 O 1X50 AMPERIOS | UND | 8,00 | $ 59.077,00 | $ 472.616,00 |
| 7,2,2 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO MINIPRAGMA DE 8 CIRCUITOS PARA UBICAR TELERRUPTORES. | UND | 1,00 | $ 220.520,00 | $ 220.520,00 |
| 7,2,3 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULABLE DE 28 A 40 AMPERIOS. | UND | 1,00 | $ 734.254,00 | $ 734.254,00 |
| 7,2,4 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULABLE DE 64 A 80 AMPERIOS. | UND | 1,00 | $ 1.434.254,00 | $ 1.434.254,00 |
| 7,2,5 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 12 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA. | UND | 1,00 | $ 1.221.920,00 | $ 1.221.920,00 |
| 7,2,6 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE SIRENA ESTROBOSCÓPICA. | UND | 1,00 | $ 170.320,00 | $ 170.320,00 |
| 7,3 | LUMINARIAS |  |  |  | $ 14.179.016,00 |
| 7,3,1 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PANEL LED CIRCULAR (30 CM DIÁMETRO) 24 W 120 V. INCLUYE ACCESORIOS DE MONTAJE Y CONEXIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN. | UND | 20,00 | $ 165.192,00 | $ 3.303.840,00 |
| 7,3,2 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA LED SELLADA RECTANGULAR (1.30X0.14) DE DESCOLGAR 2X18 W 120 V. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, ACCESORIOS DE DESCUELGUE, AMARRE Y FIJACIÓN. QUE RESPONDA A LOS ESTUDIOS FOTOMÉTRICOS DE PROYECTO EN SUS PARÁMETROS FÍSICOS, ELÉCTRICOS, TÉCNICOS, FOTOMÉTRICOS Y DE INSTALACIÓN. | UND | 53,00 | $ 205.192,00 | $ 10.875.176,00 |
| 7,4 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y APANTALLAMIENTO |  |  |  | $ 8.464.300,00 |
| 7,4,1 | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA EN MAMPOSTERÍA DE 30X30X30CM PARA INSPECCIÓN Y MEDICIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE TAPA, MARCO, CONTRAMARCO. | UND | 3,00 | $ 577.488,00 | $ 1.732.464,00 |
| 7,4,2 | SUMINISTRO E HINCADA DE VARILLA DE COBRE DE 2.44 METROS X 5/8" PARA CONSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y/O ATERRAMIENTO. | UND | 3,00 | $ 325.192,00 | $ 975.576,00 |
| 7,4,3 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 2/0 PARA PUESTA A TIERRA DE LOS DIFERENTES SISTEMAS. INCLUYE EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN. | M | 30,00 | $ 60.037,00 | $ 1.801.110,00 |
| 7,4,4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 120 GRAMOS DE SOLDADURA CADWELD PARA UNIR VARILLA CON CABLE Y/O CABLE CON CABLE MONTAR Y CONFIGURAR EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y/O ATERRAMIENTO. | UND | 5,00 | $ 204.377,00 | $ 1.021.885,00 |
| 7,4,5 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE DESNUDO NO 1/0 PARA SISTEMA DE BAJANTES. INCLUYE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA 3/4" DE PROTECCIÓN, ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS PARA MONTAJE Y CONEXIÓN. | M | 2,00 | $ 68.661,00 | $ 137.322,00 |
| 7,4,6 | SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PUNTA CAPTORA PARA SISTEMA APANTALLAMIENTO. INCLUYE AISLADOR, SOPORTE, DISTANCIADOR DE 60 CM, EXTENSOR DE 100 CM Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN PARA MONTAR Y CONFIGURAR EL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO. | UND | 3,00 | $ 117.981,00 | $ 353.943,00 |
| 7,4,7 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ALAMBRÓN DE 50 MM² PARA CONFIGURAR SISTEMA DE APANTALLAMIENTO EN CUBIERTAS. INCLUYE CONECTORES, SOPORTES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SUSTANCIAS EPÓXICAS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA MONTAR Y CONFIGURAR LOS SISTEMAS DE APANTALLAMIENTO SIN AFECTAR LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA METÁLICA. | M | 50,00 | $ 48.840,00 | $ 2.442.000,00 |
| 7,5 | CABLEADO ESTRUCTURADO |  |  |  | $ 17.767.253,00 |
| 7,5,1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE COMUNICACIONES SENCILLA. INCLUYE JACK CATEGORÍA 6A, FACE PLATE, MARQUILLA PARA TOMA Y CABLE. | UND | 3,00 | $ 104.393,00 | $ 313.179,00 |
| 7,5,2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE COMUNICACIONES DOBLE. INCLUYE JACK CATEGORÍA 6A, FACE PLATE, MARQUILLA PARA TOMA Y CABLE. | UND | 4,00 | $ 225.520,00 | $ 902.080,00 |
| 7,5,3 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS, ANGULADO, PARA CATEGORÍA 6A. INCLUYE 24 JACKS CATEGORÍA 6A, MARQUILLAS Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIME INSTALACIÓN. | UND | 2,00 | $ 1.892.594,00 | $ 3.785.188,00 |
| 7,5,4 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD CERTIFICADO CATEGORÍA 6A DE TRES METROS, PARA PUESTO DE TRABAJO. INCLUYE MARQUILLAS. | UND | 20,00 | $ 64.267,00 | $ 1.285.340,00 |
| 7,5,5 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE PATCH CORD CERTIFICADO CATEGORÍA 6A DE UN METRO, PARA RACK. INCLUYE MARQUILLAS. | UND | 20,00 | $ 66.038,00 | $ 1.320.760,00 |
| 7,5,6 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE RACK TIPO BASTIDOR DE 45 RU, CON SISTEMA AVANZADO DE ADMINISTRACIÓNDE CABLEADO. INCLUYE MULTITOMA, BARRA DE TIERRA, ELEMENTOS DE ANCLAJE AL PISO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU ÓPTIMA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 1,00 | $ 4.123.874,00 | $ 4.123.874,00 |
| 7,5,7 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK | UND | 1,00 | $ 274.668,00 | $ 274.668,00 |
| 7,5,8 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ORGANIZADOR VERTICAL, PARA SISTEMA AVANZADO DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES 6" X 8" X 7'. | UND | 1,00 | $ 114.668,00 | $ 114.668,00 |
| 7,5,9 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE UTP CATEGORÍA 6A | M | 100,00 | $ 13.744,00 | $ 1.374.400,00 |
| 7,5,10 | SUMINISTRO, MONTAJE Y PROGRAMACIÓN DE SWITCH DE 24 PUERTOS X 10/100/1000 (RJ-45) PUERTOS,POE, 4 X 1000X SFP, CAPA 3, DETECCIÓN AUTOMÁTICA, MINIGIBIT PARA RESPECTIVA CONEXIÓN A FIBRA, 2 RANURAS DE MÓDULO DE AMPLIACIÓN DE PUERTO, COMPATIBLE CON LA TECNOLOGÍA DE LOS EQUIPOS ACTIVOS EXISTENTES EN LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ. | UND | 1,00 | $ 2.902.516,00 | $ 2.902.516,00 |
| 7,5,11 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE ¾" NECESARIA PARA EJECUTAR SALIDAS DE COMUNICACIONES. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS, PARA CONFORMAR LA SALIDA. | M | 10,00 | $ 40.228,00 | $ 402.280,00 |
| 7,5,12 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO EMT DE 2" NECESARIA PARA TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA. INCLUYE CAJAS, SOPORTES Y ACCESORIOS. | M | 10,00 | $ 96.830,00 | $ 968.300,00 |
| 8 | PAÑETES Y ESTUCO |  |  |  | $ 66.752.537,40 |
| 8,1 | SOBRE MUROS |  |  |  | $ 66.752.537,40 |
| 8,1,1 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E=0.02M (INCLUYE MORTERO EN CEMENTO IMPERMEABILIZADO 1:4, CON SIKA 1, INCLUYE DILATACIONES, RANURAS Y FILETES, Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) | M2 | 882,90 | $ 46.804,00 | $ 41.323.251,60 |
| 8,1,2 | ESTUCO PLASTICO | M2 | 882,90 | $ 28.802,00 | $ 25.429.285,80 |
| 9 | PISOS |  |  |  | $ 92.137.453,25 |
| 9,1 | BASES Y AFINADOS |  |  |  | $ 26.099.340,18 |
| 9,1,1 | AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=5CM | M2 | 406,28 | $ 60.141,00 | $ 24.434.085,48 |
| 9,1,2 | AFINADO DE PISO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:3 E=5CM | M2 | 24,30 | $ 68.529,00 | $ 1.665.254,70 |
| 9,2 | ACABADOS PISOS |  |  |  | $ 50.675.912,28 |
| 9,2,1 | BOCAPUERTA EN GRAVILLA LAVADA ANCHO 20 CM | M | 19,23 | $ 109.402,00 | $ 2.103.800,46 |
| 9,2,2 | PISO EN CERAMICA GRANILLA FORMATO DE 45X45 CM COLOR BLANCO | M2 | 406,28 | $ 112.299,00 | $ 45.624.837,72 |
| 9,2,3 | PISO PARA BAÑO EN TABLETA CERAMICA FORMATO 30 X 60. | M2 | 24,30 | $ 121.287,00 | $ 2.947.274,10 |
| 9,3 | GUARDA ESCOBAS |  |  |  | $ 15.362.200,79 |
| 9,3,1 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA GRANILLA FORMATO 10cm x 45cm, COLOR BLANCO | M | 275,57 | $ 55.747,00 | $ 15.362.200,79 |
| 10 | ENCHAPES Y REVESTIMIENTOS MUROS |  |  |  | $ 8.208.646,53 |
| 10,1 | ENCHAPES |  |  |  | $ 8.208.646,53 |
| 10,1,1 | ENCHAPE EN BALDOSA CERAMICA 30*60 PARA PARED FIJADA A MURO CON MORTERO DE LIGANTES MIXTOS TIPO PEGACOR O SIMILAR, SOPORTE PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO INTEGRAL CON SIKA TIPO 1 O SIMILAR Y EMBOQUILLADO. | M2 | 68,39 | $ 120.027,00 | $ 8.208.646,53 |
| 11 | CARPINTERÍA |  |  |  | $ 46.039.906,40 |
| 11,1 | PUERTAS Y ACCESORIOS |  |  |  | $ 37.905.448,56 |
| 11,1,1 | PUERTA SENCILLA EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18. CUERPO SUPERIOR TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO. MARCO EN LAMINA COLD ROLLED CAL.18 SEIS BISAGRAS. MANIJA EN ACERO INOXIDABLE REF. RIMINI TIPO SCHLAGE O SIMILAR. CERROJO DE SEGURIDAD | M2 | 47,11 | $ 746.776,00 | $ 35.180.617,36 |
| 11,1,2 | PUERTA PARA DIVISIÓN DE BAÑO EN LAMINA COLD ROLLED CAL. 18 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. A 20CM DEL PISO. TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE. PASADOR INTERNO DE SOBREPONER POSICIÓN HORIZONTAL ACABADO CROMADO. | M2 | 5,20 | $ 524.006,00 | $ 2.724.831,20 |
| 11,2 | VENTANAS Y ACCESORIOS |  |  |  | $ 8.134.457,84 |
| 11,2,1 | VENTANA COMPUESTA CON PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL (COMBINA: FIJA + PROYECTANTE O BATIENTE O PIVOTANTE O CORREDIZA. INCLUYE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM. | M2 | 25,84 | $ 314.801,00 | $ 8.134.457,84 |
| 12 | CUBIERTAS E IMPEMEABILIZACIONES |  |  |  | $ 205.625.479,98 |
| 12,1 | CUBIERTAS |  |  |  | $ 134.403.174,00 |
| 12,1,1 | S/I CUBIERTA TERMO ACUSTICA E=30MM CAL. 28 TIPO SANDWICH | M2 | 506,00 | $ 262.344,00 | $ 132.746.064,00 |
| 12,1,2 | FLASHING (FLANCHE) / SOLAPA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DS.<=25 CM, ACABADO CON PINTURA ESMALTE COLOR SEGÚN DISEÑO. | M | 21,00 | $ 78.910,00 | $ 1.657.110,00 |
| 12,2 | CIELORASOS |  |  |  | $ 71.222.305,98 |
| 12,2,1 | CIELOS RASOS EN DRY WALL LAMINA YESO 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA, EQUIPO PARA TRABAJOS EN ALTURA, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, LAMINAS, MASILLA, VINILO Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | M2 | 430,57 | $ 165.414,00 | $ 71.222.305,98 |
| 13 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | $ 15.263.474,00 |
| 13,1 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | $ 14.505.747,00 |
| 13,1,1 | S/I LAVAMANOS DE COLGAR, INSTITUCIONAL, COLOR BLANCO, ANCHO 56,3 CM, PROFUNDIDAD 15 CM | UND | 7,00 | $ 374.354,00 | $ 2.620.478,00 |
| 13,1,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO BLANCO INSTITUCIONAL TAZA ALONGADA, BÁLTICA DE CORONA O SIMILAR, ALTURA TRADICIONAL, DE ALTA EFICIENCIA, CONSUMO 4.8LTS POR DESCARGA, CON ASIENTO SANITARIO Y CONEXIÓN SUPERIOR. (INCLUYE KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTI VANDÁLICA, CON BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTI VANDÁLICO METÁLICO CROMADO Y JUEGO DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN SUPERIOR CORONA O SIMILAR) | UND | 7,00 | $ 1.505.242,00 | $ 10.536.694,00 |
| 13,1,3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL BLANCO (INCLUYE KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTI VANDÁLICA, CON BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTI VANDÁLICO METÁLICO CROMADO Y JUEGO DE ACCESORIOS DE CONEXIÓN SUPERIOR CORONA O SIMILAR) | UND | 1,00 | $ 1.348.575,00 | $ 1.348.575,00 |
| 13,2 | ACCESORIOS DE BAÑO |  |  |  | $ 757.727,00 |
| 13,2,1 | S/I BARRA DE SEGURIDAD EN "L" PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, TORNILLOS OCULTOS, PARA INSTALAR EN SANITARIO, 36" X 52", CON DIAMETRO DE 1 ¼”, DISTANCIA DE LA PARED 1 1/2" | UND | 1,00 | $ 757.727,00 | $ 757.727,00 |
| 14 | APARATOS DE COCINA-LABORATORIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | $ 327.434,00 |
| 14,1 | APARATOS DE COCINA-LABORATORIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | $ 327.434,00 |
| 14,1,1 | S/I LAVAPLATOS DOBLE DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE APARATO, MATERIALES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO DEMÁS NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) | UND | 1,00 | $ 327.434,00 | $ 327.434,00 |
| 15 | VIDRIOS - ESPEJOS Y SEÑALETICA |  |  |  | $ 2.149.473,20 |
| 15,1 | ESPEJOS |  |  |  | $ 1.379.473,20 |
| 15,1,1 | ESPEJO EN CRISTAL BICELADO DE 4 MM, INCLINADO PARA PRM ANCLAJE CON ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 2,70 | $ 510.916,00 | $ 1.379.473,20 |
| 15,2 | SEÑALETICA |  |  |  | $ 770.000,00 |
| 15,2,1 | S/I SEÑAL INFORMATIVA | UND | 5,00 | $ 70.000,00 | $ 350.000,00 |
| 15,2,2 | S/I SEÑAL EVACUACIÓN | UND | 3,00 | $ 70.000,00 | $ 210.000,00 |
| 15,2,3 | S/I SEÑAL PREVENTIVA | UND | 3,00 | $ 70.000,00 | $ 210.000,00 |
| 16 | PINTURA |  |  |  | $ 37.725.434,10 |
| 16,1 | SOBRE MAMPOSTERÍA |  |  |  | $ 37.725.434,10 |
| 16,1,1 | PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE HIDROFUGADA, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, TRES MANOS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) | M2 | 882,90 | $ 42.729,00 | $ 37.725.434,10 |
| 17 | INSTALACIÓN DE RED CONTRAINCENDIOS |  |  |  | $ 1.336.795,00 |
| 17,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR ABC MULTIPROPÓSITO 30 Lb | UND | 5,00 | $ 188.842,00 | $ 944.210,00 |
| 17,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTOR TIPO SOLKALFLAM 20 Lb | UND | 1,00 | $ 392.585,00 | $ 392.585,00 |
| 18 | ADECUACIONES EXTERIORES |  |  |  | $ 67.352.119,44 |
| 18,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA METALICA ARQUITECTONICA 4,13 MTS * 2 MTS (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE Y SOPORTES Y ELEMENTOS DE FIJACION) | UND | 2,00 | $ 4.930.155,00 | $ 9.860.310,00 |
| 18,2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERGOLA METALICA EN TUBO RECTANGULAR 40*80*2 MM (INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA) | ML | 34,00 | $ 70.202,00 | $ 2.386.868,00 |
| 18,3 | LADRILLO A LA VISTA DOS CARAS E=12 CMS | M2 | 15,60 | $ 182.825,00 | $ 2.852.070,00 |
| 18,4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO PREPULIDA, GRIS, DE 0.40x0.40x0.06m | M2 | 129,23 | $ 337.778,00 | $ 43.651.050,94 |
| 18,5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TACTIL TIPO GUIA, PREFABRICADA EN CONCRETO, AMARILLA, DE 0.40x0.40x0.06m | M2 | 26,72 | $ 299.715,00 | $ 8.008.384,80 |
| 18,6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOSETA TACTIL TIPO ALERTA, PREFABRICADA EN CONCRETO, AMARILLA, DE 0.40x0.40x0.06m | M2 | 1,98 | $ 299.715,00 | $ 593.435,70 |
| 19 | DENAJES |  |  |  | $ 6.312.195,00 |
| 19,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO 0.5 * 0.5 MTS (INCLUYE GEOTEXTIL NT 1600, GRAVILLA Y TUBERIA PERFORADA DE 4") | ML | 45,00 | $ 140.271,00 | $ 6.312.195,00 |
|  | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | $ 1.669.006.586 |
|  | ADMINISTRACION | 27,3% |  |  | $ 455.333.860 |
|  | IMPREVISTOS | 2,5% |  |  | $ 41.725.165 |
|  | UTILIDAD | 5,0% |  |  | $ 83.450.329 |
|  | IVA SOBRE UTILIDAD | 19,0% |  |  | $ 15.855.563 |
|  | RETIE |  |  |  | $ 3.272.500 |
|  | RETILAP |  |  |  | $ 3.272.500 |
|  | ETAPA I REVISION Y APROPIACIÓN DE DISEÑOS |  |  |  | $ 51.500.547 |
|  | PGIO |  |  |  | $ 32.293.584 |
| TOTAL COSTOS OBRA |  |  |  |  | $ 2.355.710.634 |

### Especificaciones técnicas de materiales

Los materiales básicos con los cuales se realizará la CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL PLURIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL TARRA, MUNICIPIO DE HACARÍ - DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, están enmarcados en la ficha técnica, el cual describe con claridad el tipo de materiales, calidad y resistencia es el caso de los concretos y sus respectivos refuerzos de las barras de acero con diámetros incluidos.

Además, los agregados pétreos cuentan con diseño de mezcla con la fuente más cercana que son las trituradoras localizadas sobre la vía Ocaña - Abrego.

### Pruebas y ensayos

Durante la ejecución de la obra  el contratista seleccionado deberá tener especial cuidado en la revisión de las especificaciones técnicas y proceso constructivo del proyecto con el fin de determinar las pruebas y ensayos requeridos para la correcta ejecución de las actividades.

## Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato son los siguientes:

Estudios y diseños con sus respectivos planos de detalle de los diferentes componentes del proyecto (arquitectónico, estructural, hidro – sanitario, eléctrico, topográfico, geotécnico y demás estudios y documentos necesarios para la correcta ejecución del proyecto.

Presupuesto de obra.

Cronograma de actividades.

El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto.

## Notas técnicas específicas del proyecto

La construcción del salón plurifuncional conlleva la entrega de un espacio apto para que los habitantes del corregimiento de San José del Tarra puedan realizar las diversas actividades sociales, como también espacios de recreación donde puedan realizar actividades físicas en óptimas condiciones. Para esto se proponen las siguientes actividades las cuales conllevarían al producto final:

- Pintura general de toda la edificación incluyendo muros interiores y exteriores.

- Enchape de pisos

- Instalación de puertas y ventanas con pintura anticorrosiva y acabado en esmalte sintético.

- Instalación de cubierta termo acústica.

- Construcción de cada uno de los espacios determinados en los planos arquitectónicos del proyecto (cocina, comedor, salones de reunión, baños, cuatro eléctrico etc.)

- Construcción de circulaciones exteriores aplicando la normativa para discapacitados vigente.

- Instalación de redes eléctricas, sanitarias, eléctricas y demás para el correcto funcionamiento de la infraestructura.

## Método Constructivo

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

- Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

- La estabilidad de la obra contratada.

- El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.

- El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.

- El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

# INSTANCIAS DE SEGUIMIENTO

## Componente de control social y seguimiento – CCSS.

Teniendo en cuenta que el municipio de Hacarí es un territorio de post conflicto, en donde se ha debilitado la confianza entre la ciudadanía y las instituciones del Estado es fundamental en el marco del proyecto, promover y garantizar el seguimiento y control social a la inversión pública como mecanismo para hacer que esta ejecución sea pública y transparente. El control social a la gestión pública enriquece la tarea de las entidades y fortalece la confianza de los ciudadanos en el Estado y la democracia, estrechando las relaciones entre los actores de las regiones que son necesarias para avanzar en la estabilización de los territorios.

Es necesario procurar porque las comunidades focalizadas con la implementación y ejecución de cada contrato ejerzan su derecho y deber a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales e instituciones en el ejercicio de vigilancia y seguimiento de la gestión pública, y de información respecto a los avances del proyecto.

El componente de seguimiento y control social se desarrollará a través de espacios participativos denominados Comité de Seguimiento y Control Social - CCSS, por medio de los cuales se realizará el seguimiento a la implementación del proyecto. Estos espacios se deberán desarrollar de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ART en el presente anexo técnico. En todo caso, dichos espacios deben entenderse como procesos participativos, prácticos y de vigilancia y seguimiento en la ejecución el proyecto, en los que se pongan en evidencia las fallas y se propongan estrategias de mejora.

Por lo anterior la Entidad Territorial deberá incluir dentro de los términos de referencia la conformación y funcionamiento del comité operativo dentro de los

Los objetivos principales del control social y seguimiento son:

• Fortalecer la cultura de lo público en el ciudadano.

• Fortalecer la participación y el seguimiento ciudadano en la ejecución de las obras proyectadas con el fin de contribuir a que las autoridades hagan un manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.

• Promover el liderazgo y la participación de las comunidades y sus organizaciones

• Contribuir a la garantía y al restablecimiento de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de los territorios a impactar.

Dado que la meta de la implementación y ejecución de los proyectos es contribuir al restablecimiento y fortalecimiento de la confianza entre las comunidades y el Estado, el seguimiento que ejerza la comunidad y sus organizaciones sobre estos será determinante para alcanzar dicho objetivo, de allí la importancia del desarrollo efectivo de los espacios participativos enmarcados en este componente.

### Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS.

Es la instancia que tiene por objeto realizar el seguimiento y la verificación de la implementación de actividades en el marco de la ejecución del contrato de obra.

Este seguimiento constituye un mecanismo de control social que se inicia desde la socialización del proyecto con la comunidad y se mantiene durante su ejecución, para finalmente verificar que este proyecto se entregue a la comunidad en las condiciones técnicas y de calidad contratadas.

Este Comité no tiene carácter decisorio sobre la obra, solo ejercerá labores de seguimiento y verificación de los avances en la ejecución y la formulación de alertas que puedan afectar la realización de esta. Se deberá implementar un Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS por proyecto, que contará al menos con tres momentos:

a. Sesión1. Socialización del proyecto, conformación del Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS y socialización de su alcance.

b. Sesión 2. Seguimiento a la ejecución de actividades del proyecto. (Del 45 al 60% de avance de obra o cuando se presente alguna situación extraordinaria que así lo amerite).

c. Sesión 3. Cierre del proyecto, rendición de cuentas y entrega de la obra.

NOTA 1: Los costos en los que incurra el contratista para la realización de estas actividades estarán contemplados dentro de los recursos asignados en la administración del contrato.

### Funciones del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS.

a. Interventor e implementador: Socializar y rendir cuentas a la comunidad beneficiada el estado de ejecución del contrato, sus modificaciones, contratiempos, resultados, conclusiones, entre otros.

b. Interventor e implementador: Entregar información relacionada con la obra ejecutada y el impacto social que esta genera, cuando así lo requiera la comunidad.

c. Comunidad: Socializar a la comunidad en general el estado de ejecución del contrato, sus modificaciones, contratiempos, resultados, conclusiones, entre otros.

d. Comunidad, Entidad Territorial: Realizar el control social del proyecto.

e. Comunidad y ART: Generar alertas frente a dificultades o inconvenientes identificados durante la ejecución del contrato.

f. Interventor, implementador, comunidad, entidad Territorial: Plantear posibles soluciones a las alertas, dificultades o inconvenientes identificados.

g. Interventor, implementador, comunidad, entidad Territorial y ART: Garantizar la contratación de la mano de obra no calificada con población del territorio.

### Integrantes del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS

a. Delegados de las comunidades beneficiarias del proyecto. Sus representantes serán definidos en consenso con las mismas y serán mínimo uno (1) y máximo tres (3) delegados de la comunidad. En todo caso, solo tendrán un voto como miembros del comité.

b. Un representante del Contratista de obra.

c. Un representante del Interventor.

d. Un representante de la ART regional o su delegado.

e. Supervisor de los contratos derivados del convenio y/o su representante (ente territorial).

El Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS ejercerá sus funciones respecto del proyecto, en el momento que se inicie la ejecución de este. Los representantes de la comunidad beneficiaria que participen en este comité deben informar a los demás miembros de la comunidad acerca de los temas tratados en las reuniones, para lo cual dispondrán de los mecanismos y tiempo necesarios para cumplir con ese encargo, después de recibir el acta del espacio (insumo para socializar la rendición de cuentas con la comunidad en general)

La elección de los representantes de la comunidad ante el comité se deberá realizar en la sesión1 de socialización e inicio del proyecto, evento en el cual se dará por instalado el CCSS, formalizado por medio de acta suscrita por quienes participen en el espacio.

### Sesiones del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS

El Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS se reunirá previa convocatoria del contratista, cuando se cumpla el % determinado (45 al 60%), por solicitud de cualquiera de sus integrantes o cuando surja una situación que implique cambios en la ejecución de la obra.

El quórum para deliberar y decidir en el marco del citado comité es la mitad más uno de sus miembros y sus decisiones constarán en actas debidamente suscritas por quienes participen en él.

A este comité podrán ser invitadas las personas naturales o jurídicas que sus miembros requieran, quienes podrán intervenir en sus sesiones con voz, pero sin voto, siempre que la invitación verse sobre asuntos de interés del proyecto.

La secretaría técnica del comité será ejercida por el contratista de obra y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a. Citar a las sesiones, por cualquier medio expedito y con la suficiente antelación, a la totalidad de los miembros del Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS.

b. Proyectar para aprobación de los miembros del comité las actas de las sesiones llevadas a cabo y obtener la suscripción de estas (Anexos lista de asistencia y registro fotográfico).

c. Llevar y custodiar el archivo que contenga la totalidad de la documentación que sea emitida por el comité y remitirla a la interventoría en el marco de la presentación de sus informes mensuales.

d. Suministrar información relacionada con las sesiones del comité.

La secretaría técnica tendrá un plazo máximo de tres (3) días para la entrega de las actas de los Comités de Seguimiento y Control Social CCSS, para revisión y suscripción por parte de los miembros del comité.

      - Sesión 1. Socialización del proyecto, conformación del Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS y socialización de su alcance.

Previo al inicio de las actividades de obra del proyecto y a la suscripción de la respectiva acta de inicio del contrato, en cabeza del contratista, con la interventoría y representantes de la ART como entidad ejecutora, realizarán la primera sesión del Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS. El contratista estará a cargo de realizar la convocatoria y disponer la logística para su realización.

En este espacio, el contratista, bajo el seguimiento del interventor y con el apoyo de la ART como garante de que se desarrollen los espacios establecidos de acuerdo con el presente anexó técnico se socializará información técnica, administrativa, financiera y de alcance del proyecto a las comunidades objeto de intervención, así como liderará metodológicamente la conformación del Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS, explicándole a la comunidad el alcance de este, sus objetivos y las funciones de sus miembros, con el fin de que estos por elección conjunta y consensuada los elijan, con esta actividad se dará por realizada la primera sesión del comité.

Como resultado de esta actividad, el contratista diligenciará la respectiva acta de socialización (en el formato definido para ello), la cual deberá estar suscrita por los miembros del CCSS e incluir registro fotográfico de la jornada y listado de asistencia, la interventoría verificará que se dé cumplimiento a esta actividad. Las actas resultado de la socialización será responsabilidad del contratista quien deberá remitirlas a la interventoría como soporte de su informe mensual y a los miembros del comité para su suscripción.

Momento en que se desarrolla: la reunión de socialización se debe realizar una vez cumplida la Etapa I: Apropiación de estudios, diseños, presupuesto y de gestión y obtención de permisos y/o licencias ambientales si se requieren y previa suscripción del acta de inicio de la Etapa II: ejecución de obra. Insumos: Estudios y diseños definitivos del proyecto, presupuesto y cronograma para Etapa I. Objetivo: Socializar con la comunidad el componente técnico, administrativo, financiero y de alcance del proyecto y conformar el Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS.

Agenda para desarrollar:

• Presentación objetivos de la reunión y registro de asistencia.

• Intervención Ente Territorial.

• Presentación y roles de los participantes.

• Presentación información técnica, administrativa y financiera del proyecto.

Espacio para preguntas y aclaraciones.

• Elección y conformación del Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS. En el acta deberán quedar registrados los nombres de los representantes del CCSS, de la siguiente manera: nombre completo, número de cédula, número celular de contacto y entidad o comunidad a la que pertenece.

• Proposiciones y varios.

Evidencias: Listado de asistencia, registro fotográfico y acta de socialización y conformación del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS suscrita por todos los participantes.

Logística requerida por el contratista:

• Convocatoria abierta a la comunidad

• Espacio para el evento

• Silletería

• Herramientas tecnológicas (Computador, video beam, entre otros.)

      - Sesión 2. Seguimiento a la ejecución de actividades del proyecto.

Momento en que se desarrolla: la sesión de seguimiento a la ejecución de actividades del proyecto por medio del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS, se realiza tantas veces sea necesaria y como mínimo una vez, cuando el avance promedio de ejecución del contrato se encuentre entre el 45 – 60%.

Insumos: Información técnica, administrativa y financiera con soportes de avance de obra.

Objetivo: En esta instancia, el contratista y el interventor, rinden cuentas y exponen los avances y observaciones en la ejecución de la obra a los miembros de la comunidad que hacen parte del CCSS, el representante de la ART y el ente territorial (si asiste).

El contratista estará a cargo de realizar la convocatoria y disponer la logística para su realización. Como resultado de esta actividad, el contratista diligenciará la respectiva acta (en el formato definido para ello), la cual deberá estar suscrita por los miembros del CCSS e incluirá registro fotográfico de la jornada y listado de asistencia, la interventoría verificará que se dé cumplimiento a esta actividad. El acta será responsabilidad del contratista quien deberá remitirla a la interventoría como soporte de su informe mensual y a los demás miembros del comité.

Agenda sugerida para desarrollar:

• Presentación de los objetivos de la reunión y registro de asistencia.

• Presentación información avance de obra.

• Respuestas a inquietudes de la comunidad.

• Proposiciones y varios.

Evidencias: Listado de asistencia, registro fotográfico y acta de la reunión del Comité de Control Social y Seguimiento – CCSS debidamente suscrita por todos los participantes.

Logística requerida por el contratista:

• Convocatoria a los miembros del CCSS

• Espacio para el evento

• Silletería

• Herramientas tecnológicas (Computador, video beam y demás requeridos.)

      - Sesión 3. Cierre del proyecto y entrega de la obra.

Momento en que se desarrolla: 100% obra terminada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría.

Insumos: Acta de recibo final del proyecto y plan de sostenibilidad de las obras.

Objetivo: En esta instancia, el contratista y el interventor, realizarán el balance final de las obras y harán entrega oficial a la comunidad beneficiaria del proyecto, los miembros de la comunidad que hacen parte del CCSS, el representante de la ART y al ente territorial. Se determinarán las responsabilidades para el cuidado y sostenibilidad de la obra.

El contratista estará a cargo de realizar la convocatoria y disponer la logística para su realización. Como resultado de esta actividad, el contratista diligenciará la respectiva acta (en el formato definido para ello), la cual deberá estar suscrita por los miembros del CCSS e incluirá registro fotográfico de la jornada y listado de asistencia, la interventoría verificará que se dé cumplimiento a esta actividad.

El acta de este espacio será responsabilidad del contratista quien deberá remitirlas a la interventoría como soporte de su informe mensual y a los demás miembros del comité.

• Presentación objetivos de la reunión y registro de asistencia.

• Intervención ente territorial.

• Rendición de cuentas.

• Respuestas a inquietudes de la comunidad.

• Presentación y entrega del plan de sostenibilidad de las obras.

• Lectura y firma del acta de entrega y recibo final del proyecto.

• Suscripción de las actas de compromiso de mantenimiento de la obra por parte del ente territorial y opcionalmente la comunidad.

• Cierre y varios.

Evidencias: Registro de asistencia, registro fotográfico, acta de entrega y recibo final del proyecto y acta de cierre del Comité de Control Social y Seguimiento - CCSS, suscrita por todos los participantes.

Logística requerida por el contratista:

• Convocatoria abierta a la comunidad

• Espacio para el evento

• Silletería

• Herramientas tecnológicas (Computador, video beam, entre otros)

Se contemplan unas instancias de coordinación, seguimiento y recomendaciones, para lo cual se tendrán en cuenta los procesos y procedimientos definidos en el presente anexo técnico

## Comité Operativo.

Es la máxima instancia de coordinación y seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico del contrato de obra. En ese sentido, se deberá conformar un Comité Operativo.

Por lo anterior la Entidad Territorial deberá incluir dentro de los términos de referencia la conformación y funcionamiento del comité operativo dentro de los procesos de contratación que se deriven del Convenio, teniendo en cuenta lo siguiente:

### Funciones del comité Operativo:

a) Realizar seguimiento integral (técnico, administrativo, financiero y jurídico) a los contratos de obra e interventoría, en especial para garantizar la contratación de la mano de obra no calificada con población del territorio.

b) Solicitar a la interventoría del contrato de obra derivado ampliación, precisión y justificación a los conceptos técnicos, plan operativo y cronograma presentados, cuando se requiera.

c) Analizar y recomendar soluciones a las alertas emitidas por parte de la interventoría que se presenten en el desarrollo del contrato, en los casos que no haya consenso entre las partes.

d) Emitir concepto favorable de inicio de cada una de las etapas, previa revisión y concepto de interventoría.

e) Hacer sugerencias y recomendaciones de tipo operativo para el inicio de la ejecución del proyecto, previo cumplimiento de requisitos y aprobación de los documentos técnicos de soporte, elaborados por el contratista en la Etapa I.

f) Analizar y validar la declaración de no viabilidad del proyecto (si es el caso), dentro de la Etapa I, previa revisión y concepto de la interventoría.

NOTA: El Comité Operativo no reemplazará las funciones de la interventoría, ni de la supervisión.

### Conformación del Comité Operativo:

1. Subdirector de la subdirección de Reconciliación y Desarrollo social de la ART o quien este designe.

2. Coordinador de la ART regional de acuerdo con la ubicación del proyecto o quien este designe.

3. Supervisor del convenio o quien este designe (ART).

4. Representante legal del ente territorial o quien este designe.

5. Supervisor del convenio (ente territorial).

En el caso que se realicen designaciones por parte de los miembros del Comité Operativo, estas deberán indicar con precisión el comité para el cual se designa o si será permanente.

Se entenderá para todos los efectos que la delegación o designación conlleva la voz y el voto.

El representante legal del contratista de obra y de la interventoría o quienes estos designen, participarán como invitados permanentes a estos comités y adicionalmente, podrán ser invitadas las personas naturales o jurídicas que sus miembros requieran.

### Sesiones del Comité Operativo:

Este comité deberá instalarse y llevar a cabo sus sesiones una vez se dé inicio al a la ejecución del contrato de obra y se reunirá mensualmente, previa citación por parte de la secretaria técnica y/o cuando se requiera. Sus sesiones serán presenciales y si el caso lo amerita, de manera virtual.

El quorum para deliberar y decidir sobre lo indicado en los literales d), e) y f) del numeral 8.2.1, en el marco del citado comité, es la mitad más uno de sus miembros; y sus decisiones se registrarán en actas suscritas por quienes participen en la sesión.

La secretaría técnica del comité será ejercida por el profesional que para este efecto se designe por la coordinación regional de la ART y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

a. Convocar a las sesiones por cualquier medio expedito con una antelación mínimo de cinco (5) días, citación en la cual se informará el objeto y el orden del día y se remitirán los documentos que se pondrán a consideración.

b. Proyectar las actas para aprobación y firma de los miembros del comité, al finalizar cada sesión.

c. Llevar y custodiar el archivo que contenga la totalidad de la documentación presentada y generada en el marco del comité y hacer entrega al supervisor del convenio dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la sesión del comité para que sean incorporados al informe mensual de supervisión del convenio.

d. Suministrar información relacionadas con las sesiones del comité.

# Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones comunitarias

En el marco del presente proceso contractual, la Entidad Territorial y el o la contratista de obra serán quienes tienen a su cargo la responsabilidad de la implementación de la estrategia de fortalecimiento de capacidades de las organización comunitaria vinculada, la cual deberá desarrollarse de manera paralela y articulada con la ejecución física del proyecto.

La Agencia de Renovación del Territorio (ART), a través de la Subdirección de Reconciliación y Desarrollo Social, no asumirá funciones de implementación, ejecución ni gestión operativa del proceso de fortalecimiento de capacidades, limitando su actuación a la definición de lineamientos, orientación técnica general y seguimiento, en el marco de su estrategia institucional, en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y el Plan Estratégico 2023–2026 de la ART.

El objetivo de este proceso busca fortalecer las capacidades de la organización comunitaria vinculadas a los proyectos, promoviendo su participación incidente y efectiva en la planificación, ejecución y sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo territorial en los municipios PDET, sin que ello implique delegación de competencias misionales u operativas en la ART.

Para tal efecto, el proceso de fortalecimiento se desarrollará en cuatro (4) etapas: (i) identificación y sensibilización de la(s) organización(es), (ii) caracterización, valoración y definición del plan de mejoramiento, (iii) implementación del plan de mejoramiento y (iv) cierre del proceso. La totalidad de estas etapas será implementada y gestionada por el o la contratista de obra, en articulación con la Entidad Territorial competente.

De conformidad con el documento de lineamientos LIFC-02 “Lineamiento para el Desarrollo de la Estrategia de Fortalecimiento de Capacidades de las Organizaciones Comunitarias Vinculadas a los Proyectos Ejecutados por la ART”, el o la contratista de obra será el único responsable de la aplicación del Índice de Capacidades Organizacionales (ICO) a la organización comunitaria beneficiaria, así como de la formulación, ejecución, seguimiento y cierre del correspondiente plan de mejoramiento organizacional, obligaciones que se entienden incorporadas de manera integral al objeto contractual.

La Entidad Territorial, en su calidad de ente conviniente, acompañará el proceso desde el ámbito de sus competencias, facilitando la articulación institucional en el territorio y el relacionamiento con la organización comunitaria beneficiaria.

NOTA: La ART ejercerá exclusivamente funciones de orientación técnica general, acompañamiento y seguimiento, con el fin de verificar la coherencia del proceso con los lineamientos institucionales y la estrategia de fortalecimiento de capacidades, sin asumir responsabilidad alguna por la ejecución, resultados o impactos derivados de la implementación del ICO o del plan de mejoramiento, los cuales recaen de manera exclusiva en el contratista de obra.

# Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental

Reconocimiento de la Zona del Proyecto

La implementación de los criterios sostenibles o medidas a las que se refiere este numeral deberá realizarse de manera armónica con el cumplimiento de las obligaciones impuestas por licencias, permisos, autorizaciones y demás instrumentos aplicables a la respectiva obra. De igual manera, las medidas deberán estar acordes con la Norma Técnica aplicable a cada sector, en los casos que aplique. Por ejemplo: NTC 4595 relativa al «Planteamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares» o la Resolución 472 de 2017 modificada por la Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021 sobre la gestión integral de residuos de construcción y demolición - RCD».

A.	Agua

Aspectos relacionados con el uso del agua y los recursos hídricos.

•	Instalación de un sistema hidráulico óptimo para evitar pérdidas.

•	Conexión de la red sanitaria al sistema de alcantarillado existente.

•	Instalación de dispositivos ahorradores de agua (sanitarios con doble descarga o interrupción de descarga, dispositivos que propendan por la reducción de caudal y aumento de presión).

B.	Energía

Aspectos relacionados con el uso de los recursos energéticos.

•	Bombillas ahorradoras y equipos eléctricos de bajo consumo o utilización de tecnología LED.

•	Interruptores conmutables que permiten encendido y apagado de luminarias desde diferentes puntos de un recorrido, temporizadores que controlan el tiempo de activación y apagado de lámparas o equipos eléctricos.

•	Reguladores lumínicos, que controlan la intensidad de las luminarias.

C.	Aprovechamiento del suelo

Aspectos relacionados con el uso eficiente del suelo.

•	Generación de espacios de uso múltiple que incrementen la eficiencia de los sistemas implementados, mediante el uso de divisiones livianas, fijas o móviles.

•	Proyectos de recuperación de suelo circundante a las edificaciones.

•	Plan reforestación con especies endémicas.

D.	Materiales

Aspectos relacionados con el uso de materiales y sus variaciones que garanticen condiciones de calidad y durabilidad con elementos diferentes a los convencionales.

•	Módulos de mampostería que, sin mayor incremento en la cantidad de arcilla, desarrollan geometrías con cavidades de acumulación de calor.

•	Prefabricados de concreto con doble pared o aislamientos amortiguadores.

•	Bloques cerámicos o de concreto con fibras naturales o artificiales o agregados recuperados de demolición.

•	Usar materiales reciclables como acero, aluminio, cobre, concretos y ladrillos de demolición, vidrio, plásticos, o cartón, separados por categorías para su recolección.

•	Recuperar elementos como ventanas, puertas, cerraduras, divisiones, cubiertas y vigas de madera para reutilización o reciclaje.

•	Usar plásticos, madera y cartón reciclables para su recolección.

•	Usar suelo procedente de excavación como material de base en restitución de suelos exteriores, jarillones y jardineras.

•	Ladrillos procedentes de industrias con procesos tecnificados y buen manejo ambiental.

•	Aluminios con certificados de producción y garantía de calidad.

•	Pinturas sin contenido de plomo.

•	Sustituir el uso de ácidos y detergentes en labores de limpieza por jabones y productos biodegradables.

•	Sustituir tuberías de PVC, que presenta volátiles finos, por tuberías de polietileno más inertes.

•	Pintar o utilizar materiales de colores claros en muros y cubiertas para reflejar el calor o de colores obscuros para absorberlo y acumularlo.

•	Implementar el uso de cerramientos provisionales de obra, desmontables y reutilizables.

•	Disponer de los sobrantes de corte para reutilización o reciclaje y eliminar la generación de segmentos cuya dimensión no sea aprovechable.

•	Al realizar los pedidos, preferir el suministro de materiales procesados en planta, premezclados, despiezados o prefigurados, en cuyo procesamiento se garantice el reúso o reducción de desperdicios.

•	Restringir el uso de materiales que requieran pulimento en obra y emitan residuos volátiles o nocivos o utilizar equipos que capturen las emisiones.

•	Uso de mallas protectoras en el contorno de la edificación para eliminar emisión de polvo a la atmósfera.

•	Uso de cajas desarenadoras y filtros para capturar y retirar sólidos de las aguas residuales, antes de su vertimiento

E.	Uso racional del papel

•	Papel reciclado o de origen vegetal.

•	Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida los entregables en físico.

•	Entre otros.

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social.

- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales.

- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental.

- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social.

- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

# Información sobre el personal profesional

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

- Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

- El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

- El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

- El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

- La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

| Posgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

- Un (1) Director de obra con título de ingeniero civil o Arquitecto con Quince (15) años de experiencia general, con disponibilidad mínima del 50% de tiempo en campo.

- Un (1) Residente de obra con título de ingeniero civil o Arquitecto con diez (10) años de experiencia general, con disponibilidad mínima del 100% de tiempo en campo.

## Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

| Profesional Ofrecido para el Cargo | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Director de Obra | Una experiencia general no menor de Quince (15) años, contada entre la fecha de graduación profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación verificado con la certificación de la vigencia de la tarjeta expedida por el COPNIA | Como experiencia especifica de un (01) año contada entre la fecha de graduación profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación verificado con la certificación de la vigencia de la tarjeta expedida por el COPNIA, y deberá acreditar como director de obra en contratos relacionados en CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE OBRAS CIVILES, celebrado con entidad pública. |
| Residente de obra | Una experiencia general no menor de diez (10) años contados entre la fecha de expedición de la matricula profesional y la fecha de cierre de la presente licitación pública, verificado con la certificación de la vigencia de la tarjeta expedida por el COPNIA | Como experiencia especifica Un (01) años contada entre la fecha de graduación profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente licitación verificado con la certificación de la vigencia de la tarjeta expedida por el COPNIA y deberá acreditar como residente de obra en contratos, cuyo objeto sea CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION DE OBRA CIVIL, celebrado con entidad pública |

# Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

1. Retro cargador

2. Vibro compactador

3. Mezcladora de concreto

4. Volqueta 6 m3

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

# POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

# OBRAS PROVISIONALES

Con el fin de garantizar la correcta ejecución del proyecto se hace necesario la realización de obras provisionales como cerramiento, campamento, puntos provisionales de agua y energía. Así como la instalación del equipo requerido en el PMA y PGIO garantizando tanto la seguridad como el menor impacto ambiental posible. Cabe resaltar que todas estas obras provisionales se encuentran discriminados en el presupuesto oficial.

# Señalización

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

# Permisos, licencias y autorizaciones

La Entidad deberá incluir los permisos, licencias y autorizaciones necesarios para la ejecución del Contrato, así como los aspectos relativos con la Licencia de Construcción, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015 y demás que la modifiquen, actualicen o deroguen.

De igual forma, se resalta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.6.1.1.10 del Decreto 1077 de 2015, para los proyectos de reparaciones o mejoras locativas no requerirán Licencia de Construcción que hacen referencia el artículo 8 de la Ley 810 de 2003

# NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

Para la ejecución del presente proyecto, aplican las directrices técnicas particulares que se relacionan a continuación: NORMA SISMO RESISTENTE  NSR - 10 además de:

Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000)

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP)

Reglamento colombiano de Construcción Sostenible (RCCS)

Normas Técnicas Colombianas (NTC)

# Documentos técnicos adicionales

Adicional o los documentos mencionados con anterioridad se deberá tener en cuenta el decreto 1077 de 2015 (y sus modificatorios como el 1783 de 2021) que regula licencias urbanísticas y ordenamiento territorial y el Decreto 1072 de 2015: Normativa del Sector Trabajo, incluyendo seguridad y salud en el trabajo

En constancia, se firma en Hacari, a los 26 días del mes de enero de 2026.

__________________ Original firmado _________________

YEISA ALEJANDRA TORRES RODRIGUEZ

Secretaria de Planeación e infraestructura

“ARTÍCULO 8o. LICENCIAS PARA CERRAMIENTOS DE OBRA Y REPARACIONES LOCATIVAS. Las reparaciones o mejoras locativas, consideradas como aquellas obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato, sin afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales y formales, y/o volumetría no requieren licencia de construcción.”