FORMATO No. 10

FICHA TÉCNICA MEDIOS TECNOLÓGICOS

Bogotá D.C.,

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO –FDLT

Ciudad

Respetados Señores:

Yo, (nombre del representante legal y/o apoderado), identificado con cédula No. ________ expedida en _________, en mi condición de Representante legal de ___________ con Nit. _____________ declaro bajo gravedad de juramento que me comprometo a cumplir con las características técnicas de los medios tecnológicos y sistema de control de acceso descritos en el anexo 1 especificaciones técnicas vigilancia 2026, descrita a continuación:

| SERVICIO VIGILANCIA MEDIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELEMENTO | SERVICIOS REQUERIDOS | SEDE: ALCALDIA DE TEUSAQUILLO | SEDE: JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL | SEDE: CASA DE LA PARTICIPACIÓN | SEDE: EN CONSTRUCCIÓN |
| CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN | (4) Circuito cerrado de televisión Con su respectiva instalación, mano de obra, materiales, puesta en funcionamiento, mantenimiento y equipo de grabación | (1) Circuito cerrado de televisión | (1) Circuito cerrado de televisión | (1) Circuito cerrado de televisión | (1) Circuito cerrado de televisión |
| DVR | (7) DVR de 16 canales | (4) DVR – Ubicado en el piso 1 | (1) DVR - Ubicado en el piso 1 | (1) DVR - Ubicado en el piso 1 | (1) DVR - Ubicado en el piso 1 |
| CÁMARAS INTERNAS | (77) Cámaras internas | (49) Cámaras internas | (17) Cámaras internas | (5) Cámaras internas | (6) Cámaras internas |
| CÁMARAS EXTERNAS | (10) Cámaras externas | (4) Cámaras externas | (3) Cámaras externas | (2) Cámaras externas | (1) Cámaras externas |
| MONITORES | (8) Monitores de 40" | (4) Monitores | (1) Monitor | (1) Monitor | (2) Monitor |

ESPECIFICACIONES BASICAS CCTV

Las cámaras internas deben tener las siguiente características:

Minidomo HDCVI FULL HD 1080p 2.4

Sensor 1/2. 8 Megapixel

Tecnologia 4K

Resolución 4K MINIMO 8 Megapixeles

25/30ips@1080p,25/30/50/60ips@720p

Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real

Resolución 4K y estándar seleccionable

Menú OSD, control por cable coaxial

día/noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

Ópticafija 3,6 mm

Max. Distancia LEDS IR 20m, Smart IR

IP66, 12VDC

Las cámaras externas deben tener las siguiente características :

Minidomo HDCVI Full HD 1080p 2.4M antivandálicoLEDs de exterior

Sensor 1/2. 8 Megapixel CMOS

Tecnología 4K

Resolución 4K MINIMO 8 Megapixeles

25/30ips@1080p,25/30/50/60ips@720p

Alta velocidad, transmisión larga distancia tiempo real

Resolución 4K y estándar seleccionable

Menú OSD, control por cable coaxial

día/noche (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR

Ópticafija 3,6 mm

Max. Distancia LEDS IR 20m, Smart IR

IP66, IK 10, 12VDC

Los grabadores de video deben tener las siguiente características :

Grabador HDCVI de las siguientes características

Grabador Hibrido: cada canal soporta entrada de video HDCVI / analógico /IP

1 Salida de video HDMI / VGA / TV simultánea, 1 salida HDMI

HDCVR7404/7408/7416L: Todos los canales max 1080

Visualización en vivo 1080 tiempo real

Compresión de video H.264 stream dual

4/8 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID y búsqueda inteligente

Posicionamiento inteligente 3D con domo

Soporta cámaras de red multi-marca: DAHUA, ARECONT, VISION, AXIS, BOSCH, BRICKOM, CANON, CP PLUS, DYNACOLOR, HONEYWELL, PANASONIC, PELCO, SAMSUNG, SANYO, SONY, VIDEOSEC, VIVOTECH, ETC.

soporta 4 discos SATA hasta 16 TB, 1 Esata, hasta 16 TB, 3 USB 2.0. CADA DVR DEBE TENER MINIMO 8 TB DE ALMACENAMIENTO

Integrado para conexión con CRA

Monitorización remota:

Web viewer

Software de gestión DSS/PSS

Aplicación DMS para dispositivos móviles

MONITORES

Para cada DVR se debe suministrar un monitor de 40 pulgadas tecnología LED de alta resolución y que cumpla con los estándares universales de consumo de energía

Deben tener todos los elementos propios para garantizar la correcta grabación de los eventos (cables, fuentes, DVRS, adaptadores, racks, entre otros).

Incluyen la Instalación, configuración, capacitación y puesta en servicio de todo el sistema.

Cumplir con los estándares mundiales de organización y desempeño del sistema.

Condiciones generales medios tecnológicos

- Los sistemas CCTV y sus componentes deben tener el máximo de un año de antigüedad y estar en buen estado de funcionamiento, lo cual será verificado por el supervisor o quien haga sus veces, antes de la instalación y/o puesta en funcionamiento, mediante un acta de inspección suscrita por el Supervisor o quien haga sus veces y el Contratista.

- Los sistemas CCTV deben permitir reproducir cualquier grabación de sucesos anteriores, en tiempo real, en el momento que se requiera, sin que se interrumpa la grabación.

- Los equipos podrán ser aumentados o disminuidos, según las necesidades de seguridad de la Alcaldía, conforme a los señalados en el estudio de seguridad presentado por el contratista y la concertación que en esta materia se realice con el supervisor designado.

- El servicio de grabación se prestará durante las veinticuatro (24) horas, de lunes a domingo, manteniendo las grabaciones en medios magnéticos como discos duros u otros medios de almacenamiento, durante el plazo de ejecución del contrato, un año más y conservándolas en perfecto estado.

- Los medios tecnológicos no podrán ser inferiores al 2023 en cuanto a su modelo de fabricación, lo cual asegura que la Entidad contará con elementos de última tecnología. Para esta verificación el contratista deberá suministrar el ingreso a almacén o el documento que haga sus veces, de los insumos suministrados a la Entidad a fin de verificar fecha de ingreso y seriales.

- La alcaldía local, podrá modificar durante la ejecución del contrato, la ubicación y el número de puestos, así como la modalidad y los medios tecnológicos, para lo cual el Supervisor del contrato dará aviso por escrito al CONTRATISTA, quien deberá prestar el servicio en las nuevas instalaciones con iguales condiciones a las establecidas en el presente documento y precios de conformidad con la propuesta económica ofertada.

- El servicio se prestará en las sedes que indique la Alcaldía, con el apoyo en algunos lugares de equipos de circuito cerrado de televisión (C.C.T.V.), equipos cuyo suministro e instalación no tendrán costo alguno para la Alcaldía, mientras dure la prestación del servicio, debiendo velar por su mantenimiento y perfecto funcionamiento.

- El contratista garantizará a la Alcaldía el mantener en un espacio de almacenamiento virtualizado (cloud storage o nube) o físico y para ser consultadas en el momento en que se requieran las grabaciones originadas en cada uno de los sistemas digitales de circuito cerrado de televisión (CCTV), y en caso de ser necesario algún fragmento como prueba lo entregará en un medio digital al supervisor del contrato o a quien este designe (USB, CD u otros similares…). El contratista se obliga a guardar respaldo de la información durante la ejecución del contrato y un año más.

2. Revisión de Software

- Objetivo: Evitar la saturación del PC que controla el sistema y de cada uno de sus componentes.

- Mantenimiento del software: Verificación continua del estado del software para asegurar su óptimo desempeño, realizar actualizaciones si se requieren.

3. Acceso a Cámaras

- Se debe garantizar al contratista acceso al sistema de cámaras de seguridad para integrar la visualización con el sistema de control de acceso.

4. Condiciones para la Implementación

- No interferencia: La adaptación y mantenimiento del sistema no debe afectar:

  - Redes eléctricas.

  - Redes de datos.

  - Redes de voz.

- Sin costo adicional: La puesta en punto y cualquier trabajo de adaptación no debe generar costos adicionales para la entidad.

- Conservación del diseño: No se debe afectar el diseño estructural o arquitectónico de las edificaciones de la Alcaldía Local de Teusaquillo.

Cordialmente,

FIRMA

PROPONENTE

Nit.

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No.

Firmada por el proponente, o por el representante legal de la persona jurídica, en caso consorcio o de la unión temporal se debe presentar una sola a nombre de la unión temporal o consorcio