| REPUESTOS Y ACCESORIOS |  |
| --- | --- |
| ÍTEM 1 - VIDRIO MONOLÍTICO ESPESOR - 5MM |  |
| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 30171500; Puertas. 72153000; Servicio de vidrios y ventanería. 72102900; Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones. 72103300; Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura. 72152100; Servicios acústicos y de aislamiento. 82151400; Servicios de diseño artístico. |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | Vidrio monolítico |
| Calidad | # Norma técnica Colombiana NTC 1578 - Vidrios de Seguridad Utilizados en Construcciones, Especificaciones y Métodos de ensayo. |
| Generalidades | Vidrio incoloro para utilización en ventanas para acabados de fachadas o cerramiento de recinto |
| Requisitos generales | Vidrio incoloro para utilización en ventanas para acabados de fachadas o cerramiento de recinto |
| Requisitos específicos | - Espesor nominal: 5 mm. (o según necesidad de la entidad) - Ancho variable: 200/240. - Aislamiento acústico: 28 Hz db/A. - Resistencia a la tensión: 300 a 700 Kg/cm^2. - Resistencia a la compresión: 9.153 Kg/cm^2. - Módulo de elasticidad: 703.08 Kg/cm^2. - Dureza (Escala de Mohs): 6. - Transmisión de luz: 88% en 7 mm - 91% en 2 mm (rango) - Transmitancia térmica: 1.2 BTU/Ft hr°F - 5 Kcal/m hr°C. - Conductividad térmica: 5.5 BTU/Ft hr°F - 5 Kcal/m hr°C. - Índice de refracción aproximado: 1.50. - Reflectancia: 8 %. - Choque térmico: 60 °C. |
| Empaque y rotulado | UNIDAD |
| Presentación y Unidad de Medida | M2 |

| ÍTEM 2 - VIDRIO TEMPLADO ESPESOR - 5MM |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 30171500; Puertas. 72153000; Servicio de vidrios y ventanería. 72102900; Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones. 72103300; Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura. 72152100; Servicios acústicos y de aislamiento. 82151400; Servicios de diseño artístico. |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | Vidrio templado |
| Calidad | # NTC 1909 Vidrio plano flotado. Vidrio plano impreso (grabado). Vidrio plano armado (alambrado). Adopción modificada de la ASTM C 1036-06 # NTC 1578 Vidrio de seguridad utilizados en construcciones. Especificaciones y métodos de ensayo equivalente a ANSI Z 97. 1:2009 # NTC5756 Vidrio plano con calor. Categoría termoendurecido (HS), categoría templado (FT) con y sin recubrimiento. Adopción modificada de la ASTMC 1048:2004 # NSR 10 Reglamento Colombiano de construcción sismo resistencia NSR 10 |
| Generalidades | Vidrio templado ideal para fachadas interiores y exteriores (locales comerciales y accesos de edificios) barandas, divisiones de baño y de oficina entre otros. Con un diferencial térmico alto, tales como fachadas en climas cálidos con sombras de otros edificios o zonas de chimeneas. |
| Requisitos generales | Los vidrios templados son cristales a los que se someten a un tratamiento de temperatura, obteniendo un cristal muy resistente permitiendo sujetarlo con herrajes o taladrarlo y hacer encajes. El vidrio templado es 5 veces más fuerte que el vidrio normal, resistente al calor y rompe en pequeñas piezas cuando se quiebra. Esto reduce ampliamente el riesgo de lesión por vidrios rotos. Debido a su alta resistencia a la rotura y al calor, el vidrio templado se utiliza en la mayoría de las ventanas. |
| Requisitos específicos | - Densidad (a 18°C): 2500kg/m2 - Dureza: 6 unidades (escala de Mohs) - Módulo de Young (módulo de elasticidad): 7 x 10(10) Pa - Índice de poisson: 0,2 - Calor específico: 0,72 x10(3) J/ (KG*K) - Conductividad térmica: 9 X 10(-6) K(-1) - Coeficiente medio de dilatación lineal entre 20°C y 300°C: 1 W/ (m*K) - Índice de refracción medio en el espectro visible: 1,5 |
| Empaque y rotulado | UNIDAD |
| Presentación y Unidad de Medida | M2 |

| ÍTEM 3 – VIDRIO MONOLÍTICO COLOR BRONCE - ESPESOR 5MM |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 30171500; Puertas. 72153000; Servicio de vidrios y ventanería. 72102900; Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones. 72103300; Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura. 72152100; Servicios acústicos y de aislamiento. 82151400; Servicios de diseño artístico. |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | Vidrio monolítico color bronce |
| Calidad | # Norma técnica Colombiana NTC 1578 - Vidrios de Seguridad Utilizados en Construcciones, Especificaciones y Métodos de ensayo. |
| Generalidades | Vidrio incoloro para utilización en ventanas para acabados de fachadas o cerramiento de recinto |
| Requisitos generales | Vidrio incoloro para utilización en ventanas para acabados de fachadas o cerramiento de recinto |
| Requisitos específicos | - Espesor nominal: 5 mm. (o según necesidad de la entidad) - Ancho variable: 200/240. - Aislamiento acústico: 28 Hz db/A. - Resistencia a la tensión: 300 a 700 Kg/cm^2. - Resistencia a la compresión: 9.153 Kg/cm^2. - Módulo de elasticidad: 703.08 Kg/cm^2. - Dureza (Escala de Mohs): 6. - Transmisión de luz: 60% - Transmitancia térmica: 1.2 BTU/Ft hr°F - 5 Kcal/m hr°C. - Conductividad térmica: 5.5 BTU/Ft hr°F - 5 Kcal/m hr°C. - Índice de refracción aproximado: 1.50. - Reflectancia: 8 %. - Choque térmico: 60 °C. - Color/terminado bronce |
| Empaque y rotulado | UNIDAD |
| Presentación y Unidad de Medida | M2 |

| ÍTEM 4 – VIDRIO MONOLÍTICO - ESPESOR 10MM |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 30171500; Puertas. 72153000; Servicio de vidrios y ventanería. 72102900; Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones. 72103300; Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura. 72152100; Servicios acústicos y de aislamiento. 82151400; Servicios de diseño artístico. |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | Vidrio monolítico |
| Calidad | # Norma técnica Colombiana NTC 1578 - Vidrios de Seguridad Utilizados en Construcciones, Especificaciones y Métodos de ensayo. |
| Generalidades | Vidrio incoloro para utilización en ventanas para acabados de fachadas o cerramiento de recinto |
| Requisitos generales | Vidrio incoloro para utilización en ventanas para acabados de fachadas o cerramiento de recinto |
| Requisitos específicos | - Espesor nominal: 5 mm. (o según necesidad de la entidad) - Ancho variable: 200/240. - Aislamiento acústico: 28 Hz db/A. - Resistencia a la tensión: 300 a 700 Kg/cm^2. - Resistencia a la compresión: 9.153 Kg/cm^2. - Módulo de elasticidad: 703.08 Kg/cm^2. - Dureza (Escala de Mohs): 6. - Transmisión de luz: 88% en 7 mm - 91% en 2 mm (rango) - Transmitancia térmica: 1.2 BTU/Ft hr°F - 5 Kcal/m hr°C. - Conductividad térmica: 5.5 BTU/Ft hr°F - 5 Kcal/m hr°C. - Índice de refracción aproximado: 1.50. - Reflectancia: 8 %. - Choque térmico: 60 °C. |
| Empaque y rotulado | UNIDAD |
| Presentación y Unidad de Medida | M2 |

| ÍTEM 5 - VIDRIO TEMPLADO ESPESOR - 10MM |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 30171500; Puertas. 72153000; Servicio de vidrios y ventanería. 72102900; Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones. 72103300; Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura. 72152100; Servicios acústicos y de aislamiento. 82151400; Servicios de diseño artístico. |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | Vidrio templado |
| Calidad | # NTC 1909 Vidrio plano flotado. Vidrio plano impreso (grabado). Vidrio plano armado (alambrado). Adopción modificada de la ASTM C 1036-06 # NTC 1578 Vidrio de seguridad utilizados en construcciones. Especificaciones y métodos de ensayo equivalente a ANSI Z 97. 1:2009 # NTC5756 Vidrio plano con calor. Categoría termoendurecido (HS), categoría templado (FT) con y sin recubrimiento. Adopción modificada de la ASTMC 1048:2004 # NSR 10 Reglamento Colombiano de construcción sismo resistencia NSR 10 |
| Generalidades | Vidrio templado ideal para fachadas interiores y exteriores (locales comerciales y accesos de edificios) barandas, divisiones de baño y de oficina entre otros. Con un diferencial térmico alto, tales como fachadas en climas cálidos con sombras de otros edificios o zonas de chimeneas. |
| Requisitos generales | Los vidrios templados son cristales a los que se someten a un tratamiento de temperatura, obteniendo un cristal muy resistente permitiendo sujetarlo con herrajes o taladrarlo y hacer encajes. El vidrio templado es 5 veces más fuerte que el vidrio normal, resistente al calor y rompe en pequeñas piezas cuando se quiebra. Esto reduce ampliamente el riesgo de lesión por vidrios rotos. Debido a su alta resistencia a la rotura y al calor, el vidrio templado se utiliza en la mayoría de las ventanas. |
| Requisitos específicos | - Densidad (a 18°C): 2500kg/m2 - Dureza: 6 unidades (escala de Mohs) - Módulo de Young (módulo de elasticidad): 7 x 10(10) Pa - Índice de poisson: 0,2 - Calor específico: 0,72 x10(3) J/ (KG*K) - Conductividad térmica: 9 X 10(-6) K(-1) - Coeficiente medio de dilatación lineal entre 20°C y 300°C: 1 W/ (m*K) - Índice de refracción medio en el espectro visible: 1,5 |
| Empaque y rotulado | UNIDAD |
| Presentación y Unidad de Medida | M2 |

| ÍTEM 6 - PELICULA SAMBLASTING |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 30171500; Puertas. 72153000; Servicio de vidrios y ventanería. 72102900; Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones. 72103300; Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura. 72152100; Servicios acústicos y de aislamiento. 82151400; Servicios de diseño artístico. |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | Película Samblasting |
| Calidad | ASTM D 1929 (Temperatura de auto-ignición) ASTM S 635 (Índice de quemadura) ASTM E 84 (Características de superficie candente) ASTM E 162 (Inflamabilidad de la superficie) ASTM E 662 (humo O.D) ASTM D 1044/1003 (Resistencia a abrasión de la superficie) ASTM D 882 (Fortaleza a despegarse) ASTM D 3330 (Fortaleza a perforación) Asta d 1922/1004 (Resistencia a despedazarse) |
| Generalidades | Película de protección de luz directa, tipo decorativa esmerilada para ser instalada en las ventanas, puertas y áreas en vidrio a intervenir, de acuerdo con las dimensiones de cada una de ellas o en las áreas que defina la supervisión del contrato |
| Requisitos generales | Este ítem se refiere al suministro e instalación de película de protección de luz directa, tipo decorativa esmerilada para ser instalada en las ventanas y puertas de las áreas a intervenir de acuerdo con las dimensiones de cada una de ellas o en las áreas que defina la supervisión del contrato. |
| Requisitos específicos | Película de protección de luz directa, tipo decorativa esmerilada (Transmisión solar 63%, reflexión solar 17%, absorción solar 20%). Las medidas de la película serán tomadas por el contratista en la obra por lo que no se aceptará reclamos por m2 de película rechazados que queden pequeños o grandes. Se instalarán de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. |
| Empaque y rotulado | UNIDAD |
| Presentación y Unidad de Medida | M2 |

| ÍTEM 7 A 21 – PUERTAS, PANEL EN VIDRIO TEMPLADO Y ALUMINIO Y ACCESORIOS |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 30171500; Puertas. 72153000; Servicio de vidrios y ventanería. 72102900; Servicio de mantenimiento y reparación de instalaciones. 72103300; Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura. 72152100; Servicios acústicos y de aislamiento. 82151400; Servicios de diseño artístico. |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | Puerta en vidrio templado tipo a |
| Calidad | ASTM D 1929 (Temperatura de auto-ignición) ASTM S 635 (Índice de quemadura) ASTM E 84 (Características de superficie candente) ASTM E 162 (Inflamabilidad de la superficie) ASTM E 662 (humo O.D) ASTM D 1044/1003 (Resistencia a abrasión de la superficie) ASTM D 882 (Fortaleza a despegarse) ASTM D 3330 (Fortaleza a perforación) Asta d 1922/1004 (Resistencia a despedazarse) NTC 4595, Numerales 5.3 Disposiciones sobre acceso básico, 5.3.1 Puertas Certificado UNE – EN1154:1996+A1:2003 NTC NSR 2010 Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente Manuales técnicos de fabricantes o proveedores de los distintos insumos (perfilería, vidrio, cerraduras, bisagras, tornillería, etc.). Normatividad de SG-SST |
| Generalidades | Puertas en vidrio templado y/o aluminio de 10mm con película de protección de luz directa, tipo decorativa esmerilada, de acuerdo con las dimensiones de cada una de ellas o en las áreas que defina la supervisión del contrato. |
| Requisitos generales | Suministro e instalación de puertas y/o aluminio en vidrio templado de 10mm con sus accesorios y película de protección de luz directa, tipo decorativa esmerilada, de acuerdo con las dimensiones de cada una de ellas o en las áreas que defina la supervisión del contrato. |
| Requisitos específicos | Actividades: - Realizar la instalación de puertas en las áreas y/u oficinas según requerimientos realizados por el supervisor. - Realizar el desmonte de puertas existentes si aplica. - Realizar la instalación de la película samblasting según requerimiento del supervisor. Tipo de puertas y divisiones: - Tipo A: - Zócalo con cerradura inferior y zócalo con tapa superior - Manija tipo roma 60cm entre ejes y cerradura - Tipo B: - Zócalo con cerradura inferior y esquinero de giro superior - Manija tipo roma 60cm entre ejes y cerradura - Tipo C: - Esquinero de giro inferior y superior - Manija tipo roma 60cm entre ejes y cerradura - Tipo D: - Puerta con marco en aluminio y vidrio laminado 3+3 de tres (3) divisiones - Esquineros de giro inferior y superior - Manija y cerradura - Dimensiones de las puertas: - División: - Panel con marco en aluminio proyectante, vidrio laminado 3+3 de tres (3) divisiones, medida por metro² - Puertas: Según necesidad y/o requerimiento del supervisor; las medidas se cotizarán por mts². Notas: - Las dimensiones tanto de las puertas como de los paneles, pueden variar de acuerdo al diseño de la oficina o lugar de instalación. Para lo cual, el contratista deberá realizar la medición y confirmación de las medidas con anterioridad. DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESORIOS PARA LAS PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO ÍTEM; DESCRIPCIÓN ACCESORIO; MEDIDA; IMAGEN REFERENCIA. 1; Bisagra hidráulica de piso - tráfico pesado; UND. 2; Cerradura palanca en aluminio con llave de seguridad; UND. 3; Empaque para vidrio; METRO LINEAL. 4; Esquinero puerta seguridad perfil de 4" 1/4; UND. 5; Manija de entrar para puerta de vidrio (ver ficha técnica); UND. 6; Pivote de 1/2" de piso en acero inoxidable 304 con disco de 2"; UND. 7; Pivote de platina cold rolled con baño cincado; UND. 8; Porta cerradura; UND. 9; Zócalo de seguridad para puertas batientes; UND. Nota 7: El personal técnico que ingrese a las sedes e instalaciones de la Entidad, deberá portar lo siguiente: - Documentos como cédula de ciudadanía, carnet de la empresa. - Todos los elementos de seguridad industrial necesarios que se requieran durante las actividades que se realicen concernientes al objeto del contrato. |
| Empaque y rotulado | UNIDAD / METRO LINEAL |
| Presentación y Unidad de Medida | UNIDAD / M2 / METRO LINEAL |

| ÍTEMS 22 A 30 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  |
| --- | --- |
| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; Descripción. 72154000; Servicios de edificios especializados y comercios. |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | Servicio de mantenimiento preventivo para las puertas, ventanas y divisiones en vidrio para las diferentes dependencias y sedes que administra la FGN-SRAC |
| Calidad | Normatividad de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. - Resoluciones 092 y 221 de 2014 - Ley 1562 de 2012 – Concepto de sistema general de riesgos laborales - Decreto 1072 de 2015 – Nuevo SG-SST - OSHAS 18001 – Parámetros para la mejora continua. |
| Generalidades | El mantenimiento de las puertas, divisiones y ventanas consiste en el ajuste, nivelación y graduación de todos los accesorios que componen estos elementos y dejarlos en perfecto funcionamiento. |
| Requisitos generales | Realizar visita técnica en la sede y lugar de ubicación antes de iniciar cualquier mantenimiento, con el fin de realizar una evaluación de los requerimientos primarios de mantenimiento. El mantenimiento debe realizarlo personal calificado y con experiencia relacionada, que haya trabajado en este tipo de mantenimiento, asumiendo el costo de traslado de personal y equipos necesarios. El contratista deberá contar con toda la herramienta y equipos para realizar el mantenimiento respectivo al equipo. El proponente deberá asumir a todo costo el mantenimiento preventivo, materiales menores, transporte, mano de obra y demás requisitos, para el cumplimiento del objeto del presente contrato. El oferente garantizará que para toda la actividad de mantenimiento se regirá según el marco legal del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), y su personal hará uso de los elementos de protección personal según la normatividad vigente, (permisos para alturas, en caso de requerirse), supervisor SISO y demás parámetros exigidos por la norma según la actividad a desarrollar. |
| Requisitos específicos | Actividades a desarrollar por el contratista: ÍTEM; DESCRIPCIÓN. 1; Mantenimiento de puerta vidrio templado (De hasta 2,40mts de alto x 1,00mt de ancho), incluye desmonte y montaje, revisión y cambio de los empaques, engrase y revisión de la bisagra hidráulica.. 2; Mantenimiento de ventana, incluye desmonte y montaje, revisión, engrase, revisión y/o cambio de la bisagra.. 3; Mantenimiento de división con vidrio incluye desmonte y montaje. 4; Desmonte puerta en vidrio templado. 5; Montaje puerta en vidrio templado. 6; Desmonte de ventanas con vidrio incluyendo marco. 7; Montaje de ventanas con vidrio incluyendo marco. 8; Desmonte de división con vidrio incluyendo marco. 9; Montaje de división con vidrio incluyendo marco. Una vez realizado el mantenimiento, el contratista deberá dejar en perfecto funcionamiento el elemento intervenido. Si del mantenimiento se llegaré a derivar la necesidad de suministro de algún repuesto, esto deberá ser informado al supervisor y presentar el informe respectivo. Tiempo de respuesta: - Mantenimiento: Máximo dentro de las tres (3) horas, una vez sea requerido por el supervisor. - Soporte telefónico: 8:00am a 5:00pm de L-V - Servicio de emergencias: Se deberá prestar al día siguiente del reporte del daño o necesidad como máximo. |
| Empaque y rotulado | N/A |
| Presentación y Unidad de Medida | N/A |

Yo

identificado con cédula de ciudadanía No.

En calidad de representante legal de, me comprometo a dar cumplimiento a todas las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico relacionado con la provisión de repuestos y accesorios, en particular los ítems descritos, que incluyen vidrio monolítico, vidrio templado y otros elementos relacionados. Garantizo que los productos cumplirán con las normas técnicas colombianas y los requisitos específicos mencionados para cada ítem, asegurando así la calidad y seguridad requeridas. Entiendo que cualquier incumplimiento de estas especificaciones puede dar lugar a sanciones conforme a lo estipulado en el contrato.

Firma del oferente

Nombre del oferente

Cédula de Ciudadanía No.