### PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL

## Código del Programa de Formación: 222319

## Nombre del Proyecto: IMPLEMENTAR MEDIDAS DE MANEJO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

## Fase del Proyecto: Ejecución

## Actividad de Proyecto: APLICAR PROTOCOLOS DE CONTROL OPERACIONAL SEGUIMIENTO Y

MEDICION DE LAS MEDIDAS DE MANEJO

Competencia: Verificación De Las Emisiones Resultantes De Proceso Y Operaciones Productivas.

Resultados de Aprendizaje Alcanzar:

## 592102 - R3. SUPERVISAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y MONITOREO DE EMISIONES DE ACUERDO CON LA NORMATIVA

## Duración de la Guía: 230 horas.

### PRESENTACIÓN

¿Se han preguntado cómo la humanidad se ha visto forzada a investigar las consecuencias ambientales de sus acciones de desarrollo a escala global, nacional, local y nacional?  En el lapso transcurrido desde la revolución industrial (año 1760, siglo XVIII) hasta nuestros días, el planeta ha presentado cambios en su calidad ambiental del aire, en muchos casos incluso de forma irreversible. A estos cambios se les ha denominado “desarrollo” y las actuales generaciones somos las herederas de dicho desarrollo. Por lo anterior, nos corresponde a las generaciones actuales y venideras comprender las variaciones que el desarrollo humano ha causado a la atmósfera e intervenir para su manejo y control.

Estimados Aprendices, se hace la cordial invitación a conocer a través de la presente Guía de Aprendizaje conceptos tales como contaminación atmosférica, cambio climático, calentamiento global, patrones atmosféricos, incremento de gases de efecto invernadero (G.E.I), entre otros, que les serán de gran utilidad para establecer diagnósticos de problemáticas de calidad del aire, y con base en ellos verificar mediciones de contaminación atmosférica teniendo en cuenta la normativa y los procedimientos técnicos. Es por lo anterior que, como Tecnólogos en Prevención y Control Ambiental y conscientes de las adversidades causadas por la actividad antropogénica en la atmósfera, ustedes deberán apoyar procesos de gestión ambiental en las comunidades y/o empresas generadoras de contaminantes o en aquellas encargadas de la medición o control de los mismos. Por lo tanto, esta Guía de Aprendizaje está orientada a desarrollar habilidades y destrezas en torno al conocimiento específico de los tipos de contaminantes, los procesos que los generan y sus efectos en la salud y el entorno, así como al cálculo teórico de emisiones y su comparación con la normativa actual. Todo ello mediante el desarrollo de actividades grupales e individuales que les permitirán apropiar dichos conocimientos para ser aplicados en el mundo productivo.

Por esto, la presente Guía de Aprendizaje contempla temáticas relacionadas con el control de las emisiones de ruido, gases y vapores en labores productivas.

¡Bienvenidos a esta nueva etapa de formación en el SENA!

## Vista de sistemas de control de emisiones de fuentes fijas puntual.

Fuente: Scrubber - Google search. (s/f). Google.com.

### FORMULACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

  - Actividad de reflexión inicial Actividad previa

¿Somos conscientes del daño ambiental que le causamos al medio ambiente al arrojar (verter) residuos líquidos contaminantes a los cuerpos de aguas que nos rodean?

### Actividad de contextualización.

Evidencia: Conceptos relacionados con emisiones

Esta evidencia se debe familiarizar con los conceptos básicos mas empleados, con la temática de las emisiones, se propone haga una consulta sobre estos términos:

Atmósfera: Definición, Composición, Capas, Características.

- Contaminantes Atmosféricos: Clases, Características, Reacciones, Efectos Sobre Los Humanos, Animales E Infraestructura.

- Fuentes Contaminantes: Tipos (Fijas, Móviles, Olores Ofensivos, Ruido Y Calidad De Aire),

- Variables Meteorológicas: Temperatura, Velocidad Del Viento, Humedad Relativa, Presión,

Dirección Viento, Radiación Solar. Precipitación, Evaporación. (Uso de la estación meteorológica)

- Procesos Contaminantes Generadores De Emisiones: Trópicos Y Antrópicos, Tipos Características, Efectos, Ejemplos, Fenómenos Contaminantes.

- Problemáticas Ambientales:

Cambio Climático

Calentamiento Global

Smog,

Efecto Invernadero

Lluvia Ácida,

Oscurecimiento Global

Fenómenos Climáticos (niño, la niña)

Esta evidencia se presentará de forma individual.

Para desarrollar y enviar la actividad, siga las instrucciones a continuación:

### Evidencia: Talleres conceptos básicos

### Duración: 24 Horas

Nota: Si al momento de enviar una evidencia, el sistema genera el error “Archivo inválido”, tenga en cuenta que es debido a que el archivo se encuentra abierto, ciérrelo y pruebe nuevamente dando clic en Adjuntar archivo, Examinar mi equipo.

### Actividad de apropiación.1

Leyes de los Gases

Ley de los gases ideales

Ecuación de van der Waals

Unidades de medición de contaminación atmosférica (PPM), otras

Reacciones de combustión (Completa e incompleta)

Cálculo de emisiones por los factores de emisión

Calculo de la huella de carbono para sistemas productivos

# Evidencia: Taller 2  “Solución a situaciones Problemas relacionados con la temática dada”

Esta evidencia se presentará de forma Grupal

### Duración: 96 horas

Nota: Si al momento de enviar una evidencia, el sistema genera el error “Archivo inválido”, tenga en cuenta que es debido a que el archivo se encuentra abierto, ciérrelo y pruebe nuevamente dando clic en Adjuntar archivo, Examinar mi equipo.

### Actividad de apropiación.2

En esta evidencia se manejará la estación de meteorológica, con el fin de apropiarnos de los conceptos de: - Variables Meteorológicas: Temperatura, Velocidad Del Viento, Humedad Relativa, Presión, nivel de precipitaciones.

### Evidencia:  Informe sobre las variables medidas en el sitio

### Duración: 18 horas

### 3.5 Actividad de transferencia. 1

En esta evidencia usted realizara mediciones con equipos portátiles de material particulado y gases

Esta evidencia se presentará grupal

Duración: 18 horas

# Evidencia: Informe sobre las mediciones realizadas

Nota: Si al momento de enviar una evidencia, el sistema genera el error “Archivo inválido”, tenga en cuenta que es debido a que el archivo se encuentra abierto, ciérrelo y pruebe nuevamente dando clic en Adjuntar archivo, Examinar mi equipo.

  - Actividad de transferencia 2

Normatividad asociada a emisiones

Normatividad asociada a material particulado, a gases, ruido y olores

# Evidencia: Informe sobre las mediciones realizadas

Desarrollo de talleres donde se calculen los niveles permisibles de contaminantes a la atmosfera

Taller de calculo de niveles de material particulado y compararlo con normativa

Taller de calculo de niveles de contaminantes en gases (SO2, CO, ) compararlo con normativa

Taller balance de materia con reacciones químicas, donde se quemen combustibles y produzcan gases

Taller  sobre el cálculo de la huella de carbono p

Evidencia: Talleres resueltos

Duración: 96 horas

### 3.6 Actividad de transferencia. 3

En esta evidencia el instructor asignara temas relacionados con los contenidos de control de emisiones para exposiciones

Equipos Para Control De Emisiones:

Precipitadores Electrostáticos

Filtros De Manga,

Chimeneas, Lavadores, Separadores Centrífugos,

Equipos De Control Para Compuestos Orgánicos Volátiles(lavadores de gases scrubbers)

Equipos De Control De Olores ( olfatometros)

Torres de Adsorción

Torres de Absorción

Evidencia: Exposiciones

Duración : 48 horas

- Recursos para el aprendizaje Ambiente(s) requerido(s):

- Ambiente formación con computadores (para cada aprendiz) y conexión a internet.

- Computador y conexión a internet.

- Instalación del software: Microsoft office, Adobe Reader y Adobe Flash Player.

### ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

| Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Evidencias de Conocimiento: Evidencia: Respuestas a preguntas sobre conceptos vistos en clases sobre control de emisiones Evidencias de Desempeño: Evidencia: Solución de talleres sobre situaciones problemas de contaminación por MP y Gases Evidencias de Producto: Evidencia: Entrega de un trabajo escrito donde se evidencie los conceptos adquiridos relacionados con control de emisiones | Describe Las Causas De La Contaminación Atmosférica, De Acuerdo Con Las Fuentes De Generación. Compara Resultados De Concentración Y Valoración De Emisiones Teniendo En Cuenta La Normativa. Calcula Valores De Emisión, De Acuerdo Con El Tipo De Proceso Y Normativa. Presenta Informes De Los Resultados De Las Mediciones De La Contaminación Atmosférica, Según Protocolo Y Criterios De Confiabilidad. - Propone Acciones De Mejora De Reducción De Emisiones A Partir De Los Resultados Obtenidos. | - Técnica: Formulación de preguntas. - Instrumento: Cuestionario - Técnica: Simulación de procesos, exposiciones - Instrumento: Lista de chequeo. - Técnica: Solución de situaciones problemas - Instrumento: Lista de Verificación. |

- GLOSARIO DE TÉRMINOS

Aire ambiente: el aire exterior de la baja troposfera, excluidos los lugares de trabajo.

Actividad Antropogénica: Se refiere a los efectos, procesos o materiales que son el resultado de actividades humanas, a diferencia de los que tienen causas naturales sin influencia humana.

Compuestos orgánicos volátiles (COV): todos los compuestos orgánicos procedentes de fuentes antropogénicas y biogénicas, distintos del metano, que puedan producir oxidantes fotoquímicos por reacción con óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar.

Concentración Teórica: Concentraciones contaminantes, estimadas mediante cálculos, a diferencia de las concentraciones reales que son medidas experimentalmente.

Contaminación atmosférica: La presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza.

Contaminante: cualquier sustancia presente en el aire ambiente que pueda tener efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza.

Emisión: Descarga a la atmósfera continua o discontinua de materias, sustancias o formas de energía procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente susceptible de producir contaminación atmosférica.

Emisiones procedentes de fuentes naturales: Emisiones de contaminantes no producidos directa o indirectamente por actividades humanas, incluyendo fenómenos naturales tales como erupciones volcánicas, actividades sísmicas, actividades geotérmicas, incendios no intencionados en la naturaleza, vientos fuertes, sales marinas o la resuspensión atmosférica o el transporte de partículas naturales de regiones áridas.

Evaluación: cualquier método utilizado para medir, calcular, predecir o estimar el nivel de un contaminante en el aire ambiente o sus efectos.

Hidrocarburos aromáticos policíclicos: compuestos orgánicos formados por al menos dos anillos condensados aromáticos constituidos en su totalidad por carbono e hidrógeno.

Indicador medio de exposición: nivel medio, determinado a partir de las mediciones efectuadas en ubicaciones de fondo urbano de todo el territorio nacional, que refleja la exposición de la población; se emplea para calcular el objetivo nacional de reducción de la exposición y la obligación en materia de concentración de la exposición.

Límites Permisibles: Valor máximo permitido para el promedio ponderado de las concentraciones ambientales de contaminantes químicos existente durante una jornada establecida.

Margen de tolerancia: porcentaje del valor límite o cantidad en que éste puede sobrepasarse con arreglo a las condiciones establecidas.

Mediciones fijas: las mediciones de contaminantes realizadas en lugares fijos, ya sea de forma continua o aleatoria, siendo el número de mediciones suficiente para determinar los niveles observados de conformidad con los objetivos de calidad de los datos.

Mediciones indicativas: mediciones cuyos objetivos de calidad de los datos en cuanto a cobertura temporal mínima son menos estrictos que los exigidos para las mediciones fijas.

Mercurio gaseoso total: el vapor de mercurio elemental, Hg0, y el mercurio gaseoso reactivo o divalente, Hg2+, es decir, las especies de mercurio solubles en agua con una presión de vapor suficientemente elevada para existir en fase gaseosa.

Nivel: la concentración de un contaminante en el aire ambiente o su depósito en superficies en un momento determinado.

Objetivo de calidad del aire: nivel de cada contaminante, aisladamente o asociado con otros, cuyo establecimiento conlleva obligaciones conforme las condiciones que se determinen para cada uno de ellos.

Óxidos de nitrógeno: la suma, en partes por mil millones en volumen de monóxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno, expresada como concentración másica de dióxido de nitrógeno en microgramos por metro cúbico, μg/m3.

PM 10: partículas que pasan a través del cabezal de tamaño selectivo, definido en el método de referencia para el muestreo y la medición de PM10, para un diámetro aerodinámico de 10 μm con una eficiencia de corte del 50 %.

PM 2.5: partículas que pasan a través del cabezal de tamaño selectivo, definido en el método de referencia para el muestreo y la medición de PM 2.5.

Revolución Industrial: Es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña, y  se extendió unas décadas después a gran parte de Europa occidental y América Anglosajona, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico,​ que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada.

Sustancias precursoras del ozono: sustancias que contribuyen a la formación de ozono en la baja atmósfera.

Valor límite: un nivel fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana, para el medio ambiente en su conjunto y demás bienes de cualquier naturaleza que debe alcanzarse en un período determinado y no superarse una vez alcanzado.

Valor límite de emisión: Cuantía de uno o más contaminantes en emisión que no debe sobrepasarse dentro de uno o varios períodos y condiciones determinados, con el fin de prevenir o reducir los efectos de la contaminación atmosférica

7 .REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

Cicerone, D. (2007). Contaminación y medio ambiente. Recuperado de https://ebookcentral-proquest-com.bdigital.sena.edu.co  de Nevers, N. (1998). Ingeniería de control de la contaminación del aire. México D.F.: Mc Graw-Hill.

Gallego, A., et al (2012). Contaminación atmosférica, UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. Recuperado de https://ebookcentral-proquest com.bdigital.sena.edu.co/lib/senavirtualsp/detail.action?docID=3207244

Martínez, E y Díaz, Y. (2004). Contaminación atmosférica, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. Recuperado de https://ebookcentral-proquest-com.bdigital.sena.edu.co/lib/senavirtualsp/detail.action?docID=4776082

Mediavilla, P. M. J. (2005). Atmosfera: materia y radiación. Recuperado de http://ebookcentral.proquest.com.bdigital.sena.edu.co

Ministerio de Ambiente (2008). Resolución 909 de 2008: Por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones.

Ministerio de Ambiente (2010). Resolución 610 de 2010: Por la cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006.

Ministerio de Ambiente (2010). Política de prevención y contaminación del aire.

Ministerio de Ambiente (2010). Resolución 2153 de 2010: Por la cual se ajusta el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y se adoptan otras disposiciones.

Kiely, G. (1999). Ingeniería Ambiental: Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión

Sbarato, D. y Sbarato, V. (2006). Contaminación del aire, Editorial Brujas. Recuperado de https://ebookcentral-proquest-com.bdigital.sena.edu.co/lib/senavirtualsp/detail.action?docID=3192312

Uñates, C. A. (2014). Guía para la comprensión y utilización de modelos de calidad de aire. Recuperado de https://ebookcentral-proquest-com.bdigital.sena.edu.co

Scrubber - Google search. (s/f). Google.com. Recuperado el 13 de junio de 2023 https://acortar.link/qx7kkb

### CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | MARIO ALBERTO LOZANO BARRERA | Instructor GRADO 20 | Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario | 12 de Junio de 2023 |

- CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  |  |  |  |  |

V

V

GFPl-F o19

GFPl-F o19

03

03

www.sen a.edu.co

@ @ @ SENACo munica

GFPI-F-135 V01