[Número del Proceso de Contratación]

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO

CONSTRUCCION DE LA TERMINACION DEL PUESTO DE SALUD DE GACHANCIPA ADSCRITO A LA E.S.E SAN ANTONIO DE SESQUILE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

# Descripción del proyecto

El proyecto es denominado "TERMINACION DEL PUESTO DE SALUD DE GACHANCIPA ADSCRITO A LA E.S.E SAN ANTONIO DE SESQUILE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

El municipio de Gachancipá carece de una infraestructura asistencial adecuada que cumpla con los requisitos técnicos, normativos y de habilitación vigentes. Las instalaciones actuales presentan deficiencias estructurales, funcionales y de redes hospitalarias, lo que limita la oferta de servicios de salud y obliga a la población a desplazarse hacia municipios vecinos como Sesquilé o Zipaquirá para acceder a atención básica y de urgencias, afectando la accesibilidad, oportunidad y continuidad en la atención. La obra inconclusa impide el cumplimiento de la normativa de habilitación y la adecuada prestación de los servicios, generando un déficit estructural sostenido entre la oferta disponible (20%) y la demanda requerida (100%) que se proyecta hasta el año 2034 de no ejecutarse la intervención.

Con la culminación del proyecto, el municipio contará con un Centro de Salud completamente habilitado, con capacidad para atender una población objetivo de aproximadamente 21.492 habitantes (y una población afectada total de 35.695 personas incluyendo Sesquilé), garantizando servicios de consulta externa, vacunación, toma de muestras, procedimientos menores, y actividades de promoción y prevención, en condiciones de calidad, seguridad y oportunidad.

Las zonas y espacios que serán intervenidos comprenden:

consultorios de medicina general y atención prioritaria, consultorio de odontología, consultorio de control prenatal, crecimiento y desarrollo, y sala de procedimientos menores, sala de vacunación, área de toma de muestras, y área de esterilización y almacenamiento de insumos, oficina de dirección y coordinación, sala de espera, área de archivo clínico, facturación y sistemas de información, central de residuos hospitalarios cuarto de aseo, cuarto eléctrico, cuarto de bombas, zonas técnicas y baterías sanitarias para usuarios y personal, instalación de redes eléctricas, sanitarias y de gases medicinales, actualmente inexistentes

# Descripción de las condiciones actuales a intervenir

El Puesto de Salud de Gachancipá cuenta actualmente con una obra no terminada completamente, correspondiente únicamente a la construcción de la estructura base del edificio. Esta condición impide su puesta en funcionamiento conforme a los lineamientos de habilitación en infraestructura, seguridad del paciente y atención digna establecidos en la Resolución 3100 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social.

A pesar de contar con una estructura parcialmente levantada, las áreas existentes no cumplen con los criterios de accesibilidad, seguridad, ventilación, iluminación ni funcionalidad exigidos por la normatividad vigente. La prestación de servicios de salud se realiza actualmente en una infraestructura alterna y temporal que cumple solo parcialmente con los estándares mínimos de habilitación, lo que limita la capacidad instalada, las condiciones de seguridad y la calidad asistencial ofrecida a la población.

La intervención abarcará la totalidad, ubicado en la vereda La Aurora, zona rural del municipio de Gachancipá, interviniendo específicamente las siguientes zonas funcionales del edificio:

- Zona de atención ambulatoria (consultorios, sala de procedimientos)

- Zona de apoyo diagnóstico y terapéutico (vacunación, toma de muestras, esterilización)

- Zona administrativa y de apoyo (dirección, espera, archivo, facturación)

- Zona de servicios generales (gestión de residuos hospitalarios, cuartos técnicos, baterías sanitarias)

- Zonas de circulación, accesos y áreas comunes

- Áreas exteriores, accesos vehiculares y peatonales, y zonas de parqueo según diseño

5. Planos e Insumos Técnicos Disponibles

El proyecto cuenta con diseños arquitectónicos y técnicos ajustados a la normatividad vigente, los cuales son derivados del contrato interadministrativo SS-CDCTI-1380-2024, que contiene todos los diseños y estudios técnicos definitivos para el desarrollo del contrato.

## Localización

El proyecto será ejecutado en la zona rural del municipio de Gachancipá

Figura 1.1. [Predio actual – Hospital Gachancipá.]

# Actividades a ejecutar y alcance

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

El proyecto comprende la ejecución de obras civiles necesarias para la construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de la infraestructura, desarrolladas conforme a los capítulos y actividades definidos en el presupuesto, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normativas vigentes y buenas prácticas constructivas.

Se contemplan las actividades preliminares, las cuales incluyen la localización y replanteo topográfico del proyecto, instalación de campamento, cerramientos provisionales, señalización, implementación de redes provisionales de servicios (eléctrica e hidráulica), así como todas aquellas acciones necesarias para asegurar las condiciones logísticas, técnicas y de seguridad requeridas para el adecuado inicio de la obra.

El alcance incluye la ejecución de redes de desagües e instalaciones subterráneas, tales como la construcción de cajas de inspección, canales, tuberías y demás elementos requeridos para el manejo y conducción de aguas, garantizando su correcto funcionamiento y articulación con las redes existentes o proyectadas.

De igual forma, se contempla la construcción de la estructura en concreto reforzado, que abarca la ejecución de cimentaciones, columnas, vigas, placas, entrepisos, escaleras, tanques y demás elementos estructurales, acero de refuerzo conforme a los diseños estructurales aprobados.

## Fases y etapas del proyecto

La ejecución del proyecto se realizará en una sola fase

- Ítems de pago:

| CAMPAMENTO 18 M2 / ARRIENDO DE CAMPAMENTO | UN |
| --- | --- |
| CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M | ML |
| LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN | M2 |
| RED ELÉCTRICA PROVISIONAL L=50M | UN |
| ACOMETIDA EN PVC 1/2" 10 M - PROVISIONAL HIDRAULICA | UN |
| CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80 | UN |
| CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100 | UN |
| COLUMNAS 3500 PSI | M3 |
| ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 3", CAL 22, H=12 CM,INCL. MALLA DE REFUERZO, CONCRETO DE 3500 PSI | M2 |
| ESCALERA MACIZA 3500 PSI | M3 |
| ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG |
| REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG |
| TANQUE SUBTERRÁNEO EN CONCRETO DE 3500 PSI | M3 |
| PLACA BASE CONCRETO 0.15 2500 PSI | M2 |
| VIGA CINTA 3500 PSI | M3 |
| ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES) | M2 |
| ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG |
| MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI H=2.0 M | M3 |
| ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M | ML |
| DINTELES CONCRETO DE 2500 PSI 15x20 | ML |
| MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M | M2 |
| MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M | M2 |
| MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 (LINEAL) | ML |
| MURO EN BLOQUE Nº 4 E= 0.10 M | M2 |
| MURO EN LADRILLO ESTRUTURAL E=0.15 M | M2 |
| MURO LADRILLO GRAN FORMATO COLOR TIERRA 39*14*5CM A LA VISTA PUESTO EN TERCIOS Y SILLAR EN LADRILLO GRAN FORMATO COLOR TIERRA 39*145 CM A LA VISTA | M2 |
| MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.20 M | M2 |
| RECUBRIMIENTO LAMINA PLOMO AREA RX 2MM; INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, EQUIPO A AISLAR 125 KV | M2 |
| COLUMNETA EN CONCRETO, REFUERZO INCLUIDO Y ANCLAJES 0,12 0,15 M) | ML |
| FILOS O DILATACIONES S/MURO | ML |
| PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 |
| PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML |
| PAÑETE LISO PLACAS 1:4, E=2 CM | M2 |
| FILOS O DILATACIONES B/PLACA | ML |
| AFINADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M | M2 |
| CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA | ML |
| TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26 POLIURETANO INYECTADO 30MM | M2 |
| FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30 | ML |
| MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA TRES CAPAS | M2 |
| BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4" | ML |
| LLAVE MANGUERA | UN |
| PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4" | UN |
| PUNTO HIDRAULICO PVC-P/P PARA 2" | UN |
| PUNTO HIDRAULICO PVC-P/P PARA 4" | UN |
| RED SUMINISTRO PVC 1 1/2" | ML |
| RED SUMINISTRO CPVC 3/4" | ML |
| RED SANITARIA PVC-S 4" | ML |
| RED SANITARIA PVC-S 6" | ML |
| REGISTRO 3/4" | UN |
| REVENTILACIÓN 3" | ML |
| PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO DE HASTA 2" | ML |
| GABINETE TIPO III | UN |
| VÁLVULA MARIPOSA 3" | UN |
| VÁLVULA DE TOMA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" | UN |
| RED SUMINISTRO PVC P DE 1 1/4" | ML |
| SIAMESA INYECCION 2" x 2 1/2" x 2" | UN |
| RED SUMINISTRO PVC 1/2" | ML |
| RED SUMINISTRO PVC 1 1/4" | ML |
| RED SUMINISTRO PVC 2" | ML |
| RED SUMINISTRO PVC 2 1/2" | ML |
| RED SUMINISTRO PVC 3" | NO |
| RED SUMINISTRO PVC 1" | ML |
| REGISTRO 1/2" | UN |
| REGISTRO 1" | UN |
| REGISTRO 1 1/4" | UN |
| PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UN |
| PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1" | UN |
| PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1 1/4" | UN |
| RED SUMINISTRO CPVC 1/2" | ML |
| RED SUMINISTRO CPVC 3/4" | ML |
| RED SUMINISTRO CPVC 1" | ML |
| RED SUMINISTRO CPVC 1 1/4" | ML |
| RED SUMINISTRO CPVC 1 1/2" | ML |
| RED SUMINISTRO CPVC 2" | ML |
| REGISTRO 1/2" | UN |
| REGISTRO 3/4" | UN |
| REGISTRO 1" | UN |
| PUNTO DE AGUA CALIENTE CPVC (1/2" Y 3/4") | UN |
| VALVULA BALANCEADORA FLUJO 1 NPT H TC (AGUA CALIENTE) | UN |
| RED SANITARIA PVC-S 2" | ML |
| REDSANITARIA PVC- S 3" | ML |
| RED SANI ARIA PVC-S 8" | ML |
| SALIDAS SANITARIAS PVC- S/SIFON 3" | UN |
| RED SANITARIA PVC-S 4" | ML |
| SALIDAS SANITARIA PVC -S 12" | ML |
| SIS TEMA DE TRAMPA DE GRASA 95 LT EN PVC PARA MANEJO DE AGUAS PROVENIENTE DE CUARTO DELAVADO DEPACIENTES, CANECAS, ENTREGA MATERIAL UCI , ODONTOLOGIA Y DEMAS MATERIAL CONTAMINANTE | UN |
| REVENTILACIÓN 2" | ML |
| BAJANTE AGUAS LLUVIAS RESIDUALES PVC 6" | ML |
| CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 ANCHO DE 200 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML |
| CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL 22 ANCHO DE 300 ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML |
| TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 6" | ML |
| TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 8" | ML |
| TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 10" | ML |
| TUBERÍA PVC CORRUGADA ALCANTARILLADO 12" | ML |
| TUBERÍA ACERO NEGRO ROSCADA 1" SCH-40 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML |
| TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 1 1/4" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML |
| "TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 1 1/2" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML |
| TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES)" | ML |
| TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 2 1/2" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML |
| TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 3" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML |
| TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 4" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML |
| PUNTO HIDRÁULICO PARA ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" | UN |
| ROCIADOR AUTOMÁTICO 1/2" K=5.6 PENDIENTE UL-FM | UN |
| VÁLVULA DE MANIOBRA Y EXPULSIÓN DE AIRE 1" | UN |
| PINTURA PARA TUBERÍA RED DE INCENDIOS CON DIÁMETRO MAYOR A 2" | ML |
| SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 1 1/4" | UN |
| SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 2 1/2" | UN |
| SOPORTE ANTISÍSMICO LONGITUDINAL 3" | UN |
| SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL 1 1/4" | UN |
| SOPORTE ANTISÍSMICO TRANSVERSAL 3" | UN |
| ESTACIÓN DE CONTROL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN |
| PLACA ANTIVÓRTICE 4" 0.7 X 0.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN |
| TUBERÍA ACERO NEGRO RANURADA 8" SCH-10 (INCLUYE ACCESORIOS Y SOPORTES) | ML |
| INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EQUIPO CONTRA INCENDIO CONFORMADO POR BOMBA RISADA E 64-7 PSI, 500 GPM, CON SISTEMA DE BOMBEO JOCKEY DE 5 GPM A UNA PRESIÓN DE 113 PSI MODELO VSE 117-20. INCLUYE ACCESORIOS DE INTERCONEXIÓN Y TABLEROS DE CONTROL MARCA GRUNDFOS Y SIMILARES | UN |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PUESTA A TIERRA, QUE INCLUYE VARILLA DE PUESTA A TIERRA, CABLE COBRE #2/0, HIDROSOLTA, CAJA DE INSPECCIÓN DE 30X30 Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR TRIFÁSICO CON CAJA | UN |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS, INCLUYE PROTECCIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN |
| INSTALACIÓN DE UPS BIFÁSICA DE 6KM, INCLUYE BAY PASS Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN |
| SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA | UN |
| SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA | UN |
| SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA | UN |
| SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA | UN |
| "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TOMA CORRIENTE REGULADO, INCLUYE TOMA CORRIENTE REGULADO, TUBERÍA PVC 3/4", CABLE THHN 3#12 Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN" | UN |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60X60 DE 40W | UN |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJA LED DE 18W | UN |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA | UN |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO, INCLUYE TUBERÍA EMT, CABLE THHN #12 Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UN |
| INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN CAPSULADA EXT CTS 511 A CTS 517 | UN |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN ANTIFRAUDE 3#2+1#2 EN TUBERÍA 3" CONDUIT | ML |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BAJA TENSIÓN DESDE TABLERO TD A UPS Y DESDE UPS A TABLERO EN CABLE THHN 3#8+1#12 EN TUBERÍA 3/4" EMT Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJA LED 760 LÚMENES 12W LUZ FRÍA DE SOBREPONER | UN |
| BANCO DE DUCTOS 4 DE 6" PVC PESADO, INCLUYE CABLE | ML |
| CAJA NORMA C276 (MARCO TAPA EXCAVACIÓN) | UN |
| ALISTADO PISOS 1:3 E=0.04 | M2 |
| BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA | M2 |
| BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO | M2 |
| GUARDAESCOBA EN GRANITO | ML |
| MEDIA CAÑA EN GRANITO | ML |
| DESTRONQUE Y PULIDO DE PLOMO BALDOSA GRANO DE MÁRMOL N.5 | M2 |
| MEDIACAÑA SINTÉTICA MUROS CIEGOS A 6 CM | ML |
| FRANJA ANTIDESLIZANTE FOTOLUMINISCENTE ANCHO 48 MM GRANULO 60 (ESCALERA) | ML |
| NARIZ REDONDEADA O EN CHAFLÁN DE 1 CM (ESCALERA) | ML |
| PINTURA EPÓXICA | M2 |
| GUARDA CAMILLAS EN PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO 15 CM | ML |
| "ESQUINEROS EN PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO CON REFUERZO INTERNO DE ACERO GALVANIZADO PARA ANCLAR MURO. COLOR A DEFINIR EN OBRA" | ML |
| CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA) | M2 |
| CIELO RASO PLOMADO INCL AISLANTE EN ALUMINIO RAYOS X | M2 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE{INCLUYE GRIFERIA) | UND |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EM POTRAR(INCLUYE GRIFERIA) | UND |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO FLUXOMETRO (INCLUYE GRIFERIA) | UND |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA LAVADO DE OJOS | UND |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE M ESON EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 DE 2.50* 0,60 INCLUYE LAVAMANOS, POSETA, REPISA SEGÚN DISEÑO REF Ml Y M2, NO INCLUYE MUEBLE | UND |
| ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 |
| ESMALTE MARCOS EN LAMINA | M2 |
| ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 |
| ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL) | ML |
| PINTURA BIOCIDA | M2 |
| PINTURA BIOCIDA(UNEAL) | ML |
| PINTURA ACRILICA ANTIBACTERIAL | M2 |
| TOMA PARA MICROFONO | UND |
| CABLE BLINDADO PARA MICROFONO | UND |
| TUBERIA CONDUIT EMT GALVANJZADA 1/ 2" | ML |
| SALIDA DE DATOS COMPLETA(INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN) | UND |
| CABLE UTP CA T 6A | ML |
| ACOMETIDA TELEVISIÓN 1"RG6 | UND |
| LUMINARIA LEO CON POSTE PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR SEGÚN ESPECIFICACIÓN, DE 20 W PARA 150 W REALES, IP 54, 2,8 M DE ALTURA CRETA O SIM ILAR CRT | UND |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO GENERAL EN M ETAL LINEA | UND |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRÁFICO PESADO CON MONTANTE SUPERIOR EN REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO Y PAÑOS VIDRIADOS FIJOS/PROYECTANTES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 , INCLUYE FIJACIONES, BURLETES EPDM, SELLADO CON SILICONA NEUTRA Y LIMPIEZA FINAL. | M2 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA-FACHADAS EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO TRÁFICO PESADO CON MONTANTE SUPERIOR EN REJILLA DE ALUMINIO ANODIZADO Y PAÑOS VIDRIADOS FIJOS/PROYECTANTES EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO 4+4 CON PELÍCULA DE CONTROL SOLAR, INCLUYE FIJACIONES, BURLETES EPDM, SELLADO CON SILICONA NEUTRA Y LIMPIEZA FINAL. | M2 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN CRISTAL LAMINADO TEMPLADO INCOLORO 4 MM + PVB 1,14 + CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 4 MM, CON ACCESORIOS ESQUINEROS SUPERIOR E INFERIOR EN ALUMINIO, CHAPA CENTRAL DE SEGURIDAD, MANIJAS DE LUJO Y BISAGRA DE PISO HIDRÁULICA; INCLUYE HERRAJES NECESARIOS, VINILOS DECORATIVOS CONFORME A LA IMAGEN INSTITUCIONAL, ANCLAJES Y AJUSTES, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA NEUTRA, LIMPIEZA FINAL | M2 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA COLD ROLLED CON MONTANTE EN CELOSÍA METÁLICA CALIBRE 16, MARCO CALIBRE 16 CARGADO CON MORTERO Y HOJA CALIBRE 18, CON ACABADO ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTÁTICA. INCLUYE CERRADURA DE EMBUTIR, MANIJA Y BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE. | M2 |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA CON DOBLE PASAMANOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" Y APOYA PIES EN TUBO CR DE 2" CON PARALES EN LAMINA DOBLE DE 2X3/16", CINCO HILOS HORIZONTALES EN VARILLA CR DE 1/2" ACABADO EN PINTURA ESMALTE | ML |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN TUBO EN ACERO INOXIDABLE DE 2", SOPORTE EN VARILLA 1/2" LISA Y PLATINAS DE 1/4" DE 10X 5 CM, ACABADO EN PINTURA ESMALTE | ML |
| DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE 304 CAL.20 (INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS) | M2 |
| CELOSÍA ANGULAR PARA POLIDEPORTIVO ASTM-36 INCLUYE: CORREAS CONTRAVIENTOS TENSORES COLUMNAS VIGAS DE AMARRE ANCLAJES TORNILLERÍA PINTURA Y PLATINERÍA. CONTEMPLA TAMBIÉN: FABRICACIÓN SUMINISTRO Y MONTAJE | KG |
| PUERTA BATIENTE SENCILLA EN MADERA CON HPL (FÓRMICA CHEM-LAM) POR AMBAS CARAS Y BISAGRAS TIPO OMEGA | M2 |
| MUEBLE SUPERIOR EN MADERA AGLOMERADA ACABADO EN FORMICA REF1498L NEUTRAL OAK O SIMILAR SIN PUERTAS, MESÓN EN CORIAN 12 MM CON POCETA INTEGRADA EN ACERO INOXIDABLE, GRIFERÍA ULTRA AHORRADORA PARA LAVA PLATOS NOGAL NEGRO, SALPICADERO EN CORIAN MUEBLE INFERIOR CON PUERTAS BATIENTES EN MADERA AGLOMERADA FORRADA EN FORMICA CON MANIJAS NEGRAS, ZÓCALO EN MADERA. | ML |
| SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS HOSPITALARIAS EN VINILO PESADO (INCLUYE RIEL EN ALUMINIO Y ACCESORIOS DE SUJECIÓN) | ML |
| SEGURIDAD HUMANA Y DETENCION DE ALARMA | UND |
| AVISADOR MANUAL DIRECCIONABLE | UND |
| TUBERIA PARA CANALIZACIÓN DE PROTECCIÓN DE CABLEADO, FORMADA POR UN TUBO DE PVC RIGIDO, BLINDADO, ENCHUFLABLE, DE COLOR NEGRO DE 16 MM DE DIAMETRO 02 NOMINAL (CON PS47. INCLUYE ABRAZADERAS, ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y ACCESORIOS (CURVAS, MANGUITOS, TES, CODOS Y CURVAS FLEXIBLES) | UND |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL DE CONTROL REF NFS - 320 | UND |
| CAJA TIPO RAWEL T 2400 5 SALIDAS DIAMETRO 3/4" REF: RC - 0391 | UND |
| TAPA CIEGA PARA CAJA 2400 REF TC - 0416 | UND |
| SEÑALIZACIÓN DE RUTAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA | UND |
| LUMINARIA DE EMERGENCIA, CON TUBON LINEAL FLUORESCENTE, 6 W - G5 , FLUJO LUMINOSO 155 LUMENES, CARCASA DE 245 XllOX 58 MM, CLASE 11, IP42, CON BATERIAS DE NI· CD DE ALTA TEMPERATURA, AUTONOMIA 07 DE 1 H, ALIM ENTACIÓN DE A 230 Y TIEM PO DE CARGA DE 24 H. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN ILUMINACIÓN EMERGENCIA | UND |
| TUBERIA DE ACERO GALVANIZADA DE 1" SCH1 40 (INCLUYE ACCESORIOS) | ML |
| TUBERIA DE POLIETILENO 11/4" (INCLUYE ACCESORIOS) | UND |
| ESTACIÓN DE REGULACIÓN Y MEDICIÓN PARA, USO DE GAS NATURAL COMERCIAL, INCLUYE FILTROS, VALVULAS, TUBERIA, ACCESORIOS Y OBRA CIVIL, INCLUYE TRANSICIÓN DE POUETILENO EN ACERO | UND |
| REGULADOR SEGUNDA ETAPA AMERICAN 18,20, METER 1813C 1 O SIMILAR (INCLUYE ACCESORIOS) | UND |
| PUNTO AG PARA GAS 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND |
| VALVULA DE COMPUERTA 1" | ML |
| TUBERÍA DE COBRE TIPO K DE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS) | ML |
| ENTREGA Y SUMINISTRO DE PRESIÓN INTERNA, INCLUYE TOMAS DE AIRE, OXÍGENO MEDICINAL Y CILINDROS TIPO H | UN |
| ESPEJO BISELADO INCOLORO 4MM | M2 |
| VIDRIO PLOMADO INCLUYE MARCO ÁREA RX | M2 |
| ASEO GENERAL | M2 |
| DESCAPOTE A MAQUINA E=0.20 M | M2 |
| RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE) | M3 |
| EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 |
| RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 |
| SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) | M3 |
| BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330) | M3 |
| VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 |
| ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG |
| PLACA DE FONDO POZO D=1.7M E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO) | UN |
| CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE Di=1.20M E=0.25M (INC. PAÑETE INTERNO E=1.5CM Y CAÑUELA) | ML |
| CUBIERTA POZO D= 1.7M E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF) | UN |
| ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM | M2 |
| BORDE SEPARADOR VERDE A-170 | ML |
| SARDINEL PREFABRICADO A-10 | ML |
| EMPRADIZACIÓN CON BIOMANTO NATURAL | M2 |
| CERRAMIENTO EN MÓDULOS DE MALLA ESLABONADA 2"X2" NR 3.4 MM (INCLUYE PLATINA Y PERNOS, PINTURA) | M2 |
| ANTEPECHO PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL: INCLUYE MURO EN MAMPOSTERÍA A LA VISTA, COLUMNAS, ACERO DE REFUERZO | ML |

# Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.

# Forma de pago

# El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, para el presente concurso de méritos, hasta la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 6.623.052.320,00).

# Los valores incluyen IVA y todos los impuestos, tasas y contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve.

# Condiciones particulares del proyecto

El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental, con el propósito de fortalecer la infraestructura para la atención en salud de los habitantes del territorio que sean seguros, funcionales e inclusivos.

El proyecto corresponde a una infraestructura de salud, que contempla la ejecución de obras civiles, arquitectónicas, estructurales, hidrosanitarias, eléctricas y de urbanismo, en cumplimiento de las normas técnicas aplicables para edificaciones de uso institucional. La intervención se desarrollará sobre un predio de propiedad del municipio, y a la fecha cuenta con disponibilidad de servicios públicos básicos y condiciones topográficas adecuadas para la construcción.

El desarrollo de la obra deberá cumplir con las siguientes disposiciones normativas y técnicas, entre otras aplicables:

- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), en todos los componentes estructurales y no estructurales.

- Normas Técnicas Colombianas (NTC) en aspectos de materiales, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y acabados.

- Código Colombiano de Electricidad – NTC 2050, para el diseño y ejecución de instalaciones eléctricas.

- Decreto 1077 de 2015, por el cual se reglamenta el sector de Vivienda, Ciudad y Territorio.

- Decreto 1076 de 2015, reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en materia de licencias, permisos y planes de manejo ambiental.

- Ley 400 de 1997 y sus decretos reglamentarios sobre normas sismo resistentes.

- Ley 99 de 1993, en cuanto a la gestión ambiental y licencias ambientales.

- Ley 388 de 1997, sobre ordenamiento territorial y uso del suelo.

- Resolución 601 de 2006 (niveles de ruido) y Resolución 627 de 2006 (calidad del aire) para control ambiental durante la obra.

Previo al inicio de la ejecución, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de los trámites y autorizaciones exigidas por las entidades competentes y/o empresas de servicios públicos.

Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar y aplicar los lineamientos y cartillas técnicas oficiales vigentes, garantizando su cumplimiento en todas las etapas de la obra.

## Especificaciones técnicas

Las obras correspondientes, deberán ejecutarse conforme a las especificaciones técnicas generales de construcción establecidas por las normas vigentes en Colombia y por las entidades competentes en materia de infraestructura de salud, garantizando la calidad, seguridad, durabilidad y funcionalidad de la edificación.

Los materiales, procedimientos constructivos, controles de calidad y acabados deberán cumplir con los requisitos mínimos de las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y con los lineamientos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10), asegurando el comportamiento estructural adecuado frente a las condiciones sísmicas de la región. Asimismo, se deberán observar las disposiciones contenidas en el Código Colombiano de Electricidad (NTC 2050), las normas RETIE y RITEL, así como las guías y manuales expedidos por el Ministerio de salud y el Instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca – ICCU.

Durante el desarrollo de la obra, el contratista deberá implementar procesos constructivos seguros, utilizando materiales certificados, mano de obra calificada y equipos adecuados, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad industrial y gestión ambiental. Las actividades deberán realizarse de acuerdo con las buenas prácticas de ingeniería, observando los planos y especificaciones aprobadas, y bajo la supervisión de la interventoría designada por la entidad contratante.

En todos los componentes constructivos —estructurales, arquitectónicos, hidrosanitarios, eléctricos, de acabados, urbanismo y paisajismo— se deberá asegurar la correcta aplicación de las técnicas constructivas y la compatibilidad entre sistemas, garantizando la estabilidad, durabilidad y funcionalidad del conjunto edificado. Los acabados deberán ejecutarse con materiales de alta resistencia, fácil mantenimiento y adecuados a las condiciones climáticas de la zona, priorizando soluciones constructivas sostenibles y de bajo impacto ambiental.

Igualmente, se deberán acatar los planes de manejo ambiental, licencias, permisos y obligaciones urbanísticas derivadas de las autoridades competentes, incluyendo la correcta disposición de residuos, control de emisiones, mitigación de impactos y protección de la comunidad aledaña.

Se anexan las especificaciones técnicas de cada uno de los ítems que componen el presupuesto oficial.

### Especificaciones técnicas de materiales

Todos los materiales empleados en la construcción deberán ser de primera calidad y cumplir con las Normas Técnicas Colombianas (NTC) y las especificaciones del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10).

Los materiales estructurales, arquitectónicos, eléctricos e hidrosanitarios deberán estar certificados por el fabricante, libres de defectos y aptos para el uso previsto. Su selección y empleo deberán garantizar la durabilidad, resistencia, estabilidad y compatibilidad entre sistemas constructivos.

En ningún caso se permitirá el uso de materiales reciclados o de procedencia desconocida. La interventoría verificará la conformidad técnica y documental de todos los insumos antes de su incorporación a la obra, asegurando que cumplan con los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad establecidos por la normativa vigente.

### Pruebas y ensayos

Durante la ejecución del proyecto se deberán realizar los ensayos y pruebas de laboratorio o in situ necesarios para verificar la calidad de los materiales y la correcta ejecución de los procesos constructivos. Todos los ensayos deberán efectuarse conforme a las Normas Técnicas Colombianas (NTC), las especificaciones del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) y demás normas aplicables.

La pertinencia de las pruebas y ensayos deberán estar sujetas al plan de inspección y ensayos entregado por el contratista y aprobado por la interventoría de acuerdo a las características particulares del proyecto, se deben incluir por lo menos las siguientes:

- estudios de capacidad portante, granulometría, límites de Atterberg, compactación Proctor y densidad in situ, para garantizar la adecuada preparación del terreno y el control de rellenos.

- ensayos de slump, elaboración y rotura de cilindros a 7, 14 y 28 días, verificación de resistencias y control de mezclas.

- certificación del acero y pruebas de tracción, doblado y adherencia, conforme a las especificaciones estructurales.

- Ensayos de resistencia a la compresión de bloques, ladrillos y morteros, verificación de absorción y control de mezcla.

- pruebas hidrostáticas de presión y estanqueidad para tuberías de agua potable y redes de desagüe, así como pruebas de funcionamiento de aparatos sanitarios.

- pruebas de continuidad, aislamiento, puesta a tierra y funcionamiento de tableros, luminarias y circuitos, cumpliendo con el RETIE.

- Todos los resultados deberán registrarse en informes técnicos avalados por laboratorio acreditado ante el ONAC o entidad competente, y ser entregados a la interventoría para su revisión y aprobación como parte del control de calidad del proyecto.

## Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

La Entidad, de acuerdo con la consultoría derivada del contrato interadministrativo SS-CDCTI-1380-2024 entregara al oferente adjudicatario del proceso los documentos técnicos y administrativos necesarios para el adecuado desarrollo del contrato de obra

Dichos entregables son:

- Estudio de suelos

- Estudio topográfico

- Planos arquitectónicos

- Planos estructurales

- Planos eléctricos

- Planos hidrosanitarios

- Diseños de urbanismo y espacio público.

- Diseños de red contra incendio, ventilación y gas

- Diseño de redes de comunicaciones

- Presupuesto oficial

- Licencia de construcción vigente, aprobada y ejecutoriada.

- Especificaciones técnicas generales y particulares que establezcan estándares de calidad de materiales y procedimientos constructivos.

## Notas técnicas específicas del proyecto

El proyecto, se enmarca dentro del grupo de infraestructura social de salud, por lo cual deberá cumplir con la normativa y especificaciones técnicas vigentes aplicables a este tipo de edificaciones.

En este sentido, se deberán considerar las siguientes directrices técnicas particulares:

### Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10:

Aplicable a todos los aspectos estructurales, geotécnicos, arquitectónicos y no estructurales de la edificación, garantizando el cumplimiento de los niveles mínimos de seguridad, estabilidad y comportamiento ante eventos sísmicos.

### Normas Técnicas Colombianas (NTC) y Especificaciones del ICONTEC:

Se adoptarán las normas vigentes que regulan los materiales y procesos constructivos, entre ellas:

- NTC 3318, 3320 y 4026: Concretos – Ensayos, dosificación y control de calidad.

- NTC 4014 y 4017: Aceros de refuerzo para estructuras de concreto.

- NTC 1500 y 1501: Instalaciones eléctricas y de iluminación.

- NTC 6050: Accesibilidad al entorno físico para personas con movilidad reducida.

- NTC 4927: Impermeabilización de cubiertas.

- NTC 2871: Tuberías y accesorios para redes hidrosanitarias.

### Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y Reglamento de Iluminación y Alumbrado Público – RETILAP.

## Método Constructivo

La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades contratadas deberá garantizar los siguientes aspectos:

- Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

- La estabilidad de la obra contratada.

- El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.

- El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra.

- El cumplimiento de los aspectos de diseño y/o construcción sismorresistente de acuerdo con la NSR vigente.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten simultáneamente.

# Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental

Con el propósito de garantizar la sostenibilidad técnica, ambiental y social del proyecto, la Entidad ha desarrollado un análisis orientado por los principios del Desarrollo Sostenible y las políticas públicas ambientales vigentes en el país.

De acuerdo con dicho análisis, y en cumplimiento de la Guía Conceptual y Metodológica de Compras Públicas Sostenibles del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se establecen los siguientes criterios y medidas sostenibles que deberán incorporarse durante la ejecución de la obra:

## Uso racional de recursos naturales:

El contratista deberá implementar acciones para la reducción del consumo de agua y energía en las actividades constructivas, promoviendo el uso de luminarias eficientes tipo LED, sistemas de ventilación natural y dispositivos de ahorro de agua en sanitarios y griferías.

## Selección de materiales sostenibles:

Se priorizará el uso de materiales locales y de bajo impacto ambiental, tales como concretos con adiciones minerales (escoria, cenizas volantes), madera certificada con sello FSC o equivalente, y pinturas con bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV).

Todos los materiales deberán cumplir las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables, especialmente la NTC 4595 referente a edificaciones escolares.

## Gestión integral de residuos de construcción y demolición (RCD):

El contratista deberá formular y ejecutar un Plan de Manejo de RCD, conforme a la Resolución 472 de 2017 y su modificación Resolución 1257 de 2021, que contemple actividades de separación en la fuente, reutilización, reciclaje y disposición final en sitios autorizados por la autoridad ambiental competente.

Se deberá garantizar la trazabilidad mediante los manifiestos de disposición y valorización.

## Control ambiental y mitigación de impactos:

Durante la ejecución de la obra se deberán implementar medidas de prevención, control y compensación ambiental, tales como: manejo adecuado de escombros, control de polvo y ruido, señalización de seguridad, manejo de aguas residuales, y protección del suelo y la vegetación existente.

Estas medidas deberán quedar reflejadas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que se anexa al presente documento.

## Compras públicas sostenibles:

El contratista deberá priorizar la adquisición de insumos y materiales provenientes de proveedores locales o con certificaciones ambientales, de acuerdo con los lineamientos de la Entidad y el enfoque de economía circular.

## Educación y sensibilización ambiental:

El contratista deberá incluir actividades de capacitación a su personal en temas de gestión ambiental, manejo de residuos y buenas prácticas de sostenibilidad, manteniendo registros de asistencia y evidencia fotográfica de su ejecución.

## Cumplimiento normativo:

Las medidas sostenibles deberán implementarse en armonía con los instrumentos de control ambiental y territorial aplicables, tales como la licencia de construcción, las autorizaciones ambientales, el Plan de Manejo Ambiental, y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio de Gachancipá.

Para este efecto dentro de los Informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

- Cumplimiento de los criterios establecidos en los numerales anteriores, dando un porcentaje o estableciendo indicadores de gestión ambiental y social.

- Cronograma de Proyección Vs. Ejecución, de las actividades que se incluyen con las debidas justificaciones en los retrasos, tanto para los temas ambientales, como sociales.

- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas de educación y capacitación ambiental.

- Constancias y/o hojas de asistencia de la comunidad, empleados y autoridades que participaron en los programas y convocatorias del área de Gestión Social.

- Constancias y/o copia de contratos que acrediten la vinculación de personal de la comunidad, descrito en estos numerales.

- Presentación de los documentos, fichas o todos aquellos que acrediten el cumplimiento de cada uno de los componentes descritos en el presente programa.

# Información sobre el personal profesional

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

- Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

- El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

- El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

- El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

- La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

| Posgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

Un (1) director de obra

Un (1) Residente de obra permanente

Un (1) especialista estructural

Un (1) Especialista arquitectónico

## Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

| PERSONAL PROFESIONAL |  |  | PERFIL ACADEMICO |  | EXPERIENCIA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARGO | CANT. | DEDICACIÓN | TÍTULO PREGRADO | TÍTULO POSTGRADO | GENERAL | ESPECÍFICA |
| DIRECTOR DE OBRA | UNO (1) | 50% | Ingeniero Civil y/o Arquitecto (con matrícula profesional vigente) | Especialización y/o maestría y/o doctorado en gerencia y/o gerencia de proyectos y/o gerencia de obras o similar | Mínimo DIEZ (10) AÑOS, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso. | Mínimo CUATRO (04) años de experiencia especifica como director y/o coordinador en proyectos de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento de edificaciones de uso institucional , por lo menos uno de los proyectos deberá acreditar que su objeto corresponde a una edificación de salud |
| RESIDENTE DE OBRA | UNO (1) | 100% | Ingeniero Civil y/o Arquitecto (con matrícula profesional vigente) | N/A | Mínimo SEIS (06) AÑOS, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso. | Mínimo DOS (02) años de experiencia especifica como RESIDENTE DE OBRA en proyectos de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento de edificaciones uso institucional |
| Especialista arquitectónico | UNO (1) | 30 % | Arquitecto (con matrícula profesional vigente) | Especialización y/o maestría y/o doctorado en diseño arquitectónico, arquitectura, o áreas afines | Mínimo OCHO (08) AÑOS, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso. | Mínimo TRES (03) años de experiencia especifica como ESPECIALISTA Y /O DISEÑADOR Y/O ASESOR ARQUITECTONICO en proyectos en proyectos de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento de edificaciones de uso institucional, por lo menos uno de los proyectos deberá acreditar que su objeto corresponde a una edificación de salud |
| Especialista Estructural | UNO (1) | 30 % | Ingeniero Civil (con matrícula profesional vigente) | Especialización y/o maestría y/o doctorado en estructuras. | Mínimo OCHO (08) AÑOS, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso. | Mínimo TRES (03) años de experiencia especifica como ESPECIALISTA Y /O DISEÑADOR Y/O ASESOR ESTRUCTURAL en proyectos de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento de edificaciones de uso institucional , por lo menos uno de los proyectos deberá acreditar que su objeto corresponde a una edificación de salud |
| RESIDENTE SST Y AMBIENTAL | UNO (1) | 100% | Ingeniero Ambiental, Ingeniero Industrial o Ingeniero Civil (con matrícula profesional vigente) | Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Gestión Ambiental | Mínimo CUATRO (04) AÑOS, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso. | Mínimo DOS (02) años de experiencia especifica como RESIDENTE SST Y AMBIENTAL o afines en proyectos de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento de edificaciones uso institucional |
| Especialista en redes hidrosanitarias, contra incendio (detección y extinción de gas) | UNO (1) | 30 % | Ingeniero Civil y/o sanitario (con matrícula profesional vigente) | Especialización y/o maestría y/o doctorado en áreas afines a la ingeniería hidráulica, recursos hídricos, sistemas hídricos, hidráulica, manejo de aguas, etc. | Mínimo OCHO (08) AÑOS, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso. | Mínimo TRES (03) años de experiencia especifica como ESPECIALISTA Y /O DISEÑADOR Y/O ASESOR HIDRAULICO en proyectos de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento de edificaciones de uso institucional , por lo menos uno de los proyectos deberá acreditar que su objeto corresponde a una edificación de salud |
| Especialista en redes eléctricas e iluminación y voz y datos | UNO (1) | 30 % | Ingeniero eléctrico y/o electricista (con matrícula profesional vigente) | Especialización y/o maestría y/o doctorado en áreas afines a redes eléctricas y/o iluminación y/o voz y datos | Mínimo OCHO (08) AÑOS, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso. | Mínimo TRES (03) años de experiencia especifica como ESPECIALISTA Y /O DISEÑADOR Y/O ASESOR ELECTRICO en proyectos de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento de edificaciones de uso institucional , por lo menos uno de los proyectos deberá acreditar que su objeto corresponde a una edificación de salud |
| Especialista en geotecnia | UNO (1) | 30 % | Ingeniero Civil (con matrícula profesional vigente) | Especialización y/o maestría y/o doctorado en geotecnia. | Mínimo OCHO (08) AÑOS, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso. | Mínimo TRES (03) años de experiencia especifica como ESPECIALISTA Y /O DISEÑADOR Y/O ASESOR EN GEOTECNIA en proyectos de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento de edificaciones de uso institucional |
| Especialista en redes HVAC | UNO (1) | 10 % | Ingeniero mecánico (con matrícula profesional vigente) | Especialización y/o maestría y/o doctorado en el área de diseño, para pregrado como Ingeniero mecánico | Mínimo OCHO (08) AÑOS, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso. | Mínimo TRES (03) años de experiencia especifica como ESPECIALISTA Y /O DISEÑADOR Y/O ASESOR MECANICO en proyectos de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento de edificaciones de uso institucional , por lo menos uno de los proyectos deberá acreditar que su objeto corresponde a una edificación de salud |
| Especialista en redes de gases medicinales | UNO (1) | 15 % | Ingeniero mecánico (con matrícula profesional vigente) | Especialización y/o maestría y/o doctorado en el área de diseño, para pregrado como Ingeniero mecánico | Mínimo OCHO (08) AÑOS, contados entre la fecha de expedición de la matrícula profesional y la fecha de cierre del plazo del presente proceso. | Mínimo TRES (03) años de experiencia especifica como ESPECIALISTA Y /O DISEÑADOR Y/O ASESOR MECANICO en proyectos de construcción y/o reconstrucción y/o mejoramiento de edificaciones de uso institucional, por lo menos uno de los proyectos deberá acreditar que su objeto corresponde a una edificación de salud |

El personal indicado en el cuadro anterior corresponde al personal mínimo con el que deberá contar el contratista, no obstante, deberá destinar el personal necesario para la ejecución adecuada del proyecto.

El oferente deberá contar con UNA (1) cuadrilla de topografía que deberá estar integradas por un topógrafo y un cadenero.

La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro (24) meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su expedición. Es decir, la práctica realizada antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual debe ser allegado con posterioridad a la celebración del Contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario para la ejecución del proyecto. Si el Contratista contrata persona adicional, este correrá por su cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que el Contratista utilice en la ejecución del Contrato, ya que la Entidad en la etapa de planeación estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del Contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.

# Maquinaria mínima del proyecto

El equipo mínimo requerido es el siguiente:

| MAQUINARIA Y EQUIPO | ESPECIFICACIONES | % DEDICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Una (1) retroexcavadora sobre llanta | Potencia mínima 87 HP. | 100% |
| Una (1) volqueta sencilla | Cuya capacidad mínima de carga individual sea de 7 toneladas. | 100% |
| Una estación sencilla completa | Deberá contar con certificación de calibración vigente | 100 % |

La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

# POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

# OBRAS PROVISIONALES

El Contratista deberá ejecutar, mantener y retirar, cuando corresponda, todas las obras provisionales necesarias para la correcta ejecución del proyecto, incluyendo, entre otras, campamentos, oficinas de obra, bodegas, cerramientos, señalización, accesos temporales, redes provisionales de servicios públicos (energía, agua, saneamiento), sistemas de manejo de aguas, y demás instalaciones requeridas para garantizar condiciones adecuadas de operación, seguridad industrial, salud en el trabajo y control ambiental. Estas obras deberán cumplir con la normativa vigente aplicable y mantenerse en óptimas condiciones durante toda la ejecución contractual, sin generar afectaciones al entorno ni a terceros.

En caso de que alguna de las obras provisionales no sea requerida, total o parcialmente, el Contratista deberá justificar técnicamente su no ejecución y contar con la aprobación previa de la Interventoría y/o Supervisión. En ningún caso la no construcción de dichas obras generará reconocimiento económico adicional ni modificación del valor contractual, salvo disposición expresa en contrario. Asimismo, al finalizar la obra, el Contratista estará obligado a retirar todas las instalaciones provisionales y a restituir las áreas intervenidas a su estado original o a las condiciones definidas en el proyecto, garantizando la adecuada disposición de materiales y el cumplimiento de las obligaciones ambientales y contractuales.

# Señalización

Cuando las obras objeto del contrato alteren las condiciones normales del tránsito vehicular y peatonal, el contratista está en la obligación de presentar un plan de manejo de tránsito, el cual deberá ser revisado y aprobado por el interventor, previo al inicio efectivo de las obras. En todo caso, se deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas Generales de Construcción y la Resolución No. 001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y demás normatividad aplicable en materia. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos.

El Contratista, deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del interventor. Será de responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales.

El Interventor, podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte del Contratista, para llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el contratista tenga derecho a reclamo alguno.

No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que hubiere lugar.

Los gastos en que incurra el contratista para la colocación de las señales y avisos y para la adopción de todas las medidas necesarias para la prevención de accidentes, serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos.

El contratista, deberá instaurar valla informativa del proyecto, dando cumplimiento a la circular interna ICCU No. 047 de 2022 (anexa). Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos.

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

# Permisos, licencias y autorizaciones

Previo al inicio de la ejecución, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de los trámites y autorizaciones exigidas por las entidades competentes, entre los cuales se destacan:

●	Plan de Manejo Ambiental (PMA) ajustado a la naturaleza del proyecto, que contemple medidas de mitigación, manejo de residuos, control de emisiones, ruido y vertimientos, elaborado por el oferente, deberá ser validado por la interventoría.

●	Permisos ambientales específicos, en caso de requerirse, el adjudicatario deberá tramitar cualquier permiso.

El contratista de obra se encargará de tramitar todos los permisos, licencias y autorizaciones a los que haya lugar, y trámites ante entidades de servicios públicos, así mismo, será el responsable único de su implementación, no obstante, se aclara que al momento de la estructuración no se necesitaba ninguna licencia para la ejecución del proyecto

# NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

- Lista de precios ICCU.

- Resolución 033 de 2026 "Por la cual se adopta la cartilla de precios unitarios de referencia 2026 para la determinación de presupuestos de obras civiles a cargo de la entidad".

- Análisis de precios unitarios, para lista de actividades a ejecutar y alcance (numeral 3, del documento anexo 1 — anexo técnico.

- Acceso para consulta del ciudadano en el link: https://www.iccu.gov.co/transparencia/planeacion/lista-de-precio-iccu

# SUPERVISION

El contrato que se derive del proceso ICCU-LP-XXX--2026, contará con la respectiva interventoría externa y la supervisión ICCU, a través de la Dirección de Construcciones de ICCU.

En constancia se firma en Bogotá, a los 15 días del mes de abril de 2026.

______________________________________________

ING. DANIEL ALVEAR RAMIREZ

Director técnico – dirección de construcciones

Instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca – ICCU

Elaboró: Cristian Andres Mejia Umbarila – profesional especializado ICCU – dirección de construcciones

Reviso: Wendy Paola Martínez Porras – profesional ICCU – dirección de construcciones

Revisó: Viviana Rodríguez Omaña – Abogada SEP