PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

Denominación del Programa de Formación:  Instalaciones electricas para viviendas

Código del Programa de Formación: 832235

Nombre del Proyecto Formativo: Desarrollo de capacidades en instalaciones de sistemas electricos para viviendas en san andres.

Fase del Proyecto:  Fase1: Analisis, Fase 2: Planeacion,  Fase 3: Ejecucion, Fase 4: Evaluacion.

Actividad del Proyecto Formativo: Desarrollo de capacidades en instalaciones de sistemas electricos para viviendas en san andres.

Competencia FASE 1 (Analisis):  Construir sistemas de puesta a tierra de acuerdo con normatividad vigente.

Resultados de Aprendizaje FASE 1 (Analisis):

1.Diligenciar informes técnicos y actas de entrega de la instalación de acuerdo con procedimientos técnicos y de la empresa.

Competencia FASE 2 (Planeacion):  Instalar redes internas de acuerdo con el diseño eléctrico

Resultados de Aprendizaje FASE 2 (Planeacion):

1. Organizar los materiales, equipos, herramientas de acuerdo con el diseño entregado y normatividad.

Competencias FASE 3 (Ejecucion):  Construir sistemas de puesta a tierra de acuerdo con normatividad vigente.

Resultados de Aprendizaje FASE 3 (Ejecucion):

2. Tramitar materiales, herramientas y equipos según orden de trabajo.

Competencias FASE 3 (Ejecucion):  instalar redes internas de acuerdo con el diseño eléctrico

Resultados de Aprendizaje FASE 3 (Ejecucion):

2. Diligenciar formatos de entrega según procedimiento establecidos

3. Verificar el funcionamiento de la instalación eléctrica domiciliaria según procedimiento Establecido, órdenes de trabajo y normatividad vigente.

Competencias FASE 4 (Evalaucion):  Construir sistemas de puesta a tierra de acuerdo con normatividad vigente.

Resultados de Aprendizaje FASE 4 (Ejecucion):

3. Instalar sistemas de puesta a tierra domiciliarios teniendo en cuenta diseño entregado.

4. verificar la calidad del sistema de puesta a tierra de acuerdo con los procedimientos establecidos

Competencias FASE 4 (Evaluacion):  instalar redes internas de acuerdo con el diseño eléctrico

Resultados de Aprendizaje FASE 4 (Ejecucion):

4. Montar la instalación de acuerdo con el diseño entregado y normatividad vigente.

2. PRESENTACIÓN

Las instalaciones eléctricas residenciales, aunque no presente mayor complejidad en su diseño como en su ejecución, la mayoría no cumple con los requerimientos técnicos y lineamientos de acuerdo a la Normativa colombiana. Las cuales buscan garantizar la seguridad de las personas, su eficiencia y economía. El departamento presenta grandes carencias dentro del desarrollo de esta práctica pues la mayoría de las viviendas no cumplen con las normas vigentes en muchos casos por la reducción de costosos, falta de conocimiento de la normativa y aplicación de las mismas. El Sena regional San adres  busca colaborar en el mejoramiento de los distintos ambientes sociales. Una forma de contribuir es fomentar proyectos que contribuyan a dicha causa. Por tal motivo se busca fomentar los buenos procesos en las instalaciones eléctricas residenciales donde se aplican las normas técnicas vigentes.

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Descripción de la(s) Actividad(es)

- Actividades de Reflexión inicial. Las actividades de reflexión inicial buscan que los participantes analicen de manera crítica la importancia de una instalación eléctrica segura y adecuada en el entorno residencial. Estas acciones permiten identificar conocimientos previos, percepciones y experiencias relacionadas con el uso de la energía eléctrica en el hogar, fomentando una comprensión integral de los riesgos, normativas y buenas prácticas que deben aplicarse en una vivienda. Preguntas: - ¿Qué ocurriría si un circuito no tiene protección adecuada? - ¿Cómo afecta un mal calibre de conductor a la seguridad de una vivienda? - ¿Cuál es la función real de una puesta a tierra? La discusión permite identificar brechas de conocimiento. los estudiantes observaran y evaluaran situaciones comunes presentes en instalaciones domésticas, como el estado de tomacorrientes, protecciones, cableado, dispositivos de seguridad, distribución de cargas y hábitos de consumo. A través de preguntas orientadoras, análisis de casos y discusiones grupales, se promueve la identificación de posibles fallas o condiciones inseguras que, aunque suelen pasar desapercibidas, representan riesgos significativos de electrocución, sobrecalentamiento o incendios. Ambiente requerido: Aula especializada y equipada con medios audiovisuales Estrategias o técnicas didácticas: Lluvia de ideas y discusión grupal. Materiales de formación: Marcadores, pizarra, imágenes de circuitos eléctricos residenciales. Duración de la actividad: 2 horas.

- Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Se presenta un caso real (fotografías o narrativa) donde hubo daños por mala instalación interna o ausencia de puesta a tierra: electrodomésticos quemados, riesgos de electrocución, generadores de arcos, sobrecargas, etc. Tareas del aprendiz: - Identificar causas probables. - Determinar qué normas se habrían incumplido. - Relacionar la falla con conceptos básicos de protección y puesta a tierra. Los aprendices elaboran un mapa conceptual sobre “Instalaciones eléctricas internas y puesta a tierra”. Se espera que incluyan: - Elementos básicos de un circuito. - Seguridad eléctrica. - Función del conductor de protección. - Componentes del sistema de puesta a tierra: electrodo, conductor, barra equipotencial. Se presentan apartados del RETIE relacionados con: - Protección contra sobrecorrientes. - Colores normalizados. - Canalizaciones. - Requisitos del conductor de protección. - Resistencia de puesta a tierra. Ambiente requerido: Aula especializada y equipada con medios audiovisuales Estrategias o técnicas didácticas: Lluvia de ideas y discusión grupal. Materiales de formación: Marcadores, pizarra, imágenes de circuitos eléctricos residenciales. Duración de la actividad: 90 horas.

- Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización). Las actividades de apropiación del conocimiento tienen como finalidad que el aprendiz comprenda, organice y estructure los conceptos fundamentales relacionados con la electricidad básica y su aplicación directa en las instalaciones eléctricas de viviendas. En esta fase se desarrolla un proceso de conceptualización y teorización, donde el estudiante transforma la información recibida en conocimiento técnico formal. Durante estas actividades se abordan los principios esenciales de la electricidad, tales como: - Tensión, corriente y resistencia. - Ley de Ohm y su aplicación práctica. - Potencia eléctrica y cálculo de consumo. - Tipos de circuitos: serie, paralelo y mixtos. - Capacidad de carga y selección de conductores. - Funcionamiento de dispositivos de protección (breakers, fusibles, interruptores diferenciales). - Importancia del sistema de puesta a tierra. A través de explicaciones teóricas, esquemas, modelos, simulaciones y análisis de diagramas, el aprendiz profundiza en cómo estos conceptos se articulan para permitir el diseño y la operación segura de un sistema eléctrico residencial. Ambiente requerido: Aula especializada y equipada con medios audiovisuales Estrategias o técnicas didácticas: Lluvia de ideas y discusión grupal. Materiales de formación: Marcadores, pizarra, imágenes de circuitos eléctricos residenciales. Duración de la actividad: 120 horas.

- Actividades de transferencia del conocimiento.

los estudiantes realizan ejercicios donde deben interpretar y resolver problemas reales, tales como identificar fallas comunes en instalaciones residenciales, calcular cargas eléctricas, seleccionar calibres de conductores, dimensionar protecciones y proponer mejoras de seguridad conforme al RETIE. Estas actividades permiten validar la comprensión del aprendiz y su habilidad para utilizar la electricidad básica como herramienta para diagnosticar, analizar y solucionar situaciones propias del entorno laboral.

Asimismo, se desarrollan prácticas aplicadas como:

- Elaboración de diagramas unifilares y esquemas de circuitos residenciales.

- Simulaciones de diseño de circuitos de iluminación y tomacorrientes.

- Montaje de un circuito electrico residencial

- Diagnóstico de riesgos eléctricos en escenarios reales o fotográficos.

- Aplicación de la Ley de Ohm y cálculos de potencia para dimensionar cargas.

- Verificación de continuidad, polaridad y funcionamiento de protecciones en talleres o prácticas supervisadas.

- Propuestas técnicas de mejora o adecuación de una instalación eléctrica domiciliaria.

Estas acciones promueven que el aprendiz consolide competencias al integrar conocimientos conceptuales, procedimentales y normativos en un contexto práctico. Además, posibilitan el desarrollo de habilidades como análisis crítico, resolución de problemas, trabajo técnico ordenado y argumentación de decisiones basadas en criterios eléctricos y de seguridad.

Ambiente requerido: Aula especializada y equipada con medios audiovisuales

Estrategias o técnicas didácticas: Lluvia de ideas y discusión grupal.

Materiales de formación: Marcadores, pizarra, imágenes de circuitos eléctricos residenciales.

Duración de la actividad: 200 horas.

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

| Fase del proyecto formativo | Actividad del proyecto formativo | Actividad de Aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANALISIS | CONTEXTUALIZAR LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL DEL SENA SEGÚN LINEAMIENTOS | Discusion grupal sobre Diagnósticos de fallas en una instalación residencial identificando: Conexiones incorrectas Sobrecargas Ausencia de puesta a tierra Protecciones inadecuadas | Análisis del concepto de riesgo eléctrico, fallas de aislamiento, cortocircuito, contactos indirectos y cómo la puesta a tierra mitiga dichos riesgos. Revisión de casos reales de fallas en instalaciones eléctricas residenciales y problemas generados por una mala puesta a tierra (sobretensiones, disparos de protecciones, daños en equipos). | IDENTIFICA RIESGOS ANTES DE LA INSTALACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO Y LA ORDEN DE TRABAJO. - SELECCIONA LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO. | DILIGENCIAMIENTO DE LISTAS DE CHEQUEO MESA REDONDA |
| PLANEACION | DISEÑAR INSTALACIONES DE ACUERDO CON LA NORMAATIVIDAD VIGENTE | Examen individual sobre los conceptos basicos de la electricidad, identificacion y representtacion del Circuito en serie, paralelo, ley de Ohm, Ley de Watt. Identificacion de los diferentes circuitos electricos que se encuentran en sus viviendas, para evaluar la interpretacion de la distribucion de las cargas (CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES GENERALES, CIRCUITO DE LA NEVERA, ILUMINACION). | Estudio de conceptos fundamentales de electricidad básica: voltaje, corriente, potencia, resistencia, conductividad, materiales eléctricos, y la importancia del conductor de protección Lectura y análisis guiado del reglamento RETIE y de los requisitos aplicables a instalaciones eléctricas residenciales y sistemas de puesta a tierra. | SELECCIONA Y VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES DE ACUERDO CON LA ORDEN DE TRABAJO. VERIFICA EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y CATÁLOGOS DEL FABRICANTE. ALMACENA LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS | EXAMEN INDIVIDUAL |
| EJECUCION | REALIZAR LA EJECUCION DE LO PLANEADO DE ACUERDO A ORDEES DE TRABAJO EN LA PARTE ELECTRICA DE UNA INSTALACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL | Determinar cada uno de los elementos a calcular en circuitos eléctricos. 1.- Enumerar los elementos que componen una instalación. 2.- Especificar los parámetros principales de cada uno de los elementos. | Identificación de componentes de un sistema de puesta a tierra: electrodos, conductor de bajante, conector múltiple, barra equipotencial, medición de resistencia. | SELECCIONA LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO. - VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE ACUERDO CON MANUALES Y PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE. | DILIGENCIAMIENTO DE LISTAS DE CHEQUEO |
| EJECUCION | REALIZAR LA EJECUCION DE LO PLANEADO DE ACUERDO A ORDEES DE TRABAJO EN LA PARTE ELECTRICA DE UNA INSTALACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL | Determinar cada uno de los elementos a calcular en circuitos eléctricos. 1.- Enumerar los elementos que componen una instalación. 2.- Especificar los parámetros principales de cada uno de los elementos. | Revisión de planos y diagramas eléctricos de viviendas típicas para identificar elementos principales: tableros, circuitos, protecciones, calibres y rutas de cableado. | SOLICITA LA CANTIDAD, TIPO Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DEFINIDOS EN LA ORDEN DE TRABAJO. - DILIGENCIA LOS FORMATOS DE SOLICITUD DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS. - GARANTIZA UNA UTILIZACIÓN RACIONAL DE MATERIALES E INSUMOS SEGÚN EL TRAZADO Y REQUERIMIENTOS. | INTERPRETACION E INCLUSION DE PUNTOS ELECTRICOS EN PLANOS |
| EJECUCION | REALIZAR LA EJECUCION DE LO PLANEADO DE ACUERDO A ORDEES DE TRABAJO EN LA PARTE ELECTRICA DE UNA INSTALACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL | Realizar los cálculos necesarios para la configuración. | Interpretación de simbología eléctrica utilizada en planos residenciales y diagramas unifilares. | VERIFICA LA CONTINUIDAD DE LOS CONDUCTORES SEGÚN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO. VERIFICA LA RESISTENCIA O GRADO DE AISLAMIENTO ENTRE LA TUBERÍA METÁLICA Y LOS CONDUCTORES UTILIZANDO LA TÉCNICA Y EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE TRABAJO. GARANTIZA LA CONTINUIDAD Y AISLAMIENTO DEL CONDUCTOR DE TIERRA SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. | INTERPRETACION DE PLANOS ELECTRICOS DESARROLLO DE CALCULOS PARA MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS |
| EVALUACION | REALIZAR LA EJECUCION DE LO PLANEADO DE ACUERDO A ORDEES DE TRABAJO EN LA PARTE ELECTRICA DE UNA INSTALACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL | Identificación de la ubicación adecuada: recolección y selección de materia prima, herramientas e insumos. Identificar los elementos en una instalación e interpretar la documentación técnica de las mismas. | Lectura y análisis guiado del reglamento RETIE y de los requisitos aplicables a instalaciones eléctricas residenciales y sistemas de puesta a tierra. | PERFORA EL TERRENO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL MISMO Y PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS. - REUBICA EL SITIO DE PERFORACIÓN DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES DEL TERRENO. - CONECTA LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS Y REGLAMENTO TÉCNICO VIGENTE. | INTERPRETACION E INCLUSION DE PUNTOS ELECTRICOS EN PLANOS |
| EVALUACION | REALIZAR LA EJECUCION DE LO PLANEADO DE ACUERDO A ORDEES DE TRABAJO EN LA PARTE ELECTRICA DE UNA INSTALACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL | Realizar los cálculos necesarios para la configuración. | Conexión del conductor de bajante Barra de tierra en tablero Medición final de continuidad al del barraje de tablero a varilla | REGISTRA LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE ACUERDO CON LA NORMA TÉCNICA Y LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, - CUBRE EL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL DISEÑO. - VERIFICA LAS CONEXIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO Y EL REGLAMENTO VIGENTE. | REDACCION DE INFORME TECNICO. DESARROLLO DE CALCULOS PARA MATERIALES Y ELEMENTOS NECESARIOS DESARROLLO DE CIRCUITO ELECTRICO EN LABORATORIO O AULA ESPECIALIZADA DE ELECTRICIDAD |
| EVALUACION | REALIZAR LA EJECUCION DE LO PLANEADO DE ACUERDO A ORDEES DE TRABAJO EN LA PARTE ELECTRICA DE UNA INSTALACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL | Realizar el trazado y diseño de una instalación eléctrica residencial, identificando puntos de luz, tomacorrientes, salidas especiales y rutas de canalización. Construcción práctica de un circuito eléctrico básico, incluyendo interruptor, luminaria, tomacorriente y protección. | Plano unifilar Distribución de circuitos Selección de conductores y protecciones Cuadro de cargas Correcta conexión de barras (tierra, neutro, fase) Selección adecuada de breakers | EMPALMA LOS CONDUCTORES GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD DEL CIRCUITO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. ELABORA EL ENCINTADO GARANTIZANDO EL AISLAMIENTO SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE. - FIJA LOS ELEMENTOS A LAS SALIDAS CUMPLIENDO CON LO REQUERIDO EN LA NORMA TÉCNICA. CONECTA LA PROTECCIÓN DE CADA CIRCUITO EN LA CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO CON EL DISEÑO. ENERGIZA Y COMPRUEBA EL CIRCUITO ELÉCTRICO CUMPLIENDO CON LOS PROCEDIMIENTOS Y DISEÑO ELÉCTRICO. | DESARROLLO DE CIRCUITO ELECTRICO EN LABORATORIO O AULA ESPECIALIZADA DE ELECTRICIDAD |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Normativa retie: reglamento técnico de instalaciones eléctricas en colombia.

Amp: amperaje

V:voltaje

E:tension

Conductores :cable electricos

Ohmios:resistencia de material

Tablero de distribuccion : caja donde se encuentran los circuitos de la instalacion.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

RETIE (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas).

NTC 2050 (NORMA TECNICA COLOMBIANA)

Documentación técnica del SENA.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | GREGORY ANTHONY ARCHBOLD CAJAR | Instructor | coordinacion |  |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  |  |  |  |  |