| ANEXO TÉCNICO - FICHA TÉCNICA Se debe suscribir el presente Anexo Técnico, sin alterar o suprimir ninguna de las características e ítems relacionados en el mismo, el cual contempla la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas para la ejecución y cumplimiento de la necesidad técnica identificada por parte de la entidad, como parte del proceso de estudio de mercado que adelanta la entidad, cuyo objeto consiste en: “ADQUIRIR EL SERVICIO INTEGRADO DE INTERNET QUE FACILITE LA CONECTIVIDAD EN LOS CENTROS DE DATOS PRINCIPAL Y ALTERNO.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | SEDE | DIRECCIÓN | CATEGORÍA | NOMBRE DEL SERVICIO | ANCHO DE BANDA DESCARGA | ANCHO DE BANDA SUBIDA | RE-USO | TIEMPO EN MESES | ZONA |
| 1 | BOGOTÁ SEDE PRINCIPAL | Calle 43 No. 57 - 31 – Centro Administrativo Nacional Bogotá D.C | Enlaces de Conectividad Terrestre Dedicado a Internet | Enlace Dedicados a Internet (Activo pasivo) | 1 Gbps | 1 Gbps | 1:1 | 1 o 9 | 1 |
| 2 | BOGOTÁ SEDE PRINCIPAL | Calle 43 No. 57 - 31 – Centro Administrativo Nacional Bogotá D.C | Enlaces de Conectividad Terrestre Dedicado a Internet Nota: Enlace con otro operador de Internet diferente al canal de 1 GB | Enlace Dedicados a Internet (Activo pasivo) | 1 Gbps | 1 Gbps | 1:1 | 1 o 9 | 1 |
| 3 | BOGOTÁ SEDE PRINCIPAL | Calle 43 No. 57 - 31 – Centro Administrativo Nacional Bogotá D.C | Enlaces de Conectividad Terrestre Nota: Servicio en capa 2 ubicado como punto A en la Calle 43 No. 57 - 31 – Centro Administrativo Nacional Bogotá D.C. (sede principal) y punto B en la Carrera 50 No. 26 - 20 - Bogotá D.C (sede archivo central) | Enlace Dedicados entre puntos MPLS (Activo pasivo) | 256 Mbps | 256 Mbps | 1:1 | 1 o 9 | 1 |
| 4 | BOGOTÁ SEDE PRINCIPAL | Calle 43 No. 57 - 31 – Centro Administrativo Nacional Bogotá D.C | Enlaces de Conectividad Terrestre Nota: Servicio en capa 2 ubicado como punto A en la Calle 43 No. 57 - 31 – Centro Administrativo Nacional Bogotá D.C. (sede principal) y punto B en la Carrera 50 No. 26 - 20 - Bogotá D.C (sede archivo central(Edificio Centro de Monitoreo Sectorial) | Enlace Dedicados entre puntos MPLS (Activo pasivo) | 512 Mbps | 512 Mbps | 1:1 | 1 o 9 | 1 |

Suministrar los servicios de conectividad a Internet y red privada MPLS para todas las sedes de la entidad relacionadas a continuación, de conformidad con las ubicaciones indicadas y las especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

DIRECCIÓN SEDES DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA DONDE SE DEBE PRESTAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD

| SEDE DE LA ENTIDAD | CIUDAD | NOMBRE | DIRECCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| Sede Principal | Bogotá D.C. | Sede Principal | Calle 43 No. 57 - 31 – Centro Administrativo Nacional Bogotá D.C |
| Sede Archivo Central | Bogotá D.C. | Sede Archivo Central | Carrera 50 No. 26 - 20 - Bogotá D.C (edificio Archivo y edificio CMS) |

| ÌTEM | CONECTIVIDAD TERRESTRE ENLACES DEDICADOS A INTERNET |  | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |
| A. | GENERALIDADES DEL SERVICIO |  |  |
| 1 | Alcance del Servicio | Conexión dedicada a Internet ofrecida en medios como cobre, fibra o radio enlace; que cuenta con un ancho de banda hasta de 1 Gbps, principal y backup. |  |
| 2 | Unidad de Facturación del Servicio | Mensualizado. |  |
| 3 | Tecnología | El Proveedor debe suministrar el servicio utilizando tecnología moderna y actualizada que le permita cumplir los ANS y características técnicas definidas en el contrato. |  |
| 4 | Tipos de equipos | El Proveedor debe suministrar el servicio utilizando equipos modernos y actualizados que le permitan cumplir los ANS y características técnicas definidas en el contrato. |  |
| 5 | Dedicación del enlace sin re-uso | Sin reúso: 1:1; Conexión directa entre el punto definido por el Ministerio de Minas y Energía, a Internet. El Ministerio de Minas y Energía, podrá verificar el cumplimiento en cualquier momento durante la ejecución del contrato. |  |
| 6 | Ancho de banda | El Proveedor debe entregar el valor de velocidad efectivo de 1 Gbps simétrico de conexión directa entre el punto definido por la entidad e Internet, se deben disponer los medios para que la entidad pueda realizar la medición periódicamente. El Ministerio de Minas y Energía, podrá verificar el cumplimiento en cualquier momento durante la ejecución del contrato. |  |
| 7 | Latencia | El proveedor debe entregar un tiempo promedio que tarda el envío y recepción de un paquete IP sobre la conectividad terrestre del enlace dedicado a Internet por debajo de 10 milisegundos. El proveedor debe realizar la medición durante todo el tiempo de servicio y los resultados de las muestras pueden ser consultados por la entidad durante el tiempo de duración de la prestación del servicio con el fin de verificar la latencia promedio que permita garantizar el cumplimiento de este indicador. En los casos en que el Ministerio de Minas y Energía sospeche que existe una falla, el Proveedor debe medir y reportar la latencia en el momento y con la frecuencia que el Ministerio de Minas y Energía lo requiera. |  |
| 8 | Conexión a NAP Colombia | El ISP (Internet Service Provider) debe incluir conexión al NAP Colombia garantizando el 100% del ancho de banda contratado conforme a lo establecido en la Resolución CRC 3067 de 2011 "Indicadores de Calidad" o aquellas que adicionen, modifiquen o sustituyan. |  |
| 9 | Ancho de banda internacional | El ISP (Internet Service Provider) debe garantizar mínimo el 100% del ancho de banda del enlace contratado hasta su NAP internacional conforme a lo establecido en la Resolución CRC 3067 de 2011 "Indicadores de Calidad" o aquellas que adicionen, modifiquen o sustituyan. |  |

| 10 | Monitoreo | El ISP (Internet Service Provider) deberá disponer de un acceso para que la entidad pueda realizar el monitoreo de los canales, su desempeño, tráfico, disponibilidad y rendimiento. |
| --- | --- | --- |
| 11 | Redundancia | El Ministerio de Minas y Energía podrá según su necesidad adquirir canales redundantes (incluso con ISP diferentes) que le permitan garantizar alta disponibilidad según lo requiera. La redundancia debe ser en diferente anillo, diferente nodo, diferente acometida y diferente Router. Enlaces redundantes, incluyendo la conectividad a NAP Colombia. El proveedor se obliga a garantizar el ANS establecido en la ficha técnica del servicio, independiente del tipo de enlace que el Ministerio de Minas y Energía lo requiera (activo o pasivo). |
| 12 | QoS y CoS | El Proveedor debe brindar en enlaces QoS (Calidad de Servicio) y CoS (Clase de Servicio) en los casos en que el Ministerio de Minas y Energía lo requiera. |
| 13 | Protocolo SNMP | El Proveedor debe garantizar que todos los equipos necesarios, tienen habilitado el protocolo SNMP para poder supervisar el funcionamiento de la red. |
| C. | ANS DEL SERVICIO |  |
| 1 | Disponibilidad | El proveedor debe garantizar la disponibilidad del servicio usando la siguiente ecuación: Número total de minutos en que el servicio no está disponible x 1 10 - 0 Número de días en el mes contratado x 24 horas x 60 minutos La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el mes facturado, en los que el servicio de intercambio de datos sobre el enlace no está disponible, dividido en el número total de minutos en el mes facturado. La medición la hace el Proveedor monitoreando permanentemente el servicio durante el mes. Los resultados del monitoreo son mantenidos por el Proveedor para que puedan ser consultados por el Ministerio de Minas y Energía en cualquier momento durante la duración del servicio. La información mantenida por el Proveedor le debe permitir al Ministerio de Minas y Energía verificar la disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y durante el mes en curso. La medición se hace de forma individual sobre cada enlace. Es decir, cada enlace debe cumplir con el valor exigido en el ANS. |

|  |  | Disponibilidad exigida >=99,98% mensual Si la disponibilidad es menor al 99.98% mensual, se efectuará una Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9% <= Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo de este servicio. 99.8% <= Disponibilidad < 99.9%: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 99.7% <= Disponibilidad < 99.8%: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. Disponibilidad < 99.7%: 100% de descuento sobre el costo de este servicio. |
| --- | --- | --- |
| 2 | RTO | El proveedor deberá ejecutar de forma trimestral o a demanda pruebas de saturación en los canales contratados, incluyendo herramientas de gestión, plataformas de seguridad, equipos de borde, canales de acceso a internet y dispositivos de red entre otros. Adicionalmente el Proveedor presentará el informe de rendimiento y saturación de los canales objeto de las pruebas, según requerimiento del Ministerio de Minas y Energía, dentro de los siguientes 3 días hábiles posteriores a la solicitud. Este reporte deberá ser entregado al supervisor del contrato establecido según su solicitud, incluyendo los requisitos establecidos. Tiempo de Recuperación Objetivo (RTO) exigido RTO <= 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min<RTO<=15 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min<RTO<=25 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min<RTO<=45 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min<RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio. |
| 3 | Interrupciones Máximas | Una Interrupción se define como una pérdida total del servicio que implica que no hay intercambio de datos sobre el enlace a Internet. Interrupciones máximas en un mes 0 Interrupción. Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 1 Interrupciones: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 3 Interrupciones: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. >4 Interrupciones: 100% de descuento sobre el costo de este servicio. |

| 4 | MTBF | El MTBF es un indicador de confiabilidad definido como el promedio aritmético acumulado del tiempo entre Fallas asumiendo que el enlace a Internet se recupera de forma inmediata cuando se produce la falla. Nota aclaratoria: El supuesto: “asumiendo que el servicio se recupera de forma inmediata” hace referencia a la forma en que se medirá en tiempo entre fallas y no a que necesariamente haya una recuperación instantánea de una falla. Una Falla se define como una degradación del servicio de conectividad con respecto a las condiciones pactadas en el contrato La medición la hace el Proveedor monitoreando permanentemente el servicio durante el mes. Los resultados del monitoreo son mantenidos por el Proveedor para que puedan ser consultados por el Ministerio en cualquier momento durante la duración del servicio. La información mantenida por el Proveedor le debe permitir al Ministerio verificar el MTBF acumulado en cualquier momento durante la prestación del servicio. La medición se hace de forma individual sobre cada enlace. Es decir, cada enlace debe cumplir con el valor exigido en el ANS. Nota aclaratoria: Una Falla es diferente a una Interrupción. La falla está asociada a la confiabilidad del servicio y la Interrupción está asociada a la disponibilidad del servicio. Tiempo medio entre fallas (MTBF) exigido MTBF = 720 horas Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 650 horas < MTBF = 720 horas: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 500 horas < MTBF <= 650 horas: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 400 horas < MTBF <= 500 horas: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. MTBF < 400 horas: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio. |
| --- | --- | --- |
| 5 | Ancho de Banda | El ancho de banda corresponde al rango de frecuencias que ocupan los datos transmitidos por el enlace sin que se presente distorsión o pérdida de información. La medición la hace el Proveedor una vez lo solicite el Ministerio de Minas y Energía por el tiempo y con la frecuencia que el Ministerio lo requiera. Los resultados de la medición deben ser mantenidos por el Proveedor para que puedan ser consultados por el Ministerio durante la duración del servicio. La medición se hace de forma individual sobre cada enlace. Es decir, cada enlace debe cumplir con el valor exigido en el ANS. Ancho de Banda exigido Debe ser igual o superior al ancho de banda contratado Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación Si se evidencia una reducción del 10% sobre el ancho de banda contratado: 40% de descuento sobre el costo del servicio. Si se evidencia una reducción del 20% sobre el ancho de banda contratado: 50% de descuento sobre el costo del servicio. Si se evidencia una reducción >= 30% sobre el ancho de banda contratado: 100% de descuento sobre el costo del servicio |

| 6 | Calidad y Oportunidad en los Reportes Entregados | El Proveedor debe garantizar la calidad de la información que contienen los reportes que entrega al Ministerio de Minas y Energía. Con el fin de garantizar la calidad de los reportes se define el número máximo de devoluciones en que puede incurrir el Proveedor sin que se generen penalizaciones para cada nivel de servicio. Adicionalmente, se establecen las penalidades por no conformidad que se le harán al Proveedor cuando supere el número máximo de devoluciones. Cantidad de devoluciones máximas por cada reporte <= 2 devoluciones de un mismo reporte Penalidad por no conformidad - Descuento enfacturación 3 devoluciones del mismo reporte: 10% de descuento sobre el costo del servicio. 4 devoluciones del mismo reporte: 20% de descuento sobre el costo del servicio. 5 devoluciones del mismo reporte: 50% de descuento sobre el costo del servicio. 6 devoluciones del mismo reporte: 100% de descuento sobre el costo del servicio. |
| --- | --- | --- |
| 7 | Tiempo de Aprovisionamiento de Crecimientos Contemplados en el Nivel de Elasticidad Contratado | El crecimiento de los enlaces está dado por las características de elasticidad definidas en esta ficha. La medición se hace de forma individual sobre cada enlace. Es decir, cada enlace debe cumplir con el valor exigido en el ANS. Desagregar en el catálogo los crecimientos según cada ancho de banda para que el proponente pueda dimensionar. El Ministerio de Minas y Energía podrá elegir en el catálogo, los crecimientos según el ancho de banda contratado. El proveedor podrá establecer el precio para cada uno de los crecimientos según el ancho de banda establecido, determinando si debe incurrir en adecuaciones físicas o cambios en los equipos. Elasticidad de nivel alta exigida Zona 1: <= a 16 horas continuas. Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 2 horas continuas de retraso: 10% de descuento sobre el costo de este servicio. 4 horas continuas de retraso: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 6 horas continuas de retraso: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. 8 horas continuas de retraso: 100% de descuento sobre el costo de este servicio. |

| 8 | Efectividad en Resolución de Incidentes y/o Solicitudes | El Proveedor debe contar con los enlaces de soporte descritos en las condiciones técnicas transversales para atender el Ministerio de Minas y Energía cuando esta requiera que sean atendidas: - Solicitudes de cambios - Cambios en configuraciones - Resolución de inquietudes - Entrega reportes e información. - Solución de incidentes La efectividad de resolución de solicitudes mide el tiempo máximo de solución de las solicitudes realizadas a la mesa de ayuda del Proveedor según su nivel de prioridad. El tiempo que mide la efectividad de resolución comienza a contabilizar desde el momento en que el ticket es registrado en la mesa de ayuda hasta que el Proveedor da una respuesta y soluciona el problema. Zona 1: Prioridad 1: Efectividad de resolución <=4 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 18 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 64 horas |
| --- | --- | --- |
| D. | SERVICIOS DE ELASTICIDAD |  |
| 1 | Crecimiento Definitivo | Ampliaciones definitivas en el ancho de banda que debe estar en capacidad de soportar el equipo inicialmente instalado. Una ampliación definitiva tiene una duración correspondiente al tiempo restante de servicio según se establezca en el contrato. Capacidad de crecimiento:=0% Capacidad de crecimiento: Hasta el 100% sin cambio de equipos. |
| 2 | Crecimiento Temporal | Ampliaciones en el ancho de banda que debe estar en capacidad de soportar el equipo inicialmente instalado. Nota: La duración de crecimiento debe ser menor al tiempo restante de servicio que fue pactada en el contrato a través del cual se solicitó el servicio. Capacidad de crecimiento:= 0% Capacidad de crecimiento: Hasta el 100% sin cambio de equipos Duración del crecimiento: Mínima (días): 7 días calendario hasta 30 días, Máxima (mensual): 60 días calendario |

| ÌTEM | CONECTIVIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
|  | TERRESTRE ENLACES |  |
|  | DEDICADOS ENTRE PUNTOS | 2 |

| A. | GENERALIDADES DEL SERVICIO |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Alcance del Servicio | Conexión permanente entre puntos ofrecida en medios como cobre, fibra o radio enlace; que cuenta con un ancho de banda MPLS de 256 Mbps principal y Backup y 512 Mbps principal y Backup. |
| 2 | Unidad de Facturación del Servicio | Mensualizado. |
| 3 | Tecnología | El Proveedor debe suministrar el servicio utilizando tecnología moderna y actualizada que le permita cumplir los ANS y características técnicas definidas en el contrato. |
| 4 | Tipos de equipos | El Proveedor debe suministrar el servicio utilizando equipos modernos y actualizados que le permitan cumplir los ANS y características técnicas definidas en el contrato. |
| 5 | Dedicación del enlace sin re-uso | Sin reúso: 1:1; Conexión directa entre dos puntos definidos por el Ministerio de Minas y Energía. El Ministerio de Minas y Energía podrá verificar el cumplimiento en cualquier momento durante la ejecución del contrato. |
| 6 | Ancho de banda | El Proveedor debe entregar el valor de velocidad efectivo de cada canal de acuerdo a las conexiones directas entre dos puntos definidos por la entidad. El Ministerio de Minas y Energía podrá verificar el cumplimiento en cualquier momento durante la ejecución del contrato. |
| 7 | Latencia | El proveedor debe entregar un tiempo promedio que tarda el envío y recepción de un paquete IP sobre la conectividad terrestre del enlace dedicado entre cada router de los dos puntos definidos por el Ministerio en un intervalo entre 2 y 20 milisegundos. El proveedor debe realizar la medición durante todo el tiempo de servicio y los resultados de las muestras pueden ser consultados por la entidad durante el tiempo de duración de la prestación del servicio con el fin de verificar la latencia promedio que permita garantizar el cumplimiento de este indicador. En los casos en que el Ministerio de Minas y Energía sospeche que existe una falla, el Proveedor debe medir y reportar la latencia en el momento y con la frecuencia que el Ministerio de Minas y Energía lo requiera. |
| 8 | Redundancia | El proveedor se obliga a garantizar el ANS establecido en la ficha técnica del servicio, independiente del tipo de enlace que el Ministerio de Minas y Energía requiera (activo o pasivo). |
| 9 | QoS y CoS | El Proveedor debe brindar en enlaces QoS (Calidad de Servicio) y CoS (Clase de Servicio) en los casos en que el Ministerio de Minas y Energía lo requiera. |

| 10 | Protocolo SNMP | El Proveedor debe garantizar que todos los equipos necesarios, tienen habilitado el protocolo SNMP para poder supervisar el funcionamiento de la red. |
| --- | --- | --- |
| C. | ANS DEL SERVICIO |  |
| 1 | Disponibilidad | El proveedor debe garantizar la disponibilidad del servicio usando la siguiente ecuación: Número total de minutos en que el servicio no está disponible 1 - Número de días en el mes contratado x 24 horas x 60 minutos La indisponibilidad es el número total de minutos, durante el mes facturado, en los que el servicio de intercambio de datos sobre el enlace no está disponible, dividido en el número total de minutos en el mes facturado. La medición la hace el Proveedor monitoreando permanentemente el servicio durante el mes. Los resultados del monitoreo son mantenidos por el Proveedor para que puedan ser consultados por el Ministerio de Minas y Energía en cualquier momento durante la duración del servicio. La información mantenida por el Proveedor le debe permitir al Ministerio verificar la disponibilidad histórica del servicio en los meses anteriores y durante el mes en curso. La medición se hace de forma individual sobre cada enlace. Es decir, cada enlace debe cumplir con el valor exigido en el ANS. Disponibilidad exigida >=99,98% mensual Si la disponibilidad es menor al 99.98% mensual, se efectuará una Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 99.9% <= Disponibilidad<99.98%: 10% de descuento sobre el costo de este servicio. 99.8% <= Disponibilidad < 99.9%: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 99.7% <= Disponibilidad < 99.8%: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. Disponibilidad < 99.7%: 100% de descuento sobre el costo de este servicio. |
| 2 | RTO | El proveedor deberá ejecutar de forma trimestral o a demanda un análisis de saturación de los canales objeto, incluyendo herramientas de gestión, plataformas de seguridad, equipos de borde, canales de acceso a internet y dispositivos de red entre otros. Adicionalmente el Proveedor presentará el informe de Rendimiento y |

|  |  | Saturación, según requerimiento del Ministerio de Minas y Energía, dentro de los siguientes 3 días hábiles posteriores a la solicitud. Este reporte deberá ser entregado al supervisor del contrato establecido según su solicitud, incluyendo los requisitos establecidos. Tiempo de Recuperación Objetivo (RTO) exigido RTO <= 8 minutos Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 8 min<RTO<=15 min: 10% de descuento sobre el costo total de este servicio. 15 min<RTO<=25 min: 20% de descuento sobre el costo total de este servicio. 25 min<RTO<=45 min: 50% de descuento sobre el costo total de este servicio. 45 min<RTO: 100% de descuento sobre el costo total de este servicio. |
| --- | --- | --- |
| 3 | Interrupciones Máximas | Una Interrupción se define como una pérdida total del servicio que implica que no hay intercambio de datos sobre el enlace de MPLS. Interrupciones máximas en un mes 0 Interrupción. Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación 1 Interrupciones: 20% de descuento sobre el costo de este servicio. 3 Interrupciones: 50% de descuento sobre el costo de este servicio. >4 Interrupciones: 100% de descuento sobre el costo de este servicio. |
| 4 | MTBF | El MTBF es un indicador de confiabilidad definido como el promedio aritmético acumulado del tiempo entre Fallas asumiendo que el enlace de MPLS se recupera de forma inmediata cuando se produce la falla. Nota aclaratoria: El supuesto: “asumiendo que el servicio se recupera de forma inmediata” hace referencia a la forma en que se medirá en tiempo entre fallas y no a que necesariamente haya una recuperación instantánea de una falla. Una Falla se define como una degradación del servicio de conectividad con respecto a las condiciones pactadas en el contrato. La medición la hace el Proveedor monitoreando permanentemente el servicio durante el mes. Los resultados del monitoreo son mantenidos por el Proveedor para que puedan ser consultados por el Ministerio de Minas y Energía en cualquier momento durante la duración del servicio. La información mantenida por el Proveedor le debe permitir al Ministerio verificar el MTBF acumulado en cualquier momento durante la prestación del servicio. La medición se hace de forma individual sobre cada enlace. Es decir, cada enlace debe cumplir con el valor exigido en el ANS. Nota aclaratoria: Una Falla es diferente a una Interrupción. La falla está asociada a la confiabilidad del servicio y la Interrupción está asociada a la disponibilidad del servicio. |

| 5 | Ancho de Banda | El ancho de banda corresponde al rango de frecuencias que ocupan los datos transmitidos por el enlace sin que se presente distorsión o pérdida de información. La medición la hace el Proveedor una vez lo solicite el Ministerio de Minas y Energía por el tiempo y con la frecuencia que el Ministerio de Minas y Energía lo requiera. Los resultados de la medición deben ser mantenidos por el Proveedor para que puedan ser consultados por el Ministerio de Minas y Energía durante la duración del servicio. La medición se hace de forma individual sobre cada enlace. Es decir, cada enlace debe cumplir con el valor exigido en el ANS. Ancho de Banda exigido Debe ser igual o superior al ancho de banda contratado Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación Si se evidencia una reducción del 10% sobre el ancho de banda contratado: 40% de descuento sobre el costo del servicio. Si se evidencia una reducción del 20% sobre el ancho de banda contratado: 50% de descuento sobre el costo del servicio. Si se evidencia una reducción >= 30% sobre el ancho de banda contratado: 100% de descuento sobre el costo del servicio. |
| --- | --- | --- |
| 6 | Calidad y Oportunidad en los Reportes Entregados | El Proveedor debe garantizar la calidad de la información que contienen los reportes que entrega al Ministerio. Con el fin de garantizar la calidad de los reportes se define el número máximo de devoluciones en que puede incurrir el Proveedor sin que se generen penalizaciones para cada nivel de servicio. Adicionalmente, se establecen las penalidades por no conformidad que se le harán al Proveedor cuando supere el número máximo de devoluciones. Cantidad de devoluciones máximas por cada reporte <= 2 devoluciones de un mismo reporte Penalidad por no conformidad - Descuento en facturación - devoluciones del mismo reporte: 10% de descuento sobre el costo del servicio. - devoluciones del mismo reporte: 20% de descuento sobre el costo del servicio. - devoluciones del mismo reporte: 50% de descuento sobre el costo del servicio. - devoluciones del mismo reporte: 100% de descuento sobre el costo del servicio. |
| 7 | Efectividad en Resolución de Incidentes y/o Solicitudes | El Proveedor debe contar con los enlaces de soporte descritos en las condiciones técnicas transversales para atender al Ministerio de Minas y Energía cuando esta requiera que sean atendidas: - Solicitudes de cambios. - Cambios en configuraciones. - Resolución de inquietudes. - Entrega reportes e información. - Solución de incidentes. La efectividad de resolución de solicitudes mide el tiempo máximo de solución de las solicitudes realizadas a la mesa de ayuda del Proveedor según su nivel de prioridad. El tiempo que mide la efectividad de resolución comienza a contabilizar desde el momento en que el ticket es registrado en la mesa de ayuda hasta que el Proveedor da una respuesta y soluciona el problema. Zona 1: Prioridad 1: Efectividad de resolución <=4 horas Prioridad 2: Efectividad de resolución <= 18 horas Prioridad 3: Efectividad de resolución <= 64 horas |

|  | CONDICIONES TRANSVERSALES |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÌTEM |  |  | CANTIDAD |
|  |  |  | N/A |
|  | TIEMPOS DE INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS |  |  |
| A. |  |  |  |
| 1 | Alcance | . Las actividades y procedimientos generales mínimos para la entrega, verificación de las especificaciones técnicas y pruebas de funcionamiento de los servicios contenidos en el contrato de telecomunicaciones y de conectividad. |  |
|  |  | . El inicio de ejecución del contrato estará sujeto a partir del momento del perfeccionamiento y legalización del mismo y los tiempos estipulados para el inicio del servicio del AMP. |  |
|  |  | . Las actividades contempladas en el protocolo de instalación, prueba y aceptación del servicio no significan costos adicionales para el Ministerio de Minas y Energía. |  |
|  |  | . El Proveedor puede hacer entregas parciales siempre y cuando respete los ANS definidos para cada servicio. |  |
|  |  | . El Ministerio de Minas y Energía y el Proveedor podrán modificar o ajustar el protocolo de instalación siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Adicionalmente, si el Ministerio de Minas y Energía cuenta con su propio protocolo de instalación podrá usarlo. |  |
| 2 | Responsabilidades del Proveedor | Contar con personal idóneo para realizar las actividades de instalación y pruebas de los servicios contratados. |  |
|  |  | Asignar y comunicar al Ministerio que contacto estará coordinando el proceso de entrega y realización de pruebas de los servicios. |  |
|  |  | Suministrar las herramientas necesarias para cumplir tanto con la instalación adecuada y con las pruebas que sugiere el protocolo |  |
|  |  | Cubrir los costos logísticos asociados a su personal durante el desarrollo de las actividades que integran el protocolo de instalación, prueba, puesta en servicio y aceptación de los servicios contratados. |  |
|  |  | Proveer el personal con la seguridad social, cursos en alturas y demás certificaciones vigentes al momento de la instalación que garanticen una correcta y segura instalación y puesta en funcionamiento de los servicios contratados. |  |
|  |  | El Proveedor debe enviar al Ministerio de Minas y Energía los informes de instalación y los documentos que el protocolo de instalación, prueba y aceptación del servicio define una vez finalizado el proceso de montaje de la infraestructura física para la prestación de los servicios contratados. Además de la información de la arquitectura y diseño se debe entregar lo siguiente:URL de administración o monitoreo usuario y contraseña de monitoreo Diagramas de Conexión o topologías de red. Otros usuarios y contraseñas requeridos que no vulneran la confiabilidad e integridad de la infraestructura del proveedor. Configuraciones requeridas para equipos del cliente Documentación técnica de instalación y de operación de los servicios contratados. |  |

|  |  | El Proveedor debe entregar el mapa de servicio que relacione todos los componentes provisionados para brindar el servicio, la topología y la configuración. El mapa de servicio hace parte del acta de entrega detallado en el protocolo de instalación, prueba y aceptación del servicio por parte del Ministerio de Minas y Energía. Nota: El mapa de servicio debe ser actualizado por el proveedor cuando se den adiciones o modificaciones sobre el servicio. |
| --- | --- | --- |
| 3 | Responsabilidades del MINISTERIO | Informar al Proveedor la ubicación exacta donde se van a realizar la(s) entrega(s) y la(s) prueba(s) de los servicios contratados. |
|  |  | Disponer de un espacio físico adecuado, que cuente con una mesa de trabajo, sillas y las condiciones técnicas necesarias para probar los servicios contratados. El Ministerio de Minas y Energía dispondrá de las condiciones de infraestructura para la entrega del servicio, tales como: energía regulada, sistema de puesta a tierra, rack de comunicaciones para instalar equipos de telecomunicaciones y condiciones ambientales óptimas para la temperatura de los equipos, esto en el caso que los servicios contratados así lo requieran. |
|  |  | La tenencia, custodia y cuidados de los equipos proporcionados en calidad de comodato son responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía, quien deberá garantizar su buen estado salvo el normal deterioro derivado de las condiciones naturales, así como la normal y correcta prestación de los servicios asociados. |
|  |  | Establecer los protocolos, proveer los acompañamientos y garantizar los permisos y accesos necesarios para una correcta instalación y puesta en funcionamiento de los servicios. |
|  |  | Asegurar que el Proveedor cuenta con la siguiente información actualizada: - Datos del contacto técnico. - Datos del supervisor. |
|  |  | Trabajar conjuntamente con el Proveedor en la definición y en la ejecución del plan de migración o cambio de los servicios entre el ISP saliente y entrante |
|  |  | El Ministerio de Minas y Energía tendrá 3 días una vez aprovisionado los servicios contratados para realizar la verificación y manifestar las inconformidades encontradas. |
| 4 | Planeación | Una vez ha sido adjudicado el contrato; el Proveedor tiene hasta 3 días calendario para comunicarse con el contacto técnico definido en el proceso y dar inicio al protocolo de instalación, prueba y aceptación. |
|  |  | El Ministerio de Minas y Energía y el Proveedor deben pactar el cronograma de instalación, prueba y aceptación de los servicios. El cronograma debe respetar los tiempos que estipulan los ANS para cada servicio. Es decir, El Proveedor debe cumplir los tiempos de entrega de los servicios de acuerdo a la zona y volumen de canales a ser instalados. El cronograma debe respetar la fecha de inicio de cada servicio contratado que debió ser especificada por el Ministerio. Una vez el cronograma ha sido aprobado, las modificaciones deben ser discutidas y acordadas por ambas partes. Adicionalmente, las modificaciones al cronograma se restringen a situaciones fortuitas o de fuerza mayor. |
|  |  | El Ministerio de Minas y Energía y el Proveedor deben pactar el horario en el cual serán instalados los servicios y esta información debe ser incluida en el cronograma. |
|  |  | El Ministerio de Minas y Energía y el Proveedor deben definir las responsabilidades y tiempos asociados a la gestión de los permisos necesarios para aprovisionar los servicios contratados. Nota: El cálculo de los tiempos de duración para instalación no incluye los periodos de tiempo que tarde la gestión de permisos de acceso por parte del Ministerio. |

|  |  | En caso de que el Ministerio de Minas y Energía y el Proveedor no lleguen a un acuerdo sobre el cronograma, los horarios de trabajo y las responsabilidades para tramitar los permisos quedarán definidos así: - Los tiempos de instalación son los definidos en cada servicio. En caso de incumplimientos en la instalación por causas atribuibles al proveedor del servicio, el Ministerio de Minas y Energía procederá con la aplicación de las causales de incumplimiento establecidas en el contrato. - Las pruebas inician el día hábil siguiente a la finalización de la instalación. - La instalación del servicio debe hacerse en un horario y en coordinación que no afecte la operación del Ministerio de Minas y Energía. - El Ministerio de Minas y Energía es responsable de gestionar todos los permisos requeridos para la instalación del servicio y debe hacerlo en tiempos que permitan que el Proveedor cumpla con los tiempos de instalación definidos. |
| --- | --- | --- |
| 5 | Instalación | Una vez terminada la instalación, el Proveedor debe notificar al supervisor del contrato que el servicio ha sido habilitado para iniciar las pruebas conjuntas que permitan verificar el correcto funcionamiento del servicio contratado. El Ministerio de Minas y Energía debe iniciar las pruebas de verificación del correcto funcionamiento del servicio en un plazo menor a 1 día hábil después de recibir la notificación por parte del Proveedor. |
|  |  | Puntualidad de la instalación: Es el tiempo máximo que puede tardar el Proveedor en hacer la instalación de los servicios sin incurrir en incumplimiento, los cuales se encuentran definidos por zona y número de enlaces. El tiempo contabilizará al ISP bajo los siguientes aspectos: - Gestión de Autorización a Terceros: Es el tiempo entre la emisión de la orden de compra por parte del Ministerio de Minas y Energía y la solicitud de permiso por parte del ISP al proveedor de la infraestructura física (Electrificadora, operador de red o particular propietario, entre otros) conforme a lo establecido en las Resoluciones CRC 3101 de 2011 y CREG 063 de 2013 y aquellas que adicionen, modifiquen o sustituyan. - Duración de la Instalación: Es el tiempo entre la autorización del tercero proveedor de la infraestructura al ISP y la puesta en funcionamiento del servicio. Nota: En el caso que el ISP no requiera la Gestión de Autorización a Terceros para la puesta en funcionamiento del servicio, se aplicará únicamente el numeral (ii) Duración de la Instalación como el tiempo para medir el cumplimiento del servicio. |
| 6 | Prueba | El Proveedor debe entregar el mapa de servicio o diagramas de red que relacione todos los componentes provisionados para brindar el servicio. Nota: El mapa de servicio debe ser actualizado por el Proveedor cuando se den adiciones o modificaciones sobre el servicio. |
|  |  | El Proveedor debe entregar toda la documentación asociada a la prestación del servicio: - Procedimientos y protocolos de escalamiento. - Datos de contacto de los canales de servicios de soporte. - Soporte de las pruebas de instalación y funcionamiento. - Soporte de las coordenadas geográficas de la ubicación donde se instala el servicio según la información suministrada por el GPS. - Relación de los equipos instalados. - Informe montaje infraestructura física: URL de administración o monitoreo, usuario y contraseña de monitoreo, otros usuarios y contraseñas requeridos, configuraciones requeridas para equipos del Ministerio de Minas y Energía y la documentación técnica de instalación y de operación de los servicios contratados. |

|  |  | - Diagrama de red. Nota aclaratoria: La entrega de las configuraciones de equipos del proveedor no incluye usuarios, contraseñas, y demás datos de seguridad que no sean relevantes para el funcionamiento de los servicios contratados. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Para verificar el correcto funcionamiento de los servicios contratados se sugieren pruebas como: - Ping a sitio remoto. - Navegación a sitio web externo al Ministerio de Minas y Energía. - Ping a un portal reconocido. - Una prueba de acceso a una aplicación del Ministerio de Minas y Energía desde el punto remoto. - Prueba de navegación a un sitio restringido. - IP del equipo de Borde de Red. - Verificación de la velocidad de subida y de bajada. - Verificación del ancho de banda. - Verificación de la latencia. - Al recibir los equipos, el Ministerio de Minas y Energía debe verificar que todos los equipos y accesorios solicitados estén completos. - Verificación y documentación (registro fotográfico) de las condiciones físicas en que quedó el lugar y el equipo después de concluida la instalación. - Verificación del acceso y permisos de los usuarios y contraseñas suministrados. |
|  |  | Toda modificación realizada y/o gestionada directamente por el Ministerio de Minas y Energía, queda bajo la responsabilidad de la entidad y es su compromiso informar al Proveedor. |
|  |  | Una vez concluidas las pruebas de aceptación el Ministerio de Minas y Energía tiene hasta 2 días hábiles para notificar al Proveedor sobre los resultados. |
| 6 | Aceptación | Una vez el Ministerio de Minas y Energía verifica el correcto funcionamiento de los servicios contratados y recibe toda la documentación requerida debe firmar un documento de aceptación de los servicios recibidos. |
|  | PROTOCOLO PARA LA FINALIZACIÓN DEL SERVICIO |  |
| B. |  |  |
| 1 | Alcance | El protocolo describe las actividades y aspectos a tener en cuenta por el Ministerio de Minas y Energía y el Proveedor una vez terminado el tiempo de los servicios contratados. |
|  |  | Las actividades contempladas en el protocolo de finalización del servicio no significan costos adicionales para el Ministerio de Minas y Energía. |
|  |  | El Ministerio de Minas y Energía y el Proveedor pueden hacer modificaciones al protocolo o decidir usar otro protocolo siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. |
| 2 | Responsabilidades del Proveedor | Contar con personal idóneo para realizar las actividades de desinstalación de los servicios. |
|  |  | Asignar y comunicar al Ministerio de Minas y Energía el contacto estará coordinando el protocolo de finalización de los servicios. |
|  |  | Suministrar las herramientas necesarias para cumplir con las actividades que sugiere el protocolo. |
|  |  | Cubrir los costos logísticos asociados a su personal durante el desarrollo de las actividades que integran el protocolo de finalización de los servicios contratados. |
|  |  | El Proveedor debe entregar la documentación de configuraciones y parámetros de los servicios contratados, procedimientos y tareas específicas contratadas sobre los servicios de la entidad, información necesaria para que el Ministerio de Minas y Energía pueda configurar sus servicios con otro proveedor al finalizar el servicio en el tiempo pactado de acuerdo con el protocolo de finalización del servicio. El Proveedor se obliga a retirar los equipos de las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía antes de 30 días calendario después de finalizado el servicio. |
| 3 | Responsabilidades | Disponer de un espacio para realizar las tareas de comprobación de los equipos. |

|  | del Ministerio de Minas y Energia | Proveer todos los acompañamientos y/o ingresos necesarios durante el periodo de entrega de servicios por parte del Proveedor. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Asegurar que el Proveedor cuenta con la siguiente información actualizada: - Datos del contacto técnico. - Datos del supervisor. |
| 4 | Finalización del Servicio | El Proveedor debe entregar las políticas definidas en los appliance contratados o asociados al servicio. |
|  |  | El Proveedor debe liberar las IP que son del Ministerio de Minas y Energía y dejar de publicar el direccionamiento IPv6 del cliente. |
|  |  | El Proveedor debe entregar un reporte final que resume la gestión del servicio a lo largo de todo el periodo contratado. El reporte debe incluir: - Los eventos destacados en la prestación del servicio. - La capacidad, la seguridad y la utilización de los diferentes componentes de los servicios de conectividad suministrados. - Los resultados del seguimiento hecho durante la duración del servicio de los indicadores que fueron monitoreados: Disponibilidad, número máximo de interrupciones, RTO, MTBF, latencia y ancho de banda; entre otros. - Tráfico de entrada promedio por mes. - Tráfico de salida promedio por mes. - Ancho de banda consumido en línea de tiempo durante la duración del servicio. - Tráfico en los administradores del ancho de banda. - Eventos reportados por el firewall. - Oportunidades de mejora detectadas. - Lecciones aprendidas. - Georreferenciación de cada uno de los sitios. - La configuración y políticas aplicadas a cada uno de los servicios contratados. - El mapa de servicios actualizado. |
|  |  | El Proveedor se obliga a retirar los equipos de las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía antes de 30 días calendario después de finalizado el servicio. |
|  |  | El Supervisor del contrato expedirá el certificado de cumplimiento si los servicios han sido suministrados por el Proveedor de acuerdo a las condiciones del contrato |
|  | EXCEPCIONES AL SERVICIO |  |
| C. |  |  |
| 1 | El cálculo de los tiempos de duración para instalación y traslado no incluye los periodos de tiempo en los cuales las instalaciones de la entidad o los equipos de la entidad no estén disponibles. |  |
| 2 | El cálculo de los tiempos de duración para instalación y traslado no incluye los periodos de tiempo que tarde la gestión de permisos de acceso por parte de la entidad. |  |
| 3 | El cálculo de los tiempos de duración para instalación y traslado no incluye los retrasos que se deriven directamente de información incompleta o errada que ha sido suministrada por la entidad. |  |
| 4 | El tiempo entre la autorización del tercero proveedor de la infraestructura física (Electrificadora, operador de red o particular propietario, entre otros) al ISP y la puesta en funcionamiento del servicio; Esto conforme a lo establecido en las Resoluciones CRC 3101 de 2011 y CREG 063 de 2013 y aquellas que adicionen, modifiquen o sustituyan |  |
| 5 | El cálculo de los tiempos de duración para instalación y traslado no incluye las demoras ocasionadas por accesos denegados a equipos ubicados en las instalaciones de la entidad o componentes de red que estén en la entidad. |  |
| 6 | El cálculo de los tiempos de duración para instalación y traslado no incluye las demoras ocasionadas por causas de fuerza mayor; es decir, eventos imprevisibles e irresistibles como: guerra, terrorismo, rebelión civil, inundaciones |  |
| 7 | Para los servicios de equipos de seguridad, administrador de ancho de banda, routers, aceleradores y balanceadores de carga, SDWAN y Herramientas de Gestión de tráfico, los tiempos de instalación no contemplan demoras ocasionadas por la no entrega las políticas de seguridad a implementar por parte del Ministerio de Minas y Energía. |  |
| 8 | Para el caso de fallas o interrupciones ocasionadas por ataques de denegación de servicio y la entidad no tenga adquirido alguno de los servicios de gestión de seguridad |  |
| 9 | Cuando el Ministerio de Minas y Energía decide no habilitar una sede o posponer su habilitación |  |
| 10 | Las interrupciones de servicio que hayan sido previamente acordadas entre el Proveedor y el Ministerio al momento de hacer un mantenimiento preventivo no serán tenidas en cuenta en la medición de los indicadores definidos en los ANS. |  |

| 11 | No se aplicarán ANS si el daño es ocasionado por descargas eléctricas, eventos fuera del alcance y control del proveedor o del Ministerio de Minas y Energía (eventos de fuerza mayor o caso fortuito) |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | En los casos que la falla o interrupción del servicio sean atribuibles al Ministerio. |  |
| 13 | Si el incremento en la latencia del servicio contratado se debe a saturación del ancho de banda contratado por el Ministerio de Minas y Energía no será reconocida penalidad alguna al Proveedor |  |
| 14 | En los casos en que la interrupción sea en la herramienta de monitoreo y no en el servicio, no se contabilizará la interrupción como parte del tiempo máximo que el servicio puede estar fuera de servicio |  |
| 15 | En los casos que se presenten fallas o interrupciones generadas por la administración de los equipos que son gestionados por el Ministerio de Minas y Energía. |  |
| 16 | En el evento en que la falla se atribuya a hardware del Ministerio de Minas y Energía o de un tercero. Los terceros con que el Proveedor realice alianzas para la prestación del servicio no se contemplan en la excepción. |  |
|  | CONECTIVIDAD |  |
| D. |  |  |
| 1 | Hardware y Software | El Proveedor debe garantizar toda la conectividad física y lógica requerida para la puesta en funcionamiento de los servicios y conectividad contratada. Los bienes, productos y equipos con los que el proveedor vaya a brindar el servicio deben ser modernos, actuales y estar en óptimas condiciones de uso para asegurar la calidad de servicio, razón por la cual el Ministerio de Minas y Energía adquiere en comodato la custodia temporal y es responsable de la devolución de equipos en buen estado. La conectividad física hace referencia a todos los elementos de hardware necesarios para proveer el servicio. (el Ministerio de Minas y Energía dispone de las condiciones de infraestructura para la entrega del servicio, tales como: energía regulada, sistema de puesta a tierra, rack y espacios de comunicaciones para instalar equipos de telecomunicaciones - conectividad y condiciones ambientales óptimas para la temperatura de los equipos, esto en el caso que los servicios contratados así lo requieran.) La conectividad lógica hace referencia a todos los elementos de software necesarios y su respectiva configuración para proveer el servicio solicitado. |
| 2 | NAP Colombia | El ISP (Internet Service Provider) debe incluir conexión al NAP Colombia garantizando el 100% del ancho de banda contratado por parte del Ministerio, garantizando que el tráfico de datos que tiene origen y destino en el territorio nacional no transite por enlaces internacionales y en conformidad a lo establecido en la Res. CRC 5078 de 2016 "Indicadores de Calidad" Res. 5050 "compilada de las resoluciones de carácter general" y todas aquellas que adicionen, modifiquen o sustituyan. |
| 3 | Acceso Internacional | El ISP (Internet Service Provider) debe garantizar mínimo el 100% del ancho de banda del enlace contratado por parte del Ministerio otorgando todas las funcionalidades y recursos de red internacionales necesarios para permitir a los usuarios la interconexión a internet, aprovechando sus recursos y servicios, conforme a lo establecido Res. CRC 5078 de 2016 "Indicadores de Calidad" Res. 5050 "compilada de las resoluciones de carácter general" y todas aquellas que adicionen, modifiquen o sustituyan. |
| 4 | Registro TIC | Condición de operación para proveedores de este contrato: El Proveedor para la prestación de los servicios producto de este contrato, deberá contar con el Registro TIC emitido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones el cual lo acredita como Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones en el territorio nacional. El Registro TIC deberá estar vigente durante toda la operación y ejecución del contrato. El Ministerio de Minas y Energía podrá verificar dicho registro en cualquier momento durante la operación y ejecución del contrato. |
| 5 | Enlaces de Salida Internacional a Internet | El Proveedor debe contar con al menos dos salidas a Internet internacional (medios físicos de salida diferentes) que deben ser configuradas para permitir el direccionamiento en compatibilidad IPv4 e IPv6. El Proveedor debe ofrecer para las salidas internacionales a internet, enlaces de comunicaciones de alta disponibilidad capaces de soportar el tráfico y compatibilidad de IPv4 e IPv6 simultáneo sin inconvenientes de ancho de banda. |

|  |  | Esta condición podrá ser cumplida ya sea de manera directa o a través del proveedor con el que tenga el convenio correspondiente. |
| --- | --- | --- |
| 6 | Disponibilidad por regiones de los servicios de Conectividad | El Ministerio de Minas y Energía podrá previo a la adquisición de los servicios verificar la disponibilidad, medios de conectividad y los ISP (internet Service Provider) por municipios, en todo el territorio nacional. - La prestación del servicio solicitado por la entidad y en los municipios definidos en el listado entregado por el Ministerio, se contempla dentro del área urbana de cada municipio. Entendiendo área urbana como, el área que se caracteriza por estar conformada por conjuntos de edificaciones y estructuras contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por calles, carreras o avenidas, principalmente. Cuenta por lo general, con una dotación de servicios esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y colegios. |
|  | GESTIÓN DE RED |  |
| E. |  |  |
| 1 | Enlaces de conectividad redundantes | El Ministerio de Minas y Energía según sus necesidades, podrá adquirir enlaces redundantes ya sea con el mismo Proveedor o bien, un Proveedor diferente al Proveedor de los enlaces principales. En todo caso, el Proveedor del servicio deberá garantizar los ANS definidos en la ficha técnica para cada uno de los servicios establecidos, indistintamente si estos cuentan o no con redundancia. |
| 2 | Aislamiento de red | El Proveedor debe garantizar que el servicio admite controles de aislamiento de red para tráfico entrante y saliente a través de métodos a nivel de capa 2 o 3. |
| 3 | NAT | El Proveedor debe articular cualquier restricción, condición o requisito de red, como la traducción de dirección de red (NAT), la superposición de direcciones IP y controles de latencia para los procesos de traducción NAT. |
| 4 | Direcciones IP públicas | El Proveedor deberá proporcionar las direcciones /25, IPv4 y enrutar el direccionamiento IPV6 “2801:1d:e000::/48 CO-MMYE1-LACNIC”, propio del Ministerio, necesarias que garanticen publicar y prestar los adquiridos a través de contrato establecido. Apoyar el proceso de validación de la funcionalidad de los siguientes servicios y aplicaciones de las Entidades sobre IPv4 e IPv6 en caso de requerirse: Servicio de Resolución de Nombres (DNS), Servicio de Asignación Dinámica de Direcciones IP (DHCP), Directorio Activo, Servicios WEB, Servidores de Monitoreo, Validación del Servicio de Correo Electrónico, Validación del Servicio de la Central Telefónica, Servicio de respaldo, Servicio de Comunicaciones Unificadas, Servicios VPN, Integración entre Sistemas de Información, Sistemas de Almacenamiento, Servicios de administración de red. Las IP no deben tener ningún tipo de restricción o reporte en listas negras. El Ministerio de Minas y Energía debe seguir los lineamientos establecidos en la guía de transición de IPv4 a IPv6 para Colombia. El Proveedor debe garantizar que todos los componentes de los servicios de conectividad que soportan y son compatibles tanto en IPv4 e IPv6. El Ministerio de Minas y Energía podrá apoyarse en los servicios de expertos en caso de requerir consideraciones adicionales. El Proveedor del servicio debe acogerse a las políticas de direccionamiento y transición en modo Doble Pila (Dual Stack) de IPv6. |
| F. | GESTIÓN DE SEGURIDAD |  |
| 1 | Responsabilidades | El Proveedor administra la seguridad de la infraestructura y servicios de los elementos que tiene bajo su responsabilidad para la prestación de servicio. |

|  |  | Es decir, el Proveedor pondrá a disposición la tecnología necesaria para garantizar la seguridad de los servicios: autenticación, cifrado y controles de conexión a la red. Adicionalmente, El Proveedor suministrará los parámetros técnicos y procedimientos para garantizar la seguridad de los servicios. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Reporte de incidentes | El Proveedor debe informar al Ministerio de Minas y Energía de cualquier incidente de seguridad sobre la infraestructura del proveedor que afecten los servicios del Ministerio de Minas y Energía, en el momento en que ocurra, siguiendo el protocolo de escalamiento establecido entre el Ministerio y el proveedor del servicio. Adicionalmente, para incidentes con prioridad 1 el Proveedor debe notificar al contacto técnico del Ministerio de Minas y Energía definido en el contrato a través de: correo electrónico, teléfono y mensaje de texto. El Proveedor deberá entregar un informe técnico de la causa raíz del incidente que haya generado la interrupción del servicio, al día hábil siguiente de presentada la interrupción. Adicionalmente, el Proveedor debe realizar los descartes de primer nivel en caso de una Falla o Interrupción del servicio. Además, se debe generar tickets por indisponibilidades detectadas desde el software de monitoreo del servicio, aun cuando no exista un reporte del Ministerio. |
| 3 | Seguridad para IPv6 | El Proveedor deberá tener en cuenta las recomendaciones de buenas prácticas, entre otras la estipulada en la RFC 4942 que hace referencia a las consideraciones de seguridad para el proceso de coexistencia y transición hacia IPv6. |
|  | SERVICIOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |  |
| G. |  |  |
| 1 | Tiempo de prestación del servicio | El contrato que se adjudique como resultado del proceso define que el tiempo mínimo de contratación de los diferentes servicios, es de un (1) mes. |
| 2 | Colaboración entre proveedores | Tanto el Proveedor entrante y saliente del contrato actual como del contrato futuro tienen la obligación de colaborar con el Ministerio de Minas y Energía para la configuración y operación de la conectividad y la resolución de Fallas e Interrupciones que llegarán a presentarse en la transición de los servicios por parte de los proveedores. |

| 3 | Cambio, actualización o modificación de componentes | Durante la operación del servicio, el Proveedor debe recibir y gestionar: Solicitudes para cambio, actualización o modificación de componentes o configuraciones sobre el Hardware y Software. Solicitudes para conformar nuevos ambientes basados en el aprovisionamiento de elementos adicionales. Solicitudes correspondientes a cambios en las configuraciones de los elementos que componen el servicio o a ejecución de rutinas en cuanto a la infraestructura o plataformas contratadas que son administradas por el Proveedor, debidamente documentadas y entregadas por el Ministerio de Minas y Energia. El Proveedor deberá provisionar el nuevo requerimiento en el tiempo definido por los ANS de cada servicio. |
| --- | --- | --- |
| 4 | Daños y mal funcionamiento de equipos | El Proveedor debe reemplazar los equipos que hacen parte del servicio cuando se presentan daños o mal funcionamiento de tal forma que pueda cumplir con los ANS establecidos En los casos en que el daño sea atribuible al Ministerio de Minas y Energía por manipulación indebida o cambios no acordados con el proveedor de las condiciones en que fueron instalados los equipos, el Ministerio de Minas y Energía asumirá los costos de la reparación de los equipos. |
| 5 | Cambios a la infraestructura por parte del Proveedor | El Proveedor debe solicitar aprobación del Ministerio de Minas y Energía, sobre cualquier cambio a realizarse sobre la infraestructura que se haya aprovisionado para la prestación de sus servicios, siempre y cuando se presente afectación de los servicios contratados por la Entidad de lo contrario el proveedor podrá realizar los cambios en su infraestructura de manera autónoma. |
| 6 | Notificación de Incidentes y entrega de informes de indisponibilidad. | El proveedor del servicio deberá notificar los incidentes mediante al menos dos medios diferentes de comunicaciones (SMS, Correo electrónico, aplicaciones como WhatsApp, entre otros) que el Ministerio de Minas y Energía determine y al personal que defina. Adicionalmente la Entidad, podrá establecer o delimitar el tipo de incidentes desea que le sean reportados de acuerdo con el nivel de criticidad. El proveedor del servicio tendrá 24 horas a partir del momento de un incidente crítico para reportarle al Ministerio de Minas y Energía el informe detallado. En el cual deberá relacionar al menos motivo de la falla, tiempo de indisponibilidad, elementos y servicios afectados, mecanismo utilizado en la solución del incidente crítico y mecanismos de prevención del incidente a futuro. El proveedor del servicio determinará el formato utilizado para el informe siempre y cuando se cuente con al menos la información solicitada. |
| 7 | Servicio de soporte técnico - enlaces y objetivo | El Proveedor debe tener la capacidad de brindar servicio de soporte técnico remoto y en sitio para los servicios contratados por el Ministerio de Minas y Energía. El Proveedor debe brindar soporte en sitio para evaluar y solucionar Fallas e Interrupciones que se presenten en los servicios contratados por el Ministerio. El soporte será en sitio sólo en los casos en que no sea posible resolver el problema de forma remota. El servicio en sitio no significa costos adicionales para el Ministerio. En los casos que la falla o interrupción del servicio sean atribuibles al Ministerio, los costos de reparación para el restablecimiento del servicio deberán ser asumidos por el Ministerio de Minas y Energía. Adicionalmente, el Proveedor debe brindar soporte remoto a nivel nacional a través de los siguientes canales: Línea de atención telefónica gratuita con cobertura nacional. Plataforma web para registro y monitoreo de tiquetes. Correo electrónico. Chat. El Proveedor debe garantizar que la mesa de ayuda no estará ubicada en las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía. Los enlaces de soporte se usarán para reportar fallas e interrupciones de los servicios contratados. El Proveedor debe garantizar que exista un tiquete por cada reporte de Falla o Interrupción que haga el Ministerio de Minas y Energía. Los canales de soporte deben estar disponibles 7x24x365 durante el tiempo de ejecución del contrato. El grupo de soporte del Proveedor debe garantizar que los tickets: Sean registrados, clasificados y asignados según su criticidad. Sean resueltos en los tiempos acordados en los ANS. Tengan un seguimiento adecuado. Cumplan con los esquemas de escalamiento definidos. |

| 8 | Servicio de soporte técnico - Efectividad en la atención de los canales | El Proveedor debe garantizar tiempos de efectividad en la atención para cada canal como se detalla a continuación: Línea telefónica nacional gratuita: <= 2 Minutos. Plataforma web para registro y monitoreo de tiquetes: <= 1 Minuto. Correo electrónico: <= 5 minutos. Chat: <= 5 minutos. Nota: El Ministerio de Minas y Energía usará un solo canal para reportar el incidente. Es decir, un mismo incidente no debe ser reportado a través de múltiples canales. |
| --- | --- | --- |
| 9 | Servicio de soporte técnico - Niveles de atención y escalamiento | El Proveedor debe incluir el servicio de soporte técnico para el manejo de niveles 1 y 2 de soporte. Adicionalmente, el servicio de soporte técnico suministrado por el Proveedor debe gestionar escalamientos a nivel 3 o superior cuando corresponda. El proveedor del servicio de conectividad al inicio de la ejecución del contrato establecido deberá entregar al Ministerio de Minas y Energía adicionalmente un nivel de escalamiento (Nombre del profesional, cargo, correo electrónico y número de celular de contacto) con al menos tres (3) profesionales asignados por el proveedor que permitan, elevar los requerimientos en caso de la no atención satisfactoria de las solicitudes. |
| 10 | Servicio de soporte técnico - Priorización de tickets | Los tickets deben ser clasificados y atendidos según su nivel de criticidad. Los criterios para llevar a cabo dicha clasificación son los siguientes: Prioridad 1: Emergencia - Una falla que afecta un proceso crítico del Ministerio de Minas y Energía. Tiempo de solución: ver ANS para el servicio en cuestión. Prioridad 2: Degradación en el servicio - Una falla que afecta el desempeño o confiabilidad de un proceso del Ministerio de Minas y Energía. Tiempo de solución: ver ANS para el servicio en cuestión. Prioridad 3: Inquietud o solicitud - Solicitudes de soporte menores o de información que no tienen impacto en los procesos del Ministerio de Minas y Energia. Incluye: Solicitudes de cambios, cambios en configuraciones, resolución de inquietudes y entrega de información. Tiempo de solución: ver ANS para el servicio en cuestión. Nota aclaratoria: Una vez establecido el contrato, el Ministerio de Minas y Energía definirá y comunicará al Proveedor cuáles son los procesos críticos que le permitan delimitar que fallas hacen parte del nivel de criticidad prioridad 1. Se entiende por proceso crítico prioridad 1 aquel cuya afectación impacta directamente la operación misional de la entidad, la atención al ciudadano o la continuidad de los sistemas de información esenciales para el funcionamiento del Ministerio de Minas y Energía. |

| 11 | Servicio de soporte técnico - Reportes de gestión | El Proveedor debe entregar reportes mensuales de mesa de ayuda al supervisor por cada mes de servicio, que permitan monitorear las siguientes variables: Número de incidentes reportados según nivel de criticidad. Número de incidentes resueltos que incluya el tiempo promedio de resolución según nivel de criticidad. Análisis de causa raíz para incidentes relacionados. Propuestas de mejora continua para los servicios contratados. 2 variables más que defina el Ministerio de Minas y Energía. El Ministerio de Minas y Energía definirá las variables teniendo en cuenta que puedan ser soportadas por la herramienta de monitoreo del Proveedor. El Proveedor debe entregar un reporte consolidado de mesa de ayuda una vez concluya el servicio de telecomunicaciones y conectividad contratado. |
| --- | --- | --- |
| 12 | Obra civil | El Proveedor debe incluir la solución de último kilómetro por el medio de transmisión adecuado para cumplir con los requerimientos del Ministerio que están alineados con las condiciones y ANS definidos para el contrato resultante del proceso. El servicio suministrado por el Proveedor incluye los costos y responsabilidades que significa adecuar la obra civil desde sus instalaciones (las del Proveedor) hasta el punto donde el Ministerio de Minas y Energía requiere el enlace. El Proveedor debe incluir la solución de último kilómetro por el medio de transmisión adecuado para cumplir con los requerimientos del Ministerio de Minas y Energía y que están alineados con las condiciones y ANS definidos para el contrato resultante del proceso. En la ampliación de cobertura y oferta de nuevos servicios, en caso que se requiera y de ser necesario adelantar una obra civil, en las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía, esta se entiende como: canalizada, que corresponde al tendido de cables instalados a través de canalizaciones que contienen los ductos que permiten el tendido, la protección y el mantenimiento de cables de red de cobre y también de cables de fibra óptica entre tramos de ducterias y acometidas. Se debe contemplar, el cable instalado, grapado o enchapetado sobre las paredes exteriores o interiores de las edificaciones del Ministerio de Minas y Energía en caso de ser necesario. Se debe contemplar la instalación, adecuación y señalética de cables o fibra sobre canaletas de las instalaciones de la Entidad. El Proveedor debe estimar el costo total de la obra civil desde la acometida hasta el punto donde el Ministerio de Minas y Energía requiere el enlace e incluirlo en la cotización, en el valor de instalación. Si los costos no son incluidos en la cotización deben ser asumidos en su totalidad por el Proveedor. Los costos en que incurra el Proveedor por la obra civil desde sus instalaciones (las del Proveedor) hasta la acometida son responsabilidad del Proveedor. Se entiende incluido dentro del valor ofertado El Ministerio de Minas y Energía es responsable de establecer los protocolos y garantizar los permisos y accesos necesarios para una correcta instalación de los servicios. |
| 13 | Redundancia de servicios | Si el Ministerio de Minas y Energía requiere redundancia para los servicios contratados, deberá solicitarlos, duplicando la infraestructura solicitada e indicando el tipo de esquema, que puede ser activo/pasivo o activo/activo. Esta redundancia podrá ser solicitada a través del mismo proveedor, o uno diferente. El Ministerio de Minas y Energía contempla la infraestructura adicional que se requiera para mantener la redundancia y la alta disponibilidad en el esquema solicitado. |

| 14 | Revisión de los procesos de gestión de cambios | El Proveedor debe manifestar que acepta que el Ministerio de Minas y Energía o sus delegados revisen sus procesos de gestión de cambios, controles de seguridad, análisis de riesgos, gestión del servicio y mejoras continúa respecto a la gestión de tecnología, seguridad de la información y continuidad del negocio, con el fin de garantizar que las condiciones contractuales están siendo cumplidas. El Ministerio de Minas y Energía revisará los procesos de gestión de cambios en cualquier momento de la prestación del servicio. La revisión puede contar con informes de evaluaciones y certificaciones de terceros. El Proveedor es responsable de realizar las mejoras en los procesos sugeridos por el Ministerio de acuerdo a los hallazgos de la revisión. |
| --- | --- | --- |
| 15 | Calidad del servicio | El proveedor se obliga a cumplir con los ANS, tiempos de instalación y demás condiciones establecidas en cada uno de los servicios contratados y las fichas técnicas para cada servicio del contrato. |
| 16 | Profesional post- venta para entidad | El proveedor del servicio de conectividad al inicio de la ejecución del contrato establecido deberá asignar un profesional gerente de cuenta (Nombre del profesional, cargo, correo electrónico y número de celular de contacto) el cual será responsable de las liquidaciones, aplicaciones de ANS, facturación mensual y demás solicitudes generales y que el Ministerio requiera que permitan garantizar la correcta prestación de los servicios durante la vigencia del contrato establecido. El representante legal del proponente entregará documento firmado con la información correspondiente. En caso de ajustes o cambios del personal para esta labor, el representante legal del proveedor notificará los cambios correspondientes. |
| 17 | Fallas e Interrupciones | El Proveedor debe contar con las herramientas necesarias para detectar y monitorear fallas e interrupciones en los servicios contratados por el Ministerio de Minas y Energía. El Proveedor entregará el detalle de la falla presentada y la solución realizada a la misma en los tiempos definidos de acuerdo al nivel de servicio contratado. |