MEMORANDO

PARA:	 ADRIANA SOTO CARREÑO

Secretaria Distrital de Ambiente

DE: 	YESENIA VASQUEZ AGUILERA

Directora de Control Ambiental

ASUNTO: Insumo para dar respuesta a radicado SDA No. 2026ER52722, proceso 6938681 del 19 de marzo de 2026.

Cordial saludo:

En atención al radicado citado en el asunto, mediante el cual la Honorable Concejal DIANA MARCELA DIAGO GUAQUETA eleva una serie de peticiones dirigidas a esta entidad, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos:

Concentración de PM10 (promedio ponderado en microgramos sobre m3): (Subdirección encargada de este bloque de preguntas SCAAV)

- Indique la concentración promedio ponderada anual de PM10 en Bogotá, expresada en microgramos por metro cúbico (µg/m³), correspondiente al 2025.

El promedio ponderado ciudad anual de PM10 en Bogotá tuvo un valor de 31,2 µg/m3 para el periodo 2025, valor obtenido a partir de los datos de promedio anual de cada estación de monitoreo.

El indicador promedio ponderado ciudad anual de PM10 en Bogotá, considera la distribución poblacional de la zona suroccidental (ZSO) y el resto de la ciudad (R). Se calcula con base en los promedios anuales de concentración de PM10 obtenidos por estación. Se asigna un factor del 40% a las estaciones de la zona suroccidental (Carvajal – Sevillana, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Móvil Fontibón, Puente Aranda y Tunal) y un 60% a las estaciones restantes (Bolivia, CDAR, Colina, Guaymaral, Jazmín, Ferias, MinAmbiente, Móvil 7ma, San Cristóbal, Suba, Usaquén y Usme), es importante indicar que solo se deben tener en cuenta las estaciones que cumplieron con el criterio de representatividad del 75% de datos válidos. La fórmula del indicador se muestra a continuación:

CPMy    es la concentración de material particulado (PM10), que se desea calcular a nivel ciudad como promedio ponderado en un periodo

CiZSO es la concentración en el periodo deseado para una estación i de la zona Suroccidental (ZSO), de la ciudad

n es el número de estaciones que entran en el cálculo para la ZSO dependiendo de la representatividad de los datos para el periodo escogido

CjR es la concentración en el periodo deseado para una estación j del resto de la ciudad (sin incluir la ZSO)

m es el número de estaciones que entran en el cálculo para el resto de la ciudad dependiendo de la representatividad de los datos para el periodo escogido

- Presente la evolución histórica de este indicador en los últimos 10 años.

No se tiene un récord histórico de los últimos 10 años de este indicador, debido a que el promedio ponderado anual ciudad se definió inicialmente con una línea base a partir de 13 estaciones de monitoreo en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, con el fin de cuantificar la meta trazadora de reducción de 10% en el cuatrienio; posteriormente la métrica fue modificada en el marco del PDD 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” estructurando un nuevo valor de línea base en 2023 a partir de datos de 19 estaciones de monitoreo, para cuantificar la meta de Reducir un 8% como promedio ponderado ciudad la concentración de PM10.

Resultados promedio ponderado 2020 - 2023

Con corte a 31 de diciembre de 2023, para PM10 se tuvo un promedio ponderado ciudad de 34,9 µg/m3, que representa una reducción de 3,4 µg/m3 equivalente a un 8,9% respecto a la línea base 2019 (38,3 µg/m3) meta PDD.

Resultados promedio ponderado 2024 - 2027

Con corte a 31 de diciembre de 2025 el indicador presentó una reducción que representó un 5% respecto a la línea base, superando el 4% proyectado para la vigencia , lo cual es positivo para el avance en el cumplimiento de la meta.

- Desagregue la información por estación de monitoreo y localidad.

El indicador promedio ponderado anual ciudad, como su nombre indica y conforme se explicó en el punto 1 respecto a su forma de cálculo, es un indicador a nivel de ciudad, por lo tanto no es posible desagregar este valor por estación o por localidad.

A nivel de estaciones, lo que normalmente se calcula son los promedios anuales de concentración en µg/m3, los cuales junto con el porcentaje de datos válidos se muestran a continuación:

| Estación | Promedio anual | Datos válidos (%) |
| --- | --- | --- |
| Bolivia | 30,3 | 98% |
| Carvajal - Sevillana | 71,2 | 98% |
| Centro de Alto Rendimiento | 21,0 | 88% |
| Ciudad Bolivar | 34,3 | 99% |
| Colina* | 15,3 | 71% |
| Fontibon | 26,6 | 82% |
| Guaymaral | 25,6 | 87% |
| Jazmin | 27,5 | 96% |
| Kennedy | 34,5 | 94% |
| Las Ferias | 20,2 | 84% |
| MinAmbiente | 23,8 | 100% |
| Movil Fontibon | 51,6 | 99% |
| Movil 7ma | 29,9 | 99% |
| Puente Aranda | 28,1 | 97% |
| San Cristobal | 21,6 | 93% |
| Suba | 29,9 | 96% |
| Tunal | 32,2 | 97% |
| Usaquen | 19,9 | 92% |
| Usme | 30,5 | 99% |

(*) Estación Colina no alcanzó % de datos válidos, debido a corte de energía de aproximadamente 2 meses.

- Compare los valores registrados con los estándares nacionales y de la OMS, durante la vigencia del 2025.

El promedio ponderado anual ciudad no es comparable con estándares nacionales o de la OMS, debido a su métrica de cálculo. Las comparaciones de estándares normativos deben realizarse por punto de monitoreo y no con promedios de varios puntos, como es el caso del promedio de ciudad o el promedio ponderado, tal como lo establece la Resolución 2254 de 2017 en el Artículo 2 Parágrafo 2°. Para verificar el cumplimiento de los niveles máximos permisibles establecidos en la Tabla número 1, la concentración de los contaminantes del aire deberá evaluarse por cada punto de monitoreo. El promedio de concentraciones de diferentes puntos de monitoreo no será válido para evaluar el cumplimiento de dichos niveles.

Conforme lo anterior, los promedios anuales por estación presentados en el punto 3, SI son comparables con el nivel máximo permisible de PM10 para el tiempo de exposición anual establecido en el Artículo 2 de la Resolución 2254 de 2017, el cual es de 50 µg/m3, así mismo, se realiza comparación con metas intermedias y el valor guía de la OMS, a continuación se presenta gráficamente esta comparación:

En la gráfica se observa que 17 estaciones de monitoreo cumplen con el valor máximo permisible de la Resolución 2254, entre tanto, solo Carvajal-Sevillana y Móvil Fontibón no cumplen este valor, debido a que hay emisiones cercanas de vías primarias e industrias principalmente, que inciden en la concentración de este contaminante de forma muy focalizada.

Por otro lado, es preciso indicar que Las Guías de Calidad del Aire de la OMS de 2021 (WHO Global Air Quality Guidelines, AQG 2021) tanto metas intermedias como valor guía son recomendaciones basadas en la evidencia científica sobre los niveles de concentración de contaminantes atmosféricos que deberían cumplirse para proteger la salud humana, así mismo, NO son estándares jurídicos, sino un instrumento orientador para políticas públicas, regulación y manejo del aire limpio, así mismo, la OMS establece que se… pueden utilizar para elaborar políticas de reducción de la contaminación que pueden cumplirse en plazos realistas. Así, las metas intermedias deberían considerarse como pasos para lograr en el futuro los niveles de las directrices y no como objetivos finales.

- Indique el número de días con superación de los límites permitidos.

Para dar un número de días con superación de límites permitidos, se debe hacer referencia al promedio diario (24h) de PM10 como lo establece la norma, este valor se encuentra regulado en el Artículo 2 de la Resolución 2254 de 2017 y corresponde a 70 µg/m3, a continuación se presenta el número de excedencia a este valor normativo, por estación de monitoreo durante todo 2025.

Bolivia (1), Carvajal (147), Ciudad Bolívar (11), Móvil Fontibón (32), Tunal (1), Usme (3). Las demás estaciones de la RMCAB no registraron excedencias al promedio 24h, en 2025.

- Señale las principales fuentes de emisión identificadas y las acciones de mitigación implementadas.

De acuerdo con el Inventario de Emisiones de Bogotá 2023, las principales fuentes de emisión de material particulado (PM10) en la ciudad corresponden a la resuspensión de material en vías, la manipulación de materiales en actividades de construcción y canteras, las fuentes móviles en carretera, el desgaste de frenos y llantas y la operación de maquinaria fuera de carretera. La mayor contribución proviene de la resuspensión de material particulado por el tránsito vehicular, especialmente en vías secundarias y en sectores donde el estado de la malla vial favorece la acumulación de polvo sobre la superficie.

Las emisiones asociadas a la manipulación de materiales, principalmente en obras de construcción, mantenimiento de vías y explotación de canteras, también representan una fracción importante del total de PM10, debido a la generación de partículas gruesas durante el movimiento y transporte de materiales. A estas se suman las emisiones por fuentes móviles en carretera, tanto por combustión como por desgaste de frenos y llantas, así como las generadas por maquinaria fuera de carretera, utilizada en actividades industriales y de construcción. En menor proporción se identifican emisiones provenientes de fuentes fijas industriales, quemas e incendios y fuentes residenciales.

La identificación de estas fuentes permite establecer el diagnóstico técnico del origen de las emisiones de PM10 en la ciudad y constituye la base para el análisis de la calidad del aire y la definición de estrategias de gestión ambiental.

- Informe cómo se posiciona la concentración promedio ponderada anual de PM10 en Bogotá durante la vigencia del 2016 hasta el 2026, frente al promedio de Sur América, Centro América, Estados Unidos, México, Canadá y Europa.

La concentración promedio ponderado anual de PM10 calculado por la SDA, no es comparable con métricas o indicadores a nivel de otros países, dado que como se explicó los factores de ponderación obedecen a criterios de distribución de la población urbana en Bogotá y la metodología de cálculo es específica.

Por otro lado, los promedios a nivel de ciudad (sin factores de ponderación) podrían ser indicativos a nivel internacional de condiciones generales en materia de contaminantes de calidad del aire. Sin embargo, se requeriría realizar los cálculos para cada ciudad o país con una metodología validada técnicamente, y contar con la información de base y de fuentes confiables, con el fin de que sean comparables, por lo tanto, la Secretaría Distrital de Ambiente no tiene la función de realizar este tipo de análisis en el ámbito internacional.

- Informe cómo se posiciona la concentración promedio ponderada anual de PM10 en Bogotá durante la vigencia del 2016 hasta el 2026, frente al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Como se menciona en el punto anterior, la concentración promedio ponderado anual de PM10, no es comparable con métricas o indicadores de otros países, dado que como se explicó los factores de ponderación obedecen a criterios de distribución de la población urbana en Bogotá y la metodología de cálculo es específica.

Si bien en la web, se encuentran sitios web oficiales y no oficiales que publican cifras e indicadores de calidad del aire de diferentes países, al revisar la metodología de cálculo (cuando está disponible) puede combinar diferentes metodologías a partir de monitoreo, bases de datos, modelos satelitales, entre otros, son estos mismos sitios u organizaciones los que ofrecen comparativos entre distintos países, como por ejemplo en el sitio web de la oecd.org:

Dashboard:

https://www.oecd.org/en/data/dashboards/environment-at-a-glance.html?oecdcontrol-chart-control-4cd72b7152-var1=COL

Metodología y resultados:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2016/08/population-exposure-to-fine-particles_g17a285c/5jlsqs8g1t9r-en.pdf

Concentración de PM2,5 (promedio ponderado en microgramos sobre m3):

(Subdirección encargada de este bloque de preguntas SCAAV)

- Indique la concentración promedio ponderada anual de PM2,5 en Bogotá, expresada en microgramos por metro cúbico (µg/m³), correspondiente al 2025.

El promedio ponderado ciudad anual de PM2.5 en Bogotá tuvo un valor de 13,4 µg/m3 para el periodo 2025, valor obtenido a partir de los datos de promedio anual de cada estación de monitoreo.

El indicador promedio ponderado ciudad anual de PM10 en Bogotá, considera la distribución poblacional de la zona suroccidental (ZSO) y el resto de la ciudad (R). Se calcula con base en los promedios anuales de concentración de PM10 obtenidos por estación. Se asigna un factor del 40% a las estaciones de la zona suroccidental (Carvajal – Sevillana, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Móvil Fontibón, Puente Aranda y Tunal) y un 60% a las estaciones restantes (Bolivia, CDAR, Colina, Guaymaral, Jazmín, Ferias, MinAmbiente, Móvil 7ma, San Cristóbal, Suba, Usaquén y Usme), es importante indicar que solo se deben tener en cuenta las estaciones que cumplieron con el criterio de representatividad del 75% de datos válidos. La fórmula del indicador se muestra a continuación:

CPMy    es la concentración de material particulado (PM10), que se desea calcular a nivel ciudad como promedio ponderado en un periodo

CiZSO es la concentración en el periodo deseado para una estación i de la zona Suroccidental (ZSO), de la ciudad

n es el número de estaciones que entran en el cálculo para la ZSO dependiendo de la representatividad de los datos para el periodo escogido

CjR es la concentración en el periodo deseado para una estación j del resto de la ciudad (sin incluir la ZSO)

m es el número de estaciones que entran en el cálculo para el resto de la ciudad dependiendo de la representatividad de los datos para el periodo escogido

- Presente la evolución histórica del indicador en los últimos 10 años.

No se tiene un récord histórico de los últimos 10 años de este indicador, debido a que el promedio ponderado anual ciudad se definió inicialmente con una línea base a partir de 13 estaciones de monitoreo en el marco del Plan Distrital de Desarrollo 2020 – 2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, con el fin de cuantificar la meta trazadora de reducción de 10% en el cuatrienio; posteriormente la métrica fue modificada en el marco del PDD 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” estructurando un nuevo valor de línea base en 2023 a partir de datos de 19 estaciones de monitoreo, para cuantificar la meta de Reducir un 8% como promedio ponderado ciudad la concentración de PM2.5.

Resultados promedio ponderado 2020 - 2023

Con corte a 31 de diciembre de 2023, para PM2,5 se obtuvo un promedio ponderado de 17,9 µg/m3 que representa una reducción de 1,8 µg/m3 equivalente a un 9,4% respecto a la línea base 2019 (19,7µg/m3 ) meta PDD.

Resultados promedio ponderado 2024 - 2027

Con corte a 31 de diciembre de 2025 el indicador para PM2.5 se registró una reducción del 18% respecto a la línea base, inclusive alcanzado la meta proyectada a 2027 para el cuatrienio, lo cual indica que en 2025 las concentraciones de este contaminante disminuyeron notablemente en comparación con el periodo 2023 de la línea base.

- Desagregue la información por estación de monitoreo y localidad.

El indicador promedio ponderado anual ciudad, como su nombre indica y conforme se explicó en el punto 1 respecto a su forma de cálculo, es un indicador a nivel de ciudad, por lo tanto no es posible desagregar este valor por estación o por localidad.

A nivel de estaciones, lo que normalmente se calcula son los promedios anuales de concentración en µg/m3, los cuales junto con el porcentaje de datos válidos se muestran a continuación:

| Estación | Promedio anual | Datos válidos (%) |
| --- | --- | --- |
| Bolivia | 10,3 | 93% |
| Carvajal - Sevillana | 31,3 | 96% |
| Centro de Alto Rendimiento | 10,8 | 94% |
| Ciudad Bolivar | 13,3 | 99% |
| Colina | 8,3 | 75% |
| Fontibon | 17,2 | 98% |
| Guaymaral | 11,9 | 87% |
| Jazmin | 13,2 | 97% |
| Kennedy | 16,6 | 92% |
| Las Ferias | 13,2 | 95% |
| MinAmbiente | 11,5 | 90% |
| Movil Fontibon | 15 | 98% |
| Movil 7ma | 10,7 | 98% |
| Puente Aranda | 11,8 | 95% |
| San Cristobal | 10,6 | 99% |
| Suba | 13,4 | 92% |
| Tunal | 14,7 | 87% |
| Usaquen | 7,4 | 83% |
| Usme | 10,9 | 99% |

- Indique el número de días en los que se superaron los límites permitidos.

Para dar un número de días con superación de límites permitidos, se debe hacer referencia al promedio diario (24h) de PM2.5 como lo establece la norma, este valor se encuentra regulado en el Artículo 2 de la Resolución 2254 de 2017 y corresponde a 37 µg/m3, a continuación se presenta el número de excedencia a este valor normativo, por estación de monitoreo durante todo 2025.

Bolivia (1), Carvajal (85), Ciudad Bolívar (3), Fontibón (1), Jazmín (4), Kennedy (4), Las Ferias (2), MinAmbiente (1), Móvil Fontibón (2), Tunal (2), Usme (2). Las demás estaciones de la RMCAB no registraron excedencias al promedio 24h, en 2025.

- Compare los valores registrados con los estándares nacionales y de la OMS, durante la vigencia del 2025.

El promedio ponderado anual ciudad no es comparable con estándares nacionales o de la OMS, debido a su métrica de cálculo. Las comparaciones de estándares normativos deben realizarse por punto de monitoreo y no con promedios de varios puntos, como es el caso del promedio de ciudad o el promedio ponderado, tal como lo establece la Resolución 2254 de 2017 en el Artículo 2 Parágrafo 2°. Para verificar el cumplimiento de los niveles máximos permisibles establecidos en la Tabla número 1, la concentración de los contaminantes del aire deberá evaluarse por cada punto de monitoreo. El promedio de concentraciones de diferentes puntos de monitoreo no será válido para evaluar el cumplimiento de dichos niveles.

Conforme lo anterior, los promedios anuales por estación presentados en el punto 3, SI son comparables con el nivel máximo permisible de PM2.5 para el tiempo de exposición anual establecido en el Artículo 2 de la Resolución 2254 de 2017, el cual es de 25 µg/m3, así mismo, se realiza comparación con metas intermedias y el valor guía de la OMS, a continuación se presenta gráficamente esta comparación:

En la gráfica se observa que 18 estaciones de monitoreo cumplen con el valor máximo permisible de la Resolución 2254, entre tanto, solo Carvajal-Sevillana no cumple este valor, debido a que hay emisiones cercanas de vías primarias e industrias principalmente, que inciden en la concentración de este contaminante de forma muy focalizada.

Por otro lado, es preciso indicar que Las Guías de Calidad del Aire de la OMS de 2021 (WHO Global Air Quality Guidelines, AQG 2021) tanto metas intermedias como valor guía son recomendaciones basadas en la evidencia científica sobre los niveles de concentración de contaminantes atmosféricos que deberían cumplirse para proteger la salud humana, así mismo, NO son estándares jurídicos, sino un instrumento orientador para políticas públicas, regulación y manejo del aire limpio, así mismo, la OMS establece que se… pueden utilizar para elaborar políticas de reducción de la contaminación que pueden cumplirse en plazos realistas. Así, las metas intermedias deberían considerarse como pasos para lograr en el futuro los niveles de las directrices y no como objetivos finales.

- Señale las principales fuentes de emisión identificadas y las acciones de mitigación implementadas.

De acuerdo con el Inventario de Emisiones de Bogotá 2023, las principales fuentes de emisión de material particulado fino (PM2.5) en la ciudad corresponden a la resuspensión de material en vías, las fuentes móviles en carretera, el desgaste de frenos y llantas, la operación de maquinaria fuera de carretera y la manipulación de materiales en actividades de construcción y canteras. La resuspensión de material particulado generada por el tránsito vehicular sobre las vías constituye la mayor contribución, especialmente en vías secundarias y en sectores donde el estado de la malla vial favorece la acumulación de polvo.

Las emisiones por combustión en fuentes móviles en carretera representan otra fracción importante, asociadas principalmente a camiones, buses, motocicletas y vehículos livianos. A estas se suman las emisiones no asociadas al escape, como el desgaste de frenos y llantas, así como las generadas por maquinaria amarilla y equipos fuera de carretera, utilizados en actividades de construcción y operación industrial. También se identifican emisiones por manipulación de materiales, especialmente en obras civiles, mantenimiento de vías y explotación de canteras, y en menor proporción emisiones provenientes de fuentes fijas industriales, quemas e incendios y fuentes residenciales.

La caracterización de estas fuentes permite establecer el diagnóstico técnico del origen de las emisiones de PM2.5 en la ciudad y constituye la base para el análisis de la calidad del aire y la definición de medidas de gestión ambiental.

- Informe cómo se posiciona la concentración promedio ponderada anual de PM2,5 en Bogotá durante la vigencia del 2016 hasta el 2026, frente al promedio de Sur América, Centro América, Estados Unidos, México, Canadá y Europa.

La concentración promedio ponderado anual de PM2.5 calculado por la SDA, no es comparable con métricas o indicadores de otros países, dado que como se explicó los factores de ponderación obedecen a criterios de distribución de la población urbana en Bogotá y la metodología de cálculo es específica.

Por otro lado, los promedios a nivel de ciudad (sin factores de ponderación) podrían ser indicativos a nivel internacional de condiciones generales en materia de contaminantes de calidad del aire. Sin embargo, se requeriría realizar los cálculos para cada ciudad con una metodología igual o equivalente, con el fin de que sean comparables, así mismo, la Secretaría Distrital de Ambiente no tiene la función de realizar este tipo de análisis en el ámbito internacional.

- Informe cómo se posiciona la concentración promedio ponderada anual de PM2,5 en Bogotá durante la vigencia del 2016 hasta el 2026, frente al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Como se menciona en el punto anterior, la concentración promedio ponderado anual de PM2.5, no es comparable con métricas o indicadores de otros países, dado que como se explicó los factores de ponderación obedecen a criterios de distribución de la población urbana en Bogotá y la metodología de cálculo es específica.

Si bien en la web, se encuentran sitios web oficiales y no oficiales que publican cifras e indicadores de calidad del aire de diferentes países, al revisar la metodología de cálculo (cuando está disponible) puede combinar diferentes metodologías a partir de monitoreo, bases de datos, modelos satelitales, entre otros, son estos mismos sitios u organizaciones los que ofrecen comparativos entre distintos países, como por ejemplo en el sitio web de la oecd.org:

Dashboard:

https://www.oecd.org/en/data/dashboards/environment-at-a-glance.html?oecdcontrol-chart-control-4cd72b7152-var1=COL

Metodología y resultados:

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2016/08/population-exposure-to-fine-particles_g17a285c/5jlsqs8g1t9r-en.pdf

Porcentaje de puntos de monitoreo con Índice de Calidad del Agua (ICA) en categoría regular, aceptable o buena: (Subdirección encargada de este bloque de preguntas SRH)

- Indique el porcentaje de puntos de monitoreo de calidad del agua que se encuentran en categoría regular, aceptable o buena, correspondiente al último año disponible.

- Especifique la red de monitoreo utilizada y la metodología del ICA.

- Presente la evolución histórica del indicador en los últimos 10 años.

- Desagregue la información por cuenca y cuerpo de agua.

- Identifique los puntos críticos con ICA deficiente o muy deficiente.

- Señale las acciones de recuperación hídrica implementadas.

- Informe cómo se posiciona el porcentaje de puntos de monitoreo con Índice de Calidad del Agua (ICA) en categoría regular, aceptable o buena en Bogotá durante la vigencia del 2016 hasta el 2026, frente al promedio de Sur América, Centro América, Estados Unidos, México, Canadá y Europa.

- Informe cómo se posiciona el porcentaje de puntos de monitoreo con Índice de Calidad del Agua (ICA) en categoría regular, aceptable o buena en Bogotá durante la vigencia del 2016 hasta el 2026, frente al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Árboles por habitante: (Subdirección encargada de este bloque de preguntas SS)

- Indique el número promedio de árboles por habitante en Bogotá, correspondiente al 2025.

- Presente la evolución histórica del indicador en los últimos 10 años.

- Especifique la metodología de conteo y actualización del arbolado urbano.

- Relacione el indicador con la calidad del aire y la mitigación del cambio climático.

- Compare el resultado con otras ciudades capitales.

- Señale las estrategias distritales de arborización urbana.

- Informe cómo se posiciona el número promedio de árboles por habitante en Bogotá durante la vigencia del 2016 hasta el 2026, frente al promedio de Sur América, Centro América, Estados Unidos, México, Canadá y Europa.

- Informe cómo se posiciona el número promedio de árboles por habitante en Bogotá durante la vigencia del 2016 hasta el 2026, frente al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Árboles por habitante por localidad: (Subdirección encargada de este bloque de preguntas SS)

- Indique el número de árboles por habitante en cada localidad de Bogotá, correspondiente al 2025.

- Presente la comparación territorial del indicador.

- Identifique las localidades con déficit crítico de arbolado.

- Relacione el indicador con índices de contaminación y densidad urbana.

- Señale las prioridades de intervención ambiental por localidad.

- Indique los planes de mantenimiento y reposición del arbolado.

- Informe cómo se posiciona el número promedio de árboles por habitante por localidad en Bogotá durante la vigencia del 2016 hasta el 2026, frente al promedio de Sur América, Centro América, Estados Unidos, México, Canadá y Europa.

- Informe cómo se posiciona el número promedio de árboles por habitante por localidad en Bogotá durante la vigencia del 2016 hasta el 2026, frente al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Temperatura de la ciudad y efecto isla de calor: (Subdirección encargada de este bloque de preguntas SCAAV)

- Indique el promedio anual de temperatura en Bogotá, correspondiente al 2025.

A partir de los datos de temperatura registrados en las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá RMCAB, se presentan en la tabla 1, los valores promedio de temperatura anual para 2025.

Tabla 1. Promedios de la temperatura media anual de las estaciones de la RMCAB 2025

Fuente. RMCAB, SDA

Las celdas con valores “No Data”, indican que durante el periodo no se tuvo sensor activo de temperatura o no se alcanzó el porcentaje mínimo de datos válido de 75%.

- Presente la evolución histórica de la temperatura urbana.

Promedios históricos de temperatura

A partir de los datos de temperatura registrados en las estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá RMCAB, en la Tabla 2 se presenta el resumen de los promedios anuales por estación para el período comprendido entre 2000 y 2024. A partir de estos reportes se observa que, en 2024, la temperatura media superficial registró un ligero incremento con respecto a 2023, alcanzando valores promedio muy similares a los de dicho año.

Por su parte, la Figura 1 muestra la variación promedio de la temperatura anual de la ciudad de Bogotá entre 2000 y 2024. En esta figura se aprecia que, en este periodo, en comparación con los años 2016, 2019 y 2020 (los más cálidos de la última década), las temperaturas medias superficiales presentaron un comportamiento semejante al registrado en 2024.

Tabla 2. Promedios de la temperatura media anual de las estaciones de la RMCAB 2000 a 2024

Fuente. RMCAB, SDA

Figura 1. Comportamiento histórico de la temperatura desde 2000 a 2024

- Identifique zonas con mayor intensidad del efecto isla de calor.

- Relacione el indicador con cobertura vegetal y densidad urbana.

- Analice los impactos del efecto isla de calor en la salud pública.

- Señale las estrategias distritales de mitigación climática urbana.

- Informe cómo se posiciona el promedio anual de temperatura en Bogotá durante la vigencia del 2016 hasta el 2026, frente al promedio de Sur América, Centro América, Estados Unidos, México, Canadá y Europa.

La Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, no realiza este tipo de análisis comparativos. Adicionalmente un comparativo de temperatura promedio entre los países mencionados, varía significativamente debido a su amplia distribución geográfica, que abarca desde climas árticos hasta tropicales, por lo que un posicionamiento de la temperatura promedio sería función, entre otros, de la ubicación geográfica de cada país.

- Informe cómo se posiciona el promedio anual de temperatura en Bogotá durante la vigencia del 2016 hasta el 2026, frente al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, no realiza este tipo de análisis comparativos.

Es importante aclarar que la temperatura promedio de los países de la OCDE varía significativamente debido a su amplia distribución geográfica, que abarca desde climas árticos hasta tropicales, por lo que un posicionamiento de la temperatura promedio sería función, entre otros, de la ubicación geográfica de cada país.

Número de días al año con alerta por mala calidad del aire: (Subdirección encargada de este bloque de preguntas SCAAV)

- Indique el número de días al año en los que se ha activado alerta por mala calidad del aire en Bogotá, correspondiente al 2025.

Es importante precisar que, si bien durante el año 2025 se registraron excedencias puntuales en los límites máximos permisibles de contaminantes (PM2.5 y PM10) en estaciones críticas como Carvajal-Sevillana y Móvil Fontibón, estas no derivaron en la declaratoria formal de un Estado de Alerta o Emergencia por parte de la autoridad ambiental.

Lo anterior se debe a que, bajo la Resolución 2840 de 2023, una alerta solo se oficializa cuando el Protocolo de Respuesta a Episodios Críticos de Contaminación del Aire (IBOCA) confirma la permanencia de niveles de riesgo durante más de 48 horas consecutivas con un pronóstico de persistencia superior al 50% del tiempo. Por tanto, los datos analizados reflejan picos de contaminación técnica, mas no eventos de crisis administrativa declarada.

- Presente la evolución histórica del indicador en los últimos 10 años.

Tabla# Evolución del indicador en los últimos 10 años

| Año | Eventos de Alerta Declarados | Total Días en Alerta | % Riesgo Anual (Frecuencia) | Causa Principal del Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 1 (Ciudad) | 7 | 1.90% | Incendios Orinoquía / Polvo del Sahara |
| 2019 | 4 (Suroccidente/Ciudad) | 12 | 3.30% | Inversión térmica y vientos del occidente |
| 2020 | 2 (Suroccidente/Ciudad) | 41 | 11.20% | Incendios regionales (Meta/Guaviare) |
| 2021 | (Sin alertas registradas) | 0 | 0.00% | Restricciones por pandemia |
| 2022 | 1 (Ciudad) | 8 | 2.20% | Transporte de contaminantes regional |
| 2023 | 3 (Suroccidente/Ciudad) | 23 | 6.30% | Quemas en Orinoquía y Amazonía |
| 2024 | 4 (Suroccidente/Ciudad) | 29 | 7.90% | Incendios Cerros Orientales y Bosa |
| 2025 | (Episodios puntuales) | 0* | 2.70% | Gestión localizada (ZUMA) |

En la tabla # la columna de % Riesgo Anual representa la frecuencia de días en los que la ciudad registró excedencias por encima de los límites máximos permisibles de PM2.5 establecidos en la normativa nacional y distrital vigente. Se ha incluido el Marco Normativo para garantizar la trazabilidad legal del análisis, reconociendo que la exigencia técnica ha evolucionado desde la Resolución 610 de 2010 hasta la actual Resolución 2840 de 2023 (IBOCA).

El indicador de riesgo para el año 2025 (2.7%) es el más bajo de la última década. Esta cifra se traduce en que la ciudad operó bajo parámetros de cumplimiento normativo el 97.3% del tiempo. La reducción drástica frente a años críticos como 2019 refleja la efectividad de las medidas de control de emisiones y una meteorología favorable que facilitó la dispersión de contaminantes.

- Identifique las zonas con mayor recurrencia de alertas.

- Zona de Alta Recurrencia (Suroccidente)

Es el área que aporta la mayor cantidad de días al % de Riesgo Anual de la ciudad.

- Estaciones Críticas: Carvajal - Sevillana y Kennedy.

- Factores de Riesgo: Concentración de industria pesada, alto flujo de transporte de carga (diésel) por la Autopista Sur y la Avenida Boyacá, y condiciones topográficas que dificultan la dispersión de contaminantes.

- Dato Histórico: En años como 2019 y 2023, estas estaciones representaron más del 70% de las excedencias totales de la red.

- Zona de Recurrencia Moderada (Occidente / Eje Industrial)

Presenta picos estacionales, especialmente durante los primeros meses del año.

- Estaciones Críticas: Fontibón y Puente Aranda.

- Factores de Riesgo: Influencia de la zona industrial y las operaciones logísticas cercanas al Aeropuerto El Dorado. En 2025, la estación Móvil Fontibón registró 3 de los 10 días de excedencia reportados en la ciudad.

- Zona de Baja Recurrencia (Norte y Oriente)

Áreas donde la calidad del aire suele mantenerse en niveles "Favorables" o "Moderados" según el IBOCA.

- Estaciones: Usaquén, Guaymaral y San Cristóbal.

- Comportamiento: Rara vez registran alertas propias. Cuando se activan alertas en estas zonas, suele ser por fenómenos regionales (incendios forestales masivos) y no por fuentes de emisión locales.

- Relacione el indicador con fuentes de emisión y condiciones meteorológicas.

El indicador de % Riesgo Anual no depende únicamente de la actividad humana; es el resultado de la interacción entre las emisiones contaminantes y la capacidad de la atmósfera para dispersarlas.

1. Fuentes de Emisión

Las excedencias registradas en la serie histórica (2016-2025) están vinculadas a tres fuentes principales:

- Fuentes Móviles (Transporte): El mayor aporte al PM2.5 proviene del transporte de carga y pasajeros que utiliza diésel. Esto explica por qué las zonas de Carvajal-Sevillana y Kennedy (confluencia de la Autopista Sur y Av. Boyacá) presentan la mayor recurrencia de alertas.

- Fuentes Fijas (Industria): Las zonas industriales de Puente Aranda y Fontibón aportan emisiones constantes por procesos de combustión en calderas y hornos.

- Fuentes Externas (Incendios y Polvo): Los picos atípicos (como el 18.6% de riesgo en 2019) se debieron a incendios forestales regionales y el transporte de polvo del Sahara, que elevan los niveles de material particulado de forma masiva en toda la ciudad.

2. Condiciones Meteorológicas

La meteorología es el factor que determina si una emisión se convierte en una alerta:

- Inversión Térmica: Es el fenómeno crítico en Bogotá. En las mañanas frías, una capa de aire caliente "atrapa" los contaminantes cerca del suelo. Si no hay viento, la concentración de PM2.5 sube rápidamente, disparando el IBOCA.

- Régimen de Vientos: Bogotá recibe vientos del oriente (cerros). Las estaciones del suroccidente (Kennedy/Sevillana) reciben toda la contaminación arrastrada desde el resto de la ciudad, lo que las convierte en "sumideros" de material particulado.

- Precipitación (Lluvia): El bajo riesgo de 2.7% en 2025 se explica, en parte, por un régimen de lluvias bien distribuido que realizó un "lavado atmosférico" (wet deposition), impidiendo que las partículas se suspendieran por largos periodos.

- Analice los impactos en la salud pública.

Los impactos en salud pública se han estudiado principalmente a través de Evaluaciones de Impacto en Salud (EIS) mediante el software de la OMS denominado AirQ+. Este software evalúa los impactos a la salud tanto en el corto, como en el largo plazo, a partir de las concentraciones ambientales de contaminantes como el PM2.5, PM10, NO2, O3 y carbono negro, principalmente. AirQ+ fue construido a partir de las curvas de concentración respuesta obtenidas en los principales estudios internacionales que evaluaban efectos a la salud secundarios a las concentraciones de contaminantes ambientales. Dentro de estos estudios se encontraron estudios de cohorte, de series de tiempo, meta-análisis, entre otros. El software calcula la probabilidad de ocurrencia de un desenlace en salud (principalmente mortalidad) mediante un cambio en la concentración de un contaminante estimando los riesgos relativos de mortalidad calculados a partir de las curvas concentración respuesta. AirQ+ realiza un análisis contrafactual entre las concentraciones detectadas en cada ciudad comparando con las concentraciones sugeridas como guía por la OMS para PM2.5, PM10, NO2, O3. Cada vez que se superen los valores de OMS para cada contaminante de interés se atribuyen unas proporciones de enfermedad o mortalidad secundarias al incremento de estos valores. Las hospitalizaciones y tasas de mortalidad originadas por las concentraciones de PM2.5 son calculadas con base a estudios previos y la relación de incrementos en la mortalidad por muertes naturales (todo tipo de muertes no accidentales no violentas).

Con base en la anterior premisa, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) en conjunto con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) realizaron una  EIS en la ciudad entre los años 2018 y 2022, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace: https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/evaluacion-impacto-salud-bogota-2018-2022/

Los principales resultados reportados en la EIS son los siguientes: “ De acuerdo con las estimaciones obtenidas, en la ciudad de Bogotá, entre 2018 y 2022 se habrían evitado 13.345 muertes (IC 95 % 10.218-14.860) por todas las causas naturales en personas de 30 años y más, si se hubiera logrado mantener una concentración promedio anual de 5 μm/m3 de PM2,5. Es decir, una tasa promedio de 62,9 muertes por cada 100.000 personas en riesgo en los cinco años de análisis. Se observa que el año 2020 fue el año en que más muertes evitables por todas las causas naturales se produjeron, alcanzando 2.792 muertes (IC 95 % 2.138-3.109), un porcentaje de muertes atribuibles de 9,03 % y una tasa de 65,5 (IC 95 % 50,1-72,9) muertes atribuibles a la exposición a PM2,5 por cada 100.000 personas en riesgo. A nivel de localidades, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño tuvieron las tasas promedio más altas de mortalidad atribuible a exposición a PM2,5 en causas naturales en mayores de 30 años, con valores promedio de 2018 a 2022 en 111,3, 104,3 y 102,5 por cada 100.000 personas en riesgo, respectivamente. Ciudad Bolívar alcanzó la tasa más alta de todas las localidades en todos los años con un valor de 120,2 por 100.000 (IC95 % 92,8-133,2) en 2021, es decir, 381 (IC 95 % 294-422) muertes naturales en mayores de 30 que se habrían podido evitar de haber alcanzado los niveles de la Guía de Calidad del Aire de la OMS, mientras que Tunjuelito en 2022 tuvo su pico de mortalidad atribuible con 117,7 (IC 95 % 91,5-130,7) muertes atribuibles por cada 100.000 personas en riesgo Chapinero, Suba y Usaquén tuvieron las tasas promedio más bajas en mortalidad por todas las causas en personas de 30 años y más, con valores promedio de 42,1, 43,5 y 45 por cada 100.000 personas en riesgo, respectivamente.

La Enfermedad Cerebro Vascular en personas de 30 años y más fue la principal causa específica de muertes, con un máximo de 1.426 (IC 95 % 1.189-1.764) muertes atribuibles en 2021, una tasa de 32,5 (IC 95 % 27,1-40,3) muertes por cada 100.000 personas en riesgo en el mismo año, mientras que el porcentaje atribuible más alto se

alcanzó en 2019, con un 13 %. La Enfermedad Isquémica del Corazón en personas de

25 años y más también tuvo un impacto importante, alcanzando 751 muertes evitables en 2021 (IC 95 % 492-1.027) y un porcentaje atribuible del 17,9 % (IC 95 % 12,1-24) en el mismo año. Las muertes por Accidente Cerebro Vascular mantuvieron tasas relativamente estables, con una reducción del 16,7 % en el año de inicio de pandemia de COVID-19 en Colombia, 2020 respecto al promedio de los cinco años del análisis, todas las demás causas específicas también tuvieron una reducción de al menos el 10 % en ese año. Las enfermedades respiratorias en adultos de 30 años y más tuvieron un pico de 11,9 (IC 95 % 3,9-19,8) muertes atribuibles por cada 100.000 personas en

riesgo en 2019, así como el EPOC con una tasa de 6 (IC 95 % 4,4-7,7). El cáncer de pulmón mostró cifras relativamente estables, con porcentajes atribuibles entre el 11 % y el 12,4 % y tasas por 100.000 entre 1,2 y 1,6. En menores de 5 años, las muertes por IRAB tuvieron un impacto menor en términos absolutos, pero con porcentajes atribuibles que alcanzaron el 8,8 % (IC 95 % 5,3-13,3) en 2019. ” (Secretaría Distrital de Salud, 2026: 29,30,32).

Para mayor información, se sugiere consultar el enlace presentado previamente.

- Señale las medidas distritales de prevención y mitigación.

En cuanto a las medidas de prevención y mitigación es relevante señalar lo siguiente: la SDA de Bogotá junto a la SDS de Bogotá han hecho uso de la red de monitoreo de calidad del aire y del Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (IBOCA) para comunicar socialmente el riesgo de la calidad del aire favorable, moderada, regular, mala y peligrosa a los ciudadanos y ciudadanas. La comunicación social del riesgo ha tenido como centro divulgar las recomendaciones de salud y de comportamiento que debe tener la población general de acuerdo a cada uno de los niveles de exposición a la calidad del aire. Estas recomendaciones de salud se han divulgado en diferentes espacios como: talleres didácticos en colegios para estudiantes y profesores, talleres académicos junto a universidades, instituciones de salud y trabajadores de la salud,  dentro de las Unidades Centinela que tiene dispuestas el distrito para la vigilancia de eventos en salud por calidad del aire y en diferentes colectividades poblacionales. Estas recomendaciones hacen parte de las estrategias de prevención que tienen tanto la SDA como la SDS para la población general de Bogotá.

Además, en alertas por contaminación del aire la Secretaría Distrital de Salud junto a la Secretaría Distrital de Ambiente realizan comunicados de prensa con las recomendaciones para prevenir problemas en salud por la contaminación del aire, así como la difusión de piezas comunicativas con esta misma información en diferentes plataformas digitales ( X, facebook, instagram y TikTok).

De manera complementaria, se realiza monitoreo y seguimiento de los casos de Enfermedad Respiratoria Aguda (ERA) en Bogotá y de los eventos respiratorios y cardiovasculares en la estrategia de Vigilancia Centinela para eventos de salud por contaminación del aire realizada en los Hospitales de Kennedy, San Rafael, Meissen y Chapinero. Igualmente, se informa a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) para que permanezcan alertas ante un posible incremento en las consultas y atenciones por estas causas, y para socializar las recomendaciones emitidas por estas entidades, así como aquellas descritas en la resolución que estableció el IBOCA (Resolución 2840 de 2023).

A su vez, en la declaración de alertas por contaminación atmosférica como las ocurridos durante los primeros meses del año 2024, la SDS  gestionó el desplazamiento de sus equipos de Atención Primaria en Salud del actual programa MAS Bienestar con el que se priorizaron ciertas manzanas afectadas por el impacto de las emisiones de los incendios presentados en los Cerros Orientales para evaluar el estado de salud física y mental de la población perjudicada.

Finalmente, en cuanto a la mitigación es importante señalar que la SDA junto a la SDS y la Secretaría de Movilidad tienen diseñadas las siguientes restricciones para la circulación de vehículos particulares y de transporte y para las industrias que generan emisiones fijas de contaminantes del aire.

En caso de presentarse una Alerta fase 1 (aquella con un rango regular de calidad del aire entre 100,1 - 150)  los carros particulares y motos de cualquier modelo no podrán operar de lunes a viernes en horario de 6:00 a 19:30, y los sábados, domingos y festivos no operarán de 6:00 a 15:00. Es pertinente señalar que las restricciones a carros particulares irán conformes a la información propuesta en la política de pico y placa. Por otro lado, los vehículos usados para transporte de carga que sean modelos superiores a 10 años no podrán circular de lunes a viernes en horario de 6:00 a 11:00 y de 16:00 a las 22:00; los sábados, domingos y festivos no operarán de 6:00 a 15:00. En el caso de la industria, habrá restricción en la operación a industrias que operen con combustibles sólidos y líquidos.  Se exoneran de la restricción, las fuentes fijas que según la clasificación de las Unidades de Contaminación Atmosférica (UCA) estén en el grado de significancia del aporte contaminante material particulado muy bajo. Para determinar este estado se toma como referencia el estudio de emisiones realizado y realizado ante la SDA 12 meses atrás con corte al mes de septiembre.

En caso de presentarse una Alerta fase 2 (aquella con un rango malo de calidad del aire entre 150,1 - 200 )  los carros particulares y motos de cualquier modelo no podrán operar de lunes a viernes en horario de 6:00 a 21:00, y los sábados, domingos y festivos no operarán de 6:00 a 18:00. Es pertinente señalar que las restricciones a carros particulares irán conformes a la información propuesta en la política de pico y placa. Por otro lado, los vehículos usados para transporte de carga que sean modelos superiores a 5 años no podrán circular de lunes a viernes en horario de 6:00 a 11:00 y de 16:00 a las 22:00; los sábados, domingos y festivos no operarán de 6:00 a 15:00. En el caso de la industria, habrá restricción en la operación a industrias que operen con combustibles sólidos y líquidos.  Restricción de la operación de las fuentes fijas por combustión y/o por proceso que va a demostrar el cumplimiento del parámetro de material particulado de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la resolución 909 de 2008 o que su proceso sea susceptible general material particulado o históricamente haya sido solicitado por la autoridad ambiental o que cuente con permiso de emisiones atmosféricas. Estas industrias tendrán restricción de lunes a sábado de 6:00 a 18:00.

Y finalmente, en caso de presentarse una emergencia (aquella con un rango muy malo y peligroso de calidad del aire entre  200,1 - 500 )  restringir o prohibir, según el desarrollo del episodio, la circulación de toda fuente móvil o vehículos, excepto aquellos que estén destinados a la evacuación de la población o a la atención de la emergencia. Y restringir o prohibir, de acuerdo con el desarrollo del episodio, el funcionamiento de toda fuente fija de emisión, incluyendo las quemas controladas.

Esta información se puede consultar en el siguiente link: http://iboca.ambientebogota.gov.co/publicaciones/177/plan-de-contingencia/

- Informe cómo se posiciona el número de días al año en los que se ha activado alerta por mala calidad del aire en Bogotá durante la vigencia del 2016 hasta el 2026, frente al promedio de Sur América, Centro América, Estados Unidos, México, Canadá y Europa.

Tabla # Comparación de días con Alerta /Excedencia(2016-2026)

| Región / Ciudad | Promedio Días/Año con Alerta | Contaminante Crítico | Tendencia 2016-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Bogotá (Suroccidente) | 20 - 25 días | PM2.5​/Incendios | Descendente (Mejora marcada en 2025-26) |
| Suramérica (Promedio) | 40 - 60 días | PM2.5​ / Quemas | Estable (Crítico en Santiago y Medellín) |
| México (CDMX) | 150 - 180 días | O3​ / PM2.5​ | Alta persistencia por contingencias |
| Centroamérica | 20 - 35 días | Quemas agrícolas | Estacional (Febrero - Mayo) |
| Estados Unidos | 10 - 20 días | O3​ / Incendios | Alzas puntuales por incendios en el Oeste |
| Canadá | 5 - 12 días | Humo de incendios | Muy bajo, excepto en temporadas de fuego |
| Europa (UE) | 15 - 25 días | NO2​ / PM10​ | Estricta (Muchos días superan normas OMS) |

Bogotá se posiciona en un rango medio-bajo. Aunque ciudades como Santiago de Chile o Medellín reportan períodos de contingencia más agresivos debido a su topografía (valles cerrados), Bogotá ha logrado reducir sus días de alerta gracias a la renovación de las fases de TransMilenio y la implementación de zonas de baja emisión (ZUMA). El dato de 2.7% de riesgo en 2025 sitúa a la ciudad por debajo del promedio regional.

- Informe cómo se posiciona el número de días al año en los que se ha activado alerta por mala calidad del aire en Bogotá durante la vigencia del 2016 hasta el 2026, frente al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el contexto de la OCDE como lo muestra la Tabla, Bogotá se posiciona como una ciudad en proceso de convergencia. Mientras que el promedio de los países miembros registra menos de 20 días de excedencia anual bajo estándares estrictos, Bogotá ha logrado reducir su recurrencia de alertas de un promedio histórico de 40 días a solo 10 días en el periodo 2025. Esta tendencia demuestra que la política de descarbonización del transporte y las estrategias ZUMA están cerrando la brecha de calidad del aire entre la capital colombiana y los estándares internacionales de las economías desarrolladas.

Tabla# Posicionamiento de Bogotá frente a la OCDE

| Región / Referencia | Días/Año con Excedencia (Promedio 10 años) | Rigor Normativo (Límite PM2.5) | Estatus de Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Bogotá (RMCAB) | 30 - 45 días | 37μg/m3 (Res. 2254) | En transición (Mejora en 2025) |
| Promedio OCDE | 12 - 18 días | 15−25μg/m3 | Estándar Alto |
| Límite OMS (Ideal) | 0 días | 15μg/m3 (24h) | Objetivo Global |

Atentamente,

NOMBRE DEL REMITENTE

DEPENDENCIA

(Anexos)

| Proyectó: |  |
| --- | --- |
| Revisó: |  |
| Aprobó: |  |

Secretaría Distrital de Salud. (2026). EVALUACIÓN DE IMPACTO EN SALUD: BOGOTÁ, AÑOS 2018 – 2022. https://saludata.saludcapital.gov.co/osb/evaluacion-impacto-salud-bogota-2018-2022/

Los criterios de declaratoria y finalización de alertas y emergencias se resumen en la Tabla 4, los cuales aplican a nivel zonal o de toda la ciudad, siempre y cuando haya más del 50 % de las estaciones de la RMCAB en estado de alerta o emergencia para una de estas escalas territoriales. Favor consultar la Tabla 4 del siguiente enlace: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=152203 . Para mayor información consultar la Resolución Conjunta 2840 de 2023 Secretaría Distrital de Ambiente - Secretaría Distrital de Salud en formato PDF.