MATRIZ 4 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:

- Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

LOTE I: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

| P-1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO - medida como el área objeto de construcción, con equipo de topografía |
| --- | --- |
| P-1.2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CERRAMIENTO - con equipo de topografía |
| P-1.3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES PARA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA, con equipo de topografía |
| P-1.4 | DESCAPOTE MECÁNICO e=0.20 m. (Incluye cargue, trasiego y retiro del material a botadero.) |
| P-1.7 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEREOGENIO Y/O COMÚN H=hasta 2.0 M (Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.) |
| P-1.12 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HETEREOGENIO Y/O COMÚN H=hasta 5.0 M. (Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.) |
| P-1.13 | EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL HETEREOGENIO Y/O COMÚN (NO Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.) |
| P-1.21 | RELLENO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL DE MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN. (Incluye cargue, trasiego y retiro de sobrantes a botadero.) |
| P-1.23 | ENTIBADO METÁLICO A-36 (DOS CARAS DE LA ZANJA) PARA GARANTIZAR SEGURIDAD TEMPORAL EN EXCAVACIONES DE PROFUNDIDADES MÁXIMAS DE 5.0 METROS, CARGA DE TRABAJO ADMISIBLE MÍNIMA DE 7.0 T/m2, TIPO CSW (CONTENTION STEEL WALL), DIMENSIÓN DE LOS PANELES 6.10 M x 2.44 M X 0.15 M DE ESPESOR, INCLUYE PANELES PARA CONFORMACIÓN DE CAJÓN, CODALES EN TUBO DE ACERO, CADENA DE CUATRO BRAZOS PARA MOVIMIENTOS, TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MONTAJE Y DESMONTAJE. |
| P-1.75 | CERRAMIENTO EN POLI SOMBRA VERDE. H=2.00m. Con parales en madera rolliza, anclados a terreno con concreto de 2000 psi (incluye vara de clavo, listón en madera, polisombra, y concreto) |
| P-1.102 | TALA DE ARBOLES CLASE II h=>5m<10m (Incluye desenraice, retiro, trasiego y disposición final). INCLUYE TRAMITE DE PERMISO ANTE ENTIDAD COMPETENTE. |
| P-1.373 | NIVELACIÓN DE SUBRASANTE DE TERRENO MANUAL CON CONCRETO FLUIDO DE 21 MPA - INCLUYE NIVELACIÓN DE TERRENO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONCRETO DE 3000 PSI, ESP= HASTA 25 CM, VIBRADO DE CONCRETO Y EQUIPO DE COLOCACIÓN. |
| P-1.381 | DENSIFICACIÓN DE TERRENO MANUAL - HINCAMIENTO CON MASA DE 60 KLS Y/O SALTARÍN - ESP = CAPAS DE 8 CM - INCLUYE NIVELACIÓN DE TERRENO CON BASE GRANULAR TIPO SBG38 O SBG50 O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA ZONGA - FRACCIÓN ENTRE 15 A 18 CM, CAL CON ESP DE 2CM. |
| C-2.1 | BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2.000 PSI |
| C-2.9 | VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo ) |
| C-2.14 | ZARPA PARA MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo ) |
| C-2.18 | PEDESTAL EN CONCRETO 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo ) |
| C-2.32 | LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO BAJA PERMEABILIDAD 4.000 psi ( Incluye formaleta y vibrado Sin refuerzo ) |
| S-3.17 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) |
| S-3.25 | PUNTO DESAGÜE PVC 4" Aguas lluvias (Incluye accesorios, yee y codo). |
| S-3.79 | GEODREN PLANAR 2,0 m. (Incluye suministro e instalación). |
| S-3.102 | REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). |
| S-3.572 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EN TUBO ACERO INOXIDABLE 2" Calibre 40 L=0.60 m. (Incluye lamina soldada "Ruana" 0.20x0.20 e=1/4", con extremo roscado) |
| S-3.577 | CAJA PARA VÁLVULA 0,50 *0,40*0,60m ( incluye excavación, base en recebo común, placa concreto 2000PSI,ladrillo común, marco metálico en ángulo 2" x1/8, tapa en acero lamina alfajor y ganchos en acero,( incluye malla electrosoldada H-084 R .21 4mm 15 x 25 cm) Según detalle. |
| S-3.590 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EN TUBO ACERO INOXIDABLE 4" Calibre 40 L=0.60 m. (Incluye lamina soldada "Ruana" 0.20x0.20 e=1/4", con extremo roscado) |
| PB-4.8 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 |
| PB-4.28 | GEOTEXTIL TEJIDO 1700 |
| PB-4.31 | MEMBRANAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE EN PVC LISA 1.2mm según diseño. Incluye suministro, corte e instalación del sistema |
| PB-4.38 | BASE GRANULAR B-200 (Suministro, transporte, colocación y compactación según estudios de suelos.) |
| PB-4.74 | SUB-BASE GRANULAR CLASE C gradación SBG-50 INVIAS 320 espesor de instalación 15 cm (incluye suministro transporte, colocación, y compactación según norma INVIAS vigente) |
| EC-5.1 | ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) |
| EC-5.12 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.07 m incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo) |
| EC-5.45 | ALBARDILLAS PROTECCIÓN MUROS EN CONCRETO A= 0.25 REFORZADO DE 2500 PSI (Incluye refuerzo) |
| EC-5.57 | VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin Refuerzo). |
| EC-5.78 | JUNTA DE CONSTRUCCIÓN PLACA DE CONTRAPISO Junta promedio 1/2"(Incluye sellante) SEGÚN DISEÑO |
| EC-5.137 | PLACA RAMPA CONCRETO 3.000 PSI (Sin refuerzo). Estriada transversalmente según diseño. |
| EC-5.254 | JUNTA DE CONTRACCIÓN CON CINTA SIKA PVC V - 15 Y VULKEM 45 CAJA DE 0,03X0,03X1 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). SEGÚN DISEÑO |
| EC-5.323 | PLACA MACIZA AÉREA CONCRETO 2.500 PSI e= 0.05 m (Sin refuerzo) |
| EC-5.330 | ATRAQUE EN CONCRETO 3.000 psi 0.50 x 0.50 x 0.50 m |
| EC-5.374 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE DE ACUERDO CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, HIDRÁULICOS Y LAS INDICACIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS, incluye formaleta metálica (sin refuerzo). |
| M-6.70 | POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO h= 20 cm. (No incluye enchape) |
| M-6.115 | MURO LADRILLO ESTRUCTURAL Portante Prensado Arcilla 33 x 11.5 x 23 cm. Perforación vertical. ( Incluye grouting dovelas 2.500 psi y dovela de 1/2".)Anclajes perforación y adhesivo epoxico. |
| H-7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO Cuerpo de Bronce 1 1/2" (Incluye universal y caja de registro 20 * 20 cm en ladrillo tolete) |
| H-7.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). |
| H-7.34 | TUBERÍA PVC-P RDE 21 2 1/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). |
| H-7.90 | VÁLVULA DE PIE CANASTILLA BRONCE 3" (Incluye universal ) |
| H-7.107 | VENTOSA 3" DOBLE CAMARA TRIPLE EFECTO BRIDADA (Incluye accesorios) |
| H-7.113 | LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación). |
| H-7.127 | TUBERÍA PVC-P RDE 21 2" UNIÓN PLATINO (Red de suministro) Incluye accesorios, cama de apoyo en arena y relleno con material seleccionado de la excavación. |
| H-7.133 | MEDIDORES AGUA 2" (Incluye caja de 60*60*14) SUMINISTRO E INSTALACIÓN y funcionamiento A todo costo. |
| H-7.176 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR 2". Válvula de bronce. |
| H-7.194 | CARACTERIZACIÓN CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (POTABLE) EN LABORATORIO CERTIFICADO POR IDEAM (Incluye aforo de caudal, muestreo puntual en afluente y efluente de la PTAP; tanque almacenamiento principal y punto final de red de suministro de agua potable, caracterización de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos según los requerimientos (Resolución 2115/2007), almacenamiento y preservación de muestras, equipos, materiales, transporte, logística, elaboración de informe. Los de muestreo de agua cruda, agua tratata y determinación de los parámetros de calidad físicoquímica y microbiológica requeridos, deben realizarse por intermedio de un laboratorio debidamente certificado por el IDEAM) A TODO COSTO |
| H-7.213 | LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, A TRAVÉS DE GEO-RADAR HASTA 2.5 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO, TÉCNICO OPERADOR, TRANSPORTE, TODO COSTO, INCLUYE REPORTE FÍSICO Y MAGNÉTICO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ACOMETIDAS EXISTENTES POR EDIFICACIÓN, Este item será empleado previa autorización de la Interventoría, Supervisor y Comando de Ingenieros, una vez que por otro medio no sea posible la identificación de las acometidas. |
| H-7.275 | VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA 4'' Incluye instalación, tornillería, empaques y todos los elementos y accesorios para el correcto funcionamiento de la válvula (Suministro e instalación) |
| H-7.276 | VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA 3'' Incluye instalación, tornillería, empaques y todos los elementos y accesorios para el correcto funcionamiento de la válvula (Suministro e instalación) |
| H-7.284 | HIDRANTE TIPO MILÁN 3" EXTREMO BRIDA (a todo costo) Incluye ese de nivelación extremo garra de tigre, accesorios, atraque en concreto, valvula de operación, tornillería, empaques, caja para valvula tipo chorote, llave de operación |
| H-7.357 | REGISTRO Cuerpo de Bronce 2" (Incluye accesorios) |
| H-7.381 | Suministro e instalación medidor de Ø4" para agua potable, incluye accesorios (valvulas de compuerta, filtro, tee y tapon, union dresser) y Construcción de caja en ladrillo tolete para medidor totalizador de Ø4", ancho: 1,02 largo: 2,36, placa de fondo en concreto reforzado espesor 0.1m, pañetes en mortero 1:4 impermeabilizado, incluye marco en ángulo de 50x50x5 mm, tapas en concreto reforzado y tapa de medidor en hierro – según Norma NP-022. INCLUYE EXCAVACIÓN Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| H-7.443 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO EN TUBO ACERO INOXIDABLE 3" Calibre 40 L=0.50 m. (Incluye lamina soldada "Ruana" 0.20x0.20 e=1/4" y roscado) |
| H-7.496 | CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA PVC-P 1_1/2". (Incluye accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesarios para su correcta instalación y funcionamiento) |
| H-7.610 | TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 90 mm. PE100 / PN8 CON UNIÓN POR TERMOFUSIÓN. Tipo Acuaflex o equivalente.(Incluye relleno primario en material proveniente de la misma zanja, y relleno secundario en material relleno clasificado tipo B-200, instalación, accesorios y cinta de demarcación.) |
| H-7.611 | TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 50 mm. PE100 / PN8 CON UNION POR TERMOFUSIÓN. Tipo Acuaflex o equivalente.(Incluye relleno primario en material proveniente de la misma zanja, y relleno secundario en material relleno clasificado tipo B-200, instalación, accesorios y cinta de demarcación.) |
| H-7.612 | TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 75 mm. PE100 / PN8 CON UNIÓN POR TERMOFUSIÓN. Tipo Acuaflex o equivalente.(Incluye relleno primario en material proveniente de la misma zanja, y relleno secundario en material relleno clasificado tipo B-200, instalación, accesorios y cinta de demarcación.) |
| H-7.613 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD - 75 mm PE 100 / PN 10, UNION POR TERMOFUSION, (incluye equipo de termofusión). |
| H-7.614 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD - 75 mm PE 100 / PN 10, UNION POR TERMOFUSION, (incluye equipo de termofusión). |
| H-7.615 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD PE 100 / PN 10, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN TUBERÍA DE 75 mm, (incluye equipo de termofusión). |
| H-7.616 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD PE 100 / PN 10, UNIÓN POR TERMOFUSIÓN EN TUBERÍA DE 90 mm, (incluye equipo de termofusión). |
| H-7.617 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE PEAD A PVC DE 75mm A 1 1/2”. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación. |
| H-7.618 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION PEAD x BRIDA 3" incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento |
| H-7A.17 | SISTEMA VENTILACIÓN TANQUE EN HG 4". Incluye accesorios en HG (niplería y codos), sellante contra concreto, media caña, perforación. Según diseño |
| IE-8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 10 m. 510 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua). |
| IE-8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua). |
| IE-8.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA CS-274 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| IE-8.17 | BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para Canalización de 2 Ø 2" Tipo DB- ZONA VERDE (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno con tierra de la excavación compactada en capas de 15 cm, banda plástica, empradización y retiro de material sobrante de la excavación a botadero). |
| IE-8.35 | DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRÁNEO TUBO IMC DE 2” Norma Codensa AE 238 |
| IE-8.48 | MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA SERVICIO DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO NORMA CODENSA CTU 520. No incluye poste, ni componentes estructura (LA) red primaria. |
| IE-8.143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X2AWG + 2AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. |
| IE-8.160 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1". |
| IE-8.189 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET |
| IE-8.202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET |
| IE-8.212 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET |
| IE-8.279 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET |
| IE-8.285 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X60A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET |
| IE-8.296 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR DE BOBINA MAGNÉTICA, TENSIÓN DE LA BOBINA 110 V, Corriente Nominal AC3 de 32 A, Corriente Nominal AC1 de 40 A, 10 kW 220 V, 18 kW 440 V, Un (1) Contacto Auxiliar NC. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| IE-8.318 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m |
| IE-8.347 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m |
| IE-8.426 | ESTRUCTURA CODENSA LA 464, RED COMPACTA 11.4 kV FINAL DE CIRCUITO. (No incluye poste ni templete). |
| IE-8.459 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO EN LAMINA COLD ROLLED, IP 65, Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (400X300X200) mm, Incluye frente muerto, Incluye Bandeja de Fondo, chapa estándar, Soportes de fijación y Bloqueo para puerta, Rotulo con símbolo de riego eléctrico y certificación RETIE, Metros de Riel Omega. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| IE-8.474 | SALIDA ILUMINACIÓN EXPUESTA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", CABLE No 12 HFFR LS AWG Prom 3 m |
| IE-8.526 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x14 THHN AWG |
| IE-8.531 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT EMPALME SUBACUATICO PARA BAJA TENSIÓN 600V EN RESINA QUE CUMPLAN NORMA ANSI C119.1 Derivación 8-14, cable principal 6-2/0. (juego por 4 small) |
| IE-8.580 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu THHN/THWN EN CABLE 2X12AWG + 12AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. |
| IE-8.646 | RED DE MEDIA TENSIÓN SEMIAISLADA - ECOLÓGICA CABLE AL XLPE-TK ACSR/GA 15 KV (3X1/0 AWG) + SUPER GX 3/8" GALVANIZADO |
| IE-8.658 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR DE 30 W LED, Multivoltaje, Temperatura de Color 6000 K o similar, Flujo Luminoso 2250 Lm (±10%), Factor de potencia >0.9, Horas de Vida Útil 50.000 Hrs o superior, Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| IE-8.663 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA MANUAL DE 48 kVA 38 kW, 220 V, FP 0.8, Dos (2) contactores de potencia AC1 125 A, Un (1) SWITCH RED – PLANTA – RESET, Dos (2) pilotos de señalización en cofre metálico IP 66. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| IE-8.676 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFÁSICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 80A, 25 kA CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| IE-8.741 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO HUBBEL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIMILARES DE 2W, FP>0.95, Voltaje 100/277 VAC, Horas de vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| IE-8.788 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 8. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye condulado ni terminales) |
| IE-8.807 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, Nivel de Tensión de Entrada 11.4kV o 13.2kV según requerimiento del COING, Nivel de Tensión de Salida 208/100 V, Conexión Dyn5 Piloto de señalización de falla del transformador, Protección a la salida (Breaker inmerso en la cuba del transformador), DPS en Media Tensión sobre la cuba del transformador, Calidad tipo SIEMENS o características técnicas superiores, Garantía de Fabrica de 3 años o superior, protocolos de prueba del transformador, Certificado de producto RETIE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| IE-8.812 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8” X 2.40 MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| IE-8.865 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| IE-8.876 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELÉCTRICA TIPO EN CABINA INSONORA CAPACIDAD NOMINAL DE 27 kW - 34 KVA PRIME, 60Hz, NIVEL DE RUIDO (1 METRO DE DISTANCIA >75dB) Y OPERAR A (2600 msnm). Con Tablero de control digital, Amortiguadores de vibración, Tanque combustible incorporado en la base, Protección de sobre corriente en el tablero, Silenciador de escape residencial, Acople flexible, Cargador automático de baterías, Módulo de arranque automático, Sensor de bajo nivel de refrigerante, Precalentador de camisas, Gobernador electrónico, Manual de instrucciones y catálogos, Ficha Técnica de (motor y generador), Capacitación de manejo en la entrega y puesta en funcionamiento de la planta, Breaker termomagnético. INCLUYE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| IE-8.969 | RETENIDA TEMPLETE POSTE A POSTE NORMA CODENSA LA 418 |
| IE-8.1014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 W, Voltaje 100/277 VAC, FP >0.9, Temperatura de Color 6500K, Flujo Luminoso 3.400 lm, Eficiencia 85 lm/W, Angula 120°, Horas de Vida Útil 40.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. |
| PR-9.9 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado ALTURA > 2,5m. (Incluye filos y dilataciones) |
| CB-10.1 | ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) |
| CB-10.2 | PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) |
| CB-10.6 | PLATINAS Y ÁNGULOS DE UNIÓN ACERO A-572 ( Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + protección antifuego e instalación) |
| CB-10.20 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) |
| CB-10.46 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona) |
| CB-10.50 | CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) |
| CB-10.76 | REMATE SUPERIOR TROQUELADO PARA CUBIERTA . LAMINA GALVANIZADA Cal.20 d/24cm.(Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) Requiere troqueles hechos en taller.SEGUN DETALLE. |
| CB-10.170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGOLA DE REBOSE EN LÁMINA GALVANIZADA Cal .18. SOLDADA A CANAL METÁLICA, ACABADO CON ANTICORROSIVO + WASH PREMIER + ESMALTE. Según diseño hidrosanitario. |
| PA-12.24 | TABLÓN DE GRES TRADICIÓN Liso 30,5 x 30,5 cm. . Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.) |
| PA-12.52 | GUARDAESCOBA TABLÓN DE GRES TRADICION Liso h=10 cm. . Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de pega.) |
| PA-12.103 | BOCAPUERTA EN LOSETA INDUSTRIAL SAHARA ANCHO 15 cm. Color Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.) |
| PA-12.260 | ENDURECEDOR Color. Losa en concreto (Tipo rocktop de toxement o equivalente). Acabado escobeado. TRAFICO LIGERO |
| MA-16.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET Ancho: 0,60 m. con Fachada: TABLEX ENCHAPADO TRIPLEX OKUME 19 mm. Tipo Pizano o equivalente. Interior: MADECOR 15 mm. Tipo Pizano o equivalente. Acabado: Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca para el tablex, el madecor según pinta seleccionada de carta colores madecor. (Incluye hojas para puertas con 3 RANURAS HORIZONTALES y con Marquete chapacanto okumé. Zurrón con trescajones, zapatero, 3 entrepaños para camisas, maletero, bolillo, tapa sobre el poyo del closet, herrajes, manijas, así como el suministro de todos los accesorios necesarios para garantizar una correcta instalación). |
| MA-16.32 | MUEBLE FIJO DE PRELAVADO 2,10m*0,90m Mampostería en Bloque No.5, placa de concreto 2500psi, pañete concreto impermeabilizado, mediacaña en mortero impermeabilizado, enchape CERAMICA PARED EGEO BLANCO 30X60cm. |
| MA-16.152 | MUEBLE EN CONCRETO TIPO ARMERILLO. (Incluye dos entrepaños de 60cm en concreto de 2.500 psi con refuerzo en varilla No.3 cada 10cm en las dos direcciones, pañetado, estucado y terminado en pintura vinilo tipo 1, poyo en concreto de 60cm). |
| ME-17.145 | PERSIANA METÁLICA EN FACHADA construida en lamina Cold Rolled. Marco en tubería rectangular metálica calibre 18 de 1"x2" acabado galvanizado y elementos horizontales en lámina de acero acabado galvanizado calibre 18 doblada de acuerdo con detalle cada 4cm soldada a marco de ambos lados, acabado con anticorrosivo y esmalte color gris, perfiles deben cumplir NTC1560 recubrimiento mínimo 180gr/m2-Z180. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, considerar remate curvo para paños superiores (Suministro e instalación). |
| ME-17.147 | PUERTA METÁLICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PERSIANA PORTACANDADO Y FALLEBA. ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco en lámina galvanizada cal. 18 cargados en mortero). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).Según detalle |
| ME-17.185 | ESCALERA DE GATO EN TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE ANCLADA A MURO (Incluye platina, pernos y epóxico) Según detalle |
| ME-17.300 | MALLA ANGEO EN FIBRA DE VIDRIO DE 18"X14" O 18"X16" COLOR SEGÚN DISEÑO, ADHERIDA A LAMINA COLD ROLLED CAL 20, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE SEGÚN DISEÑO. |
| ME-17.409 | ALFA JÍA EM LAMINA COLD ROLLED calibre. 18, alto 1,5 cm y ancho 5,5 cm, incluye anticorrosivo y esmalte color según diseño, todos los elementos necesarios para el correcto montaje y la silicona necesaria para su puesta en funcionamiento. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. |
| ME-17.512 | TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm Dimensiones: 1,25x1,25m, Angulo de hierro 2"X1/8", aza para izaje de tapa en barra lisa 3/8". Pintura según especificaciones. (Verificar en planos de detalle). Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. |
| CE-18.7 | CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362 ULTRA Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación) |
| PI-19.17 | PINTURA Acrílica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones). |
| PI-19.31 | ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco plástico, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida base de agua resistente a la humedad, grasas, vapor de agua y formacion de hongos, con catalizador, filos y dilataciones) color según diseño |
| EE-20.244 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD NO PREENSAMBLADO. Compuesto por tres bombas verticales para agua potable accionadas por motores eléctricos trifásicos de 6 HP, 3500RPM, 220V, 3 fases, 60Hz, tipo cerrado TEFC, protección motor IP55, aislamiento clase F, cada una con una con un caudal nominal de 175 lpm, HDB= 25 - 35 m.c.a., Potencia = 6 Hp, (Incluye 2 tanques hidroacumuladores de 500 litros con capacidad de operación máxima de 150 psi, Tablero eléctrico de control y mando en cumplimientos con las normas (RETIE, VDE-0660, IEC-559 o IEC-144, VDE-0100-410, VDE-01992-272) con grado de protección IP44 o superior instalado sobre parales, Válvulas de pie, Válvulas de cheque, Válvulas de paso de Bronce, Prensaestopas, Tablero de Manómetros, tubería en ACERO INOXIDABLE SCH 10 ranurada sin costura en diámetros entre 1 1/2" a 4" necesaria para realizar todas las conexiones, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Para Santa Rosa del Sur, Bolivar. |
| EE-20.246 | DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA PARA 5-LPS PARA TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA DE POZO (Ciclo completo TIPO MODULAR O COMPACTA) QUE OPERA EN PARALELO (2) DOS UNIDADES DE 2.5 L/s – tableros de control – Material: perfiles estructurales y tanque en acero carbón 283°C y/o similar-recubrimiento interno: limpieza con fosfatizante externo: Limpieza con fosfatizante, imprimante alquídica anticorrosiva, resina poliéster, pintura de presentación. Suministro e instalación de planta de tratamiento de agua potable compacta o modular de operación hidráulica y manual que incluya las siguientes operaciones de tratamiento convencional: AIREACIÓN: torre de aireación con capacidad de 5LPS, INCLUYE suministro de material de absorción AFORO DE CAUDAL: Sistema simple de medida hidráulico de caudal instantáneo conformado por la canaleta hidráulica, como de mezcla rápida y resalto hidráulico en el vertedero de aforo, regleta de medición, antes del sistema de floculación. FLOCULACIÓN – Sistema hidráulico, flujo helicoidal ascendente sistema modular de 5 LPS – incluye válvulas de drenaje para vaciado y mantenimiento. SEDIMENTACIÓN – sistema de flujo laminar vertical ascendente de alta tasa y canaleta de recolección de agua sedimentada modular de 5 LPS incluye válvulas de vaciado y mantenimiento. FILTRACIÓN – sistema a gravedad de tasa declinante, lecho simple de flujo descendente que contenga mínimo cuatro unidades de operación por tren de tratamiento, tanque de almacenamiento de agua para retro lavado por gravedad, lechos filtrantes de gravas, arena y antracitas de una o varias capas tipo dual. DOCIFICADORES DE QUÍMICOS – bombas de desplazamiento positivo aptas para operar con productos químicas agresivos, incluye tanque de 500 lt para preparación de reactivos. La planta de tratamiento incluye las válvulas de control tipo waffle de apertura rápida con bridas y accesorios, para la operación y desfogue de todos. TANQUE CONTACTO DE CLORO – con sistema de caudal, nivel y punto de control de caudal, para medición de calidad. Caudal de trabajo de hasta 5 LPS. El sistema incluye los sistemas de control, válvula de operación y control del tratamiento, material filtrante y demás insumos físico químico para su arranque y puesta en funcionamiento. Incluye transporte, instalación, manual de operación y mantenimiento, memoria de diseño EXCEL y planos récord. Capacitación y puesta en funcionamiento de todos los sistemas. La PTAP debe cumplir con la Resolución 2115 de 2007, Resolución 1575 de 2007, Resolución 330 de 2017 y con la Resolución 0799 de 2021. DOS TRES DE TRATAMIENTO DE 2.5 LPS. Area disponible 80 m2. |
| OE-21.8 | EMPRADIZACIÓN (Incluye grama tipo bermuda grass, mano de obra y tierra negra). |
| OE-21.12 | BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000 h=35 cm, b=15 cm. |
| OE-21.16 | PUERTA EN MALLA ESLABONADA P02 Cal. 12 de 2 1/4" x 2 1/4" + Angulo 3/4 x 1/8" + anticorrosivo + pintura, tubo aguas negras para cerramiento 3" concertina diámetro 18"espiral espaciado cada 20 cm cuchillas en acero inoxidable AISI 430 espesor 0,60mm ancho 25mm, falleba, portacandado,viga de cimentación, concreto ciclópeo. Según detalle. |
| OE-21.44 | CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO IDU A-120 h=22,5cm, b=30 cm y L=80 cm. |
| OE-21.69 | ANDEN CONCRETO 3.000 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada según diseño y recebo compactado 0,25m.) |
| OE-21.82 | RELLENO EN GRAVILLA FINA 1/2" |
| OE-21.105 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" H=2.50 m + ÁNGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS GALVANIZADO 2", CONCERTINA DIÁMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 cm CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60 mm ANCHO 25 mm. SEGÚN DETALLE. |
| OE-21.111 | REJILLA CUNETA METÁLICA (A = 0.40 m) Marco contramarco en ángulo de 1 1/2 x 3/16 celosías en platina de 1/4 x 3/16, con anticorrosivo. |
| OE-21.155 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS EXTERIORES |
| OE-21.283 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE PARA ACCESO VEHICULAR DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA - hojas en malla eslabonada cal. 12 de 2 1/4" x 2 1/4" con estructura de hoja en tubería galvanizada de 2” y marco en ángulo de 1 1/2"” x 1 1/2" x ¼, fijadas a tubo vertical galvanizado de 3”. Incluye pasador, bisagras, platina de anclaje de 1"x1"x1/8" cm y anclajes de ½” x 8” (incluyen adhesivo epóxico tipo HILTI o equivalente y perforación para fijación de puerta muro y/o columna lateral), remate superior en concertina de diámetro 18" espiral espaciado cada 20 cm cuchillas en acero inoxidable AISI 430 espesor 0,60 mm ancho 25 mm, acabado en anticorrosivo y esmalte color según diseño. NO INCLUYE RODACHINAS. |
| OE-21.285 | ARBOL AUTOCTONO GUAYACAN AMARILLO O SIMILAR (Handroanthus chrysanthus) especie de clima tropical para uso entre altitudes de 0 a 1,700 msnm. Suministro y siembra. |

LOTE II: LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

| # P-1.1 | # LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO - medida como el área objeto de construcción, con equipo de topografía |
| --- | --- |
| # P-1.7 | # EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEREOGENIO Y/O COMÚN H=hasta 2.0 M (Incluye cargue, trasiego y retiro del material excavado a botadero.) |
| # P-1.10 | # EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES HIDROSANITARIAS INFRAESTRUCTURA ancho hasta 80 cm y h=2.00 m. como máximo (Incluye cargue, trasiego y retiro de material excavado). |
| # P-1.102 | # TALA DE ARBOLES CLASE II h=>5m<10m (Incluye desenraice, retiro, trasiego y disposición final). INCLUYE TRAMITE DE PERMISO ANTE ENTIDAD COMPETENTE. |
| # P-1.381 | # DENSIFICACIÓN DE TERRENO MANUAL - HINCAMIENTO CON MASA DE 60 KLS Y/O SALTARÍN - ESP = CAPAS DE 8 CM - INCLUYE NIVELACIÓN DE TERRENO CON BASE GRANULAR TIPO SBG38 O SBG50 O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA ZONGA - FRACCIÓN ENTRE 15 A 18 CM, CAL CON ESP DE 2CM. |
| # C-2.9 | # VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo ) |
| # C-2.13 | # CONSTRUCCION DE CAPA DE ENROCADO h=0,15m SEGÚN DISEÑO, INCLUYE 60% CONCRETO DE 3000PSI Y 40% PIEDRA MEDIA ZONGA, CONSTRUIDO SOBRE UNA CAPA DE RECEBO COMÚN COMPACTADO h=0,15M |
| # C-2.26 | # LOSA DE CIMENTACIÓN 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo ) |
| # S-3.6 | # CAJA DE INSPECCIÓN 0.80*0.80*1 m. (Incluye excavación, base en recebo común, placa concreto, ladrillo común, marco en ángulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).Según detalle. |
| # S-3.17 | # BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) |
| # S-3.46 | # TUBERÍA A LL 160 MM Tipo Novafort o equivalente. (Incluye relleno inicial y lateral con base granular fina, y relleno final con material proveniente de la excavación instalación y cinta de demarcación).Según norma técnica ASTM 2321 |
| # S-3.224 | # CÁRCAMO CONCRETO 3.000 PSI A=0.45 m. H=0.50 m. (Incluye excavación y base granular B-200 ) |
| # PB-4.4 | # POLIETILENO CAL. 6 (Impermeabilización piso) |
| # PB-4.74 | # SUB-BASE GRANULAR CLASE C gradación SBG-50 INVIAS 320 espesor de instalación 15 cm (incluye suministro transporte, colocación, y compactación según norma INVIAS vigente) |
| # EC-5.1 | # ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) |
| # EC-5.8 | # MALLA ELECTROSOLDADA M-262 Φ 7,0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo). |
| # EC-5.57 | # VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin Refuerzo). |
| # EC-5.60 | # COLUMNETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin Refuerzo). |
| # EC-5.63 | # DINTEL CONCRETO 3.000 psi (Sin Refuerzo). |
| # EC-5.65 | # ALFAJIAS EN CONCRETO 2.500 psi a=0.25 m (Incluye refuerzo) |
| # EC-5.137 | # PLACA RAMPA CONCRETO 3.000 PSI (Sin refuerzo). Estriada transversalmente según diseño. |
| # EC-5.169 | # ANCLAJES 1/2" x 4" (Incluye perforación y adhesivo epóxico) |
| # EC-5.243 | # JUNTA DE DILATACION PLACA DE CONTRAPISO Junta promedio 1/2"(Incluye sellante). SEGÚN DISEÑO |
| # M-6.3 | # MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm. Incluye mortero de pega y grafila |
| # IE-8.5 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 10 m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua). |
| # IE-8.8 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua). |
| # IE-8.9 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 1050 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua). |
| # IE-8.14 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-276 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| # IE-8.16 | # LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES ELÉCTRICAS |
| # IE-8.17 | # BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para Canalización de 2 Ø 2" Tipo DB- ZONA VERDE (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno con tierra de la excavación compactada en capas de 15 cm, banda plástica, empradización y retiro de material sobrante de la excavación a botadero). |
| # IE-8.29 | # BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 217 - Para Canalización de 4 Ø 6" Tipo TDP- ZONA VERDE (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno Base Granular B-600, banda plástica y concreto para pavimento). |
| # IE-8.35 | # DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 2” Norma Codensa AE 238 |
| # IE-8.36 | # DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 1” Norma Codensa AE 238 |
| # IE-8.48 | # MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA SERVICIO DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO NORMA CODENSA CTU 520. No incluye poste, ni componentes estructura (LA) red primaria. |
| # IE-8.49 | # RETENIDA TERMINAL O EN ANGULO. POSTE A VARILLA DE ANCLAJE. NORMA CODENSA LA 411 |
| # IE-8.66 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, Nivel de Tensión de Entrada 11.4kV o 13.2kV según requerimiento del COING, Nivel de Tensión de Salida 208/100 V, válvula de sobrepresión SC, conmutador sin carga, pasatapas AT y BT, bujes pararrayos, puesta a tierra neutro, tornillo aterrizaje tanque, soporte para colgar en poste, oreja de izaje, breaker en BT, DPS externo en MT y luz indicadora de falla, Garantía de Fabrica de 1 año o superior, protocolos de prueba del transformador, Certificado de producto RETIE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| # IE-8.80 | # ESTRUCTURA LA 320 CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA |
| # IE-8.81 | # ESTRUCTURA LA 321 FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO. |
| # IE-8.82 | # ESTRUCTURA LA 322 CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO CON DERIVACIÓN EN CONDUCTOR TRENZADO |
| # IE-8.83 | # ESTRUCTURA LA 324 CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN ANGULAR |
| # IE-8.84 | # RED TRENZADA CABLE CUÁDRUPLEX 3X2/0+1/0 AUTO SOPORTADO RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN, CABLE CUÁDRUPLEX AUTO SOPORTADO, TRIFÁSICA TETRA FILAR (PRE ENSAMBLADA) EN ALUMINIO AAC (ALL ALUMINIUM CONDUCTOR) PARA LAS FASES Y EN CONDUCTOR ACSR (ALUMINUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED) PARA EL NEUTRO O MENSAJERO AISLADOS EN POLIETILENO RETICULADO 90°C, 600 V 3X2/0 AWG AAC, XLEP+1/0 AWG ACSR, XLPE |
| # IE-8.86 | # RED TRENZADA CABLE CUADRUPLEX 3x 1/0 +1 /0 AUTOSOPORTADO RED TRENSADA EN BAJA TENSION, CABLE CUADRUPLEX AUTOSOPRTADO, TRIFASICA TETRAFILAR (PREENSAMBLADA) EN ALUMINIO AAC (ALL ALUMINIUM CONDUCTOR) PARA LAS FASES Y EN CONDUCTOR ACSR (ALUMINUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED) PARA EL NEUTRO O MENSAJERO AISLADOS EN POLIETILENO RETICULADO 90°C, 600 V 3X1/0 AWG AAC, XLEP+1/0 AWG ACSR, XLPE |
| # IE-8.87 | # RED TRENZADA EN BAJA TENSION, CABLE CUADRUPLEX. RED TRENZADA CABLE CUÁDRUPLEX AUTO SOPORTADO, TRIFÁSICA TETRA FILAR (PRE ENSAMBLADA) EN ALUMINIO AAC (ALL ALUMINIUN CONDUTOR) PARA LAS FASES Y EN CONDUCTOR ACSR (ALUMINUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED) PARA EL NEUTRO O MENSAJERO AISLADOS EN POLIETILENO RETICULADO 90°C, 600 V. 3X2 AWG AAC, XLPE +1X1/0 AWG ACSR, XLPE. |
| # IE-8.143 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X2AWG + 2AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. |
| # IE-8.148 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X1/0AWG + 1/0AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. |
| # IE-8.151 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. |
| # IE-8.155 | # ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x8+8 AWG 600 V (PE /PVC) |
| # IE-8.156 | # ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x6+8 AWG 600 V (PE /PVC-SR) |
| # IE-8.183 | # ACOMETIDA ANTIFRAUDE 1x8+8 AWG 600 V (XLPE /PVC-SR) |
| # IE-8.201 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 6 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET |
| # IE-8.202 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET |
| # IE-8.298 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTOR TRIPOLAR DE BOBINA MAGNÉTICA, TENSIÓN DE LA BOBINA 110 V, Corriente Nominal AC3 de 40 A, Corriente Nominal AC1 de 60 A, 15 HP 220 V, 30 HP 440 V, Un (1) Contacto Auxiliar NC, Un (1) Contacto Auxiliar NA, Certificado de Producto RETIE, Calidad (ABB, Schneider, Eaton) Similar o Superior de referencia reconocida por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| # IE-8.426 | # ESTRUCTURA CODENSA LA 464, RED COMPACTA 11.4 kV FINAL DE CIRCUITO. (No incluye poste ni templete). |
| # IE-8.427 | # ESTRUCTURA CODENSA LA 461 RED COMPACTA 11.4 kV CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6°. (No incluye poste ni templete). |
| # IE-8.429 | # SEPARADOR O ESPACIADOR PARA RED DE MEDIA TENSION SEMIAISLADA - ECOLOGICA 4H, CABLE AL XLPE-TK ACSR/GA 15 KV (3X2 AWG) + SUPER GX 3/8" GALVANIZADO |
| # IE-8.430 | # ESTRUCTURA CODENSA LA 466 RED COMPACTA 11.4 Kv y 13,2 kV PARA ÁNGULOS DE 61 A 90 GRADOS CON DOBLE AISLADOR (No incluye poste ni templetes) |
| # IE-8.432 | # SALIDA TEMPORIZADOR PROGRAMABLE HORARIO ELECTRÓNICO |
| # IE-8.437 | # SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BRAZO ANTIBALANCEO PARA RED COMPACTA DE 15 kV Y 35 kV. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| # IE-8.459 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO EN LAMINA COLD ROLLED, IP 65, Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (400X300X200) mm, Incluye frente muerto, Incluye Bandeja de Fondo, chapa estándar, Soportes de fijación y Bloqueo para puerta, Rotulo con símbolo de riego eléctrico y certificación RETIE, Metros de Riel Omega. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO |
| # IE-8.474 | # SALIDA ILUMINACIÓN EXPUESTA EN TUBERÍA CONDUIT EMT 3/4", CABLE No 12 HFFR LS AWG Prom 3 m |
| # IE-8.490 | # DESMONTE DE TRANSFORMADOR DE POSTE TRIFÁSICO EXISTENTE CON GRÚA |
| # IE-8.491 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACIÓN EN POLICARBONATO TRIFÁSICO 4 USUARIOS 200 A |
| # IE-8.527 | # ESTRUCTURA LA 218 CODENSA CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO TERMINAL CON DERIVACIÓN LARGA DE CABLE TRIPLEX (MAYOR DE 100 m), CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA - CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO, No incluye poste, ni templete, ni bajante norma CS400) |
| # IE-8.528 | # DESMONTE POSTES EXISTENTES |
| # IE-8.529 | # DESMONTE RED ELÉCTRICA EXISTENTE DE MEDIA TENSIÓN AÉREA. |
| # IE-8.559 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE SOLDADURA EXOTÉRMICA PARA MALLA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE EQUIPO DE INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| # IE-8.561 | # CALCULO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN , INCLUYE: MEDICIÓN DE LA RESISTIVIDAD DEL SUELO, CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA ATIERRA, MEDICIÓN DE LA RESISTENCIA UNA VEZ TERMINADA LA OBRA, INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS OBTENIDOS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT) DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL RETIE VIGENTE. |
| # IE-8.564 | # RED DE MEDIA TENSION AISLADA CABLE DE COBRE MONOPOLAR XLPE MV-90 15kV 90ºC CON NIVEL DE AISLAMIENTO DE 100% Nº2/0 AWG PANTALLA EN HILOS (3X2/0) |
| # IE-8.623 | # DESMONTE RED ELÉCTRICA EXISTENTE DE BAJA TENSIÓN AÉREA. |
| # IE-8.625 | # MANIOBRA DE LÍNEA VIVA EN MEDIA TENSIÓN ESTA ACTIVIDAD INCLUYE ALQUILER DE EQUIPO Y MANO DE OBRA |
| # IE-8.631 | # DESMONTE DE CELDA DE MEDIDA DE BAJA TENSIÓN |
| # IE-8.636 | # SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 36 W TIPO COB, Multivoltaje, Driver Electrónico Multivoltaje, Garantía de fábrica 10 años o superior, Factor de potencia FP 0.9 mín., Horas de vida útil 100.000 Hrs, IP 66, Temperatura de color 5.000 K o similar, Flujo lumínico 4.751 Lm, Base para fotocelda, DPS incorporado para protección contra descargas atmosféricas, En calidad SEPIALED o de características técnicas superiores, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| # IE-8.646 | # RED DE MEDIA TENSIÓN SEMIAISLADA - ECOLÓGICA CABLE AL XLPE-TK ACSR/GA 15 KV (3X1/0 AWG) + SUPER GX 3/8" GALVANIZADO |
| # IE-8.649 | # SALIDA PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE. conectores de tornillo, brazo metálico norma CODENSA y accesorios de sujeción. |
| # IE-8.692 | # CIRCUITO EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA CON CONDUCTOR TRENZADO AP 311 (NO INCLUYE LUMINARIA Y BRAZO). |
| # IE-8.693 | # CIRCUITO EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIÓN FINAL DE CIRCUITO CON CONDUCTOR TRENZADO AP312 (NO INCLUYE LUMINARIA Y BRAZO) |
| # IE-8.694 | # CIRCUITO EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIÓN ANGULAR CON CONDUCTOR TRENZADO AP 313 (NO INCLUYE LUMINARIA Y BRAZO) |
| # IE-8.713 | # DESMONTE DE ESTRUCTURA DE MEDIA Y/O BAJA TENSIÓN. |
| # IE-8.719 | # SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN TIPO GIS Y EMBARRADO- AISLADA EN GAS SF6, TRIFÁSICA, NORMAS IEC 62271-1 Y 62271-200, TIPO 8DJH En calidad SIEMENS o características técnicas iguales o superiores, VN: 17.5 KV, IN: 630 A, ICC: Min 25kA (1s), Frecuencia 60 HZ, Clasificación IAC-AFLR, METAL CLAD, Cuba en acero inoxidable, Tipo interior, Operación manual y sistema de detección de tensión, con seccionador de operación bajo carga de tres posiciones (conectado, desconectado-tierra), Acondicionado con enclavamientos lógicos mecánicos y dispositivos de inmovilización, Grado de protección de media tensión IP65, Baja tensión IP3X y envolvente celdas protección mínimo IP2X, Terminales conectadores tipo T acorde al OR para el medidor para los cables en 17.5 kV, Puesta a tierra de la celda, Elementos calefactores controlados por termostato, Pilotos de señalización y demás actividades para su correcto funcionamiento como alambrado, Manuales de operación de la celda, Manuales de operación del sistema eléctrico de la subestación y capacitación para los técnicos en operación de los equipos. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| # IE-8.741 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO HUBBEL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIMILARES DE 2W, FP>0.95, Voltaje 100/277 VAC, Horas de vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| # IE-8.812 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8” X 2.40 MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| # IE-8.818 | # CÁLCULOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED (O.R.) LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 13,2 kV. INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACCIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y CÁLCULOS, ROTULACIÓN, DE ACUERDO A LOS FORMATOS O.R., RADICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN, COORDINACIÓN DE VISITAS Y GESTIONES ANTE EL O.R. |
| # IE-8.845 | # SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 2/0. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye condulado ni terminales) |
| # IE-8.865 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| # IE-8.937 | # SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 15A,125V. NEMA 5-15R, EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE No 12 AWG HFFR LS Prom 5m |
| # IE-8.969 | # RETENIDA TEMPLETE POSTE A POSTE NORMA CODENSA LA 418 |
| # IE-8.979 | # SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4" SCHEDULE 40, CABLE DE COBRE No 12 AWG HFFR LS CT. INCLUYE APARATO Prom 5 m |
| # IE-8.997 | # DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO TUBO RIGID GALVANIZADO DE 6” Norma Codensa CS 400 |
| # IE-8.1002 | # ESTRUCTURA AE218 ACOMETIDA AÉREA DE BAJA TENSIÓN DESDE RED TRENZADA MONOFÁSICA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| # IE-8.1014 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 W, Voltaje 100/277 VAC, FP >0.9, Temperatura de Color 6500K, Flujo Luminoso 3.400 lm, Eficiencia 85 lm/W, Angula 120°, Horas de Vida Útil 40.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. |
| # IE-8.1058 | # SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTIVANDÁLICO PARA REDES AÉREAS, Fleje o Cinta Metálica en Acero Inoxidable de 5/8", Hebilla en Acero Inoxidable para Fleje o Cinta Metálica 5/8", Conector para varilla de 5/8", Varilla COPPERWELD de 5/8"x2.40 metros Cu, Cable de cobre desnudo Nº 2/0 AWG, Tener en cuenta detalle del sistema realizado por el COING, (No incluye caja de inspección de 30x30x30 cm). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |
| # IE-8.1208 | # ESTRUCTURA AE219 ACOMETIDA AÉREA ALTERNATIVA 1. PARA 1” incluye tensor de acometidas, capacete imc 1", tubo galvanizado imc 1", accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento |
| # IE-8.1210 | # ESTRUCTURA AE219 ACOMETIDA AÉREA ALTERNATIVA 1 PARA 2”. Incluye tensor de acometidas capacete imc 2", tubo galvanizado imc 2", accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento |
| # IE-8.1236 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN POLIPROPILENO PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA CS-274 (Excavación en zona verde o zona dura) Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |
| # IE-8.1237 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN POLIPROPILENO PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA CS-275 (Excavación en zona verde o zona dura) Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |
| # IE-8.1238 | # Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Celda de remonte en media tensión serie 15 kV, tipo 8DJH SF6 o superior. Incluye terminales premoldeadas para la conexión de salidas, accesorios de fijación, conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento |
| # IE-8.1247 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 KVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, Nivel de Tensión de Entrada 11.4kV o 13.2kV según requerimiento del COING, Nivel de Tensión de Salida 208/120V, Conexión Dyn5 Piloto de señalización de falla del transformador, Protección a la salida (Breaker inmerso en la cuba del transformador), DPS en Media Tensión sobre la cuba del transformador, Calidad tipo SIEMENS o características técnicas superiores, Garantia de Fabrica de 3 años o superior, protocolos de prueba del transformador, Certificado de producto RETIE INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, |
| # IE-8.1354 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PREMOLDEADO PARA RED DE 15 KV 200A Cable 2/0 |
| # IE-8.1375 | # SUMINISTRO E INSTALACIONES CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN, USO INTERIOR 17,5 KV TRIFÁSICO, 630 A, ICC 25 KA (1S), CLASIFICACIÓN IAC_AFL, 60HZ. Incluye: tres CTs, 10va, clase 0.5s. tres PTs clase 0,5 compartimento de baja tensión con medidor tarifario. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |
| # IE-8.1376 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDAS DE PROTECCIÓN SECCIONADOR FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN TIPO GIS Y EMBARRADO AISLADO EN GAS SF6, TRIFÁSICA, NORMAS IEC62271-1 Y 62271-200, marca siemens o características técnicas iguales o superiores; VN17.5 KV, IN 630 A; ICC MIN 20KA (1S), 60HZ, CLASIFICACIÓN IAC-AFLR; METAL ENCLOSED, cuba en acero inoxidable, tipo interior, operación manual y sistema de detección de tensión, con seccionador de operación bajo carga de tres posicione (conectado, desconectado, tierra), mínimo 1000 operaciones, acondicionamiento con enclavamientos lógicos mecánicos y dispositivos de inmovilización, grado de protección de media tensión IP65 baja tensión IP3X y envolvente de celdas de protección mínimo IP2X; terminales conectores tipo T; incluye fusible de 40A y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. |
| # PR-9.7 | # PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) |
| # PR-9.17 | # PAÑETE LISO MUROS 1:3 Exterior con dilataciones 5 cm. Cada 62.5 cm. (Incluye filos y dilataciones hasta altura 2,5 m.) |
| # CB-10.1 | # ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) |
| # CB-10.6 | # PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572 ( Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion) |
| # CB-10.21 | # CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.82 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A), incluye sosco de hasta 4" |
| # CB-10.50 | # CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) |
| # CB-10.141 | # TRAGANTE Aluminio 6" con Sosco - Tipo cupúla Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). |
| # CB-10.170 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGOLA DE REBOSE EN LÁMINA GALVANIZADA Cal .18. SOLDADA A CANAL METÁLICA, ACABADO CON ANTICORROSIVO + WASH PREMIER + ESMALTE. Según diseño hidrosanitario. |
| # CB-10.183 | # Suministro e instalación de Caballete Cubierta en lámina acero galvanizado Cal. 26 (Incluye isntalación y suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje necesarios para la actividad). |
| # PA-12.5 | # ENDURECEDOR Color. Losa en concreto (Tipo rocktop de toxement o equivalente.)acabado con allanadora mecánica y/o helicóptero |
| # PA-12.52 | # GUARDAESCOBA TABLÓN DE GRES TRADICIÓN Liso h=10 cm. . Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de pega.) |
| # PA-12.174 | # GUARDAESCOBA EN PINTURA ESMALTE NEGRO MATE, DILATACIÓN EN PAÑETE (2cms prof * 1 cm atura) ENBEBIDA SEGÚN DISEÑO |
| # ME-17.11 | # VENTANA FIJA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO 6 mm (Incluye marco en perfilería VP 3831 o equivalente y vidrio cristal de 6 mm. ). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGÚN DETALLE. (Suministro e Instalación). |
| # ME-17.205 | # TAPA PARA CARCAMO EN LÁMINA DE ALFAJOR 6MM 0.4*1 M. MARCO EN ÁNGULO DE 2 X 1/8". (INCLUYE GANCHO EN ACERO Y MARCO, ESMALTE SINTÉTICO Y ANTICORROSIVO PREMIUM TIPO PINTUCO REF 513 O equivalente) SEGÚN DISEÑO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN A TODO COSTO. |
| # ME-17.300 | # MALLA ANGEO EN FIBRA DE VIDRIO DE 18"X14" O 18"X16" COLOR SEGÚN DISEÑO, ADHERIDA A LAMINA COLD ROLLED CAL 20, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE SEGUN DISEÑO. |
| # ME-17.315 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA, en marco puerta cal. 18, persianas en lamina cal. 18, peinazo de una batiente cal. 18, laminas en U cal.18 para soporte persianas, pasadores, chapa marca yale, visagras de 5/8, pintura anticorrosivo y esmalte. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para su correcto montaje. SEGUN DETALLE. |
| # ME-17.439 | # VENTANA PERSIANA EN ALUMINIO ANODIZADO 3890 COLOR CRUDO, CONTRAMARCO EN ALUMINIO CON MALLA ANGEO MOSQUITERO FIBRA DE VIDRIO. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. SEGUN DETALLE. (Suministro e Instalación). |
| # PI-19.16 | # ESTUCO Y PINTURA Acrilica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones). Color según diseño. |
| # PI-19.31 | # ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco plástico, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida base de agua resistente a la humedad, grasas, vapor de agua y formación de hongos, con catalizador, filos y dilataciones) color según diseño |
| # OE-21.2 | # CUNETA RECTANGULAR EN CONCRETO A=0.40 m. H=0.20 m.(Incluye excavación, base en recebo, placa concreto, formaleta y refuerzo.) |
| # OE-21.8 | # EMPRADIZACIÓN (Incluye grama tipo bermuda grass, mano de obra y tierra negra). |
| # OE-21.12 | # BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000 h=35 cm, b=15 cm. |
| # OE-21.69 | # ANDEN CONCRETO 3.000 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada según diseño y recebo compactado 0,25m.) |
| # OE-21.118 | # ACABADO ESCOBIADO PARA PISOS DE CONCRETO.(No incluye placa) |
| # OE-21.285 | # ARBOL AUTOCTONO GUAYACAN AMARILLO O SIMILAR (Handroanthus chrysanthus) especie de clima tropical para uso entre altitudes de 0 a 1,700 msnm. Suministro y siembra. |
| # SC-25.49 | # SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE PUESTA A TIERRA DE BARRAJE BUS BARRA TMGB, (2) Aislador para Barraje 250A 25mm x 1/4, (1) Bus barra de 3 mm en cobre perforada. INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. |

- Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

LOTE I: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

| ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-1.102 | TALA DE ARBOLES CLASE II h=>5m<10m (Incluye desenraice, retiro, trasiego y disposición final). INCLUYE TRAMITE DE PERMISO ANTE ENTIDAD COMPETENTE. | UND | 1,00 | $ 869.494,00 | $ 869.494,00 |
| P-1.373 | NIVELACION DE SUBSARANTE DE TERRENO MANUAL CON CONCRETO FLUIDO DE 21 MPA - INCLUYE NIVELACION DE TERRENO, SUMINISTRO E INSTALACION CONCRETO DE 3000 PSI, ESP= HASTA 25 CM, VIBRADO DE CONCRETO Y EQUIPO DE COLOCACION. | M3 | 13,50 | $ 715.807,00 | $ 9.663.394,50 |
| C-2.9 | VIGA CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo ) | M3 | 8,50 | $ 906.744,00 | $ 7.707.324,00 |
| C-2.14 | ZARPA PARA MURO DE CONTENCIÓN CONCRETO 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo ) | M3 | 19,00 | $ 900.774,00 | $ 17.114.706,00 |
| C-2.18 | PEDESTAL EN CONCRETO 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo ) | M3 | 2,50 | $ 919.763,00 | $ 2.299.407,50 |
| C-2.32 | LOSA DE CIMENTACIÓN CONCRETO BAJA PERMEABILIDAD 4.000 psi ( Incluye formaleta y vibrado Sin refuerzo ) | M3 | 22,50 | $ 949.888,00 | $ 21.372.480,00 |
| S-3.17 | BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (Incluye codo, unión y abrazadera de fijación ) | M | 9,50 | $ 40.683,00 | $ 386.488,50 |
| S-3.25 | PUNTO DESAGUE PVC 4" Aguas lluvias (Incluye accesorios, yee y codo). | UND | 2,00 | $ 176.190,00 | $ 352.380,00 |
| S-3.79 | GEODREN PLANAR 2,0 m. (Incluye suministro e instalación). | M | 64,30 | $ 71.015,00 | $ 4.566.264,50 |
| S-3.102 | REJILLA Aluminio 6" x 4" Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-6"x4" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). | UND | 2,00 | $ 85.255,00 | $ 170.510,00 |
| S-3.572 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EN TUBO ACERO INOXIDABLE 2" Calibre 40 L=0.60 m. (Incluye lamina soldada "Ruana" 0.20x0.20 e=1/4", con extremo roscado) | UND | 4,00 | $ 262.310,00 | $ 1.049.240,00 |
| S-3.577 | CAJA PARA VALVULA 0,50 *0,40*0,60m ( incluye excavación, base en recebo común, placa concreto 2000PSI,ladrillo común, marco metálico en ángulo 2" x1/8, tapa en acero lamina alfajor y ganchos en acero,( incluye malla electrosoldada H-084 R .21 4mm 15 x 25 cm) Según detalle. | UND | 37,00 | $ 763.975,00 | $ 28.267.075,00 |
| S-3.590 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE PASAMURO EN TUBO ACERO INOXIDABLE 4" Calibre 40 L=0.60 m. (Incluye lamina soldada "Ruana" 0.20x0.20 e=1/4", con extremo roscado) | UND | 2,00 | $ 539.585,00 | $ 1.079.170,00 |
| PB-4.8 | GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 | M2 | 68,00 | $ 5.129,00 | $ 348.772,00 |
| PB-4.28 | GEOTEXTIL TEJIDO 1700 | M2 | 121,00 | $ 18.162,00 | $ 2.197.602,00 |
| PB-4.31 | MEMBRANAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE EN PVC LISA 1.2mm según diseño. Incluye suministro, corte e instalación del sistema | M2 | 485,30 | $ 224.044,00 | $ 108.728.553,20 |
| PB-4.38 | BASE GRANULAR B-200 (Suministro, transporte, colocación y compactación según estudios de suelos.) | M3 | 18,00 | $ 185.460,00 | $ 3.338.280,00 |
| PB-4.74 | SUB-BASE GRANULAR CLASE C gradación SBG-50 INVIAS 320 espesor de instalación 15 cm (incluye suministro transporte, colocación, y compactación según norma INVIAS vigente) | M3 | 165,50 | $ 135.751,00 | $ 22.466.790,50 |
| EC-5.1 | ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) | kg | 27.992,00 | $ 5.904,00 | $ 165.264.768,00 |
| EC-5.12 | PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3.000 psi E=0.07 m incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo) | M2 | 2,00 | $ 98.410,00 | $ 196.820,00 |
| EC-5.45 | ALBARDILLAS PROTECCION MUROS EN CONCRETO A= 0.25 REFORZADO DE 2500 PSI (Incluye refuerzo) | M | 33,00 | $ 61.616,00 | $ 2.033.328,00 |
| EC-5.57 | VIGUETA CONFINAMIENTO CONCRETO 3.000 psi (Sin Refuerzo). | M3 | 2,00 | $ 1.347.257,00 | $ 2.694.514,00 |
| EC-5.78 | JUNTA DE CONSTRUCCION PLACA DE CONTRAPISO Junta promedio 1/2"(Incluye sellante) SEGÚN DISEÑO | M | 21,00 | $ 76.804,00 | $ 1.612.884,00 |
| EC-5.137 | PLACA RAMPA CONCRETO 3.000 PSI (Sin refuerzo). Estriada transversalmente según diseño. | M3 | 1,00 | $ 1.090.684,00 | $ 1.090.684,00 |
| EC-5.254 | JUNTA DE CONTRACCION CON CINTA SIKA PVC V - 15 Y VULKEM 45 CAJA DE 0,03X0,03X1 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN). SEGÚN DISEÑO | M | 78,50 | $ 242.688,00 | $ 19.051.008,00 |
| EC-5.323 | PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 2.500 PSI e= 0.05 m (Sin refuerzo) | M2 | 2,00 | $ 84.875,00 | $ 169.750,00 |
| EC-5.330 | ATRAQUE EN CONCRETO 3.000 psi 0.50 x 0.50 x 0.50 m | UND | 47,00 | $ 127.076,00 | $ 5.972.572,00 |
| EC-5.374 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA TANQUE DE ACUERDO CON LOS PLANOS ESTRUCTURALES, HIDRÁULICOS Y LAS INDICACIONES DEL ESTUDIO DE SUELOS, incluye formaleta metálica (sin refuerzo). | M3 | 194,00 | $ 1.241.873,00 | $ 240.923.362,00 |
| M-6.70 | POYO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO h= 20 cm. (No incluye enchape) | M | 37,00 | $ 42.694,00 | $ 1.579.678,00 |
| M-6.115 | MURO LADRILLO ESTRUCTURAL Portante Prensado Arcilla 33 x 11.5 x 23 cm. Perforación vertical. ( Incluye grouting dovelas 2.500 psi y dovela de 1/2".)Anclajes perforación y adhesivo epoxico. | M2 | 113,00 | $ 177.002,00 | $ 20.001.226,00 |
| H-7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO Cuerpo de Bronce 1 1/2" (Incluye universal y caja de registro 20 * 20 cm en ladrillo tolete) | UND | 23,00 | $ 579.306,00 | $ 13.324.038,00 |
| H-7.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). | M | 515,60 | $ 60.030,00 | $ 30.951.468,00 |
| H-7.34 | TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200, instalación y accesorios). | M | 325,50 | $ 98.373,00 | $ 32.020.411,50 |
| H-7.90 | VALVULA DE PIE CANASTILLA BRONCE 3" (Incluye universal ) | UND | 6,00 | $ 968.177,00 | $ 5.809.062,00 |
| H-7.107 | VENTOSA 3" DOBLE CAMARA TRIPLE EFECTO BRIDADA (Incluye accesorios) | UND | 6,00 | $ 1.979.287,00 | $ 11.875.722,00 |
| H-7.113 | LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación). | UND | 2,00 | $ 83.580,00 | $ 167.160,00 |
| H-7.127 | TUBERIA PVC-P RDE 21 2" UNION PLATINO (Red de suministro) Incluye accesorios, cama de apoyo en arena y relleno con material seleccionado de la excavación. | M | 162,80 | $ 32.991,00 | $ 5.370.934,80 |
| H-7.133 | MEDIDORES AGUA 2" (Incluye caja de 60*60*14) SUMINISTRO E INSTALACIÓN y funcionamiento A todo costo. | UND | 3,00 | $ 2.155.763,00 | $ 6.467.289,00 |
| H-7.176 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR 2". Válvula de bronce. | UND | 4,00 | $ 520.899,00 | $ 2.083.596,00 |
| H-7.194 | CARACTERIZACION CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO (POTABLE) EN LABORATORIO CERTIFICADO POR IDEAM (Incluye aforo de caudal, muestreo puntual en afluente y efluente de la PTAP; tanque almacenamiento principal y punto final de red de suministro de agua potable, caracterización de parámetros fisicoquímicos y microbiológicos según los requerimientos (Resolución 2115/2007), almacenamiento y preservación de muestras, equipos, materiales, transporte, logística, elaboración de informe. Los de muestreo de agua cruda, agua tratata y determinación de los parámetros de calidad físicoquímica y microbiológica requeridos, deben realizarse por intermedio de un laboratorio debidamente certificado por el IDEAM) A TODO COSTO | GLB | 2,00 | $ 6.013.260,00 | $ 12.026.520,00 |
| H-7.213 | LOCALIZACIÓN DE TUBERÍAS, ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALCANTARILLADO PLUVIAL, A TRAVÉS DE GEO-RADAR HASTA 2.5 m DE PROFUNDIDAD, INCLUYE EQUIPO, TÉCNICO OPERADOR, TRANSPORTE, TODO COSTO, INCLUYE REPORTE FÍSICO Y MAGNÉTICO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ACOMETIDAS EXISTENTES POR EDIFICACIÓN, Este item será empleado previa autorización de la Interventoría, Supervisor y Comando de Ingenieros, una vez que por otro medio no sea posible la identificación de las acometidas. | GLB | 1,00 | $ 10.016.931,00 | $ 10.016.931,00 |
| H-7.275 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA 4'' Incluye instalación, tornillería, empaques y todos los elementos y accesorios para el correcto funcionamiento de la válvula (Suministro e instalación) | UND | 3,00 | $ 1.766.962,00 | $ 5.300.886,00 |
| H-7.276 | VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA 3'' Incluye instalación, tornillería, empaques y todos los elementos y accesorios para el correcto funcionamiento de la válvula (Suministro e instalación) | UND | 14,00 | $ 1.355.670,00 | $ 18.979.380,00 |
| H-7.284 | HIDRANTE TIPO MILAN 3" EXTREMO BRIDA (a todo costo) Incluye ese de nivelación extremo garra de tigre, accesorios, atraque en concreto, valvula de operación, tornillería, empaques, caja para valvula tipo chorote, llave de operación | UND | 8,00 | $ 11.023.597,00 | $ 88.188.776,00 |
| H-7.357 | REGISTRO Cuerpo de Bronce 2" (Incluye accesorios) | UND | 6,00 | $ 664.380,00 | $ 3.986.280,00 |
| H-7.381 | Suministro e instalación medidor de Ø4" para agua potable, incluye accesorios (valvulas de compuerta, filtro, tee y tapon, union dresser) y Construcción de caja en ladrillo tolete para medidor totalizador de Ø4", ancho: 1,02 largo: 2,36, placa de fondo en concreto reforzado espesor 0.1m, pañetes en mortero 1:4 impermeabilizado, incluye marco en ángulo de 50x50x5 mm, tapas en concreto reforzado y tapa de medidor en hierro – según Norma NP-022. INCLUYE EXCAVACION Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORREECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1,00 | $ 5.345.260,00 | $ 5.345.260,00 |
| H-7.443 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO EN TUBO ACERO INOXIDABLE 3" Calibre 40 L=0.50 m. (Incluye lamina soldada "Ruana" 0.20x0.20 e=1/4" y roscado) | UND | 6,00 | $ 526.290,00 | $ 3.157.740,00 |
| H-7.496 | CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P 1_1/2". (Incluye accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento) | UND | 22,00 | $ 50.075,00 | $ 1.101.650,00 |
| H-7.610 | TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 90 mm. PE100 / PN8 CON UNION POR TERMOFUSIÓN. Tipo Acuaflex o equivalente.(Incluye relleno primario en material proveniente de la misma zanja, y relleno secundario en material relleno clasificado tipo B-200, instalación, accesorios y cinta de demarcación.) | M | 298,00 | $ 90.952,00 | $ 27.103.696,00 |
| H-7.611 | TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 50 mm. PE100 / PN8 CON UNION POR TERMOFUSIÓN. Tipo Acuaflex o equivalente.(Incluye relleno primario en material proveniente de la misma zanja, y relleno secundario en material relleno clasificado tipo B-200, instalación, accesorios y cinta de demarcación.) | M | 227,80 | $ 75.927,00 | $ 17.296.170,60 |
| H-7.612 | TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 75 mm. PE100 / PN8 CON UNION POR TERMOFUSIÓN. Tipo Acuaflex o equivalente.(Incluye relleno primario en material proveniente de la misma zanja, y relleno secundario en material relleno clasificado tipo B-200, instalación, accesorios y cinta de demarcación.) | M | 2.375,00 | $ 76.590,00 | $ 181.901.250,00 |
| H-7.613 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 45° EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD - 75 mm PE 100 / PN 10, UNION POR TERMOFUSION, (incluye equipo de termofusión). | UND | 8,00 | $ 165.718,00 | $ 1.325.744,00 |
| H-7.614 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90° EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD - 75 mm PE 100 / PN 10, UNION POR TERMOFUSION, (incluye equipo de termofusión). | UND | 1,00 | $ 164.218,00 | $ 164.218,00 |
| H-7.615 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD PE 100 / PN 10, UNION POR TERMOFUSION EN TUBERIA DE 75 mm, (incluye equipo de termofusión). | UND | 22,00 | $ 101.471,00 | $ 2.232.362,00 |
| H-7.616 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD PE 100 / PN 10, UNION POR TERMOFUSION EN TUBERIA DE 90 mm, (incluye equipo de termofusión). | UND | 2,00 | $ 125.727,00 | $ 251.454,00 |
| H-7.617 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSICIÓN DE PEAD A PVC DE 75mm A 1 1/2”. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación. | UND | 17,00 | $ 42.787,00 | $ 727.379,00 |
| H-7.618 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION PEAD x BRIDA 3" incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento | UND | 36,00 | $ 114.571,00 | $ 4.124.556,00 |
| H-7A.17 | SISTEMA VENTILACION TANQUE EN HG 4". Incluye accesorios en HG (niplería y codos), sellante contra concreto, media caña, perforación.Según diseño | UND | 4,00 | $ 1.106.886,00 | $ 4.427.544,00 |
| IE-8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 10 m. 510 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua). | UND | 4,00 | $ 1.253.017,00 | $ 5.012.068,00 |
| IE-8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua). | UND | 2,00 | $ 1.732.760,00 | $ 3.465.520,00 |
| IE-8.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA CS-274 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 13,00 | $ 1.169.423,00 | $ 15.202.499,00 |
| IE-8.17 | BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 207 - Para Canalización de 2 Ø 2" Tipo DB- ZONA VERDE (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno con tierra de la excavación compactada en capas de 15 cm, banda plástica, empradización y retiro de material sobrante de la excavación a botadero). | M | 70,00 | $ 38.454,00 | $ 2.691.780,00 |
| IE-8.35 | DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AEREO A SUBTERRANEO TUBO IMC DE 2” Norma Codensa AE 238 | UND | 3,00 | $ 980.132,00 | $ 2.940.396,00 |
| IE-8.48 | MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA SERVICIO DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO NORMA CODENSA CTU 520. No incluye poste, ni componentes estructura (LA) red primaria. | UND | 3,00 | $ 2.499.949,00 | $ 7.499.847,00 |
| IE-8.143 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X2AWG + 2AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | M | 70,00 | $ 95.089,00 | $ 6.656.230,00 |
| IE-8.160 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1". | M | 110,00 | $ 8.288,00 | $ 911.680,00 |
| IE-8.189 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 3,00 | $ 523.484,00 | $ 1.570.452,00 |
| IE-8.202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 9,00 | $ 20.889,00 | $ 188.001,00 |
| IE-8.212 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 1,00 | $ 36.706,00 | $ 36.706,00 |
| IE-8.279 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X30A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 2,00 | $ 57.714,00 | $ 115.428,00 |
| IE-8.285 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X60A. Calidad Legrand, Siemens, SqareD o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET | UND | 1,00 | $ 130.501,00 | $ 130.501,00 |
| IE-8.296 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTACTOR TRIPOLAR DE BOBINA MAGNÉTICA, TENSIÓN DE LA BOBINA 110 V, Corriente Nominal AC3 de 32 A, Corriente Nominal AC1 de 40 A, 10 kW 220 V, 18 kW 440 V, Un (1) Contacto Auxiliar NC. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1,00 | $ 880.952,00 | $ 880.952,00 |
| IE-8.318 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 4m | UND | 3,00 | $ 181.842,00 | $ 545.526,00 |
| IE-8.347 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE No 12 AWG. INCLUYE APARATO Prom 5 m | UND | 1,00 | $ 187.123,00 | $ 187.123,00 |
| IE-8.426 | ESTRUCTURA CODENSA LA 464, RED COMPACTA 11.4 kV FINAL DE CIRCUITO. (No incluye poste ni templete). | UND | 2,00 | $ 962.446,00 | $ 1.924.892,00 |
| IE-8.459 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO METÁLICO EN LAMINA COLD ROLLED, IP 65, Dimensiones Alto x Ancho x Profundo (400X300X200) mm, Incluye frente muerto, Incluye Bandeja de Fondo, chapa estándar, Soportes de fijación y Bloqueo para puerta, Rotulo con símbolo de riego eléctrico y certificación RETIE, Metros de Riel Omega. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 1,00 | $ 942.438,00 | $ 942.438,00 |
| IE-8.474 | SALIDA ILUMINACION EXPUESTA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", CABLE No 12 HFFR LS AWG Prom 3 m | UND | 8,00 | $ 95.997,00 | $ 767.976,00 |
| IE-8.526 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3x14 THHN AWG | M | 40,00 | $ 8.680,00 | $ 347.200,00 |
| IE-8.531 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT EMPALME SUBACUATICO PARA BAJA TENSIÓN 600V EN RESINA QUE CUMPLAN NORMA ANSI C119.1 Derivación 8-14, cable principal 6-2/0. (juego por 4 small) | UND | 4,00 | $ 205.815,00 | $ 823.260,00 |
| IE-8.580 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H Cu THHN/THWN EN CABLE 2X12AWG + 12AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO. | M | 80,00 | $ 10.174,00 | $ 813.920,00 |
| IE-8.646 | RED DE MEDIA TENSION SEMIAISLADA - ECOLOGICA CABLE AL XLPE-TK ACSR/GA 15 KV (3X1/0 AWG) + SUPER GX 3/8" GALVANIZADO | M | 30,00 | $ 66.942,00 | $ 2.008.260,00 |
| IE-8.658 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR DE 30 W LED, Multivoltaje, Temperatura de Color 6000 K o similar, Flujo Luminoso 2250 Lm (±10%), Factor de potencia >0.9, Horas de Vida Útil 50.000 Hrs o superior, Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 4,00 | $ 138.221,00 | $ 552.884,00 |
| IE-8.663 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFERENCIA MANUAL DE 48 kVA 38 kW, 220 V, FP 0.8, Dos (2) contactores de potencia AC1 125 A, Un (1) SWITCH RED – PLANTA – RESET, Dos (2) pilotos de señalización en cofre metálico IP 66. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1,00 | $ 8.800.551,00 | $ 8.800.551,00 |
| IE-8.676 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 80A, 25 kA CALIDAD LEGRAND, MERLIN GERIN, MITSUBISHI, SIEMENS, SQUAR D, ABB o superior de marca reconocida y homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 3,00 | $ 237.523,00 | $ 712.569,00 |
| IE-8.741 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED TIPO HUBBEL O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SIMILARES DE 2W, FP>0.95, Voltaje 100/277 VAC, Horas de vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 2,00 | $ 141.925,00 | $ 283.850,00 |
| IE-8.788 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CABLE DE COBRE DESNUDO AWG No. 8. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (No incluye condulado ni terminales) | M | 30,00 | $ 9.988,00 | $ 299.640,00 |
| IE-8.807 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 30 kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, Nivel de Tensión de Entrada 11.4kV o 13.2kV según requerimiento del COING, Nivel de Tensión de Salida 208/100 V, Conexión Dyn5 Piloto de señalización de falla del transformador, Protección a la salida (Breaker inmerso en la cuba del transformador), DPS en Media Tensión sobre la cuba del transformador, Calidad tipo SIEMENS o características técnicas superiores, Garantía de Fabrica de 3 años o superior, protocolos de prueba del transformador, Certificado de producto RETIE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 3,00 | $ 12.534.281,00 | $ 37.602.843,00 |
| IE-8.812 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CW 5/8” X 2.40 MTS. INCLUYE PUNTO DE SOLDADURA CON SU RESPECTIVO MOLDE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 7,00 | $ 472.209,00 | $ 3.305.463,00 |
| IE-8.865 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 30x30x30 cm, NORMA CODENSA AP280. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 3,00 | $ 460.771,00 | $ 1.382.313,00 |
| IE-8.876 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA ELECTRICA TIPO EN CABINA INSONORA CAPACIDAD NOMINAL DE 27 kW - 34 KVA PRIME, 60Hz, NIVEL DE RUIDO (1 METRO DE DISTANCIA >75dB) Y OPERAR A (2600 msnm). Con Tablero de control digital, Amortiguadores de vibración, Tanque combustible incorporado en la base, Protección de sobre corriente en el tablero, Silenciador de escape residencial, Acople flexible, Cargador automático de baterías, Módulo de arranque automático, Sensor de bajo nivel de refrigerante, Precalentador de camisas, Gobernador electrónico, Manual de instrucciones y catálogos, Ficha Técnica de (motor y generador), Capacitación de manejo en la entrega y puesta en funcionamiento de la planta, Breaker termomagnético. INCLUYE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO RETIE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1,00 | $ 69.898.395,00 | $ 69.898.395,00 |
| IE-8.969 | RETENIDA TEMPLETE POSTE A POSTE NORMA CODENSA LA 418 | UND | 1,00 | $ 356.176,00 | $ 356.176,00 |
| IE-8.1014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA HERMÉTICA TIPO LED DE SUSPENDER, Potencia 40 W, Voltaje 100/277 VAC, FP >0.9, Temperatura de Color 6500K, Flujo Luminoso 3.400 lm, Eficiencia 85 lm/W, Angula 120°, Horas de Vida Útil 40.000 Horas, Garantía de 5 años. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. | UND | 6,00 | $ 161.308,00 | $ 967.848,00 |
| PR-9.9 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado ALTURA > 2,5m. (Incluye filos y dilataciones) | M2 | 284,00 | $ 57.154,00 | $ 16.231.736,00 |
| CB-10.1 | ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) | kg | 263,00 | $ 19.058,00 | $ 5.012.254,00 |
| CB-10.2 | PERFILES TUBULARES ACERO ASTM A-500 Grado C (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) | kg | 148,50 | $ 22.601,00 | $ 3.356.248,50 |
| CB-10.6 | PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-572 ( Incluye soldadura, pernos, anticorrosivo y esmalte + proteccion antifuego e instalacion) | kg | 85,50 | $ 24.008,00 | $ 2.052.684,00 |
| CB-10.20 | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal .18 d/ 0.60 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A) | M | 18,00 | $ 120.890,00 | $ 2.176.020,00 |
| CB-10.46 | FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.50 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona) | M | 35,00 | $ 94.336,00 | $ 3.301.760,00 |
| CB-10.50 | CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | M2 | 62,00 | $ 65.531,00 | $ 4.062.922,00 |
| CB-10.76 | REMATE SUPERIOR TROQUELADO PARA CUBIERTA . LAMINA GALVANIZADA Cal.20 d/24cm.(Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) Requiere troqueles hechos en taller.SEGUN DETALLE. | M | 9,00 | $ 97.799,00 | $ 880.191,00 |
| CB-10.170 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GARGOLA DE REBOSE EN LÁMINA GALVANIZADA Cal .18. SOLDADA A CANAL METÁLICA, ACABADO CON ANTICORROSIVO + WASH PREMIER + ESMALTE. Según diseño hidrosanitario. | UND | 2,00 | $ 64.320,00 | $ 128.640,00 |
| PA-12.24 | TABLON DE GRES TRADICION Liso 30,5 x 30,5 cm. . Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.) | M2 | 58,00 | $ 110.342,00 | $ 6.399.836,00 |
| PA-12.52 | GUARDAESCOBA TABLON DE GRES TRADICION Liso h=10 cm. . Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de pega.) | M | 50,00 | $ 24.110,00 | $ 1.205.500,00 |
| PA-12.103 | BOCAPUERTA EN LOSETA INDUSTRIAL SAHARA ANCHO 15 cm. Color Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.) | M | 3,00 | $ 49.224,00 | $ 147.672,00 |
| PA-12.260 | ENDURECEDOR Color. Losa en concreto (Tipo rocktop de toxement o equivalente). Acabado escobeado. TRAFICO LIGERO | M2 | 168,00 | $ 27.532,00 | $ 4.625.376,00 |
| ME-17.145 | PERSIANA METÁLICA EN FACHADA construida en lamina Cold Rolled. Marco en tubería rectangular metálica calibre 18 de 1"x2" acabado galvanizado y elementos horizontales en lámina de acero acabado galvanizado calibre 18 doblada de acuerdo con detalle cada 4cm soldada a marco de ambos lados, acabado con anticorrosivo y esmalte color gris, perfiles deben cumplir NTC1560 recubrimiento mínimo 180gr/m2-Z180. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, considerar remate curvo para paños superiores (Suministro e instalación). | M2 | 5,00 | $ 448.334,00 | $ 2.241.670,00 |
| ME-17.147 | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PERSIANA PORTACANDADO Y FALLEBA. ( Incluye anticorrosivo + pintura ESMALTE + marco en lámina galvanizada cal. 18 cargados en mortero). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).Según detalle | M2 | 5,00 | $ 934.189,00 | $ 4.670.945,00 |
| ME-17.185 | ESCALERA DE GATO EN TUBERIA EN ACERO INOXIDABLE ANCLADA A MURO (Incluye platina, pernos y epoxico) Según detalle | M | 15,50 | $ 501.782,00 | $ 7.777.621,00 |
| ME-17.300 | MALLA ANGEO EN FIBRA DE VIDRIO DE 18"X14" O 18"X16" COLOR SEGÚN DISEÑO, ADHERIDA A LAMINA COLD ROLLED CAL 20, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE SEGÚN DISEÑO, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE SEGUN DISEÑO. | M2 | 10,00 | $ 64.431,00 | $ 644.310,00 |
| ME-17.409 | ALFAJÍA EM LAMINA COLD ROLLED calibre. 18, alto 1,5 cm y ancho 5,5 cm, incluye anticorrosivo y esmalte color según diseño, todos los elementos necesarios para el correcto montaje y la silicona necesaria para su puesta en funcionamiento. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. | M | 18,00 | $ 42.607,00 | $ 766.926,00 |
| ME-17.512 | TAPA PARA TANQUE EN LAMINA DE ALFAJOR 3mm Dimensiones: 1,25x1,25m, Angulo de hierro 2"X1/8", aza para izaje de tapa en barra lisa 3/8". Pintura según especificaciones. (Verificar en planos de detalle). Suministro e instalación a todo costo. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. | UND | 6,00 | $ 1.102.842,00 | $ 6.617.052,00 |
| CE-18.7 | CERRADURA CERROJO DOBLE LLAVE - Ref. B362 ULTRA Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación) | UND | 1,00 | $ 239.623,00 | $ 239.623,00 |
| PI-19.17 | PINTURA Acrilica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrilica para exteriores (5 años) , filos y dilataciones). | M2 | 170,00 | $ 57.091,00 | $ 9.705.470,00 |
| PI-19.31 | ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco plástico, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida base de agua resistente a la humedad, grasas, vapor de agua y formacion de hongos, con catalizador, filos y dilataciones) color según diseño | M2 | 62,00 | $ 92.355,00 | $ 5.726.010,00 |
| EE-20.244 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPO DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD NO PREENSAMBLADO. Compuesto por tres bombas verticales para agua potable accionadas por motores eléctricos trifásicos de 6 HP, 3500RPM, 220V, 3 fases, 60Hz, tipo cerrado TEFC, protección motor IP55, aislamiento clase F, cada una con una con un caudal nominal de 175 lpm, HDB= 25 - 35 m.c.a., Potencia = 6 Hp, (Incluye 2 tanques hidroacumuladores de 500 litros con capacidad de operación máxima de 150 psi, Tablero eléctrico de control y mando en cumplimientos con las normas (RETIE, VDE-0660, IEC-559 o IEC-144, VDE-0100-410, VDE-01992-272) con grado de protección IP44 o superior instalado sobre parales, Válvulas de pie, Válvulas de cheque, Válvulas de paso de Bronce, Prensaestopas, Tablero de Manómetros, tubería en ACERO INOXIDABLE SCH 10 ranurada sin costura en diámetros entre 1 1/2" a 4" necesaria para realizar todas las conexiones, INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN, FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. Para Santa Rosa del Sur, Bolivar. | UND | 1,00 | $ 107.764.801,00 | $ 107.764.801,00 |
| EE-20.246 | DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA PARA 5 - LPS PARA TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRANEA DE POZO( Ciclo completo TIPO MODULAR O COMPACTA) QUE OPERAEN EN PARALELO (2) DOS UNIDADES DE 2.5 L/s - tableros de control - Material: perfiles estructurales y tanque en acero carbón 283 °C y/o similar- recubrimiento interno: limpieza con fosfatizante, imprimante alquídica anticorrosiva, resina poliéster y pintura epóxica inoholora, insabora - Recubrimiento externo: limpieza con fosfatizante, imprimante alquídica anticorrosiva, resina poliester, pintura de presentación. Suministro e instalación de planta de tratamiento de agua potable compacta o modular de operación hidráulica y manual que incluya las siguientes operaciones de tratamiento convencional: AIREACIÓN: torre de aireación con capacidad de 5 LPS INCLUYE suministro de material de absorción AFORO DE CAUDAL: Sistema simple de medida hidráulico de caudal instantáneo conformado por la canaleta hidráulica, cono de mezcla rapida y resalto hidráulico en el vertedero de aforo, regleta de medición, antes del sistema de floculación. FLOCULACION - Sistema hidráulico, flujo helicoidal ascendente - descendente sistema modular de 5 LPS - incluye válvulas de drenaje para vaciado y mantenimiento. SEDIMENTACION - sistema de flujo laminar vertical ascendente de alta tasa y canaleta de recolección de agua sedimentada modular de 5 LPS incluye válvulas de vaciado y mantenimiento. FILTRACION- Sistema a gravedad de tasa declinante, lecho simple de flujo descendente que contenga mínimo cuatro unidades de operación por tren de tratamiento, tanque de almacenamiento de agua para retro lavado por gravedad, lechos filtrantes de gravas, arenas y antracitas de una o varias capas tipo dual. DOSIFICADORES DE QUIMICOS - bombas de desplazamiento positivo aptas para operar con productos químicos agresivos, incluye tanque de 500 Lt para preparación de reactivos. La Planta de Tratamiento incluye las válvulas de control tipo waffle de apertura rápida con bridas y accesorios, para la operación y desfogue de lodos TANQUE CONTACTO DE CLORO - con sistema de control de caudal, nivel y punto de control para medición de calidad. Caudal de trabajo de hasta 5 LPS. El sistema incluye los sistemas de control, válvulas de operación y control del tratamiento, material filtrante y demás insumos físico químicos para su arranque y puesta en funcionamiento. Incluye Transporte, Instalación, manual de operación y mantenimiento, memorias de diseño EXCEL y planos record. Capacitación y puesta en funcionamiento de todos los sistemas. La PTAP debe cumplir con la Resolución 2115 de 2007, Resolución 1575 de 2007 Resolución 330 de 2017 y con la Resolución 0799 de 2021. DOS TRES DE TRATAMIENTO DE 2.5 LPS. Área disponible 80 m2. | GLB | 1,00 | $ 329.889.915,00 | $ 329.889.915,00 |
| OE-21.8 | EMPRADIZACIÓN (Incluye grama tipo bermuda grass, mano de obra y tierra negra). | M2 | 129,00 | $ 14.739,00 | $ 1.901.331,00 |
| OE-21.12 | BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000 h=35 cm, b=15 cm. | M | 93,00 | $ 99.450,00 | $ 9.248.850,00 |
| OE-21.16 | PUERTA EN MALLA ESLABONADA P02 Cal. 12 de 2 1/4" x 2 1/4" + angulo 3/4 x 1/8" + anticorrosivo + pintura, tubo aguas negras para cerramiento 3" ,concertina diametro 18"espiral espaciado cada 20 cm cuchillas en acero inoxidable AISI 430 espesor 0,60mm ancho 25mm,falleba,portacandado,viga de cimentación,concreto ciclopeo. Según detalle. | M2 | 3,00 | $ 384.506,00 | $ 1.153.518,00 |
| OE-21.44 | CAÑUELA PREFABRICADA EN CONCRETO TIPO IDU A-120 h=22,5cm, b=30 cm y L=80 cm. | M | 88,70 | $ 71.472,00 | $ 6.339.566,40 |
| OE-21.69 | ANDEN CONCRETO 3.000 psi Reforzado E= 0.10m. Acabado: Escobiado. (Incluye malla electrosoldada según diseño y recebo compactado 0,25m.) | M2 | 21,00 | $ 163.865,00 | $ 3.441.165,00 |
| OE-21.82 | RELLENO EN GRAVILLA FINA 1/2" | M3 | 3,00 | $ 215.219,00 | $ 645.657,00 |
| OE-21.105 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4" H=2.50 m + ÁNGULO 3/4 X 1/8" + ANTICORROSIVO + PINTURA, TUBO AGUAS GALVANIZADO 2", CONCERTINA DIAMETRO 18" ESPIRAL ESPACIADO CADA 20 cm CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 430 ESPESOR 0,60 mm ANCHO 25 mm. SEGÚN DETALLE. | M | 118,00 | $ 631.127,00 | $ 74.472.986,00 |
| OE-21.111 | REJILLA CUNETA METALICA (A = 0.40 m) Marco contramarco en ángulo de 1 1/2 x 3/16 celosías en platina de 1/4 x 3/16, con anticorrosivo. | M | 6,00 | $ 265.635,00 | $ 1.593.810,00 |
| OE-21.155 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRAS EXTERIORES | M2 | 21,00 | $ 4.098,00 | $ 86.058,00 |
| OE-21.283 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE PARA ACCESO VEHICULAR DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA - hojas en malla eslabonada cal. 12 de 2 1/4" x 2 1/4" con estructura de hoja en tubería galvanizada de 2” y marco en ángulo de 1 1/2"” x 1 1/2" x ¼, fijadas a tubo vertical galvanizado de 3”. Incluye pasador, bisagras, platina de anclaje de 1"x1"x1/8" cm y anclajes de ½” x 8” (incluyen adhesivo epóxico tipo HILTI o equivalente y perforación para fijación de puerta muro y/o columna lateral), remate superior en concertina de diámetro 18" espiral espaciado cada 20 cm cuchillas en acero inoxidable AISI 430 espesor 0,60 mm ancho 25 mm, acabado en anticorrosivo y esmalte color según diseño. NO INCLUYE RODACHINAS. | M2 | 12,00 | $ 886.563,00 | $ 10.638.756,00 |
| OE-21.285 | ARBOL AUTOCTONO GUAYACAN AMARILLO O SIMILAR (Handroanthus chrysanthus) especie de clima tropical para uso entre altitudes de 0 a 1,700 msnm. Suministro y siembra. | UND | 10,00 | $ 136.738,00 | $ 1.367.380,00 |

LOTE II: LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IE-8.646 | RED DE MEDIA TENSIÓN SEMIAISLADA - ECOLÓGICA CABLE AL XLPE-TK ACSR/GA 15 KV (3X1/0 AWG) + SUPER GX 3/8" GALVANIZADO | M | 1.930,00 | $ 67.008,00 | $ 129.325.440,00 |
| IE-8.1237 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN POLIPROPILENO PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA CS-275 (Excavación en zona verde o zona dura) Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 5,00 | $ 22.861.727,00 | $ 114.308.635,00 |
| IE-8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua). | UND | 43,00 | $ 1.721.551,00 | $ 74.026.693,00 |
| IE-8.87 | RED TRENZADA EN BAJA TENSION, CABLE CUADRUPLEX. | M | 2.500,00 | $ 28.182,00 | $ 70.455.000,00 |
| IE-8.719 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CELDA EN MEDIA TENSIÓN TIPO GIS Y EMBARRADO- AISLADA EN GAS SF6, TRIFÁSICA, NORMAS IEC 62271-1 Y 62271-200, TIPO 8DJH En calidad SIEMENS o características técnicas iguales o superiores, VN: 17.5 KV, IN: 630 A, ICC: Min 25kA (1s), Frecuencia 60 HZ, Clasificación IAC-AFLR, METAL CLAD, Cuba en acero inoxidable, Tipo interior, Operación manual y sistema de detección de tensión, con seccionador de operación bajo carga de tres posiciones (conectado, desconectado-tierra), Acondicionado con enclavamientos lógicos mecánicos y dispositivos de inmovilización, Grado de protección de media tensión IP65, Baja tensión IP3X y envolvente celdas protección mínimo IP2X, Terminales conectadores tipo T acorde al OR para el medidor para los cables en 17.5 kV, Puesta a tierra de la celda, Elementos calefactores controlados por termostato, Pilotos de señalización y demás actividades para su correcto funcionamiento como alambrado, Manuales de operación de la celda, Manuales de operación del sistema eléctrico de la subestación y capacitación para los técnicos en operación de los equipos. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 2,00 | $ 31.751.253,00 | $ 63.502.506,00 |
| IE-8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 10 m. 750 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua). | UND | 31,00 | $ 1.448.984,00 | $ 44.918.504,00 |
| P-1.381 | DENSIFICACIÓN DE TERRENO MANUAL - HINCAMIENTO CON MASA DE 60 KLS Y/O SALTARÍN - ESP = CAPAS DE 8 CM - INCLUYE NIVELACIÓN DE TERRENO CON BASE GRANULAR TIPO SBG38 O SBG50 O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIA ZONGA - FRACCIÓN ENTRE 15 A 18 CM, CAL CON ESP DE 2CM. | M3 | 192,28 | $ 226.381,00 | $ 43.528.538,68 |
| IE-8.1058 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA ANTIVANDÁLICO PARA REDES AÉREAS, Fleje o Cinta Metálica en Acero Inoxidable de 5/8", Hebilla en Acero Inoxidable para Fleje o Cinta Metálica 5/8", Conector para varilla de 5/8", Varilla COPPERWELD de 5/8"x2.40 metros Cu, Cable de cobre desnudo Nº 2/0 AWG, Tener en cuenta detalle del sistema realizado por el COING, (No incluye caja de inspección de 30x30x30 cm). INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 51,00 | $ 830.102,00 | $ 42.335.202,00 |
| IE-8.636 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 36 W TIPO COB, Multivoltaje, Driver Electrónico Multivoltaje, Garantía de fábrica 10 años o superior, Factor de potencia FP 0.9 mín., Horas de vida útil 100.000 Hrs, IP 66, Temperatura de color 5.000 K o similar, Flujo lumínico 4.751 Lm, Base para fotocelda, DPS incorporado para protección contra descargas atmosféricas, En calidad SEPIALED o de características técnicas superiores, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 70,00 | $ 535.773,00 | $ 37.504.110,00 |
| IE-8.1375 | SUMINISTRO E INSTALACIONES CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN, USO INTERIOR 17,5 KV TRIFÁSICO, 630 A, ICC 25 KA (1S), CLASIFICACIÓN IAC_AFL, 60HZ. Incluye: tres CTs, 10va, clase 0.5s. tres PTs clase 0,5 compartimento de baja tensión con medidor tarifario. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 1,00 | $ 36.439.637,00 | $ 36.439.637,00 |
| IE-8.1247 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 KVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, Nivel de Tensión de Entrada 11.4kV o 13.2kV según requerimiento del COING, Nivel de Tensión de Salida 208/120V, Conexión Dyn5 Piloto de señalización de falla del transformador, Protección a la salida (Breaker inmerso en la cuba del transformador), DPS en Media Tensión sobre la cuba del transformador, Calidad tipo SIEMENS o características técnicas superiores, Garantia de Fabrica de 3 años o superior, protocolos de prueba del transformador, Certificado de producto RETIE INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, | UND | 3,00 | $ 11.784.021,00 | $ 35.352.063,00 |
| IE-8.66 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, Nivel de Tensión de Entrada 11.4kV o 13.2kV según requerimiento del COING, Nivel de Tensión de Salida 208/100 V, válvula de sobrepresión SC, conmutador sin carga, pasatapas AT y BT, bujes pararrayos, puesta a tierra neutro, tornillo aterrizaje tanque, soporte para colgar en poste, oreja de izaje, breaker en BT, DPS externo en MT y luz indicadora de falla, Garantía de Fabrica de 1 año o superior, protocolos de prueba del transformador, Certificado de producto RETIE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1,00 | $ 26.787.114,00 | $ 26.787.114,00 |
| IE-8.1208 | ESTRUCTURA AE219 ACOMETIDA AÉREA ALTERNATIVA 1. PARA 1” incluye tensor de acometidas, capacete imc 1", tubo galvanizado imc 1", accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND | 26,00 | $ 950.214,00 | $ 24.705.564,00 |
| IE-8.564 | RED DE MEDIA TENSION AISLADA CABLE DE COBRE MONOPOLAR XLPE MV-90 15kV 90ºC CON NIVEL DE AISLAMIENTO DE 100% Nº2/0 AWG PANTALLA EN HILOS (3X2/0) | M | 80,00 | $ 305.777,00 | $ 24.462.160,00 |
| PB-4.74 | SUB-BASE GRANULAR CLASE C gradación SBG-50 INVIAS 320 espesor de instalación 15 cm (incluye suministro transporte, colocación, y compactación según norma INVIAS vigente) | M3 | 178,61 | $ 135.888,00 | $ 24.270.955,68 |
| IE-8.426 | ESTRUCTURA CODENSA LA 464, RED COMPACTA 11.4 kV FINAL DE CIRCUITO. (No incluye poste ni templete). | UND | 21,00 | $ 963.404,00 | $ 20.231.484,00 |
| IE-8.427 | ESTRUCTURA CODENSA LA 461 RED COMPACTA 11.4 kV CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6°. (No incluye poste ni templete). | UND | 38,00 | $ 528.427,00 | $ 20.080.226,00 |
| IE-8.649 | SALIDA PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE. conectores de tornillo, brazo metálico norma CODENSA y accesorios de sujeción. | UND | 70,00 | $ 286.436,00 | $ 20.050.520,00 |
| IE-8.429 | SEPARADOR O ESPACIADOR PARA RED DE MEDIA TENSION SEMIAISLADA - ECOLOGICA 4H, CABLE AL XLPE-TK ACSR/GA 15 KV (3X2 AWG) + SUPER GX 3/8" GALVANIZADO | UND | 272,00 | $ 66.898,00 | $ 18.196.256,00 |
| IE-8.1376 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDAS DE PROTECCIÓN SECCIONADOR FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN TIPO GIS Y EMBARRADO AISLADO EN GAS SF6, TRIFÁSICA, NORMAS IEC62271-1 Y 62271-200, marca siemens o características técnicas iguales o superiores; VN17.5 KV, IN 630 A; ICC MIN 20KA (1S), 60HZ, CLASIFICACIÓN IAC-AFLR; METAL ENCLOSED, cuba en acero inoxidable, tipo interior, operación manual y sistema de detección de tensión, con seccionador de operación bajo carga de tres posicione (conectado, desconectado, tierra), mínimo 1000 operaciones, acondicionamiento con enclavamientos lógicos mecánicos y dispositivos de inmovilización, grado de protección de media tensión IP65 baja tensión IP3X y envolvente de celdas de protección mínimo IP2X; terminales conectores tipo T; incluye fusible de 40A y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 1,00 | $ 18.183.110,00 | $ 18.183.110,00 |
| IE-8.86 | RED TRENZADA CABLE CUADRUPLEX 3x 1/0 +1 /0 AUTOSOPORTADO RED TRENSADA EN BAJA TENSION, CABLE CUADRUPLEX AUTOSOPRTADO, TRIFASICA TETRAFILAR (PREENSAMBLADA) EN ALUMINIO AAC (ALL ALUMINIUM CONDUCTOR) PARA LAS FASES Y EN CONDUCTOR ACSR (ALUMINUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED) PARA EL NEUTRO O MENSAJERO AISLADOS EN POLIETILENO RETICULADO 90°C, 600 V 3X1/0 AWG AAC, XLEP+1/0 AWG ACSR, XLPE | M | 470,00 | $ 38.040,00 | $ 17.878.800,00 |
| IE-8.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 1050 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua). | UND | 7,00 | $ 2.363.906,00 | $ 16.547.342,00 |
| IE-8.84 | RED TRENZADA CABLE CUÁDRUPLEX 3X2/0+1/0 AUTO SOPORTADO RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN, CABLE CUÁDRUPLEX AUTO SOPORTADO, TRIFÁSICA TETRA FILAR (PRE ENSAMBLADA) EN ALUMINIO AAC (ALL ALUMINIUM CONDUCTOR) PARA LAS FASES Y EN CONDUCTOR ACSR (ALUMINUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED) PARA EL NEUTRO O MENSAJERO AISLADOS EN POLIETILENO RETICULADO 90°C, 600 V 3X2/0 AWG AAC, XLEP+1/0 AWG ACSR, XLPE | M | 300,00 | $ 47.166,00 | $ 14.149.800,00 |
| IE-8.1238 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Celda de remonte en media tensión serie 15 kV, tipo 8DJH SF6 o superior. Incluye terminales premoldeadas para la conexión de salidas, accesorios de fijación, conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND | 1,00 | $ 12.339.153,00 | $ 12.339.153,00 |
| IE-8.155 | ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x8+8 AWG 600 V (PE /PVC) | M | 260,00 | $ 45.184,00 | $ 11.747.840,00 |
| ME-17.315 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA, en marco puerta cal. 18, persianas en lamina cal. 18, peinazo de una batiente cal. 18, laminas en U cal.18 para soporte persianas, pasadores, chapa marca yale, visagras de 5/8, pintura anticorrosivo y esmalte. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para su correcto montaje. SEGUN DETALLE. | M2 | 10,00 | $ 1.174.687,00 | $ 11.746.870,00 |
| PI-19.31 | ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco plástico, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida base de agua resistente a la humedad, grasas, vapor de agua y formación de hongos, con catalizador, filos y dilataciones) color según diseño | M2 | 132,00 | $ 81.023,00 | $ 10.695.036,00 |
| CB-10.1 | ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) | kg | 546,53 | $ 19.077,00 | $ 10.426.152,81 |
| IE-8.1236 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN POLIPROPILENO PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA CS-274 (Excavación en zona verde o zona dura) Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 1,00 | $ 10.331.820,00 | $ 10.331.820,00 |
| IE-8.48 | MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA SERVICIO DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO NORMA CODENSA CTU 520. No incluye poste, ni componentes estructura (LA) red primaria. | UND | 4,00 | $ 2.502.442,00 | $ 10.009.768,00 |
| IE-8.29 | BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 217 - Para Canalización de 4 Ø 6" Tipo TDP- ZONA VERDE (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno Base Granular B-600, banda plástica y concreto para pavimento). | M | 50,00 | $ 196.147,00 | $ 9.807.350,00 |

- Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

LOTE I: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Valor Total: $ $ 1.844.833.266,67

LOTE II: LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Valor Total: $ 1.283.968.483,19

- Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

LOTE I: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

| ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % PARTICIPACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EE-20.246 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA PARA 5-LPS PARA TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA DE POZO (Ciclo completo TIPO MODULAR O COMPACTA) QUE OPERA EN PARALELO (2) DOS UNIDADES DE 2.5 L/s – tableros de control – Material: perfiles estructurales y tanque en acero carbón 283°C y/o similar-recubrimiento interno: limpieza con fosfatizante externo: Limpieza con fosfatizante, imprimante alquídica anticorrosiva, resina poliéster, pintura de presentación. Suministro e instalación de planta de tratamiento de agua potable compacta o modular de operación hidráulica y manual que incluya las siguientes operaciones de tratamiento convencional: AIREACIÓN: torre de aireación con capacidad de 5LPS, INCLUYE suministro de material de absorción AFORO DE CAUDAL: Sistema simple de medida hidráulico de caudal instantáneo conformado por la canaleta hidráulica, como de mezcla rápida y resalto hidráulico en el vertedero de aforo, regleta de medición, antes del sistema de floculación. FLOCULACIÓN – Sistema hidráulico, flujo helicoidal ascendente sistema modular de 5 LPS – incluye válvulas de drenaje para vaciado y mantenimiento. SEDIMENTACIÓN – sistema de flujo laminar vertical ascendente de alta tasa y canaleta de recolección de agua sedimentada modular de 5 LPS incluye válvulas de vaciado y mantenimiento. FILTRACIÓN – sistema a gravedad de tasa declinante, lecho simple de flujo descendente que contenga mínimo cuatro unidades de operación por tren de tratamiento, tanque de almacenamiento de agua para retro lavado por gravedad, lechos filtrantes de gravas, arena y antracitas de una o varias capas tipo dual. DOCIFICADORES DE QUÍMICOS – bombas de desplazamiento positivo aptas para operar con productos químicas agresivos, incluye tanque de 500 lt para preparación de reactivos. La planta de tratamiento incluye las válvulas de control tipo waffle de apertura rápida con bridas y accesorios, para la operación y desfogue de todos. TANQUE CONTACTO DE CLORO – con sistema de caudal, nivel y punto de control de caudal, para medición de calidad. | GLB | 1 | $ 329.889.915,00 | $ 329.889.915,00 | 17,88% |
| H01 | Cemento | kg | 90930 | $ 1.444,45 | $ 131.343.508,41 | 7,12% |
| B06 | Triturado | M3 | 150,65 | $ 350.762,99 | $ 52.842.444,61 | 2,86% |
| B02 | Arena | M3 | 143,79 | $ 335.760,33 | $ 48.278.978,51 | 2,62% |
| H-7.612 | TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 75 mm. PE100 / PN8 CON UNIÓN POR TERMOFUSIÓN. | M | 2.375,00 | $ 76.590,00 | $ 181.901.250,00 | 9,86% |
| EC-5.1 | ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) | kg | 27.992,00 | $ 5.904,00 | $ 165.264.768,00 | 8,96% |
| PB-4.31 | MEMBRANAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE EN PVC LISA 1.2mm. | M2 | 485,3 | $ 224.044,00 | $ 108.728.553,20 | 5,89% |
| EE-20.244 | EQUIPO DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD NO PREENSAMBLADO. Compuesto por tres bombas verticales para agua potable accionadas por motores eléctricos trifásicos de 6 HP, 3500RPM, 220V, 3 fases, 60Hz, | UND | 1 | $ 107.764.801,00 | $ 107.764.801,00 | 5,84% |
| H-7.284 | HIDRANTE TIPO MILÁN 3" EXTREMO BRIDA | UND | 8 | $ 11.023.597,00 | $ 88.188.776,00 | 4,78% |
|  | MALLA ESLABONADA | m2 | 118 | $ 56.423,00 | $ 6.657.914,00 | 0,36% |
|  | TUBO GALVANIZADO | M | 118 | $ 279.182,00 | $ 32.943.476,00 | 1,79% |
|  | CONCERTINA | M | 118 | $ 27.979,00 | $ 3.301.522,00 | 0,18% |
|  | PINTURA ESMALTE | gal | 118 | $ 1.352,00 | $ 159.536,00 | 0,01% |
|  | ANTICORROSIVO | gal | 118 | $ 1.381,00 | $ 162.958,00 | 0,01% |
|  | ANGULO EN HIERRO | gal | 118 | $ 44.330,00 | $ 5.230.940,00 | 0,28% |
| IE-8.876 | PLANTA ELÉCTRICA TIPO EN CABINA INSONORA CAPACIDAD NOMINAL DE 27 kW - 34 KVA PRIME, 60Hz, NIVEL DE RUIDO (1 METRO DE DISTANCIA >75dB) Y OPERAR A (2600 msnm). | UND | 1 | $ 69.898.395,00 | $ 69.898.395,00 | 3,79% |
| IE-8.807 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, | UND | 3 | $ 12.534.281,00 | $ 37.602.843,00 | 2,04% |
| S53 | TUBERÍA PVC-P RDE 21 2 1/2" | M | 325,5 | $ 39.967,65 | $ 13.009.469,17 | 0,71% |
| S235 | ACCESORIOS PVC-P RDE 21 2 1/2" | M | 325,5 | $ 21.138,78 | $ 6.880.674,00 | 0,37% |
| S50 | TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 1 1/2" | M | 515,6 | $ 18.923,40 | $ 9.756.904,44 | 0,53% |
| S90 | ACCESORIOS PVC-P 1 1/2" ( Codo , unión y tapón ) | M | 515,6 | $ 5.437,60 | $ 2.803.624,37 | 0,15% |
| S227 | TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 90 mm PE 100 / PN 10 RDE 11, naranja, para GAS, Tipo Pavco o equivalente | M | 298 | $ 48.346,81 | $ 14.407.349,04 | 0,78% |
| S227B | ACCESORIOS PEAD 90mm PE 100/PN RED 176 Tipo Acuaflex o equivalente. (Unión, codo) | und | 298 | $ 21.556,51 | $ 6.423.841,08 | 0,35% |
| M-6.115 | MURO LADRILLO ESTRUCTURAL Portante Prensado Arcilla 33 x 11.5 x 23 cm. | M2 | 3842 | $ 2.318,00 | $ 8.905.756,00 | 0,48% |
| S94 | CINTA SIKA PVC V - 15 Cinta flexible sello de juntas o equivalente. | M | 78,5 | $ 80.130,70 | $ 6.290.259,97 | 0,34% |
| O125 | VULKEM 45 (890cm3) | und | 79,28 | $ 146.420,41 | $ 11.608.210,18 | 0,63% |
| H-7.276 | VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA 3''. | UND | 14 | $ 1.355.670,00 | $ 18.979.380,00 | 1,03% |
| S20A | TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 50 mm PE 100 / PN 8 RDE 21 Tipo Acuaflex o equivalente Rollo-100 | m | 227,8 | $ 29.092,63 | $ 6.627.300,37 | 0,36% |

LOTE II: LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

| ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % PARTICIPACION |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BB211 | CABLE DE COBRE MONOPOLAR XLPE MV-90 35kV 90ºC CON NIVEL DE AISLAMIENTO DE 100% Nº2/0 AWG PANTALLA EN CINTA | M | 1.930,00 | $ 51.478,40 | $ 99.353.307,13 | 9,79% |
| E71 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION Según Norma CS 280-3 con diámetro de 0.685 m. Incluye concreto de 4.000 psi. | UND | 5,00 | $ 4.172.865,60 | $ 20.864.328,01 | 2,06% |
| BB715 | POSTE DE CONCRETO 12 metros - 750 kg - HOMOLOGADO | UND | 43,00 | $ 1.012.951,22 | $ 43.556.902,55 | 4,29% |
| BB168 | CABLE CUADRUPLEX AUTOSOPORTADOS 90ºC 600V Nº 3X2/0+1/0 CONDUCTOR DE ALUMIIO AISLADO EN POLITILENO RETICULADO (XLP) | M | 2.500,00 | $ 23.553,62 | $ 58.884.038,95 | 5,80% |
| IE-8.719 | CELDA EN MEDIA TENSIÓN TIPO GIS Y EMBARRADO- AISLADA EN GAS SF6, TRIFÁSICA, NORMAS IEC 62271-1 Y 62271-200, TIPO 8DJH . | UND | 2,00 | $ 31.751.253,00 | $ 63.502.506,00 | 6,25% |
| IE-8.5 | POSTE DE CONCRETO de 10 m. 750 kg. HOMOLOGADO | UND | 31,00 | $ 794.276,46 | $ 24.622.570,32 | 2,43% |
| BB942 | Varilla COPPERWELD de 5/8"x2.40 metros Cu. | UND | 51,00 | $ 230.147,16 | $ 11.737.505,15 | 1,16% |
| BB181 | CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 2/0 AWG | UND | 51,00 | $ 234.867,97 | $ 11.978.266,43 | 1,18% |
| IE-8.636 | LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 36 W TIPO COB, | UND | 70,00 | $ 470.720,12 | $ 32.950.408,36 | 3,25% |
| IE-8.1375 | CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN, USO INTERIOR 17,5 KV TRIFÁSICO, 630 A, ICC 25 KA (1S), CLASIFICACIÓN IAC_AFL, 60HZ. | UND | 1,00 | $ 35.628.581,34 | $ 35.628.581,34 | 3,51% |
| IE-8.1247 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 KVA EN REFRIGERACIÓN ONAN . | UND | 3,00 | $ 11.023.854,79 | $ 33.071.564,37 | 3,26% |
| IE-8.66 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, | UND | 1,00 | $ 24.246.299,88 | $ 24.246.299,88 | 2,39% |
| BB909 | TUBO CONDUIT IMC 1" | M | 26,00 | $ 379.938,45 | $ 9.878.399,67 | 0,97% |
| BB136 | BAYONETA SENCILLA 2-1/2 X 3/16 X 1,20 m | UND | 26,00 | $ 162.213,48 | $ 4.217.550,36 | 0,42% |
| IE-8.564 | RED DE MEDIA TENSION AISLADA CABLE DE COBRE MONOPOLAR XLPE MV-90 15kV 90ºC CON NIVEL DE AISLAMIENTO DE 100% Nº2/0 AWG PANTALLA EN HILOS (3X2/0) | M | 80,00 | $ 305.777,00 | $ 24.462.160,00 | 2,41% |
| PB-4.74 | SUB-BASE GRANULAR CLASE C gradación SBG-50 INVIAS 320 espesor de instalación 15 cm (incluye suministro transporte, colocación, y compactación según norma INVIAS vigente) | M3 | 178,61 | $ 135.888,00 | $ 24.270.955,68 | 2,39% |
| IE-8.426 | ESTRUCTURA CODENSA LA 464, RED COMPACTA 11.4 kV FINAL DE CIRCUITO. (No incluye poste ni templete). | UND | 21,00 | $ 963.404,00 | $ 20.231.484,00 | 1,99% |
| IE-8.427 | ESTRUCTURA CODENSA LA 461 RED COMPACTA 11.4 kV CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6°. (No incluye poste ni templete). | UND | 38,00 | $ 528.427,00 | $ 20.080.226,00 | 1,98% |
| IE-8.649 | SALIDA PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE. conectores de tornillo, brazo metálico norma CODENSA y accesorios de sujeción. | UND | 70,00 | $ 286.436,00 | $ 20.050.520,00 | 1,97% |
| IE-8.429 | SEPARADOR O ESPACIADOR PARA RED DE MEDIA TENSION SEMIAISLADA - ECOLOGICA 4H, CABLE AL XLPE-TK ACSR/GA 15 KV (3X2 AWG) + SUPER GX 3/8" GALVANIZADO | UND | 272,00 | $ 66.898,00 | $ 18.196.256,00 | 1,79% |
| IE-8.1376 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDAS DE PROTECCIÓN SECCIONADOR FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN TIPO GIS Y EMBARRADO AISLADO EN GAS SF6, TRIFÁSICA, NORMAS IEC62271-1 Y 62271-200, marca siemens o características técnicas iguales o superiores; VN17.5 KV, IN 630 A; ICC MIN 20KA (1S), 60HZ, CLASIFICACIÓN IAC-AFLR; METAL ENCLOSED, cuba en acero inoxidable, tipo interior, operación manual y sistema de detección de tensión, con seccionador de operación bajo carga de tres posicione (conectado, desconectado, tierra), mínimo 1000 operaciones, acondicionamiento con enclavamientos lógicos mecánicos y dispositivos de inmovilización, grado de protección de media tensión IP65 baja tensión IP3X y envolvente de celdas de protección mínimo IP2X; terminales conectores tipo T; incluye fusible de 40A y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 1,00 | $ 18.183.110,00 | $ 18.183.110,00 | 1,79% |
| IE-8.86 | RED TRENZADA CABLE CUADRUPLEX 3x 1/0 +1 /0 AUTOSOPORTADO RED TRENSADA EN BAJA TENSION, CABLE CUADRUPLEX AUTOSOPRTADO, TRIFASICA TETRAFILAR (PREENSAMBLADA) EN ALUMINIO AAC (ALL ALUMINIUM CONDUCTOR) PARA LAS FASES Y EN CONDUCTOR ACSR (ALUMINUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED) PARA EL NEUTRO O MENSAJERO AISLADOS EN POLIETILENO RETICULADO 90°C, 600 V 3X1/0 AWG AAC, XLEP+1/0 AWG ACSR, XLPE | M | 470,00 | $ 38.040,00 | $ 17.878.800,00 | 1,76% |
| IE-8.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 1050 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrílica y grúa). | UND | 7,00 | $ 2.363.906,00 | $ 16.547.342,00 | 1,63% |
| IE-8.84 | RED TRENZADA CABLE CUÁDRUPLEX 3X2/0+1/0 AUTO SOPORTADO RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN, CABLE CUÁDRUPLEX AUTO SOPORTADO, TRIFÁSICA TETRA FILAR (PRE ENSAMBLADA) EN ALUMINIO AAC (ALL ALUMINIUM CONDUCTOR) PARA LAS FASES Y EN CONDUCTOR ACSR (ALUMINUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED) PARA EL NEUTRO O MENSAJERO AISLADOS EN POLIETILENO RETICULADO 90°C, 600 V 3X2/0 AWG AAC, XLEP+1/0 AWG ACSR, XLPE | M | 300,00 | $ 47.166,00 | $ 14.149.800,00 | 1,39% |
| IE-8.1238 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Celda de remonte en media tensión serie 15 kV, tipo 8DJH SF6 o superior. Incluye terminales premoldeadas para la conexión de salidas, accesorios de fijación, conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | UND | 1,00 | $ 12.339.153,00 | $ 12.339.153,00 | 1,22% |
| IE-8.155 | ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x8+8 AWG 600 V (PE /PVC) | M | 260,00 | $ 45.184,00 | $ 11.747.840,00 | 1,16% |
| ME-17.315 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA, en marco puerta cal. 18, persianas en lamina cal. 18, peinazo de una batiente cal. 18, laminas en U cal.18 para soporte persianas, pasadores, chapa marca yale, visagras de 5/8, pintura anticorrosivo y esmalte. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para su correcto montaje. SEGUN DETALLE. | M2 | 10,00 | $ 1.174.687,00 | $ 11.746.870,00 | 1,16% |
| PI-19.31 | ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco plástico, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida base de agua resistente a la humedad, grasas, vapor de agua y formación de hongos, con catalizador, filos y dilataciones) color según diseño | M2 | 132,00 | $ 81.023,00 | $ 10.695.036,00 | 1,05% |
| CB-10.1 | ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) | kg | 546,53 | $ 19.077,00 | $ 10.426.152,81 | 1,03% |
| IE-8.1236 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN POLIPROPILENO PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA CS-274 (Excavación en zona verde o zona dura) Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | UND | 1,00 | $ 10.331.820,00 | $ 10.331.820,00 | 1,02% |
| IE-8.48 | MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA SERVICIO DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO NORMA CODENSA CTU 520. No incluye poste, ni componentes estructura (LA) red primaria. | UND | 4,00 | $ 2.502.442,00 | $ 10.009.768,00 | 0,99% |
| IE-8.29 | BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 217 - Para Canalización de 4 Ø 6" Tipo TDP- ZONA VERDE (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno Base Granular B-600, banda plástica y concreto para pavimento). | M | 50,00 | $ 196.147,00 | $ 9.807.350,00 | 0,97% |
| C-2.26 | LOSA DE CIMENTACIÓN 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo ) | M3 | 10,10 | $ 888.956,00 | $ 8.978.455,60 | 0,88% |
| IE-8.692 | CIRCUITO EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA CON CONDUCTOR TRENZADO AP 311 (NO INCLUYE LUMINARIA Y BRAZO). | UND | 46,00 | $ 189.463,00 | $ 8.715.298,00 | 0,86% |
| EC-5.1 | ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) | kg | 1.394,34 | $ 5.909,00 | $ 8.239.155,06 | 0,81% |
| IE-8.818 | CÁLCULOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED (O.R.) LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 13,2 kV. INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACCIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y CÁLCULOS, ROTULACIÓN, DE ACUERDO A LOS FORMATOS O.R., RADICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN, COORDINACIÓN DE VISITAS Y GESTIONES ANTE EL O.R. | UND | 1,00 | $ 7.613.948,00 | $ 7.613.948,00 | 0,75% |
| IE-8.997 | DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO TUBO RIGID GALVANIZADO DE 6” Norma Codensa CS 400 | UND | 2,00 | $ 3.749.481,00 | $ 7.498.962,00 | 0,74% |
| IE-8.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-276 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 3,00 | $ 2.411.018,00 | $ 7.233.054,00 | 0,71% |
| IE-8.527 | ESTRUCTURA LA 218 CODENSA CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO TERMINAL CON DERIVACIÓN LARGA DE CABLE TRIPLEX (MAYOR DE 100 m), CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA - CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO, No incluye poste, ni templete, ni bajante norma CS400) | UND | 2,00 | $ 3.596.913,00 | $ 7.193.826,00 | 0,71% |

- Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado.

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula:

Donde participacion (%)i son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

- Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.

LOTE I: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

| ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | % PARTICIPACION | % ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- |
| EE-20.246 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA PARA 5-LPS PARA TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA DE POZO (Ciclo completo TIPO MODULAR O COMPACTA) QUE OPERA EN PARALELO (2) DOS UNIDADES DE 2.5 L/s – tableros de control – Material: perfiles estructurales y tanque en acero carbón 283°C y/o similar-recubrimiento interno: limpieza con fosfatizante externo: Limpieza con fosfatizante, imprimante alquídica anticorrosiva, resina poliéster, pintura de presentación. Suministro e instalación de planta de tratamiento de agua potable compacta o modular de operación hidráulica y manual que incluya las siguientes operaciones de tratamiento convencional: AIREACIÓN: torre de aireación con capacidad de 5LPS, INCLUYE suministro de material de absorción AFORO DE CAUDAL: Sistema simple de medida hidráulico de caudal instantáneo conformado por la canaleta hidráulica, como de mezcla rápida y resalto hidráulico en el vertedero de aforo, regleta de medición, antes del sistema de floculación. FLOCULACIÓN – Sistema hidráulico, flujo helicoidal ascendente sistema modular de 5 LPS – incluye válvulas de drenaje para vaciado y mantenimiento. SEDIMENTACIÓN – sistema de flujo laminar vertical ascendente de alta tasa y canaleta de recolección de agua sedimentada modular de 5 LPS incluye válvulas de vaciado y mantenimiento. FILTRACIÓN – sistema a gravedad de tasa declinante, lecho simple de flujo descendente que contenga mínimo cuatro unidades de operación por tren de tratamiento, tanque de almacenamiento de agua para retro lavado por gravedad, lechos filtrantes de gravas, arena y antracitas de una o varias capas tipo dual. DOCIFICADORES DE QUÍMICOS – bombas de desplazamiento positivo aptas para operar con productos químicas agresivos, incluye tanque de 500 lt para preparación de reactivos. La planta de tratamiento incluye las válvulas de control tipo waffle de apertura rápida con bridas y accesorios, para la operación y desfogue de todos. TANQUE CONTACTO DE CLORO – con sistema de caudal, nivel y punto de control de caudal, para medición de calidad. | 17,88% | 17,88% |
| H01 | Cemento | 7,12% | 25,00% |
| B06 | Triturado | 2,86% | 27,87% |
| B02 | Arena | 2,62% | 30,48% |
| H-7.612 | TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 75 mm. PE100 / PN8 CON UNIÓN POR TERMOFUSIÓN. | 9,86% | 40,34% |
| EC-5.1 | ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) | 8,96% | 49,30% |
| PB-4.31 | MEMBRANAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE EN PVC LISA 1.2mm. | 5,89% | 55,19% |
| EE-20.244 | EQUIPO DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD NO PREENSAMBLADO. Compuesto por tres bombas verticales para agua potable accionadas por motores eléctricos trifásicos de 6 HP, 3500RPM, 220V, 3 fases, 60Hz, | 5,84% | 61,04% |
| H-7.284 | HIDRANTE TIPO MILÁN 3" EXTREMO BRIDA | 4,78% | 65,82% |
|  | MALLA ESLABONADA | 0,36% | 66,18% |
|  | TUBO GALVANIZADO | 1,79% | 67,96% |
|  | CONCERTINA | 0,18% | 68,14% |
|  | PINTURA ESMALTE | 0,01% | 68,15% |
|  | ANTICORROSIVO | 0,01% | 68,16% |
|  | ANGULO EN HIERRO | 0,28% | 68,44% |
| IE-8.876 | PLANTA ELÉCTRICA TIPO EN CABINA INSONORA CAPACIDAD NOMINAL DE 27 kW - 34 KVA PRIME, 60Hz, NIVEL DE RUIDO (1 METRO DE DISTANCIA >75dB) Y OPERAR A (2600 msnm). | 3,79% | 72,23% |
| IE-8.807 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 30 kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, | 2,04% | 74,27% |
| S53 | TUBERÍA PVC-P RDE 21 2 1/2" | 0,71% | 74,98% |
| S235 | ACCESORIOS PVC-P RDE 21 2 1/2" | 0,37% | 75,35% |
| S50 | TUBO PRESION RDE 21 PVC 200 psi - 1 1/2" | 0,53% | 75,88% |
| S90 | ACCESORIOS PVC-P 1 1/2" ( Codo , unión y tapón ) | 0,15% | 76,03% |
| S227 | TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 90 mm PE 100 / PN 10 RDE 11, naranja, para GAS, Tipo Pavco o equivalente | 0,78% | 76,81% |
| S227B | ACCESORIOS PEAD 90mm PE 100/PN RED 176 Tipo Acuaflex o equivalente. (Unión, codo) | 0,35% | 77,16% |
| M-6.115 | MURO LADRILLO ESTRUCTURAL Portante Prensado Arcilla 33 x 11.5 x 23 cm. | 0,48% | 77,64% |
| S94 | CINTA SIKA PVC V - 15 Cinta flexible sello de juntas o equivalente. | 0,34% | 77,98% |
| O125 | VULKEM 45 (890cm3) | 0,63% | 78,61% |
| H-7.276 | VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO NO ASCENDENTE, EXTREMO BRIDA 3''. | 1,03% | 79,64% |
| S20A | TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 50 mm PE 100 / PN 8 RDE 21 Tipo Acuaflex o equivalente Rollo-100 | 0,36% | 80,00% |

LOTE II: LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

| ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | % PARTICIPACION | % ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- |
| BB211 | CABLE DE COBRE MONOPOLAR XLPE MV-90 35kV 90ºC CON NIVEL DE AISLAMIENTO DE 100% Nº2/0 AWG PANTALLA EN CINTA | 9,79% | 9,79% |
| E71 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION Según Norma CS 280-3 con diámetro de 0.685 m. Incluye concreto de 4.000 psi. | 2,06% | 11,84% |
| BB715 | POSTE DE CONCRETO 12 metros - 750 kg - HOMOLOGADO | 4,29% | 16,13% |
| BB168 | CABLE CUADRUPLEX AUTOSOPORTADOS 90ºC 600V Nº 3X2/0+1/0 CONDUCTOR DE ALUMIIO AISLADO EN POLITILENO RETICULADO (XLP) | 5,80% | 21,93% |
| IE-8.719 | CELDA EN MEDIA TENSIÓN TIPO GIS Y EMBARRADO- AISLADA EN GAS SF6, TRIFÁSICA, NORMAS IEC 62271-1 Y 62271-200, TIPO 8DJH . | 6,25% | 28,19% |
| IE-8.5 | POSTE DE CONCRETO de 10 m. 750 kg. HOMOLOGADO | 2,43% | 30,61% |
| BB942 | Varilla COPPERWELD de 5/8"x2.40 metros Cu. | 1,16% | 31,77% |
| BB181 | CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 2/0 AWG | 1,18% | 32,95% |
| IE-8.636 | LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 36 W TIPO COB, | 3,25% | 36,19% |
| IE-8.1375 | CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN, USO INTERIOR 17,5 KV TRIFÁSICO, 630 A, ICC 25 KA (1S), CLASIFICACIÓN IAC_AFL, 60HZ. | 3,51% | 39,70% |
| IE-8.1247 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 KVA EN REFRIGERACIÓN ONAN . | 3,26% | 42,96% |
| IE-8.66 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, | 2,39% | 45,35% |
| BB909 | TUBO CONDUIT IMC 1" | 0,97% | 46,32% |
| BB136 | BAYONETA SENCILLA 2-1/2 X 3/16 X 1,20 m | 0,42% | 46,74% |
| IE-8.564 | RED DE MEDIA TENSION AISLADA CABLE DE COBRE MONOPOLAR XLPE MV-90 15kV 90ºC CON NIVEL DE AISLAMIENTO DE 100% Nº2/0 AWG PANTALLA EN HILOS (3X2/0) | 2,41% | 48,73% |
| PB-4.74 | SUB-BASE GRANULAR CLASE C gradación SBG-50 INVIAS 320 espesor de instalación 15 cm (incluye suministro transporte, colocación, y compactación según norma INVIAS vigente) | 2,39% | 51,12% |
| IE-8.426 | ESTRUCTURA CODENSA LA 464, RED COMPACTA 11.4 kV FINAL DE CIRCUITO. (No incluye poste ni templete). | 1,99% | 53,11% |
| IE-8.427 | ESTRUCTURA CODENSA LA 461 RED COMPACTA 11.4 kV CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6°. (No incluye poste ni templete). | 1,98% | 55,09% |
| IE-8.649 | SALIDA PARA LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE. conectores de tornillo, brazo metálico norma CODENSA y accesorios de sujeción. | 1,97% | 57,07% |
| IE-8.429 | SEPARADOR O ESPACIADOR PARA RED DE MEDIA TENSION SEMIAISLADA - ECOLOGICA 4H, CABLE AL XLPE-TK ACSR/GA 15 KV (3X2 AWG) + SUPER GX 3/8" GALVANIZADO | 1,79% | 58,86% |
| IE-8.1376 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CELDAS DE PROTECCIÓN SECCIONADOR FUSIBLE EN MEDIA TENSIÓN TIPO GIS Y EMBARRADO AISLADO EN GAS SF6, TRIFÁSICA, NORMAS IEC62271-1 Y 62271-200, marca siemens o características técnicas iguales o superiores; VN17.5 KV, IN 630 A; ICC MIN 20KA (1S), 60HZ, CLASIFICACIÓN IAC-AFLR; METAL ENCLOSED, cuba en acero inoxidable, tipo interior, operación manual y sistema de detección de tensión, con seccionador de operación bajo carga de tres posicione (conectado, desconectado, tierra), mínimo 1000 operaciones, acondicionamiento con enclavamientos lógicos mecánicos y dispositivos de inmovilización, grado de protección de media tensión IP65 baja tensión IP3X y envolvente de celdas de protección mínimo IP2X; terminales conectores tipo T; incluye fusible de 40A y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1,79% | 60,65% |
| IE-8.86 | RED TRENZADA CABLE CUADRUPLEX 3x 1/0 +1 /0 AUTOSOPORTADO RED TRENSADA EN BAJA TENSION, CABLE CUADRUPLEX AUTOSOPRTADO, TRIFASICA TETRAFILAR (PREENSAMBLADA) EN ALUMINIO AAC (ALL ALUMINIUM CONDUCTOR) PARA LAS FASES Y EN CONDUCTOR ACSR (ALUMINUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED) PARA EL NEUTRO O MENSAJERO AISLADOS EN POLIETILENO RETICULADO 90°C, 600 V 3X1/0 AWG AAC, XLEP+1/0 AWG ACSR, XLPE | 1,76% | 62,41% |
| IE-8.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO de 12 m. 1050 kg. HOMOLOGADO - (Incluye excavación manual, cimentación, pintura acrilica y grua). | 1,63% | 64,04% |
| IE-8.84 | RED TRENZADA CABLE CUÁDRUPLEX 3X2/0+1/0 AUTO SOPORTADO RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN, CABLE CUÁDRUPLEX AUTO SOPORTADO, TRIFÁSICA TETRA FILAR (PRE ENSAMBLADA) EN ALUMINIO AAC (ALL ALUMINIUM CONDUCTOR) PARA LAS FASES Y EN CONDUCTOR ACSR (ALUMINUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED) PARA EL NEUTRO O MENSAJERO AISLADOS EN POLIETILENO RETICULADO 90°C, 600 V 3X2/0 AWG AAC, XLEP+1/0 AWG ACSR, XLPE | 1,39% | 65,43% |
| IE-8.1238 | Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de Celda de remonte en media tensión serie 15 kV, tipo 8DJH SF6 o superior. Incluye terminales premoldeadas para la conexión de salidas, accesorios de fijación, conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | 1,22% | 66,65% |
| IE-8.155 | ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3x8+8 AWG 600 V (PE /PVC) | 1,16% | 67,81% |
| ME-17.315 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA, en marco puerta cal. 18, persianas en lamina cal. 18, peinazo de una batiente cal. 18, laminas en U cal.18 para soporte persianas, pasadores, chapa marca yale, visagras de 5/8, pintura anticorrosivo y esmalte. Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para su correcto montaje. SEGUN DETALLE. | 1,16% | 68,96% |
| PI-19.31 | ESTUCO PLÁSTICO Y PINTURA EPÓXICA A 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco plástico, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida base de agua resistente a la humedad, grasas, vapor de agua y formación de hongos, con catalizador, filos y dilataciones) color según diseño | 1,05% | 70,02% |
| CB-10.1 | ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) | 1,03% | 71,04% |
| IE-8.1236 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN POLIPROPILENO PARA ALUMBRADO PÚBLICO Y ACOMETIDAS EN B.T. NORMA CODENSA CS-274 (Excavación en zona verde o zona dura) Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento. | 1,02% | 72,06% |
| IE-8.48 | MONTAJE EN POSTE DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARA SERVICIO DEDICADO CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO NORMA CODENSA CTU 520. No incluye poste, ni componentes estructura (LA) red primaria. | 0,99% | 73,05% |
| IE-8.29 | BANCO DE DUCTO TIPO NORMA CODENSA CS 217 - Para Canalización de 4 Ø 6" Tipo TDP- ZONA VERDE (Incluye excavación, base en arena de peña, relleno Base Granular B-600, banda plástica y concreto para pavimento). | 0,97% | 74,01% |
| C-2.26 | LOSA DE CIMENTACIÓN 3.000 psi - incluye formaleta y vibrado ( Sin refuerzo ) | 0,88% | 74,90% |
| IE-8.692 | CIRCUITO EXCLUSIVO ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA CON CONDUCTOR TRENZADO AP 311 (NO INCLUYE LUMINARIA Y BRAZO). | 0,86% | 75,76% |
| EC-5.1 | ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) | 0,81% | 76,57% |
| IE-8.818 | CÁLCULOS MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS, TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED (O.R.) LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 13,2 kV. INCLUYE TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES, TRAMITES O ACCIONES REQUERIDAS Y/O EXIGIDAS A QUE HAYA LUGAR A FIN DE PODER HACER USO DE LAS INSTALACIONES CON LA DEBIDA LEGALIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, TALES COMO AJUSTE DE PLANOS Y CÁLCULOS, ROTULACIÓN, DE ACUERDO A LOS FORMATOS O.R., RADICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA DOCUMENTACIÓN, COORDINACIÓN DE VISITAS Y GESTIONES ANTE EL O.R. | 0,75% | 77,32% |
| IE-8.997 | DUCTO PARA CAMBIO DE CIRCUITO AÉREO A SUBTERRÁNEO TUBO RIGID GALVANIZADO DE 6” Norma Codensa CS 400 | 0,74% | 78,06% |
| IE-8.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN DE M.T. Y B.T. NORMA CODENSA CS-276 (Excavación en zona verde o zona dura, Base en recebo común, Placa en concreto, Ladrillo común, Placa de Identificación, Marco y Tapa). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | 0,71% | 78,77% |
| IE-8.527 | ESTRUCTURA LA 218 CODENSA CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO TERMINAL CON DERIVACIÓN LARGA DE CABLE TRIPLEX (MAYOR DE 100 m), CRUCETA METÁLICA GALVANIZADA - CIRCUITO PRIMARIO SENCILLO, No incluye poste, ni templete, ni bajante norma CS400) | 0,71% | 79,48% |

- Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian.

LOTE II I: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Promedio obtenido: 2,8571%

LOTE II: LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

Promedio obtenido: 2,0485%

- Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior.

LOTE I: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

| ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | % PARTICIPACION | Bien Relevante |
| --- | --- | --- | --- |
| EE-20.246 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA PARA 5-LPS PARA TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA DE POZO (Ciclo completo TIPO MODULAR O COMPACTA) QUE OPERA EN PARALELO (2) DOS UNIDADES DE 2.5 L/s – tableros de control – Material: perfiles estructurales y tanque en acero carbón 283°C y/o similar-recubrimiento interno: limpieza con fosfatizante externo: Limpieza con fosfatizante, imprimante alquídica anticorrosiva, resina poliéster, pintura de presentación. Suministro e instalación de planta de tratamiento de agua potable compacta o modular de operación hidráulica y manual que incluya las siguientes operaciones de tratamiento convencional: AIREACIÓN: torre de aireación con capacidad de 5LPS, INCLUYE suministro de material de absorción AFORO DE CAUDAL: Sistema simple de medida hidráulico de caudal instantáneo conformado por la canaleta hidráulica, como de mezcla rápida y resalto hidráulico en el vertedero de aforo, regleta de medición, antes del sistema de floculación. FLOCULACIÓN – Sistema hidráulico, flujo helicoidal ascendente sistema modular de 5 LPS – incluye válvulas de drenaje para vaciado y mantenimiento. SEDIMENTACIÓN – sistema de flujo laminar vertical ascendente de alta tasa y canaleta de recolección de agua sedimentada modular de 5 LPS incluye válvulas de vaciado y mantenimiento. FILTRACIÓN – sistema a gravedad de tasa declinante, lecho simple de flujo descendente que contenga mínimo cuatro unidades de operación por tren de tratamiento, tanque de almacenamiento de agua para retro lavado por gravedad, lechos filtrantes de gravas, arena y antracitas de una o varias capas tipo dual. DOCIFICADORES DE QUÍMICOS – bombas de desplazamiento positivo aptas para operar con productos químicas agresivos, incluye tanque de 500 lt para preparación de reactivos. La planta de tratamiento incluye las válvulas de control tipo waffle de apertura rápida con bridas y accesorios, para la operación y desfogue de todos. TANQUE CONTACTO DE CLORO – con sistema de caudal, nivel y punto de control de caudal, para medición de calidad. | 17,88% | SI |
| H01 | Cemento | 7,12% | SI |
| B06 | Triturado | 2,86% | SI |
| B02 | Arena | 2,62% | NO |
| H-7.612 | TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 75 mm. PE100 / PN8 CON UNIÓN POR TERMOFUSIÓN. | 9,86% | SI |
| EC-5.1 | ACERO 60.000 PSI ( Incluye alambre negro y figuración ) | 8,96% | SI |
| PB-4.31 | MEMBRANAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE EN PVC LISA 1.2mm. | 5,89% | SI |
| EE-20.244 | EQUIPO DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD NO PREENSAMBLADO. Compuesto por tres bombas verticales para agua potable accionadas por motores eléctricos trifásicos de 6 HP, 3500RPM, 220V, 3 fases, 60Hz, | 5,84% | SI |
| H-7.284 | HIDRANTE TIPO MILÁN 3" EXTREMO BRIDA | 4,78% | SI |

LOTE II: LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

| ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | Promedio | Bien Relevante |
| --- | --- | --- | --- |
| BB211 | CABLE DE COBRE MONOPOLAR XLPE MV-90 35kV 90ºC CON NIVEL DE AISLAMIENTO DE 100% Nº2/0 AWG PANTALLA EN CINTA | 2,0485% | SI |
| E71 | MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION Según Norma CS 280-3 con diámetro de 0.685 m. Incluye concreto de 4.000 psi. | 1,84% | SI |
| BB715 | POSTE DE CONCRETO 12 metros - 750 kg - HOMOLOGADO | 1,84% | SI |
| BB168 | CABLE CUADRUPLEX AUTOSOPORTADOS 90ºC 600V Nº 3X2/0+1/0 CONDUCTOR DE ALUMIIO AISLADO EN POLITILENO RETICULADO (XLP) | 1,77% | SI |
| IE-8.719 | CELDA EN MEDIA TENSIÓN TIPO GIS Y EMBARRADO- AISLADA EN GAS SF6, TRIFÁSICA, NORMAS IEC 62271-1 Y 62271-200, TIPO 8DJH . | 1,66% | SI |
| IE-8.5 | POSTE DE CONCRETO de 10 m. 750 kg. HOMOLOGADO | 1,52% | SI |
| BB942 | Varilla COPPERWELD de 5/8"x2.40 metros Cu. | 1,49% | NO |
| BB181 | CABLE DE COBRE DESNUDO Nº 2/0 AWG | 1,50% | NO |
| IE-8.636 | LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 36 W TIPO COB, | 1,51% | SI |
| IE-8.1375 | CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSIÓN, USO INTERIOR 17,5 KV TRIFÁSICO, 630 A, ICC 25 KA (1S), CLASIFICACIÓN IAC_AFL, 60HZ. | 1,46% | SI |
| IE-8.1247 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 KVA EN REFRIGERACIÓN ONAN . | 1,39% | SI |
| IE-8.66 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112.5 kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, | 1,32% | SI |

- Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

LOTE I: LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ACUEDUCTO Y PTAP PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

| No. | Bien nacional relevante | Fecha de inscripción | Fecha de vigencia | No. de partida arancelaria | % de participación | Puntaje individual de cada bien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTA PARA 5-LPS PARA TRATAMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA DE POZO (Ciclo completo TIPO MODULAR O COMPACTA) QUE OPERA EN PARALELO (2) DOS UNIDADES DE 2.5 L/s |  | 26/06/2026 | 8421211000 | 17,88% | 5,34 |
| 2. | Cemento |  | 16/07/2026 | 2523210000 | 7,12% | 2,13 |
| 3 | Triturado |  | 6/10/2026 | 8433200000 | 2,86% | 0,86 |
| 4 | TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD - PEAD 75 mm. PE100 / PN8 CON UNIÓN POR TERMOFUSIÓN. |  | 31/08/2026 | 3917329900 | 9,86% | 2,94 |
| 5 | ACERO 60.000 PSI |  | 8/10/2026 | 7214200000 | 8,96% | 2,67 |
|  | EQUIPO DE BOMBEO DE PRESIÓN CONSTANTE CON VARIADOR DE VELOCIDAD NO PREENSAMBLADO. Compuesto por tres bombas verticales para agua potable accionadas por motores eléctricos trifásicos de 6 HP, 3500RPM, 220V, 3 fases, 60Hz. |  | 27/05/2026 | 6810990000 | 5,84% | 1,74 |

Imagen 1. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Planta de Tratamiento de Agua Potable Compacta para 5-lps

Imagen 3. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Tubería Polietileno Alta Densidad

Imagen 4. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Acero

Imagen 5. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Equipo de Bombeo

LOTE II: LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA LA DECIMONOVENA BRIGADA UBICADA EN SANTA ROSA DEL SUR, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

| No. | Bien nacional relevante | Fecha de inscripción | Fecha de vigencia | No. de partida arancelaria | % de participación | Puntaje individual de cada bien |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CABLE DE COBRE MONOPOLAR XLPE MV-90 35kV 90ºC CON NIVEL DE AISLAMIENTO DE 100% Nº2/0 AWG PANTALLA EN CINTA |  | 26/06/2026 | 8421211000 | 9,79% | 4,55 |
| 2. | POSTE DE CONCRETO 12 metros - 750 kg - HOMOLOGADO |  | 21/10/2026 | 7308909000 | 4,29% | 1,99 |
| 3 | CABLE CUADRUPLEX AUTO SOPORTADOS 90ºC 600V Nº 3X2/0+1/0 CONDUCTOR DE ALUMINIO AISLADO EN POLIETILENO RETICULADO (XLP) |  | 3/06/2026 | 8544609000 | 5,80% | 2,70 |
| 4 | CELDA EN MEDIA TENSIÓN TIPO GIS Y EMBARRADO- AISLADA EN GAS SF6, TRIFÁSICA, NORMAS IEC 62271-1 Y 62271-200, TIPO 8DJH . |  | 27/05/2026 | 8537200000 | 6,25% | 2,91 |
| 5 | POSTE DE CONCRETO de 10 m. 750 kg. HOMOLOGADO |  | 21/10/2026 | 7308909000 | 2,43% | 1,13 |
| 6 | LUMINARIA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 36 W TIPO COB, |  | 24/09/2026 | 9405421900 | 3,25% | 1,51 |
| 7 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 15 KVA EN REFRIGERACIÓN ONAN . |  | 24/04/2027 | 8504219000 | 3,26% | 1,51 |
| 8 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112.5 kVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, |  | 4/11/2026 | 8504221000 | 2,39% | 1,11 |

- Bien Nacional Relevante: Hidrante Tipo Milán

            - Imagen 1. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Cable

- Imagen 2. Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Postes en Concreto

- Imagen 3 Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Celda

- Imagen 4 Búsqueda VUCE Bien Nacional Relevante: Transformador Trifásico

- Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como materiales producidos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación:

| TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE APSB | LISTADO DE BIENES RELEVANTES SECTOR APSB |  |
| --- | --- | --- |
|  | Insumos | Elementos o materiales producidos |
| 1. OBRAS DE ACUEDUCTOS | Cemento | Concreto hidráulico |
|  | Agregado Fino | Concreto reforzado |
|  | Agregado Grueso | Tubería PVC |
|  | Acero | Accesorios metálicos |
|  | Malla | Bocatoma |
|  | Aluminio | Tubería PEAD |
|  | Soldadura | Tubería PEBD |
|  | Ladrillo macizo | Hidrante |
|  | Ladrillo hueco | Accesorios PVC |
|  | Vinilo | Medidores |
|  | Estuco | Válvulas |
|  | Madera | Prefabricados en concreto |
|  | Tubería en concreto | Vertedero |
|  | Bombas hidráulicas | Cajas de inspección |
|  |  | Tanque de almacenamiento |
|  |  | Desarenador |
|  |  | Sedimentador |
|  |  | Bombas dosificadoras |
|  |  | Circuitos eléctricos |
|  |  | Geotextil |
|  |  | Filtro |
|  |  | Pañete |
|  |  | Impermeabilizante |
|  |  | Pintura |
|  |  | Entibados |
| 2. OBRAS DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES COMBINADOS) | Cemento | Concreto hidráulico |
|  | Agregado Fino | Concreto reforzado |
|  | Agregado Grueso | Tubería PVC |
|  | Acero | Válvulas |
|  | Ladrillo macizo | Prefabricados en concreto |
|  | Soldadura | Pozos de inspección |
|  | Madera | Accesorios metálicos |
|  | Bombas hidráulicas | Accesorios PVC |
|  |  | Acometidas domiciliarias |
|  |  | Aliviadero |
|  |  | Mampostería |
|  |  | Sumideros |
|  |  | Tubería PEAD |
|  |  | Tubería RDE |
|  |  | Tubería PEBD |
|  |  | Entibados |
| 3. OBRAS DE ASEO Y/O MANEJO DE RESIDUOS | Cemento | Concreto hidráulico |
|  | Agregado Fino | Malla electrosoldada |
|  | Agregado Grueso | Malla triple torción |
|  | Alambre | Tubería PVC |
|  | Rajón | Geomembrana |
|  | Soldadura | Geotextil |
|  | Ladrillo macizo | Filtros verticales |
|  | Ladrillo hueco | Tubería PEAD |
|  | Tubería en concreto | Prefabricados en concreto |
|  |  | Drenaje perimetral |
|  |  | Sumideros |
|  |  | Filtros horizontales |
|  |  | Pozos de recolección |
|  |  | Chimenea |
|  |  | Concreto Reforzado |
|  |  | Accesorios PVC |
|  |  | Compactador de basura |
| 4. OBRAS PARA PTAP (Planta de Tratamiento de Agua Potable) Y/O PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) | Cemento | Concreto hidráulico |
|  | Agregado Fino | Concreto Reforzado |
|  | Agregado Grueso | Tubería |
|  | Acero | Prefabricados en concreto |
|  | Aluminio | Prefabricados metálicos |
|  | Soldadura | Breaker |
|  | Madera | Medidores – macromedidores |
|  | Rejillas | Subestación |
|  | Bombas hidráulicas | Tableros de distribución eléctricos |
|  |  | Acometidas eléctricas |
|  |  | Planta modular |
|  |  | Tanque de almacenamiento |
|  |  | Equipo de medida |
|  |  | sedimentador |
|  |  | Bombas |
|  |  | Circuitos eléctricos |
|  |  | Puesta a tierra |
|  |  | Agentes químicos para tratamientos de agua |
|  |  | Filtros |
|  |  | Válvulas |
|  |  | Pozos de inspección |
|  |  | Dosificadores de químicos |
| 5. ESTUDIOS Y DISEÑOS | Por tratarse de una actividad de consultoría, es desarrollada por un equipo humano, y el cual se encuentra acompañado de una etapa de obra, por tal motivo el bien relevante corresponderá al de obra. |  |
| 6. UNIDADES SANITARIAS PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA | Cemento | Prefabricados en concreto |
|  | Agregado Fino | Circuitos eléctricos |
|  | Agregado Grueso | Mampostería |
|  | Acero | Enchape muros |
|  | Madera | Combo sanitario |
|  | Tabletas/ baldosas/ cerámicas | Cubierta |
|  | Ladrillo macizo | Placa contrapiso |
|  | Soldadura | Concreto |
|  | Ladrillo Hueco precocido | Pañete |
|  | Teja liviana | Pintura |
|  | Sanitario | Carpintería metálica |
|  | Lavamanos | Carpintería de madera |
|  | Ducha | Pozo séptico |
|  | Vinilo | Geomembrana |
|  | Estuco | Filtro |
|  | Interruptor | Accesorios sanitarios |
|  | Tomacorriente | Punto sanitario |
|  | Tubería PVC | Placa maciza en concreto |
|  | Accesorios PVC | Vigas en concreto |
|  | Tanque PVC de almacenamiento | Columnas en concreto |
|  | Luminaria | Mortero |
|  |  | Punto hidráulico |
|  |  | Caja de inspección |

Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.