ANEXO 1

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

PROPONENTE _______________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

En la columna CUMPLE/NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

| ÍTEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El contratista debe implementar una solución tecnológica Integral de simulador de realidad virtual para dispositivo de control eléctrico, la cual se debe ambientar, de manera inmersiva, mediante componentes audiovisuales, lo que permita al usuario el desarrollo de sus habilidades en el uso de armas menos letales y de actuación de manera interactiva en situaciones relacionadas a la profesión policial. |  |  |
| 2 | KIT DE DISPOSITIVO DE ELÉCTRICO: El sistema deberá contar con tecnología integral de última generación, conformada por Hardware, software y licenciamiento de software permanente, así mismo, se debe poder actualizar sin trasladar el equipo o retirarlo de las instalaciones policiales. Este sistema integral deberá operar con al menos (15) KITS DE DISPOSITIVO DE CONTROL ELÉCTRICO DE SIMULACIÓN |  |  |
| 3 | DISPOSITIVO SIMULADOR DE DISPARO ELÉCTRICO 15 UNIDADES: Fabricado en polímero de alto impacto de color negro con blanco, el cual deberá tener al menos las siguientes funciones MIRA DELANTERA LED DE EMPAREJAMIENTO LED DE ESTADO BOTON DE APLICACIÓN BOTÓN DE ARCO AMBIDIESTRO INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DISPARADOR (NO VISIBLE) LIBERADOR DE BATERÍA BATERÍA RECARGABLE UNA MALETA DE TRANSPORTE Longitud: Entre 7 y 8 pulgadas Altura: Entre 4 y 4.5 pulgadas Ancho: Entre 1.5 y 2 pulgadas Peso: Entre 450 a 500 gramos sin batería tipo de disparador electrónico construcción en polímero Comunicación: Protocolo de comunicación inalámbrica de baja latencia con el sistema. Tipo de Potencia: Batería independiente de iones de litio Cantidad de Baterías x Kit: 2 Unidades Tensión de la batería 7,4 V nominal, 600 miliamperios y mínimo 08 horas de autonomía continua. alcance operativo Entre 0° a 40 ° Cada dispositivo deberá incluir funda de porte, fabricada en polímero de alto impacto de color gris y deberá tener sistema de agarre a cinturón o riata multipropósito policial. |  |  |
| 4 | Cargadores de baterías: El contratista deberá suministrar mínimo cinco (5) cargadores múltiples para las baterías del dispositivo con capacidad mínima para seis baterías. |  |  |
| 5 | CASCO VISOR DE REALIDAD VIRTUAL 15 UNIDADES: El sistema deberá contar con tecnología integral de última generación, conformada por Hardware, software y licenciamiento de Software permanente así mismo actualizarlo sin trasladar el equipo o retirarlo de las instalaciones policiales. Este sistema integral. deberá operar con al menos (15) cascos de realidad virtual. |  |  |
| 5.1 | RESOLUCIÓN: mínimo 4k |  |  |
| 5.2 | COMPATIBILIDAD: deberá ser compatible con el software de simulación. |  |  |
| 5.3 | PANELES: Dos (2) paneles de tipo LCD de 2,88" internos. |  |  |
| 5.4 | RESOLUCIÓN POR OJO: 2448 x 2448 píxeles por ojo (4896 x 2448 píxeles combinados) |  |  |
| 5.5 | FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN: 90 Hz |  |  |
| 5.6 | CAMPO DE VISIÓN: Hasta 120 grados |  |  |
| 5.7 | MICROFONOS: Micrófonos duales con cancelación de eco |  |  |
| 5.8 | CONECTOR DE AUDIO: Deberá contar con salida de conector de audio de 3,5 mm |  |  |
| 5.9 | PROCESADOR: Qualcomm® Snapdragon™ XR2 o superior |  |  |
| 5.10 | SENSORES: cámaras de seguimiento, giroscopio y sensor de proximidad. |  |  |
| 5.11 | ERGONOMÍA: Deberá contar con materiales que se adapten a la cabeza del usuario, mediante sistemas de ajuste delantero y trasero |  |  |
| 5.12 | BATERÍA: Batería de 26,6 Wh, extraíble e intercambiable, deberá incluir por cada casco al menos cuatro (4) baterías |  |  |
| 5.13 | El casco deberá contar con almohadillas faciales que sean de material impermeable para que permita la desinfección rápida entre sesiones de entrenamiento de diferentes usuarios. Cuatro (4) juegos de almohadillas por casco. |  |  |
| 6 | TABLET PARA VISUALIZACIÓN DE REALIDAD VIRTUAL |  |  |
| 6.1 | CANTIDAD: CINCO (5) |  |  |
| 6.2 | COMPATIBILIDAD: deberá ser compatible con el software de simulación. |  |  |
| 6.3 | Display: Dynamic Amoled 2x 120 Hz o superior |  |  |
| 6.4 | PROCESADOR: Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 2 o superior |  |  |
| 6.5 | GPU: Qualcomm Adreno 740 con Ray Tracing o superior |  |  |
| 6.6 | Cámara: Frontal de al menos 12 Megapixeles, Trasera de al menos 13 Megapixeles |  |  |
| 6.7 | Memoria Ram: Al menos 8 Gb |  |  |
| 6.8 | Almacenamiento interno: Al Menos 256 GB |  |  |
| 6.9 | Sistema Operativo: Android 13 O superior |  |  |
| 6.10 | Batería: Interna de al menos 8400 mAh |  |  |
| 6.11 | puertos: Al Menos Un (1) Puerto tipo C |  |  |
| 6.12 | Cargador: Un (1) Cargador incluido de al menos 20 W de potencia por cada Tablet Adquirida |  |  |
| 7 | SOFTWARE DE SIMULACIÓN |  |  |
| 7.1 | CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE DE SIMULACIÓN: el software deberá tener capacidad para ejecutar mínimo quince (15) usuarios de manera simultánea en simulaciones iguales o independientes para cada usuario. |  |  |
| 7.2 | ESCENARIOS Y SITUACIONES DE SIMULACIÓN: El software de simulación deberá tener al menos ocho (8) escenarios donde el usuario podrá interactuar con objetos y situaciones simuladas mediante uso de comandos de voz con el fin de desescalar la situación o uso de dispositivo de disparo eléctrico. Los escenarios y las simulaciones deberán serán orientadas y aprobadas por el personal que designe la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”, teniendo cuenta que deben ser generados sobre casos comunes del servicio de policía. |  |  |
| 7.3 | CONFIGURACIÓN DE LOS ESCENARIOS: el software de simulación deberá tener la capacidad de ser configurable por parte del instructor con el fin de cambiar el tipo de amenaza para generar al usuario aleatoriedad en la prueba. |  |  |
| 7.4 | BALÍSTICA DE PRECISIÓN: El software replicará la trayectoria exacta de los dardos, la separación de las sondas según la distancia y la importancia de lograr el cierre del circuito (NMI - Incapacitación Neuromuscular) |  |  |
| 7.5 | ENTRENAMIENTO DE MEMORIA MUSCULAR: El software debe permitir la práctica de desenfunde rápido, el uso del arco de advertencia (Warning Arc). |  |  |
| 7.6 | ACTUALIZACIONES: El contratista se compromete mediante certificación a ofrecer actualizaciones de software por al menos tres años (3) contados a partir del recibido a satisfacción. |  |  |
| 7.7 | INTEGRACIÓN: El software de simulador de realidad virtual deberá integrarse con los dispositivos de DISPOSITIVO DE CONTROL ELÉCTRICO DE SIMULACIÓN y CASCO DE REALIDAD VIRTUAL. |  |  |
| 7.8 | EMPATÍA INMERSIVA: El software deberá tener la capacidad de "intercambiar roles" para que el usuario pueda vivir la escena desde la perspectiva del ciudadano, lo que ayuda a comprender cómo el comportamiento policial afecta la percepción de la crisis. |  |  |
| 7.9 | CAPACIDAD DE EXPORTAR RESULTADOS: El software deberá tener la capacidad de exportar los resultados de los entrenamientos en formatos, pdf y xls o similares, con el fin de comprender y realizar una evaluación de las capacidades del estudiante |  |  |
| 7.10 | LICENCIA: El software suministrado deberá contar con licencia vitalicia. |  |  |

8. TELEVISOR

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | TELEVISOR |  |  |  |
| 8.1 | Descripción de la Máquina |  |  |  |
| 8.1.1 | Cantidad: | 15 |  |  |
| 8.1.2 | Marca: | Especificar. |  |  |
| 8.1.3 | Modelo: | Especificar. |  |  |
| 8.1.4 | Tamaño de la pantalla | 55 pulgadas |  |  |
| 8.1.5 | Resolución | UHD o superior. |  |  |
| 8.1.6 | Servicio inteligente | Si (Smart tv). |  |  |
| 8.1.7 | Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet |  |  |
| 8.1.8 | Diseño | Slim. |  |  |
| 8.1.9 | Tipo | Plano. |  |  |
| 8.1.10 | Tecnología de televisión digital terrestre (TDT) | Si. |  |  |
| 8.1.11 | Audio | 20w. |  |  |
| 8.1.12 | Puertos | 2 HDMI. 1 USB. 1 Ethernet (LAN). 1 OPTICAL. |  |  |
| 8.1.13 | Estado | Nuevo, NO remanufacturado. |  |  |
| 8.1.14 | Accesorios | Control remoto. Cable de alimentación. Soporte para pared. Soporte para mesa. |  |  |
| 8.2 | Ficha técnica |  |  |  |
| 8.2.1 | El oferente debe anexar con la propuesta la ficha técnica (catalogo) del equipo ofertado en la cual se pueda corroborar las especificaciones técnicas solicitadas; dicha ficha técnica deberá estar en idioma español. |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 8.3 | Garantía |  |  |  |
| 8.3.1 | El tiempo de garantía inicia a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de los equipos con un tiempo mínimo de dos (2) años. |  |  |  |
| 8.4 | Certificaciones |  |  |  |
| 8.4.1 | El oferente debe presentar con su propuesta el certificado emitido por el fabricante del televisor ofertado, o distribuidor autorizado en el cual se indique que el canal está en capacidad de comercializar los productos en Colombia. |  |  |  |
| 8.4.2 | El oferente debe presentar con su propuesta el certificado emitido por el fabricante del televisor ofertado, o distribuidor autorizado, como centro de servicio autorizado y/o su equivalente. |  |  |  |
| 8.4.3 | Los equipos ofrecidos deben ser de un fabricante con representación en Colombia. |  |  |  |
| 8.4.4 | El contratista debe garantizar la disponibilidad para el soporte técnico durante días hábiles entre los horarios de 08:00 a 18:00 horas, durante el periodo de garantía de ser requerido. |  |  |  |

9. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO DE 36.000 BTU |  |  |  |
|  | Capacidad Refrigeración BTU/H | 36000 BTU |  |  |
|  | Normas de fabricación que cumple | RETIE 2024 IEC 60335-1: Seguridad de aparatos eléctricos – requisitos generales. IEC 60335-2-40: Requisitos particulares para aires acondicionados, bombas de calor y deshumidificadores. |  |  |
|  | Marca | Especificar |  |  |
|  | Referencia | Especificar |  |  |
|  | Cantidad | 1 |  |  |
|  | Tecnología enfriamiento | Inverter y/o equivalente |  |  |
|  | Unidad interior | Filtro doble protección |  |  |
|  |  | Limpieza automática |  |  |
|  |  | Rápido enfriamiento |  |  |
|  |  | Control remoto que indique temperatura y configuración |  |  |
|  |  | Comfort Sleep |  |  |
|  |  | Control de persiana. |  |  |
|  |  | Nivel de ruido H < 54 db |  |  |
|  |  | Deshumificación |  |  |
|  | Evaporadora (Unidad interna) | Split |  |  |
|  | Unidad exterior | Compresor tipo Inverter y/o equivalente |  |  |
|  |  | Motor sin escobillas |  |  |
|  |  | Recubrimiento anticorrosión |  |  |
|  |  | Control de carga inteligente |  |  |
|  |  | Control de pico de corriente |  |  |
|  |  | Enfriamiento y rápida calefacción |  |  |
|  | Refrigerante | Ecológico R410 A |  |  |
|  | Características | Suministro eléctrico 220 V / 60Hz |  |  |
|  | Evaporadora (Unidad interna) | Split |  |  |
|  | Año De Fabricación | 2025 o superior |  |  |
|  | Eficiencia | Deberá cumplir la Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia modifica y actualiza el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) – RETIQ (Resolución 41012/2015 y sus modificaciones) para etiquetado y eficiencia energética, con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia” y aquellas normas que lo modifiquen o deroguen (Que los electrodomésticos tengan el etiquetado de eficiencia energética y que sea tipo C como mínimo. |  |  |
|  | Instalación | El oferente se compromete, a entregar instalado y funcionando el aire incluido en el presente proceso, de acuerdo a las normas establecidas; así mismo se deben realizar: Acometida eléctrica máximo 30 metros aproximado del tablero normal más cercano, protecciones, gas refrigerante y las adecuaciones y obras civiles necesarias en el área asignada para su implementación, garantizando la armonía con lo existente a costas del contratista para garantizar el buen funcionamiento del equipo, cumpliendo con el (Reglamento Retie, NTC2050). Si la acometida supera los 30 metros de distancia, el contratista deberá realizar los cálculos de regulación y compensación de acometidas de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 2050 última actualización y reglamento técnico de instalaciones eléctricas última actualización Deberá proveer la tubería en cobre máximo 25 metros. También debe suministrar la protección bifásica adecuada para él equipo. Diferencia máxima en altura 15 metros. En los lugares que por carga eléctrica la acometida existente no soporte la potencia de los aires a instalar, se deberá instalar acometida eléctrica de acuerdo a la necesidad junto con su tablero eléctrico alimentado desde el circuito más cercano diseñada y calculada a la potencia del equipo, lo cual estará a cargo del contratista, sin generar costo para la Policía Nacional. |  |  |
|  | Montaje Y Puesta En Marcha | El Contratista deberá entregar el equipo en operación, siendo a su cargo la totalidad del montaje, incluyendo el diseño, suministro e instalación de todos los materiales, implementos y accesorios necesarios para una correcta operación. El montaje o instalación de los equipos comprende el suministro de la totalidad de materiales, insumos y ejecución de todos los trabajos para una correcta instalación y puesta en marcha a entera satisfacción de la Entidad. Todos los materiales y equipos suministrados serán nuevos, de la mejor calidad, libres de defectos e imperfecciones. Todos aquellos componentes que no se indiquen expresamente aquí, pero que sean necesarios dentro del propósito del contrato, deberán ser suministrados, instalados adecuadamente y dejarlos listos para operación continua. Todos los materiales cuya instalación esté prevista para la intemperie deberán incorporar todas las medidas razonables que prevengan la absorción de humedad y su condensación sobre partes metálicas ó superficies aislantes. Todas las rutas para la instalación (Tubería metálica, conduits, canaletas, cajas, entre otros) deberán ser presentadas para aprobación por parte del supervisor del contrato. El contratista, al final de cada jornada de trabajo deberá dejar limpia el área de todo material extraño a fin de prevenir posibles daños o accidentes en las personas o vehículos en circulación que puedan transitar por las áreas de trabajo. Al finalizar el montaje y previo al recibo a satisfacción, el contratista deberá hacer una limpieza general a total de las zonas objeto de intervención. |  |  |
|  | Protección | Breaker de protección mínimo de 2X20 A. |  |  |
|  | Contratista | Sera el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público. En caso de que estas se presenten, se restablecerán al estado original y los costos involucrados en la misma, al igual que sanciones o multas serán responsabilidad del contratista. |  |  |
|  | Imprevisto | Si durante la instalación del aire se encuentra que no se incluyeron elementos, documentación o servicios indispensables para el correcto funcionamiento. El contratista deberá incluirlo, suministrarlo, instalarlo y ponerlo en funcionamiento sin costo adicional para la Policía Nacional, el hecho que se detecten errores u omisiones en estos términos de referencia, pliegos o especificaciones técnicas, no libera al contratista a ejecutar satisfactoriamente el objeto del contrato en las fechas estipuladas para su ejecución. |  |  |
|  | Mantenimientos Preventivos Y Correctivos | 2 mantenimientos Anual por el tiempo de garantía. |  |  |
|  | Garantía | Dos (2) años para todo el equipo. Diez (10) años en compresor. |  |  |
|  | Garantía De Los Equipos | Los equipos suministrados, contaran con una garantía de buena calidad y buen funcionamiento, por un mínimo de DOS (2) AÑOS para todos los componentes contados a partir de la fecha de recibo de los equipos por parte de la entidad, la cual debe ser respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado de los equipos ofertados. Durante el tiempo de garantía, los elementos que resulten defectuosos deberán ser remplazados por nuevos y libres de imperfecciones, sin costo adicional para la Policía Nacional, en un término no superior a diez (10) días hábiles contados a partir del reporte del supervisor del contrato. Responderá a cualquier requerimiento de garantía en un término no superior a treinta y seis (36) horas a partir de la notificación del supervisor del contrato. El contratista debe elaborar y hacer entrega de los reportes técnicos realizados al bien o bienes dentro del período de garantía y mantenimiento. |  |  |
|  | Certificación De Garantía | -Durante el periodo de garantía técnica, el proveedor se compromete a reparar el aire acondicionado y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de 48 horas en coordinación con el supervisor del contrato. -En caso que se proyecte su reparación en cuarenta y ocho (48) horas, el proveedor deberá suministrar en forma inmediata, un aire acondicionado como soporte de iguales o superiores características técnicas, durante el tiempo que dure la reparación. -Si pasado 1 Mes del retiro para reparación del equipo de aire acondicionado, el contratista se compromete a reemplazarlo en forma inmediata, por uno nuevo de iguales o superiores características técnicas, entregándolo instalado y funcionando en sitio, sin costo alguno para la Policía Nacional. |  |  |
|  | Normas | Será obligación del Contratista velar por que las instalaciones eléctricas a realizar, cumpla con los estándares establecidos por la Norma Técnica Colombiana 2050; La resolución 40117 de, mediante la cual expidió Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y las normas de la electrificadora regional. (Presentar Declaración de cumplimiento RETIE) |  |  |
|  | Responsabilidad | Previo a la iniciación del contrato, el contratista deberá presentar al supervisor del contrato para su aprobación, un cronograma de actividades, en el cual establezca por sitito las fechas de instalación de cada uno de los equipos. En ningún caso el programa de trabajo definitivo podrá superar el plazo de ejecución del contrato. Una vez el programa de trabajo sea aprobado por el supervisor del contrato de común acuerdo con el contratista, las fechas que se definan en el programa sólo podrán ser modificadas por la supervisión del contrato con la debida justificación y siempre y cuando no se supere el plazo de ejecución del contrato. El trabajo a realizar comprende, el suministro de la totalidad de los materiales necesarios, la mano de obra, la dirección técnica, y el suministro de herramientas y equipos para llevar a cabo el proyecto completo y referidos en las cantidades. El Contratista deberá mantener en sitio el personal profesional, técnico o tecnólogo, idóneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada una de las etapas de ejecución del contrato. La ejecución de los trabajos incluye la prueba, ajuste y puesta en servicio de la totalidad de los equipos. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos. Será obligación del Contratista velar por que las instalaciones eléctricas a realizar, cumpla con los estándares establecidos por la Norma Técnica Colombiana 2050; la Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual expidió Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y las normas de la electrificadora regional. Las obras menores que se requieran realizar como consecuencia de la instalación de los equipos, entre las cuales se encuentran, regatas, pasos en muros o placas, resane y pintura de muros, entre otros, serán responsabilidad del contratista, por lo cual los costos asociados a las mismas correrán por cuenta del mismo, garantizando la correcta instalación y buen funcionamiento de los bienes a suministrar, así como el cuidado y entrega en buen estado del inmueble. El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de los bienes hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el supervisor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se harán a satisfacción de la supervisión. Tan pronto se haya terminado la instalación de los equipos objeto del contrato y antes de que se efectúe el recibo final del mismo, el contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar los materiales sobrantes, dejando las zonas intervenidas en buen estado y completamente limpias. |  |  |
|  | Servicio Post-Venta - Mantenimiento Predictivo Y Preventivo. | Adicionalmente a la garantía establecida y sin costo adicional para la entidad, el contratista como parte del servicio Post-venta, se comprometerá a realizar dentro del periodo de tiempo ofrecido contado a partir de la fecha de recibo por parte de la entidad de los equipos, los mantenimientos periódicos de carácter predictivo y preventivo requeridos, haciendo los ajustes suministrando y remplazando, sin costo para la entidad, las piezas, componentes y accesorios, que presenten daños o deterioro como consecuencia del funcionamiento normal de los mismo, acorde con lo establecido a continuación. |  |  |
|  | Datos Generales De Los Equipos | En un formato suministrado por el contratista deben quedar registrados los principales datos de cada uno de los equipos, con el fin de tener siempre a mano cualquier información de los mismos, como mínimo el formato deberá permitir consignaran entre otros datos: - Ubicación del equipo, número de inventario, marca y modelo. - Características de configuración (split, paquete tipo de enfriamiento). - Configuración del sistema; número de circuitos, tipo marca y modelo de compresores. - Marca, modelo y tipo de accesorios de los circuitos de refrigeración. Marca modelo y características de los elementos eléctricos de control. |  |  |
|  | Herramientas Y Equipos | Para el desarrollo de dicha labor, el personal deberá contar como mínimo con las herramientas y equipos de trabajo descritos a continuación: - Equipos para soldadura. - Equipo completo y EPP. - Pinzas para mediciones de corriente, voltaje. - Bomba para vacío - Manómetros para medición de alta y baja presión. - Herramientas como: alicates, hombre solos, destornilladores, llaves fijas tipo Bristol, pinzas para pelar cables. - Anemómetros para medición de caudales y velocidades de salida de aire. - Equipos de comunicación tales como celular, avantel, entre otros. |  |  |
|  | Control De Las Visitas | El mantenimiento predictivo y preventivo, será controlado por medio de los reportes o Informes de las visitas de mantenimiento realizadas, los cuales serán generados por el técnico encargado, debiendo contener como mínimo el nombre del técnico, la fecha y horas de entrada y salida en que se realiza el servicio, la relación de los trabajos realizados, los elementos y/o repuestos remplazados y las debidas recomendaciones, el documento deberá ser suscrito por el técnico de la firma contratista y el Supervisor del contrato y/o en su defecto por un funcionario de la Policía Nacional delegado por el supervisor del contrato para tal fin. |  |  |
|  | Personal | Las instalaciones las deberá realizar (01) un técnico electricista con matrícula CONTE y/o Tecnólogo Electricista con matrícula CONALTEL -, técnico o tecnólogo en mantenimiento industrial y/o refrigeración. Para lo cual el oferente debe anexar hoja de vida y documentos necesarios de este personal. |  |  |

10. UPS 10 KVA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS 10 KVA BIFASICA |  |  |  |
|  | CANTIDAD | 1 |  |  |
|  | MARCA | Especificar |  |  |
|  | MODELO | Especificar |  |  |
|  | CAPACIDAD | 10 kVA Bifásica |  |  |
|  | Normas de fabricación que cumple: | RETIE IEC 62040-1 y/o su equivalente internacional. |  |  |
|  | Tipo de UPS: | True On line doble conversion |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: |  |  |  |
|  | Voltaje nominal de entrada | 208 V, 220 V (BIFÁSICO) |  |  |
|  | Cantidad de hilos | 3 (2Fases + tierra) |  |  |
|  | Tecnología del Rectificador | Rectificador con IGBT |  |  |
|  | Distorsión armónica de corriente | <=5%THDI |  |  |
|  | Frecuencia | 60 Hz |  |  |
|  | Factor de potencia de entrada | Mayor a 0.99 |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE SALIDA |  |  |  |
|  | Inversor | Construido con IGBT´s |  |  |
|  | Tensión nominal fase - fase (V) | 220 / 230 / 240 |  |  |
|  | Tensión nominal fase - neutro (V) | 110 / 115 / 120 |  |  |
|  | Factor de potencia de salida | 1.0 |  |  |
|  | Cantidad de hilos | 4 (Dos fases + neutro y tierra) |  |  |
|  | Regulación de voltaje | <=+/-3% |  |  |
|  | Distorsión armónica de salida | Menor o igual al 5% THDv para carga no lineal |  |  |
|  | Frecuencia nominal de salida | 60 Hz |  |  |
|  | Capacidad de sobrecarga | SI |  |  |
|  | Eficiencia total AC – AC modo normal | ≥ 90% |  |  |
|  | Transformador de Aislamiento: | Original de fábrica. |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO |  |  |  |
|  | Tecnología de Bypass | Electrónico y/o estado solido |  |  |
|  | Operación | Con Re transferencia automática y/o Ininterrumpida. |  |  |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS |  |  |  |
|  | Tipo de baterías | Selladas libres de mantenimiento, VRLA válvula regulada, tecnología AGM y alojadas al interior de la UPS. |  |  |
|  | Tiempo de respaldo | ≥ ocho (8) minutos al 50% de carga calculados a una descarga de 1.75 VDC por celda. El oferente deberá indicar la cantidad de baterías, curvas de descarga y la capacidad de las mismas con las memorias de cálculo correspondientes. Este documento deberá entregarse en formato Excel con la oferta; donde se evidencie el cálculo de autonomía de la UPS ofertada. |  |  |
|  | Tiempo máximo de recarga | SI |  |  |
|  | CARACTERISTICAS AMBIENTALES |  |  |  |
|  | Ruido audible | <=65 dBA medido a 1 mt. |  |  |
|  | Temperatura ambiente de operación | De 0°C a 40° C. |  |  |
|  | OTRAS CARACTERÍSTICAS |  |  |  |
|  | Indicadores del sistema | Display LCD y/o pantalla táctil |  |  |
|  | Parámetros que registra | Parámetros generales. |  |  |
|  | Apagado de emergencia (EPO). | SI |  |  |
|  | Interfaz | RS232 y/o USB, y/o SNMP, y/o ModBus RTU y/o TCP/IP |  |  |
|  | Garantía | El oferente deberá certificar por escrito la garantía como mínimo 3 años de los bienes ofertados, con reemplazo de partes de fábrica, la cual debe amparar desperfectos en la fabricación, o aspectos que afecten el normal funcionamiento de equipos, calidad de servicio y cualquier desperfecto o daño en cualquiera de sus componentes (cables, conexiones, etc.), con reemplazo de partes de fábrica y disponibilidad 24x7 para la atención de alguna eventualidad, garantizando el correcto funcionamiento de todos los elementos, estos cambios se harán sin costo adicional a la Policía Nacional. |  |  |
|  | Mantenimiento preventivo | El contratista debe garantizar el mantenimiento preventivo dos (2) veces al año durante el periodo de garantía, sin costo adicional para la Policía Nacional, efectuando las siguientes actividades: - Incluye apagado total del equipo. - Verificación módulos de potencia (rectificador e inversor). - Revisión de los capacitores de AC y DC. - Revisión de filtros de DC - Inspección visual de conductores, terminales, ventiladores y breakers para asegurar su buen estado físico/mecánico. - Revisión conexiones eléctricas de bancos externos de baterías, filtros, transformadores, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, para prevenir todo tipo de recalentamiento por mal contacto. - Limpieza exterior e interior del equipo, aspectos técnicos de seguridad de las instalaciones de modo que no haya riesgos, imprevistos y demás. - Revisión de voltaje de entrada y salida, voltaje de baterías, alarmas, frecuencia, que garanticen la correcta operación del sistema en los equipos con historial de alarmas. - Mediciones de voltaje, corriente y frecuencia de entrada y salida, que permitan conocer el estado de operación del sistema. - Pruebas de operación: de panel indicador de alarmas, funcionamiento en modo de inversor, funcionamiento del bypass, operación en baterías, garantizando la disponibilidad y utilización del equipo. - Revisión de todas las conexiones tanto internas como externas del UPS. - Chequeo estático – eléctrico de fusibles, condensadores, diodos, SCR’s, transistores, que aseguren el buen desempeño de todos los componentes de potencia. - Recalibración de cada uno de los elementos internos que lo requieran. - Revisión y ajuste de la conexión de las acometidas de entrada, salida y baterías de la U.P.S. - Inspección física, medición de voltaje y descarga del banco para determinar el estado de cada una de las baterías. |  |  |
|  | Mantenimiento correctivo | La atención para el mantenimiento correctivo durante el periodo de garantía, se deberá realizar en caso de presentarse fallas, en los sistemas de suministrados. Estos mantenimientos deben incluir como mínimo, los siguientes aspectos: - Cambio de partes y/o repuestos y/o equipos. - Reemplazo de equipos por otros de iguales o superiores características. - Reparación del equipo dejándolo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de doce (12) días calendario. - En caso que la reparación del equipo demore más de doce (12) días, se deberá suministrar en forma inmediata un equipo nuevo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación. - Si pasado un (1) mes el equipo objeto de la reparación, no ha sido entregado en perfecto estado de funcionamiento, se deberá reemplazar en forma inmediata por uno nuevo de iguales o superiores características. - Durante el periodo de garantía el contratista deberá suministrar todos los repuestos nuevos y de iguales o superiores características a los originales, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, sin costo adicional para la Policía Nacional. |  |  |
|  | Transferencia de conocimiento | Una vez puesto en operación el equipo, el contratista a través del personal especialista de UPS deberá brindar instrucción al personal técnico de telemática de la unidad (responsable (s) de las UPS), y/o delegado (s) de la unidad donde se instale el equipo, sobre el protocolo del funcionamiento general del equipo, partes del equipo, acometida de alimentación de entrada y salida del equipo, protecciones de entrada, salida, bypass y baterías, diagrama unifilar de la red eléctrica y mímico del equipo, condiciones ambientales de operación, reseteo de alarmas, pruebas con carga y autonomía de baterías, transferencia de bypass y normalización del equipo en general. Esta actividad quedará registrada mediante un acta anexa a la entrega del proyecto, debiendo incluir los siguientes datos en letra legible: grados, nombres y apellidos, identificación, número de placa y firma de quienes recibieron la capacitación, como también los datos del especialista en UPS que dio la capacitación. |  |  |
|  | Certificado de suministro de repuestos | El oferente deberá presentar certificación expedida por el fabricante de los equipos, que garantice el suministro de un stock de repuestos originales para los equipos durante mínimo cinco (5) años a partir del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, con el fin de garantizar en un futuro la consecución de los mismos. Igualmente, el contratista se compromete a realizar la disposición final de los elementos, ya sea por el uso o cambio de los mismos. |  |  |
|  | Instalación | El contratista deberá efectuar las adecuaciones eléctricas y el suministro instalación de los siguientes elementos para la puesta en operación de la UPS, así: breakers de alimentación del UPS en tablero general existente, acometida eléctrica de tablero general existente a UPS contemplando distancia de 30 metros, acometida salida UPS y breaker de entrada tablero regulado, contemplando una distancia para la acometida máxima de treinta (30) mts entre salida de UPS - tablero de distribución regulada. Deberá realizar la coordinación de protecciones. Se deben incluir todos los elementos como bandeja porta cables, soportes, breaker, barrajes, tablero regulado, materiales de fijación, chazos, tornillos, anclajes, cinta aislante, grapas galvanizadas y amarres plásticos utilizados para el montaje, instalación y puesta en funcionamiento del sistema eléctrico para el funcionamiento del UPS. Las acometidas se dimensionarán a los valores nominales de los equipos de acuerdo al reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 2013 y Norma Técnica Colombia NTC 2050, ultimas actualizaciones. NOTA: El calibre de las acometidas para las fases del equipo bifásico y el neutro debe ser dimensionado al 1.25 % de la corriente nominal y el conductor a tierra de la tabla 250-95. El totalizador debe ser dimensionado al 100% de la corriente nominal, entregando memorias de cálculo del dimensionamiento. En caso de no contar con estas capacidades en las acometidas de fases neutros y tierras, espacios en tableros y totalizadores, el contratista deberá suministrar las acometidas necesarias, tableros e interruptores sin generar costo para la policía nacional. Este circuito deberá incluir el cableado en calibre 10AWG para las fases 10AWG para el neutro + (12T) AWG, THHN/THWN-2 90°C Tensión máxima de operación: 600 V, certificados según las normas aplicables e instalación. |  |  |
|  | El contratista deberá compensar el cable de la acometida eléctrica requerida para la instalación de la UPS en caso que supere los sesenta (60) metros, teniendo en cuenta no solo la distancia sino la compensación por caída de tensión de acuerdo a lo establecido en el Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 2013 y Norma Técnica Colombia NTC 2050, ultimas actualizaciones. |  |  |  |
|  | El contratista contemplará en su totalidad los elementos, adecuaciones civiles y eléctricas complementarias, coraza americana, tubería EMT y/o PVC (empotrada o de sobreponer) y/o canastilla y canaleta, además de los recursos necesarios para la instalación y el funcionamiento de la solución, requeridos para entregar el proyecto en perfecto funcionamiento y operatividad para Policía Nacional, garantizando una excelente calidad y terminación de los trabajos sin generar costos adicionales para la Policía Nacional. Los diámetros de la tubería para cada acometida, será de acuerdo a la capacidad de conducción de corriente que se ajuste a los requisitos de ocupación de ductos de la NTC 2050 Y RETIE y demás normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia ultimas actualizaciones, sin afectar la funcionalidad del equipo a instalar |  |  |  |
|  | A la entrega del equipo el contratista deberá adjuntar el test de aceptación de fábrica, el cual deberá coincidir con parámetros ofrecidos en la propuesta y en fichas técnicas. Se debe entregar por parte del contratista en las instalaciones policiales la UPS instalada y en funcionamiento, de acuerdo a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia RETIE 2013 y/o última actualización, cumpliendo con los requerimientos señalados. Si el contratista causa algún daño a la infraestructura de las instalaciones policiales, donde se instale la UPS, deberá entregar completamente restaurada la infraestructura que se afecte en la instalación de los equipos sin generar costos adicionales para la Policía Nacional. |  |  |  |
|  | El contratista deberá suministrar los elementos necesarios por máquina para su buen funcionamiento, durante el término del contrato y disponer de los elementos ya usados o dañados de manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos, cumpliendo las disposiciones legales que regulan la materia. |  |  |  |
|  | El contratista deberá entregar al supervisor del contrato los manuales de operación del equipo instalado, los planos y diagramas unifilares de las instalaciones realizadas; esto deberá ser tanto en medio magnético como físico. |  |  |  |
|  | El contratista deberá instalar las protecciones apropiadas (breakers, interruptores tipo industrial, desde el totalizador principal hasta los tableros de distribución de circuitos regulados, de acuerdo a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia, para garantizar la protección a eventuales fallas y funcionamiento adecuado de la UPS en el lugar de instalación. |  |  |  |
|  | El material de los cables a utilizar en las instalaciones de toma corrientes y acometidas, será AWG, THHN/THWN-2 90°C y/o cable soldador de 105°C Tensión máxima de operación: 600 V. con aislamiento o recubrimiento de muy bajo contenido de halógenos, no propagadores a la llama y baja emisión de humos opacos, certificados según las normas aplicables e instalación en bandeja porta cable en caso de aplicar esta última característica. |  |  |  |
|  | El contratista deberá instalar las protecciones termo magnético tipo industrial, de acuerdo con la capacidad nominal de la UPS y a la normatividad vigente para instalaciones eléctricas en Colombia. |  |  |  |
|  | El contratista deberá implementar dos (2) supresores de transientes trifásicos para la UPS. - Se debe contemplar breaker de desconexión y/o mantenimiento de los supresores. Cada supresor deberá estar alojado en el tablero de entrada y salida de la UPS. |  |  |  |
|  | El contratista contará con los certificados de conformidad de los productos comprendidos en el alcance del RETIE, para los siguientes elementos: UPS, cable eléctrico, tableros, canastillas, bandejas, canaleta, tubería y breakers. |  |  |  |
|  | PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD |  |  |  |
|  | El contratista deberá tener a sus empleados afiliados al sistema general de riesgos profesionales, siendo el único responsable por cualquier tipo de accidente que le pueda ocurrir a su personal técnico durante la ejecución del presente contrato. |  |  |  |
|  | El contratista deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria y nunca de manera aislada, de acuerdo con la identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. El contratista debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores, para que estos conozcan el deber y la forma correcta de utilizarlos y para que el mantenimiento o reemplazo de los mismos se haga de forma tal, que se asegure su buen funcionamiento y recambio según vida útil para la protección de los trabajadores. |  |  |  |
|  | Será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas sino también el personal o bienes de la unidad policial, terceras personas, resultantes de negligencia o descuido, sus empleados, trabajadores o subcontratistas para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones correspondientes serán por cuenta del contratista. |  |  |  |
|  | LIMPIEZA DEL SITIO O ZONA DE TRABAJO |  |  |  |
|  | Durante el desarrollo de los trabajos, se deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de trabajo y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada, diariamente o con más frecuencia si así lo ordena el supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, se deberá retirar prontamente todo el equipo, construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados más tarde en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la instalación y deberá disponer, el mismo día, satisfactoriamente todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de las instalaciones, en los botaderos de escombros oficialmente autorizados. La limpieza y aseo de todas las partes de la instalación no tendrá ítem de pago; se debe considerar su valor dentro de los costos indirectos del precio pactado para el contrato. |  |  |  |
|  | SEÑALIZACIÓN |  |  |  |
|  | Cuando los trabajos objeto del contrato deban realizarse en sectores donde la cantidad de público que en él circula y en general, cuando para realizar cualquier otro tipo de trabajo se alteren las condiciones normales del tránsito al interior de la entidad, el contratista estará en la obligación de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes para lo cual deberá acatar las siguientes normas que regulan la materia. |  |  |  |
|  | Se deberá instalar señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma, clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores y con las instrucciones del supervisor. Será responsabilidad del contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales. |  |  |  |
|  | El supervisor podrá, en cualquier momento, ordenar que se suspenda de los trabajos o parte de ellos si existe un incumplimiento para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones del supervisor a este respecto. |  |  |  |
|  | EXPERIENCIA DEL PERSONAL |  |  |  |
|  | El contratista para llevar a cabo la instalación y puesta en operación del equipo deberá presentar un (1) ingeniero electricista y/o eléctrico, y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas con experiencia profesional de cinco (5) años a partir de la expedición de la tarjeta profesional por el Consejo Profesional Nacional de Ingenierías Eléctrica, Mecánica y Profesiones afines, Inspector RETIE vigente y/o Diplomado en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE 2013, y/o Diplomado NEC 2017 y/o 2020, para lo cual deberá anexar fotocopia de diploma profesional, tarjeta profesional, constancia inspector RETIE vigente y/o Diplomado RETIE 2013, y/o Diplomado NEC 2017 y/o 2020 expedida por institución educativa legalmente constituida. Información que será verificada por el supervisor del contrato. Experiencia específica en instalaciones eléctricas e instalación de equipos en baja tensión, lo anterior se acreditará con la presentación en su propuesta de una certificación expedida por entidad pública y/o privada acreditada bajo el cumplimiento de la Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE en las cuales el personal acredite su participación en dichas actividades. El ingeniero electricista y/o eléctrico, y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas presentado será el encargado de llevar a cabo la dirección, coordinación y ejecución de la instalación del sistema ininterrumpido de potencia UPS junto con el supervisor delegado por parte de la UNIDAD Información que será verificada por el supervisor del contrato. Se requiere que el oferente para la ejecución de los trabajos, presente dos (2) técnicos electricistas y/o tecnólogos electricistas, y/o electromecánicos, y/o electromecánicos industriales, y/o electricidad industrial y de potencia, para lo cual deberán anexar matricula profesional con experiencia general de tres (3) años a partir de su expedición antes del cierre del presente proceso de contratación, y experiencia especifica en operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas interiores, montaje y conexiones de equipos en baja tensión, lo anterior se tendrá en cuenta, presentando una (1) certificación expedida por una entidad pública y/o privada, acreditada bajo el cumplimiento de la Resolución 90708 de agosto 30 de 2013 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE en la cual se acredite su participación. Deberán presentar matricula profesional expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas CONTE y/o Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines CONALTEL. Los técnicos electricistas presentarán matricula profesional en las clases T4 y T6, además que deberán contar con certificación de trabajo seguro en alturas vigente. El personal de tecnólogos deberá presentar matricula profesional con certificación de trabajo seguro en alturas vigente. Todos (Ingeniero electricista y/o eléctrico y/o electromecánico, y/o de distribución y redes eléctricas y técnicos electricistas y/o tecnólogos electricistas y/o electromecánicos, y/o electromecánicos industriales, y/o electricidad industrial y de potencia tendrán una disponibilidad de tiempo completo cien por ciento (100%), siete (7) días a la semana y veinticuatro (24) horas diarias durante la ejecución del contrato, con el fin de coordinar las actividades a realizar con el supervisor del mismo. Adicional a lo anterior el contratista deberá contar con auxiliares, conductores, vehículos y demás recursos (humanos y logísticos) que se requieran para llevar a cabo la ejecución de los trabajos estipulados en las especificaciones técnicas, sin generar costo adicional para la Policía Nacional. Así mismo deberá presentar un cronograma estableciendo fechas, y cantidad de personal requerido (cuadrillas) para llevar a cabo la ejecución del contrato dentro del plazo estipulado, sin generar costo para la institución. |  |  |  |

11. SERVIDOR NAS

| ÍTEM | REQUERIMIENTO MÍNIMO |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESPECIFICACIONES POR SERVIDOR |  |  |  |
| 1.1 | Marca | Especificar |  |  |
| 1.2 | Modelo | Especificar |  |  |
| 1.3 | Cantidad | 01 |  |  |
| 1.4 | Tipo | Rack |  |  |
| 2 | PROCESADOR |  |  |  |
| 2.1 | Cantidad | 1 o mas |  |  |
| 2.2 | Arquitectura | Familia Intel® Xeon® de última generación |  |  |
| 2.3 | Core | 8 |  |  |
| 2.4 | Velocidad | 3.3 GHz o superior |  |  |
| 2.5 | Memoria Caché | 24MB |  |  |
| 3 | MEMORIA RAM |  |  |  |
| 3.1 | Cantidad | 128 GB |  |  |
| 3.2 | Tipo | DDR5 a 4800 Mhz |  |  |
| 4 | ALMACENAMIENTO |  |  |  |
| 4.1 | Capacidad SO | Mínimo 1 Terabyte, efectivos y configurados en RAID1 o superior, conformado por unidades NVMe SSD, intercambiables en caliente. |  |  |
| 4.2 | Capacidad NAS | 30 terabytes configurados en RAID6 o superior, conformado por unidades (SSD SAS), intercambiables en caliente. |  |  |
| 4.3 | Controladora | Debe incluir la máxima configuración de memoria caché soportada para los modelos ofertados. |  |  |
| 5 | CONECTIVIDAD |  |  |  |
| 5.1 | LAN | Mínimo 2 Tarjetas dual-port LAN a 10 GbE . |  |  |
| 5.2 | LAN | Un puerto 1gbE para la gestión del equipo. servidor debe tener instalada, configurada y licenciada la tarjeta de gestión o acceso no presencial a través de software del mismo fabricante, eliminando la necesidad de intervención física en el centro de datos para operaciones de mantenimiento o configuración, debe incluir monitoreo en tiempo real, gestión centralizada de fallas y notificación de alertas, debe permitir la instalación remota del sistema operativo desde la interfaz de administración. |  |  |
| 5.3 | Puertos USB | El servidor debe incluir mínimo dos puertos USB. |  |  |
| 5.4 | Gestión de almacenamiento | Esta solución se deberá entregar, completamente licenciada. |  |  |
| 5.5 | Fuentes de Poder | Esta solución debe estar configurada con todas las fuentes de alimentación permitidas, con su mayor nivel de potencia para soportar el chasis. Además, estas deben ser redundantes, configuradas en alta disponibilidad y con capacidad de hot-swap (remoción en caliente). |  |  |
| 5.6 | Ventiladores | Esta solución debe incluir todos los ventiladores permitidos, con su mayor nivel de potencia¦ para garantizar la refrigeración del equipo incluso bajo cargas de procesamiento extremas. Además, estos deben ser redundantes, configurados en alta disponibilidad y con capacidad de hot-swap (remoción en caliente). |  |  |
| 5.7 | Conectividad LAN | Todas las conexiones de tipo LAN deben ser redundantes y estar configuradas en alta disponibilidad, es decir, como mínimo deben tener doble canal de comunicación activo/activo entre los servidores y los switches que conectan con la red LAN. |  |  |
| 6 | LICENCIAMIENTO |  |  |  |
| 6.1 | La solución NAS deberá ser entregada con sistema operativo y todas las características necesarias para la correcta funcionalidad de compartir archivos en un entorno cerrado (Network Attached Storage o Almacenamiento Conectado en Red). En caso de que la solución requiera sistema operativo Microsoft Windows Server, este deberá ser en su versión Estándar o Datacenter, en la última versión estable y liberada al mercado, para la totalidad de los cores del servidor. Si se requiere otro software de gestión de archivos este deberá ser licenciado a nombre de la Policía Nacional por parte del oferente, al igual deberá quedar instalado y configurado en su totalidad sobre la solución NAS. |  |  |  |
| 6.2 | Todo el software necesario para que la solución funcione correctamente debe venir completamente licenciado para la cantidad de almacenamiento adquirida. |  |  |  |
| 7 | ESPECIFICACIONES GENERALES |  |  |  |
| 7.1 | El proveedor incluirá sin costos para la Policía Nacional todos los servicios necesarios para la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de todo el hardware y software objeto del presente proceso. |  |  |  |
| 7.2 | Los servicios de instalación, configuración y capacitación deben ser suministrados directamente por el fabricante. |  |  |  |
| 7.3 | El proponente instalará, configurará, hará las pruebas y entregará en completa operación con todos los elementos necesarios como cables de potencia, interfaces de conexión como patch-cord termoformados de fábrica, software de configuración (drivers) y utilitarios del sistema para cada uno de los componentes de la solución que garanticen su pleno funcionamiento. |  |  |  |
| 7.4 | Los equipos deberán ser entregados completamente operativos y funcionando con instalación del sistema operativo y respectivas conexiones. |  |  |  |
| 7.5 | La fecha de liberación al mercado del equipo ofertado, no deberá superar los 12 meses. |  |  |  |
| 7.6 | El contratista deberá suministrar e instalar el kit de rieles, cables de gestión, así como todos los componentes y accesorios necesarios para garantizar el correcto funcionamiento e integración de la solución ofertada. Estos elementos deben ser compatibles con el hardware ofertado y cumplir con los estándares de calidad y desempeño establecidos por el fabricante, asegurando una instalación eficiente, segura y operativa. |  |  |  |
| 7.7 | El contratista, en colaboración con el fabricante, deberá elaborar y presentar un cronograma detallado con las actividades específicas que se llevarán a cabo para la implementación de la solución. Este cronograma deberá ser entregado al supervisor de contrato para su aprobación dentro de los primeros 15 días calendario a partir de la aprobación de la garantía única. El cronograma debe contemplar todas las fases del proyecto, incluyendo planificación, instalación, configuración, pruebas y puesta en marcha, asegurando que todas las actividades se realicen de acuerdo con los plazos establecidos y sin comprometer la operación del sistema. Los alcances del proceso deben ser gestionados bajo principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad y criticidad de la información, garantizando la implementación y migración de los sistemas no afecte la seguridad ni la operatividad de los datos almacenados. |  |  |  |
| 7.8 | Todo el componente tecnológico deberá contar con una rotulación individualizada y estandarizada, garantizando una identificación clara, precisa y conforme a los lineamientos técnicos y operativos establecidos por la supervisión del contrato. La identificación de cada equipo y conexión deberá cumplir con los siguientes criterios: Identificación única y funcional: todo el componente tecnológico y sus conexiones deberán contar con una etiqueta que refleje su funcionalidad dentro del sistema, su ubicación y su asignación específica dentro de la infraestructura. Cumplimiento de normativas institucionales: La rotulación deberá alinearse con los estándares de la Policía Nacional en cuanto a identificación de equipos tecnológicos, seguridad y trazabilidad. Material resistente y duradero: Se utilizarán etiquetas de alta durabilidad, resistentes a factores ambientales como temperatura, humedad y manipulación frecuente, asegurando su legibilidad durante toda la vida útil del equipo. Codificación y trazabilidad: Los rótulos deberán incorporar un sistema de codificación estructurado, permitiendo la fácil identificación, rastreo y gestión de cada componente a lo largo de su ciclo de vida, facilitando los procesos de mantenimiento, monitoreo y actualización. |  |  |  |
| 7.9 | El contratista será el responsable de entregar en correcto funcionamiento todos los bienes y servicios para la ejecución del presente proceso de contratación, para ello, dentro de su oferta económica debe incluir el costo de todas las actividades requeridas para ese fin. Cualquier actividad adicional, así como cualquier labor de planeación, programación, desarrollo, tiempos de disponibilidad de personal, suministro de equipos, componentes de conectividad y software, que se requieran para garantizar el pleno y adecuado funcionamiento de los equipos, deben ser incluidos por el contratista y por ningún motivo generarán costos adicionales a la Policía Nacional. |  |  |  |
| 8 | GARANTÍA |  |  |  |
| 8.1 | Todo el hardware y software que hace parte del presente proceso deben tener un tiempo de garantía mínimo de cinco (5) años ofrecida por el fabricante, contados a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. |  |  |  |
| 8.2 | El tiempo de garantía inicia a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato, con los equipos instalados y funcionando. |  |  |  |
| 8.3 | La solución debe incluir extensión de garantía calidad del servicio y correcto funcionamiento mínimo por cinco (5) años, la garantía de calidad de los bienes incluye partes y accesorios. |  |  |  |
| 8.4 | El software que hace parte del presente proceso debe tener un tiempo de garantía mínimo de tres (3) años, ofrecido por la casa matriz. |  |  |  |
| 8.5 | Durante el periodo de garantía, el proveedor deberá suministrará todos los repuestos de iguales o superiores características a los originales, sin costo alguno para la Policía Nacional. Para el caso del software, el proveedor deberá instalar las actualizaciones de firmware o versiones que sean lanzadas en el mercado durante la vigencia de la garantía sin costo para la Policía Nacional, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipo. |  |  |  |
| 8.6 | El tiempo de garantía para cada ítem ofertado comenzará a partir de la fecha de firma del acta de recibo a satisfacción de los elementos por parte del supervisor del contrato. Esta garantía cubrirá todos los aspectos técnicos y operativos de los equipos y componentes suministrados, y se aplicará exclusivamente a partir de la validación y aceptación formal de los mismos, según los términos establecidos en el proceso de entrega y puesta en marcha |  |  |  |
| 8.7 | Horario de atención de 7x24x365, para la atención de casos proactivos y reactivos durante el periodo de garantía. |  |  |  |
| 8.8 | La solución debe incluir garantía calidad del servicio y correcto funcionamiento para el equipamiento tecnológico, la garantía de calidad de los bienes incluye partes, actualización de firmware y accesorios, para lo cual deberá entregar bolsa de horas proactivas para cada año de garantía, para actualizar los equipos tecnológicos. |  |  |  |
| 8.9 | Cuando se presenten fallas generales o particulares en los equipos, el fabricante debe dar soporte en sitio con personal certificado y experimentado en un tiempo máximo de cuatro (4) horas, contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte del caso en la mesa de servicio. |  |  |  |
| 8.10 | Durante el periodo de garantía, el proveedor se compromete a reparar el equipo y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la fecha y hora de haber realizado el reporte de la falla. |  |  |  |
| 8.11 | En caso de que la reparación del equipo demore más de cuarenta y ocho (48) horas, el proveedor deberá suministrar en forma inmediata un equipo de soporte de iguales o superiores características durante el tiempo que dure la reparación. |  |  |  |
| 8.12 | A partir de la entrega y recepción a satisfacción de la solución, el contratista deberá proporcionar un período mínimo de tres (3) meses de acompañamiento y consultoría técnica para garantizar la estabilidad, optimización y mejora continua de la plataforma. Durante este período, el contratista deberá: • Brindar soporte especializado ante cualquier incidente, falla o ajuste necesario para optimizar el desempeño de la solución. • Realizar ajustes y afinamiento en la configuración del sistema, asegurando su correcta operación y alineación con los requerimientos de la Policía Nacional. • Generar recomendaciones de mejora basadas en el monitoreo del desempeño y las necesidades operativas. • Capacitar al personal designado, si es necesario, en el uso y administración eficiente de la solución implementada. Este acompañamiento deberá garantizar la continuidad operativa y la estabilidad de la plataforma, minimizando riesgos y asegurando el cumplimiento de los objetivos del proyecto. |  |  |  |
| 9 | CERTIFICADOS |  |  |  |
| 9.1 | Con el fin de garantizar la calidad del servicio y el cumplimiento en la ejecución del contrato, se requiere que el oferente adjunte a la propuesta, carta expedida por el fabricante con representación en Colombia, en la que certifique que el proponente es distribuidor autorizado para suministrar los equipos definidos en el presente proceso. En la certificación se debe indicar el número del presente proceso, garantizando que la ejecución de los servicios será realizada directamente por el fabricante o contratista con representación en Colombia; especificando línea telefónica y email del fabricante. Si la certificación no se puede validar su procedencia y legitimidad no será tenida en cuenta. |  |  |  |
| 9.2 | El oferente deberá adjuntar a su propuesta una certificación que acredite que los equipos ofertados no se encuentran en la fase de fin de vida útil (End of Life - EOL), garantizando su disponibilidad, soporte y actualizaciones por parte del fabricante. |  |  |  |
| 10 | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO |  |  |  |
| 10.1 | El contratista debe diseñar un plan de capacitación para la administración y gestión de la solución tecnológica, de acuerdo con los requerimientos del presente pliego. El supervisor del contrato designará los funcionarios correspondientes para las capacitaciones, a lo cual se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: - El contratista debe suministrar transferencia de conocimiento de la solución ofertada con los niveles de configuración, administración, soporte y gestión de los equipos, los cursos deben tener una intensidad de mínimo 40 horas, para mínimo seis (6) funcionarios. Se debe entregar la respectiva certificación de asistencia para cada curso a los funcionarios participantes. valores que deberán ser asumidos por el contratista. |  |  |  |

12. COMPUTADOR WORKSTATION

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COMPUTADOR WORKSTATION TORRE |  |  |  |
|  | Cantidad: | 01 |  |  |
|  | Marca: | Especificar. |  |  |
|  | Modelo: | Especificar. |  |  |
|  | Tecnología: | Torre (Todos los componentes que se describen en la presente ficha técnica, deben ser para equipos de cómputo tipo torre) |  |  |
|  | Año de fabricación: | última versión con respecto a la vigencia de suscripción del contrato |  |  |
|  | Color del equipo de cómputo: | Negro o Gris |  |  |
|  | PROCESADOR |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar |  |  |
|  | Modelo: | Especificar |  |  |
|  | Fecha de lanzamiento: | Debe estar dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de lanzamiento por parte del fabricante del procesador. Potencia de diseño térmico (TDP): desde 210W |  |  |
|  | Número de cores: | mínimo 12 |  |  |
|  | Número de Subprocesos: | mínimo 24 |  |  |
|  | Frecuencia máxima turbo o reloj turbo máximo: | a mínimo 4.7 GHZ |  |  |
|  | Memoria Caché: | Mínimo 30 MB |  |  |
|  | Anexar link: | Indicar link del fabricante donde se pueda verificar el componente. |  |  |
|  | Tipo: | Procesador para ambiente corporativo, y modelo para ambiente empresarial. El BIOS debe estar bloqueado para la opción de OVERCLOCKING. Debe ser verificable en la página web del fabricante del equipo |  |  |
|  | Anexar certificación: Anexar Link: | Del fabricante del procesador ofertado, donde sea posible verificar que el procesador es para ambiente corporativo y que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas. Donde se evidencien todas las especificaciones mínimas relacionadas con el procesador a través de la página WEB del fabricante del procesador. |  |  |
|  | Chipset Corporativo WORKSTATION | especificar |  |  |
|  | ADMINISTRACIÓN FUERA DE BANDA | Mínimo debe tener habilitada la administración fuera de banda. |  |  |
|  | DISCO DURO | 01 unidad de estado sólido SSD, 1TB de capacidad hardware para Sistema Operativo y herramientas. PCIe Gen 4 x4 NVME. M.2 |  |  |
|  |  | 01 disco duro SDD de mínimo 1TB, para datos y almacenamiento de archivos, PCIe Gen 4 x4 NVME. M.2 |  |  |
|  | MEMORIA RAM | Mínimo: DDR5 ECC, total 64 GB 4800 MT/s o superior (2x32 GB o 4x16 GB). |  |  |
|  | TARJETA GRÁFICA |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar |  |  |
|  | Modelo: | Especificar |  |  |
|  | Núcleos de procesamiento: | Mínimo 6144 |  |  |
|  | Memoria de la GPU: | Mínimo 16 GB GDDR6 ECC o HBM2 ECC |  |  |
|  | Interface de sistema: | PCI Express 4.0 x16 o superior |  |  |
|  | Ancho de banda de memoria: | Mínimo 360 GB/s |  |  |
|  | Puertos: | Mínimo 4 DP 1.4 |  |  |
|  | FUENTE DE PODER |  |  |  |
|  | Marca: | Especificar |  |  |
|  | Modelo: | Especificar Voltaje Estable |  |  |
|  | Fuente de Poder: | El rango de la fuente de poder debe estar a mínimo 500 watts y máximo 1350 watts, que soporte una eficiencia del 92% y que cumpla con certificación 80 PLUS: Interna Platinum o superior. La fuente de poder debe ser compatible con el factor de forma del equipo de cómputo solicitado. Protección contra sobrevoltaje, sobre corriente, sobre temperatura y cortocircuito Las especificaciones deben ser verificables en la documentación técnica oficial del fabricante |  |  |
|  | Factor de forma: | Torre |  |  |
|  | MONITORES (misma marca del equipo). |  |  |  |
|  | Cantidad: | Dos (02) por cada equipo. |  |  |
|  |  | Dos (02) pantallas LED IPS de mínimo 27” o superior. Base de la pantalla, debe permitir: - Altura ajustable. - Inclinación ajustable. - Giro sobre el mismo eje de la base de la pantalla. Resolución de la pantalla: Mínimo 1920×1080 (Full HD). Tasa de refresco: Mínimo 60 Hz. Puertos de conexión integrados en el monitor: - Mínimo (01) Display Port - Mínimo (01) HDMI - Mínimo (02) puertos USB. Tecnología de panel: Tipo IPS (In-Plane Switching) o equivalente, con ángulo de visión horizontal y vertical de mínimo 178°, que garantice uniformidad de color desde distintos ángulos. La salida de video de la tarjeta gráfica debe ser compatible con las entradas de los monitores, permitiendo la conexión simultánea de los dos (02) monitores. Accesorios incluidos: Cada pantalla debe incluir cable de alimentación (AC), cable USB y cable DisplayPort, por pantalla. NOTA 1: Se debe anexar el DataSheet de los monitores a ofertar donde se evidencien las características relacionadas y los puertos de conexión de acuerdo a los cables requeridos. La salida de video de la tarjeta debe ser compatible con las entradas de video de los monitores, permitiendo conectar los dos (02) monitores de manera simultánea. |  |  |
|  | PERIFÉRICOS |  |  |  |
|  | Mouse: | Con cable con conexión USB con sensor óptico, debe tener 2 botones y scroll, de la misma marca del equipo. |  |  |
|  | Teclado: | En español con cable con conexión USB, de la misma marca del fabricante del computador. |  |  |
|  | PUERTOS |  |  |  |
|  | Puertos USB periféricos mínimo: | Seis (06) puertos USB 3.2 a 5 Gbps, (01) Tipo C mínimo a 10 Gbps. Los puertos deben ser de la última generación liberada en el mercado y deberán corresponder a versiones vigentes y soportadas comercialmente al momento de la entrega. Conectores auriculares y micrófono de 3,5 mm independientes o en combo y parlante o altavoz interno mono o estéreo. |  |  |
|  | DISPOSITIVO DE RED | Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada con compatibilidad nativa de IPv6 en coexistencia con IPv4. |  |  |
|  | SISTEMA OPERATIVO | Licenciamiento del sistema operativo Los equipos de cómputo deberán entregarse con Windows 11 Pro OEM, versión de 64 bits en español, preinstalado desde fábrica, debidamente activado y completamente funcional. La versión del sistema operativo debe corresponder a la más reciente disponible en planta. |  |  |
|  | PATCH CORD | Suministro Patch Cord categoría 6A de fábrica de mínimo 3 mts. |  |  |
|  | ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD | Seguridad con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o superior, Discreto, embebido o superior. |  |  |
|  | SEGURIDAD | Entregar un dispositivo electromagnético o electromecánico de bloque de apertura de chasis integrado a la BIOS o mecanismo físico de bloqueo de apertura del chasis. |  |  |
|  | CERTIFICACIONES | El oferente debe garantizar que, los equipos de cómputo cuentan con las siguientes certificaciones: - Certificación que indique que los equipos ofrecidos son de un fabricante con representación en Colombia, (Anexar certificación). - Certificación EPEAT Gold climate plus, (Anexar certificación). - Certificación en el Estándar Militar MIL-STD 810H (Anexar certificación). - Certificación TCO CERTIFIED, (Anexar certificación). - Certificación Trusted Computing Group miembro active en categoría Contributor o promoter. Verificable en el dominio https://trustedcomputinggroup.org/, (Anexar certificación). - Certificación Energy Star Versión 9.X o superior, (Anexar certificación). - Certificación que indique que los equipos ofrecidos cuentan con sistema operativo instalado por el fabricante. (Anexar certificación). |  |  |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
|  | Garantía | Tres (03) años contra defectos de fabricación, a partir del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, sin que esto genere costo para la Policía Nacional. Durante el tiempo de la garantía el contratista debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones en el sistema operativo de los equipos al momento de que sean instaladas nuevas versiones. |  |  |
|  |  | El contratista deberá entregar dos usuarios que permitan acceder a un sistema de información que soporte la mesa de ayuda o autoservicio (acceso vía web) del proveedor, con el objetivo de realizar seguimiento a los casos o tickets generados. Los funcionarios administradores funcionales del sistema de información serán designados por el supervisor del contrato. El sistema de información debe permitir exportar reportes, para mayor control por parte del supervisor. La garantía ofrecida por el contratista deberá tener un control y seguimiento de los tickets o casos generados para los soportes técnicos, donde se escale a los niveles adecuados para su solución y cierre. |  |  |
|  |  | La Gestión de la garantía se realiza por parte del contratista mediante los casos creados por parte de Policía Nacional. El oferente deberá disponer los recursos necesarios para la atención de los casos, dentro de los tiempos definidos en el apartado de soporte técnico. |  |  |
|  | CALIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ENTREGADOS (APLICAN DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA) | Si el equipo de cómputo presenta dos (2) veces la misma falla en el hardware, el contratista debe cambiar el equipo por un equipo nuevo de características iguales o superiores, en un tiempo máximo de (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la segunda (2ª) falla. |  |  |
|  |  | Si el equipo de cómputo presenta tres (03) fallas en distintas partes en el Hardware, el contratista debe cambiar el equipo de cómputo por un equipo nuevo de características iguales o superiores, en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la tercera (3ª) falla. |  |  |
|  |  | Si del total de los equipos de cómputo por lote o lotes ofertados adquiridos falla el cinco por ciento (7%) por diferentes causas, el contratista debe cambiar el porcentaje de los equipos de cómputo que presenta falla por equipos nuevos de características iguales o superiores y debe entregarlos en un tiempo menor o igual a treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra el incidente. |  |  |
|  |  | Si del total de los equipos de cómputo por lote o lotes ofertados adquiridos falla el diez por ciento (10%) en la misma pieza de Hardware, el contratista debe cambiar el porcentaje de los equipos que presenta falla por equipos nuevos de características iguales o superiores y debe entregarlos en un tiempo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra el incidente. |  |  |
|  | SOPORTE TÉCNICO | Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico tanto para el hardware y ofimática ofertados. |  |  |
|  |  | El horario de atención para las actividades de soporte técnico deberá ser los días hábiles de 08:00 a 18:00 horas. |  |  |
|  |  | El contratista deberá poner a disposición de la Policía Nacional, de manera permanente, los siguientes medios para el reporte de casos: - Mesa de servicio o autoservicio con acceso vía web. - Número telefónico. Correo electrónico. |  |  |
|  |  | El contratista deberá garantizar soporte técnico vía telefónica e Internet, como primer nivel de atención, en idioma español y por personal técnico certificado |  |  |
|  | ASPECTOS INCLUIDOS EN LA GARANTÍA | En caso de presentarse fallas en los equipos adquiridos, el contratista es responsable de realizar la reparación por defectos del bien, suministro e instalación de los repuestos necesarios sin que esto genere costo alguno para la Policía Nacional. |  |  |
|  |  | Es responsabilidad del contratista, asumir toda la logística necesaria para atender las fallas y reparaciones necesarias en los equipos de cómputo en los lugares donde los equipos se encuentren asignados, sin que esto genere costo alguno para la Policía Nacional. |  |  |
|  | PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | Las propuestas se harán en forma clara y en idioma español. Deberán presentar la carta de representación del fabricante o de distribuidor autorizado donde se indique su nombramiento tanto por el tiempo de ejecución del contrato, como también en los tiempos de garantía. |  |  |
|  |  | La propuesta presentada, deberá ser firmada y avalada por un ingeniero electrónico o ingeniero de sistemas o Ingeniero en telecomunicaciones anexando la respectiva tarjeta profesional. Esto de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 20 de la LEY 842 DE 2003 “PROPUESTAS Y CONTRATOS.: “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería”. |  |  |
|  | MARCACIÓN DE LAS CAJAS | Cada uno de los equipos será entregado con sus respectivas cajas individuales las cuales deberán estar debidamente marcadas e identificadas así: - Marca del equipo - Modelo del equipo - Referencia del equipo - Serial del equipo - Unidad policial - Número del equipo; es decir 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50. |  |  |
|  | LUGAR DE ENTREGA | La entrega de los computadores de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas requeridas establecidas en el presente estudio previo; será establecida de acuerdo al plan de distribución de equipos establecido por la Policía Nacional. |  |  |
|  | AMBIENTAL | El fabricante y el representante del fabricante en Colombia para los computadores y todos sus componentes, certificará que cumple con lo estipulado en la Resolución 1512 del 05/08/2010expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones”, (Anexar documento). El oferente deberá presentar el certificado de consulta del Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA), expedido a través del enlace oficial del Ministerio de Ambiente: https://vital.minambiente.gov.co/SILPA_UT_PRE/RUIA/ConsultarSancion.aspx?Ubic=ext. En caso de presentarse como unión temporal o consorcio, deberá aportarse el certificado RUIA de cada uno de sus integrantes. Así mismo, este certificado deberá ser presentado durante la ejecución del contrato cuando el supervisor lo requiera, con el fin de verificar la existencia o no de sanciones ambientales vigentes. El oferente deberá verificar la necesidad de permisos, licencias, concesiones o autorizaciones ambientales de acuerdo a su actividad comercial y, de ser legalmente exigibles, obtenerlos y presentar el documento emitido por la autoridad ambiental competente. En caso de que no aplique deberá declararlo el representante legal bajo la gravedad de juramento, asumiendo plenamente las consecuencias legales, ambientales y contractuales que se deriven del incumplimiento. Se deberán mantener vigentes durante toda la ejecución del contrato. El contratista debe cumplir con la normatividad vigente en materia de eficiencia energética para los bienes que va a entregar al contratista, para los que sean reemplazados en, de acuerdo con la Ley 697 de 2001, el Decreto 1073 de 2015 y la Resolución 41012 de 2015, la Resolución 40247 de 2020 y la Resolución 40099 de 2021, que establece el etiquetado RETIQ para Colombia y siguiendo los lineamientos del PROURE. Así mismo, aunque no son de carácter obligatorio algunas de las siguientes certificaciones, se recomienda incentivar el uso y la adquisición de equipos que cumplan con lineamientos y estándares nacionales e internacionales de eficiencia energética, tales como ISO 50001, ENERGY STAR, ASHRAE e IEC, en concordancia con los principios de uso racional y eficiente de la energía y sostenibilidad institucional establecido por el Ministerio de Minas y Energía y de las guías de compras sostenibles nacionales. |  |  |
|  | CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN | Si la Policía Nacional, considera pertinente someter a estudio de seguridad al personal que prestará los servicios, el contratista permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para tal fin. |  |  |
|  |  | El Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como de los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial, para lo cual el contratista deberá diligenciar y firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, (Anexar documento). |  |  |
|  | SEGURIDAD DE INSTALACIONES | Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (resolución 04408 del 26/12/2024). |  |  |
|  | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | El contratista deberá cumplir con la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual deberán diligenciar el Formulario Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Anexar documento). El oferente deberá acreditar el cumplimiento de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST), en los términos establecidos por el Decreto 1072 de 2015 y por la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo, mediante la presentación de la calificación oficial radicada ante la Administradora de Riesgos Laborales ARL y ante el Ministerio del Trabajo correspondiente al año inmediatamente anterior a la fecha de cierre del presente proceso de selección. El contratista debe acreditar, mediante los soportes documentales pertinentes, el cumplimiento de las obligaciones legales relacionadas con el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, prestaciones sociales y afiliación y pago a la Administradora de Riesgos Laborales ARL de sus trabajadores, cualquiera sea la modalidad de vinculación contractual. |  |  |
|  | COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN | Cumplir con el compromiso de anticorrupción dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar en su totalidad el Formulario Compromiso Anticorrupción. (Anexar documento). |  |  |
|  | TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO | Se debe entrenar y certificar a mínimo 16 funcionarios policiales, en procedimientos de servicio técnico, tecnologías de vanguardia y emergentes relacionadas con los equipos de cómputo; el contenido será validado y aprobado por el supervisor del contrato. Esta capacitación debe ser impartida por personal idóneo, altamente capacitado y certificado (los instructores deberán ser aprobados por la supervisión del contrato). Duración mínima 120 horas de las cuales serán 40 horas teóricas y 80 horas prácticas, sin superar 8 horas diarias. El contratista garantizará las locaciones académicas, hospedaje, transporte, alimentación, instrumentos y herramientas adecuadas para impartir el entrenamiento. Al finalizar el entrenamiento se realizará encuesta de satisfacción por parte del supervisor del contrato al personal capacitado, de no estar conformes con dicho entrenamiento el contratista deberá volver a realizarlo hasta que se logre la conformidad del personal capacitado. Lo anterior sin generar ningún costo adicional para la Policía Nacional. El contratista suministrará el material didáctico en idioma español en medio digital a los asistentes para el entrenamiento, así como los manuales técnicos del equipo adquirido y la certificación de entrenamiento de cada funcionario. |  |  |
|  | GENERALIDADES | El contratista a través de la página del fabricante deberá garantizar un link que le permita que cada equipo debe tener software de administración con el objeto de dar el soporte para recuperación de datos, o para la restauración de la maquina a su estado original de fábrica. (El contratista debe indicar el link de acceso de la página del fabricante.) El contratista entregará un video tutorial que sirva como guía y se evidencie, el paso a paso para realizar la restauración de la maquina a su estado original de fábrica empleado el link de acceso de la página del fabricante en donde se garantice el sistema operativo y la suite de ofimática. |  |  |
|  |  | El contratista debe garantizar el suministro de repuestos del hardware que conforma y componen los equipos de cómputo por un tiempo no menor a (03) años. (Anexar certificación del fabricante en Colombia). |  |  |
|  |  | La garantía ofrecida por el fabricante deberá tener un control y seguimiento de los tickets generados para los soportes técnicos, donde se escale a los niveles adecuados para su solución y cierre. El contratista deberá entregar un usuario que permita acceder al sistema de información que soporta la mesa de ayuda o autoservicio (acceso vía web), con el objeto de realizar seguimiento a los casos reportados y tickets generados. El funcionario policial (administrador funcional) será asignado por el supervisor del contrato. Además, se deberán presentar informes mensuales al supervisor del contrato de los casos reportados a la mesa de servicio del contratista y el estado en que se encuentran. |  |  |
|  |  | La Gestión de la garantía se realiza por parte del contratista mediante los casos creados por parte de la Policía Nacional. El contratista deberá disponer los recursos necesarios para la atención de los casos, dentro de los tiempos definidos. |  |  |
|  |  | En caso de presentarse fallas en los equipos adquiridos, el contratista es responsable de realizar la reparación totalmente gratuita de los defectos del bien; así como, suministro e instalación oportuna de los repuestos. Es responsabilidad del contratista, asumir toda la logística necesaria para atender las fallas y reparaciones a que haya lugar en los equipos de cómputo. |  |  |
|  |  | En atención al numeral 15 del capítulo IX “Parámetros y recomendaciones adicionales que orientan el cumplimiento del régimen jurídico del derecho de autor y los derechos conexos de la circular conjunta número 004 del 24/04/2006 de la Procuraduría General de la Nación y la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de autor”, contratista debe certificar la autenticidad del sistema operativo. |  |  |
|  |  | Durante los tres (3) años de garantía, el contratista semestralmente deberá entregar informe (digital) al Jefe del Grupo de Tecnologías de la Información, en el que se describa como mínimo los siguientes campos: El informe debe estar rotulado con el nombre y logo de la compañía. Fecha. Ciudad. Unidad policial. Centro de servicio. Número de contrato. Número del reporte que genera Help Desk para la atención de los requerimientos. Número total de equipos a los cuales se brindó soporte técnico o garantía. Serie del equipo. Modelo. Tipo falla. Dispositivo que presentó la falla Número de fallas Describir las acciones realizadas al componente tecnológico. Aval del funcionario de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional que aprobó la visita técnica. El informe debe estar firmado por el profesional en ingeniería de sistemas, eléctrica o electrónica o telecomunicaciones o industrial, asignado por el contratista. Nota: el modelo del informe debe ser presentado al supervisor del contrato para su aprobación. |  |  |
|  |  | El Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial. |  |  |

13. SWITCH 48 PUERTOS

| ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SWITCH DE ACCESO 48 PUERTOS PARA RED LAN |  |  |  |
| 1.1 | Marca | Especificar. |  |  |
| 1.2 | Modelo | Especificar. |  |  |
| 1.3 | Cantidad | 1 |  |  |
| 1.4 | Puertos | Cuarenta y ocho (48) puertos 100/1000 Base T, PoE+ (802.3at), en todos sus puertos RJ45. |  |  |
| 1.5 | Puertos link | Mínimo cuatro (04) Puertos 1000/10000 SFP+, totalmente independientes, no compartidos. Para establecimiento de interconexiones de backbone, el contratista deberá entregar por cada equipo un (01) modulo Transceiver SFP+ (10G), de la misma marca del switch ofertado, que soporte conexiones de fibra óptica OM4 o S2 (según corresponda de acuerdo a la infraestructura existente) con conectores LC, velocidades de 10 Gbps. |  |  |
| 1.6 | Administración | Administrables vía CLI, web, SSH v2.0. |  |  |
| 1.7 | Instalación | Diecinueve (19) " y 1 UR. |  |  |
| 1.8 | Tasa de reenvío | Mínimo 125 Mpps. |  |  |
| 1.9 | Ancho de Banda de conmutación | Mínimo 176 Gbps. |  |  |
| 1.10 | Capa | L3 |  |  |
| 1.11 | Gestión y protocolos | SNMP v2/v3 |  |  |
|  |  | RMON |  |  |
|  |  | SSL y/o HTTPS |  |  |
|  |  | QoS, WRED y/o SP (Strict Priority) y/o DWRR Deficit Weighted Round Robin ) |  |  |
|  |  | IPv4 |  |  |
|  |  | IPv6 (RFC2460) |  |  |
|  |  | MLDv2, DHCPv6 y/o RFC 3315 |  |  |
|  |  | Vlan |  |  |
|  |  | STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s) |  |  |
|  |  | Rutas estáticas, RIP v2, RIPng, OSPF y/o OSPFv2, OSPFv3, BGP, EVPN. |  |  |
|  |  | IGMPv1/v3, PIM-DM y/o PIM-SM y/o PIM-SSM. |  |  |
|  |  | NETCONF y/o YANG y/o REST API. |  |  |
|  |  | ACL para IPv4, ACL para IPv6 (Access Control List) |  |  |
| 1.12 | Autenticación | 802.1x, RADIUS y/o TACACS+ y/o HWTACACS. |  |  |
| 1.13 | Manejo de direcciones MAC | 32000 |  |  |
| 1.14 | Memoria | 1 GB FLASH, 2 GB RAM y/o DRAM y/o DDR4 |  |  |
| 1.15 | Manejo de Vlan | 4000 |  |  |
| 1.16 | Mínimo rutas de IPV4 | 39000 |  |  |
| 1.17 | Mínimo ruta de IPV6 | 19500 |  |  |
| 1.18 | Alimentación | 100 - 240 VAC |  |  |
| 1.19 | Frecuencia | 50 / 60 Hz |  |  |
| 1.20 | Fuente de poder redundante | Dos (02) fuente de poder redundantes, intercambiables en caliente. |  |  |
| 1.21 | Ventiladores | Mínimo dos (2), extraíbles en caliente. |  |  |
| 1.22 | Stacking | Stacking mínimo para ocho (08) switch. |  |  |
| 1.23 | Puerto de consola / management | Un (1) Puerto RJ45 y/o Un (1) Puerto USB. |  |  |
| 1.24 | Certificación en Seguridad | UL60950-1 y/o UL60950-1 y/o EN62368-1. |  |  |
| 1.25 | Certificación ambiental | ROHS y/o WEEE y/o REACH. |  |  |
| 1.26 | Estándar de eficiencia energética | IEEE 802.3az y/o certificación que garanticen eficiencia energética. |  |  |
| 1.27 | Accesorios | El contratista deberá entregar para cada equipo adquirido todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. - Cables para el establecimiento de stack: módulo transceiver de la misma marca del switch ofertado, con patch cord de fibra OM4 o cable DAC; en longitud mínima de un (01) metro. - Cables de poder. - Herrajes para anclaje en rack de 19”. - Y los demás elementos que sean necesarios para la administración, configuración y correcto funcionamiento de los mismos. |  |  |
| 2 | GENERALIDADES |  |  |  |
| 2.1 | Firmware | El contratista garantizará que los equipos, cuenten con la última versión disponible por el fabricante. |  |  |
| 2.2 | Licencias | El contratista garantizará, para cada equipo activo de red, el licenciamiento perpetuo en la totalidad de sus puertos de cobre y fibra, que permita el funcionamiento de todas las características técnicas descritas en el anexo de especificaciones mínimas. Estas incluyen, entre otras, protocolos, velocidades, apilamiento (stacking), gestión y administración remota. |  |  |
| 2.3 | Fecha de fabricación | El contratista deberá garantizar que los equipos entregados son nuevos, de última tecnología, no remanufacturados y fabricados con fecha posterior a julio de 2025. |  |  |
| 2.4 | Certificación de industria | El oferente deberá adjuntar certificación Gartner donde acredite que la marca ofertada se clasifica como “líder” en el cuadrante mágico para LAN en el año 2025. |  |  |
| 2.5 | Manual | Manual o guía de configuración CLI en idioma español en formato .docx, de las siguientes funciones del equipo: - Acceso inicial y configuración básica del equipo. - Configuración de usuario y contraseña. - Configuración de acceso SSH y Web. - Configuración de Vlan e interface Vlan. - Configuración de interface modo Access, trunk e hibrido. - Configuración de enrutamiento IPv4 e IPv6. - Configuración de protocolo Spanning Tree. - Procedimiento para actualización de firmware del equipo. - Configuración de seguridad de interfaces físicas. - Configuración de ACLs. Configuración de stack y las demás que sean necesarias para el funcionamiento del equipo |  |  |
| 2.6 | Garantía técnica | Garantía técnica mínima de cinco (05) años, contados a partir del acta de recepción de los bienes, incluyendo cambio de partes, actualizaciones de firmware (incluye soporte técnico para actualización de firmware). |  |  |
| 2.7 | Trámite de garantía | El contratista deberá entregar al supervisor del contrato, el canal de comunicación y los protocolos para tramitar las solicitudes de soporte técnico o garantía de los equipos, la cual deberá ser gestionada en un tiempo no mayor a tres (03) días hábiles, durante el período de la garantía. |  |  |
| 2.8 | Ficha técnica | El oferente relacionara URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde se encuentre el data chip del producto ofertado, para la verificación de cada uno de los ítems de las especificaciones técnicas mínimas. |  |  |

14. GABINETE METÁLICO TIPO RACK DE PISO 19”

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | GABINETES TIPO 2 |  |  |  |
|  | Cantidad: | 1 |  |  |
|  | Se requieren gabinetes para la instalación de todos los equipos del sistema, los cuales deben ser para instalación en rack estándar con las siguientes características mínimas: |  |  |  |
|  | Tamaño | 40UR |  |  |
|  | Descripción | Puerta frontal y trasera punzonada para ventilación, cerradura de seguridad, tapas laterales y posterior desmontable, (4) parales para montaje de equipos, unidades de rack identificadas, kit de tuercas canastillas con tornillo para montaje de equipos, cable equipotencial conectado a la puerta, barraje de tierra, 4 niveladores, 4 rodachinas, incluir sistema de extracción de aire. |  |  |
|  | Fabricación | Laminada en lámina coldRolled con terminación en pintura electrostática |  |  |
|  | Debe estar dotado de espacios, para la administración de cableado. |  |  |  |
|  | Formato | 19" |  |  |
|  | Se deberá suministrar con bandejas porta equipos, patch panel y bandeja deslizante para fibra óptica y placa de F.O, 6 acoples con conectores dobles LC. |  |  |  |
|  | Color | Negro micro texturizado |  |  |
|  | Garantía | Mínimo 2 años |  |  |
|  | Ficha técnica | Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) |  |  |
|  | Certificación de garantía | Se debe anexar certificación expedida por fabricante con una garantía mínima de dos (2) años sobre el equipo ofertado para este ítem, no se aceptarán certificaciones de distribuidores y/o mayoristas. |  |  |

15. ESPECIFICACIÓN PUNTOS ELÉCTRICO NORMAL

| 15 | PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NORMAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | El contratista debe considerar una salida eléctrica conformada por toma, cableado y canalizaciones desde el tablero |  |  |
| 15.2 | Principal de distribución. Una Toma doble con polo a tierra grado hospitalario (blanco o beige), mínimo 15 A – 120 VAC. Cumplir norma 2050 Icontec y RETIE. Que los tres cables conductores vayan juntos y trenzados o entorchados, según norma TIA/EIA 569A mínimo calibre 12 - 600V. |  |  |
| 15.3 | Sistema de Ductos o canalización: El sistema debe seguir las indicaciones de Diseño e Ingeniería de las normas internacionales de la TIA/EIA. 569 a Estándar para Edificios: Rutas y Espacios para Telecomunicaciones. Capacidad de llenado de los ductos o canalización para el diseño inicial debe ser del 40% con un crecimiento adicional del 20%. Se deben entregar e instalar los accesorios necesarios para la puesta en funcionamiento de la totalidad de los puntos eléctricos normales. |  |  |
| 15.4 | El cableado a utilizar será de filamento con revestimiento, no se acepta alambre. |  |  |

16. ESPECIFICACIÓN PUNTOS ELECTRICO REGULADO

| 16 | PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA REGULADA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | El contratista debe considerar una salida eléctrica conformada por toma, cableado y canalizaciones desde el tablero regulado. Una Tomas dobles con polo a tierra tipo tierra aislado grado Hospitalario (color naranja). Mínimo 15 A – 120 VAC. Se deben instalar los tableros eléctricos diseñados para el número de equipos a conectar, con sus respectivos alimentadores acometidas eléctricas al tablero principal. Cumplir norma 2050 Icontec y RETIE, mínimo calibre 12 - 600V. |  |  |
| 16.2 | Sistema de Ductos o canalización: El sistema debe seguir las indicaciones de Diseño e Ingeniería de las normas internacionales de la TIA/EIA. 569 a Estándar para Edificios: Rutas y Espacios para Telecomunicaciones. Capacidad de llenado de los ductos o canalización para el diseño inicial debe ser del 40% con un crecimiento adicional del 20%. Se deben entregar e instalar los accesorios necesarios para la puesta en funcionamiento de la totalidad de los puntos eléctricos normales. |  |  |
| 16.3 | El cableado a utilizar será de filamento con revestimiento, no se acepta alambre. |  |  |

17. GABINETE DE ALMACENAMIENTO Y CARGA ELÉCTRICA

| 17 | GABINETE DE ALMACENAMIENTO Y CARGA ELÉCTRICA | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1 | Configuración del gabinete: - Nivel Superior (Zona de Cascos VR): 15 compartimentos para el almacenamiento y carga de los cascos, cada uno con puerto USB-C de mínimo 20W para carga rápida, conectado a una fuente de poder interna centralizada que garantice el voltaje constante. - Nivel Medio (Estación de Baterías): Una repisa reforzada diseñada específicamente para los 05 cargadores de baterías múltiples. Esta zona debe tener una regleta de grado industrial con al menos 06 tomas (una para cada cargador múltiple + una de servicio). - Nivel Inferior (Almacenamiento de Dispositivos): Debe contar con 15 nichos o soportes diseñados para encajar los dispositivos de disparo eléctrico. Este espacio es puramente de custodia y organización. |  |  |
| 17.2 | Estructura en lámina de acero Cold Rolled Calibre 16 y puertas en Calibre 14 con recubrimiento de pintura electrostática en polvo (negro mate). |  |  |
| 17.3 | Ventilación Activa/Pasiva: Los niveles con zona de carga deben contar con sistema de extracción mecánica, controlados mediante termostato interno que se active al superar los 30°C”. De igual forma, estos niveles deben contar con rejillas de ventilación o micro perforaciones para disipar el calor generado durante la carga de las baterías de litio. |  |  |
| 17.4 | Sistema de Cierre Electrónico: Las puertas del gabinete deben contar con cerradura electrónica de apertura mediante teclado digital. |  |  |
| 17.5 | Protección contra Sobretensiones: el sistema de carga debe contar con un interruptor termomagnético de protección general y certificación RETIE para el conjunto eléctrico del gabinete |  |  |
| 17.6 | Diseño interno con canales de gestión de cables ocultos |  |  |

18. PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6A

| 18.0 | PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORIA 6A | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | O CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Cantidad | De acuerdo al cuadro de cantidades, los puntos se deben instalar en el espacio físico, según distribución autorizado por el supervisor. 1 punto doble de cableado estructurado para puesto de trabajo en categoría 6A |  |  |
| 18.2 | Canal de Comunicación | Todos los elementos de cableado estructurado que conformarán el canal de comunicación deberán ser nuevos y elaborados por un único FABRICANTE, de manera que se asegure la total compatibilidad entre los elementos de cableado evitando degradaciones en el desempeño de la red. Entiéndase como elementos de cableado estructurado todos los componentes que se utilizan en su construcción, tales como: Jacks Face plate Cable U/FTP Herrajes Patch Cord Organizadores Fibra Óptica en caso de requerirse |  |  |
| 18.3 | Fichas Técnicas | El oferente deberá Anexar fichas técnicas de estos elementos junto con la oferta. El contratista deberá seguir las mejores prácticas de instalación, de acuerdo a la norma y a las recomendaciones del Fabricante, incluyendo además el uso de herramientas y accesorios apropiados para la correcta terminación de los enlaces del proyecto. Esto incluye: nivel de entorchado de los pares, parte desnuda en remates, organización del cableado con cinta tipo Velcro, cumplimiento de los radios de curvatura, no exceder la tensión de halado, etc. Todo el cableado estará identificado de acuerdo con la recomendación indicada en la norma ANSI/TIA 606, de forma tal que facilite la administración y operación del sistema. Se requiere la identificación de los patch cord de los racks, los faceplate (distinguiendo los servicios de voz y datos), ambos extremos de los cables de los subsistemas horizontal y vertical, paneles, puertos de los paneles, racks y cuartos técnicos. La marcación se deberá hacer con identificadores apropiados para cada tipo de elemento, que sean altamente legibles y que se mantengan permanentemente sin riesgo a caerse por el paso del tiempo. Toda la solución que compone el cableado en categoría 6A deberá ser en una sola marca (Monomarca) Esquema de Conexión: En estrella desde el gabinete hasta cada punto. |  |  |
| 18.4 | Subsistemas | El sistema de cableado estructurado está básicamente compuesto por los siguientes subsistemas: |  |  |
| 18.5 |  | · Subsistema de puesto de trabajo: está compuesto por los cables y adaptadores que permiten la conexión de los equipos terminales a las salidas de información, ej., Voz, Datos, Video IP. |  |  |
| 18.6 |  | · Subsistema horizontal: comprende el cableado que conecta cada salida de información al respectivo panel en el cuarto de telecomunicaciones. |  |  |
| 18.7 |  | · Subsistema cuarto de telecomunicaciones: es el espacio donde se alojan los racks/gabinetes y el respectivo el hardware de terminación de los cables de cobre y fibra óptica. |  |  |
| 18.8 |  | · Subsistema de cuarto de equipos: es el cuarto central donde se ubican los equipos principales de telecomunicaciones. |  |  |
| 18.9 | Normas Exigidas para el proyecto | • ANSI/TIA-568.0-D: “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises” |  |  |
| 18.10 |  | • ANSI/TIA-568.1-D: “Commercial Building Telecommunications Cabling Standard” |  |  |
| 18.11 |  | • ANSI/TIA-568-C.2: “Balanced Twisted-pair Telecommunications Cabling and Components Standards” |  |  |
| 18.12 |  | • ANSI/TIA-568.3-D: “Optical Fiber Cabling Components Standard” |  |  |
| 18.13 |  | • ANSI/TIA-568.4-D: “Broadband Coaxial Cabling Components Standard” |  |  |
| 18.14 |  | • ANSI/TIA-569-E: “Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways” |  |  |
| 18.15 |  | • ANSI/TIA-606-C: “Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure” |  |  |
| 18.16 |  | • ANSI/TIA-607-C: “Generic Telecommunications bonding and grounding (earthing) for customer premises” |  |  |
| 18.17 |  | • ANSI/TIA-758-B: “Customer-owned Outside Plant Telecommunications Infrastructure Standard” |  |  |
| 18.18 |  | • ANSI/TIA-942-B: “Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers” |  |  |
| 18.19 |  | • ANSI/TIA-862-B: “Building Automations System Cabling Standard” |  |  |
| 18.20 |  | • TIA-526-7-A: “Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode Fiber Cable Plant” |  |  |
| 18.21 |  | • TIA-526-14-C: “Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable Plant” |  |  |
| 18.22 |  | • ISO/IEC 11801: “Generic Cabling for Customer Premises” |  |  |
| 18.23 |  | • BICSI Telecommunications Distributions Methods Manual (TDMM), 13th Edition |  |  |
| 18.24 |  | • Certificado UL para todos los productos ofrecidos• Certificados ISO-9001, ISO-14001 y/o ISO 18001 de las plantas de manufactura del Fabricante |  |  |
| 18.25 | Certificaciones | Carta del Fabricante certificando su presencia en Colombia con registro de cámara de comercio desde hace más de 10 años, contando con Distribuidores Autorizados para una ágil entrega de los productos. |  |  |
| 18.26 |  | Carta del Fabricante certificando que el oferente es un canal autorizado de la marca, y que está en capacidad tramitar la garantía extendida requerida. Debe contar con mínimo cinco ingenieros titulados certificados en la marca de cableado. |  |  |
| 18.27 |  | Catálogos o fichas técnicas de la solución de cableado estructurado ofrecido. Cada catálogo debe mostrar el código del producto ofertado. |  |  |
| 18.28 |  | Se deberá anexar carta donde el fabricante avale la solución técnica propuesta por dicho contratista. |  |  |
| 18.29 |  | Certificación expedida por el fabricante de los componentes de cableado estructurado de la marca ofertados por el mismo proponente, en donde se autoriza al oferente para instalar productos de cableado estructurado de la marca ofertada. |  |  |
| 18.30 |  | Certificación con propuesta de transferencia de conocimiento expedida por el fabricante de ocho (8) horas, sin costo adicional, en actualización de normas y estándares de cableado estructurado dictado por el fabricante de la marca ofrecida, para mínimo cuatro (4) funcionarios. |  |  |
| 18.31 |  | El sistema de cableado Estructurado para voz y datos deberá tener una garantía de por vida, respaldada directamente por el fabricante. Esta garantía deberá incluir el canal completo. Se debe garantizar que el sistema soporte cualquier aplicación presente o futura diseñada para correr sobre Categoría 6A U/FTP. |  |  |
| 18.32 | Pruebas de desempeño | Cada toma se debe someter a pruebas para categoría 6A utilizando un Analizador de Redes, que permita realizar pruebas y verificar los parámetros de transmisión exigidos por la Norma ANSI/TIA 568-D e ISO 11801. EL CONTRATISTA deberá entregar, una copia de cada una de las certificaciones de cada salida, en las cuales se muestra el resultado detallado y la verificación de cumplimiento de acuerdo con la norma |  |  |
| 18.33 | Canal de Comunicaciones | El canal de comunicaciones de cobre debe cumplir con los siguientes parámetros, verificables en prueba ETL posterior a mayo de 2017:. |  |  |
| 18.34 | Documentación que debe entregar el contratista después de la implementación | Una vez finalizado el sistema de cableado el contratista deberá suministrar al menos la siguiente documentación: |  |  |
| 18.35 |  | Planos as-built de la solución, con rutas de canaletas, ubicación y codificación de Work Areas. |  |  |
| 18.36 |  | Memorias de cableado por cada servicio. |  |  |
| 18.37 |  | Certificación del 100% de salidas de información |  |  |
| 18.38 |  | Esquema detallado del MC e IC si este último existe |  |  |
| 18.39 |  | Catálogo de componentes, cables y equipos |  |  |
| 18.40 |  | La instalación debe ser realizada según las reglas definidas por las normas de instalación ISO 11801, ANS/TIA 568-D, ANSI/TIA 569D, EN 50174 |  |  |
| 18.41 | CABLE U/FTP CATEGORIA 6A | Debe ser blindado del tipo U/FTP |  |  |
| 18.42 |  | Debe cumplir o superar las Especificaciones de las normas |  |  |
| 18.43 |  | • ISO/IEC 11801 Class EA, IEC 61156-5 |  |  |
| 17.44 |  | • EN50173-1 and EN 50288-10-1 |  |  |
| 18.45 |  | • ANSI/TIA 568.2-D |  |  |
| 18.46 |  | Debe ser de tipo U/FTP (No se permitirán soluciones F/UTP o S/FTP). Elaborado con cable de cobre calibre 23 AWG. |  |  |
| 18.47 |  | Los conductores deben estar perfectamente entorchados en pares y los cuatro pares contenidos en una chaqueta. |  |  |
| 18.48 |  | La chaqueta del cable debe ser continua, sin porosidades, y con especificación de su cubierta tipo HFFR-LS, cumpliendo con los requisitos del Reglamento de Productos de Construcción (CPR) EuroClass Eca. No se aceptarán cubiertas de tipo CM, CMR ni CMP. |  |  |
| 18.49 |  | El cable deberá cumplir con la normatividad de flamabilidad IEC 60332-1-2, nula emisión de gases corrosivos IEC-60754-2, baja emisión de humos opacos IEC 61034-1 & 2 |  |  |
| 18.50 |  | Para optimizar el espacio en las canaletas y ductería se solicita que el diámetro máximo del cable sea de 6.8 mm |  |  |
| 18.51 |  | No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación. |  |  |
| 18.52 |  | El código de colores de pares debe ser el siguiente: |  |  |
| 18.53 |  | Par 1: Azul-Blanco |  |  |
| 18.54 |  | Par 2: Anaranjado-Blanco |  |  |
| 18.55 |  | Par 3: Verde-Blanco |  |  |
| 18.56 |  | Par 4: Marrón-Blanco |  |  |
| 18.57 |  | Al ser un cable de tipo U/FTP no se aceptarán cables con separador central. |  |  |
| 18.58 |  | Debe permitir en su operación al menos un radio mínimo de curvatura de 4 veces su diámetro externo. |  |  |
| 18.59 |  | El cable debe cumplir mínimo con los siguientes rangos de temperatura: Para la instalación entre 0 ºC y +50 ºC y para operación entre – 20 ºC a +75 ºC. |  |  |
| 18.60 |  | Debe estar diseñado para soportar aplicaciones de PoE según las siguientes normatividades: |  |  |
| 18.61 |  | • IEEE 802.3bt PoE Type 1 (15.4 Watts) formerly 802.3af |  |  |
| 18.62 |  | • IEEE 802.3bt PoE Type 2 (30 Watts) formerly 802.3at |  |  |
| 18.63 |  | • IEEE 802.3bt PoE Type 3 (60 Watts) |  |  |
| 18.64 |  | • IEEE 802.3bt PoE Type 4 (90 Watts) |  |  |
| 18.65 |  | • Cisco UPoE (60 Watts) |  |  |
| 18.66 |  | • Cisco UPoE+ (90 Watts) |  |  |
| 18.67 |  | • Power over HDBaseT™ PoH (95 Watts) |  |  |
| 18.68 |  | Debe estar diseñado para soportar hasta 10GBASET |  |  |
| 18.69 |  | Debe cumplir con los requisitos de diseño para el sistema inalámbrico 802.11ac |  |  |
| 18.70 | JACK O CONECTOR HEMBRA CATEGORIA 6ª BLINDADO | Debe tener desempeño certificado en un canal con 4 conexiones, de 100m. |  |  |
| 18.71 |  | Debe soportar los dos mapas de cableado T568A y T568B los cuales deben estar identificados en un lugar visible del conector. |  |  |
| 18.72 |  | Los conectores deben poseer contactos terminales provistos de un recubrimiento de 50 micro pulgadas de oro, con lo cual se asegura de por vida que no existan problemas de sulfatación. |  |  |
| 18.73 |  | El jack debe tener la posibilidad de manejar tapa guardapolvo automática de fábrica, esta tapa debe ser interna del jack. |  |  |
| 18.74 |  | Debe tener la posibilidad de instalarse en patch paneles de alta densidad, 48 puertos en una unidad de rack. Adjuntar fichas técnicas. |  |  |
| 18.75 |  | Para su terminación en campo (ponchado) el Jack no debe requerir ningún tipo de herramienta propietaria del fabricante ni tampoco herramientas de impacto. |  |  |
| 18.76 |  | Debe estar disponible con 13 colores diferentes en su parte frontal. |  |  |
| 18.77 |  | El Jack RJ45 deberá tener una profundidad máxima de 3,4 cm, esto deberá poder evidenciarse en la ficha técnica del fabricante. Lo anterior para asegurar los radios de curvatura mínimos del cable. |  |  |
| 18.78 |  | Deben ser fabricados cumpliendo los siguientes estándares: • ANSI/TIA-568-C.2 (Cat 6A) • ISO/IEC 11801 Class EA • cULus Listed • IEC 60603-7 • IEC 60512-99-001 • UL 2043 Plenum Certifed • RoHS 2 • ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68) • IEEE 802.3at (Type 1) PoE up to 15.4 watts • IEEE 802.3at (Type 2) PoE+ up to 30 watts • IEEE Draft 802.3bt (Type 3) PoE+ up to 60 watts • IEEE Draft 802.3bt (Type 4) PoE+ up to 100 watts • Cisco Universal Power Over Ethernet (UPOE) up to 60 watts • Power over HDBaseTTM (POH) up to 100 watts |  |  |
| 18.79 |  | Debe tener certificado Intertek (ETL). |  |  |
| 18.80 |  | Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad. |  |  |
| 18.81 | FACEPLATE DE 2 PUERTOS | Placa de pared debe tener como mínimo un puerto modular para alojar diferentes tipos de conectores como UTP, FTP, RCA, HDMI, LC, SC, MTP y USB. |  |  |
| 18.82 |  | Las placas deben ser listadas UL, certificadas CSA, cumplir FCC Parte 68 y las especificaciones TIA/EIA 568C. |  |  |
| 18.83 |  | El material de estas placas debe ser ABS de alto impacto. |  |  |
| 18.84 |  | Deben estar disponibles en configuraciones de 1, 2, 3, 4 y 6 puertos según sea el caso. |  |  |
| 18.85 |  | Las placas deben incluir como mínimo una ventana para hacer la marcación, esta ventana debe ser compatible con los requerimientos del estándar TIA/EIA-606. |  |  |
| 18.86 |  | El plástico de la placa debe cumplir el estándar UL 94V-0. |  |  |
| 18.87 |  | Debe incluir las etiquetas y sus respectivas protecciones para la identificación del puerto. |  |  |
| 18.88 |  | Las placas deben estar armadas con una toma de datos y una de voz que cumplan con las características listadas para las salidas de telecomunicaciones mostradas más adelante de este documento y un patch cord con las características mostradas más adelante de este documento |  |  |
| 18.89 |  | Las placas deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la conectividad. |  |  |
| 18.90 |  | El logo del laboratorio UL debe estar impreso directamente sobre cada elemento face plate |  |  |
| 18.91 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS | Deben ser modulares de fábrica. |  |  |
| 18.92 |  | Debe estar disponible para categorías 5E, 6 y 6A. |  |  |
| 18.93 |  | Debe tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en los racks, deben acomodar al menos 24 puertos en una 1RU. |  |  |
| 18.94 |  | Deben ser modulares puerto por puerto, en el cual se pueda insertar conectores UTP Cat 5E, UTP Cat 6, UTP y blindados cat 6A, conectores de Fibra óptica SC, ST, LC, FC y MT-RJ. |  |  |
| 18.95 |  | Debe contar con una placa de acero inoxidable para darle continuidad a la tierra entre el panel y los conectores. |  |  |
| 18.96 |  | Debe cumplir con las siguientes normas: |  |  |
| 18.97 |  | • ANSI/TIA-568-C para Cat 5e, Cat 6, y Cat 6A |  |  |
| 18.98 |  | • ANSI/TIA-1096-A (antes FCC parte 68) |  |  |
| 18.99 |  | • IEC 60603-7 |  |  |
| 18.100 |  | • ETL con verificación de independiente |  |  |
| 18.101 |  | Disponibilidad de ser montado en racks o gabinetes de 19“. Debe incluir arandelas de estrella y una oreja de tierra para flexibilidad en la conexión de tierra. Además de una barra apropiada para el manejo de los cables. |  |  |
| 18.103 |  | Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad. |  |  |
| 18.104 | PATCH CORD DE USUARIO CATEGORIA 6A | Deben estar construidos en cable de cobre multifilar, U/FTP, 28AWG y plugs modulares en cada uno de sus extremos. |  |  |
| 18.105 |  | Deben cumplir con las siguientes especificaciones: • ANSI/TIA-568.2-D • ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68) • ISO/IEC11801-1 • RoHS compliant • IEEE 802.3bt PoE: Type 1 (15.4 W) formerly 802.3af, Type 2 (30 W) formerly 802.3at, Type 3 (60 W), Type 4 (90 W) • Cisco UPoE (60 W), UPoE+ (90 W) • Power over HDBaseT™ PoH (95 W) • UL 444 (CM) • IEC 60332-1 (LSHF/LSZH) • UL 94V-0 |  |  |
| 18.106 |  | Deberán ser construidos directamente en fábrica y certificados como estipula la TIA/EIA, adicionalmente deben venir en su bolsa original de empaque. |  |  |
| 18.107 |  | No se aceptarán patch cord fabricados localmente. |  |  |
| 18.108 |  | Para optimizar el manejo, se solicita que el diámetro máximo del patchcord sea de 4.7 mm |  |  |
| 18.109 |  | Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad. |  |  |
| 18.110 |  | Debe cumplir especificaciones de desempeño para Categoría 6A según requerimientos del estándar ANSI/TIA-568.2-D |  |  |
| 18.111 |  | Debe ser compatible con Categoría 3, 5e y 6. |  |  |
| 18.112 |  | Su desempeño debe estar probado al 100%. |  |  |
| 18.113 | PATCH CORD DE ADMINISTRACIÓN CATEGORIA 6A | Deben estar construidos en cable de cobre multifilar, U/FTP, 28AWG y plugs modulares en cada uno de sus extremos. |  |  |
| 18.114 |  | Deben cumplir con las siguientes especificaciones: • ANSI/TIA-568.2-D • ANSI/TIA-1096-A (formerly FCC Part 68) • ISO/IEC11801-1 • RoHS compliant • IEEE 802.3bt PoE: Type 1 (15.4 W) formerly 802.3af, Type 2 (30 W) formerly 802.3at, Type 3 (60 W), Type 4 (90 W) • Cisco UPoE (60 W), UPoE+ (90 W) • Power over HDBaseT™ PoH (95 W) • UL 444 (CM) • IEC 60332-1 (LSHF/LSZH) • UL 94V-0 |  |  |
| 18.115 |  | Deberán ser construidos directamente en fábrica y certificados como estipula la TIA/EIA, adicionalmente deben venir en su bolsa original de empaque. |  |  |
| 18.116 |  | No se aceptarán patch cord fabricados localmente. |  |  |
| 18.117 |  | Para optimizar el manejo, se solicita que el diámetro máximo del patchcord sea de 4.7 mm |  |  |
| 18.118 |  | Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad. |  |  |
| 18.119 |  | Debe cumplir especificaciones de desempeño para Categoría 6A según requerimientos del estándar ANSI/TIA-568.2-D |  |  |
| 18.120 |  | Debe ser compatible con Categoría 3, 5e y 6. |  |  |
| 18.121 |  | Su desempeño debe estar probado al 100%. |  |  |
| 18.122 | Plug RJ45 | Fácil terminación en campo sin necesidad de herramientas |  |  |
| 18.123 |  | Cuerpo del conector de zinc fundido a presión para protección EMI/RFI, aislamiento de la señal y supresión de allien cross talk (AXT) |  |  |
| 18.124 |  | Terminación de conductores solidos o trenzados de 22 a 26 AWG |  |  |
| 18.125 |  | Carcasa de blindaje de 360° |  |  |
| 18.126 |  | Pestillo de liberación larga que asegure fácil inserción y extracción en espacios confinados |  |  |
| 18.127 |  | Debe ser fabricado cumpliendo los siguientes estándares: • ANSI/TIA-568.2-D (Cat 6A) • ISO/IEC 11801 Class EA • cULus Listed • UL 2043 • RoHS 2 • IEC 60603-7 (incluido IEC 60512-5-2) • IEC 60512-99-001 (incluido IEC 60512-9-3) • ANSI/TIA-1096-A (anteriormente FCC Part 68) • IEEE 802.3at (Type 1) PoE up to 15.4 watts • IEEE 802.3at (Type 2) PoE+ up to 30 watts • IEEE Draft 802.3bt (Type 3) PoE+ up to 60 watts • IEEE Draft 802.3bt (Type 4) PoE+ up to 100 watts • Cisco Universal Power Over Ethernet (UPOE) up to 60 watts • Power over HDBaseTTM (POH) up to 100 watt |  |  |
| 18.128 |  | Temperatura de almacenamiento -40°C to +70°C |  |  |
| 18.129 |  | Temperatura de operación -10°C to +60°C |  |  |
| 18.130 | Segmento de Administración | El segmento de administración se compondrá de las conexiones e interconexiones que permitirán el enlace con otros subsistemas, ya sean dos subsistemas entre sí o para asignar los circuitos de equipos comunes a un subsistema, facilitando la administración de los circuitos de los equipos comunes enrutándolos a varios lugares del edificio, es decir, al subsistema de Área de Trabajo. Este segmento cumplirá los requerimientos de los estándares ANSI/TIA-568-D y ANSI/TIA-606-C, en cuanto se refiere a la administración del Hardware y de la documentación. Se tendrán en cuenta las respectivas consideraciones para los centros de cableado (ANSI/TIA-568-D y ANSI/TIA-569-D). |  |  |
| 18.131 |  | El Sistema de Red de datos tendrá, como parte del segmento de administración, los gabinetes de comunicaciones para el distribuidor principal, los cuales permitirán interconectar los subsistemas horizontales y de equipos. Los elementos para realizar la interconexión que se requieren en los distribuidores en estos gabinetes, cumplirán las exigencias especificadas en ANSI/TIA-568D. |  |  |
| 18.132 | Organizadores Horizontales | Deben ser de tipo cerrado con tapa. |  |  |
| 18.133 |  | Su construcción debe ser en ABS listado UL 94V-0. |  |  |
| 18.134 |  | Deben ser de dos unidades de rack para respetar el radio de curvatura de los cables categoría 6A U/FTP. |  |  |
| 18.135 |  | Debe ser listado UL y cumplir con los requerimientos de la TIA/EIA 568C. |  |  |
| 18.136 |  | Debe incluir 4 accesorios para el correcto manejo del radio de curvatura. |  |  |
| 18.137 |  | Debe ser delantero. |  |  |
| 18.138 |  | Debe tener la posibilidad de manejar la tapa abisagrada a 180 grados. |  |  |
| 18.139 |  | Deben poseer accesorios laterales para que los patch cord tengan manejo y control de radio de curvatura y evitar deterioro cuando se dirigen hacia los organizadores verticales. Los organizadores ranurados horizontales deben estar diseñados para soportar accesorios de manejo y organización adicionales tales como retenedores de cable y bisagras para la tapa (éstas últimas para un acceso rápido). |  |  |
| 18.140 |  | Los organizadores de cable deben ser originales de fábrica bajo el concepto mono marca junto con el canal de comunicaciones. |  |  |

Mayor ANDRÉS FELIPE SANTA SILVA

Dueño de Necesidad

Capitán CAMILO ANDRÉS CORDOBA RINCON

Estructurador Estudio Previo

ACTIVIDADES ADECUACIÓN INSTALACIONES

| A1-1.01. | DESMONTE DE CIELO RASO EN CUALQUIER MATERIAL Y ESTRUCTURA PORTANTE | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad | 62 metros cuadrados |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar el desmonte de cielo raso existente en cualquier material, junto con su estructura portante, dentro del área intervenida, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos adyacentes para evitar afectaciones. Previo al inicio, se deberán realizar las desconexiones de redes eléctricas, luminarias y cualquier otra instalación que interfiera, asegurando condiciones adecuadas de seguridad durante la ejecución. El retiro se realizará mediante procedimientos manuales y/o con herramienta liviana, en forma progresiva, ordenada y controlada, incluyendo la remoción de láminas, paneles o elementos de acabado (yeso, drywall, PVC, fibra mineral, madera u otros), así como de la totalidad de la estructura de soporte, tales como perfiles metálicos, listones, suspensiones, anclajes y accesorios. Se deberá contemplar el desmonte cuidadoso de luminarias y demás elementos reutilizables, evitando daños, los cuales deberán ser entregados al supervisor del contrato en sitio, según indicaciones. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo del material desmontado y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de escombros y la afectación de elementos contiguos. La actividad incluye todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, cargue, descargue, transporte interno y disposición de residuos, así como la inclusión de las áreas transitadas necesarias para la correcta ejecución, garantizando condiciones seguras y un adecuado manejo del entorno de trabajo. |  |  |
| A1-1.02. | DESMONTE DE LÁMPARAS ILUMINACIÓN LARGAS, CUADRADAS, REDONDAS, REFLECTORES | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 9 UNIDADES |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar el desmonte de lámparas de iluminación existentes de diferentes tipologías (largas, cuadradas, redondas, reflectores u otras), dentro del área intervenida, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos adyacentes para evitar afectaciones. Previo al inicio, se deberán realizar las desconexiones eléctricas correspondientes, asegurando condiciones seguras durante la intervención. El retiro se realizará mediante procedimientos manuales y/o con herramienta liviana, en forma progresiva, controlada y sin causar daños a las instalaciones existentes. La actividad incluye el desmonte de luminarias, bombillas, difusores, soportes, bases, cableado asociado y accesorios, según aplique, garantizando su manipulación adecuada. Las luminarias que se encuentren en buen estado deberán ser retiradas cuidadosamente y entregadas al supervisor del contrato en sitio, conforme a las indicaciones establecidas. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo de los elementos desmontados y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de materiales y la afectación de zonas contiguas. La actividad incluye mano de obra, equipos, herramientas, cargue, descargue, transporte interno, clasificación de elementos reutilizables y disposición final de residuos, garantizando condiciones seguras y un adecuado manejo del área de trabajo. |  |  |
| A1-1.3. | DESMONTE DE CABLEADO ELÉCTRICO. INCLUYE TUBERIA Y DEMAS ACCESORIOS ELÉCTRICOS | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 60 ML |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar el desmonte de cableado eléctrico existente, incluyendo tubería y demás accesorios eléctricos, dentro del área intervenida, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos adyacentes para evitar afectaciones. Previo al inicio, se deberán realizar las desconexiones eléctricas correspondientes y verificar la ausencia de tensión en los circuitos, asegurando condiciones seguras durante la ejecución. El retiro se realizará mediante procedimientos manuales y/o con herramienta liviana, en forma progresiva, ordenada y controlada, incluyendo la remoción de conductores, tuberías (PVC, EMT, conduit u otras), canaletas, bandejas, cajas de paso, soportes, fijaciones y demás accesorios asociados al sistema eléctrico. Se deberá evitar causar daños a las estructuras o elementos que no hagan parte del alcance. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo del material desmontado y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de escombros y la afectación de zonas contiguas. Los elementos que puedan ser reutilizables deberán ser retirados cuidadosamente y entregados al supervisor del contrato en sitio, conforme a las indicaciones establecidas. La actividad incluye mano de obra, equipos, herramientas, cargue, descargue, transporte interno, clasificación de materiales y disposición final de residuos, garantizando condiciones seguras y un adecuado manejo del área de trabajo. |  |  |
| A1-2.01. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRY WALL DOBLE CARA E=10 CON FRESCASA, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 10 metros cuadrados |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar el suministro y aplicación de pintura sobre muros en drywall, garantizando la adecuada protección del área intervenida y de los elementos adyacentes. La actividad comprende la preparación de la superficie, incluyendo el tratamiento de juntas mediante cinta y masilla, cubrimiento de tornillos, aplicación de capas de estuco o masilla según se requiera, lijado entre manos y limpieza de polvo, hasta obtener una superficie uniforme, lisa y apta para acabado. Posteriormente se deberá aplicar una mano de sellador o imprimante para drywall, con el fin de regular la absorción de la superficie y mejorar la adherencia de la pintura. Finalmente, se realizará la aplicación de dos (2) a tres (3) manos de pintura tipo vinilo, mediante rodillo, brocha o equipo adecuado, en capas uniformes, garantizando cubrimiento total, acabado homogéneo y respetando los tiempos de secado entre manos conforme a las especificaciones del fabricante. Durante la ejecución se deberá mantener el control de salpicaduras, orden y limpieza del área, así como la protección de pisos, carpinterías y demás elementos. El ítem incluye el suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, preparación de superficie, aplicación de sellador, pintura y limpieza final del área intervenida. Como criterio de aceptación, la superficie deberá presentar un acabado continuo, uniforme, sin marcas de juntas, tornillos visibles, ondulaciones, manchas o diferencias de tono, siendo responsabilidad del contratista realizar los retoques o correcciones necesarias. |  |  |
| A1-3.01. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 10 metros cuadrados |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se debe realizar resane puntual en muros afectados por desmontaje y corrección de perforaciones, fisuras menores y zonas deterioradas. Posteriormente se aplicará tres (3) manos de pintura tipo 1 lavable en la totalidad del recinto intervenido, con el fin de garantizar uniformidad estética y acabado homogéneo. El resane se limitará a los sectores puntuales afectados, sin contemplar reconstrucciones estructurales adicionales. Aplica para los muros que queden a la vista y sin aislamiento acústico. Se deberá ejecutar la actividad de resanes y aplicación de pintura tipo 1 en muros existentes a la vista dentro del área intervenida, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos adyacentes para evitar afectaciones. El alcance contempla la intervención puntual de las superficies afectadas por actividades de desmontaje, incluyendo la corrección de perforaciones, fisuras menores, oquedades y zonas deterioradas, sin contemplar reconstrucciones estructurales adicionales. Previo a la aplicación de acabados, se deberá realizar la limpieza de las superficies, retirando polvo, residuos, material suelto o cualquier elemento que afecte la adherencia. Los resanes se ejecutarán de manera localizada mediante la aplicación de materiales adecuados de primera calidad, incluyendo estuco cuando se requiera para la nivelación, seguido de lijado hasta obtener una superficie uniforme y continua. En caso de ser necesario, se aplicará sellador o imprimante conforme a las condiciones del sustrato. Posteriormente, se aplicarán tres (3) manos de pintura tipo 1 lavable en la totalidad del recinto intervenido, con el fin de garantizar uniformidad estética, color homogéneo y adecuada adherencia en todas las superficies visibles. Esta actividad aplica exclusivamente para los muros que queden a la vista y que no cuenten con sistemas de aislamiento acústico. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo de materiales sobrantes y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de escombros y la afectación de elementos contiguos. La actividad incluye todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, protección de áreas, cargue, descargue, disposición de residuos y limpieza final, garantizando un acabado de alta calidad conforme a las especificaciones técnicas establecidas. |  |  |
| A1-4.01. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PLANO EN DRY WALL INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE APLICACIÓN DE PINTURA TIPO VINILO Y ESTUCO | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 62 metros cuadrados |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá realizar el suministro e instalación de cielo raso en sistema liviano tipo drywall, conforme al diseño arquitectónico aprobado. Se deberá ejecutar el suministro e instalación de cielo raso plano en sistema drywall, incluyendo la estructura metálica de soporte, así como la aplicación de estuco y pintura tipo vinilo, garantizando la adecuada protección del área intervenida y de los elementos adyacentes. La actividad comprende el suministro e instalación de perfilería metálica galvanizada (canales, ángulos, omegas o perfiles principales y secundarios), elementos de suspensión y anclaje, debidamente nivelados, alineados y fijados a la estructura existente, cumpliendo con las especificaciones técnicas del sistema. Posteriormente se instalarán las placas de yeso (drywall), asegurando su correcta modulación, fijación y alineación. Se realizará el tratamiento de juntas mediante cinta y masilla, cubrimiento de tornillos, aplicación de estuco en la superficie según se requiera, lijado y limpieza, hasta obtener un acabado uniforme y apto para pintura. Finalmente, se ejecutará la aplicación de pintura tipo vinilo en dos (2) a tres (3) manos, garantizando cubrimiento homogéneo, adherencia y acabado continuo, respetando los tiempos de secado entre manos. Durante la ejecución se deberá mantener el control de salpicaduras, orden y limpieza del área, así como la protección de los elementos existentes. El ítem incluye el suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipos, estructura metálica, placas, tratamiento de juntas, estuco, pintura y limpieza final del área intervenida. La actividad se medirá en metro cuadrado (m²) y su pago incluirá todos los costos directos e indirectos necesarios para su correcta ejecución. Como criterio de aceptación, el cielo raso deberá presentar superficie plana, nivelada, sin fisuras, ondulaciones, juntas visibles, manchas o diferencias de tono, garantizando un acabado uniforme y de calidad. |  |  |
|  | Imagen de referencia |  |  |  |
| A1-5.01. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REVESTIMIENTO FONOABSORBENTE EN MUROS CON PANELES DE FIBRA DE POLIÉSTER DE ALTA DENSIDAD CON UN NRC DE MÍNIMO 0,85 DE ESPESOR. | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 110 m2 |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Revestimiento fonoabsorbente en muros con paneles de fibra de poliéster de alta densidad con un NRC de mínimo 0,85 para encapsulamiento de ruido interno y mitigación de ruido externo para mejoramiento de inmersión del sistema, material con certificación retardante al fuego clase A/B1 Se deberá ejecutar el suministro e instalación de revestimiento fonoabsorbente en muros mediante paneles de fibra de poliéster de alta densidad, con un coeficiente de absorción acústica (NRC) mínimo de 0,85, dentro del área intervenida, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos adyacentes para evitar afectaciones. El sistema estará orientado al encapsulamiento de ruido interno y la mitigación de ruido externo, con el fin de mejorar las condiciones de inmersión acústica del espacio. Previo a la instalación, se deberá verificar que las superficies se encuentren limpias, secas, niveladas y en condiciones adecuadas para la correcta fijación del sistema. La instalación de los paneles se realizará de manera uniforme, continua y alineada, utilizando los métodos de fijación recomendados por el fabricante (adhesivos, anclajes mecánicos u otros), garantizando estabilidad, correcta adherencia y un acabado estético de alta calidad, sin separaciones, deformaciones ni elementos sueltos. El material deberá contar con certificación retardante al fuego clase A o B1, conforme a la normatividad aplicable, garantizando condiciones de seguridad y desempeño. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo de sobrantes y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de materiales y la afectación de zonas contiguas. La actividad incluye todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, cortes, ajustes, remates perimetrales, transporte, cargue, descargue y disposición de residuos, garantizando un sistema fonoabsorbente funcional, seguro y conforme a las condiciones técnicas exigidas. |  |  |
|  | Imagen de referencia |  |  |  |
| A1-6.01. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE CAUCHO DE ALTA DENSIDAD, TIPO BALDOSA INTERLOCK O SIMILAR DE 10MM A 15MM DE ESPESOR COMPUESTO DE CAUCHO SBR Y EPDM O SIMILAR CON CAPACIDADES ANTIDESLIZANTES Y DE AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO Y AISLAMIENTO ANTIESTÁTICO. | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 62 metros cuadrados |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar el suministro e instalación de piso de caucho de alta densidad, tipo baldosa interlock o sistema similar, con espesores entre 10 mm y 15 mm, compuesto de caucho SBR y EPDM o material equivalente, dentro del área intervenida, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos adyacentes para evitar afectaciones. Previo a la instalación, se deberá verificar que la superficie de soporte se encuentre nivelada, firme, limpia, seca y libre de polvo, grasas o cualquier material que afecte la correcta adherencia o asentamiento del sistema. En caso de requerirse, se deberán realizar las correcciones necesarias para garantizar una base adecuada. La instalación se realizará de manera uniforme, continua y alineada, asegurando el correcto ensamble de las piezas tipo interlock o su fijación mediante adhesivos cuando aplique, garantizando estabilidad, nivelación y un adecuado ajuste entre piezas. El sistema deberá cumplir con propiedades antideslizantes, adecuada amortiguación de impacto y condiciones de aislamiento antiestático, conforme a las especificaciones técnicas del fabricante. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo de materiales sobrantes y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de elementos y la afectación de zonas contiguas. La actividad incluye todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, cortes, ajustes, remates perimetrales, transporte, cargue, descargue y disposición de residuos, garantizando un acabado final uniforme, seguro, funcional y de alta calidad. |  |  |
|  | Imagen de referencia |  |  |  |
| A1-7.01. | Suministro e instalación de Puerta en Vidrio Templado Laminado 10mm | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 5.14 M2 |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar el suministro e instalación de puerta corrediza en vidrio templado de seguridad para acceso a espacios interiores, con dimensiones acordes y proporcionales al área indicada (la dimensión mencionada es la del vano existente 2,20 m de ancho por 2,34 m de alto), se debe asegurar el correcto funcionamiento e instalación de la puerta fabricada en vidrio templado de 10 mm de espesor con bordes pulidos para mayor seguridad, dentro del área intervenida, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos adyacentes para evitar afectaciones. Previo a la fabricación, se deberán verificar en sitio las dimensiones exactas, considerando que el vidrio templado no admite modificaciones posteriores. La instalación se realizará conforme al diseño de sistema corredizo, incluyendo riel superior, rodamientos, guías, topes, manijas y demás herrajes en acero inoxidable o aluminio anodizado necesarios para su correcto funcionamiento, garantizando un desplazamiento suave, estable y seguro. Se deberá asegurar el adecuado anclaje del sistema a la estructura existente, correcta alineación, nivelación y holguras de operación. La puerta deberá garantizar resistencia, estabilidad y adecuado funcionamiento, permitiendo el paso de luz y visibilidad entre espacios. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo de sobrantes y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de materiales y la afectación de zonas contiguas. La actividad incluye suministro, transporte, instalación, ajustes, limpieza final y todos los recursos necesarios para su correcta ejecución, garantizando un acabado seguro, funcional y de alta calidad. |  |  |
|  | Imagen de referencia |  |  |  |
| A1-8.01. | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO RED SISTEMA ELÉCTRICO | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA PORTACABLES CON DIVISIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE SALIDAS DE VOZ, DATOS Y ENERGÍA REGULADA | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 62.5 metros lineales |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar el suministro e instalación de canaleta plástica portacables para la conducción conjunta y organizada de redes de voz, datos y energía regulada dentro del área intervenida, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos adyacentes para evitar afectaciones. Previo a la instalación, se deberán verificar en sitio los recorridos, ubicación de salidas y condiciones de las superficies, asegurando la adecuada coordinación con los demás sistemas. La instalación se realizará de manera alineada, nivelada y continua, fijando la canaleta a muros u otras superficies mediante los elementos de anclaje adecuados, garantizando estabilidad, correcta sujeción y un acabado estético uniforme. El sistema deberá permitir una adecuada organización interna del cableado, asegurando la correcta disposición de las redes de voz, datos y energía regulada, evitando interferencias y garantizando condiciones seguras de operación. Se deberán incluir todos los accesorios necesarios, tales como tapas, uniones, esquineros, terminales, adaptadores y módulos para la instalación de salidas. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo de sobrantes y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de materiales y la afectación de zonas contiguas. La actividad incluye todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, cortes, ajustes, perforaciones, fijaciones, transporte, cargue, descargue y limpieza final, garantizando una instalación funcional, segura y conforme a las especificaciones técnicas establecidas. |  |  |
| A1-8.02. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN TUBERÍA PVC (INCLUYE TUBERÍA, CABLEADO Y REGATEO), Y/O ELEMENTOS NECESARIOS PARA DEJAR ESTAS REDES EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO (SOLO PARA REDES EMBEBIDAS EN MUROS). | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 20 metros lineales |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar el suministro e instalación de la red eléctrica embebida en muros mediante tubería PVC, dentro del área intervenida, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos adyacentes para evitar afectaciones. La actividad incluye el regateo en muros, suministro e instalación de tubería, conductores eléctricos y demás elementos necesarios para la correcta canalización y funcionamiento del sistema. Previo al inicio, se deberán verificar los recorridos, puntos de conexión y condiciones de los muros, asegurando la adecuada coordinación con los demás sistemas. El regateo se realizará de forma controlada, evitando afectaciones estructurales y garantizando trazos alineados y definidos. Posteriormente, se instalará la tubería PVC con sus respectivos accesorios (codos, uniones, cajas, etc.), asegurando continuidad, fijación y correcta disposición. El cableado se realizará conforme a las especificaciones técnicas, garantizando el calibre adecuado, correcta identificación, continuidad, aislamiento y cumplimiento de la normatividad vigente. Una vez instalada la red, se deberán realizar las pruebas necesarias para verificar su correcto funcionamiento. Finalmente, se deberá efectuar el resane de los muros intervenidos, dejándolos en condiciones aptas para su acabado final. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo de sobrantes y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de escombros y la afectación de zonas contiguas. La actividad incluye todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, cargue, descargue, pruebas y limpieza final, garantizando una instalación segura, funcional y conforme a las condiciones técnicas exigidas. |  |  |
| A1-8.03. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TUBO LED HERMÉTICA SOBREPONER 1X24W LUZ BLANCA | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 12 unidades |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar el suministro e instalación de lámpara tipo tubo LED hermética de sobreponer, configuración 1x24 W, luz blanca, dentro del área intervenida, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos adyacentes para evitar afectaciones. Previo a la instalación, se deberán verificar los puntos eléctricos existentes, condiciones de la superficie de fijación y compatibilidad del sistema. La instalación se realizará mediante fijación directa a según diseño, utilizando los elementos de anclaje adecuados, garantizando estabilidad, alineación y nivelación del conjunto. La luminaria deberá contar con carcasa hermética adecuada para protección contra polvo y humedad, así como con sus respectivos accesorios, difusor, sistema de conexión y cableado necesario para su correcto funcionamiento. Se deberá asegurar la correcta conexión eléctrica, verificando polaridad, continuidad y niveles de tensión, realizando las pruebas necesarias para garantizar su operación eficiente. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo de materiales sobrantes y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de elementos y la afectación de zonas contiguas. La actividad incluye suministro, transporte, instalación, accesorios, conexiones, pruebas de funcionamiento, mano de obra, equipos, herramientas y limpieza final, garantizando un sistema de iluminación seguro, funcional y conforme a las especificaciones técnicas establecidas. |  |  |
| A1-8.05. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE AMERICANA | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 15 unidades |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar el suministro e instalación de toma doble tipo americana dentro del área intervenida, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos adyacentes para evitar afectaciones. Previo al inicio, se deberán realizar las desconexiones eléctricas correspondientes y verificar la ausencia de tensión en el punto de intervención, asegurando condiciones seguras durante la ejecución. La instalación se realizará conforme a las especificaciones técnicas, garantizando la correcta ubicación, fijación y conexión de la toma doble tipo americana (tipo A o B con polo a tierra), asegurando adecuada polaridad, continuidad, calibre de conductores acorde a la carga y cumplimiento de la normatividad vigente. Se deberá verificar que la caja eléctrica, canalización y conductores se encuentren en condiciones adecuadas; en caso contrario, se deberán realizar los ajustes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del punto. Se deberán utilizar materiales certificados y de primera calidad, garantizando una adecuada instalación, nivelación y acabado del elemento, así como su correcto funcionamiento. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo de materiales sobrantes y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de elementos y la afectación de zonas contiguas. La actividad incluye todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, cargue, descargue, pruebas de funcionamiento y limpieza final, garantizando un punto eléctrico seguro, funcional y conforme a las condiciones técnicas requeridas. |  |  |
| A1-8.06. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 2 unidades |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar el suministro e instalación de interruptor conmutable sencillo dentro del área intervenida, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos adyacentes para evitar afectaciones. Previo al inicio, se deberán realizar las desconexiones eléctricas correspondientes y verificar la ausencia de tensión en el punto de intervención, asegurando condiciones seguras durante la ejecución. La instalación se realizará conforme a las especificaciones técnicas, mediante la correcta conexión de los conductores, asegurando continuidad del circuito, adecuada identificación de líneas viajeras y cumplimiento de la configuración requerida para su funcionamiento tipo conmutable (escalera). Se deberá verificar que la caja eléctrica, canalización y cableado asociado se encuentren en condiciones adecuadas, realizando los ajustes necesarios en caso de ser requerido. Se deberán utilizar materiales certificados y de primera calidad, garantizando una adecuada fijación, nivelación y acabado del elemento, así como su correcto funcionamiento. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo de materiales sobrantes y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de elementos y la afectación de zonas contiguas. La actividad incluye todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, cargue, descargue, pruebas de funcionamiento y limpieza final, garantizando un sistema seguro, funcional y conforme a las condiciones técnicas requeridas. |  |  |
| A1-8.07. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE BIFÁSICA 20A | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 15 unidades |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar el suministro e instalación de toma doble bifásica de 20 A dentro del área intervenida, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos adyacentes para evitar afectaciones. Previo al inicio, se deberán realizar las desconexiones eléctricas correspondientes y verificar la ausencia de tensión en el punto de intervención, asegurando condiciones seguras durante la ejecución. La instalación se realizará conforme a las especificaciones técnicas, garantizando la correcta ubicación, fijación y conexión de la toma doble bifásica de 20 A (tipo NEMA 5-20R o equivalente), asegurando adecuada polaridad, continuidad, conexión a tierra y calibre de conductores acorde a la capacidad del circuito. Se deberá verificar que la caja eléctrica, canalización y cableado existente se encuentren en condiciones adecuadas; en caso contrario, se deberán realizar los ajustes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del punto. Se deberá asegurar que el circuito cuente con la protección correspondiente (interruptor termomagnético de 20 A) y que cumpla con la normatividad vigente aplicable. Se utilizarán materiales certificados y de primera calidad, garantizando una adecuada instalación, nivelación y acabado del elemento, así como su correcto funcionamiento. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo de materiales sobrantes y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de elementos y la afectación de zonas contiguas. La actividad incluye todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, cargue, descargue, pruebas de funcionamiento y limpieza final, garantizando un punto eléctrico seguro, funcional y conforme a las condiciones técnicas requeridas. |  |  |
| A1-8.08. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMA DOBLE P.T.A. 15A 125V NARANJA | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 15 unidades |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar el suministro e instalación de toma doble con polo a tierra (P.T.A.) de 15 A y 125 V, color naranja, dentro del área intervenida, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos adyacentes para evitar afectaciones. Este tipo de toma está destinado a circuitos regulados, por lo cual deberá garantizarse su correcta identificación y conexión conforme al diseño eléctrico. Previo al inicio, se deberán realizar las desconexiones eléctricas correspondientes y verificar la ausencia de tensión en el punto de intervención, asegurando condiciones seguras durante la ejecución. La instalación se realizará conforme a las especificaciones técnicas, garantizando la correcta ubicación, fijación y conexión del tomacorriente, asegurando adecuada polaridad, continuidad, conexión efectiva a tierra y calibre de conductores acorde a la carga y al tipo de circuito regulado. Se deberá verificar que la caja eléctrica, canalización y cableado existente se encuentren en condiciones adecuadas; en caso contrario, se deberán realizar los ajustes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del punto. Así mismo, se deberá asegurar que el circuito cuente con la protección correspondiente y que cumpla con la normatividad vigente aplicable. Se utilizarán materiales certificados y de primera calidad, garantizando una adecuada instalación, nivelación y acabado del elemento, así como su correcto funcionamiento. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo de materiales sobrantes y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de elementos y la afectación de zonas contiguas. La actividad incluye todos los materiales, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, cargue, descargue, pruebas de funcionamiento y limpieza final, garantizando un punto eléctrico seguro, funcional y conforme a las condiciones técnicas requeridas. |  |  |
| A1-8.09. | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO RED SISTEMA ELÉCTRICO | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 01 |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Instalación, adecuación y puesta en funcionamiento del sistema de red eléctrica, de acuerdo con los planos, normas técnicas vigentes y requerimientos del proyecto. La actividad incluye el suministro e instalación de canalizaciones, cableado eléctrico, tableros, tomacorrientes, puntos de conexión y elementos de protección, así como la verificación de continuidad, correcta polaridad, niveles de tensión y pruebas operativas. Se garantiza el cumplimiento de las condiciones de seguridad eléctrica y el correcto funcionamiento del sistema para la operación de los equipos asociados. Las adecuaciones deberán regirse bajo las siguientes especificaciones técnicas: |  |  |
|  |  | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL |  |  |
|  |  | ESPECIFICACIÓN |  |  |
|  |  | Tablero: Trifásico con espacio para totalizador, incluye totalizador industrial según diagrama unifilar y cuadro de carga de acuerdo al diseño realizado por el Contratista. El tablero debe incluir una marcación clara de todos y cada uno de los elementos que componen del mismo, incluyendo marcación de cada uno de los conductores del circuito fases, neutro y tierra; con identificadores tipo clip o adhesivos, incluye directorio de circuitos, instalado en bolsillo en la cara interior de la tapa para actualizaciones futuras del mismo. |  |  |
|  |  | Una vez se encuentre instalación el tablero con sus respectivos enchufables, se debe revisar la totalidad de las conexiones y se apretarán los bornes de entrada, tornillos de derivación en cada uno de los interruptores automáticos, tornillos de neutros y las conexiones de la línea a tierra. Los tableros se deben derivar y alambrar siguiendo exactamente la numeración de los circuitos de acuerdo al cuadro de cargas y al diagrama unifilar, identificando los conductores para cada circuito. |  |  |
|  |  | Barrajes: Barraje tripolar fabricado en cobre electrolítico. |  |  |
|  |  | Barraje para conexión del neutro del sistema. |  |  |
|  |  | Barraje para conexión del armario al sistema de tierra. |  |  |
|  |  | Interruptores para circuito: Los necesarios para su correcto funcionamiento, Incluye interruptores enchufables mono polares, bipolares o tripolares de salida según el circuito que deban respaldar. |  |  |
|  |  | Normatividad: Cumplir con lo especificado en las Normas RETIE- NTC 2050 |  |  |
|  |  | TABLERO DE DISTRIBUCION REGULADO |  |  |
|  |  | ESPECIFICACIÓN |  |  |
|  |  | Tablero: Trifásico con espacio para totalizador, incluye totalizador industrial según diagrama unifilar y cuadro de carga de acuerdo al diseño realizado por el Contratista. El tablero debe incluir una marcación clara de todos y cada uno de los elementos que componen del mismo, incluyendo marcación de cada uno de los conductores del circuito fases, neutro y tierra; con identificadores tipo clip o adhesivos, incluye directorio de circuitos, instalado en bolsillo en la cara interior de la tapa para actualizaciones futuras del mismo. |  |  |
|  |  | Una vez se encuentre instalación el tablero con sus respectivos enchufables, se debe revisar la totalidad de las conexiones y se apretarán los bornes de entrada, tornillos de derivación en cada uno de los interruptores automáticos, tornillos de neutros y las conexiones de la línea a tierra. Los tableros se deben derivar y alambrar siguiendo exactamente la numeración de los circuitos de acuerdo al cuadro de cargas y al diagrama unifilar, identificando los conductores para cada circuito. |  |  |
|  |  | Barrajes: Barraje tripolar fabricado en cobre electrolítico. |  |  |
|  |  | Barraje para conexión del neutro del sistema. |  |  |
|  |  | Barraje para conexión del armario al sistema de tierra. |  |  |
|  |  | Interruptores para circuito: Los necesarios para su correcto funcionamiento, Incluye interruptores enchufables mono polares, bipolares o tripolares de salida según el circuito que deban respaldar. |  |  |
|  |  | Normatividad: Cumplir con lo especificado en las Normas RETIE- NTC 2050 |  |  |
|  |  | ACOMETIDA ELECTRICA UPS |  |  |
|  |  | ESPECIFICACIÓN |  |  |
|  |  | Conductores: Fases, neutro y tierra en cobre acorde a capacidad 10KVA |  |  |
|  |  | Canalización: EMT o PVC según recorrido proyectado |  |  |
|  |  | Protección: Interruptor acorde a capacidad nominal |  |  |
|  |  | Incluye Conectores, fijaciones y pruebas de continuidad |  |  |
|  |  | Normativa: Cumplimiento RETIE vigente |  |  |
| A1-8.10. | INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE RED CABLEADO ESTRUCTURADO | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 01 |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar la instalación y puesta en funcionamiento del sistema de red de cableado estructurado dentro del área intervenida, de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normatividad vigente aplicable, garantizando la delimitación del frente de trabajo y la protección de los elementos existentes para evitar afectaciones. Previo al inicio, se deberán verificar las rutas de canalización, ubicación de puntos de red, racks y condiciones del área, asegurando la adecuada coordinación con los demás sistemas. La actividad comprende el suministro e instalación del cableado estructurado (cable UTP o equivalente según diseño), canalizaciones (tubería, canaleta, bandeja o canastilla), patch panels, faceplates, conectores, racks, organizadores y demás elementos requeridos, garantizando el correcto tendido, fijación, identificación y ordenamiento del sistema, así como el cumplimiento de radios de curvatura, distancias máximas y separación respecto a redes eléctricas, conforme a las buenas prácticas y estándares aplicables. La puesta en funcionamiento incluye el ponchado de puntos, etiquetado, organización en rack y certificación del cableado mediante pruebas de continuidad, desempeño y transmisión de datos, verificando que cada punto cumpla con los niveles requeridos para su operación. Durante la ejecución se deberá mantener el control de residuos, el retiro continuo de materiales sobrantes y el orden del área intervenida, evitando la acumulación de elementos y la afectación de zonas contiguas. |  |  |
| A1-8.11. | ASEO GENERAL | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 01 |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Se deberá ejecutar el aseo general permanente y final de las áreas intervenidas durante la ejecución de la obra, garantizando condiciones adecuadas de orden, limpieza y seguridad en todos los frentes de trabajo. La actividad comprende la recolección, cargue, transporte interno y disposición de residuos sólidos, escombros, sobrantes de materiales, empaques y cualquier otro elemento generado por las actividades constructivas, en los sitios autorizados por la interventoría o la normativa vigente. Durante la ejecución se deberá asegurar la limpieza continua de pisos, muros, elementos estructurales, instalaciones y demás superficies afectadas por el desarrollo de las actividades, evitando la acumulación de material que pueda generar riesgos o interferencias en la obra. Se incluyen dentro de esta actividad las áreas de tránsito utilizadas para el descargue, traslado y evacuación de residuos, las cuales deberán mantenerse en condiciones de limpieza y libre circulación. El ítem incluye el suministro de mano de obra, herramientas, insumos de limpieza, bolsas, elementos de protección y demás recursos necesarios para su correcta ejecución. Como criterio de aceptación, las áreas intervenidas y de tránsito asociadas al manejo de residuos deberán entregarse libres de escombros, materiales sobrantes y suciedad, en condiciones óptimas de orden y presentación, siendo responsabilidad del contratista mantener el aseo permanente durante toda la ejecución del proyecto y hasta la entrega final de la obra. |  |  |
| A1-8.12. | ENTREGA PLANOS ADECACUAONES | ESPECIFICACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
|  | Cantidad | 1 |  |  |
|  | Descripción de la actividad | Levantamiento arquitectónico básico del área intervenida, plano de adecuaciones, plano eléctrico general y memoria descriptiva. Se deberá ejecutar la elaboración y entrega de planos de adecuaciones correspondientes al área intervenida, incluyendo el levantamiento arquitectónico básico del estado actual, el plano de adecuaciones proyectadas, el plano eléctrico general y la memoria descriptiva del proyecto, garantizando la recopilación y verificación de la información en sitio para asegurar la precisión de los documentos. El levantamiento arquitectónico deberá reflejar las condiciones reales del área, incluyendo dimensiones, distribución, elementos existentes y puntos relevantes para la intervención. El plano de adecuaciones deberá incorporar las modificaciones ejecutadas o proyectadas, indicando claramente demoliciones, nuevas instalaciones y acabados. El plano eléctrico general deberá contemplar la distribución de circuitos, puntos eléctricos, canalizaciones, tableros y demás componentes del sistema, conforme a la normatividad vigente. La memoria descriptiva deberá incluir el alcance de las actividades ejecutadas, criterios técnicos adoptados, materiales empleados y consideraciones relevantes del proyecto. Los planos deberán entregarse en formatos digitales editables (CAD) y en PDF, debidamente acotados, rotulados y organizados, cumpliendo con estándares de presentación. La actividad incluye todos los recursos necesarios para la toma de información, elaboración, revisión y entrega final de los documentos, garantizando claridad, precisión y coherencia con las condiciones reales del proyecto. |  |  |

CPS04. ANGIE CAROLINA DIAZ MEDINA

Arquitecta T.P. A2246018-1032470716

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE CALIFICACIÓN

| ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXPERIENCIA: Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en el futuro proceso de contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el RUP. La experiencia acreditada por el Proponente con el RUP será verificada por el comité técnico evaluador. Para demostrar la experiencia del proponente deberá adjuntar el Registro Único de Proponentes, vigente, actualizado de conformidad con el Decreto 1082 de 2015 y en firme de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.3 del artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012, en el que se verificará que se tenga experiencia en la ejecución de contratos ejecutados relacionados con la implementación de software de simulación y que contengan los códigos de clasificación de bienes y servicios UNSPSC del presente estudio, hasta en cuatro (04) contratos ejecutados cuya sumatoria sea igual o superior al ochenta por ciento (80%) del presupuesto oficial estimado (valor total de los ítems), expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes. En todo caso, los contratos que se presenten para acreditar la experiencia deberán constar en el RUP de acuerdo con las normas vigentes y encontrarse clasificados en mínimo cuatro (04) de los siguientes códigos del clasificador UNSPSC, dentro de los cuales de manera obligatoria se deben encontrar los códigos, 86141700 y 81111500. CLASIFICADORES DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC CLASIFICACIÓN UNSPSC; SEGMENTO; FAMILIA; CLASE; Contratos en S.M.M.L.V. (80%) presupuesto. 86101800; Servicios Educativos y de Formación; Formación profesional; Entrenamiento en servicio y desarrollo en mano de obra; 573,37. 72151500; Servicios de Edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento; Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado; Servicios de sistema eléctricos. 86141700; Servicios Educativos y de Formación; Instalaciones Educativas; Tecnología Educacional. 72101500; Servicios de Edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento; Servicio de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones; Servicios de apoyo para la construcción. 81111500; Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología; Servicios informáticos; Ingeniería de software o hardware. 43231500; Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones; Software; Software funcional especifico de la empresa. 43211500; Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones; Equipo informático y accesorios; Software funcional especifico de la empresa. 43211700; Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones; Equipo informático y accesorios; Dispositivos informáticos de entrada de datos. 39121000; Componentes, accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación; Equipos, suministros y componente eléctricos; Equipamiento para distribución y conversión de alimentación. Para lo cual el proponente deberá diligenciar el formulario Experiencia del Proponente con la información de los contratos del RUP con los que demostrará la experiencia y anexar documentos soporte como contratos, certificaciones, actas de liquidación, recibo a satisfacción o facturas, mediante los cuales el comité evaluador pueda verificar el objeto de los contratos indicados. Evaluación y Verificación. La experiencia será evaluada bajo el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE, verificando que la información de los contratos presentados acredite la ejecución satisfactoria de proyectos de magnitud y naturaleza similares y relacionados con los códigos UNPSCS. FACTOR DIFERENCIAL DE EXPERIENCIA PARA MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES, JÓVENES EGRESADOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL ICBF Y EMPRESAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: En atención a lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021, por el cual se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.18. referente a los Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas, se tiene que, de acuerdo con el numeral 1º del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, así como el artículo 21 de la Ley 2479 de 2025, mediante el cual se modifica el artículo 32 de la ley 2069 de 2020 y el artículo 1 del Decreto 287 de 2026 el cual modifico el artículo 2.2.1.2.4.2.7.3. del Decreto 1082 de 2015, se establecen los criterios diferenciales de experiencia, para el presente proceso, las MIPYMES, emprendimientos y empresas de mujeres y jóvenes Egresados del Sistema de Protección del ICBF en el sistema de compras públicas y empresas con personas con discapacidad acreditarán la experiencia con el RUP en las condiciones anteriormente referidas requerida para el proceso, no obstante, la sumatoria de la experiencia podrá ser igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto oficial asignado expresado en salarios mínimos para la época de su celebración (358,36 SMLMV), y podrá expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes y demostrarlo hasta en cinco (5) contratos ejecutados. En todo caso, los contratos que se presenten para acreditar la experiencia deberán constar en el RUP de acuerdo con las normas vigentes y encontrarse clasificados en mínimo cuatro (04) de los códigos UNSPSC señalados anteriormente y dentro de los cuales de manera obligatoria se deben encontrar los códigos, 86141700 y 81111500. Proponentes Plurales Si el Proponente es plural, su experiencia corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de sus integrantes. Si un Proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un Proponente plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del Contrato por el porcentaje de participación. Proponentes Extranjeros El Proponente extranjero no obligado para tener RUP debe acreditar la experiencia solicitada mediante certificaciones de terceros o contratos ejecutados y / o liquidados que la prueben, las cuales deben cumplir en objeto y cuantía conforme a lo descrito para el proveedor nacional. Dichos documentos además deberán cumplir los lineamientos establecidos en la Circular Externa No. 17 de 11 de febrero de 2015, expedida por Colombia Compra Eficiente. Así mismo deberá diligenciar el FORMULARIO CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA PARA ACREDITAR EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SIN SUCURSAL EN COLOMBIA: Las personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, por ello se verificará la experiencia mediante certificaciones que deben contener como mínimo la siguiente información: • Identificación de cada uno de los contratos • Nombre o razón social del contratante • Nombre o razón social del contratista • Objeto del contrato • Fecha del contrato • Cuantía o valor del contrato • Dirección y número telefónico del contratante - Fecha terminación del contrato. Nota: la certificación debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento. Si la certificación incluye varios contratos, se deben indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos y se ponderará por contrato suscrito relacionado. Si la certificación incluye el contrato principal con sus adiciones se entenderá como un solo contrato certificado. En el caso de asociaciones, el porcentaje del valor del contrato que ejecutó como miembro de un Consorcio, Unión temporal, sociedad de objeto único, empresa unipersonal o sociedades en general, (si es el caso). Si se llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estás deberán cumplir con algunos de los siguientes aspectos. a) apostillaje o b) consularización y legalización, según corresponda. No se aceptan auto certificaciones. |  |  |
| 2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL La experiencia del personal esta descrita en el presente Anexo “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS” del presente estudio previo, la cual se verificará como CUMPLE o NO CUMPLE. Para el inicio de la ejecución del contrato se requieren los siguientes perfiles, los cuales serán verificados por el supervisor del contrato a través de títulos y soportes documentales. El oferente deberá enviar certificación firmada por el representante legal donde se compromete a presentar este personal como requisito para iniciar las actividades de instalación de los bienes objeto del contrato: 4.1.4.1 INGENIERO DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE SOFTWARE: Un (01) Ingeniero de Sistemas, Ingeniero de Software, Ingeniero Electrónico o carreras afines, con tarjeta profesional vigente, con posgrado en Ingeniería de Software o Inteligencia Artificial o Realidad Virtual/Videojuegos. Experiencia General: mínimo cinco (5) años contados a partir de la obtención del título. Experiencia Específica: Mínimo tres (3) años liderando o participando en proyectos de Implementación de soluciones de Realidad Virtual (VR) o Realidad Aumentada (AR) o Integración de sistemas de hardware y software mediante protocolos de comunicación inalámbrica. 4.1.4.2 INGENIERO RESIDENTE: Un (1) profesional en Ingeniería Civil o arquitecto, con certificación en trabajo seguro en alturas nivel de Coordinador vigente. Experiencia General: mínimo cinco (5) años contados a partir de la obtención del título. Experiencia Específica: mínimo tres (3) años como residente de obra, director de proyectos o supervisor de adecuaciones de interiores. 4.1.4.3 TÉCNICO O TECNOLOGÓ ELECTRICISTA Un (1) técnico o tecnólogo en electricidad o instalaciones eléctricas, con matricula profesional vigente expedida por el CONTE (Consejo Nacional de Técnicos Electricistas) o el CONALTEL, con clases/categorías necesarias para instalaciones interiores y redes de baja tensión y certificado vigente de trabajo seguro en alturas nivel avanzado. Experiencia General: mínimo tres (3) años contados a partir de la obtención del título. Experiencia Específica: mínimo dos (2) años en montaje de tableros eléctricos y circuitos derivados para centros de cómputo o similares, instalación de sistemas de energía regulada (UPS), supresores de picos y sistemas de puesta a tierra, cableado y canalizaciones bajo norma RETIE. 4.1.4.4 TÉCNICO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Un (1) técnico o tecnólogo en Seguridad y Salud en el Trabajo con tarjeta vigente y con certificado vigente de trabajo alturas nivel avanzado vigente. Experiencia General: mínimo tres (3) años contados a partir de la obtención del título. Experiencia Específica: El profesional deberá acreditar experiencia en ejecución de proyectos de instalación de equipos electrónicos y eléctricos con un tiempo mínimo de dieciocho (18) meses. Nota: Para todos los perfiles exigidos el contratista deberá presentar diplomas, acta de grado, certificados académicos y certificados de experiencia de las personas con las que cumplirá cada perfil. |  |  |
| 3 | CAPACIDAD OPERATIVA: El oferente debe garantizar mediante certificación que cuenta con capacidad operativa y administrativa (se entiende como capacidad operativa y administrativa el conjunto de elementos que interactúan de forma continua en un proceso de producción), que le permita coordinar la satisfacción de entrega de los bienes y servicios a adquirir en el presente proceso de contratación, los cuales se reflejan al contar con una empresa totalmente constituida, que cuente con una infraestructura y capacidades para el cumplimiento del objeto con las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio previo. |  |  |
| 4 | SERVICIO POSVENTA-VISITA TÉCNICA: Es la acción o conjunto de acciones que como objetivo tienen la función de mantener los equipos en correcto estado y funcionamiento, esto mediante tareas sistemáticas de inspección y diagnóstico, todo esto al grupo de equipos y elementos especificados de modo que se evite fallas a futuro que representen riegos para el funcionamiento del mismo, y se deban hacer correcciones o cambio del equipo en su totalidad. El contratista deberá implementar acciones orientadas a la detección de fallas y defectos en los equipos y componentes del simulador de realidad virtual para dispositivo de control eléctrico. Para tal fin, se realizará una visita técnica cada cuatro (4) meses durante al menos Veinticuatro (24) meses, siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos. En caso de identificarse anomalías, se deberán ejecutar las acciones correctivas correspondientes. Una vez finalizada la actividad, el contratista entregará un informe técnico detallado que documente las intervenciones realizadas. |  |  |
| 5 | El contratista debe entregar la solución totalmente funcional, con todos sus componentes, tanto de hardware, software, accesorios, conectores e insumos, servicio postventa de las redes eléctricas y adecuación de las mismas de cada uno de los lugares a instalar los polígonos, todo esto acorde al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE 2024 y reglamento de cableado estructurado: estándar internacional ISO/IEC 11801 y NTC y demás que sean necesarios para su adecuado funcionamiento. (actualizaciones y versiones durante el servicio posventa). |  |  |
| 6 | CERTIFICADO DE GARANTÍA: Independientemente de la garantía específica de cada elemento, el oferente deberá certificar una garantía técnica general tanto en el Hardware cómo en el Software de al menos cinco (5) años por cuestiones de daños asociados a la fabricación de todos los elementos y sistemas. |  |  |
| 7 | El contratista entregara un manual en español paso a paso desde el encendido del software de simulación hasta el paso a paso del apagado de los elementos de la solución. |  |  |
| 8 | La solución debe incluir el tendido de red de datos en cableado categoría 6A, el cual se debe concentrar en el equipo activo de red que conecta todo el sistema que a su vez debe instalarse en el gabinete de equipos que se contemple de acuerdo a la capacidad requerida, a fin de realizar conexión con el operador de red suministrado por la Policía Nacional. |  |  |
| 9 | El contratista deberá determinar que la acometida existente soporte la potencia por carga eléctrica para el correcto funcionamiento de la totalidad de los equipos que hacen parte de la solución, en caso de determinar que esta no cuenta con la capacidad, el contratista deberá instalar acometida eléctrica de acuerdo a la necesidad junto con su tablero eléctrico alimentado desde el circuito más cercano diseñada y calculada a la potencia de los equipos del simulador. Lo anterior sin generar costo adicional para la Escuela de Cadetes de Policía “General Francisco de Paula Santander”. |  |  |
| 10 | PRUEBAS DE ACEPTACIÓN TÉCNICA: Como requisito previo e indispensable para la suscripción del recibo a satisfacción, se realizará una jornada de pruebas técnicas integrales en las instalaciones de la ECSAN. Estas pruebas serán lideradas por los instructores designados y el Grupo de Telemática, y constarán de los siguientes criterios mínimos: - Funcionalidad Concurrente: Verificación del funcionamiento simultáneo de los 15 kits de simulación sin degradación de la calidad gráfica o aumento de latencia. - Precisión Táctica: Validación de la correspondencia operativa entre el hardware (dispositivo simulador) y la respuesta del software. - Estabilidad de Infraestructura: Comprobación del correcto desempeño de la red eléctrica regulada, la red de datos, autonomía de la UPS ante cortes de energía y correcto funcionamiento del sistema de aire acondicionado. - Entrega de Documentación: Verificación de planos 'as-built' de la adecuación eléctrica, certificaciones RETIE y manuales de operación en español. El contratista deberá disponer de todo el personal técnico necesario para subsanar de manera inmediata cualquier hallazgo identificado durante las pruebas. Únicamente con el Informe Técnico de Conformidad firmado por los designados, se procederá a la recepción definitiva del bien. |  |  |
| 11 | CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: El fabricante deberá brindar capacitación y transferencia de conocimiento en el uso del Software dirigida a instructores de al menos veinticuatro (24) horas cátedra, donde deberá abordar los conceptos de configuración, simulación, puesta a punto, configuración general, parámetros, directrices, ejercicios prácticos, para ocho (8) unidades, esta capacitación deberá ser certificada, además deberá ser brindada de forma presencial en las instalaciones de la ECSAN. |  |  |
| 12 | Una vez instalado el software con su respectiva licencia, el contratista realizará la entrega del mismo para su debida utilización, funcionando de manera fluida y sin fallas para el desarrollo de las actividades plasmadas en el proceso de contratación. |  |  |
| 13 | INSTALACIÓN: El contratista deberá garantizar que la instalación, implementación, conectividad y puesta en funcionamiento de todos los componentes del presente proceso, sean realizados por personal profesional certificando y capacitado. |  |  |
| 14 | El contratista deberá entregar debidamente documentado todos los procedimientos, accesos, protocolos de instalación, configuración y prueba para la puesta en funcionamiento del presente proceso de contratación. |  |  |
| 15 | El contratista deberá entregar en medio digital todos los diseños infraestructurales, topologías de conectividad, unifilares, eléctricas y demás componentes. Los diseños deberán ser entregados al supervisor del contrato, con la firma de los profesionales de acuerdo al cumplimiento de las diferentes normas acá definidas. |  |  |
| 16 | El contratista será el responsable de entregar en correcto funcionamiento todos los bienes suministrados para la ejecución del presente proceso de contratación por ello dentro de su oferta económica debe incluir el costo de todas las actividades requeridas para ese fin. Cualquier actividad adicional, así como cualquier labor de planeación, programación, desarrollo, tiempos de disponibilidad de personal y equipos para acceso a sitios, que se requieran para garantizar el pleno y adecuado funcionamiento del simulador. |  |  |
|  | El contratista debe tomar las medidas y acciones dirigidas a preservar y garantizar la salud de sus empleados que realicen actividades técnicas en las instalaciones de la ECSAN, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional. |  |  |
|  | TRANSPORTE: El contratista deberá incluir sin costo adicional para la ECSAN el transporte especializado de todos los equipos salientes y entrantes de las áreas de intervención incluyendo materiales de instalación y herramientas, el personal deberá ser certificado en cada área de trabajo y se cumplirá con toda la normatividad vigente y buenas prácticas definida por los fabricantes. |  |  |
|  | El contratista deberá realizar todos los trabajos y tareas preliminares que sean necesarios para la ejecución del presente proceso. |  |  |