1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENIZAJE

- Denominación del Programa de Formación:

TECNOLOGÍA EN SUPERVISIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

- Código del Programa de Formación:

821202-V2

- Nombre del Proyecto

GESTIÓN OPERATIVA DE UNIDADES FUNCIONALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- Fase del Proyecto

FASE 2- PLANEACIÓN

- Actividad de Proyecto

4. DISEÑAR LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO CON BASE EN EL ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS

- Competencia

2801015159 TENDER REDES DE ENERGÍA DE ACUERDO CON NORMATIVA Y PROCEDIMIENTO TÉCNICO

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar:

SOLUCIONAR CONTINGENCIAS PRESENTADAS EN EL TENDIDO DE LA RED ELÉCTRICA SEGÚN NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS

- Duración de la Guía

96 horas

2. PRESENTACION,

Solucionar contingencias en redes aéreas de media tensión,  aplicando el reglamento vigente

Para llegar al consumidor el servicio de energía cumple el ciclo  de generación, transmisión, distribución y uso final. La etapa de distribución  se realiza mediante la implementación de redes aéreas y redes subterráneas  usando estructuras establecidas por las normas colombianas e internacionales.

Las actividades que se desarrollarán en esta guía V.2-F.2-Ap.4-G.23 tienen como objeto fundamental  dar a conocer a partir de la normatividad como están constituidas  las redes aéreas de media tensión para distribución, el reconocimiento de conjuntos y los materiales que los conforman de acuerdo normas  de operadores de red, así mismo las prácticas de construcción de conjuntos, tendido de redes, normas de seguridad, diseño de redes de acuerdo a normatividad de operador de red.

3.  FORMULACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de Reflexión inicial.

Reconocer la importancia de las redes aéreas de media tensión en el esquema de distribución eléctrica a través de un cuadro comparativo

Figura 1.  Tramo de red aérea trifásica de media tensión

Fuente: www. Imágenes de internet redes aéreas

La finalidad de la redes eléctricas  de media tensión es conducir la energía hasta el usuario final, si bien el sistema aéreo es el más común, también es cierto que al menos existe otra forma de hacerlo.

Considerando costos beneficios realice un paralelo entre las ventajas y desventajas de realizar la distribución de la energía eléctrica en forma aérea, considere otra forma de estructurar la distribución, utilice el cuadro relacionado y luego socialice en grupo sus consideraciones.

| VENTAJAS | DESVENTAJAS |
| --- | --- |

Ambiente requerido:  Taller dotado con redes de distribución y equipos de medida. (taller 28),  con equipo de computo  e internet.

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Discusión guiada, participación en plenaria grupal

Materiales de formación: Medidores de energía, directa, semidirecta e indirecta.

Material de apoyo: Norma de medida de Emcali

Duración de la actividad:  horas. 2 horas

| Modalidad: Trabajo individual | Duración (horas): 2.0 |
| --- | --- |
| Evidencia : N/A |  |

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.)

-Identificar los componentes que hacen parte a la distribución de energía eléctrica de acuerdo a    la estructura del sistema.

Figura 2. Cadena de la energía eléctrica.

Fuente: http://opex-energy.com/ES/ciclos/sistemas_electricos_CTCC.html

El diagrama representa el ciclo del sistema energético, considerando las etapas desde que se genera hasta la llegada al usuario final, de acuerdo a esta imagen determine el sector que corresponde a la distribución en media tensión y los niveles de tensión a los cuales se realiza, sustente en plenaria con el grupo en que se fundamenta su apreciación.

Ambiente requerido:  Taller dotado con redes de distribución y equipos de medida. (taller 28),  con equipo de computo  e internet.

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Elaboración de diagramas, mentefactos

Materiales de formación: Papel bond, marcadores borrables.

Material de apoyo: Norma de redes de distribución de Emcali o Celsia.

Duración de la actividad:  2 horas.

| Modalidad: Trabajo individual | Duración (horas): 2.0 |
| --- | --- |
| Evidencia : N/A |  |

  - Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

- Resolver contingencias de las redes aéreas de media tensión, según normas y procedimientos establecidos

Para  desarrollar esta  actividad  se requiere que el aprendiz consulte en el Retie y las normas de los operadores de red, EMCALI y EPSA principalmente,

a: los niveles de tensión a los cuales se realiza la distribución de redes de media tensión

b: los materiales requeridos para la construcción de apoyos, conjuntos y tendidos en cada nivel de tensión, teniendo en cuenta las características constructivas.

Una vez realizada esta consulta deben elaborar un cuadro sinóptico con los elementos descritos a continuación. Apoyos, herrajes, aisladores, conductores.

Apoyos

Materiales utilizados para construir redes   M.T        Herrajes

Aisladores

| . |  | Conductores | Condu |
| --- | --- | --- | --- |

Desarrollo

Una vez elaborado el cuadro sinóptico con los materiales que se utilizan en la construcción de redes aéreas para distribución, tenemos los insumos para establecer los elementos que se requieren para la construcción de los conjuntos.

A continuación, se suministran unos esquemas típicos  con estructuras que el aprendiz debe identificar relacionándolas  con el  conjunto correspondiente según el operador de red. (para este caso Emcali o Epsa), se debe discriminar la cantidad de material que los conforman y dibujar el elemento en vista de planta.

Reconocer los diagramas de conjuntos, vistas laterales o vista frontal de acuerdo al nivel de tensión que corresponda.

Figura 3. Disposición  de estructuras  aéreas de redes de 13,2 kv y 34,5 kv.

Fuente: http://disposicion estructuras aérea de redes.

Ambiente requerido:  Taller dotado con redes de distribución y equipos de medida. (taller 28), dotado con equipo de computo  e internet.

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Estudio de casos.

Materiales de formación: hojas de papel bond

Material de apoyo: Norma de redes de distribución aérea  de Emcali o Celsia, RETIE, resolución 070 C

Evidencias de aprendizaje: Conocimiento, desempeño

Instrumentos de evaluación: Respuestas a cuestionario, lista de chequeo.

Duración de la actividad:  20 horas.

| Modalidad: Trabajo individual | Duración (horas): 20 |
| --- | --- |
| Evidencia : Informe trabajo escrito.(planos) |  |

-Reconocer las normas técnicas aplicables a la construcción de redes de media tensión (RETIE,  de operadores de red) según normatividad vigente.

Desarrollo

A partir de unos temas propuestos por el instructor    los aprendices  deben sustentar en grupo uno de los temas asignados, para ello se deben ayudar con diapositivas, gráficos, carteleras, materiales, etc. Corresponde un tema por grupo.

Para ello debe investigar en las normas de operadores de red (EPSA y EMCALI) y normas de fabricación de productos y materiales.

Los temas son:

- Códigos de los conjuntos. Incluye la explicación de lo qué representan las letras y los

números que hacen parte de un código de los conjuntos de media tensión en redes de distribución. (si aplica para el OR)

- Condiciones generales para el trazado y localización de las  líneas.

- Apoyos, herrajes, aisladores y conductores utilizados en redes aéreas.

- Criterios generales para el cálculo mecánico de conductores aéreos

- Aplicación de los conectores y empalmes que se utilizan en la construcción de redes aéreas.

- Herramientas requeridas para la construcción de redes.

- Equipo especializado y equipo de protección personal utilizado en el montaje y mantenimiento de redes aéreas.

| Modalidad: Trabajo grupal, se distribuye un tema por grupo de tal forma que se distribuyan todos los puntos del taller. | Duración (horas): 16 |
| --- | --- |
| Evidencia: Sustentación en documento audiovisual, se evalúa con lista de chequeo. |  |

-Realizar el levantamiento del campo de entrenamiento para determinar el alcance de las  prácticas a realizar

Desarrollo

De acuerdo a la distribución de los apoyos (nodos numerados) que conforman la infraestructura  existente en el campo de entrenamiento los aprendices deben realizar el levantamiento del mismo y plasmarlo en un diagrama, este documento  servirá de insumo para identificar y/o transcribir  en planos las prácticas que se vayan a realizar

Figura 4. Plano red enana, campo de entrenamiento

Fuente: (Propia)

Ambiente requerido:  Taller dotado con redes de distribución (taller 28), campo de entrenamiento- red enena..

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Estudio de casos.

Materiales de formación: papel bond, decámetro.

Material de apoyo: Norma de medida de Emcali o Celsia.

Evidencias de aprendizaje: Desempeño. producto

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo.

Duración de la actividad:  4 horas.

| Modalidad: Trabajo individual | Duración (horas): 4.0 |
| --- | --- |
| Evidencia : plano o diagrama físico |  |

    - Realización de Prácticas

- Realizar prácticas de construcción de redes aéreas de media tensión de acuerdo a la orden de trabajo

Desarrollo

En el campo de entrenamiento los aprendices deben realizar los montajes de los conjuntos relacionados en la orden de trabajo.

Los practicantes, se deben organizar en grupos que atiendan diferentes frentes de los montajes requeridos, para ello se aplica la técnica didáctica de juego de roles, donde un aprendiz de cada grupo realiza el rol de supervisor, siendo  quien lidera el desarrollo de la maniobra de su grupo de trabajo, y evalúa el desempeño de sus compañeros mediante unas listas de chequeo.

El siguiente diagrama muestra la pauta a seguir en el desarrollo de las prácticas a realizar.

ARMAR ESTRUCTURAS  ESTRUCTURAS ESTRUCTURAS

MONTAR EQUIPOS

HINCAR POSTES

PRACTICAS    CONSTRUIR REDES

MANIOBRAR HERRAMIENTA

TENDER REDES

Figura 5. Esquema de prácticas

Fuente: (Propia)

Las prácticas a realizar deben cubrir las  actividades relacionadas a continuación:

- Hincar postes

- Maniobrar equipos y herramientas

- Vestir estructuras

- Tender redes

- Montar equipos.

- Se prioriza sobre la seguridad personal de los participantes en el momento de realizar las actividades.

- Se realiza conforme a las instrucciones de los talleres asignados y bajo la directriz dada por el instructor,

- Ambiente requerido:  Taller dotado con redes de distribución y equipos de medida. (taller 28), dotado con equipo de computo  e internet.

- Estrategias o técnicas didácticas activas:  Estudio de casos.

- Materiales de formación:

| Equipo: | Herramienta: | Elementos de seguridad |
| --- | --- | --- |
| Transformador monofásico 15kva 13,2/220-transformador trifasico 30 kva 13,2-220v-cortacircuitos- DPS- Aisladores line post- aislador de suspensión polimérico- aislador de suspensión campana. Herrajes para redes: crucetas de 2,40 - grapa pistola 1/0-angular en V 48"- Diagonal L 8´, tuercas de ojo de 5/8", tornillo pasante 12"x 5/8", tornillos tipo pin, bandas dobles bandas y sencilla de 5" a 7" cable SGRX de 1/4", aislador tensor, guardacabo, varilla de anclaje, zapatas. alambre galv # 12, arandela 4X4", zapata 40X40 cms, bisagra pie de amigo, perfil para anclaje, espigo punta de poste L.P.hilo - Fusibles de 3 amperios. Postes metálicos 6 metros. | Comelón para ACRS1/0, aparejo 3 ton, diferencial liniero 1 ton, alicate de liniero 8", martillo, cizalla, porra, pala hoyadora, pala, pica, escalera de fibra, pértiga, barra, pisón manilas, llaves pestón 1", juego atornilladores aislados, segueta. pretales | Botas dieléctricas, arnés, cinturón de liniero, gafas, casco dieléctrico, conos de señalización, cinta preventiva, guantes de carnaza y guantes dieléctricos |

- Material de apoyo: Normas Emcali y Celsia

- Evidencias de aprendizaje: Conocimiento, desempeño

- Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo.

- Duración de la actividad:  30 horas.

| Modalidad: Trabajo en grupo desarrollando un juego de roles de acuerdo al taller asignado. | Duración (horas): 30.0 |
| --- | --- |
| Evidencia: Desempeño – Practica |  |

  - Actividades de transferencia del conocimiento.

- Construir redes aéreas de madia tensión, conforme a normativa y procedimiento técnico

    - Propuesta para una nueva práctica.

Cada grupo de trabajo debe proponer una práctica nueva en un formato de orden de trabajo, relacionada con el proyecto formativo y ejecutar el montaje de un tramo de red.

- Materiales de formación:

| Equipo: | Herramienta: | Elementos de seguridad |
| --- | --- | --- |
| Transformador monofásico 15kva 13,2/220-transformador trifasico 30 kva 13,2-220v-cortacircuitos- DPS- Aisladores line post- aislador de suspensión polimérico- aislador de suspensión campana. Herrajes para redes: crucetas de 2,40 - grapa pistola 1/0-angular en V 48"- Diagonal L 8´, tuercas de ojo de 5/8", tornillo pasante 12"x 5/8", tornillos tipo pin, bandas dobles bandas y sencilla de 5" a 7" cable SGRX de 1/4", aislador tensor, guardacabo, varilla de anclaje, zapatas. alambre galv # 12, arandela 4X4", zapata 40X40 cms, bisagra pie de amigo, perfil para anclaje, espigo punta de poste L.P.hilo - Fusibles de 3 amperios. Postes metálicos 6 metros. | Comelón para ACRS1/0, aparejo 3 ton, diferencial liniero 1 ton, alicate de liniero 8", martillo, cizalla, porra, pala hoyadora, pala, pica, escalera de fibra, pértiga, barra, pisón manilas, llaves pestón 1", juego atornilladores aislados, segueta. pretales | Botas dieléctricas, arnés, cinturón de liniero, gafas, casco dieléctrico, conos de señalización, cinta preventiva, guantes de carnaza y guantes dieléctricos |

- Material de apoyo: Normas Emcali y Celsia

- Evidencias de aprendizaje: Conocimiento, desempeño

- Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo.

- Duración de la actividad:  10 horas.

| Modalidad: Trabajo en grupo desarrollando un juego de roles de acuerdo al taller asignado. | Duración (horas): 10.0 |
| --- | --- |
| Evidencia : Desempeño – Practica de montaje |  |

| SABERES DE CONCEPTOS, PRINCIPIOS, LEYES, TEORÍAS Y NORMAS | SABERES DE PROCESOS |
| --- | --- |

| ● Elementos de protección personal y colectiva de trabajo en alturas sobre redes aéreas de distribución en media tensión: tipos, características, cuidados y usos. (10) | ● Interpretar manuales de equipos y herramientas de redes aéreas de distribución en media tensión. {2} |
| --- | --- |
| ● Lectura y elaboración de planos de redes aéreas de distribución en media tensión, planos de despiece estructuras. (3) | ● Realizar el alistamiento necesario para la intervención en las redes aéreas de distribución en media tensión (desenergización de la red de distribución, permiso de trabajo, logística de transporte, locaciones, manutención del personal requerido, suministro de materiales, herramientas y equipos). {3} |
| ● Codificación de elementos y estructuras redes aéreas de distribución en media tensión. (4) | ● Instalar las estructuras provisionales de redes aéreas de distribución en media tensión (tendido de conductores y puestas a tierra temporales). {4} |
| ● Técnicas para extendido, izado, tensado y conexión de conductores en redes de distribución en media tensión. (5) | ● Controlar la calidad de los trabajos realizados en redes aéreas de distribución en media tensión (nivelación y alineación de las estructuras de la red, equipos de medición, distancias de seguridad, tensión mecánica, tendido de los conductores). {8} |
| ● Cálculo de parámetros de diseño de redes eléctricas de media tensión y árboles de carga de estructuras, mediante el uso de software técnico. (6) |  |
| ● Características de vanos y/o tramos de redes de distribución de media tensión. (7) |  |
| ● Características de equipos para la vestida de estructuras de redes aéreas de distribución en media tensión. (8) |  |
| ● Elementos de protección personal y colectiva de trabajo en alturas correspondientes a las redes aéreas de distribución en media tensión: tipos, características, cuidados y usos. (10) |  |
| ● Seguridad industrial para el trabajo en redes aéreas de distribución en media tensión. (11) |  |
| ● Procedimientos de mantenimiento de equipos y herramientas usados en el tendido de redes aéreas de distribución en media tensión. (12) |  |
| ● Formatos de hojas de vida, de herramientas y equipos, de tendido de conductores de redes aéreas de distribución en media tensión, de pruebas de cables. (13) |  |
| ● Códigos de ética, normas y reglamentos técnicos, de seguridad y ambientales vigentes, necesarios para la ejecución del tendido en una red de distribución en media tensión. (14) |  |

Materiales:

| Equipo: | Herramienta: | Elementos de seguridad |
| --- | --- | --- |
| Transformador monofásico 15kva 13,2/220-transformador trifasico 30 kva 13,2-220v-cortacircuitos- DPS- Aisladores line post- aislador de suspensión polimérico- aislador de suspensión campana. Herrajes para redes: crucetas de 2,40 - grapa pistola 1/0-angular en V 48"- Diagonal L 8´, tuercas de ojo de 5/8", tornillo pasante 12"x 5/8", tornillos tipo pin, bandas dobles bandas y sencilla de 5" a 7" cable SGRX de 1/4", aislador tensor, guardacabo, varilla de anclaje, zapatas. alambre galv # 12, arandela 4X4", zapata 40X40 cms, bisagra pie de amigo, perfil para anclaje, espigo punta de poste L.P.hilo - Fusibles de 3 amperios. Postes metálicos 6 metros. | Comelón para ACRS1/0, aparejo 3 ton, diferencial liniero 1 ton, alicate de liniero 8", martillo, cizalla, porra, pala hoyadora, pala, pica, escalera de fibra, pértiga, barra, pisón manilas, llaves pestón 1", juego atornilladores aislados, segueta. pretales | Botas dieléctricas, arnés, cinturón de liniero, gafas, casco dieléctrico, conos de señalización, cinta preventiva, guantes de carnaza y guantes dieléctricos |

4. Actividades de evaluación

Desarrolle la lista de chequeo  Co-evaluación)

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO: El siguiente Instrumento se conforma por enunciados o variables de los cuales debe seleccionar entre los criterios establecidos para cumplimiento, (Sí o No), cualquier concepto adicional se ubica en la casilla de observación. El  último recuadro está disponible para que el aprendiz se pronuncie respecto a recomendaciones o

inquietudes.

| Fase del proyecto formativo | Actividad del proyecto formativo |  | Actividad de Aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evaluación | diseñar las instalaciones del proyecto con base en el análisis de los REQUERIMIENTOS |  | Reconocer la importancia de las redes aéreas de media tensión en el esquema de distribución eléctrica a través de un cuadro comparativo -Identificar los componentes que hacen parte a la distribución de energía eléctrica de acuerdo a la estructura del sistema. Resolver contingencias de las redes aéreas de media tensión, según normas y procedimientos establecidos -Reconocer las normas técnicas aplicables a la construcción de redes de media tensión (RETIE, de operadores de red) según normatividad vigente. -Realizar el levantamiento del campo de entrenamiento para determinar el alcance de las prácticas a realizar - Realizar prácticas de construcción de redes aéreas de media tensión de acuerdo a la orden de trabajo | Evidencias de Conocimiento : Respuestas a evaluaciones orales y/o escritas sobre las temáticas desarrolladas en el curso. Evidencias de Desempeño: Registro de las interacciones de los aprendices y de estos con el instructor. Exposiciones Sustentaciones Foros Montajes Evidencias de Producto: Documentos, informes de la coparticipación de los grupos de aprendices, uno por cada una de las construcción colectiva, indicando las actividades realizadas durante el trimestre | ● Gestiona los preparativos necesarios para la ejecución de la obra de acuerdo con el cronograma de actividades. [3] ● Instala componentes eléctricos en diferentes tipos de estructuras de acuerdo a la normatividad vigente. [4]. ● Ejecuta planes de contingencia de acuerdo al alcance de la obra. [5]. ● Interpreta la información suministrada para la ejecución de procedimientos según orden de trabajo. [6]. ● Interpreta los planos según el diseño del proyecto. [7]. ● Interpreta manuales de equipos y herramientas según el fabricante. [8]. ● Instala componentes en las estructuras según las normas establecidas por el operador de red. [9]. ● Realiza el tendido de la red de acuerdo con los procedimientos establecidos por el operador de red. [10]. ● Interpreta las características de diferentes tipos de conductores a utilizar en redes eléctricas de acuerdo con el fabricante. [11]. ● Rectifica con apoyo técnico las desviaciones presentadas en la construcción según los planos del proyecto. [12]. | Formulación de preguntas Cuestionario Sustentación Lista de chequeo Observación Valoración del producto Lista de chequeo |

5. GLOSARIO DE TERMINOS

Apoyo:  Nombre genérico dado al dispositivo de soporte de conductores y aisladores de las líneas o

redes aéreas. Pueden ser postes, torres u otro tipo de estructura

Calibre AWG: Sistema para la denominación de la sección de los conductores de acuerdo con las normas americanas (AMERICAN WIRE GAUGE).

Calibre kCM: Sistema para la denominación de la sección de los conductores por encima del calibre 4/0 AWG (circular mil).

Condenación: Bloqueo de un aparato de corte por medio de un candado o de una tarjeta.

Cortocircuito: Unión de muy baja resistencia entre dos o más puntos de diferente potencial del mismo circuito.

Daño: Consecuencia material de un accidente.

Distancia de seguridad: Distancia mínima alrededor de un equipo eléctrico o de conductores

energizados, necesaria para garantizar que no habrá accidente por acercamiento de personas, animales,

estructuras, edificaciones o de otros equipos.

Distribución de energía eléctrica: Transferencia de energía eléctrica a los consumidores, dentro de un área específica.

Electrodo de puesta a tierra: Es el conductor o conjunto de conductores enterrados que sirven

para establecer una conexión con el suelo

Empalme: Conexión eléctrica destinada a unir dos partes de conductores, para garantizar continuidad eléctrica y mecánica.

Especificación técnica: Documento que establece características técnicas mínimas de un producto o servicio.

Estructura: Todo aquello que puede ser construido o edificado, pueden ser fijas o móviles, pueden estar en el aire, sobre la tierra, bajo tierra o en el agua.

Media tensión : Niveles de tensión comprendido entre 1 y 54kv

Red de distribución: Conjunto de conductores de energía eléctrica con derivación(es) para la alimentación de uno o varios usuarios (puede o no, incluir la línea de alumbrado público).

Sistema de distribución: Red de distribución o transformador

Vano :Distancia horizontal entre dos apoyos consecutivo

6. REFERENTES BILBIOGRAFICOS

Comisión de Regulación de Energía y Gas (1998). CREG 070. Por la cual se establece el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional. Bogotá D.C. Documento recuperado del portal web de la CREG http://www.creg.gov.co/index.php/regulacion/resoluciones

Las Normas Técnicas Colombianas – NTC, se pueden consultar de la web, ingresando al portal de e-normas, desde la red interna del SENA a través del enlace de la biblioteca SENA; http://biblioteca.sena.edu.co , siguiendo la ruta descrita a continuación; Recursos info, Bases de Datos - Orden Alfabético, normas ICONTEC. Una vez ingresa al aplicativo  e-normas, en el cuadro de dialogo digitar la norma a consultar desde la ventana buscar.

| RECURSO | USUARIO | CONTRASEÑA |
| --- | --- | --- |
| Icontec (Normas NTC) | No. identificación | No. identificación |

Para hacer efectiva la búsqueda se debe tener en cuenta que al ingresar al cuadro de diálogo del aplicativo, para hacer la búsqueda de la norma a consultar, hay que digitar el nombre de la norma y el número correspondiente sin espacios, entre estos dos campos; Por ejemplo; si vamos a consultar la norma NTC 2050, se debe digitar en el campo del cuadro de dialogo así; NTC2050 y posteriormente pulsar la tecla enter o hacer clic en buscar.

Las normas de interés las puede buscar por sector “ Minero energético”

EMCALI, Normas Técnicas Eléctricas  Diseño, construcción y materiales http://www.emcali.com.co/web/energy_service/normas-tecnicas-electricas

CELSIA, Normas Técnicas de redes MT/BT

http://www.celsia.com/proveedores/politicas-generales/category/normas-t%C3%A9cnicas

CODENSA, normas técnicas

| http://likinormas.micodensa.com/ CENTELSA, Información técnica. http://www.centelsa.com/# |  |
| --- | --- |

Vázquez. J. Manual Autodidáctico de LINEAS AEREA.  Ediciones CEAC, S.A. Barcelona 1986

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Gerardo A. Cáceres C | Instructor | CEAI | 28/01/2014 |

8. CONTROL DE CAMBIOS

|  |  | Nombre | Cargo | Dependencia |  | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  | Gerardo A. Cáceres C | Instructor | CEAI |  | 14/04/2016 | Actualización |
| Autor (es) |  | Gerardo A. Cáceres C | Instructor | CEAI |  | 10/08/2017 | Cambio formato y ajustes en contenidos |
| Autor (es) |  | Gerardo A. Cáceres C | Instructor | CEAI |  | 10/03/2018 | Cambio formato |
| Autor (es) |  | Gerardo A. Cáceres C | Instructor | CEAI |  | 9/08/2021 | Cambio formato |
| Autor (es) |  | Gerardo A. Cáceres C | Instructor | CEAI |  | 02/10/2023 | Cambio formato |