PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENIZAJE

- Denominación del Programa de Formación:

TECNOLOGÍA EN SUPERVISIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

- Código del Programa de Formación:

821202 V2

- Nombre del Proyecto:

GESTIÓN OPERATIVA DE UNIDADES FUNCIONALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- Fase del Proyecto

ANALISIS

- Actividad de Proyecto

- Analizar los requerimientos necesarios para la realización de un proyecto de redes eléctricas.

- Competencia

280101159 Tender redes de energía de acuerdo con normativa y procedimiento técnico.

- Resultado de aprendizaje

280101159-2B Realizar redes eléctricas de acuerdo al diseño cumpliendo normas y procedimientos establecidos por la empresa.

- Duración de la Guía

48 horas

2. PRESENTACION

Para llegar al consumidor el servicio de energía cumple el ciclo de generación, transmisión, distribución y uso final. La etapa de distribución se realiza mediante la implementación de redes aéreas y redes subterráneas usando estructuras establecidas por las normas colombianas e internacionales.

Las actividades que se desarrollarán en esta guía [V.2-F.2-Ap.3-G.11] tienen como objeto fundamental dar a conocer a partir de la normatividad como están constituidas las redes aéreas de baja tensión y alumbrado público para distribución, considerando:

- Reconocimiento de conjuntos y los materiales que los conforman de acuerdo normas  de operadores de red, construcción de conjuntos, tendido de redes, normas de seguridad, diseño de redes de acuerdo a normatividad de operador de red.

- Reconocimiento de estructuras, materiales y equipos que conforman el alumbrado público de acuerdo a la normatividad vigente.

3.  FORMULACION DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de Reflexión inicial.

-Identificar características de las redes de baja tensión y alumbrado público través de un cuadro comparativo

Figura 1. Intervención del  sistema de alumbrado público y de redes de baja tensión

Fuente: http://sicompro.com.

La finalidad de las redes eléctricas de baja tensión es distribuir la energía hasta el usuario final en el nivel de tensión 1.

En la imagen del lado derecho se aprecian dos tipos de tecnologías, una red abierta y una red entorchada. De acuerdo al conocimiento que tenga sobre estas dos formas de estructurar la red enuncie las ventajas y desventajas que tenga para cada uno considerando costos, espacio, tiempo de ejecución, etc.

| VENTAJAS | DESVENTAJAS |
| --- | --- |

| Modalidad: Trabajo individual/ plenaria grupal | Duración (horas): 2.0 |
| --- | --- |
| Evidencia : N/A |  |

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje

-Identificar las redes de B. T dentro de la infraestructura de la energía eléctrica según la secuencia que le corresponde.

Figura 2 Sistema eléctrico

Fuente: https://automatismoindustrial.files.wordpress.com

El gráfico representa la infraestructura de la red de un sistema eléctrico, según su conocimiento indique la zona que comprende las redes de baja tensión.

A continuación, mediante un ideograma (mapa mental, mentefacto, espina de pescado, etc.)  relacione los componentes que hacen parte de una red de distribución de baja tensión y otro para alumbrado público, tales como: estructuras, topología, accesorios etc..

Figura 3. Ideograma, sobre conceptos.

Fuente: Propia

A partir del ejercicio realizado se procede a debatir en grupo los aspectos descritos, con el fin de aclarar conceptos.

| Modalidad: Trabajo individual/ plenaria grupal | Duración (horas): 2.0 |
| --- | --- |
| Evidencia : N/A |  |

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

-Reconocer  las diferentes configuraciones de las estructuras utilizadas en los montajes de redes de baja tensión según la normatividad del operador de red.

Una vez establecido el contexto de las instalaciones de redes de distribución en baja tensión se procede a desarrollar la primer  actividad descrita en el taller #1.0, donde a partir de consultas que el aprendiz realice  en el Retie, Retilap y las normas de los operadores de red, Emcali y Epsa: sobre  los niveles de tensión establecidos y sobre los materiales para la construcción de redes de baja tensión debe apropiarse del conocimiento de  los elementos que conforman las redes a través de algún mapa gráfico del conocimiento.

A continuación, se suministran unos esquemas típicos con estructuras que el aprendiz debe identificar relacionándolas con el conjunto correspondiente según el operador de red. (para este caso Emcali o Epsa).

Se debe discriminar la cantidad de material que los conforman y dibujar el elemento con una vista adicional en planta, adicionalmente deben diagramar la simbología para baja tensión de acuerdo al operador de red designado.

https://www.celsia.com/es/tipo_politicas/normas-tecnicas/

https://www.emcali.com.co/en/web/energia/normas-tecnicas

| Modalidad: Trabajo en grupo | Duración (horas): 10.0 |
| --- | --- |
| Evidencia : informe escrito |  |

-Reconocer  las diferentes configuraciones de las estructuras utilizadas en los montajes de redes de alumbrado público  según la normatividad vigente.

Para  la fundamentación  en redes de alumbrado público se efectúa  el taller #2 consistente en desarrollar un cuestionario  basado en las disposiciones de Retilap, estas actividades se realizan con el acompañamiento del instructor.

| Modalidad: Trabajo individual/ socialización grupal | Duración (horas): 8.0 |
| --- | --- |
| Evidencia : informe escrito |  |

-Reconocer la normatividad técnica para la construcción de redes de baja tensión a partir de las normas establecidas por el operador de red, Retie y Retilap.

Desarrollo

A partir de unos temas propuestos por el instructor    los aprendices deben sustentar en grupo, uno de los temas asignados en el tiempo establecido por el instructor, para ello se deben ayudar con diapositivas, gráficos, carteleras, materiales, etc. Corresponde un tema por grupo.

Para ello debe investigar en las normas de operadores de red y Retilap, también en las normas de fabricación de productos y materiales.

| Modalidad: Trabajo grupal | Duración (horas): 8.0 |
| --- | --- |
| Evidencia : Presentación con sustentación. |  |

- Realizar prácticas de montajes de conjuntos de redes de baja tensión  y alumbrado público según la disposición del campo de entrenamiento.

Desarrollo

Para realizar las prácticas los aprendices deben seguir los lineamientos establecidos en el taller #4., donde   tienen que elaborar los montajes de los conjuntos relacionados en la orden de trabajo establecida.

El siguiente diagrama muestra la pauta a seguir en el desarrollo de las prácticas a realizar

Figura 8. Ideograma de prácticas a realizar.

Fuente: Propia

Las prácticas a realizar deben cubrir las actividades relacionadas a continuación:

- Hincar postes

- Maniobrar equipos y herramientas

- Vestir estructuras

- Tender redes

- Montar Luminarias

| Modalidad: Trabajo grupal | Duración (horas): 12.0 |
| --- | --- |
| Evidencia : Producto, montaje estructuras y redes |  |

3. 4 Actividades de transferencia del conocimiento

-Realizar prácticas de montaje de redes de baja tensión conforme a las órdenes de trabajo y a los montajes que requiere el proyecto

Desarrollo

En esta actividad los aprendices forman grupos de trabajo (cuadrillas) los montajes propuestos por el instructor, teniendo en cuenta todo el proceso desde que se recibe la orden de trabajo, el alistamiento de materiales y herramientas, equipo de protección personal, hasta dejar el sitio de labores en orden.

Se evalúa con lista de chequeo el desempeño y producto entregado. Propuesta para una nueva práctica.

-Cada grupo de trabajo debe proponer una práctica nueva en un formato de orden de trabajo, relacionada con el proyecto formativo.

| Modalidad: Trabajo grupal | Duración (horas): 6,0 |
| --- | --- |
| Evidencia : Producto, montaje estructuras y redes |  |

Ambiente requerido: Taller 28 y campo de entrenamiento de redes de distribución

| SABERES DE CONCEPTOS, PRINCIPIOS, LEYES, TEORÍAS Y NORMAS |  | SABERES DE PROCESOS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ● Simbología, topología de redes aéreas de baja tensión y alumbrado público. (2) |  |  |  | ● Interpretar los planos de redes aéreas de baja tensión y alumbrado público (montaje, trazado, SPT y otros). {1} |  |
| ● Lectura y elaboración de planos de redes de distribución en baja tensión y alumbrado público; planos de estructuras, esquemas y manuales de instalación. (3) |  |  |  | ● Interpretar manuales de equipos y herramientas de redes aéreas de baja tensión y alumbrado público. {2} |  |
| ● Codificación de elementos y estructuras de redes de distribución en baja tensión y alumbrado público. (4) |  |  |  | ● Realizar el alistamiento necesario para la intervención en de redes aéreas de baja tensión y alumbrado público (desenergización de la red de distribución, permiso de trabajo, logística de transporte, locaciones, manutención del personal requerido, suministro de materiales, herramientas y equipos). {3} |  |
| ● Técnicas para extendido, izado, tensado y conexión de conductores en redes de distribución en baja tensión y alumbrado público. (5) |  |  |  |  |  |
| ● Características de vanos y/o tramos de redes de distribución en baja tensión y alumbrado público. (7) |  |  |  | ● Instalar las estructuras provisionales en redes aéreas de baja tensión y alumbrado publico (tendido de conductores y puestas a tierra temporales). {4} |  |
| ● Características de equipos para la vestida de estructuras de redes aéreas de baja tensión y alumbrado público. (8) |  |  |  | ● Ejecutar la construcción de redes aéreas de baja tensión y alumbrado publico (excavaciones, hincado de postería, tendido e izado de los conductores, vestida de estructuras, construcción de cajas de inspección, tendido de ductos, sondeado, tendido de cables en los ductos y la elaboración de cajas terminales o codos de desconexión). {5} |  |
| ● Elementos de protección personal y colectiva de trabajo en alturas en redes aéreas de baja tensión y alumbrado público: tipos, características, cuidados y usos. (10) |  |  |  |  |  |
| ● Seguridad industrial para el trabajo en redes aéreas de baja tensión y alumbrado público. (11) |  |  |  | ● Controlar la calidad de los trabajos realizados en redes aéreas de baja tensión y alumbrado público (nivelación y alineación de las estructuras de la red, equipos de medición, distancias de seguridad, tensión mecánica, tendido de los conductores). {8} |  |
| ● Procedimientos de mantenimiento de equipos y herramientas usados en el tendido de redes aéreas de baja tensión y alumbrado público. (12) |  |  |  |  |  |
| ● Formatos de hojas de vida, de herramientas y equipos, de tendido de conductores de redes aéreas de baja tensión y alumbrado público, de pruebas de cables. (13) |  |  |  |  |  |
| ● Códigos de ética, normas y reglamentos técnicos, de seguridad y ambientales vigentes, necesarios para la ejecución del tendido de conductores de redes aéreas de baja tensión y alumbrado público. (14) |  |  |  |  |  |

Materiales:

| Equipo: | Herramienta: | Elementos de seguridad |
| --- | --- | --- |
| Transformador monofásico 15 kva 13,2-208V-cortacircuitos- DPS- Aisladores carrete- bandas dobles bandas y sencilla de 5" a 7" cable SGRX de 1/4", aislador tensor, guardacabo, varilla de anclaje, zapatas. alambre galv # 12, arandela 4X4", zapata 40X40 cms, bisagra pie de amigo, perfil para anclaje, cajas de distribución 5 y 6 salidas monofásicas y trifásicas. Cable entorchado cuádruplex 1/0, cable SGRX ¼”, tensores para cable, grapa para cable aluminio, grapa bimetálica, conector de perforación 1/0 AWG, Caja de distribución ( 4 y 9 salidas) | Comelón para ACRS 1/0, aparejo 3 ton, diferencial liniero 1 ton, alicate de liniero 8", martillo, cizalla, porra, pala hoyadora, pala, pica, escalera de fibra, pértiga, barra, pisón manilas, llaves pestón 1", juego atornilladores aislados, segueta. pretales | Botas dieléctricas, arnés, cinturón de liniero, gafas, casco dieléctrico, conos de señalización, cinta preventiva, guantes de carnaza y guantes dieléctricos |

4. Actividades de evaluación

| Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Evidencias de Conocimiento Evaluación escrita (En línea) Evidencias de Desempeño Montajes Trabajos de campo Sustentación Evidencias de Producto: Informes, Montajes Informe de Montaje Documento escrito | ● Desarrolla maniobras en apoyos de red aérea para los diferentes sistemas conforme a la normatividad vigente. [1] ● Elige los procedimientos, elementos de seguridad y herramientas adecuadas para cumplir con los preparativos inherentes a la obra según los protocolos normativos. [2] ● Gestiona los preparativos necesarios para la ejecución de la obra de acuerdo con el cronograma de actividades. [3] ● Instala componentes eléctricos en diferentes tipos de estructuras de a cuerdo a la normatividad vigente. [4] ● Ejecuta planes de contingencia de acuerdo al alcance de la obra. [5] ● Interpreta la información suministrada para la ejecución de procedimientos según orden de trabajo. [6] ● Interpreta los planos según el diseño del proyecto. [7] ● Interpreta manuales de equipos y herramientas según el fabricante. [8] ● Instala componentes en las estructuras según las normas establecidas por el operador de red. [9] ● Realiza el tendido de la red de acuerdo con los procedimientos establecidos por el operador de red. [10] ● Interpreta las características de diferentes tipos de conductores a utilizar en redes eléctricas de acuerdo con el fabricante. [11] ● Rectifica con apoyo técnico las desviaciones presentadas en la construcción según los planos del proyecto. [12]. | Formulación de preguntas Cuestionario Lista de chequeo Observación Valoración del producto Lista de chequeo |

5. GLOSARIO DE TERMINOS

Apoyo: Nombre genérico dado al dispositivo de soporte de conductores y aisladores de las líneas o

redes aéreas. Pueden ser postes, torres u otro tipo de estructura

Calibre AWG: Sistema para la denominación de la sección de los conductores de acuerdo con las normas americanas (AMERICAN WIRE GAUGE).

Calibre kCM: Sistema para la denominación de la sección de los conductores por encima del calibre 4/0 AWG (circular mil).

Condenación: Bloqueo de un aparato de corte por medio de un candado o de una tarjeta.

Cortocircuito: Unión de muy baja resistencia entre dos o más puntos de diferente potencial del mismo circuito.

Daño: Consecuencia material de un accidente.

Distancia de seguridad: Distancia mínima alrededor de un equipo eléctrico o de conductores

energizados, necesaria para garantizar que no habrá accidente por acercamiento de personas, animales,

estructuras, edificaciones o de otros equipos.

Distribución de energía eléctrica: Transferencia de energía eléctrica a los consumidores, dentro de un área específica.

Electrodo de puesta a tierra: Es el conductor o conjunto de conductores enterrados que sirven

para establecer una conexión con el suelo

Empalme: Conexión eléctrica destinada a unir dos partes de conductores, para garantizar continuidad eléctrica y mecánica.

Especificación técnica: Documento que establece características técnicas mínimas de un producto o servicio.

Estructura: Todo aquello que puede ser construido o edificado, pueden ser fijas o móviles, pueden estar en el aire, sobre la tierra, bajo tierra o en el agua.

Media tensión: Niveles de tensión comprendido entre 1 y 54kv

Red de distribución: Conjunto de conductores de energía eléctrica con derivación(es) para la alimentación de uno o varios usuarios (puede o no, incluir la línea de alumbrado público).

Sistema de distribución: Red de distribución o transformador

Vano: Distancia horizontal entre dos apoyos consecutivo

6. REFERENTES BILBIOGRAFICOS

Comisión de Regulación de Energía y Gas (1998). CREG 070. Por la cual se establece el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional. Bogotá D.C. Documento recuperado del portal web de la CREG http://www.creg.gov.co/index.php/regulacion/resoluciones

Las Normas Técnicas Colombianas – NTC, se pueden consultar de la web, ingresando al portal de e-normas, desde la red interna del SENA a través del enlace de la biblioteca SENA; http://biblioteca.sena.edu.co , siguiendo la ruta descrita a continuación; Recursos info, Bases de Datos - Orden Alfabético, normas ICONTEC. Una vez ingresa al aplicativo  e-normas, en el cuadro de dialogo digitar la norma a consultar desde la ventana buscar.

| RECURSO | USUARIO | CONTRASEÑA |
| --- | --- | --- |
| Icontec (Normas NTC) | No. identificación | No. identificación |

Para hacer efectiva la búsqueda se debe tener en cuenta que al ingresar al cuadro de diálogo del aplicativo, para hacer la búsqueda de la norma a consultar, hay que digitar el nombre de la norma y el número correspondiente sin espacios, entre estos dos campos; Por ejemplo; si vamos a consultar la norma NTC 2050, se debe digitar en el campo del cuadro de dialogo así; NTC2050 y posteriormente pulsar la tecla enter o hacer clic en buscar.

Las normas de interés las puede buscar por sector “Minero energético”

EMCALI, Normas Técnicas Eléctricas Diseño, construcción y materiales http://www.emcali.com.co/web/energy_service/normas-tecnicas-electricas

CELSIA, Normas Técnicas de redes MT/BT

http://www.celsia.com/proveedores/politicas-generales/category/normas-t%C3%A9cnicas

CODENSA, normas técnicas

| http://likinormas.micodensa.com/ CENTELSA, Información técnica. http://www.centelsa.com/# |  |
| --- | --- |

Vázquez, José Ramiro. Manual Autodidáctico de LINEAS AEREAS. Ediciones CEAC, S.A. Barcelona 1986

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Gerardo A. Cáceres C | Instructor | CEAI | 28/01/2014 |

8. CONTROL DE CAMBIOS

|  |  | Nombre | Cargo | Dependencia |  | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  | Gerardo A. Cáceres C | Instructor | CEAI CEAI |  | 12/06/2014 | Actualización Cambio formato |
| Autor (es) |  | Gerardo A. Cáceres C | Instructor | CEAI |  | 15/05/2017 | Ajustes en contenidos |
| Autor (es) |  | Gerardo A. Cáceres C | Instructor | CEAI |  | 3/10/2018 | Actualización cambio de formato |
| Autor (es) |  | Gerardo A. Cáceres C | Instructor | CEAI |  | 20/10/2020 | Actualización cambio de formato y contenido |
| Autor (es) |  | Gerardo A. Cáceres C | Instructor | CEAI |  | 31/05/2021 | Actualización en contenido |