PROCESO DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Supervisión de Redes de Distribución de Energía

Eléctrica

- Código del Programa de Formación: 821202. Versión: 2

- Nombre del Proyecto: GESTIÓN OPERATIVA DE UNIDADES FUNCIONALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

- Fase del Proyecto: Análisis y Planeación.

- Actividad de Proyecto: - Analizar los requerimientos necesarios para la realización de un proyecto de redes eléctricas

- Establecer los componentes y circuitos constitutivos del proyecto para cumplir con los requerimientos

- Competencia:   Replantear el proyecto de construcción de Redes de Distribución de acuerdo con la inspección física del lugar

- Resultados de aprendizaje a alcanzar:

-Ajustar planos de diseños eléctricos de las redes de distribución y sus elementos de acuerdo con el - -- -replanteo del proyecto de construcción de la red.

-Verificar que el diseño eléctrico replanteado responde a los requerimientos técnicos y normativos exigidos por la obra de acuerdo con los resultados del diagnóstico

- Duración de la Guía: 48 HORAS (44 horas directas y 4 indirectas)

2. PRESENTACIÓN

Para el desarrollo de cualquier obra se requiere contar con el diseño en planos de la misma, lo que permite visualizar la idea a desarrollar, así  como  planear, efectuar y verificar su construcción.

Las actividades que se desarrollarán en esta guía [F.2-Ap.3-G.12] tienen como objeto fundamental  realizar diseños que contengan redes aéreas de distribución, considerando los lineamientos establecidos por la normatividad e igualmente teniendo en cuenta las exigencias de los operadores para la aprobación de diseños.

La presente guía  enfatiza en reconocer y aplicar la información que contiene el plano cómo un medio gráficos con de se conciben los cálculos y requerimientos necesarios para el desarrollo de una obra eléctrica.

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

3.1 Actividades de Reflexión inicial.

Reconocer la importancia de plasmar la información de una obra en planos

Desarrollo

De acuerdo a los lineamentos establecidos por el instructor se desarrolla una actividad relacionada con el conocimiento que se tengan sobre planos, donde se describen ventajas o desventajas que se tiene al trabajar con los planos en comparación con el espacio real, su importancia, más los aportes personales de los aprendices.

Luego como didáctica activa, en plenaria se discute la temática

Ambiente requerido:  Taller estándar dotado mesas para desarrollar planos, con equipo de computo  e internet.

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Mapas gráficos del conocimiento, participación en plenaria grupal

Materiales de formación: N/A

Material de apoyo: Presentación aportada por el instructor

Duración de la actividad:  2 horas

| Modalidad: Participación individual, socialización en plenaria. | Duración (horas): 2,0 |
| --- | --- |
| Evidencia : N/A |  |

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje.)

Identificar  representaciones apropiadas entre el diseño plasmado en el plano y las estructuras reales.

Desarrollo

A través de la observación de planos eléctricos suministrados y la información entregada por los operadores de red concluya cuales son los elementos que caracterizan el contenido un plano de diseño eléctrico de redes.

Con la orientación  que entregue el  instructor debe analizar el contenido de los planos  y establecer cuáles son los elementos que los deben conformar, luego deben comparar con los requisitos establecidos por los operadores de red, a partir de esta información deben elaborar un listado con los elementos requeridos.

Ambiente requerido:  Taller estándar dotado con equipo de computo  e internet.

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Mapas gráficos del conocimiento, estudio de casos

Materiales de formación: N/A

Material de apoyo: Norma Emcali  sobre diseño

Duración de la actividad:  horas. 2 horas

.

| Modalidad: Trabajo en parejas. | Duración (horas): 2,0 |
| --- | --- |
| Evidencia: Informe correspondiente al cuestionario del taller. |  |

3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

-Fundamentar en diseño eléctrico de redes de distribución según normatividad de operadores de red.

La presente actividad tiene como objeto que los aprendices se fundamenten en:

- Los requisitos normativos de los operadores de red O.R para la presentación de diseño de redes de distribución según la normatividad vigente.

- El contenido de los planos de un diseño a presentar rotulo, convenciones, detalles, ubicación, diagrama de redes, notas, diagramas unifilares, etc.

- Los cálculos de regulación, transformadores, conductores, protecciones etc.,

Desarrollo

Con base en el taller # 1, realice los ejercicios propuestos para establecer los cálculos de regulación, cálculo de transformadores, cálculo  de conductores, distancias de seguridad, etc., requeridos para diseñar las redes de distribución de media y baja tensión de una urbanización de viviendas.

Como documento de apoyo se debe basar en las normas del operado de red Emcali o Celsia, según los  estudios de caso propuestos por el instructor.

Ambiente requerido:  Ambiente estándar dotado mesas para desarrollar planos, con equipo de computo   e internet.

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Estudio de  caso

Materiales de formación: Papel bond tamaño pliego.

Material de apoyo: Normas de diseño Emali y de Celsia

Evidencias de aprendizaje: Conocimiento

Instrumentos de evaluación: Respuestas a a caso propuesto

Duración de la actividad:  20 horas.

| Modalidad: Trabajo en individual | Duración (horas): 16 |
| --- | --- |
| Evidencia : Informe con los resultados de los ejercicios propuestos |  |

3.4 Actividades de transferencia del conocimiento.

Realizar un diseño de proyecto eléctrico de una urbanización de vivienda según normatividad de operador de red establecido.

Desarrollo

La presente actividad corresponde a un estudio de caso que consiste en la elaboración de un diseño eléctrico para energizar una urbanización, según lo propuesto en el taller # 2. Este documento lo deben realizar en parejas, en un entregable de  medio pliego (70 cm*50 cm) de papel  bond, considerando todos los requisitos de normatividad.

Figura 1. Plano arquitectónico de la distribución de una urbanización

Fuente. Propia

El diseño se puede elaborar con base en la norma de EMCALI  o CELSIA, según la opción escogida, se debe plasmar cada uno de los elementos requeridos bajo criterios de RETIE y exigidos por el operador de red.

Como mínimo se solicita, diagrama de redes de media y baja tensión, cuadro de regulación, cuadro resumen transformadores, distancias de seguridad (corte de vías) ,diagrama unifilar por transformador,  convenciones, rótulo, ubicación ,datos básicos y  notas.

Siguiendo  las normas del operador de red, los ejercicios de cálculos a desarrollar en el  taller # 2, el material subido a la plataforma, más la orientación del instructor, el aprendiz está en la capacidad de realizar el diseño acorde a lo requerido considerando que para este estudio de caso,  debe cumplir con los mismos requisitos que un diseño que se someta a aprobación por parte del operador de red. (Emcali o Celsia.)

Ambiente requerido:  Ambiente estándar dotado mesas para desarrollar planos, con equipo de computo   e internet.

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Estudio de  caso

Materiales de formación: Papel bond tamaño pliego.

Material de apoyo: Normas de diseño Emali y de Celsia

Evidencias de aprendizaje: Conocimiento, producto

Instrumentos de evaluación: Lista de chequeo

Duración de la actividad:  20 horas.

| Modalidad: Trabajo en grupo de 2 aprendices. | Duración (horas): 20,0 |
| --- | --- |
| Evidencia: Entrega del plano con el diseño requerido. |  |

-Establecer la aplicación al desarrollo del proyecto formativo  los conocimientos adquiridos.

Desarrollo

Cada pareja que realizo el diseño debe presentar un aspecto que represente el  desarrollo de este resultado aplicado a  su proyecto formativo y luego debatir con los demás integrantes del grupo para llegar a establecer al menos una propuesta aplicable al mismo.

| Modalidad: Parejas y grupal | Duración (horas): 4,0 |
| --- | --- |
| Evidencia: Participación en la sustentación grupal en plenaria. |  |

|  | SABERES DE CONCEPTOS, PRINCIPIOS, LEYES, TEORÍAS Y NORMAS |  | SABERES DE PROCESOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lectura e interpretación de planos de redes de distribución (planta, detalle, perfil de línea o canalización) .(1) - Procedimientos técnicos de seguridad y ambientales. (3) - Reglamentos y normas. (5) |  |  |  | - Determinar el alcance del proyecto en la orden de trabajo. (1) - Interpretar el plano de la red de distribución. (2) - Registrar las modificaciones acordes a las variaciones encontradas en la obra. (5) |  |

AMBIENTE REQUERIDO:

Aula convencional con conectividad a internet.

MATERIALES:

| Equipo: | Herramienta: | Elementos de seguridad |
| --- | --- | --- |
| Computadores, resma papel bond tamaño oficio. , Tv para proyectar, marcadores, tablero, medio pliego papel bond | Lápiz, reglas, escuadras | N/A |

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

| Fase del proyecto formativo | Actividad del proyecto formativo | Actividad de Aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis/ Paneación | 2.Analizar los requerimientos necesarios para la realización de un proyecto de redes eléctricas 3. Establecer los componentes y circuitos constitutivos del proyecto para cumplir con los requerimientos | -Reconocer la importancia de plasmar la información de una obra en planos -Identificar representaciones apropiadas entre el diseño plasmado en el plano y las estructuras reales -Fundamentar en diseño eléctrico de redes de distribución según normatividad de operadores de red. -Realizar un diseño de proyecto eléctrico de una urbanización de vivienda según normatividad de operador de red establecido. -Establecer la aplicación al desarrollo del proyecto formativo los conocimientos adquiridos. | • Evidencias de Conocimiento : Talleres escritos de cálculo de diseño • Evidencias de Desempeño: Exposiciones, ponencias, sustentaciones. Representaciones Participación, claridad, pertinencia y validez de las sustentaciones o ponencias hecha y/o informé • Evidencias de Producto: Entrega de informes de los talleres Planchas con los dibujos técnicos propuestos Plano del diseño eléctrico | • Establece el alcance del proyecto según la orden de trabajo. (1) interpreta el plano inicial y final durante el replanteo de la red según el diseño del proyecto.(2) • Establece las características de la obra según el replanteo (ubicación de la ruta de la red, de las estructuras, de las canalizaciones, de las cajas de inspección en obra.) (4) • Verifica el cumplimiento de normas para la representación de estructuras normalizadas y elementos de redes de distribución de acuerdo al diseño establecido.(5) • Propone una solución viable a la contingencia presentada de acuerdo a normas y protocolos establecidos.(7) • Argumenta técnicamente la solución adoptada de acuerdo a normas y protocolos establecidos.(8) • Reporta anormalidades y divergencias encontradas en el sitio de la construcción adjuntando documentos y reportes explicativos de acuerdo al diseño del proyecto.(10) | Formulación de preguntas Cuestionarios . Observación Lista de chequeo Valoración del producto Lista de chequeo |

5. GLOSARIO DE TERMINOS

Acotación: El conjunto de líneas, cifras, signos, símbolos, y anotaciones escritas que nos permiten identificar correctamente las dimensiones y las formas de los objetos

Boceto: Conjunto de trazos previos, no definitivos, en la representación de un objeto

Código de redes:  Conjunto de reglas, normas, estándares y procedimientos técnicos expedido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas a los cuales deben someterse las empresas de servicios públicos del sector eléctrico y otras personas que usen el Sistema de Transmisión Nacional, de acuerdo con lo establecido en la Ley 143 de 1994.

Croquis: Representación a mano alzada de un objeto.

Escala: Es relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo que representa la realidad sobre un plano o un mapa

Escalímetro: Elemento que se emplea frecuentemente para medir en dibujos que contienen diversas escalas

Datos básicos: información técnica suministrada por el operador de red para iniciar cálculos de diseños en redes eléctricas.

Factor de demanda: Relación entre la demanda máxima y la carga instalada del mismo sistema eléctrico ó parte de él.

Factor de potencia: Relación entre potencia activa (kW) y la potencia aparente(kVA) del mismo sistema eléctrico ó parte de él.

ISO: Siglas de las normas internacionales “Internatioonal  Standards  Organization

Nodo: Punto de derivación de una red, o donde existe cambio de calibre.

Norma: Documento que establece requisitos impuestos por las prácticas habituales en la industria, ciencia ó tecnología. Tales documentos pueden incluir o registrar ordenadamente términos, definiciones, símbolos; métodos de medida, ensayos de parámetros o rendimientos de dispositivos, aparatos, sistemas ó fenómenos; características, rendimiento y requisitos de seguridad; dimensiones y valores nominales.

Normalización: Actividad encaminada a la ordenación de una materia, dando soluciones y lineamientos generales a problemas repetitivos en los campos científico, tecnológico y económico.

NTC. Norma Técnica Colombiana.

Operador de red: Es la entidad encargada de la planeación de la expansión y de las inversiones, operación y mantenimiento de todo o parte de un Sistema de Distribución Local (SDL).

Predio: Área de terreno amparado por cédula catastral del respectivo municipio.

Servicio: Suministro de energía eléctrica por parte de EMCALI hasta el punto de entrega al suscriptor, independientemente de que lo use ó no.

y accesorios entre el punto de conexión eléctrico al sistema   de uso general (STN, STR o SDL) y los bornes de salida del equipo de medición.

6. REFERENTES BILBIOGRAFICOS

Comisión de Regulación de Energía y Gas (1998). CREG 070. Por la cual se establece el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica, como parte del Reglamento de Operación del Sistema Interconectado Nacional. Bogotá D.C. Documento recuperado del portal web de la CREG http://www.creg.gov.co/index.php/regulacion/resoluciones

Las Normas Técnicas Colombianas – NTC, se pueden consultar de la web, ingresando al portal de e-normas, desde la red interna del SENA a través del enlace de la biblioteca SENA; http://biblioteca.sena.edu.co , siguiendo la ruta descrita a continuación; Recursos info, Bases de Datos - Orden Alfabético, normas ICONTEC. Una vez ingresa al aplicativo  e-normas, en el cuadro de dialogo digitar la norma a consultar desde la ventana buscar.

| RECURSO | USUARIO | CONTRASEÑA |
| --- | --- | --- |
| Icontec (Normas NTC) | No. identificación | No. identificación |

Para hacer efectiva la búsqueda se debe tener en cuenta que al ingresar al cuadro de diálogo del aplicativo, para hacer la búsqueda de la norma a consultar, hay que digitar el nombre de la norma y el número correspondiente sin espacios, entre estos dos campos; Por ejemplo; si vamos a consultar la norma NTC 2050, se debe digitar en el campo del cuadro de dialogo así; NTC2050 y posteriormente pulsar la tecla enter o hacer clic en buscar.

Retrieved from http://www.ebrary.com.bdigital.sena.edu.co

- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) Código eléctrico Colombiano/ Bogotá: ICONTEC, 2002.

- RETIE- VER 2015

- https://www.emcali.com.co/web/energia/normas-tecnicas

- https://www.celsia.com/es/tipo_politicas/normas-tecnicas/

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | GERARDO A. CACERES C. | INSTRUCTOR | CEAI | 01/25/2013 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | GERARDO A. CACERES C | INSTRUCTOR | CEAI | 12 /06/2016 | AJUSTES SOLO EN CONTENIDO |
| Autor (es) | GERARDO A. CACERES C | INSTRUCTOR | CEAI | 20 /08/2018 | CAMBIO DE FORMATO Y AJUSTE EN CONTENIDO |
| Autor (es) | GERARDO A. CACERES C | INSTRUCTOR | CEAI | 28 /10/2018 | AJUSTE SOLO EN CONTENIDO |
| Autor (es) Autor (es) | GERARDO A. CACERES C GERARDO A. CACERES C | INSTRUCTOR INSTRUCTOR | CEAI CEAI | 14 /11/2018 17/04/2020 | AJUSTE SOLO EN CONTENIDO CAMBIO DE FORMATO |

| Autor (es) | GERARDO A. CACERES C | INSTRUCTOR | CEAI | 21 /10/2020 | AJUSTE SOLO EN CONTENIDO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | GERARDO A. CACERES C | INSTRUCTOR | CEAI | 03 /07/2024 | AJUSTE EN CONTENIDO y CAMBIO DE FORMATO |