PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Guía de aprendizaje “Elaborar cortes empalmes y ensambles requeridos de acuerdo a planos””

- Denominación del Programa de Formación: Construccion, mantenimiento y reparacion de estructuras en guadua

- Código del Programa de Formación: 836136

- Nombre del Proyecto ( si es formación Titulada): Construccion en guadua del salón comunal de la Vereda Buenos Aires del Municipio de Anzoategui

- Fase del Proyecto ( si es  formación Titulada): Planeación

- Actividad de Proyecto(si es  formación Titulada): Ensamble Básico temporal de estructuras en guadua según conceptos técnicos establecidos.

- Competencia: Armado de estructuras de guadua según planos y especificaciones técnicas

- Resultados de Aprendizaje Alcanzar: Elaborar cortes empalmes y ensambles requeridos de acuerdo a planos, normas y especificaciones del proyecto.

- Duración de la Guía: 120 horas

2. PRESENTACIÓN

Los procesos constructivos en guadua involucran en alto grado la elaboración de  cortes para el ensamble de piezas estructurales, labor esta que se realiza con al apoyo de herramienta y equipo industrial pero que debido a la forma asimétrica de la guadua es fundamental el uso de herramienta manual para su perfecto ensamble y funcionalidad, por lo anterior se requiere innovar y aplicar técnicas apropiadas y especializar recurso humano en la elaboración de los diferentes cortes para poder ser competitivos en sistemas constructivos en guadua.

Apreciado aprendiz  poner en marcha procedimientos de sistemas constructivos en guadua, implica el conocimiento teórico practico, por ello es básico y recomendable  que cumpla a cabalidad esta metodología realizando ejercicios de ensamble de piezas estructurales de manera provisional como taller, previo a ejecutarlas en sus proyectos constructivos según planos y especificaciones técnicas.

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Descripción de la(s) Actividad(es)

  - Actividades de Reflexión inicial.

Los procesos constructivos en guadua involucran en alto grado la elaboración de  cortes para el ensamble de piezas estructurales, labor esta que se realiza con al apoyo de herramienta y equipo industrial pero que debido a la forma asimétrica de la guadua es fundamental el uso de herramienta manual para su perfecto ensamble y funcionalidad, por lo anterior se requiere innovar y aplicar técnicas apropiadas y especializar recurso humano en la elaboración de los diferentes cortes para poder ser competitivos en sistemas constructivos en guadua.

  - Actividades de contextualización e identificación de conocimientos Previos necesarios para el aprendizaje.

Actividad de Aprendizaje 1 : Definir conceptos tecnicos del proceso  de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar

Analice y responda según su conocimiento previo o experiencia los siguientes conceptos

- Cortes

- Uniones.

- Ensambles.

  - Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización).

La guadua tiene gran capacidad de resistencia, para ello es importante la correcta disposición y union de piezas, para este proceso se debe de realizar acertados metodos de ensamble  y utilizar herrajes apropiados para su union y funcionalidad como parte del conjunto estructural.

Actividad de Aprendizaje 2 :  Identificar los tipos  de cortes segun carateristicas  de ensamble y  conceptos tecnicos

- Conforme equipos de trabajo de 5 personas

- Aplique las normas de salud, seguridad e higiene ocupacional según conceptos técnicos

- Analice e interprete la lectura sobre clases de cortes para ensamble de piezas, ubicada en la carpeta material de consulta

- Realice una lista con los diferentes cortes, usados en empalme de piezas estructurales.

- Describa en un gráfico, cada uno de los cortes mencionados.

Describa en un gráfico el método o forma de ensamble de dos piezas estructurales

Actividad de Aprendizaje 3 :  Describir los herrajes para  aseguramiento de piezas estructurales segun  tipo de ensamble y   especificaciones técnicas

- Conforme equipos de trabajo de 5 personas

- Aplique las normas de salud, seguridad e higiene ocupacional según conceptos técnicos

- Analice e interprete la lectura sobre tipos de herrajes utilizados para unión de piezas estructurales con guadua.

- Analize las fichas técnicas del equipo y herramienta electrica y manual según recomendaciones del fabricante.

- Represente gráficamente cada uno de los herrajes mencionados en el punto anterior.

- Analice y defina las partes de cada herramienta y equipo que se usan en procesos constructivos con guadua.

  - Actividades de transferencia del conocimiento.

Actividad de Aprendizaje 4 : Realizar el ensamble y union de piezas  estructurales provisionales de acuerdo a procedimientos tecnicos establecidos

- Conforme equipos de trabajo de 5 personas

- Aplique las normas de salud, seguridad e higiene ocupacional según conceptos técnicos.

- Construya un banco de trabajo según orientaciones del instructor y conceptos técnicos.

- Realice el despiece de piezas a ensamblar durante el ejercicio según diseños y recomendaciones del Instructor.

- Retire los residuos y porosidades existentes en la guadua según conceptos técnicos y ambientales.

- Realice el alistamiento de herramientas y equipos a utilizar según conceptos técnicos

- Tome las medidas y fije las referencias para los cortes en las piezas seleccionadas, según diseños y recomendaciones del instructor

- Realice los diferentes cortes como boca de pescado y pico flauta según demostraciones y recomendaciones del instructor.

- Ensamble las piezas estructurales utilizando elementos de sostén temporales y verifique medidas y correctivos en los cortes.

- Perfore en cada una de las referencias o medidas tomadas e instale la tornillería y ajuste lentamente evitando aplastamiento dela guadua.

- Retire los elementos de sostén utilizados

- Realice el pulimiento en los ensambles y piezas estructurales

- Aplique elementos de embellecimiento y protección según conceptos técnicos y normas ambientales, como aceite de linaza y o barniz.

- Socialice con el Instructor y demás grupos de trabajo el taller desarrollado

- Ambiente Requerido: Taller de prácticas de 100 metros cuadrados con ventilación y servicios públicos.

- Materiales: mesones, caladoras, Taladros, brocas, machetes, serruchos, copa sierras, tornillería, flexomentros, alambre, puntilla, pegante,Seguetas, lija, flexometros, limas escofinas, formones, llaves, aceite de linaza, barniz.

4. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

| Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Evidencias de Conocimiento : Evidencias de Desempeño: Evidencias de Producto: | Elabora cuadros de despiece de acuerdo con especificaciones del diseño Elabora cortes como boca de pescado y pico de flauta. Ensambla la estructura básica según especificaciones técnicas y normatividad vigente Entrega las actividades terminadas según planos y especificaciones técnicas. | Cuestionario Lista de chequeo Lista de chequeo |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Despiece de piezas:  Retirar la parte defectuosa de una pieza

Ensamble: Union de dos piezas a través de un corte

Aseguramiento: Metodo de fijar dos o mas piezas

Herrajes: Elementos para fijar piezas

Porosidades: espacios vacíos en un material

Referencia: Represenatcion que nos conduce o guía.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

- Herrajes y elementos de anclaje en guadua

- Modulo: Técnicas constructivas en Guadua

- http://www.aulaclic.es/index

- www.construmatica.com

- www.crq.gov.co

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | DAIRO CORTES | INSTRUCTOR | CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION | Febrero 28 de 2023 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | DAIRO CORTES CRUZ FABIO ALDEMAR LOPEZ REINA | INSTRUCTOR INSTRUCTOR | CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION | Abril 13 de 2023 | Ajuste |