PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Aplicación de la electrónica y robótica en proyectos de ciencia, tecnología e innovación

- Código del Programa de Formación: 291901008

- Nombre del Proyecto Formativo: Plataforma Robótica Móvil Centinela

- Fase del Proyecto: Análisis y Definición (PHVA: Planear)

- Actividad de Proyecto Formativo: I-3 Definir arquitectura funcional del sistema (bloques: potencia–control–sensado–comunicación–datos)

- Competencia: DISEÑAR CIRCUITOS ELECTRÓNICOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Resultados de Aprendizaje: RA01 (Definir La Solución Tecnológica Del Prototipo A Escala Según Metodologías Establecidas.

- Duración de la Guía de Aprendizaje (horas): 4h trabajo directo

2. PRESENTACIÓN

El robot Centinela no es una suma de piezas: es un sistema. Un sistema se entiende y se mejora cuando se organizan sus partes por función y se reconoce cómo circulan dos cosas:

- Energía (batería → driver → motores)

- Información/señales (sensores/app → Arduino → decisiones → motores)

En esta sesión el equipo construye el diagrama por bloques del Centinela para el contexto único de patrullaje del ambiente y lo vincula con las variables medibles definidas en la sesión 4. Este mapa será la base para el pinmap y el montaje posterior.

.

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

### 3.1 Actividades de reflexión inicial (9 min)

Activador cognitivo (no evaluado): “Sigue la energía / Sigue la información” (9 min)
Propósito: distinguir los dos flujos del sistema para que el diagrama por bloques quede coherente.

Material: 2 marcadores de colores (o 2 tipos de línea), bitácora.

Pasos:

- El facilitador dibuja en el tablero (en 30 segundos) este mini-esquema de cajas y flechas (sin entrar en detalles):

- Batería → Driver → Motores

- Sensores → Arduino → Driver

- App → Bluetooth → Arduino

- Arduino / Observación → Registro (bitácora/Excel)

- Pregunta rápida:

- ¿Qué flechas son energía? (marcar con color 1)

- ¿Qué flechas son información? (marcar con color 2)

- En equipo, escriben 2 frases en bitácora (1 línea cada una):

- “Energía en el robot significa…”

- “Información en el robot significa…”

Cierre del facilitador (1 frase):
“El diagrama por bloques es: partes + flujos.”

### 3.1 Actividades de contextualización (12 min)

Objetivo medible de la sesión (Hecho cuando):
Al finalizar, cada equipo tendrá:

- Diagrama por bloques completo con los bloques mínimos:

- Potencia, Control, Actuadores, Sensado, Comunicación, Datos/Registro (CON).

- Flechas diferenciadas:

- Flujo de energía y flujo de información/señales (CON).

- Vinculación explícita:

- mínimo 4 variables del patrullaje asociadas a los bloques (CON).

- Evidencia en Drive:

- CON (foto clara del diagrama + checklist) y PROD (foto del equipo con el diagrama).

Conceptos mínimos del día (explicación breve):

- Bloque funcional: parte del sistema que cumple una función.

- Flujo de energía vs flujo de información.

### 3.2 Actividades de apropiación del conocimiento (78 min)

#### Bloque A — Construcción del diagrama por bloques (40 min)

Material por equipo: bitácora A4 horizontal, marcador, kit como referencia visual (sin energizar).

Método obligatorio (pasos):

- Dibujar los bloques (títulos grandes):

- Potencia

- Control

- Actuadores

- Sensado

- Comunicación

- Datos/Registro

- Completar cada bloque con 2–5 elementos reales del proyecto (referencia sugerida):

- Potencia: LiPo 2S, buzzer/medidor, cables de alimentación (y punto de desconexión segura si lo usan).

- Control: Arduino Mega + (software/IDE como herramienta, sin detalle de código aún).

- Actuadores: motores DC 4WD (y otros actuadores si aplican).

- Sensado: 2×TCRT500 (línea), FC-51 (obstáculo), ultrasonido (distancia), encoders herradura (pulsos), sensor de luz (variable).

- Comunicación: HC-05 Bluetooth + App Inventor.

- Datos/Registro: bitácora + tablas + Excel (más adelante).

- Dibujar flechas (con dos estilos o colores):

- Energía: Potencia → Driver (L293D) → Motores

- Señales: Sensores → Arduino → Driver/Motores

- Comandos: App ↔ Bluetooth ↔ Arduino

- Datos: Arduino/observación → Registro (bitácora/Excel)

Nota institucional: aquí NO se define pinmap. Eso será sesión 6 y 7.

Salida CON: foto/escaneo del diagrama en bitácora.

#### Bloque B — Vincular variables al diagrama (25 min)

Propósito: que el diagrama sea útil para medir y validar.

Instrucción: seleccionen 4 variables definidas en sesión 4 y escríbanlas junto al bloque correspondiente. Ejemplos recomendados:

- Vtotal/Vcelda → Potencia

- Distancia y giros (encoders) → Sensado + Control + Datos

- Salidas de línea (conteo) → Sensado (TCRT500) + Control + Datos

- Colisiones (conteo) → Sensado/Control + Datos

- Paradas correctas (conteo) → Control + Datos

Para cada variable, agreguen 2 cosas (una palabra o frase corta):

- Cómo se mide: encoder / observación / buzzer / multímetro / cronómetro

- Qué evidencia queda: tabla/bitácora/Excel + video/foto (según aplique)

Salida CON: diagrama con variables asociadas (foto clara).

#### Bloque C — Checklist de coherencia del sistema (13 min)

Marcar Sí/No en la bitácora:

- ¿Existe fuente de energía definida (LiPo 2S) y control de voltaje (buzzer + multímetro)?

- ¿Arduino Mega está definido como “controlador”?

- ¿Motores están asociados a un driver (L293D) en actuadores/control?

- ¿Sensores mínimos están representados (línea, obstáculo, distancia, encoders)?

- ¿Comunicación BT + app está en el diagrama?

- ¿Existe bloque de Datos/Registro (bitácora/Excel)?

- ¿Las flechas distinguen energía vs señales?

- ¿Las variables están ubicadas en bloques correctos?

Salida CON: checklist diligenciado.

### 3.4 Actividades de transferencia del conocimiento (10 min)

Socialización corta (2–3 equipos):

- Explicar con el dedo el recorrido de energía (batería → motores)

- Explicar el recorrido de información (sensor/app → Arduino → acción)

Preguntas de cierre (bitácora):

- ¿Qué bloque crees que será más difícil de hacer funcionar y por qué?

- Si el robot se mueve “raro”, ¿qué bloques revisarías primero?

## 3. Recursos y materiales de formación

- Bitácora A4 horizontal, marcadores/lápices

- Kit del equipo (como referencia visual, sin energizar)

- Plantilla opcional de bloques (si el facilitador la imprime)

- PC (si hay) para digitalizar evidencias

- Drive del equipo (para cargar CON/PROD)

### Actividad 2 (2 horas)

### Presentación

## Un diagrama por bloques muestra “qué partes hay”. El pinmap responde otra pregunta: ¿en qué pines se conecta cada cosa?

## Si el pinmap se define tarde o sin método, aparecen conflictos (pines repetidos, módulos que no funcionan, o cambios de último minuto). En esta sesión cada equipo construye un pinmap preliminar coherente con el Centinela (Arduino Mega + L293D + sensores + HC-05), sin entrar aún a cableado físico.

### 2. Formulación de actividades de aprendizaje

### 2.1 Actividades de reflexión inicial (8 min)

Activador cognitivo (no evaluado): “El pin que ya estaba ocupado” (8 min)
En equipo, respondan en la bitácora (una frase por punto):

- ¿Qué puede pasar si conecto dos cosas al mismo pin?

- ¿Qué es peor: cambiar el pinmap antes de montar o después de montar? ¿por qué?

Cierre del facilitador (1 frase):
“Un buen pinmap evita retrabajo y daños.”

### 3.2 Actividades de contextualización (12 min)

Objetivo medible de la sesión (Hecho cuando):
Al finalizar, cada equipo tendrá:

- Tabla pinmap preliminar completa (módulo → pin(es) → tipo de señal → nota) (CON).

- Pinmap coherente con el diagrama por bloques (Sesión 5) y con el contexto “patrullaje” (CON).

- Verificación de conflictos básicos: pines repetidos, falta de GND común, pines reservados (CON).

- Evidencia en Drive: CON (foto/archivo de la tabla + bitácora) + PROD (foto del equipo mostrando su pinmap).

Conceptos mínimos:

- Pin digital vs pin analógico (en Arduino)

- Entrada vs salida

- Señales típicas: digital, analógica, PWM, interrupción (mención básica, sin profundizar)

### 3.3 Actividades de apropiación del conocimiento (78 min)

#### Bloque A — Reglas de diseño del pinmap (10 min)

El facilitador entrega/explica estas reglas (se copian en bitácora):

- Todo comparte GND (sensores, BT, driver, Arduino).

- Un pin = una función (no duplicar).

- Separar por categorías:

  - Motores/driver

  - Sensores (línea, obstáculo, ultrasonido, encoders, luz)

  - Comunicación (HC-05)

- Reservar pines que puedan requerir funciones especiales:

  - PWM para velocidad de motores (si aplica)

  - Interrupciones para encoders (si se decide más adelante)

- El pinmap preliminar puede cambiar, pero debe quedar versionado.

#### Bloque B — Construcción del pinmap preliminar (50 min)

Material por equipo: bitácora, kit (solo para identificar módulos), PC opcional.

Paso a paso:

- Crear una tabla como esta (en bitácora o documento):

| Módulo / función | Señal (IN/OUT) | Tipo (D/A/PWM) | Pin Arduino Mega | Alimentación | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Completar mínimo estas filas (Centinela estándar):

- Driver L293D (motores): pines de dirección + pines PWM/enable (si se usan)

- 2×TCRT500: 2 entradas (D o A según módulo)

- FC-51: 1 entrada digital

- Ultrasonido: TRIG (salida) + ECHO (entrada)

- Encoders herradura (2 canales si aplica / o 1 por rueda): entradas digitales

- Sensor de luz: entrada analógica

- HC-05 Bluetooth: RX/TX (Serial) o SoftwareSerial (si se decide)

- Añadir “Notas” obligatorias por fila:

- “¿Este pin se repite?” (Sí/No)

- “¿Necesita PWM?” (Sí/No)

- “¿Necesita interrupción?” (Sí/No / opcional)

- Revisar coherencia con el diagrama por bloques (Sesión 5):

- ¿Cada bloque tiene su(s) pines asignados?

Producto: pinmap preliminar completado.

Importante: En esta sesión no buscamos el pin “perfecto”, buscamos un pinmap completo, coherente y sin conflictos obvios.

#### Bloque C — Revisión de conflictos básicos (18 min)

Checklist (marcar Sí/No):

- No hay pines repetidos para funciones diferentes

- Todos los sensores tienen GND y Vcc definidos (aunque sea “5V/GND”)

- Ultrasonido tiene TRIG y ECHO separados

- Bluetooth tiene RX/TX claramente definidos (y se entiende qué serial usarán)

- Motores: cada canal del driver tiene pines claros (IN1/IN2/EN, etc.)

- El pinmap tiene versión (Pinmap v0.1) y fecha

Salida: checklist diligenciado.

### 3.4 Actividades de transferencia del conocimiento (10 min)

Cierre práctico (socialización):
Cada equipo explica en 1 minuto:

- qué pines usó para motores,

- qué pines para línea,

- y cómo resolvió BT (RX/TX).

Preguntas de cierre (bitácora):

- ¿Qué parte del pinmap crees que tiene más riesgo de conflicto y por qué?

- ¿Qué regla de pinmap debemos respetar siempre antes de montar?

### Recursos y materiales de formación

- Bitácora A4 horizontal

- Marcadores/lápiz

- PC (si hay) para digitalizar plantilla

- Drive del equipo

- Buzzer/medidor LiPo y multímetro (para planear registro Vbat)

- Plantilla de matriz de variables (opcional impresa)

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

| Fase del proyecto formativo | Actividad del proyecto formativo | Actividad de Aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y Definición (PHVA: Planear) | I-3 Definir arquitectura funcional del sistema (bloques) + pinmap preliminar | RET2 Mapa Centinela (Parte A) | 1) Diagrama por bloques completo con flechas (energía vs información). 2) 4 variables asociadas a bloques con método y evidencia. 3) Checklist de coherencia diligenciado. | 1 foto del equipo mostrando el diagrama (o foto clara del diagrama). | 1) Bloques completos (potencia, control, actuadores, sensado, comunicación, datos/registro). 2) Flujo energía y señales claro. 3) Variables vinculadas al patrullaje del ambiente. 4) Evidencias en carpeta correcta. |
| Análisis y Definición (PHVA: Planear) | I-3 Definir arquitectura funcional del sistema (bloques) + pinmap preliminar | RET2 Mapa Centinela (Parte B) | 1) Tabla pinmap preliminar completa. 2) Reglas copiadas. 3) Checklist de conflictos diligenciado. | 1 foto del equipo mostrando su pinmap (o foto clara del pinmap). | 1) Pinmap completo para módulos base. 2) Sin pines duplicados en funciones distintas. 3) GND/Vcc considerados. 4) Versionado (v0.1) y fecha. |

### Rúbrica rápida 0–4 (Sesión 6)

- 0: No hay pinmap.

- 1: Incompleto (faltan módulos clave).

- 2: Completo básico pero con conflictos o sin versionado.

- 3: Estándar esperado: completo, coherente y sin conflictos básicos; checklist ok.

- 4: Excelencia: además propone una mejora de robustez (pines reservados, serial claro, documentación más clara).

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

## Glosario – Sesión 5 (Arquitectura por bloques)

Bloque funcional
Una “parte” del robot que cumple una función. Ej: potencia, control, sensores.

Flujo de energía
El camino por donde va la electricidad para que el robot funcione. Ej: batería → driver → motores.

Flujo de información / señales
El camino de los datos y decisiones. Ej: sensores → Arduino → decisión → motores.

Actuador
Un componente que hace acción física. Ej: motor (mueve), servo (gira).

Sensor
Un componente que detecta algo del ambiente y lo convierte en una señal. Ej: ultrasonido (distancia), TCRT500 (línea).

Comunicación
Cómo el robot recibe o envía mensajes. Ej: Bluetooth entre el celular y el Arduino.

Registro de datos
Guardar información de lo que pasó (tabla, bitácora, Excel) para poder demostrarlo después.

## Glosario – Sesión 6 (Pinmap preliminar)

Pin
Una “patica” o conexión del Arduino donde se conectan sensores y módulos.

Pin digital (D)
Pin que lee o envía solo dos estados: 0 o 1 (apagado/encendido).

Pin analógico (A)
Pin que lee valores “en escala” (más o menos), no solo 0/1. Ej: sensor de luz.

Entrada (IN)
Cuando el Arduino recibe información. Ej: leer un sensor.

Salida (OUT)
Cuando el Arduino envía una orden. Ej: prender un LED o controlar un motor.

PWM
Una forma de “controlar potencia” por pulsos para variar cosas como la velocidad del motor.

RX / TX
Pines para comunicación serial:

- TX = el Arduino envía datos

- RX = el Arduino recibe datos

Conflicto de pines
Cuando dos cosas intentan usar el mismo pin para funciones diferentes, o se conectan mal y no funciona.

Versionado (v0.1, v1.0)
Ponerle “versión” a un documento (como el pinmap) para saber cuál es el más nuevo y qué cambió.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

Documentos internos del proyecto Centinela: Bitácora gráfica y estructura de evidencias (Drive).

Enlace:

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Efraín Guillermo Mariotte Parra | Facilitador Robótica | Tecnoacademia Sennova CIC | 6/04/2026 |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Efraín Guillermo Mariotte Parra | Facilitador Robótica | Tecnoacademia Sennova CIC | 6/04/2026 | Primer Diseño |