# PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: BÁSICO EN INSTALACIÓN DE TUBERIAS Y TANQUES PARA SUMINISTRO DE AGUA

- Código del Programa de Formación: 84120015

- Nombre del Proyecto: NO APLICA

- Fase del Proyecto: NO APLIACA

- Actividad de Proyecto: NO APLICA

- competencia:	instalar tubería para redes de abasto y contra incendio con base en las normas, planos y especificaciones

resultados de aprendizaje alcanzar:

- . realizar prueba hidrostática de una instalación en un tipo de edificación, ya sea: una instalación residencial unifamiliar, una instalación residencial multifamiliar, una instalación comercial o industrial de acuerdo con las normas técnicas y de seguridad industrial.

- . realizar una prueba simulada de corrección de fugas de acuerdo con las normas técnicas y de seguridad industrial.

- . realizar una instalación típica de un tanque de almacenamiento ya sea inferior, intermedio o superior de un tipo de edificación de acuerdo con las normas técnicas y de seguridad industrial.

- identificar y reparar los defectos que se presentan en las conexiones definidas en una de las conexiones entregadas para tal propósito de acuerdo con las normas técnicas y de seguridad industrial.

- . realizar tendido de tuberías en los siguientes tipos de instalación donde se contemplen dos tipos de materiales de acuerdo con las normas técnicas y de seguridad industrial

- . realizar el montaje de medidores de acuerdo con las normas técnicas y de seguridad industrial. 1. realizar la localización de los componentes, con y sin plano de referencia, en un tipo de instalación definido donde se involucre un tipo de red de acuerdo con las normas técnicas y de seguridad industrial.

- realizar la instalación y verificación del funcionamiento de los siguientes dispositivos de seguridad en instalación comercial e industrial de acuerdo con las normas técnicas y de seguridad industrial.

- . realizar listado de materiales con sus respectivos costos del tipo de instalación definido de acuerdo con las normas técnicas y de seguridad industrial

- controlar fugas en una edificación ya sea residencial, comercial o industrial, donde se esté utilizando uno de los tipos de instalación en redes de abastos o contra incendio de acuerdo con las normas técnicas y de seguridad industrial

# PRESENTACIÓN

la instalación de tuberias y tanques para suministro de AGUA  de representa la solución más eficiente para la estabilización de vías terciarias en geografías complejas, garantiza la conectividad y el crecimiento económico de la población campesina. No obstante, la funcionalidad de estas estructuras está directamente ligada a un régimen de mantenimiento preventivo y correctivo. Esta guía tiene como objetivo técnico proporcionar las herramientas para asegurar que la infraestructura cumpla con su vida útil de diseño (20 años), evitando el colapso prematuro por fatiga de materiales o fallas de subrasante.

# FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

## ACTIVIDAD DE REFLEXION INICIAL

Apreciado aprendiz reciba un cordial saludo y bienvenida al curso complementario   de instalación de tuberias y tanques para suministro de agua Para desarrollar la temática de este curso nos basaremos en los cursos anteriores, donde desarrollamos la parte lectiva.

En esta etapa deberás asegurarte de aplicar los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores sobre la construcción de placa huella, el comportamiento de sus materiales y el uso adecuado de los mismos cumpliendo con las normas. Para realizar un mantenimiento adecuado primero debemos conocer que existen dos tipos de mantenimiento:

    - Mantenimiento preventivo: Como su nombre lo indica se realiza para prevenir posibles daños o deterioro progresivo de la estructura. Este se hace con mayor frecuencia (1 vez al mes).

    - Mantenimiento correctivo: Este se realiza cuando durante el mantenimiento preventivo se identifica que la estructura ha sufrido algún daño, para esto se determina el tipo de afectación y la actividad correctiva.

Para esta guía utilizaremos la placa huella existente, ubicada en la vereda El Retiro, del municipio El Cairo.

Basado en los conocimientos adquiridos en los cursos anteriores, haga una diagramación de la geometría de la  instalación de tuberias y tanques para suministro de agua donde se muestre las medidas  de los tanques de almacvemnamiento  .

## ACTIVIDAD DE CONTEXTUALIZACION

Para llevar a cabo el ejercicio se conformaran grupos de cinco (5) integrantes que pondran en practica los conocimientos adquiridos aplicando la normatividad y especificaciones técnicas vigentes.

El objetivo es realizar a satisfacción el mantenimiento adecuado de un tanque septico , en la vereda  palomino bajo Caicedonia valle , donde vamos a instalar uin tanque septico con todas sus conexiones de agua

## ACTIVIDADES DE APROPIACION

El propósito de esta formación es la  instalación de un tanque. Para realizar la actividad constructiva siga estos pasos:

    - Localice y replantee la ubicación del tanque

    - Excave y nivele la via con sub-base, garantizando una buena conmpactacion.

    - Ponga la formaleta en las dimensiones requeridas y en la posición indicada. Para realizar la base del soporte del tanque septico

- Ambiente Requerido

Tanque seotico  con acceso a agua y electricidad para conectar los equipos. Donde se realizara el contexto productivo y se vinculará al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias requeridas para este curso.

.

- Materiales

Herramientas y equipos de medición. Elementos de seguridad.

Materiales de construcción: Cemento, arena grava, hierro.

## TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Estudio de caso:

En el municipio de Caicedonia valle  se le ha contratado para realizar mantenimiento de un tanque de almavenamiento de aua potable su intuición para resolver inconvenientes en campo y para identificar daños y soluciones apropiadas. Se le solicita al contratista que realice un plan de mantenimiento y lista de materiales necesarios para realizar el trabajo.

Susténtelo al grupo manejando los conceptos técnicos para esto apoyese con presentación power point y/o carteleras.

# ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Nota: Tomo como referencia la técnica e instrumentos de evaluación citados en la guía de Desarrollo Curricular.

| Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Evidencias de Conocimiento: Manejo de lenguaje técnico, en la sustentación del plano y el análisis de patologías. Reconocimiento de la geometría, de medidas y de afectaciones del concreto. Evidencias de Desempeño: El aprendiz realiza el mantenimiento detanque septico basado en los métodos aprendidos en clase. Las inconsistencias son resueltas o consultadas con la persona adecuada si superan la capacidad de solución. Evidencias de Producto: Entrega de un tramo de placa huella construido con el manual de mantenimiento apropiado. | Revisa planos de diseño geométrico y estructural. Realiza actividades preliminares de inspección. Identifica daños y patologías del concreto, las posibles causantes y soluciones. Cuantifica cantidades de obra. Elige los equipos necesarios y selecciona herramientas. Manipula herramientas y equipos de acuerdo con normas de salud y seguridad industrial. Ejecuta a satisfacción mantenimiento de pavimentos en placa huella de acuerdo a las normas y especificaciones. | CONOCIMIENTO: Evidencias de Conocimiento:Prueba Oral o Escrita. Instrumento de evaluación cuestionario. DESEMPEÑO: Evidencias de Desempeño: lista de chequeo de desempeño. PRODUCTO: Evidencias de Producto: lista de chequeo de producto. |

# GLOSARIO DE TÉRMINOS

Patología del concreto: Disciplina que estudia los daños, enfermedades o defectos en estructuras de concreto, analizando sus causas, consecuencias y soluciones. Evalúa fallas físicas, químicas o mecánicas como (grietas, corrosión o manchas) que afectan la integridad, estética o vida útil de la construcción.

Linea de ceros: Es aquella línea que, pasando por los puntos obligados del proyecto, conserva la pendiente uniforme especificada y que de coincidir con el eje de la vía, los cortes y los terraplenes serían mínimos.

Cota de nivel: Son marcadores de elevación asociativos que muestran la altura del piso o la altura vertical de un elemento a lo largo del eje Z. Están disponibles en la Planta y en las ventanas Hoja de trabajo/Detalle.

Material granular: Conjunto de muchas partículas sólidas individuales y discretas, visibles a simple vista, que pueden ser de granos finos como arena o grava, hasta partículas de metros de tamaño.

Sub rasante: Es la capa superficial de suelo sobre la que se construye un pavimento, ya sea de asfalto o de concreto.

Capacidad portante: Es la máxima presión que un suelo puede soportar sin experimentar fallas por corte o asentamientos excesivos

Perfil: Se define como la sección transversal que muestra, de manera perpendicular al eje vial, todos los elementos que la conforman, incluyendo calzadas, aceras, separadores, ciclorrutas y áreas verdes, hasta llegar a los paramentos

Pendiente: es la medida de su inclinación, calculada como la razón entre la distancia vertical (altura) y la distancia horizontal recorrida

Curva Vertical: también conocidas como curvas de pendiente o curvas de hundimiento, son cambios graduales en la pendiente de una carretera o vía férrea a lo largo del eje vertical.

# REFERENTES BILBIOGRÁFICOS:

- Mejoramientos de vias terciarias mediante el uso de placa huella – DNP versión 1 – Agosto 2016.

- Videos de internet presentados por el instructor.

- Guía de Diseño de Pavimentos con Placa Huella – INVIAS.

- Manual de mantenimiento en placa huella-Consorcio vías tercearias lloro.

# CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) | Felipe gonzalez ramirez | Instructor | SENA - CTA | Abril 2026 |

- CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía).

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  |  |  |  |  |