| CÓDIGO ENSAYO | QAI-ACE1-016-TEST DE JARRAS PARA DETERMINACIÓN DE CONCENTRACIÓN DE COAGULANTES EN AGUAS |
| --- | --- |
| PROGRAMA | TÉCNICO EN MANEJO AMBIENTAL |
| NORMA DE COMPETENCIA | CARACTERIZAR FÍSICA, QUÍMICA Y MICROBIOLOGICAMENTE EL AGUA EN LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO |
| RESULTADO DE APRENDIZAJE | MANEJAR MUESTRAS PARA ANÁLISIS. |

- Discusión general

Las aguas residuales industriales antes de ser vertidas al exterior deben sufrir un tratamiento que garantice su inocuidad y que las haga cumplir la normativa medioambiental vigente. La eliminación de metales pesados y agentes tóxicos es algo evidente, pero en muchos casos, estas aguas presentan además una coloración o turbidez debido a sustancias disueltas o en suspensión que en principio no se consideran tóxicas, aunque perturban el uso posterior de las mismas (contaminación). La eliminación de estas sustancias se realiza por:

Precipitación o sedimentación de las partículas de gran tamaño (>1micra) que se encuentran en suspensión. Proceso físico-químico coagulación-floculación de partículas de tamaño intermedio que se presentan en forma de coloides.

Absorción de partículas de menor tamaño (milésima de micra) que se encuentran disueltas. Todos estos procesos son de descripción sencilla pero hay que tener en cuenta que cuando nos manejamos con grandes cantidades de agua, a nivel industrial, hay que seleccionar y optimizar los parámetros adecuados para minimizar costes y esfuerzos.

En las partículas de tamaño intermedio (las que corresponden al tamaño coloidal) las propiedades superficiales y las cargas eléctricas tienen un mayor efecto sobre el peso relativo de la partícula en el agua, impidiendo en ese caso su sedimentación.

Las partículas coloidales presentan cargas superficiales electrostáticas que hacen que existan fuerzas de repulsión entre ellas que impiden su aglomeración y por consiguiente su precipitación. Estas cargas suelen ser negativas y, por tanto, la coagulación consistiría en neutralizar estas cargas superficiales mediante la adición de electrolitos de carga opuesta (coagulantes o floculantes catiónicos, por ejemplo, Al3+ ó Fe2+).

El test de Jarras es el procedimiento habitual utilizado en el laboratorio para determinar las condiciones óptimas de operatividad para el tratamiento de aguas residuales. Este test simula el proceso de coagulación/ floculación que se utiliza para eliminar las partículas en disolución que pueden producir turbidez, olor o cambio de color del efluente.

Este método conlleva el ajuste del pH, selección del agente coagulante y de su dosis adecuados, elección de velocidad y tiempo de agitación de las palas así como tiempo de reposo posterior. [1]

- Materiales

- Materiales para preparación de reactivos

- Espátula

- Vidrio reloj

- Agitador de vidrio o magnético.

- Vasos de precipitado 100 mL (2 por equipo de trabajo)

- Balón aforado de 100 mL (1 por reactivo)

- Materiales para realización de test de jarras.

- Vasos de precipitado 800 mL ( 6 unidades por floculador)

- Frasco lavador.

- Pipetas graduadas de 10 mL (2 por grupo de trabajo)

- Beaker de 50 mL(2 por grupo de trabajo)

- Goteros de 50 mL (2 por reactivo)

- Pipeteadores.

- Materiales para Cono Imhoff.

  - Cono Imhoff con Soporte

- Instrumentos y equipos

- Balanza analítica, con precisión de 0,0001 g.

- Test de jarras.

- Turbidimetro.

- Agitador magnético.

- Multiparámetro con sonda de pH.

- Reactivos y preparación

- Solución Coagulante de Sulfato de aluminio 1 % p/v  disolver 1 g de sulfato de aluminio en 100 mL de agua destilada, mezclar y almacenar en botella de plástico.

- Solución Coagulante de Cloruro férrico 1 % p/v  disolver 1 g de cloruro férrico en 100 mL de agua destilada, mezclar y almacenar en botella de plástico.

- NaOH 0.1 M 100 mL.

- HCl 0.1 M 100 mL.

- Buffer de calibración de pH.

- Elementos de Protección Personal (EPP) y dispositivos de seguridad

Para la realización de esta práctica es necesario el uso de los siguientes EPP y dispositivos de seguridad:

- Cabina de extracción.

- Fuente lava ojos.

- Gafas de seguridad.

- Guantes de nitrilo gruesos y delgados.

- Condiciones de seguridad

Use los EPP permanentemente mientras permanece dentro del laboratorio. No se retire los EPP hasta que haya abandonado definitivamente el laboratorio.

- Procedimiento

- Agregue 600 mL la muestra de agua residual a los vasos de precipitado de 800 mL.

- Tomar la muestra de la parte superior de las jarras sin perturbar la solución, para las determinaciones necesarias de turbiedad y pH (iniciales).

- Determine el pH y la turbidez de acuerdo a los instructivos del equipo.

- Asegure que el pH está entre 6 y 7, de lo contrario ajustar con NaOH 0,1 M o HCl 0,1 M según sea el caso.

- Determine la adición del coagulante según tipo de agua residual, ensayos anteriores o recomendaciones bibliográficas.

- Si desconoce la dosificación puede realizar un primer ensayo dosificando 4, 8, 12, 16, 20 y 24 mL de la solución coagulante. Con los resultados obtenidos revisar la efectividad de estas dosis y realizar otro ensayo.

- Añadir dosis progresivas de coagulante. La adición debe hacerse dentro del líquido y cerca de las paletas, en forma rápida y simultánea para las 6 muestras. El proceso de mezcla rápida debe hacerse durante 60 segundos a 100 rpm.

- Luego de ese tiempo, disminuir la velocidad de rotación de las paletas a 40 rpm, y dejar  20 minutos.

- Observar el tamaño del flóculo producido y evaluar cualitativamente según sus características y tiempo inicial de formación del flóculo. No siempre el flóculo que se forme más rápido es el mejor o el de mayor velocidad de sedimentación.

- Suspender la agitación y extraer las paletas. Dejar sedimentar por 5 a 10 minutos.

- Tomar la muestra de la parte superior de las jarras sin perturbar la solución, para las determinaciones necesarias de turbiedad y pH.

- Determinar la dosis óptima de coagulante (aquella que produce menor turbiedad)

- Medición de sólidos sedimentables con Cono Imhoff

- Agitar bien la muestra para homogeneizar.

- Llenar el cono Imhoff hasta la marca de 1 litro

- Dejar reposar el cono durante 45 minutos para que la gravedad actúe y se dé la Sedimentación Inicial.

- Pasados los 45 minutos, agitar suavemente las paredes internas del cono con una varilla de vidrio para desprender los sólidos adheridos a las paredes.

- Dejar reposar por otros 15 minutos adicionales para un total de 60 minutos de prueba.

- Registrar el volumen de sólidos sedimentados en la parte inferior del cono, medido en mililitros por litro. Se expresan como ml de sólidos sedimentables por litro de muestra (mL/L)

- Manejo de residuos peligrosos

Dependiendo de las características del agua residual determine si es necesario verterla como residuo peligroso o si se puede verter por cañería.

- Documentos de referencia

- AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 18th Edition. Washington , APHA, 1992. pp 2-36 - 2-38.

- Anexos

No aplica.

CONTROL DE DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración | Sharon Galeano | Técnica de laboratorio | Ambiental | 15/11/2017 |
| Revisión | Javier Santana | Líder laboratorio | Ambiental | 16/11/2017 |
| Aprobación |  |  |  |  |

CONTROL DE CAMBIOS

| Versión No. | Fecha de aprobación | Descripción del cambio | Solicitó |
| --- | --- | --- | --- |