| Código del Ensayo | QAI-ATI-002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del ensayo | Determinación de microorganismos presentes en residuos vegetales mediante la técnica de recuento en placa. |  |  |
| Programa | Química Aplicada a la Industria |  |  |
| Norma de Competencia | Conducir procesos de biotransformación de acuerdo con tipo de producto y plan de producción |  |  |
| Resultado de Aprendizaje | Establecer las condiciones del proceso biotecnológico, teniendo en cuenta las características de los microorganismos, del metabolito de interés, las variables de control y el plan de producción. |  |  |
| Actividad de proyecto | Organizar las actividades del proceso de obtención de interés industrial | Fase | Planeación |

- Principios

Los microorganismos son ubicuos, es decir se encuentran en diferentes ambientes de la naturaleza, estos usualmente se encuentran en poblaciones de diferentes especies, es decir en un hábitat especifico se encuentra una gran diversidad de microorganismos. Es así como, por ejemplo en una muestra de residuos o suelo pueden habitar diferentes clases de bacterias, arqueaas, mohos y levaduras. El aislamiento de un microorganismo consiste en poder obtener un cultivo puro a partir de una muestra específica. Un cultivo puro es aquel donde solo se encuentra una especie de microorganismo.

Para poder determinar los microorganismos presentes en una muestra  y obtener un microorganismo aislado en el laboratorio o un cultivo puro, se deben realizar diferentes pasos.  Primero que todo se debe tomar una muestra de manera aseptica, posteriormente la muestra debe ser diluida en el laboratorio para disminuir la cantidad de microorganismos presentes y asegurar cultivos con colonias separadas o aisladas de tal manera que se pueda realizar el recuento de las mismas y tener el dato de el número de microorganismos presentes en la muestra, luego de diluir la muestra se debe realizar la siembra en medios de cultivo específicos que  permitan el  crecimiento de los  microorganismos de interés, finalmente se deben llevar los medios de cultivo a las incubadoras, para proporcionar la temperatura necesaria para el crecimiento microbiana y se deben allí por el periodo de tiempo requerido para el desarrollo del microorganismo, que puede ir entre 24 horas  a 5 días. Para asegurar el aislamiento de un microorganismo específico será necesario realizar ensayos adicionales de identificación macroscópica y microscópica y técnicas de aislamiento por estría.

En esta práctica de laboratorio solamente se realizarán la diluciones seriadas y siembras en medios de cultivo con el fin de recuperar los microorganismos presentes en una muestra proveniente de los residuos de interés para el proyecto. La identificación macroscópica y microscópica, así como el aislamiento por estría harán parte de otras prácticas de laboratorio.

- Muestreo

La muestra deberá ser tomada dentro de las  24 horas previas a su procesamiento en el laboratorio, con guantes tome aproximadamente 100 g de los residuos de interés, colóquelos en una bolsa limpia de cierre hermético y póngalos inmediatamente en refrigeración.

- Preinforme

El pre-informe debe contener los siguientes ítems:

1.Título de la práctica

2. Objetivo de la práctica

3. Respuesta a preguntas: conteste las siguientes preguntas

- ¿En qué consiste el recuento en placa en profundidad?

- ¿En qué consiste el recuento en placa en superficie?

- ¿Qué es una colonia bacteriana o fúngica?

- ¿ Qué significa UFC?

- ¿Para que se utiliza el agua peptonada en microbiología?

- ¿Qué son las diluciones seriadas y para que se utilizan en microbiología?

- ¿Cuáles son las condiciones de tiempo, temperatura y pH necesarias para que las bacterias, hongos y levaduras crezcan en el laboratorio?

- De acuerdo con los procedimientos explicados en esta guía ¿Cuáles considera que son los peligros y medidas de seguridad  asociados a esta práctica de laboratorio ?

4. Introducción:  después de leer toda la práctica deberá hacer una introducción a la práctica, explicando de manera general los procedimientos a realizar durante la práctica

5. Procedimiento: elabore un diagrama de flujo de la práctica a realizar.

- Materiales

- Para el desarrollo de la práctica

Los materiales relacionados en la tabla 1 corresponden a un grupo de trabajo.

Tabla 1. Material de vidrio y plástico

| Material | Imagen | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Pipeteador o micropipeta de 10 a 1000 uL |  | 1 |
| Pipeta de 10 mL estéril |  | 1 |
| Mortero y pistilo |  | 1 |
| Pipetas de 1 o 2 mL esteriles |  | 3 |
| Espátula de vidrio estéril |  | 1 |

- Reactivos y medios de cultivo

Tabla 2. Medios de cultivo y reactivos

| Reactivos | Imagen | Cantidad* |
| --- | --- | --- |
| Agar PDA estéril |  | 3 cajas |
| Agar Nutritivo estéril |  | 3 cajas |
| Agar para coliformes estéril |  | 3 cajas |
| Agar CMC estéril |  | 2 ccajas |
| Agua peptonada estéril |  | 1 frasco de 90 mL 2 tubos de 9 ml |

- Instrumentos y Equipos

- Incubadora

- Cabina de flujo laminar

- Balanza

- Incubadora

- Elementos de Protección Individual (EPI) y dispositivos de seguridad

- Bata larga de dril, color blanco, manga larga, de abotonar

- Gafas de seguridad o mono gafas

- Guantes de nitrilo

- Cofia

- Tapabocas

- Fuente lava ojos

- Ducha de seguridad

- Condiciones de seguridad

- Manipulación de medios de cultivo.

- Los medios de cultivo PDA o Sabouraud y agar nutritivo no están clasificados como peligrosos según la legislación de la Unión Europea.

- Manipulación del mechero.

- Indicaciones de peligro. Combustión, riesgo de quemaduras.

- Consejos de prudencia. No deje el mechero prendido sin supervisión. Mantenga una distancia prudente para evitar el contacto directo con la llama del mechero.

- Manipulación de Incubadoras.

- Indicaciones de peligro. Exposición a  cultivos de microorganismos que pueden  tener algún nivel de patogenicidad

- Consejos de prudencia. Utilice guantes y tapabocas para ingresar y sacar cultivos de la incubadora.

- Procedimientos

- Alistamiento del material

- Limpie y desinfecte con alcohol al 70% el mesón donde va a trabajar.

- Asegúrese que el material requerido para realizar la práctica esté en el área de trabajo.

- Preparación de las diluciones seriadas 10-1 a 10-4

- Marque el frasco con los 90 mL de agua peptonada estéril como dilución 10-1 y los tubos como dilución 10-2 hasta dilución 10-4. Si la muestra tiene alta carga de microorganismos deberá realizarse más diluciones.

- Trabaje cerca al mechero encendido o bajo cabina de flujo laminar.

- De manera aséptica, cerca al mechero y en un mortero estéril macere 20 gramos  de los residuos previamente muestreados

- Para realizar la dilución 10 -1, tome 10 g de los residuos macerados y llévelos al frasco con 90 mL de agua peptonada.

- Agite el frasco vigorosamente por 5 minutos, deje en reposo durante 5 minutos.

- Para realizar la dilución 10-2  transfiera 1 mililitro de la dilución 10-1  con una pipeta estéril a  un tubo  con 9 mL de agua peptonada y agite sin que el liquido toque la tapa del tubo .

- Para realizar la dilución 10-3  transfiera 1 mililitro de la dilución 10-2  con una pipeta estéril a  un tubo  con 9 mL de agua peptonada  estéril,  agite sin que el liquido toque la tapa del tubo.

- Repetir el paso anterior hasta obtener el número de diluciones deseadas, cada dilución sucesiva disminuirá 10 veces la concentración.

- Siembra en Agar Nutritivo  o agar Plate count.

- De acuerdo con las características de la muestra a sembrar, seleccione tres diluciones sucesivas para realizar la siembra (10-2, 10-3 y 10-4). Las cajas después de la siembra no deberán tener mas de 200 colonias.

- Rotule las cajas de agar nutritivo con el tipo de muestra a sembrar, las diluciones seleccionadas y la fecha.

- Realice la siembra de las 3 diluciones seleccionadas , empezando con la dilución de menor concentración y terminando con la de mayor concentración. Con una pipeta estéril de 1 mL, tome 0.1 mL de la mayor dilución a sembrar (por ejemplo, 10-4) y colóquelo en la superficie del agar . con la misma pipeta tome 0.1 mL de la siguiente dilución con mayor concentración (por ejemplo, 10-3 ) y colóquelo sobre la superficie del agar de la caja correspondiente.

- Con el asa digralsky homogenice las muestras sembradas realizando movimientos suaves, horizontales y verticales en la superficie del agar, teniendo cuidado de no romper el agar.

- Espere por 5 minutos a que la muestra se absorba en el agar.

- Lleve las cajas a incubar 35 ± 2°C en posición invertida por 48 horas.

- Siembra en superficie en Agar PDA

- Rotule las cajas de agar PDA de acuerdo con las diluciones escogidas en el paso anterior para la siembra en agar nutritivo

- Con una pipeta estéril de 1 mL, o con una micropipeta,  tome 0.1 mL de la mayor dilución a sembrar (por ejemplo, 10-4 ) y colóquelo en la superficie del agar. Con la misma pipeta tome 0.1 mL de la siguiente dilución con mayor concentración (por ejemplo, 10-4) y colóquelo sobre la superficie del agar de la caja correspondiente (caja rotulada como 10-4 ). Por cada dilución escogida realice las siembras por duplicado.

- Con el asa digralsky homogenice las muestras sembradas realizando movimientos suaves, horizontales y verticales en la superficie del agar, teniendo cuidado de no romper el agar.

- Espere por 5 minutos a que la muestra se absorba en el agar.

- Lleve las cajas a incubar 25 ± 2°C por  3 a 5 días.

- Siembra en superficie en Agar para coliformes

- Rotule las cajas de agar Hicrome de acuerdo con las diluciones escogidas en el paso anterior para la siembra en agar nutritivo

- Con una pipeta estéril de 1 mL, tome 0.1 mL de la mayor dilución a sembrar (por ejemplo, 10-4 ) y colóquelo en la superficie del agar. Con la misma pipeta tome 0.1 mL de la siguiente dilución con mayor concentración (por ejemplo, 10-4) y colóquelo sobre la superficie del agar de la caja correspondiente (caja rotulada como 10-4 ).

- Con el asa digralsky homogenice las muestras sembradas realizando movimientos suaves, horizontales y verticales en la superficie del agar, teniendo cuidado de no romper el agar.

- Espere por 5 minutos a que la muestra se absorba en el agar.

- Lleve las cajas a incubar 35 ± 2°C por 24 a 48 horas

- Siembra en superficie en Agar CMC o agar Almidón

Nota: La siembra en agar CMC se realizará si sus residuos corresponden a biomasa lignocelulósica y en Agar almidón si sus residuos corresponden a biomasa rica en almidón.

- Rotule las cajas de agar CMC o agar almidón de acuerdo con las diluciones escogidas en el paso anterior para la siembra en agar nutritivo

- Con una pipeta estéril de 1 mL, tome 0.1 mL de la mayor dilución a sembrar (por ejemplo, 10-4 ) y colóquelo en la superficie del agar. Con la misma pipeta tome 0.1 mL de la siguiente dilución con mayor concentración (por ejemplo, 10-4) y colóquelo sobre la superficie del agar de la caja correspondiente (caja rotulada como 10-4 ).

- Con el asa digralsky homogenice las muestras sembradas realizando movimientos suaves, horizontales y verticales en la superficie del agar, teniendo cuidado de no romper el agar.

- Espere por 5 minutos a que la muestra se absorba en el agar.

- Lleve las cajas a incubar 35 ± 2°C por 24 a 48 horas

- Lectura y reporte de los resultados

- Terminado el tiempo de incubación, retire las cajas de la incubadora y proceda a realizar el recuento.

- El recuento puede realizarse de manera manual o con un cuenta colonias.

- Para hacer recuento en agar PDA Seleccione las cajas de Petri que tienen como mínimo  15 colonias y máximo de 150 para hongos y levaduras.

- Para hacer recuento en agar nutritivo  y agar Hicrome seleccione las cajas de Petri que tienen como mínimo 20 y máximo de 200 colonias de bacterias.

- Descarte las cajas que no se puedan contar y las que no tienen colonias, sin embargo siempre debe dejar la mejor caja de cada uno de los agares para contar.

- Proceda a realizar el conteo donde cada colonia es una unidad formadora de colonia (UFC). Realice el recuento en las dos cajas de cada dilución escogida. Promedie el numero de colonias obtenidas en la misma dilución

- Tome nota de las colonias obtenidas y la dilución utilizada para expresar los resultados

- Formato para recolección de datos

Registre los datos derivados del ensayo en la  tabla 3

Tabla 3. Formato para registrar los datos derivados del ensayo

| Medio de cultivo | Volumen de Siembra | Dilución | Número de colonias | UFC/ mL |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Cálculos

- Para calcular el numero de UFC/g presente en la muestra aplique la siguiente formula:

  - UFC/g =  Numero de colonias X  inverso del factor de dilución

  - Volumen de siembra

- De acuerdo con la norma ICONTEC  4092 el resultado  se da utilizando un digito y el resto en exponente, así por ejemplo, si el resultado es 15000 , se informaría 1,5 x 104 /mL

- Si en la caja de Petri seleccionada hay muchos microorganismos, puede proceder a dividir la caja en la ½, ¼, 1/8 siendo esto lo máximo permitido. En este caso, cuente lo que tiene un cuadrante y multiplique por 2, 4 u 8 respectivamente. Informe  el resultado como conteo estimado.

- Si todas las placas contienen menos de 30 (bacterias) o 15 (mohos y levaduras) colonias, retenga la caja con la dilución mas concentrada, cuente y promedie los resultados, reporte como conteo estimado.

- Si en ninguna de las cajas observa crecimiento, seleccione la dilución mas concentrada es decir la menos diluida e informe como < 1 multiplicado por el inverso de la dilución.

- Si tiene una caja con más de 200 o 300colonias, dibuje un cuadro de 1 cm2, sobre la base de la caja y cuente las colonias que estén dentro de este cuadro.

- Multiplique el número de colonias contadas en el cuadro por 65, esto le dará un recuento aproximado del numero de colonias presentes en la caja.

- Multiplique el dato anterior por el inverso del factor de dilución y reporte como recuento estimado.

- Disposición de residuos

Inactive las diluciones con hipoclorito de sodio al 0.2 % , deje actuar por 5 minutos, descarte el contenido y lave el material.

- Documentos de referencia

- Clavell, L.; Pedrique de Aulacio, M. (1992) Microbiología. Manual de Métodos Generales (2da edición). Facultad de Farmacia. Universidad Central de Venezuela.

- ICONTEC (2015). NTC 6134. Calidad del agua. Guía general sobre la enumeración de microorganismos por cultivo

- Luna, F. J. (2012). Manual de prácticas de laboratorio : Microbiología general y aplicada. Retrieved from https://ebookcentral-proquest-com.bdigital.sena.edu.co

- Madigan, M. (2015). Brock. Biología de los microorganismos. (14a. ed.) Pearson Educación.  Tomado de http://www.ebooks7-24.com.bdigital.sena.edu.co/?il=5285

- Anexos

- No aplica.