| Código del Ensayo | QAI-ATI-002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del ensayo | Aislamiento de microorganismos mediante la técnica de aislamiento por estría |  |  |
| Programa | Química Aplicada a la Industria, versión 4.0 |  |  |
| Norma de Competencia | Conducir procesos de biotransformación de acuerdo con tipo de producto y plan de producción |  |  |
| Resultado de Aprendizaje | Establecer las condiciones del proceso biotecnológico, teniendo en cuenta las características de los microorganismos, del metabolito de interés, las variables de control y el plan de producción. |  |  |
| Actividad de proyecto | Organizar las actividades del proceso de obtención de interés industrial | Fase | Planeación |

- Principios

La obtención de cepas puras de microorganismos a partir de muestras naturales requiere de varias siembras sucesivas en el laboratorio, mediante el uso de diversas técnicas como el recuento en placa y el aislamiento por estría. El aislamiento por estría es prácticamente una de las técnicas de siembra finales en el proceso de aislamiento de microorganismos en la que a partir de colonias separadas se realizan cultivos puros del microorganismo de interés.  El objetivo de esta práctica de laboratorio es realizar aislamiento por estría a partir de colonias que según los resultados de la identificación macroscópica y microscópica pertenezcan a  microrganismos de interés para su proyecto, de esta manera se esperan obtener cultivos puros de  este microorganismo que puedan ser utilizadas en procesos biotecnológicos.

- Muestreo

- Para esta práctica no aplica.

- Preinforme

El pre-informe debe contener los siguientes ítems:

1.Título de la práctica

2. Objetivo de la práctica

2.Respuesta a preguntas: conteste las siguientes preguntas

- ¿Qué es la técnica de siembra por estría?

- ¿Para que se realiza la siembra por estría?

- ¿En qué consiste la técnica aséptica?

- De acuerdo con el procedimiento descrito en la parte inferior realice un dibujo de la técnica por estría. Repita este dibujo 4 veces a modo de práctica preliminar.

3. Introducción:  después de leer toda la práctica deberá hacer una introducción a la práctica, explicando de manera general los procedimientos a realizar durante la práctica. El párrafo de la introducción debe contener por lo menos 8 lineas en las que el aprendiz mencione lo os ensayos que se realizaran en la práctica.

4. Procedimiento: elabore un diagrama de flujo de la práctica a realizar.

- Materiales

- Para el desarrollo de la práctica

Los materiales relacionados en la tabla 1 corresponden a un grupo de trabajo.

Tabla 1. Material de vidrio y plástico

| Material | Imagen | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Asa recta |  | 1 |
| Asa redonda |  | 1 |

- Reactivos y medios de cultivo

Tabla 2. Medios de cultivo y reactivos

| Reactivos | Cantidad* |
| --- | --- |
| Medio de cultivo estéril | 1 caja |

- Cultivos de microorganismos

Cultivo

Cultivo con microorganismos recuperados a partir de la muestra de interés

- Instrumental

- Nevera

- Cabina de bioseguridad o mechero

- Elementos de Protección Individual (EPI) y dispositivos de seguridad

- Bata larga de dril, color blanco, manga larga, de abotonar

- Gafas de seguridad o mono gafas

- Guantes de nitrilo

- Cofia

- Tapabocas

- Fuente lava ojos

- Ducha de seguridad

- Condiciones de seguridad

- Manipulación de cultivos microbianos

- La manipulación de estos cultivos debe realizarse con guantes y tapabocas.

- Manipulación del mechero.

- Indicaciones de peligro. Combustión, riesgo de quemaduras.

- Consejos de prudencia. No deje el mechero prendido sin supervisión. Mantenga una distancia prudente para evitar el contacto directo con la llama del mechero.

- Manipulación de Incubadoras.

- Indicaciones de peligro. Exposición a  cultivos de microorganismos que pueden  tener algún nivel de patogenicidad

- Consejos de prudencia. Utilice guantes y tapabocas para ingresar y sacar cultivos de la incubadora.

- Procedimientos

- Alistamiento del material y área de trabajo

- Limpie y desinfecte con alcohol al 70% el mesón donde va a trabajar.

- Asegúrese que el material requerido para realizar la práctica esté en el área de trabajo ( medio de cultivo estéril, cultivo de microorganismo a aislar y asa redonda)

- Siembra por estría en medio de cultivo sólido (agar)

- Rotule la base de la caja estéril del medio de cultivo: escriba el numero de la colonia aislar, la fecha , el grupo y de ser necesario el nombre de quien realiza el aislamiento.

- Encienda el mechero, asegurándose que no haya alcohol cerca ni ninguna otra sustancia inflamable

- Esterilice el asa redonda en el mechero.

- Deje enfriar el asa cerca al mechero, sin tocar ningún elemento con el asa, de lo contrario deberá volver a esterilizar y a enfriar el asa.

- Abra cerca la caja donde se encuentra la colonia del microorganismo a aislar y tome una muestra de la colonia seleccionada con el asa estéril.

- Abra la caja estéril de medio de cultivo estéril cerca al mechero y coloque en el extremo superior de la caja estéril la muestra de cultivo tomada con el asa

- Realice estrías en el primer cuadrante: con el asa redonda realice aproximadamente 5 a 8 estrías sucesivas, a partir de la muestra previamente colocada en el agar. Realice las estrías sin separar una estría de otra  por mas de 1mm. Las estrías las debe hacer hasta antes de la mitad de caja.

- Gire la caja 90 grados, esterilice nuevamente el asa redonda y déjela enfriar.

- Realice estrías en el segundo cuadrante: a partir de la ultima estría realizada previamente realice otras estrías sucesivas sin tocar las estrías realizadas previamente, esta vez separe las estrías por más de 1 mm.

- Gire la caja 90 grados,  Si la muestra proviene de un cultivo muy contaminado, esterilice nuevamente el asa redonda y déjela enfriar.

- Realice estrías en el tercer cuadrante: a partir de la ultima estría realizada previamente realice otras estrías sucesivas sin tocar las estrías realizadas previamente, esta vez separe las estrías por más de 1 mm.

- Gire la caja 90 grados, Si es necesario, esterilice nuevamente el asa redonda y déjela enfriar.

- Realice estrías en el cuarto cuadrante: a partir de la ultima estría realizada previamente realice otras estrías sucesivas sin tocar las estrías realizadas previamente, esta vez separe las estrías por más de 1 mm.

- Esterilice el asa redonda antes de colocarla en el mesón.

- Lleve la caja a incubar a 26ºC por 24 a 48 horas.

- Al final de la siembra  la caja debe quedar como muestra la siguiente imagen:

Imagen 1. Siembra por estría. Tomada de una publicación del Instituto de estandarización en laboratorio clínico del Perú.

- Formato para recolección de datos

Registre el numero de colonias aisladas

- Cálculos

No aplica

- Disposición de residuos

Una vez confirme la presencia de colonias aisladas de levaduras. Descarte las cajas de los cultivos a partir de los cuales realizó el aislamiento. Lleve las cajas al autoclave y esterilícelas. Después de esterilizadas las cajas  descarte el agar fundido  en bolsas  y deposítelas en el recipiente de residuos ordinarios.

- Documentos de referencia

- Pontificia Universidad Javeriana. (2010). Manual de procedimientos del laboratorio de alimentos.

- Buckley, D. H., Stahl, D. A., Martinko, J. M., & Madigan, M. T. (2015). Brock, biología de los microorganismos, 14? edición. Pearson.

- Anexos

- No aplica.