# CONCEPTO TÉCNICO Y NORMATIVO

Análisis sobre licencias urbanísticas para adecuación de biofábricas

## OBJETO DEL CONCEPTO

Emitir un concepto técnico y normativo sobre la aplicabilidad del régimen de licencias urbanísticas para las intervenciones relacionadas con la adecuación, fortalecimiento o implementación de biofábricas en suelo rural, analizando el alcance del Decreto 1077 de 2015 y demás normas urbanísticas aplicables.

## MARCO NORMATIVO APLICABLE

- Decreto 1077 de 2015 – Régimen de licencias urbanísticas.
- Ley 400 de 1997 – Normas de construcción sismo resistente.
- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR‑10).
- Ley 388 de 1997 – Ordenamiento territorial.
- Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio correspondiente.

## 3. ANÁLISIS TÉCNICO

El Decreto 1077 de 2015 establece que toda intervención que implique construcción, ampliación, modificación, adecuación o demolición de edificaciones requiere licencia urbanística previa. Sin embargo, la necesidad de licencia depende de varios factores técnicos y normativos que deben analizarse previamente.

- debe verificarse el uso del suelo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio. Si el uso productivo agropecuario o agroindustrial está permitido en el predio, las actividades de biofábricas podrían desarrollarse como infraestructura productiva rural.

- cuando las intervenciones implican modificaciones físicas de edificaciones existentes (por ejemplo adecuaciones internas, cambios de distribución o reforzamientos estructurales), podría requerirse licencia de construcción en modalidad de adecuación o modificación conforme al artículo 2.2.6.1.1.7 del Decreto 1077 de 2015. (Siempre y cuando los predios cuenten con licencia de construcción anterior)

- Cuarto, en caso de que las intervenciones incluyan elementos estructurales permanentes, deberán cumplir con las normas sismo resistentes establecidas en la Ley 400 de 1997 y el reglamento NSR‑10.

## 3.3 CUÁNDO NO SE NECESITA LICENCIA PARA BIOFÁBRICAS

## si las intervenciones corresponden únicamente a instalación de equipos productivos, infraestructura liviana o actividades agrícolas sin construcción de edificaciones permanentes, podría no requerirse licencia urbanística, dependiendo de las condiciones establecidas en el POT y la normativa municipal.

Las biofábricas son infraestructuras productivas asociadas a actividades agrícolas, agroecológicas o de transformación de insumos orgánicos. En algunos casos estas infraestructuras no requieren licencia urbanística cuando no implican construcción de edificaciones permanentes.

No se requiere licencia urbanística principalmente cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones:

Instalación de equipos productivos o estructuras livianas que no constituyen edificaciones.

Adecuaciones internas menores que no modifican estructura ni área construida.

Infraestructura agrícola o productiva rural que el POT municipal permita como uso rural.

Montaje de infraestructura desmontable o temporal.

## 3.4 Aplicación de la Ley 2079 de 2021 en ETCR

La Ley 2079 de 2021 establece un régimen especial para facilitar el desarrollo de proyectos en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Esta norma permite implementar proyectos de vivienda, infraestructura comunitaria y equipamientos sin exigir licencias urbanísticas en ciertos casos.

Esto significa que en procesos de reincorporación pueden desarrollarse infraestructuras necesarias para la consolidación territorial siempre que se encuentren dentro de los planes definidos por el Gobierno Nacional.

## 3.5 Cómo evitar que exijan licencias cuando la norma no lo obliga

Para evitar exigencias indebidas de licencias urbanísticas es recomendable realizar los siguientes pasos técnicos y administrativos:

- Solicitar certificación de uso del suelo ante la alcaldía municipal.

- Verificar si la actividad corresponde a infraestructura productiva rural.

- Revisar si el proyecto se encuentra dentro de programas especiales de reincorporación.

- Solicitar concepto técnico previo a la oficina de planeación municipal.

- Documentar que la intervención no corresponde a construcción de edificaciones permanentes.

## 4. Aspectos a tener en cuenta

El documento analizado presenta un marco normativo general, pero no desarrolla aspectos esenciales para determinar la necesidad real de licencias urbanísticas, tales como:

- Verificación del uso del suelo permitido en el POT.

- Clasificación de la biofábrica como infraestructura productiva rural.

- Análisis de posibles permisos ambientales o sanitarios.

- Determinación precisa del tipo de intervención constructiva.

## 5. CONCLUSIÓN TÉCNICA

Las intervenciones relacionadas con biofábricas no requieren automáticamente licencia urbanística en todos los casos. La necesidad de licencia depende del tipo de obra a realizar, la existencia de edificaciones permanentes, el uso del suelo definido en el POT y las condiciones técnicas del proyecto.

En consecuencia, antes de exigir licencias urbanísticas debe realizarse un análisis técnico integral que incluya uso del suelo, tipo de infraestructura, escala del proyecto y normativa municipal aplicable.

En este orden de ideas, el apoyo que se le puede brindar de parte de la dirección es  verificar los lugares donde se encuentran ubicados el uso  biofábricas verificar la clase de licencia que se debería obtener para tal fin .