Anexo No 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN

MANTENIMIENTO RUTINARIO MEDIANTE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, ROCERIA, CONFORMACIÓN Y/O CONSERVACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE, TALUDES Y OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA AMBIENTAL DEL PROYECTO AEROPUERTO DEL CAFÉ, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA – CALDAS, POR EL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE.

ASOCIACIÓN AEROPUERTO DEL CAFÉ

MAYO DE 2026

CONTENIDO

GENERALIDADES	3

1.	ROCERIA Y LIMPIEZA	4

1.1	ROCERÍA MANUAL Y CON GUADAÑA A RAS DE SUELO DE VEGETACIÓN CON DIAMETROS <= 5 CM (INCLUYE ACOPIO Y/O RETIRO EN ZONAS AUTORIZADOS HASTA 100 METROS)	4

1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CONTROLADOR DE MALEZA	5

1.3	JORNAL AYUDANTE	6

1.4	LIMPIEZA MANUAL Y MANTENIMIENTO DE CANALES, CUNETAS O LINEAS DE DRENAJE (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN EN SITIOS AUTORIZADOS)	8

1.5	LIMPIEZA MANUAL DE TRANSVERSALES Y DESCOLES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN EN SITIOS AUTORIZADOS)	9

1.6	LIMPIEZA MANUAL DE ENROCADOS	10

2.	MOVIMIENTO DE TIERRAS	11

2.1	VOLQUETA 7M3 (CARGUE MECANICO Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)	11

2.2	RETROCARGADOR DE LLANTAS (INCLUYE OPERADOR, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)	12

3.	CONFORMACIÓN DE CANALES	13

3.1	EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CANALES MANUALES REVESTIDOS EN GEOTEXTIL T2400 E IMPRIMADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA	13

3.2	EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN MANUAL DE CANALES EN TIERRA.	14

3.3	CONFORMACIÓN DE BARRERA EN SACO SUELO (3 SACOS POR METRO)	16

4	CERRAMIENTO PROVISIONAL	18

4.1	CERCA EN GUADUA Y ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, 5 HILOS, Hlibre=2.00M, GUADUAS CADA 2.0	18

5.	TRINCHOS EN GUADUA	20

5.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRINCHOS EN GUADUA IMPRIMADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA.	20

6	PROTECCIÓN DE TALUDES Y LADERAS	23

6.1	PROTECCIÓN DE TALUDES Y LADERAS CON PLASTICO CALIBRE 6	23

7	COSTOS REEMBOLSABLES	25

# GENERALIDADES

Para la ejecución de estas obra de mantenimiento en predios de Aerocafé se deberá cumplir con las presentes especificaciones técnicas y con todas aquellas especificaciones técnicas que defina la Asociación Aeropuerto del Café.

Todas las labores que desarrolle el CONTRATISTA en la ejecución de las obras deberán estar dentro de las normas y procedimientos que garanticen la seguridad del personal de la obra y de todas las demás personas autorizadas para transitar dentro del área de la obra, y de los particulares, cuando la construcción afecte las zonas públicas.

El CONTRATISTA deberá suministrar cascos a su personal, lo mismo que guantes, anteojos, calzado, cinturones de seguridad para trabajo en altura y cualquier otro elemento necesario para su seguridad, exigirá su uso, mantendrá en la obra elementos de primeros auxilios y cumplirá con todas las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana.

El CONTRATISTA deberá tener afiliado a todo el personal, tanto directo como de subcontratistas, al Sistema Integral de Seguridad Social en SALUD, RIESGOS PROFESIONALES Y PENSION. Ningún trabajador podrá ingresar a la obra sin haber sido previamente afiliado, por lo menos con un día de antelación al inicio de sus actividades.

Los materiales por utilizar en la construcción de las obras deben ser nuevos y de primera calidad. Se tendrá la posibilidad de reutilizar materiales de estructuras existentes dentro del predio en que se ejecuta la obra, siempre que se encuentren en buen estado para su utilización y hayan sido previamente aprobados por el Supervisor del Contrato.

El CONTRATISTA deberá mantener en completo orden y aseo todos los sitios de trabajo, instalaciones y accesos a la obra asi mismo destinar un sitio exclusivo para la disposición de escombros y basuras como lo establezca la Asociación Aeropuerto del Café.

El descargue de materiales se hará en completo orden procurando que estos queden bien distribuidos para evitar que la obra presente un mal aspecto, y los desperdicios de material que queden de ese descargue deberán ser retirados inmediatamente.

# ROCERIA Y LIMPIEZA

## ROCERÍA MANUAL Y CON GUADAÑA A RAS DE SUELO DE VEGETACIÓN CON DIAMETROS <= 5 CM (INCLUYE ACOPIO Y/O RETIRO EN ZONAS AUTORIZADOS HASTA 100 METROS)

DESCRIPCIÓN

Este ítem abarca el suministro de mano de obra, equipos y materiales para la ejecución de la rocería manual y mecánica con guadaña, realizada a nivel del suelo, destinada a la remoción de vegetación no deseada, incluyendo arbustos, maleza y vegetación con diámetros iguales o menores a 5 cm, sin restricciones de altura (en caso de tener alturas superiores a un metro y medio deberá ser trozado con el fin de que se degrade de manera más rápida en el terreno); siempre que su eliminación sea requerida por el supervisor. La actividad contempla el acopio y/o retiro del material vegetal generado, transportándolo hasta las zonas autorizadas dentro de un radio máximo de 100 metros, cumpliendo estrictamente con las normativas ambientales y de seguridad vigentes.

ALCANCE:

- Desbroce y/o limpieza de vegetación con herramientas manuales (machetes, tijeras de poda, azadón, etc.) y mecánicas (guadañas, motoguadañas, cortasetos, etc.).

- Corte a ras de suelo, garantizando la limpieza del área intervenida.

- Acopio temporal y transporte del material vegetal a las áreas designadas, que deberán estar autorizadas por la supervisión del proyecto.

- Las vías, los senderos peatonales y demás accesos que se vean afectados por las actividades de rocería deberán mantenerse completamente limpios y libres de cualquier residuo generado por dichas labores.

- Las labores de rocería en las zonas aledañas a las obras de drenaje y cauces deberán quedar completamente limpias y libres de residuos.

- Dar cumplimiento a la licencia ambiental y normativas ambientales, evitando daños a flora, fauna y fuentes hídricas.

- Retirar de manera inmediata el material vegetal en zonas con alto potencial de generación de incendios.

MATERIALES

Herramientas y equipos:

- Guadañas con discos o cortasetos con cuchillas adecuados.

- Machetes y herramientas auxiliares para corte manual.

- Equipo de protección personal (EPP): guantes, gafas de seguridad, botas con puntera reforzada, protección auditiva, chaleco reflectivos y casco.

Materiales adicionales:

- Combustibles y lubricantes necesarios para el funcionamiento de las guadañas.

- Bolsas o recipientes para el retiro de desechos vegetales, si corresponde.

MANO DE OBRA

- Guadañador

- Ayudante

MEDIDA Y PAGO

El trabajo de rocería manual y con guadaña se medirá sobre el terreno o superficie. La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) con aproximación a un decimal.

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los Costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos, incluyendo las prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal; y todos los demás costos requeridos para la adecuada ejecución de estos trabajos.

## SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CONTROLADOR DE MALEZA

DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende el suministro y aplicación de controlador de maleza, un producto ecológico elaborado con componentes naturales, destinado al control de malezas en áreas específicas. La actividad incluye la preparación del producto (si es necesario), su transporte al sitio de aplicación y la ejecución de técnicas adecuadas para garantizar la cobertura uniforme y efectiva del área, sin causar impactos negativos en el entorno ambiental la flora, fauna y las fuentes hídricas.

ALCANCE

- Suministro de controlador orgánico de maleza, en cantidades necesarias aprobadas por la supervisión del contrato.

- Transporte del producto al sitio de aplicación.

- Aplicación manual del controlador de maleza, garantizando una cobertura uniforme y eficaz en las áreas designadas.

- Cumplimiento de las normativas ambientales aplicables, promoviendo un manejo sostenible de los recursos.

- Dar correcta disposición de los envases en concordancias con las fichas técnicas del producto.

MATERIALES

- Controlador de maleza: Producto aprobado por la supervisión, los cuales deberán estar rotulados, indicando lote, fecha de fabricación y vencimiento.

Equipos de aplicación:

- Pulverizadores manuales o mecánicos tales como mochila fumigadora, bomba de aspersión u otro equipo adecuado para la aplicación uniforme del producto.

- Recipientes y accesorios necesarios para la mezcla (si aplica).

- Equipo de protección personal (EPP): Guantes, gafas de seguridad, mascarillas y ropa protectora, en conformidad con las normas de seguridad.

MEDIDA Y PAGO

El trabajo suministro y aplicación de controlador organizo de maleza se medirá sobre el terreno o superficie. La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) con aproximación a un decimal.

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los Costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos, incluyendo las prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal; y todos los demás costos requeridos para la adecuada ejecución de estos trabajos.

## JORNAL AYUDANTE

DESCRIPCIÓN

Este ítem corresponde a la contratación de mano de obra no calificada (jornal de ayudante) para apoyar en las actividades de mantenimiento. Estas labores incluyen desbroce, limpieza, recolección de residuos, traslado de materiales, y otras tareas asignadas dentro de la zona de intervención, siguiendo las directrices de la supervisión del contrato.

ALCANCE

- Participación en labores de mantenimiento generales en terrenos de Aerocafé.

- Apoyo en actividades como desbroce manual, limpieza de áreas, recolección de desechos vegetales y preparación del terreno.

- Transporte manual de materiales ligeros dentro de las áreas de trabajo.

- Ejecución de actividades complementarias asignadas por el supervisor, relacionadas con el mantenimiento.

REQUISITOS MINIMOS

- Experiencia básica en labores de campo o actividades similares de mantenimiento.

- Disponibilidad para realizar trabajos físicos de esfuerzo moderado a intenso.

- Conocimiento en el uso de herramientas manuales básicas, como palas, machetes, tijera de poda, rastrillos y escobas entre otros.

- Compromiso con el cumplimiento de las normas de seguridad y las instrucciones del personal supervisor.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el jornal (jr) con aproximación a un decimal, de una actividad de un ayudante, debidamente aprobado por el Supervisor.

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos, incluyendo las prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal; y todos los demás costos requeridos para la adecuada ejecución de estos trabajos.

## LIMPIEZA MANUAL Y MANTENIMIENTO DE CANALES, CUNETAS O LINEAS DE DRENAJE (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN EN SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCIÓN

El trabajo consiste en realizar las actividades de limpieza y mantenimiento según los procedimientos, materiales, herramientas, medidas de seguridad y criterios de ejecución necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje en los terrenos y laderas del proyecto. Esto incluye prevenir obstrucciones, minimizar riesgos de deslizamientos y asegurar el flujo adecuado y continuo del agua y prevenir problemas como acumulaciones, socavaciones, erosiones, desbordes o deterioro del terreno.

ALCANCE

- Las áreas de Intervención son los canales, cunetas y líneas de drenaje dentro de los límites del proyecto.

- Limpieza manual de residuos sólidos y sedimentos acumulados.

MATERIALES

- Palas, picos y azadones.

- Carretillas para el traslado de residuos.

- Escobas y cepillos manuales.

- Guantes, botas de seguridad y chalecos reflectivos.

- Bolsas o recipientes para recolección de desechos.

- Señalización temporal para delimitar el área de trabajo.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el metro lineal (m) con aproximación a un decimal.

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los Costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos, incluyendo las prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal; y todos los demás costos requeridos para la adecuada ejecución de estos trabajos.

## LIMPIEZA MANUAL DE TRANSVERSALES Y DESCOLES (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL Y DISPOSICIÓN EN SITIOS AUTORIZADOS)

DESCRIPCIÓN

Consiste en la ejecución de actividades manuales para la limpieza de transversales y descoles, incluyendo la remoción de residuos sólidos, sedimentos, vegetación y otros materiales que obstruyan o taponen el flujo constante del agua. Además, contempla el retiro y disposición adecuada de los materiales recolectados para garantizar el funcionamiento eficiente de estas estructuras y prevenir problemas como inundaciones o erosiones.

ALCANCE

- Áreas de intervención: Incluye todos los transversales y descoles ubicados en el área del proyecto Aeropuerto del Café, o en zonas definidas previamente por el supervisor.

- Retiro manual de residuos sólidos y vegetación acumulada en los transversales y descoles.

- Limpieza de los alrededores de las estructuras de drenaje para evitar obstrucciones o taponamientos.

MATERIALES

- Herramientas manuales: palas, picos, machetes, azadones y escobas.

- Bolsas de plástico o recipientes para recolección de residuos.

- Equipo de protección personal (EPP): guantes, botas de seguridad, chalecos reflectivos y cascos.

- Vehículos ligeros (carretillas) para el transporte de residuos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El trabajo de limpieza de transversales y descoles se medirá sobre el terreno. La unidad de medida será el metro lineal (m) con aproximación a un decimal.

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los Costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos, incluyendo las prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal; y todos los demás costos requeridos para la adecuada ejecución de estos trabajos.

## LIMPIEZA MANUAL DE ENROCADOS

DESCRIPCIÓN

La limpieza manual de enrocados consiste en la remoción de residuos, tierra, maleza, escombros y otros materiales no deseados en las superficies de los enrocados. Este trabajo se llevará a cabo de manera manual para evitar daños en las piedras o estructuras del enrocado. El proceso asegura que la superficie del enrocado quede libre de cualquier material extraño que pueda interferir con la función o estética del trabajo realizado.

ALCANCE

- Inspección visual de los enrocados para detectar materiales que generen obstrucción.

- Remoción manual de residuos sólidos, tierra, raíces, vegetación o escombros que cubran o estén adheridos a las piedras del enrocado.

- Limpieza de toda el área afectada por el enrocado, incluyendo las áreas adyacentes si es necesario.

- En caso de ser necesario, el uso de herramientas manuales como palas, cepillos, rastrillos y otros instrumentos apropiados para asegurar la limpieza sin dañar las piedras.

MATERIALES

- Herramientas Manuales: Palas, machetes, cepillos, rastrillos, escobas, pinzas, y otros implementos necesarios para la limpieza efectiva.

MEDIDA Y PAGO

El trabajo de limpieza de enrocados se medirá sobre el terreno. La unidad de medida será el metro cuadrado (m2) con aproximación a un decimal.

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los Costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos, incluyendo las prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal; y todos los demás costos requeridos para la adecuada ejecución de estos trabajos.

# MOVIMIENTO DE TIERRAS

## VOLQUETA 7M3 (CARGUE MECANICO Y TRANSPORTE HASTA 5 KM)

DESCRIPCIÓN

El servicio de volqueta de 7m³ incluye el cargue mecánico y transporte de material desde el sitio de carga hasta a un destino que le indique el supervisor del contrato y a una distancia máxima de 5 kilómetros. Este servicio será realizado con vehículos de 7 metros cúbicos de capacidad, adecuados para el transporte de materiales como tierra, arena, grava, escombros, entre otros, siguiendo las normativas de seguridad y los requisitos del proyecto.

ALCANCE

- Cargue Mecánico: Utilización de maquinaria (como cargadora o retroexcavadora) para cargar el material a transportar en la volqueta.

- Transporte: Transporte del material desde el punto de cargue hasta el destino final, el cual puede incluir una escombrera autorizada, un sitio de acopio en el proyecto, o cualquier otro punto dentro de un radio de 5 kilómetros.

- El servicio incluye el cargue, transporte y descarga en el sitio indicado por el supervisor del contrato.

- El transporte no deberá exceder los 5 kilómetros de distancia, medida desde el punto de carga hasta el destino final.

- La volqueta deberá estar en condiciones óptimas de funcionamiento y cumplir con las normativas de tránsito y seguridad vial.

MATERIALES

Volqueta de 7 m³: Vehículo de carga de capacidad nominal de 7 metros cúbicos, con características adecuadas para el transporte de materiales mencionados.

Equipo de Cargue Mecánico: Maquinaria como cargadora, retroexcavadora o cualquier otro equipo adecuado para realizar el cargue eficiente y seguro del material.

Equipos de Seguridad: Equipos de protección personal (EPP) para los operadores, como cascos, chalecos reflectivos, botas y guantes, según lo exijan las normativas de seguridad laboral.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para esta actividad será viaje.

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los Costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos, incluyendo las prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal; y todos los demás costos requeridos para la adecuada ejecución de estos trabajos.

## RETROCARGADOR DE LLANTAS (INCLUYE OPERADOR, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO)

DESCRIPCIÓN

En el mantenimiento rutinario de los terrenos en el proyecto requiere el uso de una retroexcavadora de llantas para nivelar, excavar, rellenar o limpiar superficies que según el supervisor sea necesario. Este equipo es ideal para los trabajos en terrenos de mediana dificultad debido a su versatilidad, el servicio incluye el equipo completo, su operación y el transporte desde el lugar de origen hasta el sitio de trabajo.

ALCANCE

El servicio incluirá el alquiler de la retroexcavadora de llantas por horas, el transporte desde la ubicación del proveedor hasta el lugar de trabajo, así como la provisión de todo el equipo y herramientas necesarios para su correcto funcionamiento. El operador estará a cargo de las tareas de excavación, carga y descarga según las instrucciones del supervisor.

MATERIALES

- Retroexcavadora de llantas en buen estado operativo.

- Equipo de seguridad necesario (casco, chaleco reflectivos, etc.).

- Combustible y lubricantes requeridos para el funcionamiento de la retroexcavadora

- Herramientas y accesorios requeridos para el funcionamiento de la retroexcavadora.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para esta actividad será por HORAS (hr) con aproximación a un decimal.

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los Costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos, incluyendo las prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal; y todos los demás costos requeridos para la adecuada ejecución de estos trabajos.

# CONFORMACIÓN DE CANALES

## EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN DE CANALES MANUALES REVESTIDOS EN GEOTEXTIL T2400 E IMPRIMADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA

DESCRIPCIÓN

Esta actividad consiste en la construcción y revestimiento de canales para el manejo eficiente de agua superficial o subterránea, utilizando un geotextil T2400 como material base, tratado con emulsión asfáltica para garantizar su impermeabilización, estabilidad y durabilidad. El proceso incluye la conformación del canal en forma manual, la colocación del geotextil, y la aplicación uniforme de la emulsión asfáltica de acuerdo con la ficha técnica del producto.

ALCANCE

- Preparación del terreno: Limpieza y desbroce del área donde se construirán los canales.

- Conformación del canal: Excavación, nivelación y compactación de acuerdo con las dimensiones y secciones transversales definidas por el supervisor del contrato.

- Colocación del geotextil T2400: Extendido del material, asegurando que cubra completamente la superficie del canal, sin pliegues ni tensiones ni aberturas que comprometan su funcionalidad.

- Imprimación con emulsión asfáltica: Aplicación uniforme de emulsión asfáltica sobre el geotextil según la ficha técnica del producto, garantizando la adhesión, impermeabilización y resistencia al paso del agua.

- Control de calidad: Inspección y verificación del cumplimiento de las especificaciones en cada etapa del proceso.

MATERIALES

Geotextil T2400:

- Material: Tejido de poliéster o polipropileno con alta resistencia a la tracción y estabilidad dimensional.

- Características técnicas: Resistencia al desgarro y durabilidad frente a condiciones ambientales adversas.

Emulsión asfáltica:

- Tipo: Emulsión catiónica de ruptura lenta o media, conforme a normas ASTM o AASHTO.

- Propiedades: Adhesividad e impermeabilización

Materiales auxiliares:

- Clavos o grapas para fijar el geotextil temporalmente durante su instalación.

- Pala, pico y compactadores manuales para la conformación del canal.

- Equipo de aplicación de emulsión: Rociadores o aspersores para garantizar una distribución homogénea.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida será el metro cuadrado (m2), aproximado al décimo de metro cuadrado, de canal construido de acuerdo con las secciones, cotas, alineamientos y lugares indicados por el SUPERVISOR y a plena satisfacción de éste.

No se incluirán en la medida áreas de geotextil ni volúmenes de ligante que se hayan aplicado por fuera de los límites autorizados por el SUPERVISOR.

El pago se hará al respectivo precio unitario más AIU establecido en el contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas por el SUPERVISOR y que sean aceptadas a satisfacción de éste.

## EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN MANUAL DE CANALES EN TIERRA.

DESCRIPCIÓN

El trabajo implica la excavación manual de canal en tierra. La excavación se debe realizar de forma manual, utilizando herramientas adecuadas (pica, pala, carretilla, etc.) para evitar dañar el entorno o estructuras cercanas. Las canales deben tener las dimensiones y la profundidad definida por la supervisión del contrato.

ALCANCE

Excavación Manual:

- La excavación se llevará a cabo manualmente, sin el uso de maquinaria pesada, lo cual es común en espacios restringidos o áreas donde no se puede acceder con maquinaria.

- La profundidad del canal será hasta 1 metro.

Conformación del canal:

- El canal debe ser excavado según las dimensiones y pendiente indicadas por la supervisión, considerando posibles condiciones de drenaje o desplazamiento de agua.

Manejo del Material Excavado:

- El material excavado (material común) debe ser apilado de manera adecuada lejos del canal para evitar obstrucciones y permitir un área de trabajo limpia.

Seguridad y Protección:

- Se deben seguir los procedimientos de seguridad para proteger a los trabajadores de posibles accidentes.

MATERIALES

Herramientas Manuales:

- Pica, pala, carretilla, balde, ahoyadores, entre otros, para realizar la excavación manualmente.

Material Común:

- Tierra, arena, grava, arcilla, entre otros materiales que no requieren de procesos de separación o clasificación especializada.

Elementos de Protección:

- Casco, botas de seguridad, guantes, gafas de protección, y otras herramientas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida será el metro cubico (m3), con aproximación a un decimal, debidamente aprobado por el supervisor.

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de equipo, transporte del equipo, suministros para la operación del equipo, costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos, incluyendo las prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal; y todos los demás costos requeridos para la adecuada ejecución de estos trabajos.

## CONFORMACIÓN DE BARRERA EN SACO SUELO (3 SACOS POR METRO)

DESCRIPCIÓN

La construcción de una barrera en saco suelo consiste en la colocación de sacos rellenos con material de suelo (usualmente tierra, arena, o mezcla adecuada) para formar una estructura de contención o protección. Esta técnica se utiliza principalmente en la estabilización de suelos, control de erosión, o para la creación de barreras temporales o permanentes en terrenos que requieran protección frente a inundaciones, deslizamientos o erosión. La barrera se conforma mediante la disposición de 3 sacos por metro lineal, colocados en una fila continua y alineada, garantizando la estabilidad de la estructura según las indicaciones del supervisor.

ALCANCE

Construcción de la Barrera:

- El alcance del trabajo incluye la colocación de sacos de suelo a lo largo del área designada para la barrera, utilizando un total de 3 sacos por metro lineal, siguiendo las indicaciones de la supervisión en cuanto a altura, alineación y ubicación.

- Los sacos deben ser colocados de manera alineada y nivelada, asegurando que la barrera tenga la resistencia y efectividad requeridas.

Relleno de los Sacos:

- Los sacos deben ser llenados con material adecuado (suelo, tierra, arena u otros materiales aprobados), de forma que el contenido quede compactado y firme, asegurando la estabilidad de la barrera.

Instalación de los Sacos:

- Una vez que se rellenen los sacos estos deberán ser cocidos con fibra para evitar la pérdida del material de relleno.

- Los sacos deben ser posicionados de forma que se logre una distribución homogénea y una adecuada compactación, sin dejar espacios vacíos entre ellos que puedan comprometer la integridad de la barrera.

- El proceso debe realizarse de forma ordenada para evitar desplazamientos o desajustes que puedan reducir la efectividad de la barrera.

Consideraciones de Seguridad:

- Los trabajos deben realizarse respetando las normas de seguridad, especialmente en lo que respecta al manejo manual de los sacos y la manipulación de materiales pesados.

- Es necesario contar con equipo de protección personal adecuado para los operarios, como guantes, botas, casco, y otros elementos que aseguren un ambiente de trabajo seguro.

MATERIALES

Sacos:

- Los sacos deben ser resistentes y capaces de soportar el peso del material relleno sin romperse o deformarse. Se suelen usar sacos de polipropileno, yute, o materiales similares.

Material de Relleno:

- El material utilizado para rellenar los sacos debe ser suelo o tierra con características adecuadas (puede incluir tierra, arena, grava o una mezcla de estos materiales), dependiendo de la función de la barrera.

Herramientas y Equipos:

- Las herramientas necesarias para la manipulación de los sacos y el material incluyen palas, carretillas, guantes de trabajo, y otros equipos para asegurar que los sacos se llenen y se coloquen de manera eficiente.

Equipo de Protección Personal:

- Para garantizar la seguridad de los trabajadores, se debe disponer de equipo de protección como cascos, guantes, botas de seguridad, gafas protectoras y otros elementos de seguridad laboral.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida será el metro lineal (m), con aproximación a un decimal, debidamente aprobado por el supervisor.

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de equipo, transporte del equipo, suministros para la operación del equipo, costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos, incluyendo las prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal; y todos los demás costos requeridos para la adecuada ejecución de estos trabajos.

# CERRAMIENTO PROVISIONAL

## CERCA EN GUADUA Y ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, 5 HILOS, Hlibre=2.00M, GUADUAS CADA 2.0

DESCRIPCIÓN

La especificación técnica para esta cerca describe la construcción de una cerca de protección o delimitación utilizando guadua (un tipo de bambú resistente) como soporte estructural principal, combinado con alambre de púas calibre 12,5 para proporcionar seguridad adicional. La estructura debe tener una altura total de 1,30 metros con una cimentación de 70 cm, con 5 hilos de alambre de púas, y las guaduas se ubicarán a una distancia de 2,00 metros entre sí. Este tipo de cerca es común en áreas rurales, proyectos agropecuarios o de protección perimetral de terrenos.

ALCANCE

Instalación de los Postes de Guadua:

- Se colocarán postes de guadua cada 2,00 metros a lo largo del perímetro donde se instalará la cerca.

- Los postes deben ser seleccionados de acuerdo con su resistencia y durabilidad, y deben ser tratados para evitar su descomposición debido a factores ambientales.

Instalación del Alambre de Púas:

- Sobre los postes de guadua se instalarán 5 hilos de alambre de púas, distribuidos a lo largo de la altura total de 1,30 metros. Los alambres deben estar tensionados de manera firme para evitar que se deslicen o se aflojen con el tiempo.

- El alambre de púas calibre 12,5 debe ser de buena calidad, resistente a la corrosión y capaz de proporcionar seguridad.

Fijación y Tensado del Alambre:

- Cada hilo de alambre de púas debe ser fijado correctamente a los postes mediante grapas, tensores o algún otro sistema adecuado que permita mantener la tensión sin que el alambre se afloje o se rompa por el paso del tiempo.

Fijación de las Guadua (Postes Verticales):

- Los postes de guadua deben ser colocados de manera vertical y bien enterrados para asegurar la estabilidad de la estructura. La profundidad de cimentación será de al menos 0,70 metros.

Medidas de Seguridad:

- El proceso de construcción debe realizarse respetando todas las normas de seguridad para los trabajadores, especialmente en lo que respecta al manejo de herramientas, alambre de púas y materiales pesados.

MATERIALES

Guadua (Postes Verticales):

- Los postes de guadua deben ser de un grosor de al menos 10 centímetros y estar libres de defectos que puedan comprometer su resistencia (huecos, grietas, etc.).

- La guadua debe ser tratada con emulsión asfáltica para garantizar su impermeabilización y durabilidad.

Alambre de Púas:

- Alambre de púas calibre 12,5, resistente a la corrosión.

Tensores, Grampas y Accesorios:

- Tensores para ajustar y tensar el alambre de púas de manera correcta, y grampas o abrazaderas para fijar los alambres a los postes de guadua.

- Cinta aislante o recubrimiento para proteger las manos y evitar lesiones con el alambre de púas durante la instalación.

Herramientas de Construcción:

- Se deben utilizar herramientas manuales y/o mecánicas para la instalación, como martillos, pinzas, alicates, tensores, entre otros, que permitan colocar correctamente los postes de guadua y el alambre de púas.

Protección Personal:

- Es fundamental que los trabajadores utilicen equipo de protección personal adecuado: guantes resistentes (para evitar heridas con el alambre de púas), gafas de seguridad, botas de seguridad y ropa adecuada para prevenir accidentes durante el proceso de instalación.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida será el metro lineal (m), con aproximación a un decimal, debidamente aprobado por el supervisor.

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de equipo, transporte del equipo, suministros para la operación del equipo, costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos, incluyendo las prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal; y todos los demás costos requeridos para la adecuada ejecución de estos trabajos.

# TRINCHOS EN GUADUA

## SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRINCHOS EN GUADUA IMPRIMADO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA.

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la construcción barreras transversales con el propósito principal de impedir el arrastre de material, ayudar a disipar las aguas en cauces secundarios o para mitigar posibles movimientos en masa de baja magnitud, en los sitios señalados en los sitios indicados por el SUPERVISOR.

Las guaduas por utilizar en los trinchos deben ser hechas (maduras), sanas, sin rajaduras o ataques de insectos o de hongos e imprimadas con asfalto. El diámetro de las guaduas oscilará entre 15 - 25 centímetros para guaduas horizontales y verticales de cada trincho, teniéndose en cuenta que las guaduas horizontales conserven el mismo diámetro para cada trincho.

Para el amarre de las guaduas se utilizará alambre galvanizado de Ø 3 mm. y grapas.

Se deberá disponer de los equipos necesarios para hincar, amarrar e imprimar las guaduas. También, para colocar y compactar el suelo de confinamiento de las guaduas.

El SUPERVISOR exigirá al Constructor que los trabajos se efectúen con una adecuada coordinación entre las actividades de apertura de la zanja y de construcción del trincho, de manera que aquella quede expuesta el menor tiempo posible.

La construcción del trincho sólo será autorizada por el SUPERVISOR, cuando la excavación haya sido terminada de acuerdo con las dimensiones, pendientes y rasantes indicadas por el SUPERVISOR.

Los extremos de las guaduas a utilizar en la construcción de los trinchos serán cortados en los nudos conservándose la cubierta protectora de los mismos, evitando colocar guaduas con extremos huecos.

La imprimación asfáltica se hará con una mezcla en A.C.P.M. al 50% cubriendo los extremos de las guaduas que estén en contacto con el aire en una longitud 20 centímetros y las guaduas horizontales y verticales que vayan enterradas se impregnarán en toda la longitud que estará en contacto directo con la tierra, más 20 centímetros por fuera de la superficie. La imprimación podrá realizarse con brocha o por inmersión.

Las guaduas verticales se enterrarán una longitud equivalente a la mitad de la longitud que sobresale de la superficie, la cual oscilará entre 0.50 - 1.50 metros de acuerdo con las condiciones del terreno.

La distancia entre las guaduas verticales para trinchos sencillos y dobles oscilará entre 0.70 - 1.00 metro y para trinchos en V, esta distancia será de 0.50 metros.

En trinchos dobles y sencillos, la guadua vertical central tendrá una diferencia con las laterales de 30 centímetros menos, lo cual determinará la altura máxima a que llegarán las guaduas horizontales del vertedero.

Las guaduas verticales laterales estarán separadas del talud en su parte inferior por guaduas o troncos con diámetros no inferiores a 15 centímetros y paralelos al cauce del agua. Las guaduas horizontales se empotrarán en las márgenes del cauce de 1.00 - 1.50 metros hasta completar la altura de las guaduas verticales.

Las guaduas horizontales deberán ser uniformes en su diámetro.  El amarre de las guaduas entre sí se hará con alambre galvanizado de diámetro 3 mm. Bien tensionado y sostenido con grapas.

El relleno aguas arriba del trincho se hará hasta una altura de 30 cm. por debajo del vertedero con material bien apisonado.

El trincho sencillo estará compuesto por guaduas horizontales y empotradas en las márgenes del cauce sostenidas y amarradas a las guaduas verticales que se colocarán a lado y lado de las horizontales.

El trincho doble estará compuesto por dos (2) trinchos sencillos separados por un relleno de 0.50 metros de ancho en toda la longitud y profundidad del trincho, cubierto en la parte superior del vertedero con guadua de diámetro no menor de 15 cm. ni mayor de 25 cm.

El SUPERVISOR determinará la posición y espaciamientos de los trinchos y aprobará previamente a la iniciación de los trabajos el sistema de construcción que adopte el Contratista.

El SUPERVISOR aceptará todo trincho construido cuyas dimensiones y alineamientos se ajusten a los requerimientos del proyecto y cuyos materiales y procedimientos de ejecución se ajusten a lo prescrito en esta especificación.

MATERIALES

- Guadua de tamaño adecuado para su uso en la construcción de trinchos (generalmente postes de guadua con un diámetro mínimo de 15-25 cm).

- La guadua debe ser tratada y seleccionada para asegurar que esté libre de defectos, como grietas o plagas.

- Emulsión asfáltica de alta calidad, utilizada para impregnar la guadua y mejorar su resistencia a factores ambientales y de desgaste. Este producto debe cumplir con las especificaciones técnicas requeridas para asegurar una protección duradera.

- Herramientas necesarias para el corte, manipulación y fijación de la guadua, como sierras, taladros, tensores, grampas, y alambre.

- Alambre galvanizado o acero inoxidable para fijar los trinchos a los postes de guadua y asegurar la tensión correcta.

- Tensores para mantener la tensión del alambre, grampas o abrazaderas para fijar los elementos a la guadua, y otros elementos de fijación según sea necesario.

- El personal involucrado en el proceso de instalación debe utilizar equipo de protección personal adecuado, como guantes, botas de seguridad, gafas protectoras y cascos para prevenir accidentes y garantizar la seguridad durante el trabajo.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para los trinchos en guadua será el metro cuadrado (M2) en el área visible del trincho con aproximación a un decimal, debidamente aceptado por el SUPERVISOR.  El material de relleno no se medirá.

El pago del trincho se efectuará de acuerdo con el precio unitario más AIU establecido en el Contrato para este ítem, el cual incluye: suministro, transporte, impregnación, colocación de guaduas, alambre, grapas, herramientas y mano de obra necesarios para la construcción del trincho, por toda obra ejecutada de acuerdo con los planos y esta especificación y aceptada a satisfacción por el SUPERVISOR.

# PROTECCIÓN DE TALUDES Y LADERAS

## PROTECCIÓN DE TALUDES Y LADERAS CON PLASTICO CALIBRE 6

DESCRIPCIÓN

La protección de taludes y laderas con plástico se refiere a la instalación de una capa de plástico calibre 6, que se coloca en la superficie de taludes o laderas con el fin de prevenir la erosión. El polietileno es especialmente diseñado para resistir las condiciones climáticas, protegiendo las superficies inclinadas frente a la escorrentía del agua y otros factores que puedan provocar la degradación del terreno.

ALCANCE

Suministro de lámina de polietileno calibre 6:

- El alcance incluye el suministro del material lamina de polietileno calibre 6, el cual debe ser de la calidad especificada y cumplir con las normativas técnicas para este tipo de aplicaciones.

- El plástico debe estar disponible en rollos de tamaño adecuado para facilitar su transporte y manipulación en el sitio de instalación.

Preparación de la Superficie:

- Antes de la colocación el polietileno, la superficie de los taludes y laderas debe ser limpiada de escombros, piedras grandes, raíces u otros elementos que puedan interferir con la correcta instalación.

- En algunos casos, se pueden requerir trabajos previos de estabilización o conformación de la superficie o la nivelación del terreno.

Instalación del Polietileno:

- El polietileno se debe extender de manera uniforme sobre la superficie del talud o ladera, asegurándose de cubrir toda la zona especificada por la supervisión del contrato.

- El material debe ser instalado con los solapes adecuadamente alineados y sellados para evitar que el agua filtre debajo del plastico, lo que podría comprometer la eficacia de la protección.

Fijación del polietileno:

- El polietileno debe ser fijado a la superficie de manera firme, utilizando anclajes, grapas u otros sistemas de sujeción adecuados para garantizar que no se desplace con el tiempo debido a la acción del viento, agua o presión del suelo.

Verificación de la Calidad de Instalación:

- Durante la instalación, se debe realizar una verificación continua de que el plástico esté colocado correctamente, sin arrugas ni pliegues, para asegurar su efectividad en la protección del talud o ladera.

- Una vez instalado, se debe realizar un control de calidad para verificar que el plástico esté adecuadamente fijado y no haya zonas sin cubrir.

MATERIALES

Polietileno calibre 6:

- Polietileno: Plástico de calibre 6.

- Anclajes y Fijaciones: Anclajes, grapas u otro sistema de fijación que se utilizan para anclar el material a la superficie del terreno. Pueden ser de metal o plástico resistente a la corrosión.

Herramientas y Equipos de Instalación:

- Equipo de protección personal (EPP) como guantes, botas de seguridad, gafas protectoras, cascos y ropa adecuada para los operarios durante la instalación.

MEDIDA Y PAGO

La unidad de medida para protección de taludes y laderas con plástico calibre 6 será el metro cuadrado (m2) en el área visible del polietileno con aproximación a un decimal, debidamente aceptado por el SUPERVISOR.

El pago se hará al costo unitario más A.I.U. establecidos en el Contrato, que incluye los costos de equipo, transporte del equipo, suministros para la operación del equipo, costos de la mano de obra requerida para todos los trabajos, incluyendo las prestaciones sociales y los elementos de seguridad personal; y todos los demás costos requeridos para la adecuada ejecución de estos trabajos.

# COSTOS REEMBOLSABLES

Los costos reembolsables son aquellos gastos necesarios y directamente atribuibles a la ejecución del contrato, siempre que sean aprobados previamente por la supervisión y estén debidamente soportados mediante factura legal. Estos costos incluyen tanto insumos de mantenimiento como insumos del vivero que se encuentra en custodia de la Asociación Aeropuerto del Café, su reembolso sigue un procedimiento que involucra solicitud de aprobación, presentación de soportes, verificación de la supervisión y pago conforme a las condiciones pactadas. Además, están sujetos a revisión y control para garantizar eficiencia, transparencia y cumplimiento normativo.