|  | Contrargumento |
| --- | --- |
| Consideraciones generales sobre el PL |  |
| El enfoque de transición que se plantea no es climático: Las energías renovables deben reemplazar las energías basadas en combutibles fósiles, y promover cambios económicos, políticos y culturales que conduzcan a la sustentabilidad, preferiblemente en un tiempo definido. | La transición energética se basa en lograr la complementariedad de las fuentes en la matriz energética, lo que implica la inclusión de nuevas tecnologías que permitan reducir las emisiones de gases contaminantes, mejorar la calidad de los energéticos utilizdos en la actualidad y contar con energéticos de nula o menor carbono intensidad y más limpios para el uso diario. La complementariedad es necesaria en un determinado periodo, cuya duración y extensión dependerá de las condiciones específicas de cada país, en relación con el stock y disponibilidad de sus recursos energéticos (densidad energética, variabilidad, intermitencia, fluctuaciones y condiciones de almacenamiento en grandes ordenes de magnitud e infraestructura física), condiciones fiscales e ingresos de la población y medidas regulatorias. La complementariedad irá permitiendo que las nuevas fuentes y sus tecnologías de producción y de conversión energética, aumenten su eficiencia, su madurez tecnológica y reducción significativa de sus costos en toda la cadena tecnológica: producción de estos y sus “carriers”, almacenamiento, transporte y usos finales; situación esta que permitirá avanzar en mayores niveles de sustitución y avance hacia sistemas energéticos más sostenibles. Las proyecciones de varias agencias internacionales, muy comprometidas con la crisis y acciones climáticas, muestran que, a 2050, en la mayoría regiones del mundo se tendrá matrices energéticas complementarias, caracterizadas por la coexistencia de fuentes renovables y fuentes convencionales, estas últimas con exigentes condiciones en relación con bajos índices de carbono intensidad y uso con tecnologías súper eficientes. En este entendido, uno de los pilares claves de la transición energética es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el horizonte 2050. De ahí que, sea un objetivo del Gobierno nacional avanzar en las metas de descarbonización de las industrias y alcanzar la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para contener el aumento de la temperatura de la Tierra. |
| El proyecto de ley estimula que se continúen la extracción de combustibles fósiles pero se logre la carbono-neutralidad sin mecanismos reales que conduzcan a la mitigación y adaptación al cambio climático. | El proyecto de ley no estimula la extracción de combustible fósil, sino que pretende dar señales para incorporación de tecnologías con alto grado de madurez tecnológica, que permitan la descarbonización y el aumento de la eficiencia energética, en las economías extractivas y en los usos finales de energéticos de baja o nula carbono intensidad obtenidos a partir de estas. La descarbonización por la vía de la captura del CO2 desde la fuente emisoras y del diluido en el aire atmosféricos, así mismo la eficiencia energética y las energías renovables, son estrategias reconocidas e impulsadas para lograr las metas climáticas para el año 2050, por organismos internacionales como la Agencia Internacional de la Energía y IPCC. |
| Inclusión de hidrógeno azul como FNCER |  |
| El hidrógeno azul estimula que continúe la extracción de combustibles fósiles. Tanto la extracción de gas metano como la captura del carbono tienen impactos en el territorio. | La captura de CO2 desde la fuente de emisión es considerada una opción tecnológica de carbono neutralidad. La captura directa del CO2 diluido en el aire a baja concertaciones es considerada como una iniciativa de carbono negativo. En esa medida, el hidrógeno azul y las tecnologías CCUS, han sido identificadas como una estrategia válida para dar cumplimiento a los compromisos de descarbonización para el control de la crisis climática. Si bien en la estructura de costo de producción del hidrógeno verde, el costo nivelado de la electricidad de origen renovable representa el 75%, esperándose en Colombia en los próximos años precios competitivos para la producción hidrógeno verde, aun el país requiere precisar el orden de magnitud de sus potenciales de energía renovable requerido para la producción H2 verde a costos competitivos y que sean comparables con jugadores internacionales fuertes como Chile, Marrueco y Australia. También es importante tener en cuenta que la tecnología para la producción de hidrógeno verde, en particular los electrolizadores que utilizan el agua para obtener el hidrógeno, no ha alcanzado su punto de competitividad en términos de costos ni su escalamiento a potencia del orden de 100 a 1000Mw, condición básica para lograr economías de escala y producción de grandes cantidades de hidrogeno verde que permitan en un horizonte de 5 a 10 años programas de penetración en un orden de magnitud considerable en diferentes sectores de la economía. La producción de hidrógeno azul con gas natural y las tecnologías de reformado con vapor (SMR) y reformado auto térmico (ATR), así como los avances en la industria petrolera en tecnología de captura y secuestro de CO2(CCS) tienen, actualmente, suficiente madurez tecnológica. Igualmente, en los últimos años se ha observado la puesta en operación y evaluación de varios proyectos pilotos en varios países para la implementación de las tecnologías SMR y ATR más CCS para la producción del hidrógeno azul. Por ello, se ve en este energético una oportunidad para empezar la transición hacia combustibles más limpios en las industrias que actualmente consumen dentro de sus procesos de producción hidrógeno gris. Ciertamente, el hidrógeno azul es un primer paso para descarbonizar la producción actual de este combustible en el país y de importantes sectores industriales y de transporte, pero también el ajuste de la infraestructura de transporte de gas natural existentes en país y la promoción desde ya de sus usos finales, crearían condiciones para la penetración del hidrogeno verde, una vez se logren condiciones de producción en gran escala y precios competitivos de este energético. Se esperaría entonces que en los próximos años, dependiendo de cómo evolucionen los precios del gas natural y la electricidad de fuentes renovables, se pueda tener un cambio de origen de la mayor cantidad hidrogeno que se utilice en Colombia. En el contexto colombiano, existen condiciones para complementariedad y sinergia entre el hidrógeno azul e hidrógeno verde, por lo que su reconocimiento y definición de arreglos institucionales y regulatorios, no debe plantearse desde una perspectiva excluyente, sino complementaria. |
| La extracción de gas metano puede hacerse mediante explotación de yacimientos no convencionales que tienen impactos profundos en el ambiente | Si bien el gas metano puede extraerse a partir de yacimientos no convencionales, el hidrógeno azul puede obtenerse de yacimientos convencionales y las tecnologías de CCUS pueden aplicarse también. Es más, Colombia por su geografía y su amplia experiencia en el sector de hidrocarburos cuenta con cuencas ya exploradas y formaciones geológicas, que se podrían utilizar para almacenar el CO2 sin dañar el ambiente. Las tecnologías para el almacenamiento de gases (gas natural, dióxido de carbono e hidrogeno cualquiera sea su origen) en cavernas salinas y yacimientos de petróleo y gas agotados, han sido probadas y hacen parte del estado del arte. No hay evidencias científicas ni proyectos ejecutados de CCS que pongan en evidencia situaciones críticas frecuentes. Colombia requiere avanzar rápidamente en la identificación y caracterización de estas fuentes de almacenamiento e iniciar cuanto antes una curva de aprendizaje en esta materia. El hidrógeno azul es una opción para esto porque requiere de almacenamientos de CO2, pero también un sistema energético con una fuerte componente renovable va a requerir el almacenamiento de grandes cantidades de hidrogeno verde. |
| Tecnología CCUS |  |
| Las CCUS son una respuesta del sector extractivo para no transitar a modos diferentes del manejo y uso de la energía y sus fuentes. | Las CCUS no tienen finalidad diferente que las de incorporar tecnologías a las economías extractivas actualmente utilizadas en Colombia que permitan la descarbonización de sus procesos. Las CCS son iniciativas reconocidas e impulsadas por agencia internacionales con la IEA, como estrategia para lograr las metas climáticas. Otros actores, no propiamente de la industria extractiva, han vendido impulsando la penetración y uso de tecnologías CCS, como es la oferta de tecnologías para la captura directa del CO2 en el aire y su valorización económica y energética. Al respecto se observan a nivel internacional muchos proyectos comerciales y otros demostrativos. |
| Las tecnologías de CCUS son consideradas más costosas que cualquier alternativa y conllevan una serie de riesgos muy altos. | Las tecnologías CCUS ya han sido implementadas en el contexto internacional, demostrando que son tecnologías cuya implementación tiene cierre financiero y es viable tanto desde lo económico como desde lo técnico. Es importante reconocer que el CO2 tiene valor agregado, por lo que su captura y secuestro tiene aparejado la creación de otros combustibles y energéticos sintéticos. Así, por ejemplo, con H2, preferiblemente verde más CO2 se pueden obtener gas natural sintético, metanol (que puede ser convertido a gasolinas) y diésel sintético. Esto, es lo que hoy en el estado de arte se reconocen como Power to gas, power to liquid, en general power to x. La captura de CO2 tanto de fuente emisoras, como tomado directamente del aire y el de origen biogénico, va a permitir importantes sinergias con la producción de hidrógenos verde, lo cual contribuirá a disponer de “carriers” para incrementar su densidad energética, permitir menores costos de transporte y mejores opciones para la exportación. |
| No se tiene garantizada efectivamente la captura completa del CO2 ante la complejidad geológica del subsuelo. | Las tecnologías de captura, secuestro y uso de carbono, permite reducir en más de 90%, las emisiones de CO2 generadas en el proceso de producción de hidrógeno, que actualmente es contaminante, se estima que las emisiones de gases de efecto invernadero del hidrogeno gris, es decir sin CCUS, pueden llegar a ser de 9 kg equivalentes de CO2 por kg de hidrógeno producido . |
| No se conoce el efecto que este almacenamiento puede generar en el entorno. | La tecnología de CCUS ya se ha desarrollado en industria petrolera. Hay depósito explorados y se ha demostrado que el CO2 se puede sepultar. |
| Las CCUS necesitan enormes cantidades de energía para funcionar, haciendo considerablemente más difícil adelantar la transición energética (porque hay que sustituir aún más capacidad de generación). |  |
| Consideraciones generales frente al hidrógeno y las CCUS |  |
| Tecnologías como el hidrógeno azul, verde y tecnologías CCUS requieren mayor energía para su producción son costosas y dependientes incluso de fuentes tradicionales como las hidroeléctricas | La oxidación del hidrógeno (es decir el uso del hidrógeno como energético), ya sea proveniente de un proceso de electrólisis (hidrógeno verde) o hidrógeno azul, no genera emisiones al ambiente. Siendo entonces un energético deseable para contribuir en el abastecimiento de energía del país. |
| El uso de estas tecnologías no cuentan con suficiente fundamento de sus impactos en la transición energética y tiempo y escala de uso para los próximos años. | Las tecnologías para el almacenamiento de gases (gas natural, dióxido de carbono e hidrogeno cualquiera sea su origen) en cavernas salinas y yacimientos de petróleo y gas agotados, han sido probadas y hacen parte del estado del arte. No hay evidencias científicas ni proyectos ejecutados de CCS que pongan en evidencias situaciones críticas frecuentes. Colombia requiere avanzar rápidamente en la identificación y caracterización de estas fuentes de almacenamiento e iniciar cuanto antes una curva de aprendizaje en esta materia, el hidrógeno azul es una opción para esto porque requiere de almacenamientos de CO2, pero también un sistema energético con una fuerte componente renovable va a requerir el almacenamiento de grandes cantidades de hidrogeno verde |
| Para enfrentar la crisis climática se requiere elevar las discusiones de no solo un ámbito de carbono neutralidad, sino también a carbono cero. | El balance energético nacional no permite la sustitución de la base energética del país a 100% FNCER. Como lo ha señalado en la UPME en los informes presentados, la transición energética se basa en la complementariedad de la matriz, a partir de un análisis detallado de la capacidad de generación energética con la que actualmente cuenta el país. En cualquier caso, estudios tanto de la Agencia Internacional de Energía y GNV GL, como de la UPME en el ámbito nacional, demuestran que inclusive al año 2050 sería imposible llegar a un escenario sin presencia de fuentes convencionales de energía como los combustibles fósiles. En los escenarios de transición energética el uso de combustibles fósiles se deberá realizar en condiciones de carbono neutralidad, con equipos súper eficientes y como sistema de respaldo y complementariedad para las fuentes renovables. Por lo anterior, las políticas públicas en materia energética y las regulaciones no pueden desconocer esta realidad. Finalmente, para la descarbonización las opciones no solo son tecnológicas como lo es CCS; otra la constituyen las opciones naturales del clima como los son reforestación, la forestación y la conservación de manglares en zonas costeras; opciones que en Colombia tiene grandes ventajas comparativas dada su biodiversidad y disponibilidad de los bosques en la Amazona, en los Andes, Antioquia y el Caribe. Una estrategia integral de descarbonización debe combinar las opciones tecnológica y las soluciones naturales del clima, lo cual al país le dará mayor margen de maniobra para tener un sistema energético sostenible y una economía baja en carbono, que abra nuevas posibilidades de participación de la producción nacional en los mercados internacionales. |