Durante el mes de agosto de 2025, la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá (RMCAB) registró el comportamiento de los contaminantes criterio, establecidos en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como de otros contaminantes, y del comportamiento de variables meteorológicas. A continuación, se presenta un resumen técnico con énfasis en el comportamiento de dichas variables registradas en las 19 estaciones de monitoreo distribuidas en Bogotá, entre el periodo del 01 de agosto a las 01:00 horas hasta 31 de agosto a las 24:00 horas.

Concentraciones de Material Particulado: Para el período de análisis, la mayoría de las estaciones de la RMCAB cumplió con los criterios de representatividad temporal, lo que permitió realizar el análisis del comportamiento de las concentraciones, la elaboración de los mapas de representación espacial y la correspondiente declaración de conformidad.

En cuanto a los promedios mensuales, las mayores concentraciones de material particulado se registraron para PM10 en las estaciones Carvajal–Sevillana (60,1 µg/m³) y Móvil Fontibón (46,5 µg/m³). Para PM2.5, los valores más altos se observaron en las estaciones Carvajal–Sevillana (25,8 µg/m³) y Móvil Fontibón (13,2 µg/m³).

En relación con los valores máximos diarios, la estación Carvajal–Sevillana presentó la mayor concentración de PM10, con 96,5 µg/m³, superando el límite normativo diario de 75 µg/m³. De igual forma, para PM2.5, esta misma estación registró un valor máximo diario de 38,4 µg/m³, excediendo el límite normativo establecido de 37 µg/m³.

Concentraciones de Gases: Las concentraciones de los contaminantes gaseosos se mantuvieron dentro de los límites normativos, destacándose como valores más altos los registrados para ozono (O3) en la estación Ciudad Bolívar, donde el promedio móvil de 8 horas alcanzó 30.0 μg/m³; para dióxido de azufre (SO2) en Usme, con un promedio de 24 horas de 7.5 μg/m³; para dióxido de nitrógeno (NO2) en la estación Puente Aranda, con un valor de 37.1 μg/m³ en el promedio de 24 horas; y para monóxido de carbono (CO) en la estación Kennedy, donde el promedio móvil de 8 horas alcanzó 567.9 μg/m³.

Excedencias de los límites máximos establecidos en la Resolución 2254 de 2017: Para PM10, se registraron excedencias del límite diario de 75 µg/m³ en la estación Carvajal-Sevillana, con un total de cuatro eventos, lo que evidencia el incumplimiento de la norma diaria. De igual forma, para PM2.5 se presentaron dos eventos que superaron el límite diario de 37 µg/m³.

Por su parte, para los contaminantes gaseosos (O3, SO2, CO y NO2) no se reportaron excedencias de los límites normativos durante el mes, por lo que se dio cumplimiento a la normativa vigente para estos contaminantes.

Representatividad de los datos: En lo referente a la representatividad temporal de los datos de gases durante agosto de 2025, varias estaciones no cumplieron con el criterio mínimo del 75% de datos válidos; sin embargo, la invalidación de los datos es un proceso de aseguramiento de la calidad de la información. Este procedimiento garantiza la confiabilidad de los datos reportados por la red, sin que ello afecte la validez general ni la continuidad del análisis de la calidad del aire en la ciudad.

A continuación, se relacionan los parámetros que no cumplieron la representatividad temporal en cada una de las estaciones:

- Fontibón para O3 con (35%), SO2 con (35%), NO2 con (35%) y CO con (35%)

- Guaymaral para O3 con (55%), SO2 con (37%), NO2 con (48%), y CO con (37%),

- Colina para O3 con (35%), SO2 con (71%) y NO2 con (74%)

- Sevillana para SO2 con (68%) y CO con (53%) CDAR para SO2 con (45%) y

- San Cristóbal para SO2 con (45%) por invalidación de y

- Móvil Fontibón para NO2 con (16%) y CO con (17%)

Las principales causas identificadas para la invalidación de datos incluyen: por falta de control de temperatura interna de la estación, datos que estaban por debajo del límite de detección, por la desviación estándar de temperatura interna; y por falta de calibración del sensor de temperatura interna de la estación.

# Comportamiento de Contaminante Black Carbon: La concentración promedio a nivel ciudad fue de 2.5 µg/m3. Las estaciones con mayores concentraciones promedio fueron Kennedy con un registro de 4.2 µg/m3, Fontibón con 2.9 µg/m3, Tunal y Ciudad Bolívar con un valor de 2.7 µg/m3, seguido de CDAR con 2.4 µg/m3, Puente Aranda con un promedio de 1.4 µg/m3, mientras que la mínima concentración promedio se presentó en San Cristóbal con 0.9 µg/m3. Con relación al perfil horario, la concentración muestra un patrón monomodal en la mayoría de las estaciones, con un pico entre las 7:00 a.m. y 8:00 a.m., asociado al aumento del tráfico vehicular durante las horas pico. La estación de Kennedy presenta las concentraciones más altas con 8.4 µg/m³ a las 7:00 a.m. mientras que San Cristóbal muestra los menores valores con 2.2 µg/m³.

Índice Bogotano de Calidad del Aire – IBOCA: Para este mes, fue calculado a partir de los datos prevalidados de los contaminantes condicionantes PM10 y PM2.5. Se evidencia que todas las estaciones registraron concentraciones dentro de los niveles del IBOCA ‘bajo’ y ‘moderado’, con registros en el  nivel de riesgo por exposición a la contaminación atmosférica ‘regular’ y  ‘alto’, específicamente de la zona suroccidente de la ciudad en la estación de Carvajal – Sevillana y la estación Móvil Fontibón ubicada en la zona noroccidente, especialmente para PM10, esto puede ser atribuido a las condiciones de ciudad en las que es habitual que estas estaciones presentan altas concentraciones por su cercanía a vías principales e industrias.

En este mismo periodo se registraron 10 eventos de incendio reportados, clasificados en las categorías estructural, vehicular y por acumulación de llantas. Es importante resaltar que durante el mes no se cumplieron los criterios para la declaración de alertas por contaminación atmosférica.

Condiciones meteorológicas: El análisis de los datos meteorológicos muestra que, para agosto, en cuanto a lluvias, se presenta la transición de periodo seco a periodos con lluvias, registrando acumulados más bajos en las zonas de influencia de las estaciones Colina (33 mm), Usaquén (42 mm) y Guaymaral (42 mm), y las zonas con acumulados más altos se observaron en las estaciones Carvajal – Sevillana (111 mm), Móvil y Puente Aranda (65 mm). Ahora con relación a la temperatura superficial, mostraron un comportamiento estable, registrando temperaturas bajas en las estaciones CDAR (13,0 °C), San Cristóbal (13,3 °C) y Usaquén (13,4 °C), y en el resto de la ciudad, las temperaturas medias superficiales oscilaron entre 14,0 °C y 15,8 °C, destacándose en estaciones como Carvajal-Sevillana (15,5 °C), Jazmín (15,3 °C) y Puente Aranda (15,2 °C) y Móvil (15,8 °C).

Con relación a la velocidad del viento, se mantuvieron predominantes desde el sur y centro oriente de la ciudad, a lo largo de los cerros orientales, favoreciendo la depuración aerodinámica de la ciudad velocidades medias oscilaron entre 0,7 m/s en la estación Móvil y 2,5 m/s en la estación Fontibón. En el resto de estaciones predominaron velocidades entre 1,2 y 1,9 m/s en la mayoría de estaciones.