| 1. INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Formación (marque con una “X”) |  |  |  |  |  |  |
| Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial |  | X | SENA ARAUCA |  |  | X |
| Programa de formación: | BASICO EN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO |  |  | No de Ficha: | 3482940 |  |
| Nombre del Equipo Ejecutor |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del o los instructores ejecutores: - ALEXANDER ZAMBRANO GOMEZ |  |  |  |  |  |  |

| 2. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la guía de aprendizaje: |  |
| ARMAR Y FUNDIR ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO |  |
| Código de la guía Digite las siguientes iniciales “GA” - código de la competencia – consecutivo de la guía (inicia en 01): | GA 28030108702 - 01 |
| Duración (horas): | 80 |
| Competencia asociada: |  |
| VERIFICAR ELEMENTOS DE OBRA BLANCA ACUERDO CON LAS NORMAS PLANOS Y ESPECIFICACIONES |  |
| Resultado (s) de aprendizaje relacionado (s) Sólo para casos excepcionales se podrán relacionar varios resultados de aprendizaje de la misma competencia. |  |
| - ARMAR Y FUNDIR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACUERDO CON NORMAS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES, SIENDO RESPONSABLE EN EL MANEJO DE RESIDUOS Y ACTUANDO ÉTICAMENTE |  |

| 3. DESARROLLO DE LA GUIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: | BASICO EN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO | Código del Proyecto: |  |
| Fase del proyecto: | EJECUCION |  |  |
| Actividad del proyecto: | LOCALIZACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES |  |  |

4. ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

| ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: localizar y replantear elementos estructurales. |  |
| --- | --- |
| Resultado de aprendizaje asociado |  |
| ARMAR Y FUNDIR ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACUERDO CON NORMAS, PLANOS Y ESPECIFICACIONES, SIENDO RESPONSABLE EN EL MANEJO DE RESIDUOS Y ACTUANDO ÉTICAMENTE |  |
| Descripción |  |
| LOCALIZAR Y REPLANTEAR ELEMENTOS ESTRUCTURALES Es la actividad de la construcción en donde dejamos como referencia la ubicación exacta basándonos plano de ejes de cimientos, pisos, columnas, vigas, muros entre pisos y cubierta, que en conjunto le dan forma a una edificación de una estructura; que sostienen su propio peso y el de las cargas para cual se construye. Esta localización y replanteo se hace desde el comienzo de la construcción ya que se deja como referente la ubicación de los puntos a excavar en el caso de las vigas de cimentación , ciclópeos , zapatas etc. |  |
| Actividades del Instructor: - Presenta el desarrollo del curso de formación (Power Point). - Presenta guía de aprendizaje y orienta para el desarrollo de la misma - El instructor presentara documentos de apoyo relacionados con el tema de la guía (Norma NSR 10). - Organiza ejercicio práctico, presentando al aprendiz el PROGRAMA FORMATIVO sobre el que debe trabajar. - Aclara los aspectos que se requieran de los temas expuestos y concluye la exposición. Actividades del Aprendiz: Los aprendices conformarán 5 grupos e investigaran los siguientes temas: - Definición de elemento estructural - Tipos de elementos estructurales - Como se localiza y replantean los elementos estructurales |  |
| Ambiente(s) requerido (s): | ESTUDIO EN CASA |
| Instructor (es) requerido (s): - ALEXANDER ZAMBRANO GOMEZ |  |

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: Selección de materiales herramientas y equipos para la construcción de elementos en concreto

Resultado de aprendizaje asociado

SELECCIONAR MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO.

Descripción

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS EN CONCRETO A la hora de la preparación de mezclas para concretos es de suma importancia la utilización de materiales de buena calidad y los indicados según especificaciones técnicas, cuando hablamos de materiales de buena calidad nos referimos a que no tengan ningún agente contaminante, como por ejemplo en el caso del material rio debemos ser muy meticulosos a la hora de recibir este material ya que en ocasiones y dependiendo a la situación climática , este llega con agentes contaminantes tales como : lodo, arbustos, basuras etc. Si hacemos una buena selección de estos materiales podremos garantizar las especificaciones dadas para el concreto. En el caso de las herramientas y equipos se deben seleccionar dependiendo a la cantidad de M3 de concreto a preparar y también de los tiempos de fundida que se tengan programados, esto garantizara el cumplimiento de los tiempos de ejecución de obra sin tener ningún contratiempo, que como es de conocimiento de todos, en nuestro medio el tiempo es dinero. El aprendiz por medio de la tabla de dosificación de mezclas de concreto y de mortero, cuantificara materiales para las fundidas en concreto y/o mortero

Actividades del Instructor: - Presenta guía de aprendizaje y orienta para el desarrollo de la misma. - El instructor socializara el proyecto de formación a realizar por los aprendices. ( La construcción de la batería sanitaria Campesina TIPO I) - Organiza ejercicio práctico con planos, presentando al aprendiz el proceso constructivo para desarrollar actividades. - Entrega material de apoyo para la realización de la actividad en mención (Tabla de dosificación mezclas, cartilla de Herramientas). - Aclara los aspectos que se requieran de los temas expuestos y concluye la exposición. Actividades del Aprendiz: Los aprendices conformarán 5 grupos e investigaran los siguientes temas: - Definición de concreto - Materiales utilizados para la construcción de elementos en concreto - Herramienta utilizadas para la construcción de elementos en concreto - Equipos utilizados para la construcción de elementos en concreto - Diseño de mezclas para la elaboración de concretos - Socializa la temática utilizada y realiza ejercicios de replanteo de muros con la utilización de la información suministrada por el instructor

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3: Interpretación de planos de estructuras en concreto.

Resultado de aprendizaje asociado

INTERPRETAR PLANOS DE ACUERDO A NORMA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Descripción

INTERPRETACIÓN Y LECTURA DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y DE DETALLES Un plano es la representación gráfica de un objeto cualquiera a construir, por lo que su representación debe ser exacta y contener todas las especificaciones técnicas que permitan su realización. La interpretación de los planos arquitectónicos y de detalles es una de las competencias más importantes a desarrollar por parte del técnico en Construcción de Edificaciones, éste debe realizar una correcta interpretación de los detalles del plano, ya que el más mínimo error como consecuencia de una mala lectura puede ocasionar pérdidas en el desarrollo de un proyecto que se apoya básicamente en los planos creados. Todas las actividades planteadas en esta guía, apuntan al desarrollo de las competencias del Técnico en Construcción de Edificaciones y al logro de cada uno de los resultados de aprendizaje, por lo cual se requiere de su compromiso con su proceso formativo y gran sentido de responsabilidad para que usted alcance el perfil ocupacional establecido en este programa de formación. En el programa BASICO EN CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO usted tendrá la capacidad de leer e interpretar los planos arquitectónicos y de detalles ya que esta actividad es de suma importancia para su profesión, sabiéndose que los planos son las referencias a tener en cuenta para la ejecución de una obra.

Actividades del Instructor: - Presenta guía de aprendizaje y orienta para el desarrollo de la misma. - El instructor socializara el programa de formación a realizar por los aprendices. (Cuantificación de obra de construcción de la batería sanitaria) - El instructor le asignara a cada grupo un juego de planos de un proyecto de construcción que deberán interpretar, calcular sus cantidades de obra. - El instructor presentara un material de apoyo para la ayuda a la realización de la actividad - Aclara los aspectos que se requieran de los temas expuestos y concluye la exposición. Actividades del Aprendiz: Los aprendices conformarán 5 grupos e investigaran los siguientes temas: - Tipos de planos - Que es una escala - Tipos de escala, las más utilizadas, para que son utilizadas, cuando se utilizan la escala.

| EVIDENCIA 1: localizar y replantear los elementos estructurales |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad (es) de aprendizaje relacionada (s) |  |  |  |  |  |  |
| Localizar y replantear elementos estructurales. |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Evidencia: | Desempeño |  | Conocimiento |  | Producto | X |
| Descripción: | - Definición de elemento estructural - Tipos de elementos estructurales - Como se localiza y replantean los elementos estructurales - Realizar gráficos de los elementos estructurales investigados. - Realizar un gráfico explicando el la localización y el replanteo de los elementos estructurales. |  |  |  |  |  |
| Producto entregable: | - Entregar un trabajo sobre los puntos expuestos en la descripción de la evidencia. |  |  |  |  |  |
| Forma de entrega: | Físico |  |  |  |  |  |
| Criterios de Evaluación: | - Interpreta los planos constructivos según proyecto a ejecutar. - Traza y fija referencias de elementos estructurales según planos. - Utilización de las T.I.C - Realiza operaciones matemáticas - Realiza operaciones de geometría plana - Conocimientos y conceptos de escalas - Trazo de líneas |  |  |  |  |  |

| EVIDENCIA 2: Materiales, herramientas y equipos para la construcción de elementos de concreto. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad (es) de aprendizaje relacionada (s) |  |  |  |  |  |  |
| Selección de materiales herramientas y equipos para la construcción de elementos en concreto. |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Evidencia: | Desempeño |  | Conocimiento |  | Producto | X |
| Descripción: | - Definición de concreto - Cuáles son los materiales utilizados para la construcción de elementos en concreto - Diga cuales son las herramienta utilizadas para la construcción de elementos en concreto - Indique que equipos son los utilizados para la construcción de elementos en concreto - Mencione los diseños de mezclas para la elaboración de concretos. - Calcule las cantidades de obra utilizadas para la construcción de la viga de cimentación de la obra del proyecto de formación. - Realice un gráfico a escala identificando las dimensiones de la viga en mención. |  |  |  |  |  |
| Producto entregable: | 1. trabajo en forma física con todos los puntos dados en la descripción. |  |  |  |  |  |
| Forma de entrega: | Físico |  |  |  |  |  |
| Criterios de Evaluación: | - Realiza conversión de unidades según los requerimientos del plano. - Realiza operaciones básicas de matemáticas y geometría según requerimientos técnicos - Aplica sistemas de unidades requeridas para el desarrollo de la actividad |  |  |  |  |  |

| EVIDENCIA 3: Interpretación de proyectos de construcción de estructuras |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad (es) de aprendizaje relacionada (s) |  |  |  |  |  |  |
| Interpretación de proyectos de construcción a partir de planos. |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Evidencia: | Desempeño |  | Conocimiento |  | Producto | X |
| Descripción: | En base a los planos entregados por el instructor y realizando su interpretación realizar los cálculos y construcción de maqueta para respectivas actividades de obra de: - Viga de cimentación - Columnas - Cajas inspección estructural - Aceros de refuerzo - Realice gráficos a escala de las estructuras y cimentaciones antes mencionadas. |  |  |  |  |  |
| Producto entregable: | 1. Maqueta a escala 1:10, de forma física con todos los puntos dados anteriormente con sus graficas respectivas. |  |  |  |  |  |
| Forma de entrega: | Físico |  |  |  |  |  |
| Criterios de Evaluación: | - Realiza conversión de unidades según los requerimientos del plano. - Realiza operaciones básicas de matemáticas y geometría según requerimientos técnicos - Interpreta planos arquitectónicos y de detalles del proyecto a desarrollar. - Aplica sistemas de unidades requeridas para el desarrollo de la actividad - Traza y fija referencias de elementos estructurales según planos. - Realiza despieces de acero según planos estructurales. |  |  |  |  |  |

CONTROL DEL DOCUMENTO

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- |
| Comité pedagógico | Comité técnico de centro | Comité SIMCI |
| Fecha: : | Fecha: | Fecha: |