|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL SUBSISTEMA: Realizar La Compra De Equipos Para Competitividad Y Desarrollo Tecnológico Productivo Del Centro De Formación Agroindustrial |  |
| --- | --- |

| FICHA NO: | 1 | HOJA No. | 1 | ## DE | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

###### La Impresora 3D de resina, permite a los aprendices de la Tecnoacademia Itinerante del Huila acceder a procesos de prototipado de alta precisión sin necesidad de trasladarse al Centro de Formación Agroindustrial; este equipo desarrolla prototipos funcionales en áreas como biotecnología, TIC, diseño de productos e inteligencia artificial, utilizando resinas especializadas que ofrecen acabados finos y propiedades similares a plásticos técnicos (ABS, lavables con agua, de origen vegetal).

NOMBRE DEL ELEMENTO: Impresora 3D de resina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS | Equipo de fabricación aditiva que utiliza luz UV para polimerizar selectivamente, resina liquida capa por capa, ofreciendo alta precisión, excelentes detalles y resolución fina en piezas complejas. |
| DATOS TÉCNICOS | - Tecnología de impresión: LCD UV - Resinas: RESINA 405 nm (alta velocidad, lavable con agua, estándar, tipo ABS, de origen vegetal, etc.) - Área de impresión: 223 x 126 x 230 mm - Proceso de curado: Técnica de enmascaramiento LCD UV - Plataforma de impresión: Aleación de aluminio tallada con láser - Altura de capa: 0,01 mm - Velocidad de impresión: 130 mm/h / Resina de alta velocidad: 220 mm/h - Pixeles del LCD: 14K - Software laminador compatible: Anycubic Slicing, CHITU,Tango - Interfaz de usuario: Control táctil IPS de 5" - Transferencias de archivos – Conectividad: USB ¦ Ethernet ¦ Wifi - Tipos de archivos admitidos: .CTB stl,obj - Recarga automática de resina. - Sistema de fuentes ópticas de 14K LighTurbo 3.0. - Peso de la máquina: 12,8 kg - Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto): 223 x126 x 230 mm - Entrada CA: AC100-240V; 50-60Hz - Fuente de alimentación:CC 24 V; 5 A. |
| ACCESORIOS | - Kit de herramientas y accesorios básicos para operación y mantenimiento. - Cable de poder para la conexión eléctrica - Guia de inicio rápido |
| GARANTIA | Un (1) año contra defectos de manufactura y características técnicas. |
| PROVEEDOR | CONDICIONES: Suministro de accesorios para su correcto funcionamiento. Se requiere capacitación de mínimo 1 día en cuanto al cuidado, la operación y mantenimiento general del equipo suministrado en La Angostura. Manuales de uso y mantenimiento en español. |

|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL SUBSISTEMA: Realizar La Compra De Equipos Para Competitividad Y Desarrollo tecnológico Productivo Del Centro De Formación Agroindustrial. |  |
| --- | --- |

| FICHA NO: | 2 | HOJA No. | 2 | ## DE | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

###### Fortalecimiento de competencias en fabricación aditiva brindando aprendizaje en el proceso completo de post-procesado de piezas impresas en resina. Además, fomenta buenas prácticas en manipulación de materiales, control de tiempos, seguridad industrial y gestión de calidad, preparando a los aprendices para entornos productivos reales en sectores como diseño industrial, prototipado, y manufactura avanzada.

NOMBRE DEL ELEMENTO: Máquina para lavado y curado de impresiones en 3D.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS | Equipo de post-procesado que integra las funciones de limpieza de las piezas impresas y curado con luz UV permitiendo completar la polimerización y fortalecer la pieza. |
| DATOS TÉCNICOS | - Tecnología: Lavado y curado para resinas - Área de lavado: 260 x228 x128mm - Área de curado: 260 x 228 x128 mm - Luces UV: Luz UV: 10 piezas 405 nm + luz de cuello de cisne - Interfaz de usuario: Botones y perilla giratoria con Indicador LED. - Peso de la máquina: 6.5 Kg - Tamaño de la máquina (largo x profundidad x alto): 434 x 312 x 267 mm - Entrada CA: AC110/240V 50/60Hz - Fuente de alimentación: 24V - Consumo máximo de energía: 144 W |
| ACCESORIOS | - kit de herramientas y accesorios. - Cable de poder. - Guía de inicio rápido. |
| GARANTIA | Un (1) año contra defectos de manufactura y características técnicas. |
| PROVEEDOR | CONDICIONES: Suministro de accesorios para su correcto funcionamiento. Se requiere capacitación de mínimo 1 día en cuanto al cuidado, la operación y mantenimiento general del equipo suministrado en La Angostura. Manuales de uso y mantenimiento en español. |

|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL SUBSISTEMA: Realizar La Compra De Equipos Para Competitividad Y Desarrollo tecnológico Productivo Del Centro De formación Agroindustrial. |  |
| --- | --- |

| FICHA NO: | 3 | HOJA No. | 3 | ## DE | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

###### Permite desarrollar competencias en digitalización de objetos reales para su posterior edición, análisis o reproducción mediante fabricación aditiva, fortaleciendo habilidades en ingeniería inversa, diseño asistido por computador (CAD) y control dimensional.

NOMBRE DEL ELEMENTO: escáner para modelado 3D.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS | Dispositivo que captura la forma y geometría de objetos físicos mediante tecnologías como luz estructurada, láser o fotogrametría, generando una nube de puntos digital precisa que se procesa en un modelo 3D editable. |
| DATOS TÉCNICOS | - Resolución: 0,16 mm. - Distancia de trabajo: 150-700 mm. - Frecuencia de imagen/Velocidad de escaneado: Hasta 30 Fps; Tamaño de escaneo; 150~2000 mm. - Escaneado en exteriores: Soporta escaneado bajo luz solar brillante. - Modo de conexión: wifi 6. - Sistema compatible: Android / Win10 / 11 (64 bit/ Mac OS. - Precisión: 0.1 mm. - Tiempo de ejecución: 2,5 horas. - Escaneado mínimo: 150 * 150 mm. - Fuente de luz: NIR. - Capacidad de la batería: 5000mAh. - Estándar de conexión: USB3.0. - Rango de captura único: 560*820mm. |
| ACCESORIOS | - Kit de accesorios. - Cable de poder. - Manual e instrucciones de uso. |
| GARANTIA | Un (1) año contra defectos de manufactura y características técnicas. |
| PROVEEDOR | CONDICIONES: Suministro de accesorios para su correcto funcionamiento. Se requiere capacitación de mínimo 1 día en cuanto al cuidado, la operación y mantenimiento general del equipo suministrado en La Angostura. Manuales de uso y mantenimiento en español. |

| #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES. NOMBRE DEL SUBSISTEMA: Realizar La Compra De Equipos Para Competitividad Y Desarrollo tecnológico Productivo Del Centro De Formación Agroindustrial |  |
| --- | --- |

| FICHA NO: | 4 | HOJA No. | 4 | ## DE | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

###### La cubierta protectora para cortadora y grabadora láser garantiza condiciones seguras y saludables durante los procesos de corte y grabado láser en los ambientes de aprendizaje de la Tecnoacademia Itinerante, contribuyendo al desarrollo de competencias y proyectos de alto impacto en el departamento del Huila.

NOMBRE DEL ELEMENTO: Cubierta Protectora para Cortadora y Grabadora Láser.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS | Equipo que garantiza condiciones seguras de operación y contribuyen a la protección de la salud del usuario durante los procesos de corte y grabado láser, permite el escape eficiente de humo y polvo. |
| DATOS TÉCNICOS | - Cubierta Protectora para Cortadora y Grabadora Láser - Material de Fabricación: Retardante de llamas - Velocidad de Ventilador: 4000RPM - Cubierta Protectora para Grabador Láser Falcon 10W con ventilador y tubo - Ignífugo y a prueba de humo para xTool - Compatible con máquinas de grabado láser (72x72x40cm) - A prueba de polvo, humo, con escape de humo - Compatible: Grabadora Láser |
| ACCESORIOS | - Tubo ignífugo y a prueba de humo para canalizar los gases y partículas generadas. - Guia de inicio rápido. |
| GARANTIA | Un (1) año contra defectos de manufactura y características técnicas. |
| PROVEEDOR | CONDICIONES: - Suministro de accesorios para su correcto funcionamiento. - Se requiere capacitación de mínimo 1 día en cuanto al cuidado, la operación y mantenimiento general del equipo suministrado en La Angostura. - Manuales de uso y mantenimiento en español. |

|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL SUBSISTEMA: Realizar La Compra De Equipos Para Competitividad Y Desarrollo tecnológico Productivo Del Centro De formación Agroindustrial. |  |
| --- | --- |

| FICHA NO: | 5 | HOJA No. | 5 | ## DE | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

###### Facilita el desarrollo de competencias en procesos de manufactura digital al garantizar cortes y grabados precisos, seguros y de alta calidad; permite enseñar buenas prácticas en preparación de materiales, calibración de equipos, control de parámetros y seguridad industrial, además de optimizar el aprovechamiento del material y la calidad del acabado, fortaleciendo habilidades aplicables en áreas como diseño industrial, carpintería, publicidad, prototipado y producción tecnológica.

NOMBRE DEL ELEMENTO: Base para Corte Laser.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS | Plataforma resistente y estable diseñada para usar con máquinas de corte y grabado láser, que proporciona soporte uniforme y seguro para el material a procesar, generalmente fabricada en aluminio, acero o acero galvanizado con rejilla, ranuras o superficie perforada para facilitar el paso del láser y la extracción de residuos. |
| DATOS TÉCNICOS | - Área de Trabajo: 500mm*500mm*22mm. - Tamaño de la placa de aluminio: 500mm*500mm*1.5mm. - Tamaño màximo de corte:456mm*456mm. - Peso Neto: 3.33Kg. - Material del producto: Estructura de hierro galvanizado y borde de alineación de aluminio. |
| ACCESORIOS | No Aplica. |
| GARANTIA | Un (1) año contra defectos de manufactura y características técnicas. |
| PROVEEDOR | CONDICIONES: Suministro de accesorios para su correcto funcionamiento. Se requiere capacitación de mínimo 1 día en cuanto al cuidado, la operación y mantenimiento general del equipo suministrado en La Angostura. Manuales de uso y mantenimiento en español. |

|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL SUBSISTEMA: Realizar La Compra De Equipos Para Competitividad Y Desarrollo tecnológico Productivo Del Centro De Formación Agroindustrial |  |
| --- | --- |

| FICHA NO: | 6 | HOJA No. | 6 | ## DE | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

La impresora 3D con sistema AMS (Automatic Material System), permite a los aprendices de la Tecnoacademia Itinerante Huila, fortalecer la investigación, la innovación tecnológica y la manufactura digital, reduciendo tiempos de desarrollo cerrando la brecha tecnológica contribuyendo al desarrollo económico y social del departamento del Huila.

NOMBRE DEL ELEMENTO: Impresora 3D con sistema AMS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS | Equipo de fabricación aditiva equipada con un alimentador o depósito de múltiples filamentos que permite cambiar automáticamente entre diferentes materiales o colores durante una impresión, ofreciendo alta fiabilidad en el manejo de filamentos, reducción de atascos y una administración inteligente del material. |
| DATOS TÉCNICOS | - Impresora 3D con sistema AMS incluido - Tecnología de moldeo: FDM - Diámetro de la boquilla: 0,4 mm - Soporte de filamento: PLA/PETG/TPU/PVA - Diámetro del filamento: 1,75 mm - Precisión de impresión: ± 0.1 mm Tipo de extrusión: Directo All Metal - Formato de archivo: G-code - Voltaje de entrada: 100V(350w)-240V(1300W) CA, 50/60 Hz - Temperatura de la boquilla: ≤ 300 ℃ - Temperatura de la base: ≤ 100 ℃ - Tipo de nivelación: Automática - Detección de agotamiento del filamento - Impresión de reanudación por falla de energía - Cámara con Sistema Multimaterial con AMS - Pantalla: táctil IPS de 3,5"(320x240mm) - Velocidad de impresión: 250 mm/s - 500 mm/s (max) - Volumen de impresión: 256 x 256 x 256 mm - Tamaño de la máquina: 465 x 410 x 430 mm - Tamaño del paquete: 546 x 536 x 420 mm |
| ACCESORIOS | - Guía de inicio rápido - Kit de herramientas para mantenimiento |
| GARANTIA | Un (1) año contra defectos de manufactura y características técnicas. |
| PROVEEDOR | CONDICIONES: Suministro de accesorios para su correcto funcionamiento. Se requiere capacitación de mínimo 1 día en cuanto al cuidado, la operación y mantenimiento general del equipo suministrado en La Angostura. Manuales de uso y mantenimiento en español. |

|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL SUBSISTEMA: Realizar La Compra De Equipos Para Competitividad Y Desarrollo tecnológico Productivo Del Centro De formación Agroindustrial. |  |
| --- | --- |

| FICHA NO: | 7 | HOJA No. | 7 | ## DE | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

###### Digitalización de objetos tridimensionales para manufactura digital, ingeniería inversa y diseño.

NOMBRE DEL ELEMENTO: Escáner 3D portátil

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS | Escáner con tecnología de luz estructurada (blanca, azul o equivalente). Capacidad de digitalización de objetos con volumen mínimo mayor o igual a $200 \times 200 \times 200$ mm. Funcionamiento en modo manual (handheld) y con base giratoria o sistema equivalente. |
| DATOS TÉCNICOS | * Precisión de captura: $\leq 0,1$ mm. * Resolución de punto: $\geq 0,2$ mm. * Velocidad de escaneo: $\geq 10$ fotogramas por segundo en modo continuo. * Conectividad: USB 3.0 o superior para transmisión de datos en tiempo real. * Compatibilidad: Sistemas operativos Windows y/o macOS. * Formatos de exportación: .STL, .OBJ, .PLY o equivalentes. * Alimentación eléctrica: 110-127 V mediante adaptador incluido. |
| ACCESORIOS | Software propietario o licenciado para captura, alineación y procesamiento de nubes de puntos y mallas. Incluye base de apoyo, cables de conexión y herramientas de calibración. |
| GARANTIA | Un (1) año contra defectos de manufactura y características técnicas. |
| PROVEEDOR | CONDICIONES: Suministro de accesorios para su correcto funcionamiento. Se requiere capacitación de mínimo 1 día en cuanto al cuidado, la operación y mantenimiento general del equipo suministrado en La Angostura. Manuales de uso y mantenimiento en español. |

|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL SUBSISTEMA: Realizar La Compra De Equipos Para Competitividad Y Desarrollo tecnológico Productivo Del Centro De Formacion Agroindustrial. |  |
| --- | --- |

| FICHA NO: | 8 | HOJA No. | 8 | ## DE | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

###### Producción gráfica de formato amplio, corte de vinilos autoadhesivos, películas reflectivas y materiales textiles para señalización y diseño publicitario.

NOMBRE DEL ELEMENTO: Equipo plotter de corte de gran formato

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS | Controlador digital con ancho de corte útil $\ge$ 762 mm (30 pulg) y ancho máximo de material soportado $\ge$ 800 mm. Sistema de arrastre por rueda motriz y guía de rodillos para avance estable. Incluye sensor de registro óptico para detección de marcas y corte de gráficos impresos. |
| DATOS TÉCNICOS | Grosor de material: 0,05 mm a 0,25 mm. • Fuerza de corte: Máxima $\ge$ 350 gf (gramo-fuerza). • Velocidad de corte: Ajustable entre 25 mm/s y $\le$ 1.000 mm/s. • Interfaz: USB 2.0 y Ethernet. • Alimentación: 100-240 V AC, 50-60 Hz. • Temperatura operación: 10 °C a 35 °C. |
| ACCESORIOS | Software de control de corte y laminación compatible con Windows/Mac, cuchilla rotativa ajustable, base de soporte (stand), guía de separación de material, sistema de rebobinado y recogida trasera (opcional) y cables de conexión. |
| GARANTIA | Mínimo un (1) año contra defectos de manufactura y soporte técnico especializado. |
| PROVEEDOR | CONDICIONES: Suministro de accesorios para su correcto funcionamiento. Se requiere capacitación de mínimo 1 día en cuanto al cuidado, la operación y mantenimiento general del equipo suministrado en La Angostura. Manuales de uso y mantenimiento en español. |

|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL SUBSISTEMA: Realizar La Compra De Equipos Para Competitividad Y Desarrollo tecnológico Productivo Del Centro De Formacion Agroindustrial. |  |
| --- | --- |

| FICHA NO: | 9 | HOJA No. | 9 | ## DE | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

###### Corte de vinilo y sustratos con sistema de impulso mediante servomotor de control digital y mecanismo de corte por movimiento de material. Ideal para diseño gráfico, señalización y prototipado.

NOMBRE DEL ELEMENTO: Cortadora de sobremesa para vinilo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS | Acepta materiales con ancho de $50$ mm a $700$ mm; longitud de rollo sin restricción o material plano con longitud $\geq 100$ mm. Área máxima de corte de $584$ mm de ancho x $25,000$ mm de largo. Sistema de comandos CAMM-GL III. |
| DATOS TÉCNICOS | Fuerza de corte ajustable entre $30$ gf y $500$ gf. • Velocidad de corte entre $10$ mm/s y $850$ mm/s. • Resolución mecánica de $0.0125$ mm/paso. • Memoria de redibujo de $2$ MB con búfer de $8$ MB. • Alimentación: $100-240$ V AC, $50/60$ Hz (Salida $24$ V DC, $2.7$ A). • Dimensiones: $860$ mm (ancho) x $319$ mm (profundidad) x $235$ mm (alto). Peso: $13.5$ kg. |
| ACCESORIOS | Incluye soporte de piso, cuchilla, sujetador de cuchilla, base para rodillos, cable USB, herramienta de alineamiento, manuales y software de control para flujo de trabajo de corte. |
| GARANTIA | Mínimo un (1) año contra defectos de manufactura y soporte técnico especializado. |
| PROVEEDOR | CONDICIONES: Suministro de accesorios para su correcto funcionamiento. Se requiere capacitación de mínimo 1 día en cuanto al cuidado, la operación y mantenimiento general del equipo suministrado en La Angostura. Manuales de uso y mantenimiento en español. |

|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL SUBSISTEMA: Realizar La Compra De Equipos Para Competitividad Y Desarrollo tecnológico Productivo Del Centro De Formacion Agroindustrial. |  |
| --- | --- |

| FICHA NO: | 10 | HOJA No. | 10 | ## DE | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

###### Equipo diseñado para realizar el lavado y curado UV de piezas impresas en resina 3D en un mismo sistema, optimizando el flujo de trabajo post-procesado.

NOMBRE DEL ELEMENTO: Equipo para post-procesado de piezas impresas en resina 3D.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS | Sistema 2 en 1 (lavado y curado UV). Tanque de lavado con agitador mecánico y soporte para líquidos de limpieza compatibles. Cámara de lavado con tapa de cierre hermético y sumidero de retención de residuos. Sistema de curado con matriz de lámparas LED (longitud de onda 405 nm) y soporte giratorio motorizado de 360°. Carcasa rígida con apertura superior mediante bisagras y bloqueo de seguridad. |
| DATOS TÉCNICOS | Volumen útil de lavado: $\geq 300 \times 200 \times 200$ mm. • Volumen de curado: $\geq 300 \times 200 \times 200$ mm. • Temporizador programable: 1 min a 99 min. • Alimentación: 100-240 V AC, 50-60 Hz. • Consumo eléctrico: $\leq 100$ W en operación combinada. • Nivel de ruido: $\leq 70$ dB(A). |
| ACCESORIOS | Bandeja elevable y removible con guía de posicionamiento, contenedores de retención para fluidos con capacidad $\geq 8$ litros, panel de control digital, filtros de ventilación pasiva para control de vapores. |
| GARANTIA | Mínimo un (1) año contra defectos de manufactura y soporte técnico especializado. |
| PROVEEDOR | CONDICIONES: Suministro de accesorios para su correcto funcionamiento. Se requiere capacitación de mínimo 1 día en cuanto al cuidado, la operación y mantenimiento general del equipo suministrado en La Angostura. Manuales de uso y mantenimiento en español. |

|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL SUBSISTEMA: Realizar La Compra De Equipos Para Competitividad Y Desarrollo tecnológico Productivo Del Centro De Formacion Agroindustrial. |  |
| --- | --- |

| FICHA NO: | 11 | HOJA No. | 11 | ## DE | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

###### Producción de prototipos y piezas funcionales mediante manufactura aditiva FDM.

NOMBRE DEL ELEMENTO: Equipo impresora 3D FDM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS | Estructura de marco rígido, sistema de extrusión directa con hotend de alta temperatura $\ge$ 300 °C compatible con filamentos técnicos (PLA, ABS, PETG, TPU, Nylon, PC y compuestos reforzados). |
| DATOS TÉCNICOS | * Sistema de alimentación automática de filamento con almacenamiento de múltiples carretes (AMS) para $\ge$ 4 filamentos simultáneos y cambio automático de color/material. * Volumen de construcción útil $\ge$ 256 x 256 x 256 mm. * Plataforma de impresión calefactable con control de temperatura $\ge$ 120 °C. * Cartucho de resorte para nivelación automática de cama con sensores integrados. * Control de flujo de filamento con detección de ruptura y final de filamento. * Extrusor con ventilación dirigida. * Resolución de capa ajustable entre $\ge$ 50 micrones y $\le$ 400 micrones. * Posicionamiento XY con precisión mínima $\le$ 0,01 mm y eje Z con precisión $\le$ 0,001 mm. * Velocidad máxima de impresión con trayectoria lineal de $\ge$ 500 mm/s y velocidad típica de impresión $\ge$ 200 mm/s. * Conectividad mediante USB, Wi-Fi y Ethernet. * Compatibilidad con software de laminación (slicer) con configuraciones avanzadas de materiales y perfiles. * Pantalla táctil integrada para control y monitoreo en tiempo real. * Fuente de alimentación interna con potencia $\ge$ 500 W. * Sensores de temperatura y falla con control automático de seguridad. * Carcasa con ventilación dirigida para control térmico y reducción de deformaciones. * Cumplimiento con normas internacionales de seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética. |
| ACCESORIOS | Sistema de alimentación automática (AMS), software de laminación compatible y cables de conexión. |
| GARANTIA | Mínimo un (1) año contra defectos de manufactura y soporte técnico especializado. |
| PROVEEDOR | CONDICIONES: Suministro de accesorios para su correcto funcionamiento. Se requiere capacitación de mínimo 1 día en cuanto al cuidado, la operación y mantenimiento general del equipo suministrado en La Angostura. Manuales de uso y mantenimiento en español. |

|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL SUBSISTEMA: Realizar La Compra De Equipos Para Competitividad Y Desarrollo tecnológico Productivo Del Centro De Formacion Agroindustrial. |  |
| --- | --- |

| FICHA NO: | 12 | HOJA No. | 13 | ## DE | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

###### Transferencia térmica por sublimación en textiles recubiertos de poliéster, cerámica, metal recubierto y superficies aptas para sublimación.

NOMBRE DEL ELEMENTO: Equipo termofijador de transferencia por calor multifuncional.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS | Equipo 11 en 1 con unidad de plancha principal de superficie calefactora $\geq$ 380 x 380 mm (38 x 38 cm). Cuenta con estructura mecánica y aislamiento térmico que cumple con normas internacionales de seguridad eléctrica. Incluye mecanismo de palanca con giro de apertura $\geq$ 180°. |
| DATOS TÉCNICOS | Distribución de calor: Elemento térmico de distribución uniforme. * Control: Digital de temperatura ($\geq$ 0 °C y $\leq$ 250 °C) y tiempo programable (20 s a 999 s). * Pantalla: LCD para visualización de parámetros. * Alimentación: Eléctrica compatible con 110 V o 220 V AC, 50-60 Hz. * Potencia: Calefacción nominal entre $\geq$ 1400 W y $\leq$ 1600 W. * Construcción: Carcasa metálica rígida con revestimiento aislante y panel de control de seguridad. Presión manual ajustable. |
| ACCESORIOS | Conjunto de 11 cabezales intercambiables: Placa plana principal, resistencia para gorras, resistencias para tazas cilíndricas de múltiples diámetros (4 unidades), resistencias para platos de $\geq$ 8" y $\geq$ 10", resistencia para termos cilíndricos, resistencia para jarras cónicas y accesorio para objetos pequeños (ej. esferas). Incluye almohadilla protectora antiadherente de silicona para cada accesorio y alarma programable. |
| GARANTIA | Mínimo un (1) año contra defectos de manufactura y soporte técnico especializado. |
| PROVEEDOR | CONDICIONES: Suministro de accesorios para su correcto funcionamiento. Se requiere capacitación de mínimo 1 día en cuanto al cuidado, la operación y mantenimiento general del equipo suministrado en La Angostura. Manuales de uso y mantenimiento en español. |

|  | #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL SUBSISTEMA: Adquisición de equipos de cómputo para la modernización tecnológica y competitividad del Centro Agroindustrial La Angostura, para la estrategia del Grupo de Gestión de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica y Formativa |  |
| --- | --- |

| FICHA NO: | 13 | HOJA No. | 14 | ## DE | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

Impresora multifuncional a color de inyección de tinta: ###### Multifuncional EcoTank A3+ (38 ppm) con tecnología Heat-Free PrecisionCore. Ofrece impresión dúplex, escaneo, fax (33.6 kbps) y ADF de 35 hojas. Conectividad Wi-Fi/Ethernet, pantalla de 2.4" y bajo consumo (15W). Incluye tintas de alto rendimiento y capacitación técnica.

NOMBRE DEL ELEMENTO: Impresora Multifuncional a Color de Inyección de Tinta

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS | Funciones: Impresión, escaneo, copia y fax integrados. Tecnología: Inyección de tinta Heat-Free PrecisionCore® de 4 colores (CMYK) con sistema de tanques recargables EcoTank. Capacidad de Papel: Bandeja frontal $\ge$ 250 hojas, alimentador trasero para gran formato y ADF 35 hojas. Formatos Soportados: Desde A4 hasta A3+ ($\approx$ 329 × 483 mm) y soporte para impresión automática a doble cara (A4/Carta). Eficiencia: Sistema de bajo consumo $\le$ 15 W en operación normal. |
| DATOS TÉCNICOS | Resolución Máxima: 4800 × 1200 dpi en negro y color. Velocidad (Borrador): 38 ppm en negro y 24 ppm en color. Fax: Velocidad 33,6 kbps con memoria 1 MB (100 páginas). Conectividad: Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct, Ethernet LAN, USB e impresión móvil (AirPrint, Mopria). Interfaz: Pantalla LCD a color integrada 2,4″ para control autónomo. |
| ACCESORIOS | Juego inicial de botellas de tinta con rendimiento estimado 7500 páginas (negro) y 6000 páginas (color). Suministro de accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. |
| GARANTIA | 1 año para partes y piezas por defectos de fabricación y mano de obra. |
| PROVEEDOR | CONDICIONES: Suministro de accesorios para su correcto funcionamiento. Se requiere capacitación de mínimo 1 día en cuanto al cuidado, la operación y mantenimiento general del equipo suministrado al Centro de Formación Agroindustrial. Manuales de uso y mantenimiento en español |

| #### SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA FICHA TECNICA DE ESPECIFICACIONES. NOMBRE DEL SUBSISTEMA: Adquisición de equipos de cómputo para la modernización tecnológica y competitividad del Centro Agroindustrial La Angostura, para la estrategia del Grupo de Gestión de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica y Formativa |  |
| --- | --- |

| FICHA NO: | 14 | HOJA No. | 16 | ## DE | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

APLICACIONES:

###### Multifuncional láser color (35 ppm) para impresión, copia, escaneo dúplex y fax. Posee procesador 1200 MHz, 1 GB memoria, pantalla táctil de 4.3" y conexión Wi-Fi/Gigabit. Ideal para flujos de alta demanda (50k pág/mes) con eficiencia EPEAT Silver y soporte técnico especializado para el Nodo TecnoParque del Centro de Formación Agroindustrial la Angostura.

NOMBRE DEL ELEMENTO: Impresora láser a color

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| CARACTERISTICAS | Funciones integradas: Impresión, copiado, escaneado y fax. Tipo de tecnología: Láser a color. Ciclo de trabajo: Hasta 50,000 páginas mensuales. Interfaz de usuario: Pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas para gestión de flujos de trabajo. Manejo de papel: Alimentador automático de documentos (ADF) de ≥ 50 hojas, bandeja principal ≥ 250 hojas y bandeja multipropósito ≥ 50 hojas (soporta 60 a 163 g/m²). Eficiencia: Certificación energética EPEAT Silver o equivalente. |
| DATOS TÉCNICOS | Procesador: Frecuencia ≥ 1200 MHz. Memoria: Combinada de 512 MB NAND Flash y 512 MB DRAM. Velocidad Impresión/Copia: ≥ 33 ppm (A4) y ≥ 35 ppm (Carta) en negro y color. Resolución Impresión: ≥ 600 x 600 ppp (mejorado hasta 38,400 x 600 ppp). Escáner: Resolución óptica ≥ 600 ppp; escaneado dúplex de una sola pasada (≥ 44 ipm B/N, ≥ 35 ipm Color). Conectividad: Gigabit Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 (dispositivo), USB host, Wi-Fi 5 doble banda y Bluetooth LE. Lenguajes: PCL 6, PCL 5e, Postscript nivel 3, PDF y Native Office. |
| ACCESORIOS | Suministro de accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Manuales de uso y mantenimiento en español. |
| GARANTIA | Un (1) año garantía de fábrica |
| PROVEEDOR | CONDICIONES: Suministro de accesorios para su correcto funcionamiento. Se requiere capacitación de mínimo 1 día en cuanto al cuidado, la operación y mantenimiento general del equipo suministrado al Centro de Formación Agroindustrial. Manuales de uso y mantenimiento en español |