BASICO DE MANGA LARGA, CORTA Y ¾ DE BLUSA SIN PINZA

NOTA: Tomar perímetro de sisa delantero y posterior con el metro (caminar la medida), según las indicaciones dadas.

MEDIDA UTILIZADA :

Suma de perímetro de sisa delantera y posterior:

Largo de manga: 59cm

- Trazar línea recta horizontal a 5cm del borde arriba del papel

- Punto 1 mitcm largo de manga encontrando el punto 2.

- 1-3 hacia   3/10 de perímetro de sisa

- Escuadrar el punto 3 a lado y lado.

- 1-4 hacia la ½ de perímetro de sisa tomada  en diagonal y cayendo sobre la línea 3

- 1-5 hacia la ½ de perímetro de sisa  tomada en diagonal y cayendo sobre la línea 3.

- unir los puntos 1-4 y 1-5 en línea recta.

- 1-6 hacia la   1/10 de perímetro de sisa

- 1-7 hacia la  1/10 de perímetro de sisa

- 4-8 hacia la 1/10 de perímetro de sisa

- 5-9 hacia la mitad de los puntos 5-9

- Unir en línea recta los puntos 8-6 y 7-9

- Trazar copa de manga pasando por los puntos de cruce de líneas o aproximados a este, y terminar en recta lado y lado de la copa.

- 2-10  11cm para medida de contorno puño o medida deseada

- 2-11  11cm para medida de contorno puño o medida deseada

- Unir en línea recta 11-4 y 10-5.

- Para trazar las líneas de manga corta, manga ¾ realizar las siguientes medidas.

- 1-12 hacia  22 a 25cm para manga corta

- 1-13 hacia  38 a 42 cm para manga ¾.

- La manga se puede ajustar suavizando con curva suave los lados.

- ESCRIBIR NOMENCLATURA Y SIMBOLOGIA AL MOLDE.

MANGA RAGLAN O RANGLAN

- Marcar molde delantero de blusa sobre Angulo recto hasta la línea de cintura

- Marcar molde posterior sobre la línea de hombro del delantero.

- Enumerar la unión de hombro escote punto 1

- Escuadrar la línea de hombro punto 1 hasta el largo deseado de la manga ejemplo (25cms) y enumerarlo punto 2.

- 1-3 en el escote delantero desde la línea de hombro hacia abajo medimos 4cms o 5cms

- 1-4 En el escote posterior medimos 4cms de la línea de hombro hacia abajo del escote.

- Bajar en el delantero por la línea de sisa costado 2cm y enumerarlo punto 5

- Bajar en el posterior por la línea de sisa costado 2cm y enumerarlo punto 6

- Unir en línea recta los puntos 3 y 5 y los puntos 4 y 6

- 2-8 a la derecha ½ de contorno de puño (14cm) o según diseño.

- 2-7 a la izquierda ½ de contorno de puño (14cm) o según diseño.

- Unir en línea recta los puntos 7 y 5, 8 y 6, rectificar que los largos de manga queden de igual medida.

- Marcar en las diagonales si es sisa delantera y posterior tanto en la manga como en la blusa.

- Escribir nomenclatura y simbología.

3

MANGA BOMBACHA

- Marcar básico de manga corta completa

- Dibujar la línea del centro de la manga, dividir la copa de manga a lado y lado del centro en 3 partes o según requiera de bombacha el diseño

- Dividir el puño de la manga en las mismas partes de la copa posiblemente no van a quedar en la misma   distancia.

- Unir en línea recta las divisiones

- Cortar cada una de las líneas de las divisiones desde la copa de manga sin desprender en el puño

- Sobre otro papel escuadrar línea vertical y alinear centro de manga.

- Medir a lado y lado de la línea central 3cms y empezar a pegar las partes que tenemos cortadas, en las siguientes partes medir 3cms de separación y pegarlas o según desee de amplitud.

- Al tener las partes pegadas con la amplitud de separación volver a cerrarlas en el papel para marcar el contorno de de la manga y poder recortarla.

- Marcar en la tela los piquetes de cada parte con la amplitud para armar los pliegues antes de prender la manga.

- Rectificar líneas si es necesario de copa de manga y puño.

- Escribir nomenclatura y simbología al molde.

NOTA: SI DESEAMOS UNA MANGA BOMBACHA Y CON PLIEGUES TAMBIEN EN EL PUÑO SEPARAMOS POR COMPLETO LAS DIVISIONES DE LA COPA DE MANGA Y PUÑO Y LE DAMOS LA MISMA AMPLITUD TANTO EN LA COPA COMO EN EL PUÑO.

REALIZAMOS EL MISMO PROCEDIMIENTO DE CERRAR Y MARCAR LOS CONTORNOS PARA FINALIZAR Y RECORTAR.

,..l