[Número del Proceso de Contratación]

ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO

OBJETO: Mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, redes contra incendios y sistemas de bombeo de aguas residuales y sumideros de aguas lluvias, así como el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento, incluyendo el suministro e instalación de equipos y componentes asociados a todos los sistemas objeto del presente contrato, instalados en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y sus proyectos

# Descripción del proyecto

A la Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina le asiste la obligación legal, estatutaria y contractual, de contratar los bienes y servicios necesarios para un adecuado funcionamiento y prestación de servicios a las comunidades beneficiarias, de su Sede Central, sus Filiales, la ejecución de Convenios y/o Contratos, y programas de ciudad y las unidades de información y gestión del conocimiento que hacen parte del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín.

En este marco, la Biblioteca Pública Piloto es responsable de implementar acciones orientadas a la preservación, mantenimiento y operación eficiente de sus activos físicos y sistemas electromecánicos, con el propósito de prevenir su deterioro, prolongar su vida útil y garantizar condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y funcionalidad para servidores, contratistas, usuarios y comunidad en general.

Dentro de dichos activos se destacan los sistemas de bombeo de agua potable, redes contra incendios y sistemas de bombeo de aguas negras, los cuales constituyen elementos críticos para la operación de las edificaciones, en tanto aseguran el suministro continuo de agua, el adecuado manejo de aguas residuales y el cumplimiento de las condiciones de protección contra incendios exigidas por la normatividad vigente. La correcta operación de estos sistemas incide directamente en la habitabilidad de los espacios, la continuidad del servicio y la mitigación de riesgos asociados a emergencias, fallas sanitarias o eventos que comprometan la integridad de las instalaciones.

En tal sentido, la ejecución de mantenimientos preventivos resulta fundamental para garantizar la confiabilidad y disponibilidad de los sistemas, mediante la realización periódica (mensual) de inspecciones, ajustes, limpieza, calibración y demás actividades necesarias conforme a las especificaciones técnicas de los fabricantes y las condiciones reales de operación. Estas actividades se encuentran alineadas con el Plan Anual de Mantenimiento del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, el cual define frecuencias, alcances y criterios técnicos de intervención, en función de la intensidad de uso, los horarios de atención al público y la criticidad de los equipos.

De igual forma, la ejecución de mantenimientos correctivos se hace indispensable para atender fallas imprevistas, daños o pérdidas de funcionalidad en los sistemas, permitiendo su restablecimiento en condiciones óptimas de operación y evitando afectaciones en la prestación del servicio. Este componente incluye la reposición, reparación o ajuste de equipos y componentes, así como el suministro de los elementos necesarios para tal fin.

Ahora bien, la naturaleza técnica y especializada de estas actividades, que involucran sistemas hidráulicos, electromecánicos y de protección contra incendios, requiere de personal con conocimientos específicos, experiencia certificada, así como del uso de herramientas, equipos e insumos adecuados. En este sentido, la Biblioteca Pública Piloto no cuenta dentro de su planta con los recursos humanos, técnicos y logísticos suficientes para asumir directamente la ejecución integral de estas labores bajo condiciones de calidad, eficiencia, oportunidad y seguridad.

En consecuencia, se hace necesario adelantar un proceso de contratación que permita vincular una persona natural o jurídica idónea, que garantice la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, redes contra incendios y sistemas de bombeo de aguas negras, así como el suministro e instalación de equipos y componentes asociados a dichos sistemas, instalados en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y sus proyectos.

Lo anterior, con el fin de asegurar la continuidad operativa de los sistemas, el cumplimiento de las condiciones técnicas y normativas aplicables, la mitigación de riesgos operacionales y la adecuada prestación del servicio a la comunidad, en concordancia con los principios de eficiencia, economía, responsabilidad y planeación que rigen la gestión contractual de la entidad.

# Descripción de las condiciones actuales a intervenir

Las actividades objeto del presente proceso se desarrollarán en las diferentes sedes de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y las unidades de información que conforman el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, en las cuales se encuentran instalados sistemas de bombeo de agua potable, sistemas de bombeo de aguas residuales, redes contra incendios y tanques de almacenamiento, sobre los cuales se requiere adelantar labores de mantenimiento preventivo y correctivo orientadas a garantizar su adecuada operación, seguridad y continuidad del servicio.

De acuerdo con la revisión preliminar realizada por la Entidad, no se identifican situaciones particulares o condiciones extraordinarias que limiten o condicionen la ejecución de las actividades previstas, más allá de las propias del funcionamiento normal de los sistemas hidráulicos, electromecánicos y eléctricos asociados, así como de su desgaste por uso continuo.

Las intervenciones corresponden principalmente a actividades de mantenimiento, conservación, diagnóstico y reparación de los sistemas mencionados, las cuales se ejecutarán de acuerdo con los requerimientos técnicos definidos por la Entidad, las recomendaciones de los fabricantes y las buenas prácticas en mantenimiento de sistemas de bombeo y redes hidráulicas.

En caso de ser necesario para la correcta ejecución de las actividades, el Contratista deberá realizar verificaciones en campo que permitan identificar las condiciones específicas de los equipos, redes y componentes a intervenir, sin que ello implique modificaciones sustanciales al alcance general del servicio.

Actualmente no se cuenta con planos específicos detallados para cada intervención, toda vez que las actividades corresponden a labores de mantenimiento sobre sistemas existentes en operación; sin embargo, la Entidad suministrará la información disponible y el acceso a las instalaciones para la adecuada ejecución del contrato.

No obstante lo anterior, para la ejecución de actividades específicas como el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento, el Contratista deberá considerar que estas labores pueden implicar la realización de trabajos en alturas y/o en espacios confinados, por lo cual deberá dar cumplimiento estricto a la normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), incluyendo la implementación de procedimientos seguros, permisos de trabajo, evaluación de riesgos, monitoreo de entornos, uso de equipos de protección personal y colectiva, así como la certificación del personal que ejecute dichas actividades.

En este sentido, será responsabilidad del Contratista garantizar que todo el personal involucrado cuente con la formación, certificación y aptitud médica requeridas, así como con los equipos y medidas necesarias para prevenir accidentes y asegurar la correcta ejecución de las actividades.

## Localización

El contrato se ejecutará en el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín en las siguientes Unidades de información y gestión del conocimiento:

| BIBLIOTECA | DIRECCIÓN |
| --- | --- |
| B Proximidad Floresta | Carrera 86 # 46 -55 |
| P B Tomas Carrasquilla (La Quintana) | Calle 59 A No 36 - 30 |
| P B León de Greiff (La Ladera) | Carrera 80 # 82 - 60 |
| P B Pbro. José Luis Arroyave (San Javier) | Carrera 33B # 107 A -101 |
| P B Belén | Carrera 76 # 18 A 19 |
| P B Fernando Botero (San Cristóbal) | Calle 131 # 62 - 15 |
| PB Guayabal | Calle 65 N 14-115 |
| PB Doce de Octubre | Carrera 80 con calles 103 y 104 B |
| PB San Antonio de Prado (José Horacio Betancur) | Calle 50 E Sur # 75 A – 94, vereda El Vergel |
| BPP Sede Principal | Carrera 64 # 50-32 |
| Biblioteca Lusitania | Calle 44 # 95-99 Int. 2 |
| CD El Jordán | Calle 65 # 84-17 |
| Casa de la Literatura | Calle 63 # 75 – 86 |

# Actividades a ejecutar y alcance

## Para efectos de este contrato se entenderá por Mantenimiento Preventivo mensual, un chequeo técnico para constatar el estado de los componentes de los equipos, y proceder a hacer los ajustes técnicos correspondientes a los equipos de los sistemas de bombeo, para tal efecto se procederá con los procesos y condiciones técnicas establecidas en la FICHA TÉCNICA anexa; y se realizará con una frecuencia mensual.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Dada la operación continua de los equipamientos (lunes - domingo) y por ende de los equipos objeto del proceso, para efectos de este contrato se entenderá por Mantenimiento Preventivo mensual, un chequeo técnico para constatar el estado de los componentes de los equipos, y proceder a hacer los ajustes técnicos correspondientes a los equipos del sistema de bombeo, para tal efecto, se procederá con los siguientes procesos; y se realizará con una frecuencia mensual:

Arrancadores y conexiones eléctricas:

- Hacer arranque de cada uno de los equipos: Manual y automático.

- Inspeccionar el estado de los cables.

- Comprobar pulsadores e indicadores de los equipos de bombas.

- Reapretar borneras de motor.

- Reapretar borneras de arrancador motor.

- Revisar sistema de arranque motor

- Limpiar sistema de arranque del motor

Fugas:

- Chequear que no haya filtraciones en la línea hidráulica ni en los sellos mecánicos de las bombas.

- Pruebas de estanqueidad: Chequear la presión del tanque hidrofló

- Reapretar flanches.

Instrumentación y accesorios:

- Verificar que los cheques de retención y los manómetros estén trabajando correctamente.

- Limpiar cheques.

- Verificar la operación de la válvula de alivio.

- Revisar estanqueidad de válvulas.

Motobomba:

- Revisar ruidos extraños en motor.

- Revisar ruidos en rodamientos del motor.

- Revisar caperuza motor.

- Revisar ventilador motor.

- Medir aislamiento del motor.

- Evaluar consumo de corriente del motor.

- Revisar impulsor

- Analizar vibraciones mecánicas

Chequeos hidráulicos:

- Fugas en tuberías y accesorios

- Fugas en válvulas y cheques,

- Fugas en bombas por daños en empaquetadura y sello mecánicos.

- Obstrucciones en cargadores de aire, impulsores y válvulas de pie o filtros y equipos de control, presostatos, manómetros.

- Evaluación del estado de las conducciones hidráulicas.

- Evaluación de accionamientos mecánicos de válvulas y cheques.

- Evaluación periódica de tanques hidroneumáticos si existen.

Chequeos eléctricos:

- Funcionamiento general de los tableros eléctricos de control; secuencia de control y acciones.

- Chequeo de conexiones eléctricas en tablero, motores y controladores.

- Ajuste mecánico de presión en tortillería de contactares y equipos de potencia y control.

- Verificación de operación de relees térmicos o guarda motores.

- Evaluación de equipos de protección por corto circuito, Interruptores.

- Estado de relevos, borneras de interconexión.

- Funcionamiento de suites de presión, suites flotadores y manómetros,

- Voltajes en vacío y bajo carga de los equipos motorizados.

- Intensidad de cada línea de los equipos motorizados, bajo carga.

- Evaluación del estado de las conducciones eléctricas

Calibración final:

- Cargada de tanques hidroneumáticos.

- Calibración de relees térmicos y protecciones adicionales, relés de humedad, termistores, relé de electrodos y equipos anexos al sistema de bombeo.

- Rangos de operación de suites de presión y suites flotadores.

- Funcionamiento final de equipo para el punto de trabajo óptimo.

### MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Los materiales y demás elementos que el contratista suministre para la ejecución de los trabajos que se le encomienden, deberán ser de primera calidad en su género y para el fin a que se le destine.

Los materiales que el contratista emplee en la ejecución de los trabajos y que se encuentren deficientes podrán ser rechazados por el interventor o supervisor cuando no los encontrare convenientemente adecuados.

El contratista debe reparar prontamente, y por su cuenta, cualquier daño o perjuicio que el ocasione.

Las eventualidades derivadas de daños externos, ajenos al normal funcionamiento de los equipos de bombeo, podrán ser atendidas con cargo al presupuesto destinado para la ejecución del contrato, previa verificación técnica de la causa del daño y su procedencia, así como de la disponibilidad de recursos dentro del presupuesto del contrato.

Las actividades que se ejecuten como mantenimiento correctivo deben ser cotizados y previamente aprobados por el Supervisor del contrato.

Si al finalizar el plazo del contrato queda presupuesto del mismo sin ejecutar, se procederá a hacer la correspondiente liberación presupuestal a la Biblioteca Pública Piloto.

### LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES:

El contratista deberá realizar un lavado y desinfección durante la ejecución del contrato del tanque de succión de sistema de bombeo de red contra incendios y sistema compensador de presión, así como el lavado y desinfección de tanque de succión de sistema de bombeo de aguas residuales del Parque Biblioteca Quintana.

## Aspectos Generales:

En el marco del proceso de contratación para el mantenimiento integral de los sistemas de bombeo, se definen los siguientes componentes que estructuran el mercado y el entorno operativo para la vigencia 2026:

### Económico:

El sector de mantenimiento de maquinaria y equipos hidráulicos se encuentra influenciado por la estabilización de la tasa de cambio en torno a los $3.795,55, lo cual favorece la importación de componentes críticos como sellos mecánicos, impulsores y sistemas de control electrónico, no obstante, la estructura de costos está fuertemente impactada por el componente prestacional, dado el ajuste del Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para 2026 (Salario Vital de $2.000.000, incluyendo auxilio de transporte), este incremento del 23% respecto al año anterior es el factor determinante en la fijación de los precios unitarios de la mano de obra calificada (técnicos electromecánicos e hidráulicos) necesaria para garantizar la operatividad de la Biblioteca Pública Piloto.

3.2.2 Técnico:

El servicio comprende el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo de agua potable, redes contra incendios y bombeo de aguas negras. La complejidad técnica radica en la necesidad de personal con conocimientos específicos en sistemas de presión constante, tableros de control con variadores de frecuencia y normatividad de seguridad para redes hidráulicas. El mercado actual ofrece soluciones de monitoreo remoto y mantenimiento predictivo que permiten optimizar el consumo energético de las bombas y reducir las paradas no programadas, aspectos que deben ser valorados para asegurar la continuidad de los servicios hidrosanitarios en todas las sedes y proyectos de la entidad

### Regulatorio:

La prestación del servicio está sujeta al cumplimiento estricto de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, en el ámbito específico del objeto contractual, los oferentes deben cumplir con las normas técnicas colombianas (NTC) aplicables a instalaciones hidráulicas y las disposiciones del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS). Así mismo, es de obligatorio cumplimiento la Resolución 0312 de 2019 sobre Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), debido a los riesgos inherentes al trabajo en espacios confinados (cárcamos de bombeo) y manipulación de sistemas eléctricos y fluidos.

3.2.4 Otros (Ambiental y Social):

El mantenimiento de los sistemas de bombeo conlleva una responsabilidad ambiental directa en el manejo de aguas residuales y la disposición final de residuos peligrosos como aceites y grasas lubricantes, los proponentes deben acreditar planes de manejo de residuos sólidos y cumplir con las normatividades locales de vertimientos, desde la perspectiva social, se integran los lineamientos de los Documentos Tipo, promoviendo la participación de Mipymes locales y el cumplimiento de políticas de inclusión laboral, asegurando que la contratación no solo mantenga la infraestructura, sino que contribuya al desarrollo económico del Distrito.

## Fases y etapas del proyecto

### Fase de diagnóstico e identificación de condiciones

Comprende la identificación y caracterización de los sistemas a intervenir, el levantamiento de información sobre el estado operativo de los equipos de bombeo, redes hidráulicas, tableros eléctricos y tanques de almacenamiento, así como la determinación de riesgos, necesidades de mantenimiento y posibles fallas. En esta etapa también se priorizan las intervenciones y se establecen los lineamientos técnicos para la ejecución de las actividades.

### Fase de formulación técnica y planificación

Corresponde a la definición de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas para cada sistema, incluyendo la programación de intervenciones, requerimientos de insumos y repuestos, procedimientos de trabajo y criterios técnicos de ejecución. Estas actividades deberán ser coordinadas y, cuando aplique, validadas por la supervisión antes de su implementación.

### Fase de ejecución de actividades de mantenimiento

Incluye la realización de las intervenciones definidas, tales como inspección, limpieza, ajuste, lubricación, pruebas de funcionamiento, reparación, reposición de componentes, atención de fallas y mantenimiento de sistemas de bombeo, redes contra incendios, sistemas de aguas residuales y tanques de almacenamiento, garantizando la adecuada operación y continuidad del servicio.

### Fase de atención de contingencias y emergencias

Durante la ejecución del contrato se atenderán los eventos que requieran intervención prioritaria o de emergencia, tales como fallas en equipos de bombeo, pérdida de presión, fugas, obstrucciones, fallas eléctricas o cualquier situación que represente riesgo para la operación de los sistemas, la infraestructura o la seguridad de los usuarios, de acuerdo con la priorización que establezca la supervisión.

### Fase de seguimiento y cierre

Comprende la verificación de las actividades ejecutadas, el control de calidad de las intervenciones realizadas, la entrega de informes técnicos, registros de mantenimiento y el balance final de las actuaciones desarrolladas, garantizando el cumplimiento de los objetivos del contrato y la adecuada operación de los sistemas intervenidos.

- Ítems de pago:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN. | UNIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reforzador de Presión: |  |
| 1,1 | Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 15 A-30TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 3.0 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA |
| 1,2 | Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros. |  |
| 1,3 | Suiche de presión |  |
| 1,4 | Suiche flotador. |  |
| 1,5 | Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo. |  |
| 1,6 | Accesorios de interconexión entre dos motobombas. |  |
| 2 | Red contra Incendio: |  |
| 2,1 | Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 20 A- 10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 10 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA |
| 2,2 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros. |  |
| 2,3 | Suiche de presión. |  |
| 2,4 | Suiche flotador. |  |
| 2,5 | Arrancador termo magnético marca SIEMENS. |  |
| 2,6 | Accesorios de interconexión. |  |
| 3 | Reforzador de Presión: |  |
| 3,1 | Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 20 H-7,5TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 7,5 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA |
| 3,2 | Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros. |  |
| 3,3 | Suiche de presión |  |
| 3,4 | Suiche flotador. |  |
| 3,5 | Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo. |  |
| 3,6 | Accesorios de interconexión entre dos motobombas. |  |
| 3,7 | Tanque de suministro |  |
| 4 | Red contra Incendio: |  |
| 4,1 | Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 30 A-10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 10 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA |
| 4,2 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros. |  |
| 4,3 | Suiche de presión. |  |
| 4,4 | Suiche flotador. |  |
| 4,5 | Arrancador termo magnético marca SIEMENS. |  |
| 4,6 | Accesorios de interconexión. |  |
| 5 | Bombas Hidrosanitarias: |  |
| 5,1 | Tablero alternativo - aditivo SIEMENS | RUTINA |
| 5,2 | Dos bombas sumergibles IHM modelo MS1-15 1,5 de 1,5 HP Y WE1523HH de 2,0HP |  |
| 5,3 | Accesorios de interconexión y cheques de compuerta |  |
| 5,4 | Suiches flotadores. |  |
| 6 | Reforzador de Presión: |  |
| 6,1 | Bombeo a la red con dos motobombas marca BARNES modelo 15151-HCE, con motor trifásico de 3.6 HP. | RUTINA |
| 6,2 | Tanque Hidroflo PS220-T52. |  |
| 6,3 | Suiche de presión |  |
| 6,4 | Suiche flotador. |  |
| 6,5 | Tablero de control automático alternante. |  |
| 6,6 | 2 Eyectoras marca Barnes, modelo MS12-2, 2,0 HP |  |
| 7 | Red contra Incendio: |  |
| 7,1 | Hidrofló con bomba trifásica marca BANES modelo 2015 -HCS-6Hde 6.6 HP. | RUTINA |
| 8 | Bombas Espejo y Cascada de Agua: |  |
| 8,1 | Dos bombas centrífugas Pedrollo HF 68, 1100 l/min, 2 HP, 3450 rpm. | RUTINA |
| 8,2 | Bomba centrífuga WEG 1UMO1CFNCJ003020, 3 Hp, 230 V, 15 A, 3475 rpm. |  |
| 8,3 | Dos Tableros de Control |  |
| 9 | Reforzador de Presión: |  |
| 9,1 | Dos motobombas 5 HP marca IHM trifásicas 220v de 11/2" de succión y descarga | RUTINA |
| 9,2 | Suiche de presión |  |
| 9,3 | Suiche flotador. |  |
| 9,4 | Tanque Hidroflo 300 litros |  |
| 9,5 | Tablero de control automático alternante. |  |
| 10 | Red contra Incendio: |  |
| 10,1 | Hidrofló de 200 litros con bomba trifásica marca ihm .6 HP. 220v | RUTINA |
| 11 | Reforzador de Presión: |  |
| 11,1 | Dos motobombas marca IHM modelo 2OH-6.0 de 6.0 HP. | RUTINA |
| 11,2 | Suiche de presión |  |
| 11,3 | Suiche flotador. |  |
| 11,4 | Tablero de control automático. |  |
| 12 | Red contra Incendio: |  |
| 12,1 | Hidrofló con dos bomba trifásica marca IHM | RUTINA |
| 12,2 | 15H-10 TW de 10 HP. |  |
| 12,3 | Bombas Pedrollo 3.0 HP |  |
| 12,4 | Bomba JOCKEY trifásica de potencia P:3,0 HP |  |
| 13 | Reforzador de Presión: |  |
| 13,1 | Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 15 A-30TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 3.0 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA |
| 13,2 | Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros. |  |
| 13,3 | Suiche de presión |  |
| 13,4 | Suiche flotador. |  |
| 13,5 | Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo. |  |
| 13,6 | Accesorios de interconexión entre dos motobombas. |  |
| 14 | Red contra Incendio: |  |
| 14,1 | Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 20 A- 10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 15 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA |
| 14,2 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros. |  |
| 14,3 | Arrancador termo magnético marca SIEMENS. |  |
| 14,4 | Accesorios de interconexión. |  |
| 15 | Reforzador de Presión: |  |
| 15,1 | Dos Motobombas centrífuga marca siemens, modelo 1LA7 090, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 3.0 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM | RUTINA |
| 15,2 | Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros. |  |
| 15,2 | Suiche de presión |  |
| 15,2 | Suiche flotador. |  |
| 15,2 | Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo. |  |
| 15,2 | Accesorios de interconexión entre dos motobombas. |  |
| 16 | Red contra Incendio: |  |
| 16,1 | Bomba Sumergible FRANKLIN 10 HP tipo lapicero RCI, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz. | RUTINA |
| 16,2 | Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 15H -1.5TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 1.5 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. |  |
| 16,3 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo LA 100, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 100 litros. |  |
| 16,4 | Tablero de control automático. |  |
| 16,5 | Accesorios de interconexión. |  |
| 17 | Red contra Incendio: |  |
| 17,1 | Bomba JOCKEY de 1,5 HP marca GRUNDFOS modelo A96081984, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM | RUTINA |
| 17,2 | Suiche de presión |  |
| 17,3 | Tablero arrancador |  |
| 18 | Reforzador de Presión: |  |
| 18,1 | 2 Motobombas marca IHM modelo 15H-5MW con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico de 5.0HP, 3.600RPM, 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA |
| 18,2 | Tanque hidro acumulador metálico con capacidad de 200 litros, membrana incorporada. |  |
| 18,3 | Tablero de control y mando en lámina cold rolled |  |
| 18,4 | Suiche de presión |  |
| 18,5 | Suiche flotador. |  |
| 19 | Reforzador de Presión: |  |
| 19,1 | 2 Motobombas marca IHM m con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico , 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA |
| 19,2 | Tanque hidro acumulador metálico con capacidad de 20 litros, membrana incorporada. |  |
| 19,3 | Tablero de control y mando en lámina cold rolled |  |
| 19,4 | Suiche de presión |  |
| 19,5 | Suiche flotador. |  |
| 20 | Reforzador de Presión: |  |
| 20,1 | 2 Motobombas marca IHM m con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico , 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA |
| 20,2 | Tanque hidro acumulador metálico con capacidad de 20 litros, membrana incorporada. |  |
| 20,3 | Tablero de control y mando en lámina cold rolled |  |
| 20,4 | Suiche de presión |  |
| 20,5 | Suiche flotador. |  |
| 21 | Red contra Incendio: |  |
| 21,1 | Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 20 A- 10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 15 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg. | RUTINA |
| 21,2 | Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros. |  |
| 21,3 | Arrancador termo magnético marca SIEMENS. |  |
| 21,4 | Accesorios de interconexión. |  |
| 22 | Reforzador de Presión: |  |
| 22,1 | 1 Motobombas marca IHM con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico de 5.0HP, 3.600RPM, 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA |
| 22,2 | Tanque hidro acumulador metálico con capacidad de 100 litros, membrana incorporada. |  |
| 22,3 | Tablero de control automático. |  |
| 22,4 | Suiche de presión |  |
| 22,5 | Suiche flotador. |  |
| 23 | Reforzador de Presión: |  |
| 23,1 | Motobomba marca IHM m con succión y descarga de 2 x 2”, motor monofásico , 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI | RUTINA |
| 23,2 | Tanque hidro acumulador metálico con capacidad de 200-500 litros, membrana incorporada. |  |
| 23,3 | Tablero de control y mando en lámina cold rolled |  |
| 23,4 | Suiche de presión |  |
| 23,5 | Suiche flotador. |  |
| 24 | Red contra Incendio: |  |
| 24,1 | Red contra Incendio: | UND |
| 24,2 | Bombeo a la red con una motobomba marca IHM modelo 2OH-6.0 de 6.0 HP. |  |
| 24,3 | Tablero de control automático. |  |
| 25 | Lavado y desinfección de tanque de succión de sistema de bombeo de red contra incendios y sistema compensador de presión de 12.000 A 25.000 litros aprox. | UND |
| 26 | Lavado y desinfección de tanque en concreto de succión de sistema de bombeo de red contra incendios y sistema compensador de presión de 25.000 A 50.000 litros aprox. | UND |
| 27 | Lavado y desinfección de tanque de succión de sistema de bombeo de aguas residuales PB Quintana | UND |
| 28 | Lavado y desinfección de tanque de pozo séptico 9.000 litros | UND |
| 29 | Lavado y desinfección de tanque de trampa de grasa 1000 litros | UND |
| 30 | Suministro e instalación de suiche flotador sencillo | UND |
| 31 | Suministro e instalación de suiche Flotador Mac3 21a 3m | UND |
| 32 | Suministro e instalación de Cheque Bola Caucho 3" Helbert | UND |
| 33 | Suministro e instalación de válvula flotadora 1" | UND |
| 34 | Suministro e instalación de válvula flotadora 11/2" | UND |
| 35 | Suministro e instalación de válvula flotadora 2" | UND |
| 36 | Suministro e instalación de Tanque hidroneumático de 200-500 litros | UND |
| 37 | Suministro e instalación de suiche de presión (presostato) | UND |
| 38 | Suministro e instalación de cheque de resorte 2" | UND |
| 39 | Suministro e instalación de válvula de cierre rápido 2" | UND |
| 40 | Suministro e instalación de tubería PVC de 1" | UND |
| 41 | Suministro e instalación de tubería PVC de 2" | UND |
| 42 | Suministro e instalación de tubería PVC de 3" | UND |
| 43 | Suministro e instalación de niple galvanizado 1" | UND |
| 44 | Suministro e instalación de niple galvanizado 2" | UND |
| 45 | Suministro e instalación de niple galvanizado 3" | UND |
| 46 | Suministro e instalación de sellos y empaques para bombas | UND |
| 47 | reparación bomba de succión 1hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | UND |
| 48 | reparación bomba de succión 2hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | UND |
| 49 | reparación bomba de succión 2,1-5 hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | UND |
| 50 | reparación bomba de succión 5,1-10 hp, incluye bobinado, cambio de rodamientos y empaques | UND |
| 51 | Suministro e instalación de relevo 11 pines, 220v | UND |
| 52 | Suministro e instalación de contactor 3 polos 50 amp | UND |

# Plazo para la ejecución del CONTRATo

El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del Proceso de Contratación es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 4 – Minuta del Contrato.

cinco meses desde la legalización del contrato en la plataforma del SECOP II, o hasta agotar presupuesto, lo que primero ocurra.

# Forma de pago

Pagos parciales, mes vencido, luego de presentación de factura electrónica a crédito con los respectivos soportes, el informe de ejecución de acuerdo con las actividades realizadas, radicación de la misma en el correo electrónico de facturación electrónica 890980150@scol.com.co y el recibo a satisfacción por parte de la supervisión y/o Interventoría del Contrato, adicionalmente, se deberá indicar cada factura en el campo de observaciones, numero de contrato, supervisor y/o Interventor y apoyo a la supervisión y/o interventoría.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el Contratista deberá acreditar el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales, para cada pago que se efectúe. Lo anterior, en pagos parciales, de acuerdo a las entregas efectuadas.

En el evento de no ejecutar las actividades dentro del mes y/o frecuencias establecidas en la propuesta se considerará incumplimiento parcial del contrato, la Entidad no estará obligada a recibir a satisfacción la actividad desarrollada con extemporaneidad, y se surtirá el proceso para la respectiva imposición de multas/clausula penal.

El contratista deberá acreditar los aportes al SISS del personal técnico y/o profesional propuesto en la oferta técnico -económica

# Condiciones particulares del proyecto

El presente proyecto se enmarca en infraestructura social para el sector cultura, recreación y deporte, y tiene como finalidad garantizar el adecuado mantenimiento y operación de los sistemas de bombeo de agua potable, sistemas de bombeo de aguas residuales, redes contra incendios y tanques de almacenamiento asociados a los equipamientos culturales objeto de intervención.

Las actividades a ejecutar corresponden a labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas hidráulicos, electromecánicos y eléctricos, orientadas a preservar las condiciones de funcionamiento, seguridad y continuidad del servicio, contribuyendo al adecuado uso y operación de las instalaciones por parte de la comunidad.

De acuerdo con la revisión realizada por la Entidad, no se identifican condiciones particulares extraordinarias que limiten o condicionen la ejecución de las actividades previstas, más allá de las propias del funcionamiento continuo de los sistemas, su desgaste por uso y las condiciones operativas de cada instalación.

La ejecución del contrato deberá realizarse conforme a la normativa técnica y reglamentaria aplicable a sistemas hidráulicos, eléctricos y de protección contra incendios, incluyendo, entre otras, las disposiciones del RETIE, el RAS, las normas NFPA aplicables y las especificaciones técnicas de Empresas Públicas de Medellín (EPM), así como a los lineamientos establecidos en los instrumentos de planificación territorial vigentes, incluyendo el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), cuando corresponda.

En caso de que durante la ejecución de las actividades se requieran autorizaciones, permisos o lineamientos técnicos adicionales por parte de la autoridad competente o de la Entidad, el Contratista deberá atenderlos y ejecutarlos conforme a la normativa vigente.

## Especificaciones técnicas

## Condiciones técnicas del bien o servicio a contratar:

PARQUE BIBLIOTECA LEÓN DE GREIFF (LA LADERA)

Reforzador de Presión:

Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 15 A-30TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 3.0 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg.

Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros.

Suiche de presión

Suiche flotador.

Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo.

Accesorios de interconexión entre dos motobombas.

Red contra Incendio:

Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 20 A-10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 10 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg.

Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros.

Suiche de presión.

Suiche flotador.

Arrancador termo magnético marca SIEMENS.

Accesorios de interconexión.

PARQUE BIBLIOTECA TOMAS CARRASQUILLA (LA QUINTANA)

Reforzador de Presión:

Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 20 H-7,5TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 7,5 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg.

Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros.

Suiche de presión

Suiche flotador.

Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo.

Accesorios de interconexión entre dos motobombas.

Tanque de suministro

Red contra Incendio:

Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 30 A-10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 10 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg.

Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros.

Suiche de presión.

Suiche flotador.

Arrancador termo magnético marca SIEMENS.

Accesorios de interconexión.

Bombas Hidrosanitarias:

Tablera alternativo - aditivo SIEMENS

Dos bombas sumergibles IHM modelo MS1-15 1,5 de 1,5 HP Y WE1523HH de 2,0HP

Accesorios de interconexión y cheques de compuerta

Tres Suiche flotador.

PARQUE BIBLIOTECA PBRO. JOSÉ LUIS ARROYAVE (SAN JAVIER)

Reforzador de Presión:

Bombeo a la red con dos motobombas marca BARNES modelo 15151-HCE, con motor trifásico de 3.6 HP.

Tanque Hidroflo PS220-T52.

Tablero de control automático alternante.

2 Eyectora marca Barnes, modelo MS12-2, 2,0 HP

Red contra Incendio:

Hidrofló con bomba trifásica marca BANES modelo 2015 -HCS-6Hde 6.6 HP.

PARQUE BIBLIOTECA BELÉN

Bombas Espejo y Cascada de Agua:

Dos bombas centrífugas Pedrollo HF 68, 1100 l/min, 2 HP, 3450 rpm.

Bomba centrífuga WEG 1UMO1CFNCJ003020, 3 Hp, 230 V, 15 A, 3475 rpm.

Dos Tableros de Control

Pozo de Evacuación de Espejo de agua:

Tanque acumulador

Suiche flotador

Dos Bombas sumergibles IHM MS12-2 de 2,0 HP

Reforzador de Presión:

Bombeo a la red con dos motobombas 5 HP marca IHM trifásicas 220v de 11/2" de succión y descarga

Tanque Hidroflo 300 litros

Tablero de control automático alternante.

Red contra Incendio:

Hidrofló de 200 litros con bomba trifásica marca ihm .6 HP. 220v

PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTERO (SAN CRISTÓBAL)

Reforzador de Presión:

Bombeo a la red con dos motobombas marca IHM modelo 2OH-6.0 de 6.0 HP.

Tablero de control automático.

Bomba JOCKEY trifásica de potencia P:3,0 HP

Red contra Incendio:

Hidrofló con dos bombas trifásicas marca IHM 15H-10 TW de 10 HP.

Bombas Pedrollo 3.0 HP

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO-TORRE DE LA MEMORIA

Red contra Incendio:

Bombeo a la red con una motobomba marca IHM modelo 2OH-6.0 de 6.0 HP.

Tablero de control automático.

BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO

Reforzador de Presión:

2 Motobombas marca IHM modelo 15H-5MW con succión y descarga de 2 x 2”, motor monofásico de 5.0HP, 3.600RPM, 220voltios. Q=70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI

1 tanque hidro acumulador metálico con capacidad de 200-500 litros, membrana incorporada.

1 tablero de control y mando en lámina cold rolled

Suiche de presión

Suiche flotador.

B FLORESTA

Reforzador de Presión:

2 motobombas marca IHM modelo 15H-5MW con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico de 5.0HP, 3.600RPM, 220voltios. Q=70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI

1 tanque hidro acumulador metálico con capacidad de 200 litros, membrana incorporada.

1 tablero de control y mando en lámina cold rolled

PB MANUEL MEJIA VALLEJO (GUAYABAL)

Reforzador de Presión:

Dos Motobombas centrífuga marca IHM, modelo 15 A-30TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 3.0 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg.

Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros.

Suiche de presión

Suiche flotador.

Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo.

Accesorios de interconexión entre dos motobombas.

Red contra Incendio:

Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 20 A-10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 10 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg.

Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros.

Suiche de presión.

Suiche flotador.

Arrancador termo magnético marca SIEMENS.

Accesorios de interconexión.

PARQUE BIBLIOTECA GABRIEL GARCIA MARQUES (DOCE DE OCTUBRE)

Reforzador de Presión:

Dos Motobombas centrífuga marca siemens, modelo 1LA7 090, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 3.0 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM

Tanque de presión marca IHM, modelo L -300V, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 79.2 galones, 300 litros.

Suiche de presión

Suiche flotador.

Tablero arrancador marca SIEMENS con sistema de alteración y respaldo.

Accesorios de interconexión entre dos motobombas.

Red contra Incendio:

Bomba Sumergible FRANKLIN 10 HP tipo lapicero RCI, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz.

Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 15H -1.5TW, succión y descarga de 1 1/2”, motor de 1.5 HP, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg.

Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo LA 100, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 100 litros.

Tablero de control automático.

Accesorios de interconexión.

PARQUE BIBLIOTECA JOSÉ HORACIO BETANCUR (SAN ANTONIO DE PRADO)

Red contra Incendio:

Bomba JOCKEY de 1,5 HP marca GRUNDFOS modelo A96081984, 3 fases 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM

Suiche de presión

Tablero arrancador

CASA DE LA LITERATURA

Reforzador de Presión:

2 Motobombas marca IHM m con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico, 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI

Tanque hidro acumulador metálico con capacidad de 20 litros, membrana incorporada.

Tablero de control y mando en lámina cold rolled

Suiche de presión

Suiche flotador.

BIBLIOTECA LUSITANIA

Reforzador de Presión:

2 Motobombas marca IHM m con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico, 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI

Tanque hidro acumulador metálico con capacidad de 20 litros, membrana incorporada.

Tablero de control y mando en lámina cold rolled

Suiche de presión

Suiche flotador.

Red contra Incendio:

Motobomba centrífuga marca IHM, modelo 20 A- 10TW, succión y descarga de 2”, motor eléctrico de 15 HP, 3 fases, 220/440 voltios, 60 Hz., 3.500 RPM, marca Weg.

Tanque de presión hidrofló marca IHM, modelo L-50, construcción en lámina de hierro, membrana incorporada, capacidad de 13.2 galones, 50 litros.

Arrancador termo magnético marca SIEMENS.

Accesorios de interconexión.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EL JORDÁN

Reforzador de Presión:

1 motobombas marca IHM con succión y descarga de 1½ x 1½”, motor monofásico de 5.0HP, 3.600RPM, 220 voltios Q = 70GPM Presión de trabajo = 40-60PSI

Tanque hidro acumulador metálico con capacidad de 100 litros, membrana incorporada.

Tablero de control automático.

Suiche de presión

Suiche flotador.

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES

Lavado y desinfección de tanque de succión de sistema de bombeo de red contra incendios y sistema compensador de presión de 12.000 a 25.000 litros aprox.

Lavado y desinfección de tanque en concreto de succión de sistema de bombeo de red contra incendios y sistema compensador de presión de 25.000 a 50.000 litros aprox.

Lavado y desinfección de tanque de succión de sistema de bombeo de aguas residuales PB Quintana

Lavado y desinfección de pozo séptico 9.000 litros y trampa de grasa de 1.000 litros PB San Antonio de Prado

### Especificaciones técnicas de materiales

Los materiales, repuestos e insumos requeridos para la ejecución de las actividades objeto del presente proceso deberán cumplir con condiciones de calidad, seguridad, durabilidad y compatibilidad con los sistemas de bombeo, redes hidráulicas, sistemas contra incendios y tanques de almacenamiento a intervenir.

Entre los materiales e insumos que podrán emplearse para el desarrollo de las actividades se incluyen, entre otros:

- Aceites lubricantes y grasas, adecuados para equipos electromecánicos, los cuales deberán cumplir con las especificaciones del fabricante y normas técnicas aplicables.

- Filtros, compatibles con los equipos instalados y que garanticen su correcto funcionamiento.

- Componentes hidráulicos, tales como válvulas, cheques, compuertas, accesorios, uniones, empaques, sellos, tuberías y elementos de conducción, fabricados en materiales resistentes y acordes con las condiciones de operación del sistema.

- Componentes eléctricos y de control, tales como contactores, relés, protecciones, cables, sensores, presostatos, flotadores, tableros y demás elementos necesarios para la operación de los sistemas.

- Equipos y repuestos de bombeo, incluyendo sellos mecánicos, rodamientos, impulsores, acoples, motores eléctricos y demás componentes asociados al funcionamiento de las bombas.

- Productos para limpieza, lavado y desinfección de tanques, los cuales deberán cumplir con la normativa sanitaria vigente y ser aptos para contacto con agua potable cuando aplique.

- Herramientas y equipos especializados, tales como equipos de medición eléctrica, manómetros, equipos de presión, herramientas electromecánicas y equipos de limpieza, los cuales deberán encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento y seguridad.

- Todos los materiales utilizados deberán cumplir con las normas técnicas, eléctricas, hidráulicas y sanitarias aplicables, así como con las recomendaciones de los fabricantes y los lineamientos técnicos definidos por la Entidad, garantizando la adecuada operación, seguridad y vida útil de los sistemas intervenidos.

### Pruebas y ensayos

Durante la ejecución de las actividades objeto del contrato se deberán realizar verificaciones técnicas, pruebas de funcionamiento y controles de calidad sobre los equipos, materiales, repuestos y procedimientos empleados en el mantenimiento de los sistemas de bombeo, redes hidráulicas, sistemas contra incendios y tanques de almacenamiento, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la seguridad operativa y la continuidad del servicio.

Entre las actividades de verificación podrán incluirse, entre otras:

- Pruebas de funcionamiento de equipos de bombeo, verificando arranque, parada, operación automática y manual, así como su desempeño bajo condiciones normales de operación.

- Medición de variables hidráulicas, tales como presión, caudal y nivel, con el fin de validar el correcto funcionamiento de los sistemas.

- Verificación de parámetros eléctricos, incluyendo tensión, corriente, consumo energético, protecciones y estado de los tableros de control.

- Revisión de componentes mecánicos, tales como rodamientos, sellos mecánicos, acoples, impulsores y alineación de equipos, con el fin de detectar desgaste o fallas.

- Pruebas de estanqueidad, orientadas a identificar fugas en redes, accesorios, válvulas y tanques de almacenamiento.

- Verificación de sistemas contra incendio, incluyendo pruebas de presión, operación de bombas (principal, jockey y respaldo) y estado de válvulas y gabinetes.

- Control de calidad de materiales e insumos, verificando que los repuestos y elementos instalados cumplan con las especificaciones técnicas y sean compatibles con los equipos existentes.

- Verificación de condiciones de seguridad en la ejecución de las actividades, incluyendo trabajos eléctricos, mecánicos, en altura o en espacios confinados, cuando aplique.

- Estas verificaciones podrán ser realizadas por la Entidad, la supervisión del contrato o por terceros autorizados, cuando se considere necesario, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades y el adecuado funcionamiento de los sistemas intervenidos.

## Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del Contrato

Para la ejecución de las actividades objeto del contrato, la Entidad pondrá a disposición del contratista la información técnica disponible en sus archivos, relacionada con los sistemas de bombeo, redes hidráulicas, sistemas contra incendios y tanques de almacenamiento, tales como planos hidráulicos, eléctricos y/o esquemas de funcionamiento, cuando estos existan.

Dicha información servirá como insumo para la identificación de los sistemas, equipos y componentes a intervenir, así como para la adecuada planeación y ejecución de las actividades de mantenimiento.

No obstante, en caso de que la información técnica disponible sea parcial, desactualizada o inexistente para alguna de las instalaciones, el Contratista deberá realizar las verificaciones y levantamientos en campo necesarios para garantizar la correcta ejecución de las actividades, sin que ello implique costos adicionales para la Entidad.

## Notas técnicas específicas del proyecto

6.3.1 Aspectos Legales aplicables al objeto: Para el desarrollo del objeto contractual, relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo, redes contra incendios, sistemas de drenaje de aguas lluvias, así como el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento, el contratista deberá cumplir con la normativa técnica y legal vigente aplicable para la ejecución de las actividades contratadas:

- Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

- Ley 1150 de 2007: Medidas para la eficiencia y la transparencia en la contratación con recursos públicos.

- Decreto 1082 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, reglamentando el sistema de compras y contratación pública.

- Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción): Normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.

- Ley 1882 de 2018: Disposiciones para fortalecer la contratación pública y la infraestructura.

- Ley 2195 de 2022: Medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.

- Aplicación obligatoria de los Formatos 1 al 14, incluyendo los requisitos de capacidad financiera, organizacional y experiencia.

- El cumplimiento de los factores de calidad, criterios ambientales y sociales definidos en la Matriz 1 de Documentos Tipo.

- La estricta observancia del cronograma y las reglas de participación establecidas en el Pliego de Condiciones Tipo

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE): Aplicable a motores, tableros de control y sistemas de potencia de las bombas.

- Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS): Lineamientos técnicos para sistemas hidráulicos.

- Norma Técnica Colombiana NTC 1500: Código Colombiano de Fontanería.

- Normas NFPA 20: Estándar para la instalación y mantenimiento de bombas estacionarias de protección contra incendios.

- Resolución 0312 de 2019: Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

- Resolución 4272 de 2021: Requisitos mínimos de seguridad para trabajo en alturas.

- Resolución 0491 de 2020: Requisitos mínimos de seguridad para el trabajo en espacios confinados (cárcamos y pozos).

- Decreto 1469 y 1470 de 2025: Cumplimiento de las obligaciones prestacionales basadas en el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para 2026 ($1.750.905) y auxilio de transporte ($249.095), garantizando el pago de aportes a seguridad social y parafiscales de todo el personal técnico asignado.

- Al ser la Biblioteca Pública Piloto de Medellín un establecimiento público del orden municipal, el proceso se ajusta al Manual de Contratación Institucional y a los principios de la función administrativa, asegurando la transparencia en la gestión de los recursos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

## Método Constructivo

No aplica

# Aspectos Relacionados con Sostenibilidad Técnico-Ambiental

El presente proyecto incorpora criterios de sostenibilidad técnico-ambiental orientados a reducir los impactos asociados a la operación y mantenimiento de los sistemas de bombeo, redes hidráulicas, sistemas contra incendios y tanques de almacenamiento, garantizando el uso eficiente de los recursos, la adecuada gestión de residuos y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

En este sentido, las actividades deberán ejecutarse considerando, entre otros, los siguientes aspectos:

- Uso eficiente del recurso hídrico, evitando pérdidas, fugas y desperdicios durante la operación y mantenimiento de los sistemas.

- Optimización del consumo energético de los equipos de bombeo, mediante la adecuada operación, mantenimiento y ajuste de los sistemas eléctricos y electromecánicos.

- Manejo adecuado de residuos generados durante las actividades de mantenimiento, tales como aceites usados, grasas, filtros, empaques, materiales contaminados y demás residuos peligrosos o especiales, conforme a la normativa ambiental vigente.

- Uso de insumos, lubricantes y productos de limpieza que cumplan con las especificaciones técnicas y ambientales aplicables, minimizando impactos negativos sobre el ambiente.

- Prevención de derrames o vertimientos que puedan afectar el suelo, cuerpos de agua o sistemas de drenaje, mediante la implementación de procedimientos seguros de trabajo.

- Cumplimiento de la normativa ambiental aplicable en materia de vertimientos, residuos peligrosos y uso de recursos naturales, cuando corresponda.

- La implementación de estas medidas deberá realizarse de manera articulada con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la normativa técnica aplicable y las condiciones operativas de cada instalación, sin afectar la continuidad del servicio.

- Cada intervención constituye un escenario particular, por lo cual el Contratista deberá evaluar las condiciones específicas de cada sistema y adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad técnico-ambiental de las actividades a ejecutar.

## Seguimiento y control

Para este efecto, dentro de los informes periódicos se deberá dejar constancia sobre:

- Cumplimiento de los criterios técnico-ambientales definidos, mediante indicadores de gestión (por ejemplo: reducción de fugas, manejo adecuado de residuos, eficiencia operativa de los equipos).

- Relación entre la programación y la ejecución de las actividades de mantenimiento, incluyendo justificación de retrasos cuando aplique.

- Registro de disposición final de residuos generados (aceites, filtros, materiales contaminados), conforme a la normativa vigente.

- Evidencia del cumplimiento de buenas prácticas ambientales durante la ejecución de las actividades.

- Registro de personal vinculado y cumplimiento de condiciones de seguridad y ambientales durante la ejecución del contrato.

- Presentación de soportes, registros o formatos que acrediten el cumplimiento de los criterios establecidos en el presente numeral.

# Información sobre el personal profesional

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el Contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

- Si el Contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este Proceso de Contratación.

- El Contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o matrícula profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto -Ley 2106 de 2019.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Contratista los documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso en que sea establecido un valor de honorarios de referencia.

- El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto.

- El Contratista garantizará que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios digitales) cada vez que la Entidad los requiera para dar cumplimiento al objeto del Contrato de acuerdo con el tiempo de dedicación exigido para cada personal.

- La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier Subcontratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve mayores costos para la Entidad, detallando las razones debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio.

- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

| Posgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o viceversa.

El personal relacionado corresponde al siguiente:

- Un (1) Ingeniero electricista, mecánico o electromecánico.

- Un (1) Tecnólogo mecánico o electromecánico

- Dos (2) Técnicos en las siguientes formaciones: Técnicos electricistas con matrícula profesional CONTEC y/o Técnicos en Mecatrónica y/o Técnicos en Electromecánica y/o Técnicos en Electrónica Industrial.

Para la adecuada ejecución del objeto contractual, el contratista deberá contar como mínimo con el siguiente personal técnico y profesional, el cual deberá garantizar la correcta operación, mantenimiento y atención de contingencias de los sistemas de bombeo, redes hidráulicas, sistemas contra incendios y tanques de almacenamiento:

Equipo mínimo requerido

Ingeniero electricista, mecánico o electromecánico, quien será responsable de la coordinación técnica del contrato, la supervisión de las actividades de mantenimiento, el diagnóstico de fallas complejas y la validación de las intervenciones realizadas en los sistemas.

Tecnólogo mecánico o electromecánico, encargado de apoyar la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la verificación del estado de los equipos y el seguimiento a las rutinas de intervención.

Técnicos, con formación en alguna de las siguientes áreas:

- Técnico electricista con matrícula profesional vigente (CONTE)

- Técnico en electromecánica

- Técnico en mecatrónica

- Técnico en electrónica industrial

Los técnicos serán responsables de la ejecución directa de las actividades de mantenimiento, incluyendo inspección, ajuste, reparación, instalación de componentes, pruebas de funcionamiento y atención de eventos.

La definición del personal mínimo requerido obedece a la naturaleza técnica del objeto contractual, el cual involucra la intervención de sistemas hidráulicos, eléctricos y electromecánicos que requieren conocimientos especializados para su adecuada operación y mantenimiento.

Se establece la necesidad de un profesional (ingeniero) para garantizar la correcta planeación, diagnóstico y control técnico de las actividades, especialmente en la atención de fallas complejas, análisis de desempeño de los equipos y toma de decisiones técnicas.

El tecnólogo y los técnicos permiten asegurar la ejecución operativa de las actividades, considerando que el contrato contempla intervenciones simultáneas en diferentes sedes, atención de mantenimientos periódicos y respuesta a eventos correctivos o emergencias.

La combinación de estos perfiles garantiza:

- La adecuada supervisión técnica del contrato.

- La ejecución eficiente de las actividades de mantenimiento.

- La respuesta oportuna ante fallas o contingencias.

- El cumplimiento de las condiciones de seguridad y normativas aplicables.

Lo anterior, sin generar restricciones innecesarias a la participación, permitiendo que diferentes oferentes puedan acreditar el cumplimiento de estos perfiles conforme a sus estructuras organizacionales.

## Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

| Profesional Ofrecido para el Cargo | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Ingeniero electricista, mecánico o electromecánico con matrícula profesional y certificado vigente | Deberá contar con una experiencia general igual o mayor a ocho (8) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional. | El proponente deberá presentar un (1) coordinador con experiencia certificada como director, coordinador y/o responsable técnico en contratos que contemplen dentro de su objeto o alcance actividades de mantenimiento, instalación, operación o intervención de sistemas de bombeo, sistemas hidráulicos o electromecánicos, en al menos tres (3) contratos o proyectos. |
| Tecnólogo mecánico o electromecánico con matrícula profesional y certificado vigente | El proponente deberá presentar un (1) supervisor con experiencia certificada como supervisor, residente, inspector o similar en contratos que contemplen dentro de su objeto o alcance actividades de mantenimiento, instalación o intervención de sistemas de bombeo, sistemas hidráulicos o electromecánicos, en al menos tres (3) contratos o proyectos. | Deberá contar con una experiencia general igual o mayor a cuatro (4) años, contados a partir de la expedición de la matrícula profesional. |
| Técnicos en las siguientes formaciones: Técnico electricista con matrícula profesional CONTEC. Técnico en Mecatrónica. Técnico en Electromecánica. Técnico en Electrónica Industrial. Con matrícula profesional y certificado de vigencia vigente, para los programas en que aplique dicho requisito. | El proponente deberá presentar dos (2) técnicos con experiencia certificada en la ejecución de actividades relacionadas con mantenimiento, operación o instalación de sistemas de bombeo, equipos electromecánicos o sistemas hidráulicos, en al menos dos (2) contratos o proyectos. | Deberán contar con una experiencia general igual o mayor a dos (2) años, contados a partir de la obtención del título técnico o certificación correspondiente. |

# Maquinaria mínima del proyecto

El contratista deberá contar con el equipo, herramientas y maquinaria necesarios para garantizar la adecuada ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo, redes hidráulicas, sistemas contra incendios y tanques de almacenamiento.

- Equipos de medición eléctrica, tales como multímetro, pinza amperimétrica y/o equipos equivalentes, para la verificación de parámetros eléctricos de los sistemas.

- Equipos de medición hidráulica, tales como manómetros, medidores de presión y/o caudalímetros portátiles, para la evaluación del desempeño de los sistemas de bombeo.

- Herramientas electromecánicas, tales como taladros, pulidoras, llaves, extractores y demás elementos necesarios para la instalación, ajuste y mantenimiento de componentes.

- Equipos para limpieza y mantenimiento de tanques, tales como hidrolavadoras, bombas de achique, mangueras y elementos de limpieza adecuados.

- Equipos de izaje y manipulación de carga (cuando aplique), para la instalación o retiro de equipos de bombeo y componentes de gran peso.

- Equipos y elementos de seguridad industrial, incluyendo sistemas de protección para trabajo en alturas, espacios confinados, trabajos eléctricos y demás actividades asociadas al objeto del contrato.

- Equipos de iluminación portátil y herramientas auxiliares, para trabajos en áreas de difícil acceso o con condiciones de baja visibilidad.

- La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el Contrato y no podrá ser pedida durante la selección del Contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

La disponibilidad del equipo y maquinaria mínima requerida será verificada por la Entidad una vez adjudicado el contrato, como parte del inicio de la ejecución contractual.

En consecuencia, dichos elementos no serán exigidos como requisito habilitante ni como criterio de evaluación durante el proceso de selección, en concordancia con los principios de pluralidad de oferentes y selección objetiva.

# POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor o supervisor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría o supervisión, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.

El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría o supervisión, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas, previo al inicio de las obras.

# OBRAS PROVISIONALES

No aplica

# Señalización

De ser necesario, son de cargo del Proponente favorecido todos los costos requeridos para instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

# Permisos, licencias y autorizaciones

13.1 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución: Para el desarrollo del objeto contractual, relacionado con el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de bombeo y lavado y desinfección de tanques, el contratista deberá contar con las siguientes autorizaciones, licencias y permisos vigentes, los cuales garantizan la idoneidad técnica y el cumplimiento del marco legal de los Documentos Tipo para procesos de Menor Cuantía:

A. Autorizaciones de Personal Técnico (Idoneidad Profesional)

- Matrículas Profesionales y Certificaciones CONTE/CONALTEL: Todo el personal técnico encargado de la intervención de tableros eléctricos, variadores de frecuencia y motores de los sistemas de bombeo, deberá acreditar su respectiva matrícula profesional vigente y el certificado de competencia técnica conforme a lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

- Tarjetas Profesionales de Ingeniería: Los profesionales (Ingenieros Mecánicos, Eléctricos o Civiles) que realicen la dirección o supervisión técnica de las actividades deben poseer tarjeta profesional expedida por el consejo profesional respectivo (COPNIA o similar).

B. Permisos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

- Certificación para Trabajo en Alturas: El personal que realice labores de inspección y mantenimiento en tanques elevados o estructuras de difícil acceso deberá contar con el certificado de capacitación vigente para trabajo seguro en alturas (Nivel Avanzado o Trabajador Autorizado), de acuerdo con la Resolución 4272 de 2021.

- Certificación para Trabajo en Espacios Confinados: Dado que los sistemas de bombeo de aguas negras y pozos de eyección se encuentran en cárcamos o sótanos, el personal debe acreditar la formación y entrenamiento para trabajo seguro en espacios confinados, cumpliendo con los requisitos de la Resolución 0491 de 2020.

C. Licencias Ambientales y Manejo de Residuos

- Certificación de Disposición Final de Residuos Peligrosos: El contratista debe estar autorizado para el transporte y disposición de aceites usados, grasas lubricantes y componentes electrónicos reemplazados. Se exigirá el certificado de disposición final expedido por un gestor ambiental autorizado por la autoridad competente (ANLA o Área Metropolitana del Valle de Aburrá), en cumplimiento del Decreto 1076 de 2015

D. Requisitos de Idoneidad Empresarial (Documentos Tipo CCE)

- Registro Único de Proponentes (RUP): El oferente deberá contar con el RUP en firme y actualizado, donde consten los códigos UNSPSC relacionados con servicios de mantenimiento de maquinaria e instalaciones (Segmentos 72 y 40).

- Certificación de Estándares Mínimos SG-SST: Acreditación del cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a la Resolución 0312 de 2019, emitida por la ARL o el responsable del sistema en la empresa.

E. Permisos Institucionales (Biblioteca Pública Piloto)

- Protocolos de Acceso y Permanencia: Para la ejecución de actividades en la sede central, filiales y proyectos, el contratista deberá tramitar ante la Subdirección Administrativa y Financiera los permisos de ingreso de personal y herramientas, cumpliendo con las pólizas de responsabilidad civil extracontractual requeridas en el Documento Tipo (Pliego de Condiciones Tipo)

Estas autorizaciones y permisos son de carácter obligatorio para dar inicio al acta de instalación y ejecución, y su mantenimiento durante la vigencia del contrato será responsabilidad exclusiva del contratista bajo la supervisión de la Entidad.

# NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO

El objeto de la presente contratación se regula y reglamenta con diferentes normativas técnicas y legales aplicables a los sistemas hidráulicos, electromecánicos, eléctricos y de protección contra incendios, entre las cuales se destacan:

- Decreto 1077 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio”, el cual incorpora el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS).

- Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, aplicable a sistemas de abastecimiento, almacenamiento y conducción de agua.

- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.

- Norma Técnica Colombiana NTC 1500 – Código Colombiano de Fontanería.

- Normas y especificaciones técnicas de Empresas Públicas de Medellín aplicables a sistemas hidráulicos y de bombeo.

- Normas NFPA aplicables a sistemas contra incendios, entre ellas:

- NFPA 20: Sistemas de bombeo contra incendios

- NFPA 25: Inspección, prueba y mantenimiento de sistemas contra incendios

- Resolución 0312 de 2019: Estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

- Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en lo relacionado con Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Resolución 4272 de 2021: Reglamento de trabajo en alturas.

- Normativa ambiental vigente aplicable a manejo de residuos, vertimientos y uso de recursos hídricos, cuando corresponda.

# Documentos técnicos adicionales

No aplica

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 2026.

______________________________________________

DANIEL PEREZ ESCOBAR

Contratista- mantenimiento

____________________________________________

[Nombre]

[Coordinador o cargo correspondiente]

______________________________________________

[Nombre]

[Subdirector o cargo correspondiente]