ANEXOS

Anexo 1. Listado de Ítems

| Ítem | Descripción |  |  |  |  |  | Cantidad | Unidad | Cotización 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC |  |  |  | NIT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. de documento |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número telefónico |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Valor Unitario |  |  | Valor Total |  |  |  |
| 1. Adecuación ventanilla de radicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Demolición de muro en dry wall de 012 mts x 1,02 mts x 1,00 mts (incluye retiro de escombros) |  |  |  |  |  | 2,00 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Desmonte, corte e instalación de mesón (2,23 x 0,52 x 0,14 mts) de acuerdo con plano. (incluye retiro de escombros) |  |  |  |  |  | 1,20 | M |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Desmonte y montaje de puntos de red eléctrica regulada, salida de voz y datos existentes (incluye la misma canaleta metálica y retiro de escombros) |  |  |  |  |  | 1,00 | UN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Desmonte guardaescoba actual, suministro e instalación de Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=0,60 cm h.=0,09 cm, tipo Duropiso de CORONA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega. (incluye retiro de escombros) |  |  |  |  |  | 5,00 | ML |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Suministro e instalación de muro inferior en dry wall de 012 mts (0,66 mts x 1,00 mts) (incluye retiro de escombros) |  |  |  |  |  | 1,00 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Iluminación / eléctrico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Suministro e instalación de luminarias led 60x60 cuadrada en auditorio (3 unidades), en área ATC (7 unidades) (incluye retiro de escombros) |  |  |  |  |  | 10 | Un |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Suministro e instalación Interruptor sencillo de control de luminarias uno para el auditorio y uno para la oficina (independización de circuito iluminación auditorio) (incluye retiro de escombros) |  |  |  |  |  | 2 | Un |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Suministro e instalación de un punto de voz, datos, video (HDMI/VGA) y energía para el video beam (interconexión audiovisual) (incluye retiro de escombros) |  |  |  |  |  | 1 | Un |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Suministro e instalación de acometida trifásica en No 8 3# 8 F + 1# 8 N+ 1# 8 T desde cuarto técnico hasta cuarto de plataforma , incluye cableado, terminales, canaleta plástica, amarres, 1 protecciones de 3X40A y demás accesorios que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento (la acometida tiene aproximadamente 75 metros, y se instalaría por la bandeja del segundo piso y la parte que no tiene bandeja se instala en canaleta). (incluye retiro de escombros) |  |  |  |  |  | 1 | UN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 8 circuitos, incluye tablero, barraje y demás accesorios para su correcta instalación. (incluye retiro de escombros) |  |  |  |  |  | 1 | UN |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Traslado de circuitos de tablero primer piso (circuito de tomacorrientes, iluminación y salida de cámara), debe incluir protecciones de 1X20 A y demás elementos que se requieran para su correcta instalación y funcionamiento. (incluye retiro de escombros) |  |  |  |  |  | 1 | UN |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Auditorio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Suministro e instalación de Pantalla Telón de proyección para videobeam, Tipo de Pantalla manual, fija con marco, medidas 280 x 210 cm Hi-Screen (incluye retiro de escombros) |  |  |  |  |  | 1 | Un |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Suministro e instalación de soporte de techo fijo para videobeam, incluye una base metálica ajustable (tipo araña) para diversas marcas, con capacidad de carga entre 20kg y 45kg y opciones de inclinación/giro, garantizando la nivelación y el ocultamiento de cables. (incluye retiro de escombros) |  |  |  |  |  | 1 | Un |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Suministro e instalación de Película para control solar en ventaneria de auditorio, tipo tradicional color ámbar (reducción de calor e infrarrojos) (incluye retiro de escombros) |  |  |  |  |  | 62,4 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Suministro e instalación de Blackout negros. Panel de acuerdo con medidas de la ventanería |  |  |  |  |  | 62,4 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. NTC 6047 SST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Suministro e instalación de cinta antideslizante, reflectiva en las escaleras de acceso del primer al segundo piso y acceso a baño PMR. Según normativas como la NTC 6047. Incluye limpieza profunda de la superficie, corte de precisión y aplicación de sellador de bordes para mayor durabilidad, garantizando alta visibilidad y agarre bajo la norma. (incluye retiro de sobrantes y escombros) |  |  |  |  |  | 47 | ML |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Suministro e instalación de señalización básica/seguridad para el auditorio, en acrílico o poliestireno de alto impacto de acuerdo a la norma (calibre 40-60) con vinilo fotoluminiscente (para visibilidad en la oscuridad), acrílico, o materiales autoadhesivos. Para su instalación debe contar con el VB del Grupo de SST del Ministerio del Trabajo. |  |  |  |  |  | 6 | Un |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Suministro e instalación de dispositivo de seguridad obligatorio-alarma (según normativa NTC 6047) en baño personas con movilidad reducuida PMR al interior, incluye un pulsador o cordón tirador rojo, señal sonora y visual (luz estroboscópica) para emergencias, incluye verificación de la inclinación del espejo del baño PMR (incluye retiro de sobrantes y escombros) |  |  |  |  |  | 1 | Un |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Pintura general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Pintura general de todas las instalaciones en vinilo tipo 1 (2-3 manos) Incluye suministro, resanes y aplicación de pintura (incluye retiro de sobrantes y escombros) |  |  |  |  |  | 1280 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Suministro e instalación de cielo raso drywall afectado por las humedades en sala de conciliación esquina, lactancia y baño hombres. Incluye resane de drywal en cielo raso de plataforma vertical (0.80 x 0.60cm) (incluye retiro de sobrantes y escombros) |  |  |  |  |  | 18 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Suministro e instalación de láminas de eterboard de cielo raso 603 x 603 x 14 mm en cieloraso de auditorio afectadas por las humedades. (incluye retiro de sobrantes y escombros) |  |  |  |  |  | 6 | M2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Sondeo y revisión baterias sanitarias hombres - mujeres, incluye revisión y puesta en correcto funcionamiento de push sanitarios hombres y mujeres. (incluye retiro de sobrantes y escombros) |  |  |  |  |  | 9 | UN |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Suministro e instalación de Tapa rejilla - ducto ventilación de baño hombres y mujeres. (incluye retiro de sobrantes y escombros) |  |  |  |  |  | 2 | UN |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Suministro e instalación de flanche de láminas galvanizadas calibre 22 de 0.50 cm en ventilaciones de condensadoras de Aires Acondicionados de acuerdo con necesidad, incluye el sellado de Juntas en la unión entre el flanche y la pared que lo sostiene e instalación de malla antipájaro. (incluye retiro de sobrantes y escombros) |  |  |  |  |  | 12 | ML |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Suministro e instalación de sellador de silicona neutra en perfileria de ventana en division inferior sobre la fachada occidente-cara interna (ubicación: ventanería de auditorio, sala de lactancia y salas de conciliación) y en las juntas entre el marco de la ventana y la pared o muro, complementado con resane de antepecho. Incluye limpieza de la superficie que debe estar seca, libre de aceites y partículas sueltas. Cubrimiento solo en perfilería afectada que esta generando humedades. (incluye retiro de sobrantes y escombros) |  |  |  |  |  | 208 | ML |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 0 |  |  |  |
| Administración |  |  |  |  |  |  |  |  | 7% |  |  | $ 0 |  |  |  |
| Utilidad |  |  |  |  |  |  |  |  | 5% |  |  | $ 0 |  |  |  |
| Imprevisto |  |  |  |  |  |  |  |  | 3% |  |  | $ 0 |  |  |  |
| IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  | 19% |  |  | $ 0 |  |  |  |
| VALOR TOTAL DEL EVENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 0 |  |  |  |
| Fecha de Cotización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vigencia de la Cotización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Pago |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantías Establecidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Observación: (comentarios dentro del proceso de cotización) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |