ANEXO 3.

ESPECIFICACIONES TECNICAS. DT BOGOTA

ACTIVIDADES PARA EJECUTAR

1.ADECUACION VENTANILLA DE RADICACION

  - DEMOLICIÓN DE MURO EN DRY WALL DE 012 MTS X 1,02 MTS X 1,00 MTS. 2,00 M2

GENERALIDADES: La actividad se refiere al desmonte de las placas de yeso, la extracción de la perfilería metálica, la retirada de elementos complementarios (como aislantes o cableado) y la limpieza y disposición final de todos los residuos. Se recomienda comenzar por las placas y luego desarmar la estructura vertical, ya sea rompiendo o retirando los paneles para reducir el volumen. Es crucial asegurar el área, proteger los elementos que se conservarán y realizar el trabajo siguiendo las medidas de seguridad.

Proceso.

Aseguramiento del área: Se debe proteger el área de trabajo, especialmente si hay zonas peatonales cercanas, utilizando enlonados o cerramientos temporales. Verificar que no haya servicios públicos (agua, electricidad, gas) que puedan verse afectados y, si es necesario, sellarlos.

Retirar los acabados superficiales como esquineros, masilla y cinta de las juntas.

Utilizar herramientas como un desatornillador para retirar los tornillos con cuidado y poder recuperar las placas de yeso casi enteras. Si no es posible reutilizar las placas, se deben romper para facilitar su manejo.

Una vez retiradas las placas, desmontar los perfiles metálicos de la estructura, empezando desde arriba para evitar caídas. Utilizar herramientas como tijeras de corte para desmontar la perfilería y rieles. Si es necesario, desarmar y apilar los parales para reducir el volumen del material y facilitar su transporte.

Finalmente, retirar cualquier elemento adicional como aislante térmico (fibra de vidrio), cableado, bandejas o tuberías.

Limpieza y disposición final: Recoger, empacar y trasladar todos los escombros y residuos a un punto de acopio designado. Dejar el área limpia una vez finalizada la demolición. Si se van a reutilizar algunos materiales, separarlos, almacenarlos adecuadamente y entregarlos según lo especificado.

Consideraciones importantes

En cuanto a seguridad es de obligatorio cumplimiento utilizar equipo de protección personal (EPP) adecuado, como cascos, guantes, gafas de seguridad, arnés de seguridad (si aplica) y calzado adecuado. El contratista debe garantizar obligatoriamente el cumplimiento de contar con personal capacitado y certificado en trabajos en alturas (si aplica) y en el manejo de herramientas y equipos. Señalizar y delimitar el área de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas. Verificar que los andamios y equipos de protección cumplan con las normas de seguridad vigentes.

MEDIDA Y PAGO: Se medirá la superficie realmente ejecutada en metro cuadrado (M2) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. La medida será la tomada en sitio. Su pago se hará por el valor de m2 medido y ejecutado a satisfacción como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos.

  - DESMONTE, CORTE E INSTALACIÓN DE MESÓN (2,23 X 0,52 X 0,14 MTS) DE ACUERDO CON PLANO. 1.20 M (incluye retiro de escombros)

GENERALIDADES: El desmonte, corte e instalación de mesones de granito o mármol implica desmontar el mesón antiguo, cortar la piedra según las medidas específicas, nivelar y asegurar la base y finalmente instalar de nuevo el mesón con adhesivos y nivelación, cuyas especificaciones técnicas incluyen un espesor estándar y el uso de soportes de madera, cuñas y adhesivos epóxicos para fijarlo correctamente.

Desmonte: Identificar las fijaciones y puntos de anclaje del mesón antiguo. Retirar el sellador y los adhesivos para poder levantar el mesón antiguo con cuidado.

Corte: Medir y marcar la línea de corte con precisión, preferiblemente con una herramienta de corte de diamante para la piedra natural. Si es necesario, cortar la piedra para adaptarla al espacio. Verificar que los cortes sean rectos y precisos para un ajuste perfecto.

Instalación: Asegurarse de que la superficie de apoyo sea nivelada y esté en buen estado. Colocar soportes de madera y cuñas para crear una base estable y nivelada. Aplicar adhesivo epóxico en las juntas y los puntos de unión. Colocar el mesón sobre los soportes y presionar firmemente. Ajustar la posición final con cuñas y rellenar espacios con silicona para amortiguación. Realizar ajustes finales con yeso si es necesario y limpiar cualquier exceso de adhesivo.

En cuanto a seguridad es de obligatorio cumplimiento utilizar equipo de protección personal (EPP) adecuado, como cascos, guantes, gafas de seguridad y calzado adecuado. El contratista debe garantizar obligatoriamente el cumplimiento de contar con personal capacitado y certificado en trabajos en alturas (si aplica) y en el manejo de herramientas y equipos. Señalizar y delimitar el área de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas. Verificar que los elementos de protección cumplan con las normas de seguridad vigentes.

MEDIDA Y PAGO: Se medirá la superficie realmente ejecutada en metro lineal (ML) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. La medida será la tomada en sitio. Su pago se hará por el valor de ml medido y ejecutado a satisfacción como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos.

1.3. DESMONTE Y MONTAJE DE PUNTOS DE RED ELÉCTRICA REGULADA, SALIDA DE VOZ Y DATOS EXISTENTES (INCLUYE LA MISMA CANALETA METÁLICA Y RETIRO DE ESCOMBROS) 1,00 UN

GENERALIDADES: Las especificaciones técnicas para el desmontaje y montaje de redes eléctricas y de voz/datos se rigen por normativas como el RETIE y la NTC 2050, las cuales exigen el uso de materiales certificados, cumplimiento de distancias de seguridad, correcta conexión de cables, y una adecuada protección contra fallas a tierra.

Especificaciones técnicas para puntos de red eléctrica regulada

Cumplimiento normativo: Toda la instalación debe cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la Norma Técnica Colombiana NTC 2050 para garantizar la seguridad.

Materiales: Utilizar cables, interruptores, enchufes y protecciones (como interruptores automáticos y de falla a tierra) que cumplan con las normas técnicas y tengan certificación de calidad.

Conexiones: Asegurar que las conexiones de los puntos de salida de energía estén bien realizadas, con sujeción firme y aislamiento adecuado para evitar cortocircuitos y choques eléctricos.

Puesta a tierra: Implementar un sistema de puesta a tierra efectivo para la protección de personas y equipos.

Verificación: Realizar pruebas de funcionamiento y seguridad antes de energizar la instalación, verificando el estado de los componentes y la correcta operación de las medidas de protección,

Especificaciones técnicas para puntos de voz y datos

Cableado: Usar cables de red UTP de categoría adecuada (por ejemplo, Cat5e, Cat6, etc.) que cumplan las normas internacionales, como las de la serie ISO/IEC 11801, y estén debidamente certificados.

Conectores y tomas: Utilizar conectores y tomas de red RJ45 de alta calidad y que sean compatibles con la categoría del cableado.

Canalización: Proteger el cableado mediante canaletas o tubos conduit para evitar daños físicos e interferencias electromagnéticas.

Conexión a la red: Conectar los puntos de salida a los switches mediante cables de interconexión (patch cords) certificados.

Como consideraciones generales, el desmonte y montaje deben ser realizados por personal calificado siguiendo todos los protocolos de seguridad para evitar accidentes. Mantener un registro detallado de la instalación, incluyendo los planos, el tipo de materiales utilizados y las pruebas realizadas.

En cuanto a seguridad es de obligatorio cumplimiento utilizar equipo de protección personal (EPP) adecuado, como cascos, guantes, gafas de seguridad y calzado adecuado. El contratista debe garantizar obligatoriamente el cumplimiento de contar con personal capacitado y certificado en trabajos en alturas (si aplica) y en el manejo de herramientas y equipos. Señalizar y delimitar el área de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas. Verificar que los elementos de protección cumplan con las normas de seguridad vigentes.

MEDIDA Y PAGO: Se contará las cantidades realmente ejecutadas medidas por unidad (UN) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. Las cantidades serán tomadas en sitio. Su pago se hará por un valor de unidad (1) como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos para su correcta instalación.

1.4. DESMONTE GUARDA ESCOBA ACTUAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA EN BALDOSA DE CERÁMICA DE L. PIEZA=0,60 CM H.=0,09 CM, TIPO DUROPISO DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE MORTERO DE PEGA. (incluye retiro de escombros) 5,00 ML

GENERALIDADES: El desmonte, suministro e instalación de guarda escobas de cerámica implica desinstalar el guarda escoba actual, preparar la superficie, instalar la nueva pieza con pegamento y un biselado de 45∘en las esquinas para un buen encaje, y finalmente rellenar los bordes. Es crucial que la pared esté lisa y la pieza quede a escuadra con el piso.

Para el desmonte, retirar con cuidado el guarda escoba actual para no dañar la pared ni el piso.  Asegurarse de que la pared esté limpia, lisa y nivelada donde se instalará el nuevo guarda escoba. Cortar las piezas de cerámica y hacer un biselado de 45° en los bordes para que encajen perfectamente en las esquinas. Aplicar una capa delgada y uniforme de pegamento especial para baldosas en la parte trasera del guarda escoba.

Instalación: Presionar firmemente la pieza contra la pared y el piso, verificando que quede a escuadra. Una vez que el pegamento se haya secado, aplicar una mezcla para rellenar los bordes y facilitar el acabado final con la boquilla.

En cuanto a seguridad es de obligatorio cumplimiento utilizar equipo de protección personal (EPP) adecuado, como cascos, guantes, gafas de seguridad y calzado adecuado. El contratista debe garantizar obligatoriamente el cumplimiento de contar con personal capacitado y certificado en trabajos en alturas (si aplica) y en el manejo de herramientas y equipos. Señalizar y delimitar el área de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas. Verificar que los elementos de protección cumplan con las normas de seguridad vigentes.

MEDIDA Y PAGO: Se medirá la superficie realmente ejecutada en metro lineal (ML) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. La medida será la tomada en sitio. Su pago se hará por el valor de ml medido y ejecutado a satisfacción como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos.

1.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO INFERIOR EN DRY WALL DE 012 MTS (0,66 MTS X 1,00 MTS) (incluye retiro de escombros)1,00 M2

GENERALIDADES: El suministro e instalación de un muro inferior de drywall de 0.12 metros (12 cm) requiere perfiles metálicos (rieles y parantes) de calibre 25 (0.50 mm) o superior, placas de drywall de 12.7 mm de espesor (o según diseño), tornillos para fijar las placas y los perfiles, cinta para juntas, y masilla para resanar las uniones. La estructura se fija al piso y la instalación sigue pasos como el marcado, la fijación de los rieles inferiores, la instalación de parantes cada 61 cm, el revestimiento con las placas (asegurando el traslape de las juntas para mayor resistencia) y el acabado final con masilla y lija.

Materiales

Perfiles metálicos: Riel inferior (solera) de lámina galvanizada con forma de "U" que se ancla al piso.

Perfiles verticales, parantes (montantes) que se encajan en los rieles y sirven de soporte para las placas.

Placas de Drywall de yeso, de 12.7 mm de espesor como mínimo para muros estándar.

Tornillos para fijar las placas al esqueleto metálico.

Tornillos o clavos con fulminante/taco para fijar los rieles de solera al piso.

Cinta de papel o malla para cubrir las uniones entre placas o juntas.

Masilla para rellenar y nivelar las juntas y tornillos.

Especificaciones técnicas y procedimiento

Demarcar la línea de ubicación del muro en el piso con nivel y cinta. Instalar o fijar el riel inferior (solera) siguiendo la línea marcada, utilizando tornillos o clavos con fulminante, según el tipo de suelo. Luego instalar los parantes verticales, los cuales deben ir a una distancia de 61 cm entre centros (para aprovechar la medida de las placas de 1.22 m de ancho), con sujeción al riel inferior y superior (si el muro tiene altura). Los parantes deben quedar perfectamente verticales. Y fijar las placas de drywall a los parantes, de manera que las juntas entre placas no coincidan en el mismo parante. Para ello, se debe "traslapar" las placas en la parte trasera y

delantera, asegurando que queden firmemente sujetas a los perfiles. Atornillar las placas cada 15 cm aproximadamente. Finalmente, para el acabado, resanar las juntas y los tornillos con masilla y cinta para juntas, siguiendo el procedimiento indicado por el fabricante. Lijar una vez que la masilla esté completamente seca, hasta obtener una superficie lisa.

En cuanto a seguridad es de obligatorio cumplimiento utilizar equipo de protección personal (EPP) adecuado, como cascos, guantes, gafas de seguridad, arnés de seguridad (si aplica) y calzado adecuado. El contratista debe garantizar obligatoriamente el cumplimiento de contar con personal capacitado y certificado en trabajos en alturas y en el manejo de herramientas y equipos. Señalizar y delimitar el área de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas. Verificar que los andamios y equipos de protección cumplan con las normas de seguridad vigentes.

MEDIDA Y PAGO: Se medirá la superficie realmente ejecutada en metro cuadrado (M2) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. La medida será la tomada en sitio. Su pago se hará por el valor de m2 medido y ejecutado a satisfacción como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos.

- ILUMINACION / ELECTRICO

2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED 60X60 CUADRADA EN AUDITORIO (3 UNIDADES), EN ÁREA ATC (7 UNIDADES) (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) 10 UN

GENERALIDADES: Suministro e instalación de luminaria de incrustar tipo Panel led de 60X60, garantía mínima de 3 años, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

MEDIDA Y PAGO: Se contará las cantidades realmente ejecutadas medidas por unidad (UN) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. Las cantidades serán tomadas en sitio. Su pago se hará por un valor de unidad (1) como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos para su correcta instalación.

2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCILLO DE CONTROL DE LUMINARIAS UNO PARA EL AUDITORIO Y UNO PARA LA OFICINA (INDEPENDIZACIÓN DE CIRCUITO ILUMINACIÓN AUDITORIO) (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) 2 UN

GENERALIDADES: Suministro e instalación de interruptor sencillo, incluye cableado, tubería, aparato y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

MEDIDA Y PAGO: Se contará las cantidades realmente ejecutadas medidas por unidad (UN) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. Las cantidades serán tomadas en sitio. Su pago se hará por un valor de unidad (1) como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos para su correcta instalación.

2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE VOZ, DATOS, VIDEO (HDMI/VGA) Y ENERGÍA PARA EL VIDEO BEAM (INTERCONEXIÓN AUDIOVISUAL) (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) 1 UN

GENERALIDADES:

Esta especificación técnica detalla el suministro, canalización, cableado, conexión y certificación de un punto de servicio integral para video beam (proyector), que incluye datos (red), voz (opcional), video de alta definición (HDMI), video analógico (VGA) y energía eléctrica regulada.

Suministro: Materiales eléctricos, cables estructurados, tomas, conectores, canaletas y soportes.

Instalación: Montaje, conexión y configuración.

Pruebas: Certificación de los puntos de red y prueba de funcionamiento de video.

Especificaciones de Materiales

A. Punto de Datos y Voz (Red)

Cableado: Cable UTP Categoría 6 o 6A para garantizar velocidades de hasta 10 Gbps.

Tomas: Módulo RJ45 tipo Keystone Categoría 6, color a definir.

Placa: Placa de pared (faceplate) de 2 o 4 puertos (según necesidad), tipo ABS de alto impacto.

Identificación: Etiquetado según norma ANSI/TIA-606-C.

B. Punto de Video (HDMI/VGA)

HDMI: Cable HDMI 2.0 (o superior) certificado, longitud adecuada con certificación para 4K, o en su defecto, extensores HDMI sobre UTP (baluns) si la distancia supera los 15 metros.

VGA: Cable VGA con conector DB15 macho-macho, apantallado, incluyendo línea para transmisión de audio analógico (mini Jack 3.5mm) si el proyector lo requiere.

Placa: Placa de pared con conectores HDMI hembra-hembra y VGA hembra-hembra.

C. Punto de Energía (Eléctrico)

Tomacorriente: Doble toma dúplex NEMA 5-15R, grado comercial, color naranja (regulada) o blanco (normal), según el diseño eléctrico de la sede.

Cableado: Conductor de cobre THHN/THW-2 libre de halógenos, calibre 12 AWG o 14 AWG para fase, neutro y tierra.

Canalización: Tubería EMT o canaleta plástica de alta resistencia, garantizando la separación de cables eléctricos de los de datos/video para evitar interferencias.

Especificaciones de Instalación de la canalización: Instalación de tubería EMT o canaleta perimetral desde el tablero eléctrico/cuarto de telecomunicaciones hasta la ubicación del proyector (techo o pared).

Montaje del Proyector: Fijación segura del soporte de techo (no incluido en este punto, pero sí la energía/datos para este).

Peinado de Cables: Los cables no deben quedar expuestos y deben ser peinados dentro de la canalización.

Certificación: Certificación de los puntos de red UTP con equipo certificador certificado, cumpliendo normas de CAT6/6A.

Pruebas y Entrega: Se deben realizar la debida prueba de conectividad de red (datos).

Prueba de señal de video a través de HDMI (1080p/4K).

Prueba de señal de video VGA.

Medición de voltaje y funcionamiento de la toma eléctrica.

MEDIDA Y PAGO: Se contará las cantidades realmente ejecutadas medidas por unidad (UN) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. Las cantidades serán tomadas en sitio. Su pago se hará por un valor de unidad (1) como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos para su correcta instalación.

2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN NO 8 3# 8 F + 1# 8 N+ 1# 8 T DESDE CUARTO TÉCNICO HASTA CUARTO DE PLATAFORMA, INCLUYE CABLEADO, TERMINALES, CANALETA PLÁSTICA, AMARRES, 1 PROTECCIONES DE 3X40A Y DEMÁS ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO (LA ACOMETIDA TIENE APROXIMADAMENTE 75 METROS, Y SE INSTALARÍA POR LA BANDEJA DEL SEGUNDO PISO Y LA PARTE QUE NO TIENE BANDEJA SE INSTALA EN CANALETA). (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) 1 UN

GENERALIDADES: Esta especificación técnica detalla el suministro e instalación de una acometida trifásica para uso industrial/comercial, cumpliendo con la normativa eléctrica colombiana (NTC 2050 y RETIE).

Objeto y Alcance

Suministro e instalación de una acometida eléctrica trifásica (3 fases + 1 Neutro + 1 Tierra) de 75 metros lineales, desde el cuarto técnico hasta el cuarto de plataforma, incluyendo materiales, equipos, mano de obra, canalización (bandeja/canaleta), protección y retiro de escombros para un correcto funcionamiento.

2. Especificaciones Técnicas de Materiales

Conductores: 4 hilos (3 Fases + 1 Neutro) en cobre calibre No. 8 AWG + 1 hilo de Tierra calibre No. 8 AWG.

Tipo de Cable: Cobre, 7 hilos, THHN/THWN-2, 90°C, 600V (resistente a la humedad y calor).

Canalización:

Tramo con Bandeja (2do piso): Bandeja portacable tipo escalera/malla metálica galvanizada.

Tramo sin Bandeja: Canaleta plástica portacables (superficial o adosada) de dimensiones adecuadas para el radio de curvatura de los cables.

Protección: 1 Interruptor Termomagnético (Breaker) industrial de 3x40A.

Accesorios: Terminales ponchables (bornas) para el calibre No. 8, amarres plásticos (tipo velcro o nylon), cinta aislante, conectores de bandeja/canaleta, y fijaciones

Consideraciones de Instalación (75 Metros)

Recorrido: El cableado se instalará principalmente sobre la bandeja portacables existente y en los tramos finales o intermedios sin bandeja, en canaleta plástica, fijada a pared o techo.

Amarrado: Los conductores deben ser peinados y asegurados mediante amarres plásticos o cinta velcro cada metro, manteniendo la separación de redes de datos si aplica.

Continuidad: Se prohíben empalmes en el recorrido de la acometida; el cable debe ser continuo desde el cuarto técnico hasta el cuarto de plataforma.

Identificación: Identificar las fases, neutro y tierra en ambos extremos según el código de colores, preferiblemente.

Detalles de Seguridad y Calidad

Protección del Conductor: Se debe asegurar que la canaleta y la bandeja no tengan bordes filosos que dañen el aislamiento.

Caída de Tensión: Para una longitud de 75 metros con calibre No. 8 AWG, se debe garantizar que la caída de tensión no supere el 3%, adecuado para una carga de 40A a 220\440V. Si la carga total es alta, podría requerirse calibre No. 6, pero basándose en la solicitud, el No. 8 THHN soporta 40A-50A en conducto.

Retiro de Escombros: El contratista debe dejar el área limpia y retirar los sobrantes de materiales (canaleta, cables, empaques)

MEDIDA Y PAGO: Se contará las cantidades realmente ejecutadas medidas por unidad (UN) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. Las cantidades serán tomadas en sitio. Su pago se hará por un valor de unidad (1) como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos para su correcta instalación.

2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS, INCLUYE TABLERO, BARRAJE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) 1 UN

GENERALIDADES: Cubre el suministro, transporte e instalación de un tablero eléctrico trifásico de 8 circuitos (3 fases + neutro + tierra), incluyendo caja, tapa, barrajes, accesorios de fijación, y el retiro de escombros. Cumple con normas RETIE y NTC-2050.

Componentes Incluidos:

Gabinete metálico (embotido o sobreponer) con puerta y chapa.

Barraje trifásico de cobre o aluminio estañado (capacidad adecuada al proyecto, ej. 75A o 225A.

Barras de neutro y tierra.

Accesorios: Tornillería, chazos, terminales, separadores.

Alcance: Transporte, instalación, peinado de cables, marcación de circuitos y retiro de escombros.

Especificaciones Técnicas y Materiales

Material: Encerramiento metálico (lámina cold rolled) con pintura electrostática.

Tensión nominal: 220VAC (trifásico 4 hilos + tierra).

Tipo de Conexión: Enchufable o atornillable (según diseño).

Normatividad: Cumplimiento con RETIE y NTC 2050.

Identificación: El tablero debe incluir directorio para marcación de circuitos.

Procedimiento de Ejecución

Revisión: Verificación del sitio de instalación y montaje (embotido/sobreponer).

Instalación: Fijación del gabinete y montaje de barrajes.

Cableado: Conexión de la acometida trifásica y organización de conductores.

Peinado: Organización de los conductores dentro del tablero garantizando radios de curvatura.

Pruebas: Verificación de torque en barrajes, aislamiento y medición de tensiones.

Finalización: Limpieza del área y retiro de escombros (incluido).

MEDIDA Y PAGO: Se contará las cantidades realmente ejecutadas medidas por unidad (UN) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. Las cantidades serán tomadas en sitio. Su pago se hará por un valor de unidad (1) como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e Incluye el costo del tablero, materiales menores, mano de obra calificada, herramientas y retiro de residuos, demás costos directos y además los indirectos para su correcta instalación.

2.6 TRASLADO DE CIRCUITOS DE TABLERO PRIMER PISO (CIRCUITO DE TOMACORRIENTES, ILUMINACIÓN Y SALIDA DE CÁMARA), DEBE INCLUIR PROTECCIONES DE 1X20 A Y DEMÁS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) 1 UN

GENERALIDADES: Para el traslado de circuitos eléctricos del primer piso, abarcando iluminación, tomacorrientes y una salida de cámara, conforme a las normativas de seguridad eléctrica vigentes en Colombia (RETIE y NTC 2050) Incluye el desmontaje, traslado y montaje de los circuitos mencionados, incluyendo la adecuación de protecciones en el tablero de distribución del primer piso, materiales de canalización, cableado y el retiro de escombros generado por la obra.

Especificaciones Técnicas y Materiales

Protecciones (Breakers): Se instalarán interruptores termomagnéticos nuevos según diseño de cargas para los circuitos de tomas y cámara, y para iluminación (según carga), tipo riel DIN o enchufable.

Conductores (Cableado):

- Circuitos de tomacorrientes y cámara: Cobre THHN/THW-2, calibre #12 AWG (fase, neutro y tierra).

- Circuito de iluminación: Cobre THHN/THW-2, calibre #14 AWG mínimo.

Canalización: Tubería PVC tipo pesado (conduit) de 1/2 o 3/4.

Cajas y Accesorios: Cajas rectangulares, hexagonales o cuadradas de paso, según necesidad, con tapas. Cajas de paso si el traslado requiere empalmes (deben ser accesibles).

Elementos de fijación: Chazos, tornillos, abrazaderas y cinta aislante de alta calidad

Instalación y Ejecución

- Traslado: Se procederá a identificar, marcar y desconectar los circuitos actuales, trasladar el cableado a través de nuevas tuberías a la nueva ubicación del tablero, y realizar la reconexión.

- Protecciones: Los circuitos trasladados contarán con su breaker de 20 A en el tablero.

- Salida de Cámara: Cableado independiente para la cámara, garantizando la continuidad y aislamiento.

- Obra Civil: Realización de regatas (ranuras en pared) y resane con mortero para embeber la tubería, garantizando la estética original.

- Limpieza: Retiro de escombros y materiales sobrantes al finalizar la obra

Pruebas y Seguridad (RETIE)

Verificación de continuidad, aislamiento y polaridad en todos los puntos.

Prueba de funcionamiento de protecciones (interruptor termomagnético).

Medición de puesta a tierra.

La instalación debe ser realizada por personal técnico electricista calificado (CONTE/CONALTEL).

MEDIDA Y PAGO: Se contará las cantidades realmente ejecutadas medidas por unidad (UN) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. Las cantidades serán tomadas en sitio. Su pago se hará por un valor de unidad (1) como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos para su correcta instalación.

- AUDITORIO

3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANTALLA TELÓN DE PROYECCIÓN PARA VIDEOBEAM, TIPO DE PANTALLA MANUAL, FIJA CON MARCO, MEDIDAS 280 X 210 CM HI-SCREEN (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) 1 UN

GENERALIDADES:

Esta propuesta abarca el suministro, instalación y gestión de residuos para una pantalla de proyección manual de alta calidad. Basado en las especificaciones comunes de la marca Hi-Screen, se detalla la siguiente ficha técnica para el producto solicitado:

Especificaciones Técnicas del Producto

- Marca: Hi-Screen

- Tipo de Pantalla: Manual Retráctil (con sistema de fijación para pared o techo)

- Medidas de Área de Proyección: 2.80 m de ancho y 2.10 m Alto

- Relación de Aspecto: 1:1, ajustable a 4:3 y 16:9

- Formato de Diagonal: Aprox. 138-140 pulgadas

- Material de la Superficie: Matte White (Blanco Mate) con respaldo negro (Black Backing) para evitar la penetración de luz y mejorar el contraste

- Ganancia: 1.1 (aprox.) para alta definición

- Carcasa: Acero resistente con acabado blanco metalizado

Características Especiales: Sistema de bordes negros para mejora de contraste, lavable y resistente al moho.

Alcance del Suministro e Instalación

Suministro: Pantalla Hi-Screen manual de 280 - 210 cm.

Instalación: Anclaje seguro a pared o techo, nivelación de la superficie para asegurar una proyección plana y sin deformaciones.

Pruebas: Pruebas de funcionamiento del sistema retráctil (bajada y subida).

Retiro de Escombros: Limpieza y retiro de residuos generados durante la instalación (polvo, empaques, etc.) para entrega del espacio impecable

Ventajas del Modelo: Versatilidad, Durabilidad de diseño robusto de fácil operación manual y calidad de Imagen: Apta para proyectores de alta resolución y 3D.

MEDIDA Y PAGO: Se contará las cantidades realmente ejecutadas medidas por unidad (UN) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. Las cantidades serán tomadas en sitio. Su pago se hará por un valor de unidad (1) como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos para su correcta instalación.

3.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE TECHO FIJO PARA VIDEOBEAM, INCLUYE UNA BASE METÁLICA AJUSTABLE (TIPO ARAÑA) PARA DIVERSAS MARCAS, CON CAPACIDAD DE CARGA ENTRE 20KG Y 45KG Y OPCIONES DE INCLINACIÓN/GIRO, GARANTIZANDO LA NIVELACIÓN Y EL OCULTAMIENTO DE CABLES. (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) 1 UN

GENERALIDADES: Esta ficha técnica describe el suministro e instalación de un soporte de techo de alta resistencia diseñado para videoproyectores (videobeam) pesados, garantizando seguridad, nivelación y estética.

Especificaciones Técnicas del Soporte

Tipo: Soporte de techo fijo con sistema araña (universal).

Capacidad de Carga: Rango pesado, entre 20kg y 45kg 44lbs - 99lbs.

Material: Estructura en acero laminado en frío de gran calibre o aluminio.

Compatibilidad: Universal (tipo araña ajustable) para diversas marcas (Epson, Optoma, BenQ, Sony, Acer, LG, Panasonic).

Ajustes de Movimiento:

- Inclinación (Tilt): pm 15circ a pm 30circ ajustable.

- Giro/Rotación (Pan/Roll): 360circ.

Gestión de Cables: Sistema interno de ocultamiento de cables a través del tubo o columna.

Nivelación: Sistema de ajuste fino para garantizar la nivelación horizontal.

Distancia al Techo (Fijo/Ajustable): Rango ajustable típico entre 15cm y 60 cm (según modelo)

Especificaciones de la Instalación

Anclaje: Fijación segura al techo mediante chazos de expansión metálicos (3/8" o superior) para soportar el peso requerido.

Montaje: Instalación de la platina de techo, fijación de la araña al proyector, ensamblaje y nivelación final.

Ocultamiento de Cables: Pasaje de cableado eléctrico y HDMI/VGA por el interior del soporte y/o uso de canaleta decorativa si aplica.

Retiro de Escombros: Limpieza del área de trabajo y disposición de residuos generados por la perforación.

Componentes Incluidos:

- 1 soporte metálico tipo araña (negro o blanco).

- Kit de tornillería y chazos de expansión para techo y proyector (tornillos milimétricos).

- Servicio de mano de obra calificada.

Características de Calidad y Seguridad: Estructura resistente a vibraciones y Sistema de liberación rápida para mantenimiento del equipo.

MEDIDA Y PAGO: Se contará las cantidades realmente ejecutadas medidas por unidad (UN) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. Las cantidades serán tomadas en sitio. Su pago se hará por un valor de unidad (1) como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos para su correcta instalación.

3.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELÍCULA PARA CONTROL SOLAR EN VENTANERIA DE AUDITORIO, TIPO TRADICIONAL COLOR ÁMBAR (REDUCCIÓN DE CALOR E INFRARROJOS) (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS) 62,4 M2

GENERALIDADES: Descripción del Producto:

Película de control solar especializada para alto rechazo de calor e infrarrojos (IR), de apariencia tradicional color ámbar. Diseñada para instalación interior, ideal para reducir la carga térmica y el deslumbramiento en espacios de alta exposición solar sin eliminar la luz natural, y con capacidad inactínica (protección contra UV).

Especificaciones Técnicas (Valores típicos)

- Color/Tono: Ámbar Tradicional.

- Tecnología: Metalizada o Multicapa (para rechazo de calor eficiente).

- Rechazo Total de Energía Solar (TSER): mayor o menor a 70% - 75% (en vidrio claro de 6mm).

- Rechazo de Infrarrojos (IR): mayor o menor a 90%.

- Bloqueo de Rayos UV: mayor o menor a 99%.

- Reducción de Brillo (Glare Reduction): mayor o menor a 60% - 67%.

- Transmisión de Luz Visible (VLT): Aprox.30% - 50% (permite paso de luz, reduce deslumbramiento).

- Espesor: Nominal 1.5 - 2.0 mils

- Adhesivo: Sensible a la presión de alto rendimiento (PS)

Alcance del Suministro e Instalación

Suministro: Película de control solar color ámbar (62,4m2) más desperdicio técnico.

Instalación: Aplicación por personal certificado, instalada en la cara interior del vidrio.

Limpieza de Vidrios: Lavado, remoción de polvo, grasas, pintura y adhesivos anteriores previo a la instalación.

Aplicación: Uso de solución de jabón neutro y agua, garantizando instalación libre de burbujas, contaminación o cortes irregulares.

Acabado: Sellado de bordes si aplica, y limpieza final del área.

Retiro de Escombros: Recolección y disposición final de sobrantes de película, papel de respaldo (liner) y materiales de limpieza.

Calidad y Garantía

- Normas: La instalación deberá cumplir con el estándar de aceptación visual de la IWFA (International Window Film Association).

- Garantía: Mínimo 5 años en aplicaciones comerciales (resistencia al desprendimiento, decoloración o desmetalización

MEDIDA Y PAGO: Se medirá la superficie realmente ejecutada en metro cuadrado (M2) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. La medida será la tomada en sitio. Su pago se hará por el valor de m2 medido y ejecutado a satisfacción como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos.

3.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLACKOUT NEGROS. PANEL DE ACUERDO CON MEDIDAS DE LA VENTANERÍA. 62,4 M2

GENERALIDADES:

Especificaciones del Producto (Suministro)

Tipo de Cortina: Enrollable (Roller) Blackout 100%.

Color: Negro (frontal), con recubrimiento acrílico o de PVC en la parte posterior (generalmente blanco o plateado) para bloqueo térmico y lumínico superior.

Material: 100% Poliéster de alta densidad, resistente a la humedad y rayos UV.

Mecanismo: Tubo de aluminio superior (diámetro según medida, aprox. 28mm - 38mm, Cadena de mando plástica o metálica de alta resistencia (1:1 o 1:4 según el tamaño del panel para operación suave). Contrapeso inferior revestido o de aluminio para mantener la tela recta.

Medidas: Fabricadas a la medida de la ventanería (paneles personalizados).

Seguridad: Incluye gancho de seguridad para la cadena (child safety)

Especificaciones de Instalación

Ubicación: Techo o Pared (según la ventanería).

Anclaje: Soporte metálico con tapas plásticas de acabado, tornillos y chazos adecuados para el tipo de muro (concreto o drywall).

Medición: Se recomienda instalación por fuera del marco de la ventana para un mejor bloqueo de luz lateral, añadiendo al menos 5cm - 10cm por lado.

Nivelación: La instalación debe garantizar una nivelación perfecta para evitar arrugas en la tela y deshilachamiento.

Alcance del Servicio

Medición in situ: Verificación de medidas finales de los 62,4 m 2 de ventanería.

Suministro: Entrega de cortinas terminadas, incluyendo telas, mecanismos y soportes.

Instalación: Montaje, nivelación y ajuste de las cortinas.

Limpieza: Retiro de escombros de la instalación

Características Técnicas Funcionales

Bloqueo de Luz: 100%, aislamiento Térmico para reducción del paso de calor solar, privacidad total (día y noche).

Garantía de mínimo 1 año por defectos de fábrica en telas y mecanismos.

MEDIDA Y PAGO: Se medirá la superficie realmente ejecutada en metro cuadrado (M2) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. La medida será la tomada en sitio. Su pago se hará por el valor de m2 medido y ejecutado a satisfacción como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos.

- NTC 6047 SST

4.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE, REFLECTIVA EN LAS ESCALERAS DE ACCESO DEL PRIMER AL SEGUNDO PISO Y ACCESO A BAÑO PMR. SEGÚN NORMATIVAS COMO LA NTC 6047. INCLUYE LIMPIEZA PROFUNDA DE LA SUPERFICIE, CORTE DE PRECISIÓN Y APLICACIÓN DE SELLADOR DE BORDES PARA MAYOR DURABILIDAD, GARANTIZANDO ALTA VISIBILIDAD Y AGARRE BAJO LA NORMA. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y ESCOMBROS) 47 ML

GENERALIDADES:

Especificaciones Técnicas del Producto

Cinta antideslizante autoadhesiva de alto tráfico con banda reflectiva o fotoluminiscente integrada.

Material: Base de PVC o polímero de alta resistencia con partículas minerales (óxido de aluminio) para tracción y franja reflectiva para alta visibilidad nocturna o baja luminosidad.

Características Técnicas:

Adhesivo: Acrílico de alta adherencia, resistente a la humedad, agua y cambios de temperatura.

Resistencia: Alto tráfico peatonal y resistencia a rayos UV.

Color: Combinación negro/amarillo (con franja reflectiva) para garantizar el contraste visual exigido por normas de accesibilidad.

Dimensiones: Ancho recomendado de 50 mm (2pulgadas) para escaleras, cubriendo al menos el 80% de la longitud del peldaño.

Certificación: El producto debe garantizar cumplimiento de normas técnicas para superficies antideslizantes (ej. ISO o ASTM).

Alcance de la Instalación (Escaleras y Baño PMR)

La instalación se realizará en los siguientes puntos:

- Escaleras de acceso (1er al 2do piso): En el borde (nariz) de cada escalón (huella), a una distancia máxima de 20 mm a 30 mm del borde frontal para garantizar tracción.

- Acceso a Baño PMR: Señalización de alerta en el suelo antes de la entrada al baño y en cualquier cambio de nivel o rampa de acceso, de acuerdo con los requerimientos de la NTC 6047.

Procedimiento de Instalación

- Limpieza y Preparación: La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, pintura suelta o humedad. Se recomienda limpiar con alcohol isopropílico.

- Imprimación (Primer): En superficies porosas (concreto, madera, piedra) o de alto tráfico, se aplicará un imprimante (primer) para asegurar la máxima adherencia del adhesivo.

Corte y Colocación: Cortar la cinta a la medida necesaria (redondeando las esquinas para evitar desprendimientos prematuros), retirar el papel protector progresivamente.

Sellado de bordes: En zonas de alto tráfico, se recomienda aplicar sellador de bordes (fijador) para evitar el levantamiento por limpieza o paso constante.

Presión: Aplicar presión firme usando un rodillo de goma o martillo de goma para eliminar burbujas de aire.

MEDIDA Y PAGO: Se medirá la superficie realmente ejecutada en metro lineal (ML) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. La medida será la tomada en sitio. Su pago se hará por el valor de ml medido y ejecutado a satisfacción como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos.

4.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN BÁSICA/SEGURIDAD PARA EL AUDITORIO, EN ACRÍLICO O POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO DE ACUERDO A LA NORMA (CALIBRE 40-60) CON VINILO FOTOLUMINISCENTE (PARA VISIBILIDAD EN LA OSCURIDAD), ACRÍLICO, O MATERIALES AUTOADHESIVOS. PARA SU INSTALACIÓN DEBE CONTAR CON EL VB DEL GRUPO DE SST DEL MINISTERIO DEL TRABAJO. 6 UN

GENERALIDADES:

Suministro e instalación de señales de seguridad básica (evacuación, emergencia, equipos contra incendio) en materiales rígidos o autoadhesivos con características fotoluminiscentes de alta intensidad, adecuados para auditorios.

Especificaciones de Materiales

Soporte Rígido: Poliestireno de alto impacto o acrílico transparente.

Calibre: Poliestireno Calibre 40 o 60 (aprox. 1mm a 1.5mm) para garantizar rigidez y durabilidad.

Material Fotoluminiscente: Vinilo adhesivo fotoluminiscente de alta carga (tipo fotoluminiscente de 5 a 10 horas).

Acabado: Laminado protector mate o brillante para evitar reflejos indeseados en el auditorio y proteger contra rayos UV.

Impresión: Digital de alta resolución, colores vibrantes de acuerdo a NTC 1461.

Normatividad Técnica Colombiana (NTC)

Los materiales y diseños deben cumplir con la última actualización de:

- NTC 1461: Colores y señales de seguridad (Rojo: Prohibición/Incendio, Verde: Emergencia, Amarillo: Precaución, Azul: Obligación).

- NTC 1931: Protección contra incendios.

- NTC 1700: Higiene y seguridad. Medidas de seguridad en edificaciones.

- Normas de accesibilidad: Símbolos internacionales de accesibilidad (si aplica)

Características Fotoluminiscentes (Visibilidad en la Oscuridad)

Activación: Necesita exposición a luz artificial (blanca o UV) o natural para cargarse.

Emisión: Luz verde intensa o amarillenta en ausencia de luz.

Tiempo de atenuación: Mínimo 60 minutos de visibilidad clara tras la pérdida de luz, con carga de 5-10 horas.

Componentes: Libre de fósforo y plomo.

Instalación

Método: Cinta doble faz industrial (tipo 3M) o dilatadores (para señales en acrílico).

Ubicación: Rutas de evacuación, salidas de emergencia, escaleras, ubicación de extintores y señalización de sillas/filas.

- Altura: Según NTC 1461, instaladas en lugares visibles, generalmente a 1.50m - 1.80m de altura, o señalización baja si el diseño del auditorio lo requiere (ej. nivel del suelo

Medidas Estándar Comunes

- 20 x 30 cm (Vertical/Horizontal).

- 30 x 15 cm.

- 20 x 20 cm.

- Medidas personalizadas según requerimiento del Grupo de SST de la Entidad.

MEDIDA Y PAGO: Se contará las cantidades realmente ejecutadas medidas por unidad (UN) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. Las cantidades serán tomadas en sitio. Su pago se hará por un valor de unidad (1) como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos para su correcta instalación.

4.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVO DE SEGURIDAD OBLIGATORIO-ALARMA (SEGÚN NORMATIVA NTC 6047) EN BAÑO PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCUIDA PMR AL INTERIOR, INCLUYE UN PULSADOR O CORDÓN TIRADOR ROJO, SEÑAL SONORA Y VISUAL (LUZ ESTROBOSCÓPICA) PARA EMERGENCIAS, INCLUYE VERIFICACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL ESPEJO DEL BAÑO PMR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y ESCOMBROS) 1 UN

GENERALIDADES:

El suministro de dispositivo de alarma completo (unidad sonora/visual + sistema de activación), instalación a través de montaje y configuración en baño PMR (interior).

Verificación: Revisión de la inclinación del espejo PMR según norma.

Limpieza: Retiro de escombros y sobrantes del lugar de trabajo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DISPOSITIVO (NTC 6047)

El sistema debe cumplir con el numeral 24.15 de la NTC 6047: "Alarma de advertencia de emergencia".

Componentes del Kit

- Pulsador/Cordón Tirador Rojo

- Ubicación: Interior del baño, al alcance desde el sanitario y también cerca del suelo (para casos de caída).

- Características: Debe contar con un cordón de accionamiento largo (hasta el suelo) con un triángulo rojo de fácil agarre.

- Tipo: Botón de reposicionamiento fácil, etiquetado y táctil.

- Alarma Sonora y Visual (Luz Estroboscópica):

- Alerta Visual: Luz estroboscópica blanca (o color de contraste) para personas sordas o con deficiencia auditiva.

- Alerta Sonora: Sirena de alta potencia para alertar al personal de apoyo.

- Transmisión (Opcional Cableada o Inalámbrica):

- Si es inalámbrica, debe garantizar un alcance funcional hasta el punto de control (recepción/seguridad).

- Si es cableada, debe asegurar la conexión continua sin riesgo de desconexión.

- Parámetros normativos de Instalación.

VERIFICACIÓN DEL ESPEJO PMR

Norma: El espejo situado sobre el lavamanos debe tener su borde inferior a una altura máxima de 900mm sobre el nivel del piso terminado (o ser inclinable).

Verificación: Se debe confirmar que el espejo instalado permite la visibilidad tanto a personas sentadas como de pie, con la inclinación adecuada para evitar reflejos incómodos.

RETIRO DE SOBRANTES Y LIMPIEZA

Al finalizar, se realizará la limpieza total del área de trabajo, retirando embalajes, recortes de cable, tornillos, escombros o polvo generado por las perforaciones en la pared.

RESUMEN DE ENTREGA

- Unidad (UN): 1.

- Sistema: Alarma de Emergencia Baño PMR Kit Completo (Sonoro-Visual-Tirador).

- Normativa: NTC 6047. [1, 2]

- Alarma Inalámbrica para baños de discapacidad Accesibles

- Altura de activación: El mecanismo de jalado debe permitir su activación desde el suelo y desde la silla de ruedas (borde inferior entre 800 mm y 1100 mm.

- Ubicación: Cerca del sanitario, por encima de la barra de agarre horizontal si el baño es esquinero.

- Tipo de energía: El sistema no debe verse afectado por fallos de energía, preferiblemente con respaldo de batería.

MEDIDA Y PAGO: Se contará las cantidades realmente ejecutadas medidas por unidad (UN) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. Las cantidades serán tomadas en sitio. Su pago se hará por un valor de unidad (1) como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos para su correcta instalación.

- PINTURA GENERAL

5.1 PINTURA GENERAL DE TODAS LAS INSTALACIONES EN VINILO TIPO 1 (2-3 MANOS) INCLUYE SUMINISTRO, RESANES Y APLICACIÓN DE PINTURA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y ESCOMBROS)1280 M2

GENERALIDADES: La composición de la pintura debe ser vinil-acrílica de base acuosa con acabado mate, para interiores y exteriores, proporcionando un acabado lavable, resistente y de alto rendimiento, el cual varía según la superficie, pero generalmente entre 8 y 10 m²/galón en superficies porosas y 20 a 30 m²/galón en repinte. Se encuentra disponible en diferentes formatos, como tambores de 50 galones.

El secado al tacto es aproximadamente 3 horas (25°C). y el secado entre manos es de 30-45 minutos.

En cuanto a seguridad es de obligatorio cumplimiento utilizar equipo de protección personal (EPP) adecuado, como cascos, guantes, gafas de seguridad, arnés de seguridad (si aplica) y calzado adecuado. El contratista debe garantizar obligatoriamente el cumplimiento de contar con personal capacitado y certificado en trabajos en alturas y en el manejo de herramientas y equipos. Señalizar y delimitar el área de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas. Verificar que los andamios y equipos de protección cumplan con las normas de seguridad vigentes.

MEDIDA Y PAGO: Se medirá la superficie realmente ejecutada en metro cuadrado (M2) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. La medida será la tomada en sitio. Su pago se hará por el valor de m2 medido y ejecutado a satisfacción como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos.

5.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO DRYWALL AFECTADO POR LAS HUMEDADES EN SALA DE CONCILIACIÓN ESQUINA, LACTANCIA Y BAÑO HOMBRES. INCLUYE RESANE DE DRYWAL EN CIELO RASO DE PLATAFORMA VERTICAL (0.80 X 0.60CM) (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y ESCOMBROS) 18 M2

Resanes y pintura de cielorraso en dry wall afectado por humedad.

GENERALIDADES: Las actividades incluyen preparar la superficie (limpieza, lijado), aplicar múltiples capas de masilla para juntas (con secado entre ellas) y finalizar con pintura especial para drywall (2 o 3 capas, con dilución y secado adecuados)

Preparar la superficie:

Limpieza: La superficie debe estar seca, libre de polvo, mugre, grasa o pintura deteriorada.

Resane inicial: Rellenar grietas, agujeros o imperfecciones con masilla para drywall. Si hay moho, primero elimínelo siguiendo las indicaciones de desinfección y asegúrese de solucionar la fuente de humedad.

Lijado: Lijar suavemente para emparejar la superficie, evitando dañar la placa de yeso.

Resane de juntas y agujeros, aplicar una primera capa de masilla para juntas o compuesto especial sobre las juntas y tornillos usando una espátula. Segunda capa: Una vez seca la primera capa, aplicar una segunda mano más delgada. Utilizar una espátula de mayor tamaño para "desvanecer" las juntas y nivelar la superficie.

Tercera capa (opcional): Se puede aplicar una tercera capa muy fina para un acabado más liso, especialmente si se va a usar pintura brillante.

Secado: Deje secar cada capa completamente, lo cual puede tomar hasta 24 horas.

Lijado final: Lijar suavemente la masilla seca hasta obtener una superficie completamente lisa. Si se necesita, use papel de lija de grano fino (no mayor a 100).

La dilución de la pintura implica la mezcla con agua según las instrucciones del fabricante y el equipo de aplicación (brocha, rodillo o pistola).

Aplicación: Aplique de 2 a 3 manos, dejando secar entre cada capa, asegurándose de que la temperatura ambiente esté entre 5° y 40°

Secado: Permita 1 hora de secado aproximado entre manos

Acabado: Utilice una pintura mate para ocultar posibles imperfecciones o marcas de brocha.

En cuanto a seguridad es de obligatorio cumplimiento utilizar equipo de protección personal (EPP) adecuado, como cascos, guantes, gafas de seguridad, arnés de seguridad y calzado adecuado. El contratista debe garantizar obligatoriamente el cumplimiento de contar con personal capacitado y certificado en trabajos en alturas y en el manejo de herramientas y equipos. Señalizar y delimitar el área de trabajo para evitar el acceso de personas no autorizadas. Verificar que los andamios y equipos de protección cumplan con las normas de seguridad vigentes.

MEDIDA Y PAGO: Se medirá la superficie realmente ejecutada en metro cuadrado (M2) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. La medida será la tomada en sitio. Su pago se hará por el valor de m2 medido y ejecutado a satisfacción como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos.

5.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS DE ETERBOARD DE CIELO RASO 603 X 603 X 14 MM EN CIELORASO DE AUDITORIO AFECTADAS POR LAS HUMEDADES. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y ESCOMBROS) 6 M2

Descripción del Material (Suministro)

- Producto: Placa plana de fibrocemento, tipo Eterboard (Eternit) o Superboard (Plycem), fraguada en autoclave.

- Dimensiones: 603 x 603mm (apto para perfilería estándar de 2'x2').

- Espesor: 14 mm (garantiza alta resistencia mecánica y durabilidad).

- Color: Natural pintado de blanco según acabado existente.

- Propiedades: Resistente a la humedad, incombustible, estable dimensionalmente, resistente a hongos y plagas.

Procedimiento de Instalación

- Inspección Previa: Verificar la corrección de las fugas o fuentes de humedad que causaron el daño original. Las láminas de fibrocemento son resistentes a la humedad, pero el sistema estructural galvanizado requiere estar seco.

- Desmontaje: Retirar cuidadosamente las láminas afectadas sin doblar la perfilería metálica existente (perfil T o estructura oculta).

- Limpieza: Retirar el polvo, escombros y materiales contaminados del área de trabajo, incluyendo la zona sobre el cielo raso.

- Instalación:

Cielo Raso Desmontable (Modular): Colocar las nuevas láminas de 603 x 603 mm sobre la perfilería de suspensión existente.

Cielo Raso Continuo: Si aplica, atornillar las placas a la estructura galvanizada, dejando juntas de 3 mm entre placas, masillado con masilla elástica para fibrocemento y tratando con cinta de malla de fibra de vidrio para acabado liso.

Ajuste: Asegurar que las láminas queden niveladas, alineadas y sin tensiones en el bastidor metálico.

Manejo de Escombros y Sobrantes

Retiro: Todo material sobrante, láminas viejas y residuos derivados de la instalación deben ser retirados del sitio de la obra.

Disposición Final: Los escombros deben ser transportados a sitios autorizados para su disposición final, cumpliendo con la normativa ambiental local.

MEDIDA Y PAGO: Se medirá la superficie realmente ejecutada en metro cuadrado (M2) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. La medida será la tomada en sitio. Su pago se hará por el valor de m2 medido y ejecutado a satisfacción como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos.

6. OTROS

6.1 SONDEO Y REVISIÓN BATERIAS SANITARIAS HOMBRES - MUJERES, INCLUYE REVISIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE PUSH SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y ESCOMBROS) 9 UN

El item comprende la limpieza (Sondeo) para la verificación de atascos, en este caso se debe proceder a la limpieza de las tuberías (generalmente PVC de 3" y 4" utilizando herramientas de sondeo para eliminar obstrucciones.

Especificaciones Técnicas: Revisión de Baterías Sanitarias

- Revisión de Artefactos: Verificar la correcta fijación, nivelación y funcionamiento de inodoros, lavamanos, duchas y orinales.

- Conexiones Hidráulicas: Inspeccionar las conexiones de agua potable, asegurando el uso de sellantes (teflón/permatex) y empaques en llaves de bronce.

- Acabados y Estructura: Revisar el estado de enchapes (pisos y paredes), puertas, divisiones y garantizar que los muros estén resanados.

- Soportes de Tubería: Las tuberías de PVC en suelo deben apoyarse sobre camas de arena de río de al menos 10 cm de espesor.

- Pruebas de Campo: Verificación de que el agua fluya libremente y no existan fugas en las uniones.

MEDIDA Y PAGO: Se contará las cantidades realmente ejecutadas medidas por unidad (UN) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. Las cantidades serán tomadas en sitio. Su pago se hará por un valor de unidad (1) como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos para su correcta instalación.

6.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REJILLA - DUCTO VENTILACIÓN DE BAÑO HOMBRES Y MUJERES. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y ESCOMBROS) 2 UN

Suministro e instalación de tapa rejilla de ventilación en material resistente a la humedad (acero inoxidable o aluminio) para ductos de inyección/extracción en baños. El ítem abarca la fijación, sellado perimetral y la limpieza.

Materiales y Especificaciones

- Rejilla: Rejilla tipo persiana o lamas fijas, diseñada para ventilación, con una medida de 20 x 20cm (o según dimensión del vano existente).

- Material: Aluminio anodizado o Acero Inoxidable 304, resistente a la corrosión y humedad.

- Color: Blanco, natural (satín) o negro mate (según diseño arquitectónico).

- Fijación: Tornillos autorroscantes de cabeza plana (fijación mecánica) o sellante poliuretano (tipo Sikaflex) para empotrar al vano.

- Acabados: El contratista debe asegurar que no queden bordes cortantes o aristas peligrosas.

Procedimiento de Ejecución

Verificación: Medir el ducto existente para asegurar el tamaño correcto de la rejilla.

Limpieza: Retirar tapas antiguas, sellos en mal estado, yeso o suciedad en el perímetro del vano.

Instalación:

- Aplicar sellante poliuretano en el perímetro posterior del marco de la rejilla.

- Ajustar la rejilla al vano asegurando que quede nivelada y paralela a la pared/techo.

- Fijar con tornillos si es necesario, ocultando las cabezas si la rejilla tiene tapones.

Limpieza Final: Retirar excesos de pegante o emboquillado

MEDIDA Y PAGO: Se contará las cantidades realmente ejecutadas medidas por unidad (UN) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. Las cantidades serán tomadas en sitio. Su pago se hará por un valor de unidad (1) como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos para su correcta instalación.

6.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE DE LÁMINAS GALVANIZADAS CALIBRE 22 DE 0.50 CM EN VENTILACIONES DE CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE ACUERDO CON NECESIDAD, INCLUYE EL SELLADO DE JUNTAS EN LA UNIÓN ENTRE EL FLANCHE Y LA PARED QUE LO SOSTIENE E INSTALACIÓN DE MALLA ANTIPÁJARO. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y ESCOMBROS) 12 ML

Esta especificación técnica cubre el suministro, fabricación e instalación de flanches (flashing) en lámina galvanizada calibre 22, diseñados para garantizar la estanqueidad y protección de ventilaciones de condensadoras. Incluye el sellado de juntas y malla antipájaro, asegurando la integridad estructural y la protección contra la intemperie y plagas, de acuerdo con necesidades.

Alcance de los Trabajos

Suministro: Lámina galvanizada calibre 22 (0.70mm) - (0.76mm) de espesor nominal.

Fabricación: Figuración del flanche a la medida y diseño solicitado en campo para ventilaciones.

Instalación: Fijación de la lámina a la estructura o muro de soporte.

Sellado: Aplicación de sellador de juntas (poliuretano o similar) en la unión flanche-pared.

Protección: Instalación de malla antipájaro metálica.

Especificaciones Técnicas de Materiales

Lámina: Galvanizada lisa calibre 22.

Espesor: 0.70mm a 0.76mm aprox.

Malla Antipájaro: Malla galvanizada o de acero inoxidable, con apertura máxima de 1/2".

Sellador: Masilla de poliuretano de alta adherencia, resistente a rayos UV.

Fijaciones: Tornillos autoperforantes galvanizados o chazos plásticos con tornillo según el soporte.

Procedimiento de Instalación

- Medición y Corte: Toma de medidas en sitio y corte de la lámina galvanizada calibre 22.

- Figuración: Doblez de la lámina según diseño para evitar filtraciones de agua por muros o paredes.

- Fijación: Instalación de los flanches con tornillería galvanizada a la pared.

- Sellado: Aplicar sellador poliuretano en la unión entre la lámina y el muro para asegurar impermeabilización.

- Malla: Asegurar la malla antipájaro firmemente a la ventilación para impedir el ingreso de vectores.

- Limpieza: Retiro de sobrantes y limpieza del área.

Normas de Seguridad

El personal debe utilizar EPP (Elementos de Protección Personal).

Si la instalación es en altura, se deben utilizar equipos certificados contra caídas.

MEDIDA Y PAGO: Se medirá la superficie realmente ejecutada en metro lineal (ML) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. La medida será la tomada en sitio. Su pago se hará por el valor de ml medido y ejecutado a satisfacción como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluirá los materiales, equipos, mano de obra, demás costos directos y además los indirectos.

6.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLADOR DE SILICONA NEUTRA EN PERFILERIA DE VENTANA EN DIVISION INFERIOR SOBRE LA FACHADA OCCIDENTE-CARA INTERNA (UBICACIÓN: VENTANERÍA DE AUDITORIO, SALA DE LACTANCIA Y SALAS DE CONCILIACIÓN) Y EN LAS JUNTAS ENTRE EL MARCO DE LA VENTANA Y LA PARED O MURO, COMPLEMENTADO CON RESANE DE ANTEPECHO. INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE QUE DEBE ESTAR SECA, LIBRE DE ACEITES Y PARTÍCULAS SUELTAS. CUBRIMIENTO SOLO EN PERFILERÍA AFECTADA QUE ESTA GENERANDO HUMEDADES. (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES Y ESCOMBROS) 208 ML

Esta especificación técnica detalla los requerimientos para el suministro e instalación de sellador de silicona neutra, enfocado en el sellado perimetral inferior de ventanería (división inferior) y el resane del antepecho (vierteaguas) para garantizar la estanqueidad, evitando filtraciones de agua y aire.

Alcance de los Trabajos

Limpieza y preparación de las superficies (perfilería de aluminio/PVC y muro/antepecho).

Resane del antepecho inferior para asegurar una pendiente adecuada hacia el exterior.

Aplicación de silicona neutra en la unión perfil-muro (división inferior).

Limpieza final y retiro de residuos.

Especificaciones de Materiales

- Sellador: Silicona de curado neutro de alto rendimiento, tipo alkoxy o similar, con excelente adhesión a metales (aluminio), vidrio y sustratos porosos (concreto, ladrillo, mortero).

- Propiedades:

Resistencia UV y agentes climáticos.

Alta elasticidad. Capacidad de movimiento 25%.

Resistente al crecimiento de hongos.

No corrosivo para metales.

Color: A definir según la perfilería (generalmente negro, blanco, gris o natural/transparente).

Resane: Mortero de reparación de rápida contracción o masilla acrílica de exteriores, impermeable.

Procedimiento de Aplicación

Limpieza Profunda: Eliminar sellos antiguos, polvo, grasa, óxido o residuos de pintura utilizando solventes limpiadores (ej. alcohol isopropílico) en el perfil y limpieza mecánica en el muro. La superficie debe estar seca.

Resane de Antepecho: Rellenar fisuras y nivelar el antepecho. Se debe crear una pendiente del 1% al 2% hacia el exterior para evitar el empozamiento de agua.

Encintado: Colocar cinta de enmascarar (masking tape) en los bordes del perfil y el muro para garantizar un acabado lineal y limpio.

Aplicación de Silicona:

Cortar la boquilla a 45circ con el ancho de la junta.

Aplicar con pistola calafateadora, garantizando un cordón continuo y sin burbujas, presionando el material hacia la junta.

El cordón debe asegurar el sello entre el aluminio y el material de resane del antepecho.

- Alisado y Acabado: Alisar la silicona con espátula humedecida en agua jabonosa inmediatamente después de la aplicación para compactar el sello.

- Retiro de Cinta: Retirar la cinta de enmascarar antes de que la silicona forme piel (aprox. 10-15 min)

Normas de Calidad y Consideraciones

- Curado: La silicona debe curar por al menos 24 horas antes de recibir carga de agua intensa.

No aplicación: No aplicar bajo lluvia o temperaturas extremas (< 5°C o > 40°C).

Adhesión a 2 caras: Evitar que la silicona se adhiera a tres caras (perfil inferior, muro y fondo de junta) para permitir el movimiento estructural. Si la junta es muy profunda, usar material de respaldo (backer rod).

MEDIDA Y PAGO: Se medirá la superficie realmente ejecutada en metro lineal (ML) según la especificación del proyecto. Todo lo anterior debidamente aprobado por la entidad. La medida será la tomada en sitio. Su pago se hará por el valor de ml medido y ejecutado a satisfacción como se indica en el ÍTEM y al precio unitario estipulado en el contrato e incluye mano de obra, materiales (sellador, materiales de resane, solventes), herramientas y equipos de seguridad demás costos directos y además los indirectos.