INFORME MOTOCICLETA.

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN.

MANTENIMIENTOS REALIZADOS

| MOTOCICLETA: | YAMAHA LIBERO 125 |
| --- | --- |
| PLACA: | BIG-76D |

ASUNTO: Informe General Del Trabajo Realizado.

La motocicleta de marca YAMAHA LIBERO 125 de placas BIG-76D ingresa al taller para realizar un diagnóstico general y ejecutar trabajos de mantenimiento de carácter correctivo y preventivo.

Se procede a realizar el respectivo el diagnóstico general de la motocicleta, resultando las siguientes tareas de mantenimiento a ejecutar, descritas a continuación:

MARCA Y LINEA - PLACA.

| ITEM | DESCRIPCIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO | DESCRIPCIÓN: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS - RPTO |  | - Se realiza el cambio del aceite de motor, ya que la motocicleta habia cumplido el límite de kilometraje para el respectivo cambio y además, este ya había perdido su viscosidad y presenta acomulación de residuos suspendidos en el mismo. |
| 2 | FILTRO AIRE - RPTO |  | - Se realiza el cambio de filtro de aire motor, ya que éste se encontraba obstruido de contaminantes tales como tierra, material vegetal y hollín, impidiendo que haya un flujo normal de aire hacia el carburador, lo cual representa pérdida de potencia y aumento en el consumo de combustible. |
| 3 y 4 | KIT DE ARRASTRE (CADENA, PIÑONES) – M.O / RPTO |  | - Se realiza mantenimiento al sistema de transmisión de potencia de la motocicleta (Kit Arrastre) encontrando desgaste severo en la cadena, la catalina y el piñón de arrastre. Por consiguiente se hace el reemplazo del kit de arrastre completo de la motocicleta. |
| 5 | BATERIA -RPTO |  | - Se revisa el estado de la bateria de la motocicleta y se evidencia que ésta ya no cuenta con la capacidad de almacenar la cantidad de voltaje y amperaje requeridos para hacer funcionar el motor de arranque. Por lo anterior, se hace la instalación de bateria nueva, se prueba voltaje con el motor estático y voltaje de carga con el fin de verificar el estado de funcionamiento del alternador. |
| 6 | CAMBIO BOMBILLO O LUZ DE MOTOCICLETA - RPTO |  | - Se realiza reemplazo de bombillos de farola y el stop trasero, ya que éstos se habían fundido, dejando a la motocicleta sin su respectiva iluminación reglamentaria. |

Se efectúan los trabajos de mantenimiento anteriormente descritos, se realiza prueba de ruta con el propósito de verificar el correcto funcionamiento de la motocicleta y finalmente, se hace entrega del velocípedo en óptimas condiciones al conductor.

CONTRATISTA

EDGAR EDUARDO SANTOS GUALDRON C.C 91.513.030 de BUCARAMANGA REPRESENTANTE LEGAL DE SERVI-AUTOS LA 14 SAS 901.372.262-7

Señores:

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN.

Asunto: Certificación de entrega a satisfacción, YAMAHA LIBERO 125 – BIG-76D.

La motocicleta YAMAHA LIBERO 125 de placas BIG-76D, ha sido entregada en condiciones óptimas y completamente reparada, de acuerdo con los términos del contrato de servicios de reparación y mantenimiento suscrito entre las partes.

El trabajo realizado a la motocicleta fue el siguiente:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | ACEITE MOTOR 4 TIEMPOS - RPTO | 1 |
| 2 | FILTRO AIRE - RPTO | 1 |
| 3 | KIT DE ARRASTRE (CADENA, PIÑONES) – M.O | 1 |
| 4 | KIT DE ARRASTRE (CADENA, PIÑONES) – RPTO | 1 |
| 5 | BATERIA -RPTO | 1 |
| 6 | CAMBIO BOMBILLO O LUZ DE MOTOCICLETA - RPTO | 1 |

Así mismo se procedió hacer la prueba de ruta junto con el funcionario enviado por parte de ustedes, quedando el vehículo a satisfacción. sí tienen alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Estamos comprometidos a ofrecer servicios de calidad y garantizamos nuestro trabajo.